PRESIDENCE

DE LA REPUBLIQUE

DU BENIN

agence du cadre de vie pour le développement du territoire (acv-dt)

PROJET D’ACTION DU GOUVERNEMENT (PAG)

ProJET d’assainissement Pluvial des villes DE PORTO-NOVO, SEME-PODJI, ABOMEY-CALAVI, OUIDAH, ABOMEY, BOHICON, PARAKOU et NATITINGOU

Ville de NATITINGOU

RAPPORT D’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) APPROFONDIE (Rapport final)

| Maître d’Ouvrage | : | Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD), à travers l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACV-DT) |
| --- | --- | --- |
| ETUDES FINANCÉES PAR | : | Budget National |
| bureau d’etudes | : | CECO-BTP Ingénieurs - Conseils 04 BP 1165 Cotonou Tél : (229) 21 38 36 52 Fax : (229) 21 38 09 24 E-mail : cecobtp@cecobtp.com |

SEPTEMBRE  2020

# SOMMAIRE

LISTE DES TABLEAUX	iii

LISTE DES FIGURES	v

Planches et photos	v

SIGLES ET ABBREVIATIONS	vi

RESUME non technique	viii

I.	INTRODUCTION	1

1.1. Contexte général	1

1.2. Portée de l’étude d’impact environnemental et social	8

1.3. Démarche méthodologique	8

2. ANALYSE DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU PROJET	30

2.1. Cadre politique	30

2.2. CADRE JURIDIQUE DU PROJET	30

3. DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR des interventions du projeT	48

3.1 Généralités sur la zone d’étude	48

3.2 Description des milieux restreint des rues et collecteurs du Projet	68

4. CONSULTATIONS PUBLIQUES	92

4.1.  Perception des autorités communales, parties intéressées et des riverains	92

4.2.  Position des groupes sociaux face au projet, à ses contraintes et conditions	92

5. DESCRIPTION DU PROJET	96

5.1. Titre du projet	96

5.2- Type de projet	96

5.3 contenu du projet	96

6. ANALYSE DES choix et VARIANTES DU PROJET	106

6.1. ANALYSE DES variantes	106

6.2. Présentation de la variante choisie	109

7. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET	116

7.1. Enjeux politiques et institutionnels	116

7.2. Enjeux environnementaux	116

7.3. Enjeux sur la santé	117

7.4. Enjeux socio-économiques	118

8. analyse environnementale	119

8.1- Identification des impacts	119

8.2. Proposition de mesures	140

9. Gestion des risques et accidents	157

9.1. Rappel de la définition du RISQUE	157

9.2. Risques vis-à-vis des personnes pour chaque type d’activités	157

9.3. Travaux de déplacement des réseaux divers (eau, électricité, ligne téléphonique, etc	158

9.4. Aménagement des déviations	159

9.5. Terrassement, décapage, travaux de fouilles et mis en dépôt	160

9.7. Purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres	161

9.7. Dépose de pavés, démolition d’ouvrage d’assainissement existant enterrés et aériens-remblaiement et réfection de voirie	162

9.8. Travaux de construction des ouvrages d’assainissement (gros œuvre et mise en place de remblai compacté)	164

9.9. Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains)	165

9.10. Mise en service des ouvrages et entretien pendant la période de garantie	166

9.11. Risques vis-à-vis des biens et du milieu naturel pour chaque type d’activités	167

9.12. Mesures générales de prévention et minimisation des risques pendant les travaux	172

9.13. Mesures spécifiques a chaque type d’activités	175

9.15. Mesures générales de prévention et de minimisation des risques pendant l’exploitation	183

10. RESUME DU plan d’ACTION DE REINSTALLATION	184

10.1. Personnes impactées par le projet	185

10.2. Informations générales sur le PAR	185

10.3. Les activités du PAR	186

10.4. Approche méthodologique de réalisation du PAR	186

10.4.1. Outil de collecte des données du PAR	187

10.5. Analyse du cadre juridique du projet	188

10.6. Cadre institutionnel	188

10.7. Eligibilité et date butoir	188

10.8. Caractérisation des PAP	188

10.9. Activités génératrices de revenus des PAP	191

10.10. Biens affectés dans l’emprise des travaux dans la ville de NATITINGOU	194

10 .11. Processus d’indemnisation	195

10.12. Mesures de compensation	196

10.13. Mesures d’accompagnement du PAR	197

10.14. Procédures de règlement des griefs	198

10.15. Responsabilités organisationnelles de la mise en œuvre du PAR	198

10.16. Suivi et évaluation	198

10.17. Diffusion	201

10.18. Coût et budget	201

11.  plan de gestion environneMentale et sociale	203

11.1. Plan d’atténuation, de maximisation et de prévention des risques	203

11.2. Programme de surveillance environnementale	204

11.3. Mécanisme de gestion des plaintes	205

11.4. Programme de suivi environnemental.	206

11.5. Plan de gestion environnementale et sociale « tableau de synthèse »	207

12. Renforcement de capacité pour le suivi de la mise en œuvre des mesures	222

12.1. Cibles concernées par le renforcement	222

12.2. Mission des structures de suivi environnemental	222

12.3. Capacités, besoins en formation et coûts des entités publiques	222

Conclusion	225

BIBLIOGRAPHIE	226

ANNEXES	232

Annexe 1 : Terme de référence	232

Annexe 2 : Fiche d’enquête	232

Annexe 3 : Rapports de consultation publique	232

Annexe 4 : Plan d’hygiène sante sécurité et environnement	232

Annexe 5 : Prescriptions environnementales et sociale	232

Annexe 6 : Plan de communication	232

Annexe 7 : Liste des personnes rencontrées	232

Annexe 8 : Carte des rues de Natitingou	232

Annexe 9 : Mesure d’accompagnement  _ Infrastructures sociocommunautaires recensées dans la zone d’influence du projet	232

table des matieres	233

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Equipe de consultants ayant réalisé les EIES et PAR	3

Tableau 2 : Méthodes de collecte des données sur le milieu humain	13

Tableau 3 : Plan d’échantillonnage pour NATITINGOU	16

Tableau 4 : Modèle d’identification des composantes du milieu susceptibles d’être affectés par le projet	23

Tableau 5 : Cadre de référence pour l’évaluation des impacts	24

Tableau 6 : Synthèse et évaluation de l’importance des impacts	25

Tableau 7 : Synthèse des impacts et des mesures d’atténuation et de bonification	26

Tableau 8 : Grille d’évaluation des risques	27

Tableau 9 : Matrice d’évaluation des risques	27

Tableau 10 : Matrice d’évaluation de priorité	27

Tableau 11 : Modèle de présentation de la synthèse du PGES du PAPVS	28

Tableau 12 : Tableau-type pour l’estimation du coût de mise en œuvre du PGES	29

Tableau 13 : Données sur la température minimale et maximale moyenne journalière	52

Tableau 14 : Coordonnées de la station	52

Tableau 15 : Données sur l’insolation	53

Tableau 16 : Résultat du traitement statistique de la pluviométrie	53

Tableau 17 : Pluviométrie mensuelle	53

Tableau 18 : Pluviométrie saisonnière	54

Tableau 19 : Valeurs des pluies journalières maximales pour différentes périodes de retour	54

Tableau 20 : Découpage administratif de la ville de Natitingou	67

Tableau 21 : Arrondissements et quartiers parcourus	69

Tableau 22 : Linéaires des Collecteurs	69

Tableau 23 : Linéaires de rues	70

Tableau 24 : Espèces végétales au niveau du canal A	73

Tableau 25 : Espèces végétales au niveau du canal B	74

Tableau 26 : Synthèse de la consultation publique dans les Arrondissements de la ville de Natitingou	95

Tableau 27 : Liste, linéaires et caractéristiques des collecteurs retenus pour PAPVS Natitingou	97

Tableau 28 : Liste, linéaires et caractéristiques des rues retenus pour PAPVS	98

Tableau 29 : Variante forme	106

Tableau 30 : Analyse des options d’aménagement des rues	108

Tableau 31 : Structures de chaussées retenues	111

Tableau 32: Liste des rues avec leurs structures	111

Tableau 33 : Récapitulatif des activités de démarrage du projet	112

Tableau 34 : Récapitulatif des activités de la phase de construction du projet	113

Tableau 35 : Récapitulatif des activités de la phase d’exploitation des ouvrages et rues	115

Tableau 36 : Interrelations entre activités du projet et composantes susceptibles d’être affectées	119

Tableau 37 : Impacts positifs du projet	122

Tableau 38 : Identification des impacts négatifs : phase préparatoire	126

Tableau 39 : Identification des impacts négatifs potentiels de la phase  de construction	129

Tableau 40 : Identification des impacts négatifs : phase  d’exploitation et d’entretien	138

Tableau 41 : Tableau de synthèse des impacts et mesures	141

Tableau 42 : Grille d’évaluation des risques	157

Tableau 43 : Matrice d’évaluation des risques	157

Tableau 44 : Grille d’évaluation des priorités	157

Tableau 45 : Analyse des risques pour les travaux de déplacement de réseaux divers	158

Tableau 46 : Analyse des risques pour les travaux d’aménagement des déviations	159

Tableau 47 : Analyse des risques pour les terrassements, travaux de fouilles  et mise en dépôts des terres	160

Tableau 48 : Analyse des risques pour les travaux de purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres	161

Tableau 49 : Analyse des risques pour la dépose de pavé, démolition d’ouvrage d’assainissement existant enterrés et aériens; le remblaiement et la réfection de chaussées	163

Tableau 50 : Analyse des risques pour le gros œuvre	164

Tableau 51 : Analyse des risques pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains)	165

Tableau 52 : Analyse des risques liés à la phase d’exploitation	167

Tableau 53 : Analyse des risques liés à la perte ou la dégradation des biens et du milieu naturel	168

Tableau 54 : Objectifs et mesures de prévention des risques pour les travaux de déplacement de réseaux	175

Tableau 55 : Objectifs et mesures de prévention et minimisation des risques pour les travaux de de construction : aménagement de déviations, purge, démolition et gros œuvre	177

Tableau 56 : Objectifs et mesures de prévention et minimisation des risques pour la pose des pavés	180

Tableau 57 : Analyse des risques liés à l’exploitation	182

Tableau 58 : Bénéficiaires par arrondissement du PAPVS - NATITINGOU	185

Tableau 59 : Feuille récapitulative de la réinstallation	185

Tableau 60 : Répartition par Âges et par sexe des PAP	189

Tableau 61 : Statut social des PAP	189

Tableau 62 : Répartition des PAP par Groupe sociolinguistique	189

Tableau 63 : Répartition des PAP par religion	191

Tableau 64  : Répartition des PAP par niveau d’instruction	191

Tableau 65 : Secteurs d’activités génératrices des PAP	191

Tableau 66 : Activités des personnes vulnérables	194

Tableau 67 : Présentation des biens affectés	194

Tableau 68 : Matrice d’indemnisation	196

Tableau 69 : Synthèse des informations sur les PAP Vulnérables	197

Tableau 70 : Synthèse de  la mise en œuvre  et suivi – évaluation du PAR	199

Tableau 71 : Synthèse du budget de mise en œuvre du PAR	201

Tableau 72 : Structures du PGES : rôles et responsabilités	206

Tableau 73 : Matrice du Plan de gestion environnementale et sociale	208

Tableau 74 : Détails du cout des mesures du pges	219

Tableau 75 : Besoins en formation, thèmes et coûts en fonction des cibles	223

# LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma représentant les différentes aires d'étude	10

Figure 2 : Représentation d’une charte d’estimation visuelle	13

Figure 3 : Echantillonnage réalisés dans le cadre de l’enquête socio-économique  dans la ville de Natitingou	18

Figure 4 : Répartition des personnes enquêtées dans la ville de Natitingou	21

Figure 5 : Situation géographique et administrative de la ville de Natitingou	49

Figure 6 : Régime interannuel des pluies dans la ville de Natitingou (1971-2014)	50

Figure 7 : Régime mensuel de température dans la ville de Natitingou (1971-2014)	51

Figure 8 : Courbe IDF obtenue au moyen du modèle de Montana pour la station de Natitingou	54

Figure 9 : Hyétogrammes des averses biannuelle et décennale pour la station de Natitingou	55

Figure 10  : Reliefs et pentes dans la ville de Natitingou	58

Figure 11 : Situation géologique de la Commune de  Natitingou	59

Figure 12 : Type de sols dans la commune de Natitingou	61

Figure 13 : Réseau hydrographique  dans la ville de Natitingou	63

Figure 14 : Occupation des sols dans la ville de Natitingou	65

Figure 15 : Evolution de la population de la ville de Natitingou	67

Figure 16 : Projection de la population de la ville de Natitingou en 2035	68

Figure 17 : Familles des espèces inventoriées sur les sites des ouvrages à Natitingou	72

Figure 18 : Ancienneté dans le quartier	79

Figure 19 : Motifs d’installation des ménages dans le milieu récepteur du projet	80

Figure 20 : Sexe des chefs de ménages	80

Figure 21 : Tranche des ménages enquêtés	81

Figure 22 : Religions pratiquées par les ménages enquêtés	81

Figure 23 : Activités principales exercées par les riverains dans les emprises du projet	82

Figure 24 : Périodes d’activité dans l’emprise du projet	82

Figure 25 : Impacts des inondations sur les activités économiques	83

Figure 26 : Impacts des inondations dans les localités traversées par le projet	83

Figure 27 : Approvisionnement en eau pendant les inondations dans le milieu	84

Figure 30 : Gestion des déchets par les ménages	85

Figure 29 : Stratégies de gestion des infrastructures d’hygiène et d’assainissement	86

Figure 30 : Dépotoirs sauvages dans la ville de Natitingou	87

Figure 31 : Craintes par rapport à la réalisation des travaux	88

Figure 32 : Craintes des populations après la réalisation des travaux	89

Figure 33 : Avis de la population sur les impacts économiques et sociaux du projet	90

Figure 34 : Occupation de l’emprise du collecteur A1 (Fourigninkè) dans la ville de Natitingou	100

Figure 35 : Occupation de l’emprise du collecteur A2 (Fourigninkè) dans la ville de Natitingou	101

Figure 36 : Occupation de l’emprise du canal B (Wadata) dans la ville de Natitingou	102

Figure 37 : Occupation de l’emprise du collecteur A13a1 dans la ville de Natitingou	103

Figure 38 : Occupation de l’emprise du collecteur A8a dans la ville de Natitingou	104

Figure 39 : Occupation de l’emprise des collecteurs A6a3 et A6a1 dans la ville de Natitingou	104

Figure 40 : Occupation de l’emprise des collecteurs A6a4 et A6a2 dans la ville de Natitingou	105

# Planches et photos

Planche  1 : Les couloirs d’écoulement des eaux pluviales, ouvrages d’art  et la dégradation des rues à Natitingou, juin 2020	6

Planche  2 : Les lits des rivières Fourigninkèrè à Bagri (a) et Waadata à Boriyouré (b)	62

Planche  3 : Périmètre de reboisement de la ville de Natitingou à Tchirimina (a) et forêt galerie de la rivière Wadata à Bouriyouré (b)	66

Planche  4 : Equipe des consultants  sur le terrain	70

Planche  5 : Occupation des emprises des rues et collecteurs dans la ville de Natitingou	71

Planche  6 : Quelques biens présents dans certaines emprises dans la ville de Natitingou	71

Planche  7 : Quelques espèces floristiques dans l’emprise du projet dans la ville de Natitingou	74

Planche  8 : Quelques espèces floristiques dans l’emprise de la rivière Wadata	76

Planche  9 : Séances de consultation publique dans les arrondissements de Natitingou	94

# SIGLES ET ABBREVIATIONS

| ABE | Agence Béninoise pour l’Environnement |
| --- | --- |
| ACVDT | Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire |
| AMO | Agence de Maîtrise d’Ouvrage |
| ANAT | Agence Nationale d’Aménagement du Territoire |
| ANDF | Agence Nationale du Domaine et du Foncier |
| ANPC | Agence Nationale de Protection Civile |
| BAA | Bureau d’Appui aux Artisans |
| BAD | Banque Africaine de Développement |
| BT | Basse Tension |
| BTI | Bénin Télécom et Infrastructures |
| CA | Chef d’Arrondissement |
| CAS | Centre des Arts et Sports |
| CEDEAO | Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest |
| CIM | Chambre Interdépartementale de Métiers |
| CHD | Centre Hospitalier Départemental |
| CQ | Chef de Quartier |
| CSA | Centre de Santé d’Arrondissement Centre de Santé d’Arrondissement |
| CSC | Centre de Santé Communal |
| DBM | Déchets Biomédicaux |
| DDCVDD | Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable |
| DGEC | Direction Générale de l’Environnement et du Climat |
| DNSP | Direction Nationale de la Santé Publique |
| DPNE | Document de Politique Nationale de l’Eau |
| DST | Direction des Services Techniques |
| EIES | Etude d’Impact Environnemental et Social |
| EPCI | Etablissements Publics de Coopération Intercommunale |
| FPM | Forage à Pompe Manuelle |
| IGN | Institut Géographique National |
| INSAE | Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique |
| MCVDD | Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable |
| MT | Moyenne Tension |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| PAG | Programme d’Actions du Gouvernement |
| PAGEFCOM | Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales |
| PAPC | Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou |
| PAPVS | Projet d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires |
| PAR | Plan d’Action de Réinstallation |
| PAURAD | Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui à la Décentralisation |
| PC | Plan de Contingence |
| PDA | Plan Directeur d’Assainissement |
| PDU | Plan du Développement Urbain |
| PGES | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PME | Petites et Moyennes Entreprises |
| PMI | Petites et Moyennes Industries |
| PHSSE | Plan d’Hygiène, Santé et Sécurité |
| PNHA | Politique Nationale de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| PNPGIC | Politique Nationale de Prévention et de Gestion Intégrée des Catastrophes |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| PUGEMU | Projet d’Urgence de Gestion Environnementale en Milieu Urbain |
| RGPH | Recensement Général de la Population et de l’Habitat |
| SBEE | Société Béninoise d’Energie Electrique |
| SDAC | Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune |
| SIG | Système d’Information Géographique |
| SNGD | Stratégie Nationale de Gestion des Déchets |
| SNPHAB | Stratégie Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| SO | Sauvegardes Opérationnelles |
| SONEB | Société Nationale des Eaux du Bénin |
| SSI | Système de Sauvegarde Intégré |
| STD | Service Technique Déconcentré |
| TDR | Thème De Référence |
| TIC | Technologies de l’Information et de la Communication |
| UNESCO | Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture |
| USQ | Unités de Santé de Quartier |
| UVS | Unité Villageoise de la Santé |

# RESUME non technique

A. Aperçu sur le projet

- Contexte

La situation des principales villes du Bénin reste marquée par l’inadaptation du cadre de vie et du niveau de services aux besoins de bien-être des populations, par le manque d’attractivité et le dysfonctionnement des principales agglomérations. Ces villes subissent des inondations régulières dues en grande partie à l’inadéquation des systèmes de drainage et d’assainissement, et des difficultés de mise en œuvre de la politique de l’aménagement du territoire.

Dans la Commune de Natitingou, plusieurs facteurs engendrent des inondations qui impactent la vie socio-économique des populations. Il s’agit entre autres :

- de la faible couverture de la commune en mètre linéaire de caniveaux ;

- l’irrégularité ou dans d’autres cas l’absence des opérations de curage de ces caniveaux et collecteurs qui augmentent les désagréments causés par la stagnation des eaux (puanteur, gites larvaires de moustiques et autres insectes, inondation des maisons avoisinantes…) ;

- de l’occupation des zones d’écoulement naturel des eaux par certaines populations;

- de l’absence d’aménagement des exutoires des eaux pluviales ;

- de la transformation des caniveaux et collecteurs en dépotoirs de déchets de toutes natures.

Pour apporter des solutions à ce phénomène, plusieurs programmes ont été mis en œuvre, par le Gouvernement dans le but de réduire les peines des populations et des usagers de la ville de Natitingou, sans de véritables succès.

Le projet d’assainissement pluvial de la ville de Natitingou a été initié par le Gouvernement pour apporter une solution aux préoccupations liées aux inondations afin d’offrir aux populations de Natitingou et aux usagers, un cadre de vie durable.

Il prend en compte les aménagements des rues à travers la construction de caniveaux, de collecteurs, et d’aménagement des rues adjacentes dans 03 arrondissements. Conformément aux dispositions de la loi-cadre sur l’environnement (loi n°1998-03 du 12 février 1999 en son titre 5 article 88), "Nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations sans suivre la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, lorsque cette dernière est exigée par les lois et règlements".

Au regard de cette disposition, couplée avec les exigences de la Banque Africaine de Développement (BAD), ce projet doit faire l’objet d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) approfondie.

- Objectifs du projet

Objectif général : Améliorer le drainage et l’Assainissement Pluvial des villes secondaires par la construction de nouveaux ouvrages et le renforcement des aménagements existants.

Parvenir à un aménagement équilibré du territoire, à l’amélioration progressive mais effective du cadre de vie des populations.

Objectifs spécifiques :

- réaliser les ouvrages primaires de drainage et d’assainissement dans les villes concernées ;

- réduire la vulnérabilité aux inondations des villes bénéficiaires;

- améliorer substantiellement l’environnement urbain, la situation d’hygiène et d’assainissement de ces villes ;

- réduire les niveaux de pollution et d’insalubrité dans ces villes ;

- améliorer la mobilité urbaine

- renforcer la résilience aux risques d’inondation de la ville et des communautés riveraines des réservoirs, des exutoires et des zones humides.

Le PAPVS est aussi indispensable à la mise en œuvre de la phase B du « Projet Asphaltage ».

Composantes du projet

Ce projet vise à améliorer la mobilité urbaine à travers l’aménagement de voiries urbaines et le développement des infrastructures pour l’assainissement, la collecte et le drainage des eaux pluviales dans la ville de Natitingou. Le projet vise aussi à renforcer la résilience des villes secondaires ainsi que celle des populations urbaines aux impacts du changement climatique notamment aux risques d’inondations.

- Collecteurs à construire

La RNIE 3 traversant la ville est parcourue par plusieurs ouvrages hydrauliques qui rejettent les eaux dans la nature, créant des rigoles de très grandes dimensions. Les deux rivières sont non aménagées et charrient d’énormes quantités de déchets de tout genre obstruant le passage des eaux au niveau des dalots et buses.

Pour les besoins de l’étude les collecteurs à aménager sont répartis suivant les formes à savoir :

- les canaux principaux ;

- les collecteurs à ciel ouvert de forme trapézoïdale ;

- les collecteurs cadre fermés au niveau de l’aménagement des voiries.

D’une manière générale le linéaire total réel des rues et collecteurs retenues dans la ville de Natitingou est d’environ 32,497 km dont :

- Linéaire des rues en projet : 10,929 km

- Linéaire des collecteurs en projet : 21,567 km

Tableau I : Linéaires des Collecteurs

| Types de collecteurs | Quantité | Forme | Linéaires (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| CANAL A (rivière Fourigninkèrè) | exutoire | trapézoïdale | 8650.15 |
| CANAL B (rivière Waadata) | exutoire | trapézoïdale | 5690.88 |
| TOTAL COLLECTEURS PRIMAIRES |  |  | 14341.03 |
| TOTAL COLLECTEURS SECONDAIRES | 12 | trapézoïdale | 7226.027 |
| TOTAL LINEAIRE DE COLLECTEURS |  |  | 21567.057 |

Source : CECO-BTP, 2020

- Voiries à aménager

Le projet PAPVS intègre l’aménagement de voiries dans les villes concernées.

Le linéaire total des rues sélectionnées est de 10,929 km

Dans la ville de Natitingou, les rues retenues sont choisies :

- Pour leur caractère structurant,

- Pour leur interface avec les rues du projet asphaltage,

- Pour permettre l’accessibilité aux collecteurs.

Compte tenu des pentes très fortes observées, toutes les rues seront bitumées.

Tableau II : Linéaires de rues

| Types de rues | Quantité | Linéaires (m) |
| --- | --- | --- |
| RUES SECONDAIRES | 03 | 5303.630 |
| RUES TERTIAIRES | 13 | 5626.3 |
| TOTAL | 16 | 10929, 930 |

Source : CECO-BTP, 2020

Le projet vise la transformation qualitative et conséquente du réseau existant de manière à épouser le caractère de voie urbaine qui semble se dessiner de plus en plus avec la multiplication et l’émergence moyennes agglomérations et grandes agglomérations.

La figure A présente les ouvrages prévues dans la ville de Natitingou.

Figure A : Carte des ouvrages dans la ville de Natitingou

- Les activités du projet

| Phase du Projet | Activités sources d’Impact |
| --- | --- |
| Phase de préparation | Etudes techniques Information des populations et groupe cibles concernés sur les enjeux du projet Etude d’Impact Environnemental et Social Élaboration du PAR pour les populations dans les emprises des collecteurs, rues et exutoires Installation de chantier/signalisation de l’entreprise Installation des bases vie Déplacement de réseaux Dédommagement des populations déplacées Libération des emprises Aménagement des déviations Gestion de la base vie de l’entreprise Gestion des déchets de chantiers (solides et liquides) |
| Phase de construction / aménagement | Signalisation Délimitation des emprises Aménagement et entretiens des déviations Déplacement de réseaux (minimes) Préparation des plates-formes Préparation des assises des collecteurs Terrassement Dépose des pavés Déblais en grande masse en terrain meuble et mis en dépôt Emprunts de matériaux Carrières Construction des collecteurs Constructions des Chaussée et Trottoirs Assainissement et drainage Plantation d’arbres (ceinture verte) Mesures d’accompagnement (construction de clôtures d’infrastructures sociocommunautaires, construction de latrines modernes dans les écoles publiques, réalisation de forages, construction de points de regroupements de déchets solides, etc.) Repli du chantier |
| Phase d’exploitation et d’entretien | Mise en service des collecteurs et rues aménagées Désherbage des bordures Entretien périodique |

Source : CECO BTP

B. Description du site d’accueil du projet

- Localisation du projet

Située au Nord-ouest du Bénin et au Centre du département de l'Atacora, la ville de Natitingou est limitée au Nord par l’arrondissement de Péporiyakou, à l’Est et au Sud-Est par l’arrondissement de Kotopounga, au Sud-Ouest par l’arrondissement de Kouandata et à l’Ouest par l’arrondissement de Kouaba. Elle couvrait 1580 ha en 2002. Aujourd’hui, la superficie de la ville de Natitingou est d’environ 2200 ha (ALI IDRISSOU Y.K.A., 2014). Elle compte trois (03) arrondissemt urbains, Natitingou 1, Natitingou 2 et Natitingou 3.

Tableau III : Bénéficiaires par arrondissement du PAPVS - NATITINGOU

| Arrondissements | Quartiers |
| --- | --- |
| Natitingou I | Bagri, Djindjiré-béri, Kantchagoutamou, Sountchirantikou, Tchirimina, Yokossi |
| Natitingou II | Bokoro, Boriyouré, Dassakaté, Ouroubonna, Ourkparbou, Santa |
| Natitingou III | Bérécingou, Didapoumbor, Kantaborifa, Koussantikou, Ourbouga, Winkè, Yétapo, Yimporima |
| TOTAL |  |

Source : RGPH4, 2013

- Hydrographie de la ville

La ville de Natitingou se développe dans la vallée du cours d’eau Funrigninkèrè à l’ouest et à l’est, le long de la vallée de la Yarpao, derrière la colline de Kantaborifa. La rivière Funrigninkèrè est le principal exutoire naturel qui reçoit les eaux pluviales de plus de 4/5 des quartiers de la ville. Tchouchoukou et Yori-Nyèri sont ses principaux affluents. Le tissu urbain de Natitingou s’est développé de part et d’autre de cette rivière. Il s’agit des quartiers comme Bagri, Yokossi, Dassakaté, Winkè, Santa, Boriyouré, Tchirimina, Djindjiré-béri, Kokotamou, Kantchagoutamou, Sountchirantikou, Yimporima, Nagoutantè, Ourbouga, etc. Du côté est de la ville, se trouve les rivières Waadata, puis Yarpao, derrière la colline de Kantaborifa. Elle Constitue l’exutoire naturel des eaux pluviales de la périphérie et de la ville de Natitingou.

Le réseau de drainage actuel de la ville de Natitingou est concentré autour des axes routiers principaux et au niveau des voies urbaines en cours de construction. Le réseau existant est marqué par le manque d’aménagement des exutoires ou le non prolongement des canaux principaux jusqu’aux exutoires adéquats.

Par ailleurs, de nombreux thalwegs qui drainent d’importantes quantités d’eaux de pluie ne sont pas aménagés, les ruissellements se font de manière naturelle.

.

Figure B : Réseau hydrographique dans la ville de Natitingou

- Formations végétales

Les formations végétales constituent également une variable importante de l’environnement.

La visite des sites a permis de faire des constats concernant l’état de l’occupation des emprises des rues et collecteurs concernés par le couvert végétal urbain, etc.

La majorité des emprises sont occupées par des galeries forestières et des habitations surtout dans l’emprise des collecteurs.

La végétation de la ville est essentiellement composée des espèces exotiques plantées et de quelque rares espèces autochtones protégées par endroit.

La forte urbanisation constitue le facteur clé de la perte de la diversité floristique. La végétation spontanée ne se limite qu’à quelques espèces

Figure C : Familles des espèces inventoriées sur les sites des ouvrages à Natitingou

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Beaucoup d’espèces végétales seront affectées par le projet. Il s’agit précisément de Azadirachta indica, Mangifera indica, Tectona grandis, Gmelina arborea, Terminalia mantaly, Terminalia catappa, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Anacardium occidentale.

- Occupation du sol

Certains biens seront probablement touchés pendant la phase d’exécution des travaux. Il s’agit notamment des habitations, des hangars, des rampes, des escaliers, des champs, des jardins de cases, des bas-fonds, des galeries forestières, des pépinières, etc. La figure ci-dessous présente l’occupation de l’emprise d’un ouvrage dans la ville de Natitingou.

Figure D : Occupation de l’emprise du collecteur A1 (Fourigninkè) dans la ville de Natitingou

L’emprise du collecteur A1 est occupée par des maisons, des enclos d’élevage, des clôtures, des fosses septiques, des cuisines. Il ressort de l’analyse de cette figure que plusieurs biens seront affectés par la construction de ce collecteur. Ces biens ayant bénéficié d’un recensement doivent faire objet d’indemnisation aux personnes affectées par le projet avant le démarrage des travaux.

Compte tenu du relief montagneux et des pentes, l’inondation est ressentie dans les bas-fonds et autour des cours d’eau dans les années pluvieuses ou après des pluies diluviennes. Un recensement des bas-fonds fait au niveau du CeCPA Natitingou donne 616 ha environ (Projet PUASA).

Le système d’assainissement est composé d’une série de collecteurs longitudinaux réalisés en deux types de matériaux pour l’essentiel. Il s’agit de :

- collecteurs en perrés maçonnés localisés au niveau des rues situées à l’est de la RNIE 3,

- collecteurs en béton armé situés au niveau des rues localisées à l’ouest de la RNIE 3.

Ces collecteurs conduisent les eaux vers des canaux naturels non aménagés.

Le système de drainage des eaux pluviales existant est en mauvais état dans la ville de Natitingou. La faible canalisation dans la ville de Natitingou entraîne le ravinement des voies par les eaux de ruissellement surtout à cause des fortes pentes.

La majorité des rues ne possède pas d’ouvrages d’assainissement et les existants sont parfois en mauvais état ou n’arrivent pas à collecter les toutes les eaux vers les exutoires.

Images qui illustrent le système d’assainissement dans la ville de Natitingou

Photo 1 : Dalot 5x250x200 fonctionnel la rivière Funrigninkèrè

Photo 2 : Bactérie de buses inondée en période de crue

Photo 3 : Couloir d’écoulement des eaux

C. Les principaux enjeux du projet

La mise en œuvre du projet fait appel à des enjeux environnementaux et sociaux non négligeables.

Meilleur assainissement de la ville (le projet permettra de lutter efficacement contre les inondations, l’érosion des voies et contribuera fortement au bien-être des populations).

Modification de l’aspect paysager (le paysage, récepteur du projet est l’agglomération dans la mesure où les travaux se feront en milieu urbain et périurbain et les impacts seront principalement perçus par les populations. Les effets sur le paysage seront suffisamment perçus : les collecteurs à ciel ouvert sont de grandes dimensions et traversent pratiquement la ville sur plusieurs tronçons). Les rues à aménager permettront de mieux structurer l’espace et le résultat sera une ville plus belle.

Déplacement des persones et des biens (le projet se déroule en milieu où l’occupation est dense. Il a été constaté que les itinéraires proposés traversent des domaines privés ou abritent parfois des installations dont les plus importants sont : les habitations, les espaces maraichers, des installations commerciales, etc. La libération des emprises aura aussi pour conséquences le déplacement des installations et des biens existants dans l’emprise).

Amélioration des conditions de vie (l’amélioration des conditions de vie et de santé dans les zones concernées surtout les zones défavorisées et la contribution à la résolution des questions de développement humain et social).

Amélioration de la santé (l’assainissement permettra l’amélioration de la santé des populations bénéficiaires par une réduction des maladies hydriques. Il permettra aux populations d’avoir accès à l’eau potable et donc d’éviter les maladies hydriques et d’avoir une bonne santé).

Foncier (la réalisation du projet nécessitera l’acquisition de terre pour la construction des installations. Les propriétaires et les exploitants actuels perdront définitivement leurs domaines. Il y aura par conséquent un déplacement involontaire de personnes affectées par le projet et une perte temporaire ou définitive de revenus tirés de l’exploitation de terres. Cette situation constitue un enjeu majeur pour les populations affectées et nécessite une indemnisation juste et équitable qui ne doit pas faire l’objet de contestation. L’indemnisation doit permettre aux populations de rétablir leur ancien niveau de revenu ou de l’améliorer. Pour ce faire, il faut un suivi social des personnes affectées et le processus d’indemnisation doit impliquer toute structure compétente en la matière).

D. Cadre politique, juridique et institutionnel du projet

En tenant compte des exigences au plan national d’une part et des contingences internationales d’autre part, le Bénin s’est doté de plusieurs documents de politiques stratégiques en rapport avec la question de la gestion des eaux pluviales et l’assainissement du cadre de vie des populations. Il s’agit notamment : a) du document de Politique Nationale de l’Hygiène et de l’Assainissement (PNHA) ; b) de la Stratégie Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement (SNPHAB) en milieu rural et semi urbain ; c) du Document de Politique Nationale de l’Eau ; d) de la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets, f) de la Politique Nationale de Prévention et de Gestion Intégrée des Catastrophes, du Plan Directeur d’Assainissement (PDA) de la ville de Natitingou et du Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) de  Natitingou..

Ces documents de stratégie indiquent les lignes directrices à suivre dans les domaines concernés en matière d’aménagement, d’hygiène, d’assainissement et de prévention des risques et sont appuyés par des dispositions internationales (accords et conventions signés et ratifiés par le Bénin) et des textes législatifs et réglementaires qui sont d’ordre international et national.

L’un des plus importants est la Conformément aux dispositions de la loi- cadre sur l’environnement (loi n°1998-03 du 12 février 1999 en son titre 5 article 88), qui dispose en son article 88 que : "Nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations sans suivre la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, lorsque cette dernière est exigée par les lois et règlements".

Au regard de cette disposition et de celles contenues dans le décret N°2017-332 du 06 juillet 2017 portant organisation des procédures d’évaluation environnementale en République du Bénin, et couplée avec les exigences de la Banque Africaine de Développement, le PAPVS projet doit faire l’objet d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) approfondie.

Le projet est classé Catégorie 2 conformément aux Sauvegardes Opérationnelles (SO) du Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement (BAD) qui est le Partenaire Technique et Financier (PTF). Il s’agit de SO1 : Évaluation environnementale et sociale ; SO 2 : Réinstallation involontaire : acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations SO 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité.

Sur le plan national, plusieurs textes législatifs et réglementaires sont applicables au présent projet au nombre desquels on peut citer entre autres : a) la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin ; b)   la loi n° 2017-15 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Benin ; c) la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ; d) la loi N°2018 - du 06 Août 2018 sur les changements climatiques en République du Bénin ; e) la loi portant code de l’hygiène publique, complétée par son décret d’application N°097-616 du 18 décembre 1987 portant code de l’hygiène publique, etc., et leurs décrets d’application.

Sur le plan institutionnel, les structures impliquées dans la mise en œuvre de ce projet sont :

- le Maitre d’Ouvrage : Le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD);

- Bénéficiaires : Les villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou. Elles seront Maître d’Ouvrage après transfert de propriété sur la base de convention spécifique de transfert à signer avec l’Etat.

- le Conseil d’Administration (CA) de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) jouera le rôle de Comité de pilotage du programme. Les sessions du CA de l’ACVDT dédiées au Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires seront ouvertes aux Maires ou leurs représentants qui auront droit de décision au même titre que les autres membres (confère détails de la liste des membres dans le cadre institutionnel) ;

- l’ACVDT : est l’entité d’exécution du PAPVS qui va constituer un « Pool d’Experts » exclusivement dédié au programme à travers le recrutement du personnel clé (POOL PAPVS est intégré à l’organigramme du personnel de l’ACVDT).

- l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) : procédera à l’examen et à l’approbation de la présente Etude d’Impact Environnemental et Social et participera aussi au suivi externe de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ;

- les Services Techniques Déconcentrés du MCVDD notamment la Direction Générale de l’Environnement et du Climat, et la Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable de l’Atacora/Donga (DDCVDD-A/D) apporteront leur contribution dans la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ;

- les entreprises adjudicataires/prestataires (Contrôle–surveillance et exécution des travaux) : ils ont pour responsabilité à travers leurs Experts en Environnement, la mise en œuvre des obligations du PGES sur le chantier ;

- les ONGs et les Associations actives : En plus de la mobilisation sociale, elles participeront à la sensibilisation des populations et au suivi de la mise en œuvre des obligations du PGES à travers l’interpellation des principaux acteurs impliqués dans la réalisation des activités ;

- la BAD dispose d’un droit de suivi environnemental et social, conformément à ces sauvegardes opérationnelles.

Figure F : L’organigramme institutionnel du programme

NB :  Le POOL PAPVS est intégré à l’organigramme du personnel de l’ACVDT

- les bénéficiaires du projet

La population de la commune de Natitingou constitue la première bénéficiaire du projet ne subira plus les désagréments des inondations périodiques et que son cadre de vie sera amélioré. Le projet permettra la création d’emplois temporaires pendant la phase des travaux aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les petites et moyennes entreprises, les commerces, ateliers et prestataires profiteront largement de cette opportunité d’affaires pour avoir des revenus.

Enfin, la Mairie de Natitingou constitue aussi un bénéficiaire direct du projet PAPVS car c’est le premier maillon en matière de gestion directe des inondations au regard des articles 84 et 86, de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin.

E. Les impacts majeurs du projet

Les impacts positifs et négatifs ont été identifiés à travers les différentes phases du projet. Il s’agit :

Tableau IV : Impacts positifs

| Impacts positifs potentiels | Description |
| --- | --- |
| Création d’emplois temporaires pour les ouvriers et techniciens | Des ouvriers seront recrutés pour réaliser les travaux et ainsi avoir des revenus |
| Création de nouvelles opportunités d’affaires | La présence des ouvriers dans les bases vie ou sur les chantiers aura un impact positif sur le fonctionnement de nombreuses petites unités commerciales, vente de denrées alimentaires et petits métiers. |
| Mise à disposition de bois de feu et de bois d’œuvre Création de revenus | La libération des emprises implique l’abattage des arbres qui sont affectés par le projet. Si la commune et les quartiers sont bien organisés, les produits d’abattage seront mis à la disposition de la population pour en tirer profit |
| Mobilité urbaine | En effet, en offrant un réseau d’infrastructures développé et en bon état et des services de transport performants et compétitifs, on aboutit à la réduction des coûts, le bon approvisionnement des marchés et le développement des activités économiques, l’accès aux ressources, le confort dans la circulation, etc. |
| Création d’emploi dû aux travaux Création d’opportunités économiques pour les prestataires | La réalisation du projet permettra la création d'emplois durant la phase de construction, et induira une augmentation du revenu contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté. Les opérateurs économiques et les prestataires de service auront des opportunités d’affaires à travers les approvisionnements en matériaux, la sous-traitance, la location des engins et équipements, etc, |
| Amélioration de l’accessibilité | L’amélioration de l’accessibilité est effective notamment pour l’accès aux équipements scolaires, administratifs et de santé de même que les marchés. Sur le plan social, les infrastructures en bon état facilitent l’accès aux services de base. |
| Le désenclavement des populations | La réalisation de la route permettra l’amélioration de l’accès aux zones difficiles surtout en saison des pluies, la facilitation des échanges (commerce), l’accès plus facile aux infrastructures sociocommunautaires |
| L’amélioration du trafic | L’augmentation de la capacité et l’amélioration de la mobilité et la mise aux normes des rues et ouvrages |
| L’amélioration du drainage des eaux pluviales par la mise en place d’ouvrages d’assainissement | Les ouvrages d’assainissement ont pour rôle de collecter l’eau (avaloirs, drains), de faire transiter l’eau (fossés, descente d’eau, traversées) et enfin d’évacuer l’eau (exutoires, chenal aval d’ouvrages). La gestion des eaux dans les ouvrages routiers est particulièrement importante, permettant ainsi : la durabilité de la chaussée |
| La durabilité et la viabilité des rues et leur mise en conformité aux normes de sécurité | L’élargissement des rues va permettre de les conformer aux normes admises dans la sous-région et de supporter aisément et en toute sécurité le trafic dans un contexte d’intégration sous régionale |
| Amélioration de la sécurité routière | - l’amélioration de la sécurité routière est effective par - l’amélioration des caractéristiques techniques qui favorisent un bon écoulement du trafic ; - la garantie importante de sécurité dans le déplacement des populations ; - la mise en place de ralentisseurs et de panneaux de signalisation ; - la mise en place des feux tricolores pour réguler le trafic ; - la mise en place des dispositifs et mesures d’accompagnement pour garantir la sécurité des populations et des usagers de la route |
| Amélioration du confort et du cadre de vie | Outre les effets positifs dans le domaine de la sécurité des usagers et des riverains de la route, le bitumage des routes permet de : - améliorer le confort routier - réduire l’émission de poussière pour les habitations situées à proximité de la route - réaliser des gains de temps de déplacement pour les usagers |
| La fluidité du trafic | La fluidité facilitera les déplacements humains, la rapidité de transports des biens et de la fourniture des services, la sécurité des produits en circulation, l’accès aux marchés locaux, l’accessibilité aux biens localement produits et la possibilité pour chaque milieu de valoriser ses avantages comparatifs dans les échanges commerciaux. |
| Diminution du coût d’entretien des véhicules | La réhabilitation et/ou le bitumage des rues contribuent à diminuer le coût d’entretien des véhicules. |
| Création de nouvelles potentialités économiques et d’emplois | L’exécution d’un projet favorise la création de nouvelles potentialités économiques la création d’emplois temporaires durant la phase de construction/réhabilitation, l'augmentation du revenu, ce qui réduira le taux de chômage. Il pourra également engendrer une économie locale de proximité, basée sur l’artisanat et le tourisme. C’est une contribution à la lutte contre la pauvreté |
| Modification positives qualitatives des conditions de vie | Les modifications positives de la qualité de vie des populations de la zone par les nouvelles conditions de transport, de circulation, de communication et les interrelations, de même que l’accès plus rapide et plus aisé aux centres de soins L’amélioration des conditions de vie et de santé dans les zones concernées ou dans les zones défavorisées et la contribution à la résolution des questions de développement humain et social |
| La revalorisation du foncier | L’aménagement de la route va permettre un accès plus rapide et plus facile à ces zones et ainsi favoriser l’augmentation de la valeur monétaire des terres. |
| Création de nouvelles opportunités d’affaires | L’accessibilité de la route et certainement la dynamisation du trafic et son intensification avec un impact sur le fonctionnement de nombreuses petites unités commerciales et petits métiers |
| Possibilité de changement de statut social | Le changement d’activité économique et les modifications dans la structure socio-professionnelle par passage d’un statut d’agriculteur, à celui de revendeur, commerçant ou artisan : facteur de mobilité ascendante dans la société |

Tableau V : impacts négatifs

| Impacts négatifs potentiels | Description |
| --- | --- |
| Perte de biens fonciers, cultures, arbres ou activités Expropriation | La libération de l’emprise des rues et des collecteurs pour les travaux affectera des biens fonciers et immobiliers (467) suivants : Clôture, Cuisine, Hangar, Boutique, Puits, Terrasse, Toilette, Maison, Appatam, Atelier, Baraque, Château d’eau, Kiosque et des Étalages mobiles. En dehors des biens, plusieurs activités génératrices de revenus seront perturbées du fait des travaux ; les PAP enregistrées dans l’emprise sont : les agriculteurs, les restauratrices, Meunier, Soudeur, éleveur, Coiffeuse, Jardinier, etc. les activités de 7 PAP seront perturbées par les travaux. Il faut noter que les travaux pourraient aussi occasionner le déplacement de 02 divinités, 3 tombes et la coupe de deux arbres fétiches. |
| Emissions de poussières et de particules dans l’air | Les actions de terrassement, de transports et de déchargement de matériaux entraînent une augmentation de la concentration des poussières (sables, latérite, etc.) dans l’atmosphère. L’impact de la pollution atmosphérique sur les populations se présente avec beaucoup d’acuité au niveau des zones habitées et particulièrement en milieu urbain et périurbain. |
| Destruction de la végétation et la faune | Des arbres et des plantations pourraient être détruites du fait de l’occupation de l’espace qu’il est indispensable de libérer pour installer la base vie avant la réalisation des travaux. En effet, la localisation de la base vie permettra de faire le bilan exhaustif de la flore et éventuellement de la faune susceptible d’être affectées La végétation située dans l’emprise du projet sera détruite et par conséquent la faune qui y est liée. La végétation concernée est celle qui se trouve aux abords des collecteurs et des rues concernées. Environ 157 pieds d’arbres ont été recensés On peut également citer quelques champs et jardins maraichers (37 enregistrés) mis en place au bord des couloirs d’eau ou jardins de cases Les détails concernant les inventaires des biens et activités se trouvent dans le PAR en annexe de l’EIES. |
| Pollution du sol par les déchets solides | Au niveau des ateliers, garages d’entretien et de réparation et stations d’approvisionnement en carburant, les activités génèrent des nuisances certaines sur l’environnement, dont les plus significatives portent sur la production de toutes sortes de déchets. |
| Pollution du sol par les eaux usées | La pollution de l’environnement et du cadre de vie par des rejets des produits de vidange et de lavage dans le milieu naturel (huiles usées, graisses, hydrocarbures et de composés organiques au plomb, pièces défectueuses, etc.) |
| Destruction de milieu naturel par l’exploitation des carrières et des zones d’emprunt . | L’approvisionnement en matériaux de construction se fera au niveau des carrières existantes ou ouvertes pour les besoins du chantier. L’ouverture et l’exploitation de carrières de matériaux de construction (sable, gravier, latérite, etc.) participent aussi à la dégradation du paysage avec les nuisances liées aux excavations délaissées après le prélèvement des matériaux. |
| Pollution du sol et des nappes par les eaux usées, huiles usagées (graisses, hydrocarbures, lubrifiants) et de composés organiques au plomb | Les déversements peuvent par infiltration contaminer le sol et atteindre les nappes |

F. Consultations publiques

Lors de la réalisation de l’EIES, une place importante a été accordée à la consultation publique qui est une procédure de participation du public au processus de décision. Elle a pour objectif d'informer le public concerné sur l'existence d'un projet et de recueillir son avis sur les différents aspects de conception et d'exécution dudit projet.

En dehors des enquêtes individuelles, des consultations et des réunions ont été organisées sur le terrain, avec les parties prenantes à plusieurs niveaux : central, décentralisé, local et riverains afin de les informer sur le projet et mesurer la perception des parties prenante par rapport aux future travaux (que ce soit en matière d’environnement, protection de la faune et de la flore, social, développement économique, genre, santé, inclusion sociale, respect des cultes et de la culture, sécurité, droits humains et cadre de vie).

Elles visent à créer un climat de confiance et de parole libérée propice à collecter le maximum d’informations (griefs, attentes) et de conseils pour réduire au maximum les impacts négatifs du projet (environnement, social, genre, santé, sécurité, droits humains) sur les parties prenantes dans leur vie quotidienne et activités socio-économiques ; ceci en vue d’obtenir l’adhésion de tous dans une perspective de développement durable.

Plusieurs séances de travail formelles (physique et téléphonique) ont eu lieu avec les autorités communales pour les informer, leur expliquer les procédures surtout en ce qui concerne le déroulent du PAR et pour planifier les réunions publiques. Ainsi des échanges ont eu lieu avec le Secrétaire Général de la Commune, le Chef du Service Technique, le Chef Service Affaires Domaniales, le Chef du Service de la Planification, les Chefs d’Arrondissements et Chefs de Quartiers.

Ce travail individuel a été renforcé par les consultations publiques au niveau des arrondissements en option groupés selon le cas, en collaboration avec les autorités politico-administratives. Il faut mentionner que toutes les autorités locales ont apporté leur contribution à la réalisation des enquêtes et consultations, du fait de l’intérêt qu’elles accordent au programme qu’elles jugent durable.

Dans la ville de Natitingou, plusieurs consultations publiques ont été réalisées :

- la réunion de lancement du PAR le 04 juin 2020 qui a connu la participation des représentants de la Mairie, des Chefs quartiers, notables, et de riverains. L’objectif était d’informer sur le projet et ses objectifs et communiquer les dates de démarrage et de fin des recensements du PAR.

- Consultation publique pour EIES dans chacun des arrondissements : 1er, 2ème et 3ème de Natitingou le 16 juin 2020 (toute la journée) avec la participation des Chefs d’Arrondissements et de Quartiers et les représentants de la population. Le but est d’échanger sur le projet et les résultats de l’EIES et recueillir les préoccupations des participants.

Les principales préoccupations des participants à la consultation publique sont :

- les rues du projet PAPVS sont telles différentes  de celles du projet Asphaltage phase B ?

- aurait-il la phase II pour le projet asphaltage pour prendre en compte de nouvelle rue?

- les ouvrages seront-ils fermés ou ouverts ?

- A quand le démarrage du projet ?

- Dans la mesure où plusieurs personnes se trouvent dans l’emprise, la population sollicite l’accompagnement de l’Etat pour les personnes affectées par le Projet.

- en quoi consistera l’implication des élus locaux et quels est les délais pour libérer les emprises des rues concernées ?

- comment faire pour impliquer les locaux lors de la réalisation des travaux ?

- il y a des arrondissements qui ont été privilégiés par rapport à d’autres en ce qui concerne la voirie ;

Les réponses apportées à ses préoccupations sont :

- un seul projet ne peut pas prendre en compte toutes les rues de l’Arrondissement ;

- la phase II du projet asphaltage viendra renforcer le présent projet car elle prend en compte des rues différentes de celles-ci ;

- les riverains affectés par le projet ont été recensés. En conséquence, les ayants droits seront indemnisés pour les biens affectées ;

- une priorité sera accordée à la main d’œuvre locale. Cette mesure figure dans le PGES et devra être appliquée ;

Suite aux échanges, les recommandations suivantes ont été formulées :

- recruter la main d’œuvre locale lors des travaux ;

- réaliser des garde-corps en béton ;

- limiter les collecteurs à ciel ouvert et rapprocher sur les collecteurs les ouvrages de franchissement ;

- dédommager effectivement toutes les PAP avant les travaux.

Les PV de consultations publiques, les photos et les listes de présence des participants et des personnes rencontrées se trouvent en Annexe 3

G. Plan de Gestion Environnementale et Sociale

Plan d’atténuation, de maximisation et de prévention des risques

Des mesures d’atténuation, des mesures de gestion des risques, des recommandations et autres dispositions ont été prises pour limiter les impacts négatifs des travaux du projet. Des mesures de maximisation ont été apportées aux impacts positifs. Les principales mesures proposées sont :

- Maximisation :  accorder une priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale, faire la promotion des prestataires locaux, effectuer des sensibilisations sur la sécurité routière.

- Atténuation :  les mesures sont relatives à la sécurité des travailleurs, usagers et des riverains des ouvrages projetés (port des EPI, sécurité des chantiers et des déviations, sensibilisations sur les mesures HSE, dispositif de régulation de la circulation), à la mise en œuvre effective des mesures de compensation et d’accompagnement (dédommagement pour les biens, compensation des pertes d’activités, accompagnement des personnes vulnérables,  compensation pour les biens cultuels), à la compensation des pertes de ressources naturelles (reboisement, plantation d’arbres d’alignement, aménagement d’espaces verts), aux sensibilisations sur l’hygiène et la santé (VIH SIDA, Covid 19 et autres pandémies), les mesures de protection des ressources naturelles (restauration des carrières, étanchéisation des aires de manipulation des huiles, graisses, lubrifiants, hydrocarbures, produits dangereux, dispositifs de récupération des eaux usées et huiles usagées), etc.;

- Accompagnement et renforcement des capacités : ces mesures visent à apporter une assistance aux PAP dans le cadre du projet en terme de construction de clôture, d’infrastructures sanitaires, etc. Le second volet permet de préparer les bénéficiaires à une prise en charge adéquate des acquis à travers des formations.

- Prévention et limitation des risques : les principales mesures sont la protection du personnel sur site par les EPI et les protections collectives (éviter l’exposition au danger : balises, barrières, échafaudages, panneaux, restrictions d’accès, etc., protection des engins et équipements : capots, encoffrements, écrans fixes et mobiles lors des manutentions). Elle implique aussi l’élaboration d’un PHSSE par chaque entreprise devant intervenir en phase travaux afin de maîtriser les risques. La prévention intègre aussi la préservation de la santé du personnel et la prise en charge en cas de maladie (infirmerie, boite à pharmacie, secouriste, identification d’établissements et de personnel de santé adapté en cas d’accident ou de maladie), la formation et la sensibilisation sur la prévention des risques, la sécurité incendie et l’organisation des secours en cas de sinistre.

- Respect des prescriptions environnementales et sociales : Un plan d’action pour la mise en œuvre des normes Environnementales et sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et d’Hygiène et de sécurité au travail (HST) et la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et les violences contre les enfants (VCE) de même que des codes de conduite et des lignes directrices seront élaborés dans la phase de mise en œuvre du projet par les entreprises, bureau de contrôle, etc..

Ces mesures ont été compilées dans la matrice du PGES et doivent faire l’objet d’une supervision environnementale.

Cette supervision environnementale permet de vérifier que le projet se réalise en conformité avec les conditions environnementales. Elle comporte deux volets : (i) la surveillance environnementale et (ii) le suivi environnemental qui sont des plans d’actions synthétisés dans un tableau de bord communément appelé Plan de Gestion Environnementale.

Programme de surveillance environnementale

La surveillance environnementale est l’ensemble des activités permettant de vérifier si les mesures proposées sont mises en œuvre dans les meilleures conditions de qualité, de délais et de coût. Elle fait intervenir les acteurs ci-après :

- les entreprises adjudicataires ;

- les entreprises sous-traitantes ;

- les missions de contrôles techniques et environnementales des travaux ;

- les experts et consultants ;

- l’AMO ;

Les actions sont (i) des prescriptions à introduire dans les cahiers de charges des Entreprises qui réaliseront les travaux (mesures HSE, mesures de prévention des risques, préservation de la santé, organisation des secours, sécurité incendie, etc.), (ii) des missions à confier à la mission de contrôle ou des consultants individuels dans le cadre d’un contrat (sensibilisations, vérification des mesures HSE, validation des planning de sensibilisations, validations des documents : PHSSE, PGES-Chantier, Plan de communication de l’entreprise, plan d’urgence, etc., expertises particulières, etc.).

Les travaux réalisés feront l’objet d’une réception provisoire au cours de laquelle le respect des prescriptions environnementales est vérifié et constaté au même titre que celui des prescriptions d’ordre technique.

La responsabilité de la surveillance incombe au Maître d’Ouvrage (ACVDT). Celui-ci doit responsabiliser les prestataires de service que sont : les Entrepreneurs, la ou les Mission(s) de Contrôle, les consultants individuels, etc.

Le rapport de surveillance environnementale sera adopté pendant la réception provisoire par la structure compétente qui délivrera le quitus environnemental.

Mécanisme de gestion des plaintes

Un mécanisme de gestion des plaintes est proposé pour résoudre les conflits qui peuvent naître lors des travaux de mise en œuvre du Projet d’Assainissement Pluvial de la ville de Natitingou. Le processus comprend trois (03) phases : la phase de règlement à l’amiable, la phase d’arbitrage-négociation et la phase judiciaire.

Le comité local de médiation (niveau quartier) et la commission de conciliation (niveau arrondissement) créés pour le PAR peuvent être maintenues et mis à contribution à la fin du PAR pour gérer les plaintes relatives à la mise en œuvre des travaux. Ces comités aideront à remonter les plaintes vers les acteurs indiqués ci-après et les assisteront pour les arbitrage et négociation.

Des dispositions seront prises pour que les plaintes soient enregistrées à trois niveaux (03) :

- au niveau entreprise (service HSE)

- au niveau de la mission de Contrôle (bureau HSE)

- au niveau de la Mairie de Natitingou (Services techniques notamment le Service Assainissement et Environnement).

Les plaintes reçues à un niveau supérieur (ACVDT, MCVDD, DDCVDD) seront renvoyées vers la mission de contrôle pour traitement.

Les plaintes enregistrées seront traitées au niveau entreprise si possible avec un suivi de la mission de contrôle. Si le plaignant n’est pas satisfait, la plainte remontera vers la mission de contrôle pour trouver une meilleure solution et des instructions seront données à l’entreprise.

A ce niveau pourront être impliqués les comités locaux (quartiers et arrondissements) et les représentants de la Mairie. Si la solution n’est pas trouvée à ce niveau, la plainte devra remonter vers les administrations habilitées (ACVDT, MCVDD).

Si la plainte n’a pas pu être traitée au niveau de ces dernières alors il ne restera que la procédure judicaire.

Les délais de traitement des plaintes au niveau de ces différents paliers ne doivent pas excéder quinze (15) jours, pour compter de la date de la réception de la plainte. De façon spécifique, il sera mis à la disposition des personnes affectées, des riverains et usagers les numéros de téléphones pour faciliter les échanges et le dépôt des plaintes éventuellement. Un registre sera ouvert à cet effet à chaque niveau pour recueillir les plaintes et procéder à leur traitement. Les plaintes et doléances seront dépouillées selon une périodicité à définir.

Programme de suivi environnemental.

Sur le plan administratif, le suivi environnemental consiste à faire le bilan environnemental du projet et à rendre compte au Promoteur et à l’Etat. C’est pour cela que cette responsabilité est confiée aux services techniques. Dans le cas du présent projet l’ACVDT assure le suivi interne et rend compte au Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.

Les bénéficiaires du projet ont aussi une mission dans le suivi surtout lors des phases préparatoires et des travaux. Leur mission de suivi interne permet de s’assurer que toutes les parties prenantes sont impliquées et que toutes les PAP sont bien dédommagées et qu’aucune plainte relative à la mise en œuvre du PAR n’est restée sans traitement et satisfaction.

Ils ont aussi le devoir de vérifier que les mesures HSE sont effectivement mises en œuvre et que les dispositions idoines sont prises pour veiller à la sécurité des usagers et des riverains lors des travaux. Ils sont représentés par les représentants de la Mairie (Services Techniques et Affaires Domaniales et par le comité des riverains, ou le Comité Technique de Réinstallation dans le cadre du PAR).

L’Agence Béninoise pour l’Environnement, structure étatique en charge des évaluations environnementales et sociales assure un suivi externe sous la supervision du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.

Les structures déconcentrées de l’Etat ont aussi un rôle à jouer : l’ABE peut déléguer le suivi externe de certaines activités aux structures départementales ou locales compétentes.

Le responsable du suivi externe l’ABE aura surtout pour mission d’évaluer l’ensemble des actions sur les chapitres Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement. Il organisera des visites périodiques des lieux où les travaux sont en cours d’exécution ou ont été exécutés en mesurant l’efficacité à long terme. Il fera aussi un audit du PGES pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ses activités.

Tableau VII : Structures du PGES : rôles et responsabilités

| Structures | Rôles |
| --- | --- |
| Surveillance |  |
| Entreprises adjudicataires | Mise en œuvre des activités du PGES Mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales Mise en œuvre des mesures de prévention des risques Gestion des plaintes |
| Entreprises sous-traitantes | Mise en œuvre des activités du PGES Mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales Mise en œuvre des mesures de prévention des risques Gestion des plaintes |
| Mission de contrôle | Contrôle des mesures HSE sur le chantier Analyse et gestion des nouveaux risques Approbation des documents PHSSE, PGES-chantier, Plan d’urgence, Contrat divers (HSE) Gestion des plaintes |
| Experts et consultants | Mise en œuvre ou contrôle des mesures HSE Médiation lors des travaux Planification et réalisation des sensibilisations grand public Formation du personnel Renforcement des capacités |
| AMO /AVCDT | Supervision de la surveillance |
| Suivi interne |  |
| ACVDT | Vérification des activités de surveillance environnementale et sociales Vérification des mesures HSE sur les sites Vérification des mesures de sécurité et de prévention des risques |
| Bénéficiaires du projet Services techniques de la Mairie Comité local de médiation Commission de conciliation | Contrôle de la mise en œuvre adéquate des mesures HSE Contrôle de la mise en œuvre du PAR Gestion des plaintes |
| Suivi externe |  |
| MCVDD | Supervision du suivi externe |
| ABE | Suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR Vérification de conformité Efficacité des mesures proposées Audit externe |
| Structures déconcentrées (DDCVDD, SONEB, etc.) | Suivi de la mise en œuvre des activités du PGES par dérogation Vérification de conformité Efficacité des mesures proposées Arbitrage dans la gestion des plaintes |

.

Tableau VIII :  Matrice du PGES

| ACTIVITES | INDICATEURS DE SUIVI | PHASE DU PROJET | RESPONSABLE |  | COUT DES ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SURVEILLANCE | SUIVI |  |
| 1.1.b.1.1. ; 2.8.b.2.1 ; Donner priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale | 50 % au moins d’ouvriers et manœuvres locaux recrutés Nombre d’ouvriers locaux travaillant sur les chantiers | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) | Aucun |
| 1.1.b.2.1. ; 2.8.b.2.2. ; 3.2.b.1.1 Faire la promotion des prestataires locaux | 50 % au moins de prestataires et sous-traitants locaux recrutés sur les chantiers | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Impôts / Ministère de l’Economie et des Finances (DDI/MEF) | Aucun |
| 1.1.a.1.1 ; 1.2.a.1.1 ; 2.3.a.2.1. ; 2.4.a.2.1 ; 2.4.a.3.1 ; 2.5.a.1.1 ; 2.5.a.2.1 ; 2.6.a.1.1 ; 2.7.a.2.1 ; 2.8.a.8.2 ; 2.10.a.1.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI : cache nez, bouchon d’oreille, casque anti-bruit, Casques, gants, chaussures de sécurité, gilets, masques, gants, et autres EPI spécifiques, …) et veiller à leur port effectif | Existence et port effectif des EPI 100 % des travailleurs et usagers du chantier portent des EPI pendant les travaux | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports DDS | Prévoir dans les DAO une ligne budgétaire HSE pour la mise œuvre de cette mesure 1- Acquisition des EPI 60 000 000 FCFA ou an (chaussures de sécurité, gilets, masques, gants, casques, et autres EPI spécifiques) |
| 1.2.a.3.1. ; 2.10.a.2.1 Prendre l’autorisation de l’inspection forestière avant toute coupe d’arbres | Disponibilité de l’autorisation de coupe d’arbre de l’inspection forestière | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Inspection Forestière AD | Aucun |
| 1.2.a.3.2. ; 2.3.a.1.1 2.4.a.1.1. ; 2.7.a.1.1. ; 2.8.a.1.1. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement en compensation sur un site à identifier par l’entreprise | 2000 plants mis en terre 3000 d’arbres plantés sur les sites identifiés | Phase de construction et d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux Entreprise contractante | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Inspection Forestière AD Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | - Mise en terre de de 4000 plants - Mise en terre de 500 plants par site après le démantèlement des bases vie (02) 13 500 000 FCFA |
| 2.8.a.1.2. Faire un aménagement paysager pour les rues | Présence d’arbres ou d’espace vert aménagé sur les terre-pleins et le long des axes routiers | Phase de construction et d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux Entreprise contractante | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Inspection Forestière Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Mise en terre des arbres d’alignement sur environ 2000 plants 6 000 000 FCFA |
| 1.2.a.4.1. Disposer de poubelles sur la base vie | Au moins 10 poubelles installées sur la base vie | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) | 1- Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (voir gestion des déchets) |
| 1.2.a.4.2 ; 1.2.a.5.2 ; 2.8.a.2.5 ; 2.8.a.3.3 ; 2.8.a.4.1 ; 2.10.a.3.1 ; 2.10.a.4.3 ; 2.10.a.5.3 ; 2.10.a.6.3. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des déchets solides et des huiles usagées par une structure agréée | Contrat avec une structure agréée de gestion des déchets Fréquence et procédure de collecte et d’enlèvement des déchets Inexistence de dépotoirs sauvages ou activités jugées polluantes sur le site | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) | 1- Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (02 agents d’entretien, acquisition et renouvellement des poubelles, abonnement à une structure de collecte, …) 20 000 000 FCFA ou an |
| 1.2.a.6.1. ; 2.5.a.3.1. ; 2.8.a.2.1. Aménager des bassins de décantation dans la base vie au niveau de l’atelier de mécanique, des centrales à béton et à enrobé pour la collecte des eaux usées | Présence de bassins/bacs de décantation aux endroits indiqués sur le site | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) | Installation de chantier |
| 1.2.a.5.1 ; 2.5.a.3.2 ; 2.8.a.3.1. ; 2.10.a.4.1. ; 2.10.a.5.1 ; 2.10.a.6.1 Aménager des aires étanches pour la manipulation des huiles usagées, graisses, hydrocarbures … dans la base vie | Etat de propreté de la base technique et des chantiers ; Absence d’indice de déversements au sol ; Existence du dispositif de protection du sol. | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) | Installation de chantier |
| 1.2.a.6.2. ; 2.5.a.3.3. ; 2.5.a.4.1. Installer un déshuileur au niveau du système de collecte des eaux usées | Absence d’indice de déversements des eaux usées au sol | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) | Installation de chantier |
| 2.8.a.3.2. ; 2.10.a.4.2. ; 2.10.a.5.2. ; 2.10.a.6.2. 3.1.a.1.1. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits (liquides et solides) déversés | Existence de bac de rétention Absence des traces de souillure du sol à proximité des réserves d’hydrocarbures Disponibilité et fonctionnalité des dispositifs de récupération | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) | Installation de chantier |
| 1.3.a.1.1. ; 1.3.a.2.1. ; 1.3.a.3.1 ; 1.3.a.4.1 ;. 2.1.a.2.1. ; 2.8.a.5.1. 2.8.a.5.2 Elaborer et mettre en œuvre le PAR (dédommagement des PAPs) | 100 % des personnes affectées par le projet indemnisé 100 % des infrastructures et équipements sociocommunautaires restaurés 100 % des patrimoines affectés restaurés Nombre de plaintes enregistrées | Phase de préparation et de construction | MDC ACVDT Consultant | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Cout du PAR 780 985 639 F CFA Soit 1 56 1971,28 Dollars US A la charge du Budget National |
| 1.4.a.1.1. Refermer les fouilles ou les baliser correctement suivant l’évolution des travaux | Nombre de cas d’accidents enregistrés ; Nombre de plaintes enregistrées ; Présence de balise ou de cônes de signalisation autour des fouilles. | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 1.4.a.1.2. Mettre en place un système de surveillance et de signalisation pour la sécurité des populations | Existence d’affiches portant des consignes de sécurité sur la base technique et les chantiers Présence des agents HSE sur le chantier | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.3.a.2.2 ; 2.4.a.2.2. ; 2.6.a.1.3. Arroser les voies de circulation, les déviations et les plates-formes en phase chantier | Absence de plaintes des populations riveraines et des usagers | Au démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.4.a.4.1. ; 2.4.a.4.2 ; 2.8.a.7.2. ;. ; 2.8.a.7.3. Mettre des panneaux de signalisation dans les zones de travaux | Existence de barrières, de balise et de signalisation visible Présence d’agents munis de fanions Existence de panneaux de chantier, Existence d’alarme sur les engins | Au démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.5.a.1.2. ; 2.5.a.2.2. ; 2.6.a.1.2. ; 2.7.a.2.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier | Disponibilité des certificats de visites techniques ; Conformité des émissions des véhicules et engins aux normes admises ; Absence de plaintes des riverains relatives aux horaires de travail. | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Aucun |
| 2.5.a.5.1. ; 2.8.a.7.4. ; Veiller à l’entreposage adéquat des matériaux | Organisation de chantier et aménagement du site Nombre de plaintes enregistrées | Pendant et à la fin des travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) | Aucun |
| 2.6.a.2.1. ; 2.7.a.3.1. Couvrir de bâches les camions qui transportent les matériaux venant des carrières et des emprunts | Epandage de matériaux sur les trajets Présence de bâche sur les chargements | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) |  |
| 2.7.a.1.3. S’approvisionner auprès des carrières agréées | Existence des autorisations | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) Administrations Minière |  |
| 2.8.a.1.3. ; 2.10.a.2.2. ; Préserver les essences de valeur et celles en voie de disparition situées le long des rues et collecteurs à aménager | Nombre d’essences forestières de valeur et menacées préservées | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Inspection forestière AD |  |
| 2.5.a.4.2. Elaborer et mettre en œuvre un plan de restauration des carrières et emprunts et un Plan de Protection Environnementale du Site (PPES) | Etat de la carrière Absence d’excavation abandonnée sur les sites d’emprunts | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) Inspection Forestières – AD Administration Minière | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.7.a.1.2. Prendre toutes les autorisations nécessaires pour l’ouverture de carrières ou d’emprunts | Existence des autorisations | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) |  |
| 2.8.a.2.3. ; 2.8.a.2.2. Interdire le nettoyage des engins et véhicules de chantiers et le déversement d’huiles usagées et de déchets au bord des plans d’eau | Aménagement d’une aire de lavage et d’entretien des engins et véhicules à la base vie Note d’interdiction du nettoyage des engins dans les plans d’eau | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernées (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) DDS |  |
| 2.8.a.2.4. Respecter les prescriptions environnementales (installation de chantier, entretien des véhicules et engins, gestion des substances dangereuses…) | Etat du sol Absence d’indice de déversement au sol Absence d’impact d’huiles dans les eaux | Pendant toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD- AD | Recrutement d’agents HSE à la mission de contrôle 01 Responsable 01 assistant Coût : 24 000 000 F CFA / an |
| 2.8.a.5.3. Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation pour la libération des emprises des routes et collecteurs à aménager | Rapport de séance de sensibilisation effectué Contrat de prestation avec les médias PV de réunions et de séances de sensibilisation organisées avec les PAPs Nombre de plaintes enregistrées et gérées | Pendant toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (03 séquences espacées de deux semaines) Cout : 2 100 000 FCFA |
| 2.8.a.6.1. Travailler en collaboration avec les concessionnaires pour réduire les dommages sur les réseaux et bénéficier d’une intervention prompte en cas de dommage | Existence de rapport de réhabilitation des réseaux Nombre de casses réparés sur réseaux existants Nombre de plaintes des riverains enregistrées et gérées | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD SBEE SONEB BENIN TELECOM, etc. | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 2.8.a.6.2. Informer les populations riveraines et les usagers des réseaux de toute perturbation envisagée | Nombre de plaintes des riverains enregistrées et gérées Existence de plan de communication Existence de façon spécifique de communiqué de presse | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD SBEE SONEB BENIN TELECOM, etc. | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales (chaque fois au besoin) Cout: 1 500 000 FCFA / an |
| 2.8.a.6.3. Sensibiliser le personnel de chantier sur les accidents divers | Rapports de séance de sensibilisation disponible Fiche de présence à la sensibilisation | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 2.8.a.7.1. ; 3.2.a.1.1. Sensibiliser les travailleurs sur les risques liés au travail | Rapports de séance de sensibilisation disponible | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 2.8.a.7.5. Sensibiliser les conducteurs d’engins et de véhicules de chantier et les riverains par rapport à la limitation de vitesse et l’encombrement de la chaussée | Rapports de séance de sensibilisation disponible | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 2.8.a.8.1. ; 3.1.a.6.3. Sensibiliser le personnel de chantier et le former au poste de travail | Fiche d’induction sécurité Liste de présence à la formation disponible Nombre de rapport | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 2.8.a.8.3. ; 2.8.a.8.3. ; Doter les sites de chantiers de boîte à pharmacie ou d’une infirmérie pour les premiers soins et établir une convention avec centre de santé proche | Présence de la boite à pharmacie de premier soin Contrat avec un centre de santé | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD DDS | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.8.a.9.1. ; 2.8.a.9.1. Cibler les foyers de maladies et faire un suivi médical adéquat pour les travailleurs et les populations | Certificat de visite médicale à l’embauche Recrutement d’un médecin de travail par l’entreprise | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD DDS | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) pour les travailleurs. |
| 2.8.a.9 2 ; 2.8.a.10.1. ; 2.8.a.10.2. ; 2.8.a.10.4 Sensibiliser les populations et les ouvriers sur le VIH-SIDA ,COVID-19 et autres pandémies | Rapports de sensibilisation disponible Trois campagnes de sensibilisation réalisées par an | Pendant les travaux et l’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD Direction Départementale des Infrastructures et des Transports DDS | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (04 séances par zones de travaux) Cout : 6 500 000 F CFA |
| 2.8.a.10.5. ; 3.1.a.6.1 2.8.a.9.3 Se protéger et respecter les mesures barrières contre COVID-19 | Existence de système de lavage des mains sur les bases vie et les chantiers ; Disponibilité de gel hydro alcoolique, de cache nez et de gants ; Rapports de séance de sensibilisation sur les gestes barrières. | Pendant toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD DDS | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.8.a.11.1. ; 2.8.a.12.1. Sensibiliser les populations et le personnel de chantier sur le respect des mœurs et les risques liés aux travaux | Rapports de séance de sensibilisation organisée Nombre de conflits enregistrés Nombre de plaintes enregistrées et gérées | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | Sensibilisation grand public 03 séances par an Sensibilisation par les radios locales une fois par mois Cout: 9 000 000 FCFA/ an |
| 2.8.a.10.3. Mettre à disposition de préservatifs | Disponibilité et distribution de préservatif sur le site | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 2.9.a.1.1. ; Informer les populations avant le démarrage des travaux pour les dispositions utiles à prendre | Existence d’une liste exhaustive des projets en cours | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Direction Services Techniques) DDCVDD- AD | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 2.10.a.7.1. Mettre en place des passerelles et /ou des escabeaux | Existence de passerelles /escabeaux Nombre de plaintes enregistrées | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Direction Services Techniques) DDCVDD- AD | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 2.10.a.8.1. Identifier clairement les différents projets avant le démarrage des travaux | Existence d’une liste exhaustive des projets en cours | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Direction Services Techniques) DDCVDD- AD |  |
| 2.10.a.8.2. Coordonner les calendriers d’exécution des travaux des différents projets | Compte rendu de concertation entre structures responsables de projet | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Direction Services Techniques) DDCVDD- AD |  |
| 2.10.a.8.3. Faire des réservations dans les voiries pour les autres projets à venir (fourreaux pour les canalisations et les lignes électriques) | Existence des réservations | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 2.8.a.12.2. ; 2.8.a.12.3. ; 2.9.a.1.2 ; 2.9.a.1.3. 2.10.a.7.2. ; 3.1.a.2.1. Veiller à une bonne signalisation routière et à limitation des vitesses | Nombre de cas d’accident de circulation enregistré Nombre de plaintes enregistrées | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 3.1.a.2.2. Initier des campagnes d'information sur la sécurité routière (CNSR) | Nombre de cas d’accident de circulation enregistré Fréquence des accidents | Pendant l’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 3.2.a.1.1. Sensibiliser les travailleurs sur les accidents du travail | Etat de la carrière Absence d’excavation abandonnée sur les sites d’emprunts | Après les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 3.2.a.1.2. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation | Autorisation de l’administration minière | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 3.2.a.2.1. Veiller à replier et ranger le matériel et les matériaux utilisés pour l’entretien périodique de la route | Plaintes des populations relatives aux travaux Existence de fiche de suivi des entretiens périodiques | Pendant la phase d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| Mesures d’accompagnement |  |  |  |  | 390 720 000 FCFA |
| Reconstruire la clôture du CEG Yimporima | Clôture effectivement érigée | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 30 000 000 |
| Reconstruire la clôture du centre des jeunes et des loisirs qui déjà défectueuse | Clôture effectivement érigée | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 14 000 000 |
| Construire des blocs de latrines modernes dans le CEG Yimporima (01), le lycée des jeunes filles (02) et le centre de loisirs (01) | Blocs de latrines réalisés | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 6 720 000 |
| Réaliser deux forages sur des sites à identifies notamment au niveau des exutoires | Forages réalisés et fonctionnels | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 40 000 000 |
| Construire 04 centres de regroupement de déchets pour la ville | Points de regroupement de déchets réalisés et fonctionnels | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 300 000 000 |
| Réaliser un suivi périodique du PGES et audit externe du PGES | Existence de rapport de suivi Existence de rapport d’audit | Pendant la phase d’exploitation | DDCVDD Consultant | ABE ACVDT | 02 suivi 10 000 0000 01 audit 5 000 000 01 audit de fin 10 000 000 25000 0000 FCFA |
| TOTAL cout du PGES |  |  |  |  | 576 320 000 F CFA |

# INTRODUCTION

1.1. Contexte général

Les villes des pays en développement sont en pleines mutations caractérisées par une augmentation de la taille de la population et l’urbanisation. Ces deux facteurs les soumettent à deux défis majeurs que sont l’aménagement du territoire et l’assainissement.

- Origine du programme

La situation des principales villes du Bénin reste marquée par l’inadaptation du cadre de vie et du niveau de services aux besoins de bien-être des populations, par le manque d’attractivité et le dysfonctionnement des principales agglomérations. Sous l’effet conjugué des impacts du changement climatique, de leur population en croissance rapide et de l’insuffisance des infrastructures urbaines, les principales villes du Bénin hors Cotonou (Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou, Natitingou) peinent à assurer leur rôle de pôles de développement et à impulser véritablement la croissance économique du pays. Autrement dit, ces villes n’offrent pas les conditions fonctionnelles requises pouvant impulser le développement socio-économique.  Elles subissent des inondations régulières dues en grande partie à l’inadéquation des systèmes de drainage et d’assainissement, et des difficultés de mise en œuvre de la politique de l’aménagement du territoire.

- Les actions du PAG

Malgré les efforts faits par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les inondations cycliques, le profil environnemental de plusieurs quartiers des grandes villes reste très précaire. Il urge de mettre en œuvre une vraie stratégie d’assainissement de nos grands centres urbains en termes de prévention, de réduction du risque et de capacité de réponse. Mais les investissements nécessaires pour une solution durable sont très importants.

Aussi, le Gouvernement de la République du Bénin a-t-il mis au point pour le quinquennat 2016-2021, un Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) traduisant la vision du Chef de l’Etat dans tous les secteurs de développement et les actions à mener pour assurer un développement harmonieux du Bénin.

Au titre des actions phares, il a initié le projet d’Asphaltage qui concerne la construction, l’aménagement et l’entretien pluriannuel de 660kms de voiries urbaines dans les villes de Cotonou, Parakou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji, Abomey, Bohicon, Lokossa et Natitingou. En dehors du projet "asphaltage des rues" qui se poursuit, plusieurs initiatives étatiques sont en cours pour assainir les centres urbains.

Le présent projet dénommé "Projet d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS)" s’intègre dans ce cadre et concerne la réalisation des ouvrages nécessaires pour assurer la protection durable des populations contre les inondations cycliques observées et éviter la récurrence de ces dernières d’une part, aménager plusieurs rues adjacentes aux ouvrages à construire, contribuant ainsi à une mobilité optimale des personnes et des biens, d’autre part. Ce projet prend en compte huit villes du Bénin : Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou) et vient satisfaire les ambitions du Gouvernement qui veut améliorer le bien-être de tous les béninois et préserver l’environnement au plan national, avec comme vision un développement inclusif et durable articulé autour de villes résilientes et sûres. Le but est de parvenir à un aménagement équilibré du territoire, à l’amélioration progressive mais effective du cadre de vie des populations.

Le projet se déroule sous la supervision de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) qui est l’agence dédiée à la conception, au montage et à la réalisation des projets phares, pour l’amélioration durable du cadre de vie des béninois.

Conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n°1998-03 du 12 février 1999 loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin, qui dispose que "Nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations sans suivre la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, lorsque cette dernière est exigée par les lois et règlements" et aux Sauvegardes Opérationnelles SO1, SO2, SO3, SO4 et SO5 de la BAD en matière d’évaluation environnementale et sociale, le projet a été soumis à une Etude d’Impact Environnementale et Sociales (EIES).

Le présent rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) concerne la ville de NATITINGOU. Située au Nord-ouest du Bénin et au Centre du département de l'Atacora, la ville de Natitingou est limitée au Nord par l’arrondissement de Péporiyakou, à l’Est et au Sud-Est par l’arrondissement de Kotopounga, au Sud-Ouest par l’arrondissement de Kouandata et à l’Ouest par l’arrondissement de Kouaba. Elle couvrait 1580 ha en 2002. Aujourd’hui, la superficie de la ville de Natitingou est d’environ 2200 ha (ALI IDRISSOU Y.K.A., 2014). Elle compte trois (03) arrondissements urbains, Natitingou 1, Natitingou 2 et Natitingou 3.

L’EIES réalisé a pour but, selon les procédures en vigueur :

- de faire l’état des lieux du milieu récepteur dans les zones d’intervention pour ses composantes physiques, biologiques, humaines et socio-économiques ;

- d’identifier et d’évaluer les impacts positifs et négatifs potentiels et de proposer les mesures d’atténuation et de maximisation en fonction de chaque phase d’exécution du projet, depuis sa préparation jusqu’à l’exploitation des ouvrages ;

- d’identifier les risques liés aux différentes phases du projet et proposer des mesures pour leur gestion ;

- de définir les modalités de mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales (mesures d’atténuation et de maximisation) spécifiques dans le plan des risques d’accidents technologiques et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).

Il sera présenté conformément au canevas du guide Général des EIES au Bénin et prendra également en compte les exigences de la BAD.

### 1.1.1. Présentation du promoteur

1.1.1.1. Ministère du Cadre de Vie et du développement Durable

Le Projet est piloté par le Ministère du Cadre de Vie et du développement Durable. Il s’inscrit dans le Programme d’Action du Gouvernement, et vise entre autres, dans les villes concernées l’amélioration des conditions de circulation, l’accès des ménages aux équipements sociocommunautaires et aux services d’assainissement pluvial, la dynamisation de l’économie locale et l’accroissement des ressources financières des villes concernées.

Contacts

Tél : (+229) 21 31 46 64       (+229) 21 31 46 23        (+229) 21 31 56 96

Fax : (+229) 21 31 06 17

Adresse postale :        01 BP 351        01 BP 987         01 BP 372         Cotonou, BENIN

#### 1.1.1.2. Maître d’Ouvrage

La maitrise d’ouvrage du projet est assurée par l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire. Elle a pour mission de superviser, de suivre et de contrôler les activités menées dans le cadre de la réalisation des grands projets d’amélioration du cadre de la vie et de développement du territoire. Elle assure la coordination de la mise en œuvre du PAPVS et de plusieurs autres projets du Programme d’Action du Gouvernement (PAG).

### 1.1.2. Présentation du consultant

Maître d'Œuvre : CECO-BTP INGENIEURS CONSEILS (Contrôle Études et Coordination des Travaux de Bâtiment et Travaux Publics)

CECO-BTP Ingénieurs Conseils (Contrôle, Etudes et Coordination des Travaux de Bâtiments et Travaux Publics), est un Bureau d’Etudes Techniques et de conseils en BTP ayant 29 ans d’expérience. Elle a pour objectif principal la satisfaction du client.

Pour ce faire, CECO -BTP propose à ses clients une méthodologie singulière pour chaque projet en respect strict des exigences du client (personne physique et morale) afin de lui fournir un résultat satisfaisant.

Pour remplir les missions à lui confiées, il dispose d’un personnel pluridisciplinaire compétent et couvrant tous les domaines d’intervention (ingénieurs spécialisés, ingénieurs de conceptions, techniciens, opérateurs et cadres administratifs) dont les compétences ne sont plus à démontrer et met aussi à contribution l’expertise des consultants, formant ainsi une équipe dynamique et cohérente. Il veille aussi à la mise à niveau de tout son personnel à travers les formations continues.

Conscient des enjeux environnementaux et sociaux et sécuritaires liées à son domaine d’activité, CECO-BTP veille à développer et mettre en œuvre les meilleurs pratiques pour :

- Veiller au respect des exigences légales et règlementaires concernant l’environnement, l’hygiène et la sécurité au travail (HST), etc. ;

- Prévenir ou minimiser les nuisances environnementales et sociales, les risques professionnels qui peuvent subvenir ou de manière accidentelle, dans l’exercice de ses activités.

Tél : (+229) 21 38 36 52

Fax : (+229) 21 38 09 24

E-mail : cecobtp@cecobtp.com

Adresse postale : 04 BP1165 Cotonou, BENIN

Siège social : lot 2117 parcelle G Ménontin

Tableau 1 : Equipe de consultants ayant réalisé les EIES et PAR

| N° | Personnel Clé |  |
| --- | --- | --- |
|  | ATINDOGBE AGLO Alice | Environnementaliste, Chef de mission |
|  | BOKO Jacques – Marie | Environnementaliste, Chef de mission Adjoint, Expert PAR |
|  | KOOKE GOMIDO Xavier | Bio-Géographe, Environnementaliste assistant |
|  | AGOSSOU Maxime | Environnementaliste, Juriste foncier |
|  | KPODEKON Olivier | Juriste Environnementaliste |
|  | ADJIRE Clément | Cartographe, Géographe |
|  | BAGUERE Fabrice | Cartographe, Agronome |
|  | BRUN Estelle | Géographe aménagiste, Environnementaliste |
|  | Personnel d'appui |  |
|  | GAHOU Raphaël | Géographe environnementaliste, Expert en gestion des risques et catastrophes |
|  | TOGLA Frethas | Géographe Aménagiste, HSE, Superviseur ABOMEY |
|  | VISSOH Euronce | Sociologue, Assistant Superviseur BOHICON |
|  | SARRE KOTO Wadjid | Ingénieur Agronome, Environnementaliste, Superviseur PARAKOU |
|  | IDANI Mindri | Géographe Aménagiste, Superviseur NATITINGOU |

### 1.1.3. Justification du projet

Le Gouvernement du Bénin ambitionne d’améliorer le bien-être de tous les béninois et de préserver l’environnement au plan national, avec comme vision un développement inclusif et durable articulé autour de villes résilientes et sûres. L’ambition est de parvenir à un aménagement équilibré du territoire, à l’amélioration progressive mais effective du cadre de vie des populations, dans la promotion d’une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles et forestières.

Pour y parvenir, le gouvernement a mis en place deux leviers que sont le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) et l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACV-DT). Le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable adopte une approche intégrée et opérationnelle du secteur, approche qui est donc basée sur les synergies indispensables à établir entre le développement urbain, l’habitat et l’environnement, sur la rationalisation et la mise en cohérence des programmes et des interventions de l’Etat, et sur le partenariat avec les communes. Cette approche est menée en étroite collaboration avec l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire qui est l’organisation opérationnelle pour mettre en œuvre la politique ministérielle du Programme d’Action du Gouvernement 2016-2021 autour des grandes thématiques : aménagement de voirie, construction de logements, assainissement, restructuration des infrastructures de commerce, gestion des déchets solides.

C’est donc dans ce souci d’améliorer le service urbain et par ricochet les conditions de vie des populations, que le gouvernement de la République du Bénin a inscrit comme prioritaire, un certain nombre de projets d’assainissement et d’aménagement urbain dont le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS) sur le même principe que le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC).

Le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes concernait initialement les villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey et Bohicon. Mais, compte tenu des besoins accrus identifiés dans d’autres villes, notamment dans les villes concernées par le projet Asphaltage en cours où des ouvrages de drainage devant servir d’exutoire sont nécessaires, les villes de Parakou et Natitingou ont été retenues pour compléter les cinq localités ci-dessus citées. Les villes concernées par le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires sont donc Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou.

Pour ce qui concerne la situation de Natitingou, le centre- ville est traversé par deux rivières servant d’exutoire. Il s’agit d’une part, du canal A situé à l’ouest, et qui est constitué par la rivière Founrigninkèrè, cette rivière reprenne la majeure partie des eaux de la ville et d’autre part, du canal B situé à l’est qui est constitué par la rivière Waadata, principale source de captation des eaux de la SONEB. La RNIE 3 traversant la ville est parcourue par plusieurs ouvrages hydrauliques qui rejettent les eaux dans la nature, créant des rigoles de très grandes dimensions. Par ailleurs, les deux rivières sont non aménagées et leurs affluents, charrient d’énormes quantités de déchets de tout genre obstruant le passage des eaux au niveau des dalots et buses.

Le réseau de drainage des eaux pluviales et domestiques est très peu développé. Les infrastructures de drainage des eaux de ruissellement ne sont construites qu’au centre-ville de la commune. Cependant les conduits d’évacuation des eaux usées sont mal exploités par la population et on assiste à des situations d’égouts bouchés par les déchets de cuisines, les déchets solides et autres détritus.

La commune de Natitingou est traversée du Sud au Nord par la route bitumée inter- Etats RNIE3. Grace au projet Asphaltage dans sa phase I, les rues sont d’une praticabilité acceptable et facilitent la circulation des biens et des personnes. On note cependant un réseau important de rues peu carrossables, mal entretenues et dont la praticabilité est mise à mal en saison pluvieuse. Le relief et la géomorphologie de la ville renforce la vulnérabilité de ces rues qui sont pour la plupart mal drainées. Les ouvrages d’assainissement et les infrastructures de franchissement qui existent pour aider à une meilleure mobilité sont à praticabilité également critique. La plupart sont dégradés et attendent d’être aménagés pour faciliter la circulation des biens et des personnes.

Les images ci-dessus présentent l’état des rues et des ouvrages d’assainissement dans quelques arrondissements :

Les couloirs d’écoulement d’eau montrant des ravinements et des décrochements

Les ouvrages d’assainissement existants

Planche  1 : Les couloirs d’écoulement des eaux pluviales, ouvrages d’art  et la dégradation des rues à Natitingou, juin 2020

Pour résoudre la question de l’insuffisance de services de voirie, de réseaux de drainage et d’assainissement, et d’une manière générale du caractère insuffisant du nombre d’infrastructures, d’assainissement et de drainage dans la ville de Natitingou, le Projet a prévu la construction des collecteurs et l’aménagement de l’exutoire artificiel autour duquel sera développé des activités touristiques.

### 1.1.4. Les objectifs du projet

Objectif général :

Les études de faisabilités réalisées dans le cadre du PUGEMU ont permis de mettre en évidence la faiblesse des infrastructures d’assainissement pluvial dans les villes du projet.  Le système de gestion des eaux de ruissellement dans ces villes est limité à quelques caniveaux mal dimensionnés ou obstrués.  Le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires vise globalement à assainir le cadre de vie de la population des villes concernées.

Objectifs spécifiques :

De façon spécifique ; le programme vise à :

- réaliser les ouvrages primaires et secondaires de drainage et d’assainissement dans les villes concernées ;

- réduire la vulnérabilité des villes bénéficiaires aux inondations ;

- améliorer substantiellement l’environnement urbain, la situation d’hygiène et d’assainissement de ces villes ;

- réduire les niveaux de pollution et d’insalubrité dans ces villes ;

- améliorer la mobilité urbaine ;

- renforcer les capacités des municipalités concernées en matière de gestion des infrastructures urbaines et de leurs territoires ;

- aménager et protéger les écosystèmes humides servant de réservoirs naturels et de conduits des eaux pluviales ;

- renforcer la résilience des villes concernées et des communautés riveraines des réservoirs, des exutoires et des zones humides aux risques d’inondations.

- Renforcer les capacités des mairies en matière de gestion des infrastructures urbaines et de leurs territoires.

Outre l’atteinte de ces objectifs, le programme d’assainissement pluvial des villes secondaires est aussi indispensable à la mise en œuvre e la phase B du projet de réhabilitation et d’aménagement de voirie urbaines dans 9 villes du Bénin : Projet Asphaltage. En effet, le phasage du projet Asphaltage A à consister à sélectionner les rues dont les eaux peuvent être conduites vers des collecteurs existants comme exutoires. La majorité les rues de la phase B du projet Asphaltage ne disposent pas de collecteurs. C’est la mise en œuvre urgente du Programme d’Assainissement Pluvial Villes Secondaires qui permettra de résoudre le problème d’inexistence d’exutoires pour les voiries projetées dans la phase B du projet Asphaltage.

### 1.1.5. Justification de la nature de l’EIES

Pour la réalisation de ces ouvrages de grandes envergures et conformément à l’article 88 de la loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement : "nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations, des installations, des plans, des projets et programmes ou la construction d’ouvrages sans suivre la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, lorsque cette dernière est exigée par les lois et règlements".

Le Projet d’Assainissement Pluvial dans les Villes Secondaires (Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou) a des objectifs nobles d’assainissement, d’hygiène et de santé publique. Toutefois, il s’exécutera dans des agglomérations, dans les zones humides ou marécages.

Selon les directives environnementales en vigueur au Bénin, à l’annexe I, (décret N°2017-332 du 06 juillet 2017 et guide général des EIE), le projet est classé au titre XIII.1 - Construction de routes et d'infrastructures connexes et XIV.4 - Drainage d'une aire (marais ou marécage) > 0,5 ha. vu la longueur du linéaire des collecteurs et rues à aménager, 50km environ dans les trois arrondissements de la ville de Natitingou , et la largeur de l’emprise des collecteurs et rues (des voies de 40 m à 10m) et les zones sensibles traversées (régions inondables, régions inondées, marécages, bassins versants, agglomérations urbaines, proximités d’infrastructures sociocommunautaires),le présent Projet  doit faire l’objet d’une étude d’impact environnemental et social approfondie.

Dans le cadre de ce projet, les exigences des Sauvegardes Opérationnelles (SO) du Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement doivent être satisfaites, au regard du milieu d’accueil et de la configuration des sites du projet. Il s’agit des Sauvegardes Opérationnelles SO1 « Evaluation environnementale et sociale », SO2 « Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations », SO3  « Biodiversité  et  services écosystémiques », SO4 « Prévention et contrôle de pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources » et SO5 « Condition de travail, santé et sécurité ».

1.2. Portée de l’étude d’impact environnemental et social

### 1.2.1. Objectif général

L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) doit contribuer à une meilleure intégration des préoccupations environnementales et sociales dans les activités du projet pour un cadre de vie durable. Elle pourra influencer le design de certaines activités et devra anticiper sur les risques de pollution et nuisances indirectes qui découleraient du mauvais usage / manque de maintenance des matériaux, matériels et infrastructures. Elle doit déboucher sur l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ainsi que l’élaboration d’un chronogramme concernant leur mise en œuvre et le suivi du projet dans la ville de Natitingou.

### 1.2.2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, l’EIES vise à :

- analyser l’état des lieux des sites  d’accueil du projet ;

- présenter le projet à travers ses activités et par phase ;

- identifier, caractériser et évaluer les impacts tant positifs que négatifs, directs et indirects et les impacts cumulatifs du projet ;

- évaluer la vulnérabilité du projet aux changements climatiques et de proposer des mesures d’adaptation ;

- analyser les risques probables pendant la mise en œuvre des activités du projet, et pendant l’exploitation des infrastructures notamment les bassins de rétention et les canaux ayant une profondeur substantielle ;

- proposer, des mesures de gestion adéquates de chaque impact et risque significatif (c’est à dire ceux considérés comme importants et moyens) y afférentes sur les milieux physique, biologique, socioéconomique ;

- proposer un plan d’action genre ;

- élaborer le plan de gestion environnementale et sociale (PGES), détaillant les responsabilités des acteurs directement concernés, notamment pendant les phases de construction (Maître d’ouvrage, Maître d’ouvrage délégué le cas échéant, Ingénieur Conseil, Superviseur, Mairie, Arrondissements, Etat central) et d’exploitation (Exploitants, Arrondissement, Mairie, Etat central).

1.3. Démarche méthodologique

L’étude d’impact environnemental du PAPVS dans la ville de Natitingou a été réalisée suivant un processus participatif permettant l’implication effective du promoteur du projet, des représentants des populations locales et autres acteurs concernés à divers niveaux.

La méthodologie a été développée sous l’angle de la démarche d’ordre général de conduite de toute étude technique et celui spécifique de l’analyse environnementale, l’étude de danger et risques.

### 1.3.1. Séance de travail préliminaire avec le maitre d’ouvrage – cadrage de la mission

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec le maitre d’ouvrage.

La première avait pour but de s’accorder sur la date de démarrage effective des prestations et d’actualiser le planning de la réalisation des études.

La seconde réunion a été l’occasion pour le Consultant de présenter au Maître d’ouvrage, l’équipe projet et le programme de la mission de collecte de données sur le terrain. Cette réunion a également permis de :

- recevoir l’ensemble des documents disponibles sur le projet et ;

- obtenir des précisions sur les TDR et la consistance de la mission.

Cette réunion de cadre a également servi à l’harmonisation des points de vue entre le maître d’ouvrage et l’équipe du consultant. En définitive, les échanges ont permis l’élaboration des outils de collecte (questionnaires, guides d’entretien, grilles d’observation, etc.) et de retenir une démarche participative d’intervention.

### 1.3.2. Recherche documentaire

Elle a consisté en une revue de la documentation disponible (ouvrages généraux, mémoires, thèses, documents de projet, les documents de planification des communes, les EIES similaires au présent projet (PAURAD, Asphaltage, PAPC), les articles scientifiques ou de journaux pour l’analyse des cadres institutionnels et règlementaires, la description des milieux physique (caractéristiques climatique, pédologique, géologique, etc.), biologique (caractéristiques hydrologique, floristique et faunique) et socioéconomique (démographie, aspects socioéconomiques, sanitaires, culturels, etc.) de l’étude. Les documents consultés sont listés dans la bibliographie.

### 1.3.3. Travaux de terrain

1.3.3.1. Délimitation de la zone d’étude

Trois aires d'études ont été définies par rapport au milieu. Ces aires d'études ont été définies en prenant en compte (i) la typologie du projet, (ii) les sensibilités environnementales identifiées de manière préliminaire et (iii) les impacts environnementaux et sociaux potentiels identifiés. Ces aires d’études ont ensuite conditionné le niveau d'effort à mettre en œuvre pour la collecte des données et les investigations environnementales et sociales.

Les différents types d’aires d’étude retrouvés sont schématisés dans la figure ci-dessous et présentés dans les sections qui suivent.

Figure 1 : Schéma représentant les différentes aires d'étude

Source : CECO-BTP, 2020

- Aire d'étude préliminaire (aire d’étude élargie)

La zone d'étude élargie (zone d’influence indirecte du projet) est l'espace dans lequel toutes les variantes du projet sont étudiées. Il s’agit également de la zone qui englobe tous les impacts potentiels, y compris les impacts cumulatifs. Elle est affectée de manière indirecte par certaines caractéristiques du projet.

Certains des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, bassin versant, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, marécages, zones ’humides, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable) peuvent être étudiés à cette échelle.

C'est au niveau de cette zone que les investigations environnementales du milieu biologique ont été effectuées (visites de terrains sommaires). Au niveau social, les informations collectées dans cette aire d'étude sont de nature bibliographique ou sont obtenues lors des différents échanges, entretiens, consultations avec toutes les parties prenantes. En ce qui concerne le paysage, l'aire d'étude élargie est définie par la zone d'impact potentiel. L’aire d’étude élargie correspond à un corridor intégrant les réseaux, voiries et collecteurs existant à renforcer et réhabiliter et les enjeux identifiés à proximité. L’illustration de cette aire d’étude préliminaire correspond aux cartes thématiques.

- Aire d'étude locale (influence directe)

L’aire d'étude locale (influence directe) est la zone susceptible d’être affectée de manière directe par les caractéristiques du projet. Sa délimitation inclut notamment les points de visibilité du projet où celui-ci est le plus significatif et correspond aux zones possibles d’atteintes fonctionnelles sur le plan biologique et humain. Elle inclut également les espaces qui seront occupés temporairement par le projet comme les zones de stockage et la bande de travaux située de part et d’autre des ouvrages et des rues à aménager. C'est au niveau de cette zone d'étude que l'enquête socio-économique ainsi que les entretiens avec les parties prenantes ont été conduits, ainsi que les investigations du milieu physique et biologique.

- Aire d’étude restreinte (emprise du projet)

L’aire d'étude restreinte correspond aux emprises des différentes composantes du projet final. Elle est déterminée par des critères techniques et/ou réglementaires. Ces emprises sont généralement caractérisées par une bande d'exclusion totale dont les largeurs et longueurs seront définies. C’est au sein de cette aire que les impacts directs liés à la pollution, au défrichement et perturbation de la faune et de la flore sont notamment étudiés.

Dans le cadre de cette étude, l’ensemble des infrastructures présentes au niveau de l’emprise des rues et des collecteurs a été inventorié. Chaque infrastructure inventoriée a été photographiée, géoréférencée et caractérisée. Les infrastructures situées dans l’emprise, représentant un niveau de risque élevé ont été distinguées. La cartographie et les résultats détaillés.

Dans le cadre de l’EIES c’est au niveau de l’aire d’étude restreinte que les levés topographiques ont été réalisés. L’ensemble des enjeux environnementaux et sociaux a été relevé de manière exhaustive permettant l’édition des dessins parcellaires. Ces cartes permettront à chaque entrepreneur d’anticiper sur chaque impact et de suivre correctement les prescriptions du PGES. Les données détaillées des tracés concernant le milieu physique, biologique et social sont présentées dans la section « Description de l’état initial » du présent rapport.

1.3.3.2. Collecte des données pour l’état initial

La première étape dans la recherche d’information a été l’analyse de toutes les données et tous les rapports portant sur l’environnement naturel et humain de l’aire d’étude préliminaire. Ces données à analyser incluent les manuels scientifiques, rapports et EIES similaires. Le but de cette analyse est de constituer une base de données environnementale pour cette EIES et d’obtenir une première identification des enjeux Environnementaux et sociaux du projet.

Sur les thématiques sociales, les documents relatifs à la démographie, l’habitat, l’éducation, la santé, les infrastructures de transports, les infrastructures sociocommunautaires et socio-économiques dans la commune de Natitingou de la zone d’étude ont été consultées et exploités .

- Collecte des données sur le milieu physique

Les investigations du milieu physique se sont limitées aux observations directes par le consultant qui a relevé les caractéristiques majeures et à enjeux au niveau des différentes aires d’étude et aux informations recueillies lors d’échanges avec les parties prenantes. L’objectif était de pouvoir caractériser en fonction de l’aire d’étude à considérer les éléments suivants :

- description de la topographie, géologie et sols, géomorphologie dans la zone de projet (reliefs, pentes) ;

- description des eaux de surface (hydrographie) et souterraines et collecte des contraintes liées aux ressources en eau dans l'emprise des tracés définis ;

- collecte des contraintes et risques naturels dans l'emprise des sites d'accueil d'infrastructures (zones inondées, éboulements, glissement de terrain, risques d'incendie...)

- description des ressources minières (exploitées ou potentielles) et collecte des contraintes  liées à leur exploitation.

Les outils de collecte de données sont la cartographie (SIG) et l’observation lors des visites de terrain.

- Collecte des données sur le milieu biologique

La collecte des données biologiques comprend : l’observation directe des sites et des aménagements existants, le repérage de milieux les plus sensibles et l’analyse de l’occupation du sol. L’étude de l’occupation du sol s’est concentrée sur : (i) les trajectoires objets d’assainissement et construction de caniveau et ou bassin de rétention ainsi que les rues prises en compte par le projet, (ii) les éléments marquants du milieu tels que les marécages, les cours d’eau, les éléments de morphologie, etc. ont fait l’objet d’une observation particulière.

Des dessins parcellaires ont été réalisés surtout au niveau des bassins pour apprécier le niveau d’occupation voire de pression humaine sur les bassins.

Chaque méthode / outil utilisé a pour objectif de déterminer, quel que soit le niveau d’aire d’étude :

- les différents types de végétation (groupements phytoécologiques, examen du type, de la structure et de la composition de la végétation) ;

- les caractéristiques de la biodiversité de la faune et de la flore, y compris la présence de plantes endémiques locales ;

- la vulnérabilité des biotopes face aux modifications éventuelles ;

- la localisation des zones de conservation.

- Approche méthodologique liée à l’inventaire floristique

Matériel

La présente démarche a permis d’apprécier la diversité floristique des emprises des ouvrages d’assainissement pluvial à construire et de la voirie concernée. Le matériel utilisé dans le cadre de cet inventaire se présente comme suit :

- fiches d’inventaire pour prendre des mesures liées à chaque espèce ;

- GPS  pour l’enregistrement des coordonnées géographiques des espèces ;

- Sécateur et sac en plastique pour la récolte des échantillons non identifiés sur le terrain ;

- papiers journaux pour le séchage et la conservation des échantillons botaniques récoltés ;

- appareil photo numérique pour la prise de vues ;

- la machette pour se frayer un chemin, et des cordeaux pré-marqués, servant au layonnage.

Forme et dimension des placeaux à l’exutoire

Les inventaires floristiques sont effectués dans les placeaux carrés de 30 m X 30 m suivant la méthode de Braun-Blanquet (1932) pour inventorier les ligneux de dbh supérieur ou égal à 10 cm dans les exutoires qui seront aménager pour le maraichage. Par contre un inventaire systématique a été fait sur tout le linéaire des rues et collecteurs projetés par le PAPVS. Les résultats ont été sommairement présentés par ouvrage dans le rapport d’EIES et de façon exhaustive dans le PAR.

Détermination botanique des échantillons végétaux

La plupart des espèces ont été identifiées directement sur le terrain. Des herbiers ont été réalisés pour les espèces non identifiées. Ces espèces ont pu être identifiées au Laboratoire de Biogéographie et Expertise Environnementale.

Utilisation de la charte d’estimation visuelle

Cette charte a été utilisée pour apprécier la dominance de chaque espèce dans chacune des emprises inventoriées à travers leur recouvrement.

Figure 2 : Représentation d’une charte d’estimation visuelle

Source : TENTE B., 2005

- Identification des espèces floristiques menacées

Espèce menacée s’applique à toute espèce risquant de disparaitre à court ou moyen terme. Une espèce est déclarée menacée si elle répond à des critères précis flore ou faune ? (disparition de l’habitat, déclin important de sa population, érosion génétique, chasse excessive ou surpêche, etc.). Dans le cadre de cette étude la liste rouge de l’Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN) a été utilisée pour l’identification de ces dernières. Cette liste classe les espèces menacées en trois catégories, selon l’importance du risque de leur extinction : vulnérable, en danger et en danger critique.

- Collecte des données sur le milieu humain

Les données générales sur la démographie, la situation administrative de la ville de NATITINGOU ont été collectées dans la documentation.

Pour permettre un large ratissage des localités concernées par le projet, plusieurs groupes cibles ont été approchés suivant les centres d’intérêt. Ainsi les ménages, les autorités politico-administratives, les ONG, etc. ont été interrogés soit par des séances de travail en groupes restreints, soit par entretien direct. Les méthodes de collectes de données synthétisées dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Méthodes de collecte des données sur le milieu humain

| Aire d’étude considérée | Méthodes/outils / Source des données exploitables |
| --- | --- |
| - Aire d'étude élargie (influence indirecte) | Documents existants dans les bibliothèques et en particulier à l'Université d'Abomey-Calavi et de Parakou (mémoires, thèses, rapports d'études, internet, etc.) ; Revue documentaire bibliographique ; Cartographie/SIG issues de la collecte des données |
| - Aire d'étude locale (influence directe) | Observation directe sur le terrain par nos équipes (expert socio économiste) sur l’ensemble des linéaires considérées ; Entretien direct avec les personnes ressources et spécifiques ; Enquêtes socio-économiques. |
| - Aire d’étude restreinte (emprise du projet) | - Relevés environnementaux exhaustifs des contraintes et enjeux sociaux ; - Inventaire des équipements et biens se trouvant dans l’emprise |

#### Source : CECO-BTP, 2020

1.3.3.3. Enquêtes socio-économiques

Une étude socioéconomique de base a été réalisée et sera une étude opérationnelle de référence économique et sociale utilisable pour la durée du projet, pour l’ensemble de la zone touchée. L’objectif est de :

- fournir des connaissances socio-économiques clés sur les territoires impactés par le projet ;

- fournir des données qualitatives et quantitatives ciblées avec une analyse adaptée ;

- constituer la partie sociale de l’EIES ;

- constituer une situation de référence pour le suivi socio-économique des impacts du projet ;

- lister et cartographier les infrastructures communautaires et culturelles (site de patrimoines culturels et archéologiques) impactées par le projet.

Les enquêtes se sont concentrées sur l’aire d’étude locale de chacune des composantes du projet.

- Techniques de collecte de données

En fonction des spécificités des informations à rechercher, l’étude a revêtu un caractère qualitatif et quantitatif, envisagé de manière complémentaire. Les techniques suivantes ont été utilisées :

Les visites « in situ » de toutes les zones devant faire l’objet de travaux : les variantes de tracés, les sites devant abriter les ouvrages, les bassins de rétention et les rues ainsi que leur zone d’influence. Dans le cadre de la préparation des enquêtes quantitatives, une observation de terrain et donc du contexte dans lequel va se dérouler l’enquête a été réalisée pour mieux concevoir les outils de collecte de données fonction (questionnaire et guides d’entretien), anticiper les difficultés, adapter la méthode et le protocole de collecte (échantillonnage, prise de contact avec les autorités locales, repérage des sites, tracés et zones d’influence du projet).

L’enquête socioéconomique ciblée permet de constituer une « photographie » socio-économique et géographique précise de la zone avec des données quantifiées fiables pour proposer un tableau de bord d’indicateurs utilisables prioritairement au niveau local. Cette approche quantitative est centrée sur des enquêtes auprès des ménages. Elle permet aussi de mesurer, selon les questions formulées, les changements de comportements et de pratiques au niveau des ménages ou les changements opérés avant et après un projet. Elle sert aussi à collecter les informations sur les activités économiques, agricoles, les modes d’utilisation des terres, les revenus et les dépenses des personnes enquêtées, de même qu’elle peut aborder des thématiques spécifiques comme la sécurité, la gestion des déchets et des eaux usées et recueillir l’avis des parties prenantes au projet en vue d’une prise de décision.

- Questionnaire d’enquête socio-économique

Un seul questionnaire d’enquête socio-économique a été conçu pour collecter auprès du ménage différentes catégories de données avec un même outil.

Le questionnaire est constitué d’une suite de questions standardisées et fermées destinées à normaliser et à faciliter le recueil de données au niveau limité d’une famille/ménage/riverain. Les questions fermées permettent de recueillir des données simples ayant un très petit nombre de réponses en général prévisibles. Ce type de questions est simple à comprendre pour l’enquêté et facile à traiter.

Le questionnaire a été administré aux chefs des ménages et aux riverains situés sur une distance de 500 m environ autour des ouvrages et rues et à 50 m environ de part et d’autre de la zone d’emprise des travaux de construction.

Dans le souci de disposer et dans un bref délai, de la base brute de données issues des enquêtes, le Consultant a opté pour l’utilisation d’un système d’interview assisté par ordinateur. Pour ce fait l’application Kobocollecte a été utilisée. L’application permet d’afficher les questions et les indications d’un formulaire dans un ordre séquentiel qui respecte la logique et les contraintes de saisie du formulaire. Les utilisateurs (Enquêteurs et superviseurs) sur le terrain progressent d’une question à l’autre et peuvent sauvegarder leurs soumissions à tout moment avant de transmettre une version finale au serveur. Tout ceci àl’aide de tablettes et portables android comportant les masques de saisie des questionnaires de l’enquête. Les nouveaux formulaires sont également téléchargés à partir du serveur. L’application permet l’utilisation d’une grande variété de formats de questions (liste de réponses à choix simple ou multiple, texte, chiffres, emplacement, multimédia, codes à barres, localisation etc.) et fonctionne sans connectivité au réseau.

Ce mode de questionnement présente comme principal avantage d’éliminer la phase de vérification au bureau et de saisie des données afin de rendre disponible dans les meilleurs délais les résultats de l’enquête. Il permet aussi en temps réels le contrôle les données envoyées par l’enquêteur sur le serveur. Cela permet au gestionnaire de la base de notifier à l’enquêteur s’il a mal saisir une donnée ou pas.

La principale limite est en premier lieu l’autonomie des tablettes et Android ou ce dernier peut se décharger sous la pression de son utilisation sur terrain ; en second point il n’est pas possible de renvoyer un fichier ou formulaire déjà envoyer sur le serveur par l’enquêteur pour correction.

On peut également noter comme contrainte, la gestion des équipements informatiques et le temps de réponse en cas de panne sur le terrain de même que la non-disponibilité de l’énergie électrique ou des réseaux internet dans certaines zones.

Pour remédier à ces désagréments, les questionnaires ont été imprimés sur papier et quelques exemplaires ont été mis à la disposition des enquêteurs pour être utilisés au besoin. Les données des questionnaires papiers seront ensuite saisies ultérieurement et envoyées dans la base de données.

Le questionnaire a été élaboré de manière à, d’une part, pouvoir désagréger les données et les perceptions selon le genre et procéder à une analyse différenciée selon le sexe, notamment quant aux activités socioéconomiques, les problèmes d’assainissement, à la sécurité, à la perception des impacts du projet ainsi qu’aux biens potentiellement impactés pour préparer le Plan d’Action de Réinstallation (PAR). D’autre part, des questions spécifiques ont été introduites pour pouvoir apprécier les formes d’inégalité dans les rapports de genre et pour l’ensemble des personnes vulnérables notamment concernant la charge et le pouvoir de décision.

La phase d’enquête par questionnaire sur les zones concernées par le projet s’est déroulée du 29 Mai au 12Juin 2020 dans les zones traversées par les différentes variantes de linéaires choisies. Ces données collectées par les questionnaires ont par la suite été analysées avant d’être croisées avec celles des entretiens individuels.

Un exemple du « questionnaire d’enquête socio-économique » et de son contenu est présenté en Annexe 2.

- Échantillonnage

L’échantillon est composé de deux types de ménages :

- les ménages installés dans la zone des travaux et/ou dans les voies d’accès croisant la zone des emprises des travaux ;

- les ménages qui mènent une activité dans l’emprise des travaux.

Le mode d’échantillonnage est la méthode probabiliste avec un échantillonnage aléatoire simple qui permet de choisir au hasard par tirage au sort ou bien par tirage systématique. Ainsi chaque ménage ou riverain a la même probabilité d’être sélectionné. Ceci permet d’assurer la représentativité de toutes les couches sociales dans l’échantillon tout en veillant à l’équité au niveau genre.

Le plan d’échantillonnage suivant a été élaboré et appliqué.

Tableau 3 : Plan d’échantillonnage pour NATITINGOU

| Quartiers | Zone d’influence | Échantillon | Agents de collecte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Arrondissement (97 Ménages ou riverains) |  |  |  |
| Bagri, | 50 m en linaire et 200 autour de l’ouvrage | 22 Ménages ou riverains | 3 enquêteurs pour 4 jours de terrain à raison de 12 fiches ou jour (moy) 1 superviseur |
| Sountchirantikou | 50 m en linaire et 200 autour de l’ouvrage | 36 Ménages ou riverains |  |
| Tchirimina | 50 m en linaire et 200 autour de l’ouvrage | 27 Ménages ou riverains |  |
| Yokossi | 50 m en linaire et 200 autour de l’ouvrage | 12 Ménages ou riverains |  |
| 2ième Arrondissement (83 Ménages ou riverains) |  |  |  |
| Boriyouré, | 50 m en linaire et 200 autour de l’ouvrage | 68 Ménages ou riverains | 3 enquêteurs pour 4 jours de terrain à raison de 12 fiches ou jour (moy) 1 superviseur |
| Ouroubonna | 50 m en linaire et 200 autour de l’ouvrage | 15 Ménages ou riverains |  |
| 3ième Arrondissement (238 Ménages ou riverains) |  |  |  |
| Kantaborifa, | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 42 Ménages ou riverains | 4 enquêteurs pour 6 jours de terrain à raison de 12 fiches ou jour (moy) 1 superviseur |
| Ourbouga, | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 41 Ménages ou riverains à raison de 100 ménages ou riverains par partie |  |
| Winkè, | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 109 Ménages ou riverains |  |
| Yimporima | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 46 Ménages ou riverains |  |

Source : Travaux de terrain, juin 2020

Figure 3 : Echantillonnage réalisés dans le cadre de l’enquête socio-économique  dans la ville de Natitingou

- Organisation des enquêtes sur le terrain

Les agents enquêteurs recrutés ont un niveau minimum Bac + 3 ans et justifient d’une expérience dans la réalisation des enquêtes socio-économiques. Une attention a été accordée à la langue parlée pour faciliter la communication et les échanges avec les parties prenantes et dans la mesure du possible l’équilibre genre, c’est-à-dire disposer d’autant d’enquêteurs et de superviseurs hommes et femmes.

Pour conduire efficacement l’enquête socio-économique, un dispositif à trois niveaux a été mis en place :

- au niveau général, la direction technique de l’enquête a été assurée par les experts du Consultant (formation, dispatching des équipes, coordination de la mission) ;

- au niveau de l’enquête de terrain, le Consultant a été appuyé par des superviseurs qui ont assuré le contrôle sur le terrain et veiller à la collecte des données suivant les principes retenus ;

- enfin, la collecte des données (administration des questionnaires) a été assurée par des agents enquêteurs sous le contrôle des superviseurs.

- Formation des enquêteurs

Les superviseurs et les agents de collecte ont été formés avant le déploiement sur le terrain.  Au cours de la formation les membres de l’équipe chargée de l’enquête ont été informés entre autres des objectifs de l’étude, des différents groupes cibles à enquêter ainsi que des outils à utiliser. Un accent a été mis sur les exigences de sauvegardes opérationnelles de la BAD avec notamment, la couverture correcte de la zone d’influence du projet, l’équilibre genre dans le choix des personnes enquêtées, l’équité dans le choix des enquêtés et la représentativité de toutes les couches sociales.

- Consultations et focus groupes

Une communication sociale (appelée aussi communication de proximité), indispensable pour tout projet de cette envergure a été mise en œuvre pour contribuer à l’élaboration de l’EIES. Pour ce faire, des consultations et des réunions ont été organisées sur le terrain, auprès des parties prenantes à plusieurs niveaux : central, décentralisé, local et riverains afin de mesurer l’impact négatif des futurs travaux sur la vie des riverains (que ce soit en matière d’environnement, protection de la faune et de la flore, social, développement économique, genre, santé, inclusion sociale, respect des cultes et de la culture, sécurité et droits humains).

Elles visent à créer un climat de confiance et de parole libérée propice à collecter le maximum d’informations (griefs, attentes) et de conseils pour réduire au maximum les impacts négatifs du projet (environnement, social, genre, santé, sécurité, droits humains) sur les parties prenantes dans leur vie quotidienne et activités socio-économiques ; ceci en vue d’obtenir l’adhésion de tous dans une perspective de développement durable.

Ce travail individuel a été renforcé par les consultations publiques au niveau des arrondissements en option « groupés » (50 Personnes au plus) selon le cas, en collaboration avec les autorités politico-administratives. Il faut mentionner que toutes les autorités locales : Secrétariat Général, Service Technique de la Mairie, les Chefs d’Arrondissements et Chefs de Quartiers ont apporté leur contribution à la réalisation des enquêtes et consultations, du fait de l’intérêt qu’elles accordent au projet qu’elles jugent durable.

Les structures et personnes rencontrées sont :

- Aux niveaux centralisés et décentralisés :

- des Représentants des préfectures et des Directions Départementales (Environnement, Santé, Infrastructures) ;

- des Représentants de groupes à intérêt socio-économique ;

- des Représentants de groupes influents ;

- des Représentants d’ONG et de la société civile (genre, inclusion sociale, etc.).

- Au niveau local (maire et chefs d’arrondissement)

- les CA des arrondissements concernés, les chefs quartiers et conseil des sages,

- des représentants de groupes influents : les chefs traditionnels et chefferie

- des représentants d’ONG, de la société civile et des groupes avec intérêt économique

- Au niveau des riverains

- vendeurs/vendeuses sur table,

- commerçants, artisans, maraîchers, éleveurs, agriculteurs,

- PMI, PME (hommes et femmes)

- écoles, églises, mosquées

- centre de santé, cliniques, etc. ;

- marchés.

La liste des personnes interrogées et celles des participants aux consultations publiques sont annexées au présent rapport (annexe 7)

1.3.3.4. Données cartographiques

Les cartes ont été réalisées à partir des données de la base cartographique de l’IGN, des observations directes et des levées de terrain à l’aide du GPS et des enquêtes sur le terrain, pour améliorer l’appréciation de l’état des lieux de la zone d’accueil du projet. Plusieurs supports cartographiques sont réalisés et rendent compte de l’emplacement du site du projet dans la commune et de l’état de l’occupation du sol, ainsi que de l’état actuel des installations humaines dans les environs immédiats du site. Les résultats issus de ces traitements ont été soumis à diverses analyses et interprétations pour un meilleur diagnostic environnemental et social des travaux du projet objet du présent rapport.

Ainsi, il a été procédé à la Cartographie des bassins versants et des unités d’occupation qui s’y trouvent et au géo-référencement de tous les collecteurs en étude avec les éléments structurants de l’espace pour l’assainissement de la ville de Parakou.

Ces travaux ont été nécessaires à la bonne description de l’état initial du milieu récepteur du projet et à l’analyse judicieuse des interactions activités du projet / composantes du milieu récepteur puis à la proposition des mesures conséquentes.

La réalisation des dessins parcellaire est faite à partie du SIG qui permet avant tout d'avoir une base des données que l'on va pouvoir manipuler. Ces données sont dans un premier temps introduites dans les logiciels SIG (ArcGis et ou QGIS). Il nous permet de sélectionner n'importe quel objet (il s’agit ici des catégories des biens ou types de biens collectés sur chaque sites) et de visualiser la fiche de renseignements qui lui est associée. Les dessins parcellaires sont réalisés à partir des données collectes auprès des personnes affectées par le projet. La figure ci-après illustre une capture d’écran de données envoyées dans le serveur par l’application Kobocollecte.

La réalisation du dessin parcellaire implique une bonne collète des données. En clair un dessin parcellaire est un moyen de communication qui permet d’échanger des idées, des données, des techniques, etc. pour la réalisation des cartes. Dans le cadre de cette étude il s’est agit d’une projection des types de biens sur les sites choisis par l’étude.

Figure 4 : Répartition des personnes enquêtées dans la ville de Natitingou

Ainsi, il a été procédé à la cartographie des bassins versants et des unités d’occupation qui s’y trouvent et au géo-référencement de tous les collecteurs en étude avec les éléments structurants de l’espace pour l’assainissement de la ville de Natitingou.

Ces travaux ont été nécessaires à la bonne description de l’état initial du milieu récepteur du projet et à l’analyse judicieuse des interactions activités du projet / composantes du milieu récepteur puis à la proposition des mesures conséquentes.

1.3.3.5. Démarche adoptée pour les consultations publiques

La participation du public au processus d’évaluation environnementale et sociale du présent projet a été faite suivant plusieurs étapes garantissant une large implication des populations riveraines susceptibles d’être affectées lors de la mise en œuvre.

La consultation publique a été la dernière étape d’implication de la population. Elle a été organisée dans le but d’une large implication et concertation de l’ensemble des acteurs concernés par la réalisation de ce projet. C’est une réunion publique qui a connu la participation des élus locaux, des personnes ressources, des parties prenantes et des présumés propriétaires des domaines identifiés pour abriter éventuellement les ouvrages et les installations prévues dans le cadre du projet. Elle a eu lieu dans des bureaux des Arrondissements de la ville de Natitingou. Trois séances de réunions publiques ont eu lieu en ce qui concerne l’EIES.

### 1.3.4. Méthodologie spécifique à l’analyse environnementale

L’identification des impacts s’est effectuée selon une méthode concrète, objective et reproductible mettant en relation les sources d’impact et les composantes pertinentes des milieux récepteurs, pour en déduire la probabilité d’apparition d’un type d’impact.

La description du projet et de ses variantes fournit tous les détails spécifiques au projet soumis à la procédure d’étude d’impact environnementale et sociale. Les objectifs poursuivis sont présentés, ainsi que les besoins / raisons qui motivent la réalisation du projet. Une description suffisante du projet a permis d’identifier les composantes pertinentes de l’environnement qui sont susceptibles d’être modifiée par la réalisation du projet, ainsi que sa mise en œuvre.

Sur la base des informations collectées, une analyse environnementale a été faite en vue de repérer dès le départ les composantes/activités du Projet susceptibles de perturber les milieux récepteurs. Cet exercice s’appuie sur les expériences tirées de l’exécution de projets similaires au Bénin et dans la sous-région.

1.3.4.1. Analyse des variantes

La méthode de comparaison des variantes est celle de l’analyse multicritère. Celle-ci repose sur le cumul des enjeux et contraintes de l’ensemble des composantes de l’environnement affecté par un projet. L’analyse multicritère a ainsi permis de dégager certaines tendances.

L’analyse a consisté à définir des critères qui guideront la décision parmi lesquels des critères environnementaux, techniques et économiques. Ils sont exprimés qualitativement (impact positif, contrainte ou impact faible, moyen, fort ou très fort) ou quantitativement (nombre d’habitants soumis à une nuisance particulière, etc.)

La deuxième étape consiste à donner à chaque type d’impact une notation exprimant l’importance de celui-ci pour la variante envisagée. Cette notation a été réalisée à partir de code, chiffre ou de couleur : à un impact positif est associé la couleur bleue, à une contrainte faible est associée la couleur verte, à une contrainte moyenne la couleur orange et à une contrainte forte et très forte la couleur rouge.

|  | Impact positif |  | Contrainte faible |  | Contrainte moyenne |  | Contrainte forte ou très forte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3.4.2.  Identification et analyse des impacts

L’impact d’une activité se définit comme toute modification, négative ou bénéfique, immédiat ou à long terme, total ou partielle, d’une ou plusieurs composantes de l’environnement résultant de la réalisation de cette activité.

L’identification des impacts est faite en mettant en relation les sources d’impacts, tant en phase de préparation, de construction qu’en phase d'exploitation, avec les composantes du milieu récepteur.  L’identification des impacts découle (i) de la description du projet, qui établit un ensemble de facteurs d’impacts, et (ii) de la description des milieux physique, naturel et humain, qui rapporte les sensibilités environnementales et sociales avec lesquelles le projet va interagir. Les experts en charge de l’évaluation des impacts établissent un croisement entre les facteurs d’impact du projet et les éléments sensibles des composantes biophysiques et humaines de l’environnement pour déterminer la survenance potentielle d’un impact.

L’identification de ces impacts est réalisée sur la base d’une matrice s’inspirant de la matrice de Léopold (1971). L’identification des impacts s’effectue en fonction des différentes phases de réalisation du projet (pré-construction/ préparation, construction et exploitation).

Les impacts identifiés sont ensuite analysés en les catégorisant selon qu’ils soient positifs ou négatifs, directs ou indirects et, le cas échéant, s’ils sont cumulatifs. L’identification de l’impact se présente comme suit :

- Impact négatif : un impact qui représente un changement défavorable par rapport à l’état initial ;

- Impact positif : un impact qui représente une amélioration bénéfique de l’état initial ;

- Impact direct (ou primaire) : un impact résultant d’une interaction directe entre les activités du projet et les composantes des milieux récepteurs.

- Impact indirect : il découle d’un impact direct et lui succède dans une chaîne de conséquences ;

- Impact cumulatif : impact résultant de l’association de plusieurs impacts (incluant les impacts simultanés ou d’une activité tierce existante ou future) qui affectent les mêmes ressources ou récepteurs que le projet.

Ces différents types d’impact sont identifiés dans l’ordre ci-après :

- impacts sur le milieu physique ;

- impacts sur le milieu biologique ;

- impacts sur le milieu humain.

Il est ainsi possible de mettre en évidence les impacts directs sur le sol, l’air et l’eau, puis les impacts indirects sur la flore, la faune, la santé et les populations, qui découlent des perturbations et/ou améliorations engendrées sur ces milieux.

Tableau 4 : Modèle d’identification des composantes du milieu susceptibles d’être affectés par le projet

| Composantes du milieu Activités par phase | Air | sol | Eau | Flore | Faune | Paysage | Biens immobiliers | Santé | Cultuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3.4.3. Méthodologie d’analyse de l’importance des impacts

L’évaluation des impacts environnementaux consiste à déterminer l’importance de chaque impact ; il s’agit d’un jugement de valeur qui permet d’établir des niveaux d’acceptabilité compte tenu des normes en vigueur et des spécificités nationales et locales.
Le caractère consiste à déterminer si l’impact probable est positif ou négatif. Les modifications sur le milieu physique, les impacts sur les milieux biologique et humain posséderont toujours un caractère positif ou négatif, à moins qu’on ne puisse le déterminer, faute de connaissance.

L’étendue d’un impact réfère à son influence sur le territoire en termes de superficie. Une étendue ponctuelle (limitée au site) signifie que seulement les environs immédiats du milieu sont perturbés. Une étendue locale réfère à un territoire plus vaste, mais somme toute, relativement limitée dans l’espace comme par exemple, la zone d’étude restreinte d’un projet (le site et son environnement immédiat). Une étendue régionale est considérée pour un impact dont la répercussion dépasse largement les limites de la zone d’étude restreinte (zone élargie du projet et rayonnement dans les communes concernées).

La durée de l’impact probable réfère à sa portée dans le temps. Il est momentané, temporaire ou permanent. Un impact momentané ou temporaire est associé à la notion de réversibilité des conditions observées avant la réalisation du projet, dans un laps de temps déterminé, souvent immédiatement après la période de construction. Un impact permanent pourra être associé à la notion d’irréversibilité. Parfois, il est aussi intéressant de spécifier le caractère récurent et la fréquence de certains impacts.

L’intensité (ou degré de perturbation) de l’impact consiste à juger de la perturbation du milieu occasionné par le projet. On utilise généralement différents niveaux d’intensité (faible, moyenne, forte, très forte). Pour déterminer l’intensité d’un impact, il est important de considérer la valeur intrinsèque (opinion scientifique, valeur sociale) de la composante et celle accordée par la population. Plus une composante de l’écosystème est valorisée, unique, rare ou sensible, plus l’intensité de l’impact sera significative.

La valeur associée à un impact se rapporte à l’importance sociale, économique et/ou culturelle que la population attache à une ressource ainsi qu’à l’importance écologique de cette ressource dans la dynamique de l’écosystème affecté aux plans local, régional ou national. Cette valeur sera considérée comme faible, moyenne ou forte.

La valeur est faible si l’impact affecte une ressource abondante de façon saisonnière ou en toute saison, mais non menacée d’extinction ; elle est moyenne si l’impact affecte une ressource dont le temps de régénération et de mutation est relativement long. La valeur est forte si elle affecte une ressource dont le temps de régénération et de mutation est très long, une zone sensible, une ressource protégée ou une ressource menacée d’extinction définitive.

L’importance à accorder à un impact traduit le degré de perturbation que va subir une composante environnementale donnée. L'importance d'un impact, qu'elle soit de nature positive ou négative, est déterminée d'après l'évaluation faite à partir des critères énoncés précédemment. Ainsi, l'importance de l'impact est fonction de la valeur accordée à la composante touchée, de son intensité, de son étendue, mais également de sa durée. L'importance est en fait proportionnelle à ces quatre critères spécifiques définis. Elle sera qualifiée de faible, de moyenne ou de forte. Plus un impact est intense, étendu et durable, plus il est considéré comme important au regard des composantes environnementales les plus sensibles et les plus valorisées.

Tableau 5 : Cadre de référence pour l’évaluation des impacts

| DURÉE | ÉTENDUE | INTENSITE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
|  |  | IMPORTANCE DE L'IMPACT |  |  |  |
| Momentanée | Ponctuelle | Faible | Faible | Faible | Moyenne |
| Momentanée | Locale | Faible | Faible | Moyenne | Moyenne |
| Temporaire | Ponctuelle | Faible | Faible | Moyenne | Forte |
| Temporaire | Locale | Faible | Faible | Moyenne | Forte |
| Momentanée | Régionale | Faible | Moyenne | Moyenne | Forte |
| Permanente | Ponctuelle | Faible | Moyenne | Moyenne | Forte |
| Temporaire | Régionale | Faible | Moyenne | Forte | Forte |
| Permanente | Locale | Faible | Moyenne | Forte | Forte |
| Permanente | Régionale | Moyenne | Forte | Forte | Forte |

Source : ABE, 1998.

La synthèse de l’évaluation de l’importance des impacts peut être présentée dans le tableau ci-après :

Tableau 6 : Synthèse et évaluation de l’importance des impacts

| N° | Activités source d’impact | Impact |  | Durée | Etendue | Intensité | Importance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Positif (a) | Négatif (b) |  |  |  |  |
| I | PHASE DE PREPARATION ET D’INSTALLATION |  |  |  |  |  |  |
| II | PHASE DE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |
| III | PHASE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN |  |  |  |  |  |  |

1.3.4.4. Proposition de mesures environnementales et sociales

Les mesures d’atténuation se définissent comme étant l’ensemble des moyens envisagés pour prévenir ou réduire l’importance des impacts sur l’environnement. L’étude a fourni la liste des actions, ouvrages, dispositifs, correctifs ou modes de gestion alternatifs qui sont appliqués pour atténuer ou éliminer les impacts négatifs du projet.

Les mesures destinées à maximiser les retombées positives ont été aussi mises en évidence et se rapportent en général aux objectifs du projet et aux bénéfices qui peuvent en être tirées du point de vue bien être, confort, revenus.

Ces mesures d’atténuation des impacts négatifs sont générales ou spécifiques. Les mesures générales sont destinées à atténuer les effets négatifs d’un projet pris dans son ensemble. Les mesures spécifiques visent l’atténuation des impacts sur une composante de l’environnement en particulier. Le tableau ci-après présente le modèle que l’on a adopté.

Tableau 7 : Synthèse des impacts et des mesures d’atténuation et de bonification

| N° | ACTIVITÉS SOURCE D’IMPACT | IMPACT POSITIF (a) | MESURES DE BONIFICATION | IMAPCT NÉGATIF (b) | IMPORTANCE | MESURES D’ATTENUATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PHASE DE PREPARATION ET D’INSTALLATION |  |  |  |  |  |
| II | PHASE DE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |
| III | PHASE D4EXPLOITATION ET D’ENTTRETIEN |  |  |  |  |  |

On distingue les mesures relatives à la protection du milieu biophysique et humain qui concerneront toutes les mesures que l’entreprise devra prendre pour la protection du milieu naturel (sols, air, eau, végétation et la faune) et humain aussi bien pendant la phase de préparation et d’installation du chantier que lors de l’exécution des travaux et à la fin des travaux. Ces mesures d’ordre administratif et technique sont consignées dans les clauses techniques environnementales des travaux.

Les autres mesures notamment les mesures de compensation, de réduction des nuisances ou de suppression permettent en général de limiter les impacts aux pertes de biens et de ressources, de suppression des nuisances seront intégrées au plan de gestion environnementale et sociale (PGES).

1.3.4.5. Risques et accidents technologiques

Certains projets peuvent comporter des risques importants pour l’environnement ou la santé publique. L’étude d’impact fournit une analyse de risques et accidents technologiques à cet effet.

Le danger est un ensemble de processus qui déroule l’enchaînement d’événements conduisant à un évènement non souhaité (ENS) pouvant avoir un impact, en général destructeur, sur une ou plusieurs cibles possibles i) un ou des individus ii) une ou des populations, iii) un ou des écosystèmes….

Les potentiels dangers inhérents aux activités de construction et d’aménagement prévus (terrassement, fouilles, transport de matériels et matériaux, conduite dangereuse, etc.) dans le cadre du présent projet et les phénomènes dangereux y associés sont identifiés à l’aide de la grille d’évaluation qui repose sur trois critères :

- la probabilité est comprise comme la probabilité d’enchaînement des événements conduisant à l’ENS.

- la gravité est définie par l’effet des ENS sur les cibles.

- enfin l’acceptabilité est comprise comme acceptabilité de l’ENS.

Les niveaux de probabilité sont choisis de « très improbable » à très probable » et les niveaux de gravité de « faible » à  « très grave », comme détaillé dans le tableau suivant.

Tableau 8 : Grille d’évaluation des risques

| Echelle de probabilité (P) |  | Echelle de gravité (G) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau | Signification | Niveau | Effet |
| P1 | Très improbable | G/1 faible | Accident ou maladie sans arrêt de travail |
| P2 | Improbable | G2/ moyen | Accident ou maladie avec arrêt de travail |
| P3 | Probable | G3/grave | Accident ou maladie avec incapacité partielle permanente |
| P4 | Très probable | G4/ très grave | Accident ou maladie mortel |

Le croisement de la probabilité et de la gravité illustré par la matrice suivante donne le niveau d’acceptabilité du risque et par conséquent le niveau de priorité pour la mise en place de mesures pour réduire le danger à un niveau acceptable.

Tableau 9 : Matrice d’évaluation des risques

| Gravité Probabilité | G1 | G2 | G3 | G4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |

Tableau 10 : Matrice d’évaluation de priorité

| Propriété | Acceptabilité |
| --- | --- |
| 1 | Risque élevé à prendre en compte en priorité |
| 2 | Risque important à prendre en compte |
| 3 | Risque acceptable |

Enfin, les mesures générales applicables à ces types de risques sont proposées afin de réduire, limiter voire supprimer les risques et conséquences d’un accident ou danger. Ces mesures sont « standards » et n’excluent pas la mise en place de mesures complémentaires appropriées en fonction de l’environnement du site.

1.3.5.6. Plan de gestion environnementale et sociale

Le plan de gestion environnementale et sociale présente dans un tableau de référence l’ensemble des mesures préconisées. Il inclut l’ensemble des mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs du projet de même que les mesures de maximisation des impacts positifs. Celui-ci précise pour chacune des mesures, les indicateurs de performance, les structures chargées de la surveillance ainsi que celles qui assurent le suivi environnemental. Il comprend par conséquent :

- les mesures en faveur de l’environnement ;

- le plan de surveillance et de suivi des mesures proposées ;

- les modalités de mise en œuvre du PGES, incluant notamment les dispositions institutionnelles en matière de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et de renforcement institutionnel ;

- les coûts des différentes mesures et les dispositions institutionnelles.

Le plan de gestion environnementale et sociale sera accompagné d’un programme de surveillance et de suivi qui indique de façon claire :

- les mesures de prévention (avant impact) ;

- les mesures d’atténuation (pendant impact) ;

- les mesures de réparation ou de compensation (après impact) ;

- la chronologie de la mise en œuvre de chaque mesure.

Ces mesures peuvent être des ouvrages, des équipements (lutte contre incendie et sinistre), des prestations, des prescriptions, des dispositions, etc.

Tableau 11 : Modèle de présentation de la synthèse du PGES du PAPVS

| ACTIVITES | INDICATEURS DE VERIFICATION | INDICATEUR D’IMPACT | PHASE DU PROJET | RESPONSABLE MISE EN ŒUVRE | RESPONSABLE SUIVI | COUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Phase de préparation et d’installation |  |  |  |  |  |  |
| II. Phase de construction |  |  |  |  |  |  |
| III. Phase d’exploitation et d’entretien |  |  |  |  |  |  |

La mise en œuvre du PGES s’est appuyée sur un programme de surveillance, un programme de suivi et un cadre institutionnel et organisationnel spécifique.

1.3.5.7. Surveillance environnementale et suivi environnemental.

La surveillance environnementale vise à assurer l’application des mesures proposées pendant la construction des ouvrages (phase chantier). Elle permet aussi de surveiller l’apparition de toute autre perturbation qui n’aurait pas été identifiée auparavant.
Le suivi environnemental sert à mesurer l’ampleur des impacts résiduels qui sont réellement constatés pendant la réalisation, et ce au regard des mesures d’atténuation proposées. Il se poursuivra par l’observation continue des composantes pertinentes de l’environnement concernées pendant la mise en œuvre du projet.

- Cahier des Prescriptions Environnementales (CPE)

Le Cahier des Prescriptions Environnementales (CPE) constitue l’une des pièces écrites. Il comprend l’ensemble des prescriptions à respecter lors de la construction des équipements prévus. Ces prescriptions traduisent en termes techniques et opérationnels, les mesures prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale.

- Estimation du coût de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale

Les activités prévues dans le PGES et qui nécessitent un financement ont été évaluées de façon à en faire une prévision budgétaire dans le projet.

Tableau 12 : Tableau-type pour l’estimation du coût de mise en œuvre du PGES

| N° | Activités / Mesures | Observations/Commentaires | Quantité | Coût unitaire | Total partiel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1a |  |  |  |  |  |
| 1b |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2a |  |  |  |  |  |
| Etc.. |  |  |  |  |  |

### 1.3.6. Réalisation d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR)

Compte tenu des emprises retenues pour l’installation des ouvrages et l’aménagement des rues dans le PAPVS des biens et activités pourraient être affectés.

Un inventaire socio-immobilier a été élaboré et pourrait déboucher sur un PAR qui constitue un document complémentaire de l’EIES. Le PAR établit un mécanisme à utiliser pour identifier, inventorier et estimer les installations (biens, activités) occupant les emprises.

Les méthodes et outils de collecte des données du PAR sont définis dans le rapport du PAR.

### 1.3.7. Traitement et analyse des données

En conciliant les exigences susmentionnées, le présent rapport d’EIES sera structuré autour des grands axes suivants :

- Résumé non technique du rapport EIES ;

- Introduction ;

- la présentation du contexte de l’étude, les cadres politique, juridique et institutionnel d’exécution du projet ;

- l’approche méthodologique ;

- la description de l’état du milieu récepteur dans les zones d’intervention à travers les composantes physiques, biologiques et humaines, avec une ouverture sur la consultation publique ;

- l’analyse des variantes à partir des options d’aménagement  du projet, suivie de la présentation de ses activités et de l’analyse des enjeux liés au dit projet ;

- l’analyse environnementale qui prend en compte l’identification des impacts (positifs et négatifs potentiels), la proposition des mesures (d’atténuation et de maximisation) en fonction de chaque phase du projet. L’analyse des impacts cumulatifs dans la ville de Natitingou est aussi prise en compte dans cette rubrique ;

- les modalités de mise en œuvre des prescriptions environnementales et de sécurité (mesures d’atténuation et de maximisation) spécifiques sont décrites dans le plan des risques et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).

# 2. ANALYSE DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU PROJET

Le présent chapitre est élaboré pour mettre en évidence les bases politiques, juridique et institutionnelle de la mise en œuvre du PAPVS en tenant compte des contingences internationales d’une part, des exigences au plan national, d’autre part.

2.1. Cadre politique

Le Bénin s’est doté de plusieurs documents de politiques stratégiques en rapport avec la question de la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement du cadre de vie des populations. Il s’agit notamment :

Du Document de Politique Nationale de l’Hygiène et de l’Assainissement (PNHA).

Ce document adopté en Conseil des Ministres en décembre 2013, définit les rôles et responsabilités des différents acteurs du secteur. Il vise à assurer la salubrité du cadre de vie et à limiter les impacts de la pollution sur l’environnement. C’est donc un ensemble d’actions visant à préserver la santé publique, protéger les milieux naturels et contribuer au développement économique et social.

De la Stratégie Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement (SNPHAB) en milieu rural et semi urbain

Le document de Stratégie Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement (SNPHAB) en milieu rural et périurbain est un document de référence qui définit les enjeux liés à un état des lieux, les rôles et responsabilités des différents acteurs et qui indique les approches méthodologiques voire technologiques les plus pertinentes, pour atteindre les objectifs du Bénin en matière d’assainissement.

Du Document de Politique Nationale de l’Eau

Le document de politique nationale de l’eau, élaboré en octobre 2008, présente la problématique nationale de gestion des ressources en eau et les éléments de politique de l'eau.

Il a pour objectif entre autres d'assurer un accès équitable et durable à l'eau potable pour les populations urbaines semi- urbaines et rurales, de garantir la disponibilité de l'eau en quantité et en qualité pour les activités de production et d'assurer la santé, la sécurité publique et la conservation des écosystèmes aquatiques.

Le présent projet s’inscrit parfaitement dans la ligne de ces différentes politiques dont l’objectif est d’assainir la ville de Natitingou et améliorer le cadre de vie des populations.

Le défi du Gouvernement béninois étant d’inscrire la croissance économique dans la durabilité, il importe de mettre en œuvre des politiques et programmes adaptés à chaque région du territoire pour sauvegarder les ressources naturelles et protéger l’environnement afin d’offrir aux populations, un cadre de vie propice au bien-être humain. Ainsi les dispositions constitutionnelles en vigueur notamment l’article 27 « Chaque citoyen a droit à un environnement sain satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement » pourra être respecté.

2.2. CADRE JURIDIQUE DU PROJET

Ce cadre a été défini conformément aux exigences environnementales sur le plan international, national et conformément aux exigences en matière de gestion des Infrastructures routières au Bénin. Les dispositions législatives et règlementaires qui constituent le cadre juridique sont de deux ordres : les normes internationales et la règlementation nationale.

### 2.2.1. Normes internationales

Les normes internationales applicables au projet comportent deux (02) volets à savoir : les conventions internationales d’une part et les politiques opérationnelles des partenaires techniques et financiers.

2.2.1.1. Les conventions internationales

Le Bénin a ratifié de nombreuses conventions internationales dont certaines sont applicables au présent projet. Il s’agit de :

- La Convention relative aux zones humides d’importance internationale (Ramsar, 1971)

La Convention de Ramsar est le seul traité sur l’environnement de portée mondiale qui soit consacré à un écosystème particulier. Elle a été adoptée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran. La Convention est entrée en vigueur au Bénin le 24 Mai 2000.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention de Ramsar, chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance. Ainsi, l’obligation faite aux promoteurs de projets à travers les dispositions de la loi cadre sur l’environnement, de réaliser au préalable des études d’impacts environnementales approfondies dans les zones sensibles n’est qu’une traduction des dispositions de ladite convention. De plus, les Plans de Gestion Environnementale et Sociale résultant de ces études d’impacts s’inscrivent dans une dynamique de conservation et de surveillance desdites zones. La ville de Natitingou n’abrite pas de site Ramsar mais les ouvrages et rues prévues traverseront des zones sensibles et humides. Au Bénin il y a trois catégories de zones humides : les zones humides marines côtières, les zones humides continentales et  les zones humides artificielles.

Conformément aux dispositions de la loi cadre sur l’environnement sont considérées comme zones sensibles : (i) les zones humides : plans et cours d’eau et leurs rivages, régions inondables, régions inondées, marécages, le domaine margino–littoral ; (ii) les agglomérations urbaines notamment les zones résidentielles ; etc. Ces zones qu’elles soient d’importance internationale ou non méritent une attention particulière au cours de la réalisation des études d’impacts sur l’environnement des projets.

- La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

Conclue lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, la convention a engagé la communauté internationale dans la lutte contre l'augmentation de l'effet de serre liée aux activités humaines. La Convention fixe, pour objectif ultime, de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Le Bénin a ratifié cette convention le 30 juin 1994. Elle a ainsi des obligations vis-à-vis de la communauté internationale et l’attention devra être accordée ors de la réalisation du projet à la limitation des gaz polluants et à la conformité des émissions atmosphériques.

- La Convention sur la Diversité Biologique

Le Bénin a ratifié la Convention sur la diversité biologique le 30 Juin 1994. Cette Convention se fixe trois objectifs : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l’utilisation des ressources génétiques à des fins commerciales et autres.

Aux termes des dispositions de l’article 4 de la Convention, chaque Partie contractante, dans la mesure du possible : adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique, de prendre des dispositions pour qu'il soit tenu compte des effets sur l'environnement des programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique. La réalisation de la présente étude d’impacts répond aux objectifs de ladite convention et permettra de veiller à la gestion rationnelle des ressources naturelles et de la biodiversité lors de la réalisation du projet. Les habitats critiques et rares devront être préservés.

- Convention N°111, dite convention de Genève concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession entrée en vigueur le 15 juin 1960

Chaque partie à la convention s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière (Article 2).

- Convention N°102 concernant la sécurité sociale adoptée le 28 juin 1952 à Genève et entrée en vigueur le 27 avril 1955

Elle a été ratifiée par le Bénin par la loi n°2019-08 du 15 février 2019. Tout employeur béninois doit donc garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, l'attribution d'indemnités de maladie, prestations de chômage, de vieillesse, prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d’invalidité.

- Convention N°182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999 et entrée en vigueur le 19 Novembre 2000

Chaque partie à cette convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Les formes de travail interdits sont : toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

- Charte de l’eau du bassin du Niger (ABN)

Elle est signée lors du 8e Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’ABN tenu le 30 Avril 2008 à Niamey. Elle est rentrée en vigueur le 19 Juillet 2010 et ratifiée par le Bénin par la loi n°2009-25 du 03 Août 2009.

Cette Charte a pour objectifs de favoriser une coopération fondée sur la solidarité et la réciprocité pour une utilisation durable, équitable et coordonnée de la ressource en eau du bassin du Niger.

2.2.1.2. Les politiques opérationnelles des partenaires techniques et financiers

La Banque Africaine de Développement (BAD) qui finance ce projet s’est engagée à améliorer la viabilité environnementale et sociale de ses investissements. Ainsi elle a adopté plusieurs politiques et outils connexes notamment la mise en œuvre du Système de sauvegarde Intégrée qui vise à : (i) assurer l’évaluation systématique des impacts et des risques environnementaux et sociaux ; (ii) appliquer les SO à l’ensemble du portefeuille des opérations de la Banque. Les SO permettent donc d’assurer la durabilité des projets des secteurs public et privé.

Les sauvegardes opérationnelles de la BAD applicables à ce projet se présentent comme suit:

SO 1 : Évaluation environnementale et sociale

Cette SO faîtière régit le processus de détermination de la catégorie environnementale et Sociale d’un projet, et les conditions d’évaluation environnementale et sociale qui en découlent. Consciente du fait que le bien-être est particulièrement tributaire de la qualité de l’environnement et de l’utilisation durable des ressources naturelles la BAD s’efforce d’assurer que ses opérations n’aient aucun impact négatif imprévu, direct ou indirect, environnemental ou social, sur les communautés.

Les impacts et risques environnementaux, sociaux et du changement climatique, sont évalués au plus tôt dans le cycle de vie du projet à la phase de catégorisation.

Le présent projet conformément aux exigences des SO peut être classé dans la catégorie 2 « projets susceptibles d’avoir des impacts environnementaux ou sociaux négatifs spécifiques au site mais ceux-ci sont moins importants que ceux des projets de catégorie 1. Les impacts probables sont peu nombreux, liés au site, largement réversibles et faciles à minimiser par l’application de mesures de gestion et d’atténuation appropriées ou par l’intégration de normes et critères de conception internationalement reconnus.

SO 2 : Réinstallation involontaire : acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations

Cette SO consolide les engagements et conditions politiques énoncés dans la politique de la Banque sur la réinstallation involontaire, et incorpore un certain nombre d’améliorations visant à accroitre l’efficacité opérationnelle de ces conditions. En particulier, la sauvegarde opérationnelle englobe les notions globales et innovantes de subsistance et de ressources, dans leurs dimensions sociale, culturelle et économique. Une attention sera accordée à « la perte des sources de revenus ou des moyens de subsistance à la suite du projet, que les personnes affectées soient appelées à se déplacer ou non ».

Une évaluation sommaire lors des visites préliminaires a permis de se rendre compte que le nombre de personnes susceptibles d’être affectées par le projet dans la ville de Natitingou dépasse 200.

Un Plan d’Action de Réinstallation intégral (PAR intégral) devra être élaboré.

SO 3 : Biodiversité et services écosystémiques

Cette SO a pour objectif de conserver la diversité biologique et de promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles. Elle traduit les engagements de la Banque dans sa politique sur la gestion intégrée des ressources en eau et à l’égard de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, en exigences opérationnelles de sauvegarde.

Les sites objet d’aménagement n’abritent pas d’écosystèmes particuliers (site Ramsar, zone écologique d’importance internationale (CITES), ni des espèces rares et protégées. Cependant l’EIES devra prévoir dans les mesures de réduction des impacts que les espèces floristiques et fauniques soient préservées dans la mesure du possible. Un mécanisme de suivi sera mis en place pour éviter la dégradation des ressources naturelles lors de la réalisation des travaux.

SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources

Cette SO couvre toute la gamme des pollutions, déchets ainsi que les effets des matières dangereuses pour lesquelles il existe des conventions internationales ainsi que des normes complètes spécifiques à l’industrie, qui sont appliquées par les autres DBM (Déchet Bio-Medicaux). Elle introduit également un cadre d’analyse de la vulnérabilité et de suivi des niveaux d’émission de gaz à effet de serre et fournit une analyse détaillée de la réduction possible ou des mesures compensatoires. Elle expose les principales conditions de contrôle et de prévention de la pollution pour réaliser une performance environnementale de grande qualité tout au long du cycle de vie d’un projet.

Sa prise en compte dans le cadre du présent projet consistera à élaborer un Plan d’Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement (PHSSE) qui sera mis en œuvre lors de la réalisation des travaux.

Des clauses seront prévues dans le PGES et le PHSSE pour Gérer et réduire les pollutions par les déchets, les eaux usées, les huiles usagées et les matières dangereuses.

SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité

Cette SO définit les exigences de la Banque relatives aux conditions des travailleurs, à leurs droits et protection contre les mauvais traitements ou l’exploitation. Elle couvre les conditions de travail, les organisations de travailleurs, la santé et la sécurité au travail, et la prévention du travail des enfants ou du travail forcé. Elle vise à :

- protéger les droits des travailleurs et subvenir à leurs besoins essentiels ;

- établir, maintenir et améliorer les relations entre employés et employeurs ;

- protéger la population active contre les inégalités, l’exclusion sociale, le travail des enfants et le travail forcé ;

- mettre en place les exigences visant à assurer la sécurité et la santé au travail.

Le PHSSE permettra également de couvrir ce volet et permettre une amélioration des conditions vie et de travail.

Globalement ces SO visent à renforcer la capacité de la Banque à :

- Mieux intégrer les considérations liées aux impacts environnementaux et sociaux dans les opérations afin de promouvoir la durabilité et l’efficacité du développement dans le long terme ;

- Eviter que les projets ne nuisent à l’environnement et aux communautés locales et, à défaut éviter, minimiser, atténuer et/ou compenser leurs effets négatifs, et optimiser les bénéfices du développement ;

- Examiner de manière systématique l’incidence du changement climatique sur la viabilité des projets d’investissement et la contribution des projets aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

### 2.2.2. Les textes nationaux applicables au projet

Pour la présente étude, les principales dispositions législatives et réglementaires de référence sont les suivantes :

2.2.2.1. La Constitution de la République du Bénin

La Loi N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant Constitution de la République du Bénin édicte certains principes ayant trait à l’environnement et aux conditions de vie des citoyens.

Article 8 : L’Etat assure aux citoyens, l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi.

Article 22 : Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

Article 27 : Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de la défendre. L’État veille à la protection de l’environnement.

Article 74 : Le Président de la République sera accusé de haute trahison pour un certain nombre de comportements, parmi lesquels un acte attentatoire au maintien d’un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.

Article 98 : fixant le domaine de la loi qui détermine entre autres, les principes fondamentaux de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles Etc.

2.2.2.2. Loi N°2018 - du 06 Août 2018 sur les changements climatiques en République du Bénin

La loi sur les changements climatiques est applicable aux domaines d'activités ci-après :

- l'agriculture et la gestion des terroirs ;

- la production de l'électricité et I’efficacité énergétique ;

- la gestion intégrée des ressources en eau ;

- la gestion des écosystèmes naturels et fragiles ;

- les transports terrestres, maritimes, fluviaux et aériens ;

- les industries ;

- la prévention et la lutte contre la pollution environnementale et la santé publique ;

- la prévention et la lutte contre l'érosion côtière ;

- la gestion durable des terres ;

- la gestion des zones humides, des écosystèmes côtiers et des ressources marines ;

- les risques climatiques et les catastrophes naturelles ;

- les établissements humains et les infrastructures.

Elle permet entre autres de prendre des mesures efficaces de riposte, d'adaptation et d'atténuation en fixant des objectifs précis de développement économique et social durable, de sécurité et d'efficacité énergétiques, conformément aux dispositions spécifiques des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux changements climatiques.

Les objectifs environnementaux fixés par cette loi sont entre autres :

- la protection des êtres et établissements humains; des animaux et des végétaux contre les menaces globales que sont : les gaz è effet de serre, l’altération de la couche d'ozone, la perte de la diversité biologique, la gestion des espaces pastoraux et des conflits y associés, la déforestation, le déboisement, la désertification et la sécheresse;

- la lutte contre la pollution de l'air, des sols, des eaux marines et continentales superficielles et souterraines ;

- la gestion écologiquement rationnelle des ressources non renouvelables et de tous les types de déchets ;

- la réduction des risques de catastrophes.

Elle précise entre autres que la mise en œuvre de toute politique, de toute stratégie, de tout plan, de tout programme et de tout projet de développement susceptibles de nuire à l'environnement est subordonnée à une étude d'impact environnemental et social qui intègre les changements climatiques.

2.2.2.3. La loi n°2017-17 modifiant et complétant la loi n°2013-01du 14 Août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin

Cette loi modifie les dispositions des articles 284 et suivants. Ainsi, le domaine privé immobilier de l’État comprend des terres et des biens immeubles situés à l’intérieur des limites du territoire national ainsi qu’à l’étranger. Il est composé :

- des terres et biens immeubles disposant de titre foncier au nom de l’État ou d’un titre de propriété ;

- des terres et biens immeubles acquis par l’État ou à lui transmis selon les règles de droit commun en vigueur ;

- des terres et biens immeubles acquis par l’État selon la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ou par l’exercice du droit de préemption ;

- du domaine forestier de l’État ;

- des dépendances du domaine pastoral ou minier ayant fait l’objet d’un déclassement ;

- des terres et biens immeubles confisqués ;

- des terres et biens immeubles acquis par l’État à l’étranger (Article 284 nouveau).

Sauf dispositions contractuelles contraires, les terrains domaniaux appropriés qui supportent des édifices, ouvrages ou aménagements entretenus aux frais du budget d’une collectivité publique, ainsi qu’éventuellement les immeubles bâtis que ces terrains supportent, sont attribués au domaine privé de cette collectivité, même s’il s’agit de titres fonciers établis ou transférés au nom d’une collectivité territoriale autre que celle qui pourvoit à leur entretien.

Sous la même réserve, les biens immobiliers domaniaux entretenus aux frais du budget de l’État, sont attribués au domaine privé de l’État, même s’il s’agit de titres fonciers au nom d’une autre collectivité territoriale (Article 285 nouveau).

Le domaine privé immobilier des collectivités territoriales est constitué :

- des terres et biens immeubles dotés de titres fonciers au nom de la collectivité territoriale;

- des terres et biens immeubles acquis par la collectivité territoriale selon les règles de droit commun en vigueur ;

- des terres et biens immeubles acquis à titre de propriété par la collectivité territoriale hors de ses limites territoriales ;

- des terres en déshérence ;

- des terres et biens immeubles acquis selon la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ou par l’exercice du droit de préemption ;

- du domaine forestier des collectivités territoriales ;

- des terres qui n’ont jamais fait l’objet d’une appropriation première (Article 286 nouveau).

2.2.2.4. Loi n°2016-24 du 11 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin

Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé, les projets susceptibles d’être retenus pour le processus de sélection en contrat de partenariat public-privé font l’objet : (i) d’une étude de faisabilité ; (ii) d’une étude d’impact environnemental et social ; (iii) d’une étude des externalités afin de déterminer les coûts et bénéfices attendus pour la personne publique ; (iv) d’une étude de soutenabilité budgétaire.

Elle précise que tout contrat de partenariat public-privé comporte nécessairement des clauses relatives :

- aux modalités de contrôle par la personne publique de l’exécution du contrat de partenariat, notamment du respect des objectifs de performance particulièrement en matière de développement durable ;

- aux conditions dans lesquelles s’opèrent les audits d’impact environnemental et des modalités de la gestion environnementale.

- aux modalités de contrôle par la personne publique de l’exécution du contrat de partenariat, notamment du respect des objectifs de performance particulièrement en matière de développement durable ;

- aux conditions dans lesquelles s’opèrent les audits de conformité ??? d’impact environnementale et des modalités de la gestion environnementale.

2.2.2.5. La loi n° 2016‐06 du 26 Mai 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin

L’article 40 de la loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin précise qu’il est institué, un Certificat de Cohérence Spatiale (CCS) délivré par l’autorité en charge de l’aménagement du territoire à l’issue d’une étude de cohérence spatiale réalisée pour tous projets d’envergure nationale et régionale.

Les modalités d’élaboration et de délivrance ainsi que le contenu du Certificat de Cohérence Spatiale sont précisés par les textes d’application.

2.2.2.6. Loi n°2009-17B du 19 mai 2009 portant modalités de l’intercommunalité au Bénin

La loi portant modalités de l’intercommunalité au Bénin, détermine les principes généraux de création, d’organisation, de gestion et de contrôle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les compétences transférables par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale concernent, toutes leurs compétences propres qui se rapportent, à titre indicatif et non limitatif, aux domaines suivants entre autres : (i) l’aménagement du territoire ; (ii) l’urbanisme ; (iii) la voirie urbaine ; (vi) les routes, pistes et ouvrages d’art ; (v) l’hygiène et la salubrité ; (xii) les services de voirie ; etc.

La tutelle de l’établissement public de coopération intercommunale est exercée par le préfet de la localité où se situe son siège.

2.2.2.7. La loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’Environnement

Les principes généraux qui régissent l’évaluation environnementale sont édictés par la loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement. Ce sont :

Article 3-a : l’environnement béninois est un patrimoine national et fait partie intégrante du patrimoine commun de l’humanité.

Article 3-c : la protection et la mise en valeur de l’environnement doivent faire partie intégrante du plan de développement économique et social et la stratégie de sa mise en œuvre.

Article 3-f : tout acte préjudiciable à la protection de l’environnement engage la responsabilité directe ou indirecte de son auteur qui doit en assurer la réparation.

La prise en compte de l’environnement se matérialise à travers les procédures d’évaluation environnementale (Étude d’Impact Environnemental et Social, évaluation environnementale stratégique, Audience Publique et Audit Environnemental). Les articles 11 et 12 de la loi-cadre sur l’environnement définissent la responsabilité administrative (Ministère en charge du cadre de vie) et l’autorité compétente pour instruire et valider les études d’évaluation environnementale (l’Agence Béninoise pour l’Environnement ABE).

La loi-cadre sur l’environnement est complétée par des décrets d’application notamment le Décret N°2017 – 332 du 06 juillet 2017, portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en République du Bénin. Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre des évaluations environnementales et la procédure permet au Ministère en charge de l’Environnement de veiller au respect des normes environnementales, d’exiger des mesures correctives et de prendre des sanctions en cas de non-respect délibéré ou de récidive. Il contribue au maintien de la conformité environnementale.

2.2.2.8. La loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin

L’État et la commune sont des collectivités publiques possédant un patrimoine au sein duquel on distingue : un domaine public et un domaine privé. En effet, le domaine public est soumis à un régime de droit public, relevant de la compétence des tribunaux administratifs, tandis que les biens qui font partie du domaine privé relèvent d’un régime mixte, mais traditionnellement ils sont soumis aux règles du droit privé, relevant ainsi des tribunaux judiciaires.

Font partie du domaine public national, des biens (biens et droits mobiliers et immobiliers de l’État qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en raison de leur nature ou de leur destination) considérés comme des dépendances du domaine national. Toutefois, pour qu’un bien soit considéré comme faisant partie du domaine public :

- Il doit, en premier lieu, appartenir à une collectivité publique, c’est-à-dire soit à la collectivité nationale (État) ou à la collectivité territoriale décentralisée (commune).

- Il doit, en second lieu, recevoir une certaine affectation ou être spécialement aménagé pour l’exploitation d’un service public.

Conformément à l’article 110 de la loi n° 97- 029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, sont reconnus comme faisant partie du domaine public communal :

- les terres appartenant à la commune et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation locale comme rues, routes, les places et jardins publics aménagés ;

- les terres appartenant à la commune, et qui supportent des ouvrages d’intérêt public chaque fois que la charge incombe à la commune ;

- les terres appartenant à la commune et constituant l’assiette d’un ouvrage prévu aux plans d’aménagement ou d’urbanisme ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et affectées à la réalisation d’un équipement ou service public ;

- tous les autres biens compris dans le domaine public lorsqu’ils ont été transférés à la commune conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine public.

Par ailleurs, relèvent du domaine privé les biens mobiliers et immobiliers des collectivités publiques qui n’ont pas été rangés dans les dépendances du domaine public. Mais dans la composition du domaine privé, il faut distinguer les biens mobiliers et les biens immobiliers.

Ainsi, font partie du domaine privé de la commune :

- les biens immobiliers non affectés à un service public mais que la commune entend garder en propre, en vue d’aménagements ultérieurs tels que les immeubles ou réserves foncières ;

- les biens patrimoniaux.

La gestion du domaine public de la commune à l’instar de celle du domaine public de l’État, est soumise à des règles particulières telles que : i) l’inaliénabilité ; ii) l’imprescriptibilité ; iii) l’obligation d’entretien ; iv) la protection pénale. Le cadre juridique ainsi défini est complété récemment par les dispositions de la loi n°2017-17 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 Août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin.

2.2.2.9. La loi portant code de l’hygiène publique, complétée par son décret d’application N°097 - 616 du 18 décembre 1987 portant code de l’hygiène publique

La loi portant code de l’hygiène publique, complétée par son décret d’application N° 097-616 du 18 décembre 1987 décrit les règles d’hygiène publique à respecter et sert de base pour la définition des dispositifs à mettre en œuvre dans chaque composante de l’assainissement et l’adoption de comportements adaptés.

Les chapitres concernent :

- l’hygiène sur les voies publiques ;

- l’hygiène des habitations ;

- l’hygiène des denrées alimentaires ;

- l’hygiène des établissements classés, les marchés et activités commerciales en plein air;

- l’hygiène des places publiques et des plages ;

- l’hygiène de l’eau pour diverses utilisations ;

- l’hygiène relative à la lutte contre le bruit et à la pollution du milieu naturel.

Le code de l’hygiène publique définit les règles en matière de police sanitaire qui peuvent être exercées par des agents du ministère de la Santé ou d’autres agents assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions à la législation. Toutefois, seul l’agent de service d’hygiène et d’assainissement compétent ou l’officier de police judiciaire sont habilités à dresser un procès-verbal.

Les poursuites sont exercées par le responsable chargé de l’hygiène et de l’assainissement ou son représentant devant le tribunal.

2.2.2.10. Le décret n°2017-332 du 06 juillet 2017, portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en République du Bénin

Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre des études environnementales et la procédure qui permet au Ministère en charge de l’Environnement de veiller au respect des normes environnementales, d’exiger des mesures correctives et de prendre des sanctions en cas de non-respect délibéré ou de récidive.

Conformément à l’article 24 de ce décret, est soumis à une Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE), tout projet dont les activités sont susceptibles d’avoir des impacts sur l’Environnement et dont la localisation des interventions est connue avant autorisation. L’Étude d’Impact sur l’Environnement peut être simplifiée ou approfondie. Le même décret précise entre autre que tout projet dont les activités sont susceptibles de modifier significativement l’environnement est soumis à une EIE approfondie.

Il en est de même pour tout projet touchant des zones à risques ou des zones écologiquement sensibles.

Sont considérées comme zones sensibles entre autres (i) les zones humides : plans et cours d’eau et leurs rivages, régions inondables, régions inondées, marécages, le domaine margino – littoral ; (ii) les agglomérations urbaines notamment les zones résidentielles ; etc.

2.2.2.11. Le décret n°2014 - 205 du 13 mars 2014, portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin

Conformément aux dispositions de l’article 4 de ce décret, les règles qui régissent la délivrance du permis de construire sont notamment, celles prescrites par le règlement national d’urbanisme, de construction, les règles de sécurité, le code d’hygiène publique, la loi-cadre sur l’environnement et les règlements contenus dans les documents d’urbanisme régulièrement adoptés. Le même décret précise que quiconque désire entreprendre une construction à quelque usage que ce soit, même ne comportant pas de fondation obtient au préalable un permis de construire. Le permis de construire est également exigible lorsque les travaux à exécuter sur une construction existante ont pour effet d’en changer la destination, d’en modifier le volume ou la structure ou de créer des niveaux supplémentaires.

Il est indiqué par ailleurs dans ce décret que quiconque désire entreprendre ou modifier une construction de quelque nature que ce soit est tenu d’obtenir un certificat d’urbanisme. Ce dernier est facultatif pour les constructions situées dans des zones couvertes par un document d’urbanisme régulièrement approuvé. Le certificat d’urbanisme précise les conditions générales d’utilisation du terrain, la densité de construction admise au vu d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

- un plan de situation indiquant la position du terrain dans son environnement à l’échelle 1/10000ème ou 1/5000ème ou 1/2000ème ;

- un levé topographique du terrain réalisé et signé par un géomètre expert ;

- une indication de la destination de la construction envisagée (habitation, commerce, industrie) ;

- le certificat d’urbanisme est délivré gratuitement par le Maire lorsque le site d’implantation est couvert par un document d’urbanisme régulièrement approuvé. Il est délivré conformément aux règles et documents d’urbanisme en vigueur et ne préjuge nullement de l’octroi ou du refus du permis de construire.

Lorsque le site n’est pas couvert par un document d’urbanisme régulièrement approuvé, le certificat d’urbanisme est délivré gratuitement par le directeur départemental chargé de l’urbanisme.

La demande de permis de construire est adressée en six (06) exemplaires au Maire de la Commune concernée quelle que soit la nature et l’importance du projet.

Le dossier de demande de permis de construire comporte les pièces suivantes :

- un formulaire administratif précisant l’identité et la qualité du demandeur, la situation et la superficie du terrain, la destination de la construction ou des installations, son emprise au sol, la surface de plancher ;

- un titre de propriété ou un acte notarié donnant mandat au demandeur ;

- un certificat d’urbanisme délivré par les services compétents lorsque nécessaire ;

- un devis descriptif indiquant les caractéristiques du projet, les matériaux prévus avec indications des matériaux locaux, leur mise en œuvre et l’aspect extérieur de la construction ;

- un devis estimatif de la construction envisagée ;

- un rapport d’étude de sols réalisé et signé par un laboratoire agréé ;

- les notes de calcul des structures réalisées et signées par un ingénieur en génie civil ;

- le rapport sur l’étude de sécurité –incendie et risques de panique ;

- la description des facilités offertes aux personnes à mobilité réduite ;

- un plan de situation du terrain à l’échelle 1/2000 ou 1/5000 ou 1/10000 indiquant clairement la localisation et la desserte des constructions envisagées ;

- etc.

La demande de permis de construire n’est instruite que si le projet de construction envisagé est élaboré et signé par un architecte.

2.2.2.12. Le décret n°2003-332 du 27 août 2003, portant gestion des déchets en République du Bénin

Il a pour objet de protéger l’environnement et la santé de l’homme de toute influence dommageable causée par les déchets. Il vise essentiellement à :

- prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité ;

- promouvoir la valorisation des déchets notamment par recyclage, réemploi, récupération, utilisation comme source d’énergie ;

- organiser l’élimination des déchets ;

- assurer la remise en état des sites.

La responsabilité des producteurs de déchets est définie en son article 9 : “toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l’air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités dues au bruit et aux odeurs et d’une façon générale, à ne porter atteinte ni à l’environnement, ni à la santé de l’homme”.

2.2.2.13. Le décret n°2003‐330 du 27 aout 2003 portant gestion des huiles usagées en République du Bénin

Ce décret fixe les modalités de collecte, de transport, de regroupement, de prétraitement, d’élimination ou de valorisation des huiles usagées en République du Bénin.

Il précise en son article 3, entre autres, qu’il est interdit :

- de déposer, verser ou de laisser des huiles usagées en quelque lieu que ce soit où elles peuvent polluer l’environnement notamment dans ou sur le sol, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, dans les égouts, les canalisations ou les collecteurs;

- d’ajouter ou de mélanger à des huiles usagées de l’eau ou tout corps étrangers tels que solvants, produits de nettoyage, détergents, autres combustibles ou autres matières avant ou pendant la collecte ou avant ou pendant le stockage.

2.2.2.14. Le décret n°2001‐294 du 06 aout 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin

Le présent décret relatif à la réglementation du bruit, définit les normes de bruit visant à contrôler l'intensité du bruit émis par chaque source, en l’occurrence les habitations, les zones commerciales et industrielles.

2.2.2.15. Le décret n°2001‐110 du 4 avril 2001 fixant les normes de qualité de l’air en République du Bénin

Ce décret a pour objet de fixer les normes de qualité de l'air ambiant, les normes de rejet des véhicules motorisés et les normes d'émission atmosphérique relatives aux sources fixes, conformément aux dispositions de la loi n°98‐030 du 12 février 1999 portant loi‐cadre sur l'environnement en République du Bénin.

2.2.2.16. Le décret n°2001-109 du 4 avril 2001 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en République du Bénin

Les deux premiers chapitres de ce décret sont réservés à l’objet et aux définitions. Le chapitre 3 comportant les articles 3 à 17 précise les modalités de rejet des eaux usées industrielles et les normes de rejet dans un milieu récepteur selon les types d'industries du secteur agroalimentaire (huileries, poissons et fruits de mer, brasserie, produits laitiers, abattoirs et sucre) d'autres industries (textiles, savons et détergents, pharmaceutique, traitement de surface et centrale thermique). Les articles 4 et 5 stipulent que tout déversement d’eaux usées industrielles dans un milieu récepteur doit être conforme aux exigences contenues dans le permis de déversement. Ce permis est délivré par le Ministre chargé de l’environnement.

Le chapitre 4 comporte les articles 18 à 39 et traite du rejet des eaux usées domestiques. Il comporte trois sections :

- La section 1 regroupe les articles 18 et 19 qui énumèrent les exigences générales en matière de rejet des eaux usées domestiques : « Les eaux usées domestiques ne peuvent être déversées dans le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement approprié » et « toute habitation en zone urbaine, doit être raccordée à un système d'assainissement individuel ou collectif ».

- La section 2 regroupe les articles 20 à 28 qui traitent du rejet des eaux domestiques canalisées. L’article 23 fixe les valeurs limites de rejet des eaux usées domestiques dans le milieu récepteur. L’article 24 précise la nécessité de traiter l’azote et le phosphore lorsque le rejet d’une agglomération relativement importante se fait dans un milieu sensible. L’article 25 interdit le rejet des boues résiduaires dans le milieu aquatique et l’Article 26 celui des eaux usées domestiques dans les caniveaux d’évacuation des eaux pluviales.

- La section 3 regroupe les articles 29 à 39 qui définissent les dispositions pour le système d'assainissement individuel et les responsabilités du propriétaire d'un tel système. « Le propriétaire d’un système d’assainissement individuel est tenu d’obtenir un permis auprès du Ministère chargé de la Santé », (mais actuellement de la Commune depuis la mise en place effective de la loi sur la décentralisation). L’élimination des matières de vidanges doit être conforme à la réglementation des activités de collecte, d’évacuation, de traitement et d’élimination des matières de vidange en République du Bénin.

2.2.2.17. Le décret n°2001‐096 du 04 avril 2001 portant structure, organisation et fonctionnement de la police environnementale et les arrêtés d’application

La Police Environnementale, placée sous l’autorité du Ministre chargé de l’Environnement a pour mission essentielle de prévenir, rechercher, constater et réprimer les infractions à la législation environnementale dont, entre autres, la pollution des eaux, la pollution du sol ; et ceci en collaboration avec les autorités compétentes.

2.2.2.18. Le décret n°2001‐ 094 du 20 février 2001 fixant les normes de qualité de l’eau potable en République du Bénin

Décret qui fixe les normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux destinées à la consommation humaine et aux usages domestiques courants, en application des dispositions de la loi n° 98‐030 du 12 février 1990 portant loi‐cadre sur l'environnement en République du Bénin.

2.2.2.19. L’arrêté interministériel n°031/MUHA/MEF/MISPC/MS/ MDLAAT/DC/SGM/DGHC/ DGNSP ou DCLR/SA du 04 Avril 2014, portant modalités d’application du décret n°2014-205 du 13 mars 2014, portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin

Conformément aux dispositions de cet arrêté, les organismes chargés de l’instruction des demandes de permis de construction sont : i) la commission communale ou municipale du permis de construire ; ii) la commission départementale du permis de construire ; iii) la commission nationale du permis de construire.

- Les organismes chargés de l’instruction des demandes de permis de construire sont créés comme suit :

- par arrêté du Maire, lorsqu’il s’agit de la commission communale ou municipale du permis de construire ;

- par arrêté du Préfet, lorsqu’il s’agit de la commission départementale du permis de construire ;

- par arrêté interministériel des Ministres en charge de l’urbanisme, de la santé publique, de la sécurité, des finances et de l’administration territoriale pour la commission nationale du permis de construire.

L’acte d’octroi ou de refus du permis de construire est signé par le Maire de la commune intéressée ou par le préfet pour ce qui concerne les constructions à caractère national situées sur un territoire non couvert par un document d’urbanisme régulièrement approuvé. Ledit acte doit être conforme à l’avis de l’organisme en charge de l’instruction de la demande de permis de construire.

2.2.2.20. L’arrêté ministériel n°069/MISAT/MEHU/MS/DC/DE/DATC/DAHB du 04 avril 1995 réglementant les activités de collecte, d’évacuation, de traitement et d’élimination des matières de vidange

Cet Arrêté qui date d’avril 1995, prévoit la libéralisation des activités de vidanges. Ledit secteur est ouvert aux structures privées pour une période de 10 ans pour les activités de collecte et d’évacuation et de 15 ans pour les activités de traitement et d’élimination des matières de vidange ; ces périodes pouvant être prolongées par tacite reconduction.

L’activité de collecte et d’évacuation est soumise à une autorisation conjointe des Ministres chargés de l’Intérieur, de l’Environnement, et de la Santé (Article 8). Le candidat à l’exercice des activités de traitement et d’élimination des matières de vidange est astreint à une autorisation des mêmes Ministères (Article 13). Le site de traitement doit être situé à au moins cinq cents (500) mètres des dernières habitations (Article 18) et le choix du mode de rejet de l’effluent doit se faire dans un souci de préservation de l’environnement (Article 21).

Le prix de la vidange des matières est fixé par arrêté pris conjointement par les Ministres chargés du cadre de vie, de l’Intérieur, des Finances et du Commerce sur proposition d’une Commission (Article 22).

### 2.2.3. CADRE INSTITUTIONNEL DU PROJET

Le secteur de l’hygiène et de l’assainissement est géré par plusieurs acteurs institutionnels. On peut citer les communes, le Ministère en charge de la décentralisation, le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes, le Ministère en charge de l’environnement, le Ministère en charge de l’eau, le Ministère en charge de la santé, les organisations de la société civile. Font partie du cadre institutionnel du projet les structures ci-après :

2.2.3.1. Maître d’ouvrage : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD)

Depuis avril 2016, c’est le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) qui a pour mission la définition, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de l’État en matière d’habitat, de développement urbain, de mobilité urbaine, de cartographie, de géomatique, de l’aménagement du territoire, d’assainissement, d’environnement, de gestion des effets des changements climatiques, de reboisement, de protection des ressources naturelles et forestières, de préservation des écosystèmes, de protection des berges et des côtes. Il participe également à la définition et au suivi de la politique de l’État en matière de foncier et de cadastre. Il dispose de structures sous tutelle qui jouent un rôle important dans la mise en œuvre des politiques de gestion et d’assainissement des milieux urbains.

- Agence Nationale d’Aménagement du Territoire (ANAT)

En application des dispositions de la loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire, il a été créé sous la tutelle du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire qui est un établissement public doté de l’autonomie de gestion. Elle est chargée de la mise en œuvre du Schéma National d’Aménagement du Territoire.

- Direction Générale de l'Environnement et du Climat (DGEC)

Elle a pour mission d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre ainsi que le suivi-évaluation de la politique et des stratégies de l’État en matière d’environnement, de gestion des effets des changements climatiques et de promotion de l’économie verte en collaboration avec les autres structures concernées.

- Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE)

C’est un établissement public consacré par l’article 4 de la loi 98-030 portant loi-cadre sur l’environnement. Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale d’environnement adoptée par le gouvernement dans le cadre de son plan de développement. Elle travaille en collaboration avec les autres Ministères sectoriels, les collectivités locales, les structures non gouvernementales, la société civile et le secteur privé. Elle gère toutes les procédures d’évaluations environnementales et elle est légalement responsable de la validation des Études d'Impact Environnemental (EIE) et autres types d’évaluations environnementales au Bénin.

2.2.3.2. Ministère de la Santé à travers la Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP)

Conformément aux dispositions du décret n° 426 du 20 Juillet 2016, portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la santé, la DNSP a pour attributions de :

- élaborer les politiques, normes et réglementations dans les différents domaines de la santé publique et conformément au programme national de développement sanitaire ;

- élaborer les programmes et projets de santé conformément au programme national de développement sanitaire ;

- promouvoir la santé publique et les services d’hygiène et d’assainissement de base ;

- coordonner, suivre et évaluer les programmes et projets en cours d’exécution ;

- développer des mécanismes de partenariat public-privé dans le secteur de la santé ;

- coordonner, suivre et évaluer les interventions des secteurs privés confessionnel et libéral;

- faire la surveillance épidémiologique et sanitaire.

2.2.3.3. Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT)

Les statuts de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire ont été approuvés par le décret n° 2016-608 du 28 septembre 2016. Elle est placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Elle a pour mission de superviser, de suivre et de contrôler les activités menées dans le cadre de la réalisation des grands projets d’amélioration du cadre de la vie et de développement du territoire. Elle assure la coordination de la mise en œuvre du PAPVS et de plusieurs autres projets du Programme d’Action du Gouvernement (PAG).

Dans le cadre du PAPVS, elle soumet un rapport trimestriel sur la mise en œuvre du PGES à l’attention de la BAD.

Elle est dotée d’un Conseil d’Administration composé de sept (07) membres.

- Le Conseil d’Administration (CA)

Le Conseil d’Administration (CA) de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) jouera le rôle de Comité de pilotage du programme. Les sessions du CA de l’ACVDT dédiées au Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires seront ouvertes aux Maires ou leurs représentants qui auront droit de décision au même titre que les autres membres.

Liste des membres (Confère article 14 des Statuts de l’ACVDT) :

(02) Représentants de la Présidence de la République ;

(01) Représentant du Ministère, chargé du Cadre de Vie et du Développement Durable ;

(01) Représentant du Ministère en charge du Plan et du Développement ;

(01) Représentant du Ministère en charge des Infrastructures et des Transports ;

(01) Représentant du Ministère en charge de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

(01) Un Représentant du Ministère en charge de l’Economie et des Finance ;

A ces membres, il est prévu d’ajouter (01) Représentant des Mairies concernées pour les sessions dédiées au PAPVS.

Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant doté des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l’Agence. Il a pour mission de superviser, de suivre et de contrôler les actions de l’Agence dans le cadre de la réalisation des grands projets d’amélioration du cadre de la vie et de développement du territoire.

- Le Comité Technique de Suivi

Le Comité Technique de Suivi sera assuré par l’ACVDT qui associera aux réunions de validation technique, autant que nécessaire, les directions techniques et autres parties prenantes du programme.

- Pool d’Experts pour le PAPVS

L’ACVDT est l’entité d’exécution du PAPVS qui va constituer un « Pool d’Experts » exclusivement dédié au programme à travers le recrutement du personnel clé suivant :

- Coordonnateur ;

- Spécialiste en passation de marché ;

- Expert en suivi-évaluation ;

- Chef Comptable ;

- Experts en Sauvegarde Environnementale ;

- Experts en Sauvegarde Sociale ;

- Hydraulicien ;

- Ingénieurs Génie Civil.

En plus du Pool PAPVS, l’ACVDT fera recours également aux services d’un cabinet Assistant au Maitre d’Ouvrage (AMO) pour des missions spécifiques et ciblées.

L’organigramme institutionnel du programme est :

NB :  Le POOL PAPVS est intégré à l’organigramme du personnel de l’ACVDT

2.2.3.4. Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF)

Créée par le décret N° 2005-010 du 29 Janvier 2015, l’ANDF a pour objet la mise en œuvre de la politique foncière et domaniale définie par l’État. Placée sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances, l’ANDF est chargée entre autres :

- d’assurer la mise en œuvre des procédures relatives à la gestion du foncier

- de gérer le cadastre national ;

- de procéder à la confirmation des droits fonciers et de la délivrance du certificat de propriété foncière ;

- d’aider l’État et les collectivités territoriales dans leurs actions par voie d’expropriation et dans l’exercice de leur droit de préemption ;

L’ANDF à un démembrement au niveau communal (Bureau communal du domaine et du foncier).

2.2.3.5. Bénéficiaires

Les villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou sont les bénéficiaires finaux du programme. Elles seront Maître d’Ouvrage après transfert de propriété sur la base de convention spécifique de transfert à signer avec l’Etat. En tant que bénéficiaires finaux, les Communes sont parties prenantes de l’ensemble du programme et sont étroitement associées à la phase de définition et de conduite du programme.

2.2.3.5.1. Préfecture

Conformément aux dispositions de la loi n° 97 028 du 15 janvier 1999 portant Organisation de l'administration territoriale en République du Benin, le Préfet est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le département. En cette qualité, il est l'unique représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement. Il communique directement avec chacun des ministres et adresse ampliation de toute correspondance au ministre chargé de l’administration territoriale.

2.2.3.5.2. La Commune de Natitingou

La commune dispose de compétences qui lui sont propres en tant que collectivité territoriale décentralisée. Elle exerce en outre, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, d'autres attributions qui relèvent des compétences de l'État. Elle concourt avec l'État et les autres collectivités à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie (Article 82).

La commune donne son avis chaque fois qu'il est envisagé la création sur son territoire, de tout projet susceptible de porter atteinte à l'environnement (Article 96).

Elle constitue le premier responsable et le premier maillon en matière de gestion directe de la prévention de l’inondation au regard des articles 84 et 86, de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Mais dans le cadre de ce projet, et compte-tenu de son envergure et de sa dimension sociale, l’Etat central a décidé d’accompagner la Mairie de Natitingou pour prévenir durablement le problème d’inondation. Ce dispositif est complété par la mise à disposition de ressources appropriées.

# 3. DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR des interventions du projeT

3.1 Généralités sur la zone d’étude

### 3.1.1 Présentation du milieu physique

3.1.1.1 Situation géographique

Située au Nord-ouest du Bénin et au Centre du département de l'Atacora, la ville de Natitingou est limitée au Nord par l’arrondissement de Péporiyakou, à l’Est et au Sud-Est par l’arrondissement de Kotopounga, au Sud-Ouest par l’arrondissement de Kouandata et à l’Ouest par l’arrondissement de Kouaba. Elle couvrait 1580 ha en 2002. Aujourd’hui, la superficie de la ville de Natitingou est d’environ 2200 ha (ALI IDRISSOU Y.K.A., 2014). Elle compte trois (03) arrondissemt urbains, Natitingou 1, Natitingou 2 et Natitingou 3.

Figure 5 : Situation géographique et administrative de la ville de Natitingou

Fondé par un chasseur-Meunier du nom de Nanto, signifiant littéralement en langues Waama et Ditammari, deux langues parlées au Bénin, « La ville de Nanto ». Le nom de la ville de Natitingou a été attribué par les missionnaires européens. Elle fut à un moment donné, le siège du palais du gouverneur pendant la colonisation française. Grâce à l’Arrêté Général du 11 mai 1955, la ville de Natitingou est devenue officiellement le chef-lieu du département de l’Atacora. Elle est une ville géographiquement située au Nord-ouest de la République du Bénin. Natitingou est une ville béninoise pleine de charme. La ville de Natitingou est située à 78 km de Djougou, deuxième ville du département de l’Atacora- Donga, et à 237 km de Parakou, le plus important centre urbain de la région septentrionale du Bénin. Elle constitue un point de passage vers le Burkina-Faso et le Mali. Elle est traversée par la Route Nationale Inter-Etats Bénin-Burkina-Faso (RNIE 3) et reçoit plusieurs flux routiers secondaires tels que République Togolaise- Boukoumbé- Natitingou.

Cette merveilleuse agglomération est souvent fréquentée par des touristes, sûrement grâce à ses attraits touristiques tels que : les chutes de Kota, le musée ethnographique régional ou encore la chaîne de l'Atacora. Le tissu urbain est formé par les trois arrondissements de Natitingou (Natitingou I, Natitingou II et Natitingou III).

3.1.1.2 Climat

Le type de climat qui règne dans la ville de Natitingou est déterminé à travers les fondements aérologiques, géographiques et orographiques. Il est qualifié du climat soudanien (tropical), avec deux grandes saisons : une saison pluvieuse et une saison sèche qui rythment la vie et les activités humaines

Figure 6 : Régime interannuel des pluies dans la ville de Natitingou (1971-2014)

Source : ASECNA, 2020

La ville de Natitingou bénéficie d’un climat tropical de type soudano-guinéen à saisons contrastées (une saison sèche et une saison pluvieuse), caractérisé par l’alternance d’une longue saison humide de 6 à 7 mois, allant d’avril/mai à octobre et d’une longue saison sèche de 5 à 6 mois, allant de novembre à mars/avril.  La saison des pluies de mai à octobre voit la prédominance des flux de mousson d’ouest à sud-ouest mais ceux liés aux lignes de grains sont génératrices de fortes averses sur la région (Houssou, 1998). La saison sèche comprend deux périodes, la période de l’harmattan (un vent sec et frais qui souffle du Sahara vers l’Ouest sur l’Afrique occidentale) de novembre-février et celle de forte chaleur (mars-avril) relativement chaud le jour, desséchant et accélérant le dépérissement de la végétation.

Par ailleurs, elle enregistre depuis quelques années des aléas climatiques (inondations, sécheresse) caractérisés par une irrégularité des pluies, auxquels s’ajoutent les tornades qui accélèrent l’érosion dans les rues de la ville. Au cours de la saison pluvieuse les eaux de pluies descendent en torrents des flancs de montagne et remplissent les talwegs et les rivières (Fournyankrè et waadata) qui sont les grands collecteurs d’eau de la ville de Natitingou. Les pluies orographiques au niveau de la ville de Natitingou représentent environ 70 % des précipitations totales (BOKO, 1988). Ces intenses pluies sont à l’origine de l’érosion des sols et de la dégradation des infrastructures privées et sociocommunautaires et des communications dans la ville de Natitingou.

Les tendances thermométriques minimales et maximales mensuelles observées dans la ville de Natitingou.

Figure 7 : Régime mensuel de température dans la ville de Natitingou (1971-2014)

Source : ASCENA, 2020

- Température

Les températures subissent de grandes variations pendant l’année. La moyenne annuelle est d’environ 27°C. Les températures durant la période où souffle l’harmattan sont basses et peuvent descendre à 17°C. En saison sèche, la température peut atteindre 35°C. En ce qui concerne l’humidité relative de l’air, elle est maximale en saison pluvieuse (avril à octobre) et minimale en saison sèche. Elle varie de 17 % à 99 % suivant le mois et le moment de la journée. Pendant l’harmattan, le pouvoir évaporant est fort et l’humidité relative moyenne est inférieure à 50 % (décembre à mars). L’indice d’humidité de Mangenot (1951) est de l’ordre de 2,37.

Le régime des vents est assez différencié suivant la latitude. Pendant la saison sèche, l’harmattan, vent chaud et sec, souffre du Nord-Est. Il est responsable de la baisse brutale de l’humidité relative (Hr) à compter du mois de novembre. L’humidité relative moyenne mensuelle varie entre 85 % pour les maxima en août-septembre et 28 % pour les minima en janvier-février.

Les amplitudes thermiques sont grandes. La brume sèche et la poussière réduisent considérablement la visibilité à cette époque de l’année. Pendant ce temps les herbes s’assèchent, les ligneux perdent leurs feuilles et les feux de végétation s’installent. Ceux-ci brulent toutes les herbes des collines et laissent apparaitre les roches des collines. La cendre de ces feux couvre la ville. La faune des reptiles fuyant le feu se réfugie le long de la rivière et à proximité des maisons d’habitations. En ce moment le paysage est gris avec des soulèvements de poussière.  Plusieurs maladies comme la toux et la méningite sévissent au cours de cette période de l’année.

Les températures maximales journalières les plus élevées ne dépassent souvent pas les 38°C. Les mois les plus chauds sont : Février et Mars. Les plus faibles valeurs de températures (15°C en moyenne) sont enregistrées dans le mois de Janvier.

Tableau 13 : Données sur la température minimale et maximale moyenne journalière

| Températures (°C) | J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | Moyenne annuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximale | 34,4 | 37 | 37,6 | 36,2 | 34,9 | 31,7 | 29,9 | 30 | 31,5 | 34,7 | 36,9 | 36,5 | 34,3 |
| Moyenne | 24,85 | 27,75 | 30,8 | 30,45 | 29,65 | 27,35 | 26,1 | 26,05 | 26,55 | 28,2 | 27,8 | 26,8 | 27,7 |
| Minimale | 15,3 | 18,5 | 24 | 24,7 | 24,4 | 23 | 22,3 | 22,1 | 21,6 | 21,7 | 18,7 | 17,1 | 21,1 |

Source : Rapport Hydrologique

En saison pluvieuse, le paysage est plus clair et beau. En absence de nuages, la ville offre une bonne vue panoramique surtout aux sommets des collines. C’est à cause de ces vues panoramiques que certaines personnes installent leur maison sur les sommets des collines. Les températures sont douces (25°C en moyenne) et le léger vent permet de meilleures conditions de vie et de repos pour les personnes âgées et les convalescents. Ce qui donne une fonction de sanatorium à la ville de Natitingou.  En harmattan, le brouillard parfois épais couvre les soumets des collines et le long des rivières Fourgninkèrè et Waadata. Les nuages couvrent aussi le ciel et la luminosité est faible.

Les vents dominants sont les alizés. On distingue : l’alizé du nord est ou harmattan, vent froid et sec, il souffle de novembre à mars suivant la direction nord-est sud-ouest et dessèche tout sur son passage favorisant ainsi, la maturation des cultures et l’allumage des feux de végétation l’alizé du sud-ouest qui souffle d’avril à octobre, amène de violentes averses (tornades) caractérisés par de vifs éclairs. Ils sont si violents qu’ils arrachent des arbres et les toitures des maisons et d’autres infrastructures sociocommunautaires.  De 1958 à 1987, leur direction dominante est celle de l’ouest avec une vitesse moyenne annuelle allant de 0,91 m/s à 2,3 m/s. La période de calme atmosphérique affiche une vitesse très faible, soit 1,1 m/s sur tente ans. Quant à l’insolation journalière, les valeurs moyennes mensuelles mesurées à Natitingou entre 1963 et 1997, montrent que la durée moyenne varie entre un minimum de 4,68 heures par jour en août et un maximum de 8,83 heures par jour en février. On remarque qu’en 1983, tous les mois, outre celui de juin, ont connu une forte insolation par rapport à la moyenne mensuelle interannuelle.  Le relief, le climat et l’hydrographie ont une forte relation avec les sols, la végétation et la faune. Ces éléments sont déterminants dans la mise en place de la population et le développement de la ville.

3.1.1.3 Analyse des Données Climatiques

Les données climatiques sont relevées à la station de Natitingou :

Tableau 14 : Coordonnées de la station

| Station | Latitude Nord | Longitude Est | Altitude (mètres) |
| --- | --- | --- | --- |
| Natitingou | 10°19’ | 01°23’ | 460,0 M |

Source : Rapport Hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

- Insolation

Dans les tableaux suivants, sont indiquées les moyennes mensuelles de l’insolation journalière exprimée en heure et en pourcentage de la durée théorique du jour. On notera qu’à part les mois de juillet à septembre, la durée d’ensoleillement est plus forte le reste de l’année.

Tableau 15 : Données sur l’insolation

| Insolation | J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heures | 269.3 | 234.7 | 230.7 | 252.6 | 237.1 | 188 | 169.2 | 148.4 | 163.3 | 245.6 | 282.3 | 286.6 | 188 |

Source : Rapport Hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

- Pluviométrie

Statistique des pluies annuelles

L’analyse statistique des séries pluviométriques à Natitingou permet de dresser les caractéristiques statistiques centrales et de dispersion des distributions expérimentales des pluies annuelles moyennes spatiales

Tableau 16 : Résultat du traitement statistique de la pluviométrie

| Station Natitingou |  |
| --- | --- |
| moyenne | 1183 |
| maximum | 1496 |
| médiane | 1149 |
| minimum | 830 |
| écart type | 171 |
| coefficient de variation | 0,14 |
| coefficient de variabilité max/min | 1,8 |
| coefficient de dispersion moy/med | 1,03 |

Source : Rapport Hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

L’ajustement statistique de la loi de Gumbel aux distributions expérimentales des pluies annuelles observées est le plus satisfaisant. A l’issue de l’analyse des valeurs statistiques pour la détermination des pluies annuelles, les valeurs centrales (moyenne et médiane) obtenues sont très peu différentes. A Natitingou, la pluviométrie annuelle moyenne est de 1183 mm.  Le coefficient de variation CV faible de 0.14 dénote de l’influence prédominante de la régularité du régime soudano-guinéen.

- Pluviométrie mensuelle

Ci-dessous les profils pluviométriques mensuels moyens en % du total annuel :

Tableau 17 : Pluviométrie mensuelle

| Natitingou | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 0,10 | 0,42 | 1,7 | 6,5 | 10,0 | 12,5 | 16,4 | 22,4 | 20,7 | 8,3 | 0,9 | 0,2 |

Source : Rapport Hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

Les premières pluies se font exceptionnellement en mars. Plus généralement en Avril. Le maximum de l’apport se situe en juillet. Août marque un mois singulièrement sec avant la première saison des pluies (Septembre à Novembre).

- Pluviométrie saisonnière

Le régime pluviométrique est à deux saisons des pluies, une grande saison des pluies entre mars et Août et une petite saison des pluies de septembre à novembre. Le pourcentage moyen des pluies saisonnières est présenté ci-après :

Tableau 18 : Pluviométrie saisonnière

Natitingou Mars-Juil. Août Sept-Nov. Déc.-Fév. Année

% 47,1 % 22,4 % 29,8 % 0,7 % 100 %

Source : Rapport Hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

- Pluies extrêmes

Ce sont les pluies brèves orageuses et intenses qui provoquent les crues violentes. En effet, pour réaliser les ajustements, il est utilisé le logiciel spécialisé dans le domaine à savoir : HYFRAN qui est un logiciel permettant d’ajuster les différentes lois statistiques à un échantillon d’observation indépendantes et identiquement distribuées.  L’analyse des résultats proposés par ce logiciel a permis de faire un choix judicieux sur les valeurs des pluies périodiques. La statistique des pluies maximales journalières annuelles par l’ajustement statistique de la loi Gumbel donne les valeurs récurrentielles suivantes :

Tableau 19 : Valeurs des pluies journalières maximales pour différentes périodes de retour

| Pluies journalières extrêmes (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station Natitingou | T (ans) | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans | 100 ans | 200 ans |
|  | Pjmax (mm) | 54,5 | 61,2 | 67,7 | 74,9 | 84 | 92,7 | 104 | 112 | 121 |
|  | Ecart-type | 1,81 | 2,09 | 2,57 | 3,23 | 4,15 | 5,09 | 6,35 | 7,3 | 8,26 |

Source : Rapport Hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

- Intensités- Durées-Fréquences

Les données recueillies sont statistiquement exploitées. Les maximas annuels obtenus pour différentes durées ont permis de bâtir les courbes Intensités-Durées-Fréquences. Pour chaque durée Δt, on a une relation expérimentale intensité-fréquence où l’intensité de pluie est définie à partir des paramètres d’ajustement a et b qui sont des paramètres qui dépendent de la région et de la fréquence (b est constant et a représenté l’intensité de la pluie de fréquence F sur un intervalle de temps unité et suit une loi à comportement asymptotiquement exponentiel qui est la loi de Montana.  Cette relation entre l’intensité de pluie et sa durée correspondant au temps de concentration tc du bassin versant est établie et illustrée par les courbes Intensités-Durées-Fréquences IDF dont la construction passe par la méthodologie ci-après :

Figure 8 : Courbe IDF obtenue au moyen du modèle de Montana pour la station de Natitingou

Source : Rapport Hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

L’analyse de la courbe montre que d’une manière générale, l’intensité pluvieuse diminue avec la durée de l’averse et augmente avec la période de retour, c’est-à-dire que les intensités sont d’autant plus faibles que la durée est plus longue (Réméniéras, 1972, p. 143). Cela implique que la fonction i doit être une fonction décroissante et ne peut donc présenter de bosses ; ce qui est confirmé par les résultats obtenus.

Choix de la période de retour

Le choix de la période de retour doit se faire de façon judicieuse afin d’optimiser les solutions techniques et le coût d’investissement car c’est elle qui fixe le degré de sécurité qu’offrent les ouvrages. Le coût d’investissement pour la réalisation du projet et les conséquences d’une défaillance déterminent le choix de la fréquence de pluie.

La démarche pour la détermination des débits comporte des incertitudes liées à plusieurs facteurs :

Estimation des paramètres de calcul (pente, coefficient de ruissellement en particulier)

Erreur (surestimation) sur le débit décennal obtenu par calcul. Elle est de l’ordre de 50 à 100 % de la valeur elle-même (cf. manuel crues et apports (1996), CIEH, page 30).

A ces différentes raisons, il faudra également ajouter l’optimisation

En fonction de la taille des ouvrages, des informations reçues sur le terrain et conformément aux Termes de Référence, les périodes de retour suivantes sont retenues : 2 ans pour la collecte des eaux superficielles et 10 ans pour le rétablissement des petits et moyens écoulements naturels. Les hyétogrammes des averses biannuelle et décennale pour la station de Natitingou sont représentées sur la figure suivante :

Figure 9 : Hyétogrammes des averses biannuelle et décennale pour la station de Natitingou

Source : Rapport Hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

3.1.1.3 Reconnaissance des bassins versants, principaux couloirs d’écoulement et exutoires

La délimitation des bassins versants ainsi que leurs écoulements principaux pouvant traverser les routes objets de la présente étude s’avère indispensable à cette étape de l’étude

L’analyse des bassins versants a consisté en l’étude approfondie des fonds topographiques (cartes IGN) au 1/200 000ème et en l’identification in situ des axes d’écoulement des eaux, des sections connaissant des dégradations hydriques, etc. au cours des différentes missions de terrain. Certains paramètres des bassins versants (coefficient de ruissellement, pente, etc.) ont également été estimés.

Cette opération a été suivie par une reconnaissance détaillée sur le terrain au cours de laquelle des enquêtes auprès des riverains ont permis de préciser les caractéristiques des écoulements notamment les niveaux des plus hautes eaux (PHE) au droit de certains sites ;

Cette prospection a été aussi complétée par des informations bibliographiques concernant les études hydrologiques sur des projets similaires menées au Benin.

On notera que le tracé de certaines rues est entrecoupé de nombreux passages d’eau plus ou moins bien marqués ; certains de ces passages d’eau sont équipés d’ouvrages de franchissement, dont la majorité fonctionne.

Délimitation du bassin versant

Une extension progressive du tissu urbain impose de tenir compte des habitations, de la configuration du réseau routier et du portrait du relief dans la délimitation des bassins versants. Ainsi, les caractéristiques physiographiques et les conditions d'écoulement sont réalisées à partir de la reconnaissance sur site, des documents cartographiques (cartes topographiques à l’échelle 1/10 000ème et plan d’aménagement communal à l’échelle 1/12500ème, vues satellitaires etc.), des informations bibliographiques et des données pluviométriques disponibles de l’ASECNA. Les sous bassins versants ont été délimités à l’aide du logiciel Global Mapper v18.0. Une superposition des résultats avec les données recueillies sur le terrain ont permis de mener une analyse comparative en vue de conclure les délimitations des sous bassins versants finaux dont les caractéristiques hydromorphologiques ont été déterminées.

- réaliser des ouvrages économiques ;

- protéger au mieux l’environnement.

3.1.1.4 Relief

Le relief de la ville Natitingou est un facteur qui influence l’extension spatiale du tissu urbain. En effet, la topographie du site de la ville présente d’énormes contraintes à l’urbanisation. La zone urbanisable a des pentes variant entre 2 et 5%. Le projet est logé dans la chaîne atakorienne encore appelée « massif de l’Atakora"   est un plateau façonné au sommet d’un anticlinorium (un voussoir) formé au Primaire par la collision de deux crassons. Elle est orientée Sud-Sud-Ouest et Nord-Nord-Est avec des altitudes moyennes de 400 à 600m. Natitingou est la principale agglomération installée dans la chaîne qui part du Ghana au Niger en traversant le Togo et le Bénin.

3.1.1.5. Géomorphologie

Au plan géomorphologique, les éléments morpho-structuraux suivants caractérisent le secteur de l’étude : une plaine basse bordée en partie par la chaîne des collines de Korontière, la chaîne des montagnes basses de l’Atakora et une plaine-plateau aux collines clairsemées isolées en bourrelets alignés à l’ouest de la chaîne de l’Atakora. L’altitude des terres varie entre 180 et 250 m. Ce relief est mis en place avec le soulèvement général du continent africain au Paléocène. La chaîne de l’Atakora domine à l’est une pénéplaine précambrienne constituée de grès et d’argile, et à l’ouest une formation modelée de grès et schistes formant le Buem. L’ensemble des couches de la chaîne de l’Atakora constitue le Voltaïen datant du primaire.

Au Bénin, la chaîne atakorienne est constituée de trois (03) sous-ensembles imbriqués les uns dans les autres :

- les chaînons formés par la succession des crêtes aux versants abrupts, individualisées par l’érosion ;

- les plateaux qui constituent les points culminants de la région sont entaillés par des cours  d’eau  permanents  ou  temporaires  et  des  vallées  avec  des  pentes  concaves dissymétriques ;

- la vallée  de  la  Pendjari  supérieure  (Koumé)  qui  constitue  une  unité  surimposée  sur  la chaîne commence au Nord de la ville de Natitingou et couvre particulièrement le quartier de Pèporiyakou.

De façon générale, la topographie du site est l’alternance des vallées, des versants et des plateaux.

A la latitude de la ville de Natitingou, cette orientation change ponctuellement et permet aux populations d’installer leurs constructions sur les versants ouest du chaînon de Kantaborifa qui se prolonge llophylliennes remobilisées au panafricain il y a 600 millions d’années.  Ces roches sont formées d’un ensemble gneisso-granulitiques et migmatitiques. L’ensemble forme la semelle d’écailles constituant le socle bénino-togolais.  Les pentes moyennes des versants sont comprises entre 2 et 4% et peuvent atteindre des valeurs de 24 % au niveau de la falaise de l’Atakora. En définitive, le relief est très accidenté localement. Il en résulte plusieurs vallées et vallons qui sont plus ou moins symétriques.

En résumé, Natitingou est installée sur un site accidenté très contraignant comme le montre la structure topographique de la ville a recherche des espaces habitables oblige les populations à s’installer sur les flancs des collines ou à proximité des cours d’eau qui drainent le secteur.

Figure 10  : Reliefs et pentes dans la ville de Natitingou

Figure 11 : Situation géologique de la Commune de  Natitingou

#### 3.1.1. 7.  Sols

Dans la ville de Natitingou on rencontre trois (3) grands types de sols : Les sols faiblement ferralitiques occupent une bande nord-sud qui s’étend de Kouandé à Bassila en passant par Djougou ; Les sols ferrugineux tropicaux qui constituent la grande partie des sols du bassin béninois de la Volta ; ils évoluent tous vers des concrétions ferrugineuses très cuirassées. On les trouve sur les formations de granito-gneiss. Ce sont les sols lessivés à concrétion gréseuse et des sols lessivés indurés, peu hydromorphes, peu profonds qui sont essentiellement rencontrés dans les communes de Ouaké, Copargo, Djougou et Kérou. Les sols minéraux bruts. Il s’agit des sols peu évolués du fait de l’érosion très accentuée dans le massif de l’Atakora. On les retrouve surtout dans les communes de Boukombé, Cobly, Tanguiéta, Natitingou et plus à l’est à Kouandé.

Il faut signaler la présence de vertisols qui sont des sols hydromorphes temporaires ou permanents à textures très fines, que l’on trouve autour des mares asséchées, des zones humides et aux abords des cours d’eau. Cette géologie et ces sols donnent des propriétés géotechniques qui permettent la constructibilité des habitations et supportent une végétation et une faune abondante.

Figure 12 : Type de sols dans la commune de Natitingou

#### 3.1.1.7. Hydrologie et hydrogéologie

La ville de Natitingou se développe dans la vallée du cours d’eau Funrigninkèrè à l’ouest et à l’est, le long de la vallée de la Yarpao, derrière la colline de Kantaborifa. La rivière Funrigninkèrè est le principal exutoire naturel qui reçoit les eaux pluviales de plus de 4/5 des quartiers de la ville. Tchouchoukou et Yori-Nyèri sont ses principaux affluents. Le tissu urbain de Natitingou s’est développé de part et d’autre de cette rivière. Il s’agit des quartiers comme Bagri, Yokossi, Dassakaté, Winkè, Santa, Boriyouré, Tchirimina, Djindjiré-béri, Kokotamou, Kantchagoutamou, Sountchirantikou, Yimporima, Nagoutantè, Ourbouga, etc. Du côté est de la ville, se trouve les rivières wadata, puis Yarpao, derrière la colline de Kantaborifa. Elle Constitue l’exutoire naturel des eaux pluviales de la périphérie et de la ville de Natitingou. Il s’agit des quartiers comme Yétapo, Tambarika, Bérécingou, Ouroubonna, etc. Sur l’ensemble de ces cours d’eau qui servent d’exutoires naturels aux eaux pluviales dans la ville de Natitingou, certains ont un régime d’écoulement permanent sur 31,85 km linéaire et d’autres ont un régime d’écoulement temporaire et font un linéaire cumulé de 116,03 km.

Planche  2 : Les lits des rivières Fourigninkèrè à Bagri (a) et Waadata à Boriyouré (b)

Photos terrain (Enquêteurs 2020)

Le réseau de drainage actuel de la ville de Natitingou est concentré autour des axes routiers principaux et au niveau des voies urbaines en cours de construction. Le réseau existant est marqué par le manque d’aménagement des exutoires ou le non prolongement des canaux principaux jusqu’aux exutoires adéquats.

Par ailleurs, de nombreux thalwegs qui drainent d’importantes quantités d’eaux de pluie ne sont pas aménagés, les ruissellements se font de manière naturelle.

Figure 13 : Réseau hydrographique  dans la ville de Natitingou

#### 3.1.1.8.  Végétation

La présence de la chaîne atakorienne fait de la ville de Natitingou un site à écosystème particulier riche et fragile. La présence du cours d’eau Fourgninkèrè augmente la richesse de la biodiversité tant sur la végétation saxicole et fluviale.  L’agrandissement de la ville va être la principale cause de la dégradation et de la perte de biodiversité. Ainsi les nombreuses espèces végétales sont aujourd’hui détruites pour laisser place aux habitations et autres infrastructures sociocommunautaires. Les principales espèces rencontrées sont Tectona grandis (teck), Anacardium occidentale (anacardier), Mangifera  indica,  Gmelina  arborea et  des plantes ornementales dont les plus nombreux sont des Terminalia.

Avec la pression anthropique, la nature et la composition floristique ont été profondément modifiées. Elles ne sont plus que constituées des forêts galeries le long de la rivière Fourgninkèrè et des jachères qui sont au début du projet entre Ouroubouga et le Lycée Militaire des Jeunes Filles.  Les espèces les plus importantes et fréquentes (en nombre) sont Danielia oliveri, Ceiba  pendadra (fromager),   Khaya  senegalensis  (caïcedrat), Vitellaria paradoxa (karité), Parkia  biglobosa (néré), Terminalia  macroptera, Terminalia  glauscennces, Pterocarpus  erinaceus (véne), Adansonia  digitata (baobab),  Milicia  excelsa (iroko), Afzelia africana (lingué),  Isoberlinia doka.

Les formations des zones périodiquement inondées et le long de la rivière sont des formations végétales édaphiques. Les habitants y cultivent des produits maraîchers, des légumes, du maïs de contre saison, la banane et le tabac. Actuellement, grâce à l’appui du Partenariat National pour l’Eau du reboisement se fait le long de la rivière dans le but de la sauvegarder.

Figure 14 : Occupation des sols dans la ville de Natitingou

#### 3.1.1.9.   Champs et jachères

Les champs et les jachères sont une marque de l’occupation de l’espace au début du projet. Les champs et les jachères occupent plus de 80 % de cette zone. On y trouve :

  - des champs de cultures saisonnières tels que le maïs, l’arachide, le sorgho, l’igname, les Légumineuses, de petit mil et voandzou ;

  - ces jachères sont des parcelles issues du morcellement des terrains par des topographes  et/ou des géomètres privés sans aucune cohérence spatiale. Les autorités compétentes ne sont pas en possession des documents de ces morcellements et ce qui rend difficile le recasement et le dédommagement.

#### 3.1.1.10.   Aire protégée et forêt de galerie

La zone Ouest qui abrite la voie de contournement de Natitingou actuellement en construction, était verdoyante avec des arbres plus ou moins grands.  Il y avait été constitué un périmètre de reboisement de 205 ha dont une bonne partie a été déclassée.

Planche  3 : Périmètre de reboisement de la ville de Natitingou à Tchirimina (a) et forêt galerie de la rivière Wadata à Bouriyouré (b)

a

b

Photos terrain (Enquêteurs 2020)

#### 3.1.1.11 Faune

La Commune de Natitingou a été un territoire dans laquelle le gibier était abondant et constitué d’éléphants, de léopards, de lions, d’hippopotames, d’antilopes, de singes, d’aulacodes, etc. On raconte que le fondateur de la ville s’y serait installé à cause du gibier. Mais très peu de données existent sur la faune de Natitingou surtout en milieu urbain. Les enquêtes socio-économiques révèlent une faune domestique composée de petits ruminants, de bovins, d’asins et également de volailles (pintades, poulets, etc.).

### 3.1.2. Milieu humain

3.1.2.1 Caractéristiques démographiques de la ville de Natitingou

La ville de Natitingou compte vingt (20) quartiers répartis dans trois arrondissements (Natitingou I, II et III).

La ville de Natitingou est composée de vingt (20) quartiers soit 06 pour l’Arrondissement 1, 06 pour l’Arrondissement II et 08 quartiers dans le troisième Arrondissement.

Tableau 20 : Découpage administratif de la ville de Natitingou

| Arrondissements | Quartiers | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Natitingou I | Bagri, Djindjiré-béri, Kantchagoutamou, Sountchirantikou, Tchirimina, Yokossi | 06 |
| Natitingou II | Bokoro, Boriyouré, Dassakaté, Ouroubonna, Ourkparbou, Santa | 06 |
| Natitingou III | Bérécingou, Didapoumbor, Kantaborifa, Koussantikou, Ourbouga, Winkè, Yétapo, Yimporima | 08 |

Source : travaux de terrain, juin 2020

Les grands groupes socioculturels sont : les Bètammaribè, les Waaba, les Dendi, les Baatombou, les peulhs, les yorouba, les fons, les Natimba, etc.

La commune de Natitingou comme la plupart des communes otammari connaît d’une part un habitat de type dispersé et d’autre part de grandes agglomérations de grande envergure.

On note une diversité d’habitations surtout de type rural caractérisé par des tatas, des cases rondes, des cases rectangulaires en terre de barre, couvertes de tôle ou de paille. L’habitat de type urbain se caractérise par des constructions en matériaux durables dans les agglomérations et dans certains milieux ruraux notamment pour les centres de santé, les écoles et les bâtiments administratifs.

La population urbaine de Natitingou qui était de l’ordre de 29 373 en 1992 habitants a atteint le niveau de 35 029 habitants en 2002 et 45 871 habitants en 2013. La croissance démographique moyenne de la Commune est de 2,86 %. La population des trois arrondissements urbains de Natitingou atteindra le seuil de 85 303 à l’horizon 2035, soit le double de la population actuelle.

Figure 15 : Evolution de la population de la ville de Natitingou

Source : INSAE et traitement des données, 2020

Il faut cependant souligner que du point de vue de l’occupation spatiale, la commune de Natitingou a une densité moyenne de 78 hbts/km², illustrant ainsi la très grande dispersion de l’habitat même dans le noyau urbain. Les quartiers les plus peuplés sont entre autres Tchirima (4 163 habitants), Boriyouré (4 962 habitants), Dassakate (3 613 habitants), Kantaborifa (6 191 habitants), Ourbouga (4 179 habitants), Winke (5 445 habitants).

Figure 16 : Projection de la population de la ville de Natitingou en 2035

Source : INSAE et traitement des données, 2020

3.1.2.2   Milieu socioéconomique dans la ville de Natitingou

Les activités économiques dans la ville de Natitingou sont centrées sur le commerce, le tourisme avec les activités connexes.

Du fait d’un relief particulièrement accidenté, l’agriculture urbaine à Natitingou reste concentrée au niveau des bas-fonds, des marécages et le long de la rivière Fourigninkèrè, Wadata et ses affluents. Il s’agit du maraîchage dominé par la culture de la tomate, choux, oignons, laitues et divers légumes. C’est un secteur porteur de richesse pour la commune qui ne dispose pas suffisamment de terres arables.

Compte tenu de la proximité des sites touristiques dont le Parc National de la Pendjari, les chutes de  Tanougou  et  de  Kota,  les  paysages  pittoresques  de  Koussoucoingou  et  les  Tata Somba,  la  ville  dispose  des  infrastructures  hôtelières pour  héberger  les  visiteurs.

Les activités d’élevage sont pratiquées sous leur forme traditionnelle avec une prédominance de la divagation des animaux qui est une source de conflits entre communautés. Dans l’ensemble, le cheptel de la commune est dominé par l’élevage de case que tous les producteurs pratiquent en appoint à l’agriculture. Il s’agit des bovins et de certains animaux de la basse-cour (volailles, caprins, porcins…).

Contrairement à l’élevage, les activités de pêche et de pisciculture ne sont pas pour autant développées dans la commune. Certes elles sont pratiquées dans les rivières telles que Perma, Yaripao, Tchatiko, Tchoumi-Tchoumi, Kpohou, etc.

3.2 Description des milieux restreint des rues et collecteurs du Projet

La zone d’étude immédiate correspond aux emprises prévues pour chacune des rues et collecteurs retenus dans les 03 arrondissements (1er, 2ème et 3ème) pour bénéficier du présent projet d’Assainissement Pluvial de la ville de Natitingou.

La zone d’étude restreinte définie dans le cadre de ce projet, comprend les habitations, les administrations et les infrastructures socioéconomiques et communautaires situées sur une distance de 20 à 10 m environ de part et d’autre de chacune des rues identifiées dans les trois arrondissements concernés de la ville.

La zone d’intervention du projet dans le cas précis couvre les quartiers ci-après dans les trois (03) arrondissements de Natitingou

Tableau 21 : Arrondissements et quartiers parcourus

| Arrondissements retenus | Quartiers parcourus |
| --- | --- |
| 1er arrondissement | Bagri, Sountchirantikou,Tchirimina,Yokossi |
| 2ème arrondissement | Boriyouré, Ouroubonna |
| 3ème arrondissement | Kantaborifa, Ourbouga, Winkè, Yimporima |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

### 3.2.1.  Types et linéaires des ouvrages à aménager

3.2.1.1. Collecteurs à construire

La RNIE 3 traversant la ville est parcourue par plusieurs ouvrages hydrauliques qui rejettent les eaux dans la nature, créant des rigoles de très grandes dimensions. Les deux rivières sont non aménagées et charrient d’énormes quantités de déchets de tout genre obstruant le passage des eaux au niveau des dalots et buses.

Pour les besoins de l’étude les collecteurs à aménager sont répartis suivant les formes à savoir :

- les canaux principaux,

- les collecteurs à ciel ouvert de forme trapézoïdale, pour les couloirs d’eau,

- les collecteurs cadre fermés au niveau de l’aménagement des voiries.

Le linéaire total réel des rues et collecteurs retenues dans la ville de Natitingou est d’environ 32,497 km dont :

- Linéaire des rues en projet : 10,929 km

- Linéaire des collecteurs en projet : 21,567 km

Tableau 22 : Linéaires des Collecteurs

| Types de collecteurs | Quantité | Forme | Linéaires (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| CANAL A (rivière Fourigninkèrè) | exutoire | trapèzoïdale | 8650.15 |
| CANAL B (rivière wadata) | exutoire | trapèzoïdale | 5690.88 |
| TOTAL COLLECTEURS PRIMAIRES |  |  | 14341.03 |
| TOTAL COLLECTEURS SECONDAIRES | 12 | trapèzoïdale | 7226.027 |
| TOTAL LINEAIRE DE COLLECTEURS |  |  | 21567.057 |

Source : CECO-BTP, 2020

- Voiries à aménager

Le projet PAPVS intègre l’aménagement de voiries dans les villes concernées.

Le linéaire total des rues sélectionnées est de 10,929 km

Dans la ville de Natitingou, les rues retenues sont choisies :

- Pour leur caractère structurant,

- Pour leur interface avec les rues du projet asphaltage,

- Pour permettre l’accessibilité aux collecteurs.

Compte tenu des pentes très fortes observées, toutes les rues seront bitumées.

Tableau 23 : Linéaires de rues

| Types de rues | Quantité | Linéaires (m) |
| --- | --- | --- |
| RUES SECONDAIRES | 03 | 5303.630 |
| RUES TERTIAIRES | 13 | 5626.3 |
| TOTAL | 16 | 10929, 930 |

Source : CECO-BTP, 2020

### 3.2.2 Environnement biophysique

Pour une appréciation judicieuse des réalités (atouts et contraintes) du milieu récepteur du projet, une visite a été effectuée aux fins de connaître les itinéraires et les quartiers concernés par le projet. La planche ci-dessous illustre en partie cette visite exploratoire qui a débouché sur les enquêtes proprement dites.

Planche  4 : Equipe des consultants  sur le terrain

Photos terrain (Enquêteurs 2020)

Cette visite a permis de faire des constats concernant l’état de l’occupation des emprises des rues et collecteurs concernées, l’état de salubrité de la ville, l’état des ouvrages d’assainissement, les ouvrages sociocommunautaires le long des rues, le couvert végétal urbain, etc.

La planche suivante présente quelques photos qui donnent un aperçu sur l’emprise de certaines rues et collecteurs.

Planche  5 : Occupation des emprises des rues et collecteurs dans la ville de Natitingou

Photos terrain (Enquêteurs 2020)

La majorité des emprises sont occupées par des galeries forestières et des habitations surtout dans l’emprise des collecteurs. Cependant, certaines emprises sont libérées et d’autres en attente d’être libérées et sont diversement occupées (maisons, maraichage, champs, boutiques, etc.).

Planche  6 : Quelques biens présents dans certaines emprises dans la ville de Natitingou

Photos terrain (Enquêteurs 2020)

Certains biens seront probablement touchés pendant la phase d’exécution des travaux. Il s’agit notamment des habitations, des hangars, rampes, escaliers, champs, jardins de cases, des bas-fonds, des galeries forestières, des pépinières, etc.

Beaucoup d’espèces végétales seront affectées par le projet. Il s’agit précisément de Azadirachta indica, Mangifera indica, Tectona grandis, Gmelina arborea, Terminalia mantaly, Terminalia catappa, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Anacardium occidentale.

Située dans le district phytogéographique de la Chaine de l’Atacora la ville de Natitingou est comprise entre les latitudes 10°10’N et 10°20’N et entre les longitudes 1°20’ et 1°25’. La végétation de la ville est essentiellement composée des espèces exotiques plantées et de quelques rares espèces autochtones protégées par endroit.

La forte urbanisation constitue le facteur clé de la perte de la diversité floristique. La végétation spontanée ne se limite qu’à quelques espèces

Figure 17 : Familles des espèces inventoriées sur les sites des ouvrages à Natitingou

Source : Enquête de terrain, juin 2020

De l’analyse de la figure ci-dessus, il ressort du point de vue floristique que les 21,31 % des espèces inventoriées appartiennent à la famille des Anacardiaceae, composée essentiellement des espèces comme Mangifera indica, Anacardium occidentale. Vient ensuite la famille des Leguminosae-Caesalpinioideae avec une proportion de 20,68 % composée de Isoberlinia sp, Daniellia oliveri. La famille des Leguminosae-Mimosoideae représente environ 16,92 % du cortège floristique. La famille des Meliaceae composée de Azadirachta indica et Khaya senegalensis représente 10,97 % du bilan floristique des emprises des travaux. Les autres familles sont faiblement représentées, mais non négligeable en termes de diversité.

De manière spécifique, l’état actuel de la végétation au niveau des collecteurs et des rues est présenté dans les tableaux suivants.

3.2.2.1. CANAL A (rivière Fourigninkèrè)

L’emprise du collecteur ‘’CANAL A (rivière Fourigninkèrè)’’, ses affluents et environ sont composé d’une diversité floristique.

Tableau 24 : Espèces végétales au niveau du canal A

| Collecteurs / Rue | Nom scientifique | Famille | Statuts |
| --- | --- | --- | --- |
| CANAL A (rivière Fourigninkèrè) et affluents | Adansonia digitata | Bombacaceae |  |
|  | Albizia lebbeck | Leguminosae-Mimosoideae | LC(Least Conserne) |
|  | Anacardium occidentale | Anacardiaceae | LC |
|  | Azadirachta indica | Meliaceae | LC |
|  | Azadirachta indica | Meliaceae |  |
|  | Carica papaya | Caricaceae | DD |
|  | Ceiba pentandra | Bombacaceae | LC |
|  | Citrus limon | Rutaceae |  |
|  | Daniellia oliveri | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Delonix regia | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Elaeis guineensis | Arecaceae |  |
|  | Elaeis guineensis | Arecaceae | LC |
|  | Gmelina arborea | Verbenaceae | LC |
|  | Gmelina arborea | Verbenaceae |  |
|  | Holarrhenafloribunda | Apocynaceae |  |
|  | Isoberlinia doka | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Khaya senegalensis | Meliaceae | VU |
|  | Leucaena leucocephala | Leguminosae-Mimosoideae | LC |
|  | lsoberlinia tomentosa | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Musa sp | Musaceae |  |
|  | Oncoba spinosa | Gentianaceae | LC |
|  | Parkia biglobosa | Leguminosae-Mimosoideae | EN |
|  | Persea americana | Lauraceae |  |
|  | Psidium guajava | Myrtaceae | LC |
|  | Rhodognaphalon brevicuspe | Boraginaceae |  |
|  | Senna siamea | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Tectona grandis | Verbenaceae | LC |
|  | Tectona grandis | Verbenaceae |  |
|  | Terminalia catappa | Combretaceae | LC |
|  | Terminalia mantaly | Combretaceae | LC |
|  | Thevetia neriifolia | Apocynaceae |  |
|  | Vitellaria paradoxa | Sapotaceae | VU |
|  | Vitex doniana | Verbenaceae | LC |

Légende 				Source : CECO-BTP, 2020

LC: Préoccupation mineur

EN: En danger

DD : Données manquantes

VU: Vulnérable

De l’analyse du tableau, il ressort du point de vue floristique que quarante-sept (47) espèces sont inféodées à l’emprise du collecteur ‘’CANAL A’’ (rivière Fourigninkèrè), à ses affluents et aux environs. Il faut remarquer que l’emprise du collecteur renferme des espèces spontanées comme Daniellia oliveri, lsoberlinia tomentosa, Isoberlinia doka, Vitex doniana, Parkia biglobosa et Vitellaria  paradoxa. La présence de ces espèces spontanées dans l’emprise du collecteur s’explique par le fait qu’il passe par la rivière Fourigninkèrè.

Il importe de souligner que l’emprise du collecteur abrite des espèces protégées comme Parkia biglobosa, Khaya senegalensis. D’un point de vue recouvrement, trois (3) espèces ont un taux de recouvrement élevé. Il s’agit par ordre d’importance décroissant de Mangifera indica, lsoberlinia tomentosa, Isoberlinia doka.

Planche  7 : Quelques espèces floristiques dans l’emprise du projet dans la ville de Natitingou

Prise de vue : Enquêtes terrain, juin 2020

3.2.2.2. CANAL B (rivière Waadata)

L’emprise du collecteur ‘CANAL B (rivière Waadata)’’, ses affluents et environ est composé d’une diversité floristique. Le cortège floristique est composé d’espèces exotiques et spontanées consignées dans le tableau suivant.

Tableau 25 : Espèces végétales au niveau du canal B

| Collecteurs / Rue | Nom scientifique | Famille | Statuts |
| --- | --- | --- | --- |
| CANAL B (rivière waadata) | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Musa sp | Musaceae |  |
|  | Isoberlinia doka | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Leucaena leucocephala | Leguminosae-Mimosoideae | LC |
|  | Gmelina arborea | Verbenaceae | LC |
|  | Adansonia digitata | Bombacaceae |  |
|  | Tectona grandis | Verbenaceae | LC |
|  | Terminalia catappa | Combretaceae | LC |
|  | Azadirachta indica | Meliaceae | LC |
|  | Delonix regia | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Holarrhenafloribunda | Apocynaceae |  |
|  | Albizia lebbeck | Leguminosae-Mimosoideae | LC |
|  | Isoberlinia doka | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Daniellia oliveri | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Khaya senegalensis | Meliaceae | VU |
|  | lsoberlinia tomentosa | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Elaeis guineensis | Arecaceae |  |
|  | Oncoba spinosa | Gentianaceae | LC |
|  | Vitex doniana | Verbenaceae | LC |
|  | Anacardium occidentale | Anacardiaceae | LC |
|  | Vitellaria paradoxa | Sapotaceae | VU |
|  | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Citrus limon | Rutaceae |  |
|  | Elaeis guineensis | Arecaceae | LC |
|  | Musa sp | Musaceae |  |
|  | Gmelina arborea | Verbenaceae |  |
|  | Tectona grandis | Verbenaceae |  |
|  | Ceiba pentandra | Bombacaceae | LC |
|  | Khaya senegalensis | Meliaceae | VU |
|  | Azadirachta indica | Meliaceae |  |
|  | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Terminalia mantaly | Combretaceae | LC |
|  | Gmelina arborea | Verbenaceae | LC |
|  | Tectona grandis | Verbenaceae | LC |
|  | Thevetia neriifolia | Apocynaceae |  |
|  | Tectona grandis | Verbenaceae | LC |
|  | Leucaena leucocephala | Leguminosae-Mimosoideae | LC |
|  | Senna siamea | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Musa sp | Musaceae |  |
|  | Gmelina arborea | Verbenaceae | LC |
|  | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Carica papaya | Caricaceae | DD |
|  | Psidium guajava | Myrtaceae | LC |

Légende 				Source : Travaux de terrain, juin 2020

LC: Préoccupation mineur

EN: En danger

VU: Vulnérable

De l’analyse du tableau, il ressort du point de vue floristique que quarante-trois (43) espèces sont inféodées à l’emprise du collecteur ‘CANAL B (rivière Wadata)’’, à ses affluents et aux environs. Il faut remarquer que l’emprise du collecteur renferme des espèces spontanées comme Daniellia oliveri, lsoberlinia tomentosa, Isoberlinia doka, Vitex doniana, Vitellaria paradoxa. La présence de ces espèces spontanées dans l’emprise du collecteur s’explique la rivière Wadata. D’un point de vue recouvrement, Mangifera indica à un taux de recouvrement élevé.

Planche  8 : Quelques espèces floristiques dans l’emprise de la rivière Wadata

Prise de vue : Enquêtes terrain, juin 2020

3.2.2.3. Les exutoires des rues et collecteurs en projet

Compte tenu de son relief, la ville est organisée autour de la RNIE 3 qui la traverse longitudinalement. L’extension des agglomérations ne peut se faire que parallèlement à la RNIE 3. Les différentes rues et collecteurs en projet sont réparties suivant cette configuration un peu spéciale de la ville. Les rues qui sont plus ou moins parallèles à la RNIE 3 présentent des déclivités plus ou moins acceptables ou faibles par endroits. Par contre celles qui sont plus ou moins perpendiculaires à la RNIE 3 offrent des pentes plus fortes surtout vers le Pk final de ces rues qui coïncident très souvent avec le flanc de la montagne. Ces rues constituent des rues exutoires qui conduisent les eaux de ruissellement vers les différents exutoires de la ville.

Les rues en projet sont bordées d’espaces clairsemés pour la plupart. Les constructions réalisées sont sans clôture et mal alignées sur les domaines.

Les voies d’eau sont facilement identifiables sur le terrain. La ville de Natitingou est traversée par deux rivières à savoir :

- A l’ouest la rivière funrigninkèrè qui la plus visible est qui recueille plus de 70 % des eaux de la ville,

- A l’est, la rivière Waadata qui débouche à la sortie dans la rivière Yarpao.

Les canaux secondaires en terre drainent les eaux pluviales vers ces deux exutoires. Ces canaux secondaires sont pour la plupart en de très mauvais état.  La ville de Natitingou souffre donc d’un déficit criard d’ouvrages de drainage.

Les conditions aux exutoires sont souvent très critiques à cause du phénomène d’érosion dû à la forte pente du relief et aussi de leur engorgement très poussé par les dépôts de sédiments, de grosses pierres, des troncs d’arbres et de la végétation.

Photo 4: Ouvrage sur la rivière Wandata sur la rue B30 2D250x400

Photo 5: Ouvrage sur la rivière fourigninkèrè sur la rue A28 3D300x350

Photo 6: Ouverture dans la clôture pour l'éboulement naturel des eaux

Photo 7: couloir d'eau Pk 0+600 de la rue B19

Au niveau de la rivière Fourigninkèrè, il a été mise en œuvre des reboisements à fin de protéger de l’érosion les lits amont et aval des grands ouvrages. Mais la végétation provoque des obstructions des ouvertures au niveau de ces ouvrages.

Photo 8: Obstruction du lit amont du dalot 3D300x350 au niveau de la rue B27

### 3.2.4. Données socioéconomiques autour des rues et collecteurs concernées

3.2.4.1. Aspects sociaux et économiques

3.2.4.1.1. Identification des personnes rencontrées

La figure ci-dessous présente la durée d’installation des ménages dans les quartiers traversés par les ouvrages d’assainissement et rues.

Figure 18 : Ancienneté dans le quartier

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Au nombre des chefs de ménage rencontrés, 31 % sont installés dans leurs quartiers depuis plus de 20 ans, 33 % depuis une période de 0 à 5 ans ; 15 % depuis une période de 5 à 10 ans. Ces 46 % installés plus de 10 ans ont favorablement répondu aux questions de l’enquête surtout en ce qui concerne les données du milieu. Quelques motifs sous-tendent ces installations (figure ci-dessous).

Figure 19 : Motifs d’installation des ménages dans le milieu récepteur du projet

Source : Enquête de terrain, juin 2020

S’agissant du motif de l’installation des chefs de ménages rencontrés, les natifs par héritage représentent 48 %, 27 % pour raison de manque de moyen s’installent dans les lits des cours d’eau, 23 % se sont installés grâce aux activités génératrices de revenus.

Figure 20 : Sexe des chefs de ménages

Source : Enquête de terrain, juin 2020

La figure ci-dessus montre que 76 % d’hommes chefs de ménages ont été enquêtés contre 24 % de femmes.

Figure 21 : Tranche des ménages enquêtés

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Parmi les chefs de ménages rencontrés, 30 % sont âgés de 36 à 45 ans, 28 %, de 26 à 35 ans, 19 % de 55 ans et plus, 11 % de 46 ans à 55 ans et 10 % sont âgés de 18 à 25 ans.

Figure 22 : Religions pratiquées par les ménages enquêtés

Source : Enquête de terrain, juin 2020

La figure ci-contre montre que la population riveraine aux ouvrages qui seront réalisés est essentiellement chrétienne (71 %). La communauté musulmane est représentée par environ 22 % des enquêtés.

3.2.4.1.2. Activités et emplois

En ce qui concerne les activités des chefs de ménage, 81 % des enquêtés ont une activité principale génératrice de revenus contre 19 % qui n’en ont pas. Parmi ceux qui exercent une activité, on rencontre toutes sortes de catégories d’activités. On peut de façon générale citer par exemple, des commerçants (33,66 %), des artisans (18,12 %), des agriculteurs (12,54 %),  des fonctionnaires (11,75 %), des ménagères (3,58 %) et des éleveurs (0,79 %)  tant du public que du privé, et de façon détaillée les activités suivantes : des entrepreneurs, des médecins, des commerçants, des tisserandes, des soudeurs, des vendeurs de toutes sortes d’articles, des pharmaciens, des maçons, des techniciens GSM, des cultivateurs, des conducteurs de zémidjan (taxis-motos), des frigoristes, des vétérinaires, des chauffeurs, des topographes, des cordonniers, …etc. La figure ci-dessous renseigne sur ces activités.

Figure 23 : Activités principales exercées par les riverains dans les emprises du projet

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Il ressort de la figure que la principale activité de la population environnant des sites des ouvrages est le commerce (33,62 %), suivit de l’artisanat (23,76 %). Les fonctionnaires et les agriculteurs représentent respectivement 17,54 %, et 9,27 % de la population environnante des emprises des travaux. La figure ci-dessous présente la proportion des ménages qui exercent une activité dans l’emprise du projet en journée ou la nuit.

Figure 24 : Périodes d’activité dans l’emprise du projet

Source : Enquête de terrain, juin 2020

De cette figure, on retient que 85 % des chefs de ménage et riverains rencontrés qui ont une activité principale génératrice de revenus, pratiquent cette activité en journée contre 13 % qui la pratiquent la nuit comme de jour et 1,11 % qui est présent la nuit. De ce constat, il ressort que les activités seront perturbées pendant la réalisation du projet par conséquent des mesures doivent être prises pour atténuer les dommages.

3.2.4.1.3. Inondation dans le milieu récepteur du projet

La figure ci-dessous présente l’avis des populations sur l’inondation et les activités économiques dans le milieu récepteur du projet.

Figure 25 : Impacts des inondations sur les activités économiques

Source : Enquête de terrain, juin 2020

De l’analyse de la figure, il ressort que pendant les inondations, on assiste à la perturbation des activités économiques (70 %) à travers la mévente (26, 21 %) et la faillite (6,26 %) et la perte de biens (29,28 %) à travers les pertes de cultures et autres. La population s’est également prononcée sur les inondations et les milieux traversés par le projet par la figure ci-dessous.

Figure 26 : Impacts des inondations dans les localités traversées par le projet

Source : Enquête de terrain, juin 2020

L’analyse de la figure ressort que la dégradation des routes est le principal impact des inondations (67 %), ensuite la destruction des constructions (24 %) et enfin les court-circuits électriques (7 %).

3.2.4.1.4. Réseaux divers (électricité, eau)

92 % des enquêtés ont un équipement en eau contre 8 % qui n’en possèdent pas. 45 % de ceux qui ont un équipement en eau, ont un compteur sur leur parcelle, 23 % ont un compteur ailleurs, 12 % ont un puits sur la parcelle et 20 % a recours à un puits ailleurs. Les ménages subissant les inondations ont des difficultés d’accès à l’eau pendant les périodes d’inondation (figure ci-dessous).

Figure 27 : Approvisionnement en eau pendant les inondations dans le milieu

Source : Enquête de terrain, juin 2020

De l’analyse de la figure il ressort que la source d’approvisionnement en eau pendant les inondations de la population est essentiellement l’eau de puits avec une proportion de 49,85 %. Cependant, 42,60 % de la population fait recours à la SONEB pendant les inondations contre 6, 6 % qui fait recours eaux des forages.

3.2.4.2. Environnement et assainissement

La figure ci-dessous présente les modes de gestion des déchets solides ménagers dans le milieu récepteur du projet. De cette figure, on retient que 80 % des ménages ne sont pas abonnés aux structures agréées de pré-collecte des ordures ménagères.

Figure 30 : Gestion des déchets par les ménages

Source : Enquête de terrain, juin 2020

La figure montre que la population environnante des futurs ouvrages à réaliser jette les déchets ménagers dans les dépotoirs sauvages (36,66 %), dans la brousse et des fossés (31,25 %), dans les rues (11.87 %), dans les parcelles vides (11,04 %). Seulement 6,87 % de la population environnante des ouvrages sont abonnés aux ONG de pré-collecte des déchets ménagers. Il ressort également que la population jette les déchets ménagers dans les caniveaux (2,29. La figure ci-dessous présente les stratégies de gestion des infrastructures d’assainissement dans le milieu récepteur du projet. La photo ci-dessous montre un cas de dépotoir sauvage dans l’une des rues en projet.

Photo  1 : Un dépotoir sauvage dans l’emprise d’un collecteur retenu pour le projet.

Prise de vue : Enquêteur, juin 2020

Figure 29 : Stratégies de gestion des infrastructures d’hygiène et d’assainissement

Source : Enquête de terrain, juin 2020

De l’analyse de la figure 27, il ressort qu’environ 58,31 % des ménages pensent que la mairie n’a aucune stratégie de gestion des infrastructures d'assainissement (Caniveaux). Cependant 29,03 % des ménages ont affirmé que la mairie associe les riverains pour l’entretien des ouvrages d’assainissement par contre 12,65 % de ces ménages estime que ces entretiens sont confiés sur contrat de prestation.

72 % des enquêtés ont des latrines comme installations sanitaires (WC) contre 28 % qui n’en ont pas. 25 % de ceux qui possèdent des installations sanitaires utilisent le service de vidange formel, 15 % utilisent le mode de vidange manuelle, 10 % ont le système de trou bouché et 40 % n’ont jamais vidangé leurs installations. Ceux qui ne possèdent pas de latrines vont souvent se mettre à l’aise dans la brousse.

96 % des enquêtés possèdent des installations sanitaires (douches) contre 4 % qui n’en possèdent pas. 71 % des enquêtés possèdent une douche privée avec puisard contre 29 % qui possèdent une douche privée sans puisard.

La situation paraît plus préoccupante aujourd’hui, puisqu’au fil des années, des dysfonctionnements sont intervenus dans le système de collecte et d’élimination des DSM de la ville de Natitingou. Le seul point de regroupement restant (celui de marché central) n’est plus fonctionnel. Ce qui a favorisé l’existence des dépotoirs sauvages dans ladite ville (figure ci-dessous).

Figure 30 : Dépotoirs sauvages dans la ville de Natitingou

La mairie de Natitingou a commencé l’expérience de la gestion des ordures ménagères avec quatre ONG. Sur cette base, la ville a été découpée en quatre zones. Chaque zone est attribuée à une ONG de pré-collecte. La ville s’est dotée ensuite de deux (02) points de transit (point de regroupement) et d’une grande décharge finale à Moukoko-Tamou au nord-ouest à environ 12 km de la ville. Avec l’appui de la direction départementale du cadre de vie, la mairie a négocié auprès de l’entreprise SOGEA-SATOM, lors de la construction de la route Natitingou-Boukoumbé, la création d’une décharge finale moderne où les ordures seront recyclées et serviront de compostes pour le maraichage ». Cette décharge finale est juste une aire de dépôt des ordures pré-collectées au niveau de la ville avec un bâtiment non fonctionnel.

La visite des points de regroupement ont permis de constater que celui situé non loin du mausolée de Kouandété n’est pas opérationnel depuis des années.

Pour assurer le service de pré-collecte dans la ville de Natitingou, des tricycles ont été mis à la disposition des ONG par la Mairie avec l’appui du PLE (Partenariat Local de l’Eau). Jusqu’en 2013, seuls treize (13) quartiers (Kantaborifa, Winkè, Santa, Yokossi, Bagri, Tchirimina, Djindjeri– Béri, Boriyouré, Dassagaté, Sountchirantikou, Ourbouga, Yimporima et Forêt déclassée) sont couverts par les quatre ONG.

Il faut toutefois à préciser que non seulement les treize (13) quartiers ne sont pas totalement couverts par les ONG, mais aussi, au moins six (6) quartiers urbains de Natitingou ne bénéficient pas du service de pré-collecte des ordures ménagères. Ces ONG pour répondre à l’attente des autorités et à la population doivent être renforcées et leurs équipes de travail formées.

3.2.4.3. Contraintes et perspectives liées aux activités du projet

La figure ci-dessous renseigne sur les craintes de la population avant la réalisation du projet.

Figure 31 : Craintes par rapport à la réalisation des travaux

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Les données de la figure 28 montrent que 52,11 % des craintes par rapport à la réalisation des travaux d'assainissement pluvial est la destruction des biens situés dans l’emprise des ouvrages à réaliser. Ensuite l’insécurité est soulevée comme crainte par rapport à la réalisation des travaux avec une proportion d’environ 17,32 %. Les accidents et les dérangements sont craints par 14,70 % de la population environnante. En outre, il ressort de la figure que les craintes liées aux perturbations des réseaux (coupure d’électricité, eau…) et de perte d’activités seraient respectivement 8,15 % et 7,59 %.

Figure 32 : Craintes des populations après la réalisation des travaux

Source : Enquête de terrain, juin 2020

La figure 29 révèle que 27,14 % des craintes par rapport aux dommages à subir après la réalisation des travaux d'assainissement pluvial est l’accident, ensuite viennent la perte d’activité, la non remise à l’état initial des sites exploités et l’insécurité avec des proportions respectives de 26,24 %, 25,79 % et 20,51 %.

S’agissant des dommages et nuisances que les populations subissent actuellement sur les rues et collecteurs identifiés, 42 % des enquêtés ont énumérés des problèmes d’accident, 47 % des problèmes d’insécurité, 41% des problèmes d’inondation, 16 % d’autres problèmes telles que les problèmes d’insalubrité, de poussière, d’érosion, d’inaccessibilité en saison pluvieuse et de manque d’électricité et d’eau et 11 % qui ont énuméré qu’ils ne subissent aucun dommage actuellement.

Auprès des riverains enquêtés, 55 % ont énuméré des problèmes d’accidents, 9 % des problèmes d’insécurité, 64 % des problèmes d’inondation et 55 % d’autres problèmes telles que les problèmes d’absence d’éclairage, de dégradation des rues, d’érosion et de poussière en saison sèche.

Quant aux dommages et nuisances que les populations pourraient subir pendant les travaux de réalisation des travaux, des chefs de ménages enquêtés ont énuméré des problèmes de destruction de maisons/baraques, d’accidents, d’insécurité, d’inondation, d’autres problèmes tels que les problèmes de difficulté d’accès aux maisons, des déguerpissements, des déviations, de poussière, de bruits et de mévente.

Les populations craignent aussi la non réalisation du projet, la perte de la clientèle, le paiement des taxes communales et impôts, les accidents dus aux excès de vitesse.

#### 3.2.4.4. Impacts économiques et sociaux de la construction d’aménagement et de l’assainissement de la rue

Figure 33 : Avis de la population sur les impacts économiques et sociaux du projet

Source : Enquête de terrain, juin 2020

82 % des chefs de ménages ont affirmé que leurs activités connaîtront des changements du fait des travaux de rue et d’assainissement, la diminution des maladies hydriques, l’accès facile aux infrastructures sociocommunautaires contre 12 % qui ont affirmé que leurs activités ne connaîtront pas de changement et 6 % sont restés sans réponse.

3.2.4.5. Attentes des populations du projet

Pour ce qui est des changements espérés du fait des travaux du PAPVS, les populations ont énuméré le développement du quartier, la création de nouvelles activités le long des rues aménagées, l’augmentation du trafic, l’assainissement et l’accessibilité des quartiers, la sécurité du fait de l’éclairage des rues, la réduction des inondations, la lutte contre l’érosion, disponibilité des ressources en eau pour l’agriculture, la fluidité de la circulation des personnes et des biens donc une augmentation de la clientèle et des devises, la visibilité des rues.

3.2.4.6. Dynamique foncière et économique du projet selon les populations

Au niveau des chefs de ménages rencontrés, 56 % des enquêtés ont estimé qu’il y aura un essor dans la construction et l’achat des parcelles dans le quartier du fait des travaux du PAPVS contre 15 % qui ont déclaré qu’il n’y aura pas d’essor et 29 % sont restés sans réponse. Parmi ceux qui ont affirmé qu’il y aura un essor, 50 % ont déclaré un essor de 25 %, 38 % ont affirmé un essor de 50 %, 6 % respectivement un essor de 75 % et de 100 %.

59 % des chefs de ménages ont estimé qu’il y aura une augmentation dans le coût mensuel du loyer dans le quartier du fait des travaux de réhabilitation, de l’aménagement et de l’assainissement des rues contre 15 % qui ont affirmé qu’il n’y aura pas d’augmentation et 26 % sont restés sans réponse. Parmi ceux qui ont affirmé qu’il y aura une augmentation dans le coût mensuel du loyer, 56% ont déclaré une augmentation de 25 %, 38 % une augmentation de 50% et 6% a affirmé une augmentation de 75 %.

Quant aux riverains rencontrés, 36 % des enquêtés ont estimé qu’il y aura un essor dans la construction et l’achat des parcelles dans le quartier du fait des travaux de réhabilitation, de l’aménagement et de l’assainissement des rues contre 64 % qui ont déclaré qu’il n’y aura pas d’essor. Parmi ceux qui ont affirmé qu’il y aura un essor, 75 % ont déclaré un essor de 25 % et 25 % ont affirmé un essor de 50 %.

27 % des riverains ont estimé qu’il y aura une augmentation dans le coût mensuel du loyer dans le quartier du fait des travaux de réhabilitation, de l’aménagement et de l’assainissement des rues contre 73 % qui ont affirmé qu’il n’y aura pas d’augmentation. Tous les riverains qui ont affirmé qu’il y aura une augmentation dans le coût mensuel du loyer, ont déclaré une augmentation de 25 %.

3.2.5. Recommandations générales

Au cours de la phase de collecte de données sur le terrain, les populations ont émis plusieurs recommandations dont entre autres :

Avant les travaux :

- sensibiliser les populations sur le projet,

- voir avec les élus locaux les rues et collecteurs prioritaires à réaliser,

- apurer avec les élus locaux la liste définitive des rues et collecteurs à retenir pour le projet,

- créer de réelles déviations et les aménager,

- associer les élus locaux au projet.

Pendant les travaux :

- sécuriser les chantiers pour éviter les accidents,

- faire réellement un ouvrage de qualité et dans un bon délai,

- penser à l’assainissement des rues à aménager en ce qui concerne le drainage des eaux,

- prévoir des lampadaires solaires le long des rues pour l’éclairage,

- penser à la construction d’infrastructures socioéconomiques dans la ville notamment les marchés, gares routières, etc...

- associer les élus locaux au suivi des travaux,

- prévoir des dos d’ânes sur les rues traversant des agglomérations pour la sécurité des populations,

- recruter de la main d’œuvre locale pour certains travaux.

Après les travaux :

- prévoir des panneaux de signalisation pour limiter la vitesse des usagers dans les agglomérations,

- prévoir des lampadaires solaires le long des rues pour l’éclairage,

- réaliser des gardes corps pour des ouvrages d’assainissement à ciel ouvert,

- aider les élus locaux pour l’entretien de ces nouveaux ouvrages.

Par ailleurs, avec le respect de la législation nationale et aussi des principes la Banque Mondiale en matière de sauvegarde sociale, une plus grande consultation publique, une participation locale et une préoccupation quant aux enjeux environnementaux et socioéconomiques est garantie.

# 4. CONSULTATIONS PUBLIQUES

Lors de la réalisation de l’EIES une place importante a été accordée à la consultation publique qui est une procédure de participation du public au processus de décision.

La participation du public est définie comme étant l'implication du public au processus d'étude d'impact sur l'environnement afin de fournir les éléments nécessaires à la prise de décision. Elle a pour objectif d'informer le public concerné sur l'existence d'un projet et de recueillir son avis sur les différents aspects de conception et d'exécution dudit projet.

Le public concerné est : - i) celui dont les intérêts sont touchés par les décisions prises en matière d'environnement relativement au projet ou – ii) celui qui a des intérêts à défendre ou à faire valoir dans le cadre du processus décisionnel devant conduire à la délivrance du certificat de conformité environnementale.

Procédure de participation du public au processus de décision, la consultation publique permet aux personnes, groupes, acteurs ou municipalités concernés par un projet d’avoir accès à l’information technique, d’exprimer leurs opinions sur le projet et de mettre en lumière, entre autres, les valeurs collectives, les options divergentes, les préoccupations particulières, les aspects occultés qui doivent être considérés dans la prise de décision.

4.1.  Perception des autorités communales, parties intéressées et des riverains

Les autorités locales ont été aussi consultées notamment la Mairie, les Chefs de Service Technique et les Chefs Services Affaires Domaniales et Environnementales.

Les populations et les autorités communales ont favorablement accueilli le projet. Ces dernières ont hâte de voir la mise en œuvre du projet dont les avantages sont énormes (praticabilité de la route en toutes saisons, confort, rapidité du trafic, augmentation du trafic, renforcement des échanges commerciaux, désenclavement de certains quartiers, etc.).

La plupart pensent que le projet est le bienvenu et peut non seulement résoudre les problèmes ci-dessus mais aussi octroyer des avantages au nombre desquels on peut citer :

- le développement et le rayonnement des communes,

- la création d’emplois ;

- le renforcement des capacités des communes ;

- l’amélioration des revenus des populations locales et développement urbain ;

- l’assainissement du milieu ;

- la réduction des problèmes de santé ;

- les retombées économiques pour la commune

4.2.  Position des groupes sociaux face au projet, à ses contraintes et conditions

Les différentes composantes du projet exposées aux populations sont accueillies par les populations de la zone comme des attentes exprimées durant des années. Mais elles font intervenir des positions variables selon les ouvrages et les prestations prévues.

### 4.2.1. Perception du projet

La plupart des propriétaires des habitations et infrastructures économiques dans l’emprise des voies apprécient le projet et acceptent d’être déplacés. Ils estiment dans le même temps que ces changements, vont favoriser la valorisation de l’habitat local qui évoluera vers la fonction de location. De même les conditions objectives introduites par l’aménagement vont favoriser les installations d’accueil comme les hôtels, les infrastructures culturelles et les services de distribution.

### 4.2.2 - Organisation et tenue de la séance de consultation

La consultation du public participe d’une disposition légale, contenue dans la loi-cadre sur l’environnement au Bénin et dans les Politiques opérationnelles des partenaires techniques et financiers fondant de nouveaux principes dans le lien socio-politique et instituant l’implication des :

- acteurs institutionnels, tels que les services techniques et les élus locaux ;

- acteurs non institutionnels, en l’occurrence les acteurs des communautés de base, les individuels et les collectifs ;

Cela, en vue d’intégrer leurs points de vue, préoccupations et recommandations dans la prise de décision et dans les modalités de mise en œuvre du projet.

La consultation cherche à créer une dynamique d’échanges avec les différents acteurs dans l’optique d’inscrire un projet dans la durabilité en y associant les savoirs et expériences des différentes catégories d’acteurs sociaux. Cette démarche vise à faire participer des acteurs situés à des niveaux et à des positions moins stratégiques par rapport aux centres de décisions. Elle permet d’assurer d’une part la viabilité d’un projet, et d’autre part de favoriser son acceptabilité sociale.

En dehors de l’aspect informatif qui en constitue l’une des fonctions élémentaires, la consultation permet la prise en compte des préoccupations et attentes des populations locales dans le processus de mise en œuvre du projet.

Dans la Ville de Natitingou, plusieurs consultations publiques ont été réalisées :

- la réunion de lancement du PAR le 04 juin 2020 qui a connu la participation des représentants de la Mairie, des Chefs quartiers, notables, et des riverains. L’objectif était d’informer sur le projet et ses objectifs et communiquer les dates de démarrage des enquêtes socio-économiques et celles de démarrage et de fin des recensements du PAR.

- Consultation publique pour EIES dans chacun des arrondissements : 1er, 2ème et 3ème de Natitingou le 16 juin 2020.

Cette consultation a rassemblé les élus locaux (Chefs d’Arrondissements, Chefs de Quartiers, conseillers) ou leurs représentants, autorités religieuses et traditionnelles et quelques Personnes Potentiellement Affectées par le Projet (PAP) des 3 arrondissements (1er, 2ème et 3ème) concernés par le projet. Toutes les informations (Procès-verbal et liste de présence des participants) concernant ladite consultation publique dans la ville de Natitingou pour ce qui est des 3 arrondissements (1er, 2ème et 3ème) se trouvent en annexe du présent rapport.

Les principales préoccupations des participants à la consultation publique sont :

- les rues du projet PAPVS sont telles différentes  de celles de Asphaltage ?

- aurait-il la phase II pour le projet asphaltage pour prendre en compte de nouvelle rue?

- les ouvrages seront-ils fermés ou ouverts ?

- A quand le démarrage du projet ?

- Dans la mesure où plusieurs personnes se trouvent dans l’emprise, la population sollicite l’accompagnement de l’Etat pour les personnes affectées par le Projet.

- en quoi consistera l’implication des élus locaux et quels est les délais pour libérer les emprises des rues concernées ?

Les détails des échanges figurent dans le tableau suivant.

On peut retenir que les participants ont compris les enjeux et l’importance de ce projet et adhèrent entièrement à l’idée de contribuer à la réalisation de ce projet. Les participants, dans leur majorité, ont réaffirmé leur attachement à ce projet et déclarent être prêts pour un accompagnement constructif.

Après avoir adressé ses remerciements aux participants, les CA de chaque Arrondissement ont clôturé la consultation sur une note de satisfaction générale.

Planche  9 : Séances de consultation publique dans les arrondissements de Natitingou

Prise de vue : Enquêteur, juin 2020

Tableau 26 : Synthèse de la consultation publique dans les Arrondissements de la ville de Natitingou

| Arrondissements | Ouvrages/Rues | Participants | Sujets de discussions | Questions soulevées | Réponses apportées | Suggestions et recommandations des personnes consultées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er Arrondissement | Collecteurs et Rues | Chef du 1er Arrondissement | - Relatifs aux craintes des populations par rapport à la réalisation effective du projet - Relatifs au sort des riverains affectés par le programme | - Quel sera le sort des riverains affectés par le programme ? - Pourquoi toutes les rues dégradées de l’arrondissement n’ont pas été prises en compte par le programme ? | - Un seul projet ne peut prendre en compte toutes les rues. - Les préoccupations seront prises en compte | - Que tous ceux qui sont impactés par le projet soient dédommagés - Intégrer dans le programme, les rues qui sont complètement dégradées |
| 2e Arrondissement | Collecteurs et Rues | Chef du 2e Arrondissement | - Relatifs aux craintes des populations par rapport à la réalisation effective du projet et au recrutement de la main d’œuvre locale - Relatifs au sort des riverains affectés par le programme - Relatifs au démarrage du projet | - Quel sera le sort des riverains affectés par le projet ? - Quel sera le début du démarrage du projet ? - La main d’œuvre locale sera-t-elle recrutée à la phase d’exécution du projet ? | - Les riverains affectés par le projet ont été recensés - Les ayants droits seront indemnisés pour les biens affectées - Une priorité sera accordée à la main d’œuvre locale - Cette mesure figure dans le PGES et devra être appliquée | - Que tous ceux qui sont impactés par le projet soient dédommagés - Intégrer dans le programme, les rues qui sont complètement dégradées - Prendre en compte le recrutement la main d’œuvre locale |
| 3e Arrondissement | Collecteurs et Rues | Chef du 3e Arrondissement | - Relatifs aux craintes des populations par rapport à la réalisation effective du projet et au recrutement de la main d’œuvre locale - Relatifs au sort des riverains affectés par le programme - Relatifs au démarrage du projet | - Quel sera le sort des riverains affectés par le programme ? - Quel sera le début du démarrage du projet ? - La main d’œuvre locale sera-t-elle recrutée à la phase exécutive du projet ? | - Les riverains affectés par le projet ont été recensés - Les ayants droits seront indemnisés pour les biens affectées - Une priorité sera accordée à la main d’œuvre locale - Cette mesure figure dans le PGES et devra être appliquée | - Que tous ceux qui sont impactés par le projet soient dédommagés - Intégrer dans le programme, les rues qui sont complètement dégradées - Prendre en compte le recrutement la main d’œuvre locale |

# 5. DESCRIPTION DU PROJET

## 5.1. Titre du projet

Projet d’Assainissement Pluvial des Villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou

Ville de Natitingou (1er, 2ème et 3ème arrondissements de la Commune de Parakou).

## 5.2- Type de projet

Selon l’annexe I du guide Général des Etudes d’Impact environnemental, le présent projet est classé dans le Chapitre XIII. PROJETS D'INFRASTRUCTURES, et en XIII.1 : Construction de routes et d'infrastructures ayant une emprise supérieure à 20 m une longueur supérieure à 1 km et XIV.4 - Drainage d'une aire (marais ou marécage) > 0,5 ha une longueur supérieure à 1 km et XIV.4 - Drainage d'une aire (marais ou marécage) > 0,5 ha et est ainsi assujetti à une EIES approfondie

Le présent projet conformément aux exigences des SO de la BAD peut être classé dans la catégorie 2 « projets susceptibles d’avoir des impacts environnementaux ou sociaux négatifs spécifiques au site mais ceux-ci sont moins importants que ceux des projets de catégorie 1.

Les principaux travaux à réaliser sont : la libération de l’emprise, le revêtement des rues, le drainage et l’assainissement des bassins versant et la construction des ouvrages d’art.

En cohérence avec les standards adoptés pour les routes nationales et les « caractéristiques fondamentales à adopter pour la construction ou l’aménagement des routes principales » au sein de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) les aménagements prévus par le projet consistent donc à construire des Ouvrages primaires et Secondaires de drainage et à aménager des rues pour un linéaire total d’environ 32,497 km dont 10,929 km de rues et 21,567 km de collecteurs.

## 5.3 contenu du projet

De façon générale, ce projet vise à améliorer la mobilité urbaine à travers l’aménagement de voiries urbaines et le développement des infrastructures résilientes pour l’assainissement, la collecte et le drainage des eaux pluviales dans les villes secondaires. Le projet vise aussi à renforcer la résilience des villes secondaires et ainsi que des populations urbaines aux impacts du changement climatique notamment aux risques d’inondations. Il permet de :

- prioriser l’aménagement des zones à forts risques d’inondations ;

- prioriser les zones concernées par le projet d’asphaltage en cours ;

- prioriser l’assainissement  des  zones  à  forte  densité  urbaine  plutôt  que  les  axes  d’extension future de la ville ;

- Prioriser les interventions dans les quartiers (ou bassins versants) dépourvus de systèmes de drainage ou équipés de systèmes insuffisants ou incomplets, plutôt que les interventions de réhabilitation ou d’extension d’ouvrages existants ;

- faire passer les travaux en aval avant les travaux en amont ;

- prioriser la réhabilitation des équipements détériorés présentant un risque pour la sécurité de la population  (manque  ou  détérioration  des  dalles  de  couverture  de  collecteurs,  tampons  de regards, garde-corps, …) plutôt que les autres actions de réhabilitation ;

- prioriser  les  collecteurs  projetés  se  raccordant  à  des  ouvrages  existants  (donc  un  même exutoire  naturel  final),  plutôt  que  ceux  qui  se  déchargent  dans  un  nouvel  exutoire  du  milieu naturel (lagune), afin de limiter les points de rejet dans le milieu naturel ;

- prioriser les  écosystèmes  humides  servant  de  réservoirs  et  de  conduits  naturels  des  eaux pluviales.

Sur la base de ces considérations permettant de classer les actions en termes d’urgence, une priorisation des actions d’aménagement pour la période 2020-2045 a été faite. Il en ressort une stratégie d’investissement qui a préconisé la réalisation des travaux en trois phases à savoir :  (i)  la tranche d’urgence dont sont projetés pour être exécutés dans la période 2020 -2025 ; (ii) le programme d’investissement à moyen terme dont les travaux sont projetés pour être exécutés dans la période  2025-2030  ;  et  enfin  (iii)  le  programme  d’investissement  à  long  terme  dont  les  travaux  sont prévus pour être exécutés dans la période 2030-2045.

### 5.3.1. Présentation des ouvrages et rues à aménager

La présente étude concerne la ville de Natitingou (les premier, deuxième et troisième arrondissements).

5.3.1.1. Collecteurs à aménager

Pour les besoins de l’étude les collecteurs à aménager sont répartis suivant les formes à savoir : (i) Les collecteurs à ciel ouvert de forme trapézoïdale et (ii) les collecteurs cadre fermés. Les nomenclatures des collecteurs découlent des noms des bassins versants qui les englobent. Il est prévu au total à aménager :

- le Canal A

- le Canal B

- les Collecteurs secondaires

L’aménagement de la plupart des couloirs d’eau, se fera à l’aide de collecteur à ciel ouvert. En effet cette forme de collecteur est la plus optimale compte tenu des formes des couloirs : rigole bien prononcée ; chemin d’eau étendu.

Les collecteurs suivants sont à aménager :

Tableau 27 : Liste, linéaires et caractéristiques des collecteurs retenus pour PAPVS Natitingou

| DESIGNATION | EXUTOIRE | Forme | LINEAIRE REEL (ml) | SECTION (hxBxb) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLECTEURS PRIMAIRES |  |  |  |  |
| CANAL A (rivière Fourigninkèrè) | exutoire | trapèzoïdale | 8650.15 | 0- 0+725 : 1,6x6,6x5 0+725 - 2+400 : 1,8x9,8x8 2+400 - 3+800 : 2x10x8 3+800 - 5+300 : 2x11x9 5+300 - 6+900 : 2x12x10 6+900 - Pk final : 2,5x12,5x10 |
| CANAL B (rivière waadata) | exutoire | trapèzoïdale | 5690.88 | 2x11x9 |
| TOTAL COLLECTEURS PRIMAIRES |  |  | 14341.03 |  |
| COLLECTEURS SECONDAIRES |  |  |  |  |
| COL_A2 | Canal A | trapèzoïdale | 91.57 | 1x3x2 |
| COL_A3 | Canal A | trapèzoïdale | 173.354 | 1x3x2 |
| COL_A4 | Canal A | trapèzoïdale | 301.977 | 1x3x2 |
| COL_A5 | Canal A | trapèzoïdale | 838.676 | 1,6x6,6x5 |
| COL_A6a1 + COL_A6a2 | Canal A | trapèzoïdale | 534.82 | 1,6x6,6x5 |
| COL_A7 | Canal A | trapèzoïdale | 324.74 | 1,6x6,6x5 |
| COL_A8 | Canal A | trapèzoïdale | 263.94 | 1,6x6,6x5 |
| COL_A9 | Canal A | trapèzoïdale | 1142.19 | 1,6x6,6x5 |
| COL_A10 | Canal A | trapèzoïdale | 1084.29 | 1,6x6,6x5 |
| COL_A11 | Canal A | trapèzoïdale | 393.82 | 1,6x6,6x5 |
| COL_B2a & COL_B2b | Canal B | trapèzoïdale | 732.1 | 1x3x2 |
| COL_B3a , COL_B3b, COL_B3c & COL_B3d | Canal B | trapèzoïdale | 1344.55 | 1x3x2 |
| TOTAL COLLECTEURS SECONDAIRES |  |  | 7226.027 |  |
| TOTAL LINEAIRE DE COLLECTEURS |  |  | 21567.057 |  |

Source : CECO BTP

5.3.1.2. Voiries à aménager

Les rues en projet, sont principalement des voies de service devant permettre d’accéder facilement aux collecteurs en vue de leur maintenance. Outre ce critère très déterminant, les rues doivent aussi interagir avec les rues des phases A ou B du projet asphaltage pour former un réseau vraiment structurant.

La liste des rues en projet est :

Tableau 28 : Liste, linéaires et caractéristiques des rues retenus pour PAPVS

| Désignation | DEBUT | FIN | LINEAIRE REEL (ml) | TYPE DE REVETEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RUES SECONDAIRES |  |  |  |  |
| RUE D4 | ROCADE | CONTOURNEMENT | 2813.24 | BITUME |
| RUE B1 | RUE B2 | RNIE 3 | 2345.97 | BITUME |
| RUE C5 | RUE B1 | RNIE 3 | 144.42 | BITUME |
| Total |  |  |  |  |
| RUES SECONDAIRES : LINEAIRE TOTAL |  |  | 5303.630 |  |
| RUES TERTIAIRES |  |  |  |  |
| RUE A1 | RNIE 3 | RUE A2 | 214.480 | BITUME |
| RUE A3 | RUE A2 | CANAL A | 308.550 | BITUME |
| RUE C1 | RUE B24 | RUE C2 | 336.980 | BITUME |
| RUE C2 | RUE B25 | RUE B24 | 258.920 | BITUME |
| RUE D1 | RUE A14 | RUE PAVEE EXISTANTE | 237.430 | BITUME |
| RUE D2 | RUE PAVEE EXISTANTE | RUE PAVEE EXISTANTE | 177.290 | BITUME |
| RUE A23 | RNIE 3 | ROCADE | 654.900 | BITUME |
| RUE A24 | RNIE 3 | CANAL A | 684.550 | BITUME |
| RUE B6 | RNIE 3 | MONTAGNE | 944.150 | BITUME |
| RUE D3 | RUE A27 | RUE A28 | 665.940 | BITUME |
| RUE B3 | RUE B1 | RUE B2 | 629.270 | BITUME |
| RUE C3 | RUE B3 | RNIE 3 | 264.940 | BITUME |
| RUE C4 | RUE B1 | RNIE 3 | 248.900 | BITUME |
| RUES TERTIAIRES: LINEAIRE TOTAL |  |  | 5626.3 |  |
| LINEAIRE TOTAL DES RUES SELECTIONNEES |  |  | 10,929.930 |  |

Source : CECO BTP

Le projet vise la transformation qualitative et conséquente du réseau existant de manière à épouser le caractère de voie urbaine qui semble se dessiner de plus en plus avec la multiplication et l’émergence de moyennes agglomérations et de grandes agglomérations.

Cette transformation devra permettre de faire face aux défis que constitue l’assainissement de la ville de Natitingou et le trafic sans cesse croissant, qui sera alimenté par les besoins en mobilité au niveau national ; Natitingou étant une grande agglomération urbaine. Les figures ci-dessous présentent l’occupation de l’emprise de chaque ouvrage ou voirie dans la ville de Natitingou.

Figure 34 : Occupation de l’emprise du collecteur A1 (Fourigninkè) dans la ville de Natitingou

L’emprise du colleteur A1 est occupée par des maisons, des enclos d’élevage, des clôtures, des fosses septiques, des cuisines. Il ressort de l’analyse de cette figure que plusieurs biens seront affectés par la construction de ce collecteur. Ces biens ayant bénéficié d’un recensement doivent faire objet d’indemnisation aux personnes affectées par le projet avant le démarrage des travaux.

Figure 35 : Occupation de l’emprise du collecteur A2 (Fourigninkè) dans la ville de Natitingou

Peu d’éléments d’occupation de l’emprise sera affecté au niveau du collecteur A2. Il s’agit de quelques maisons, de terrasse, de clôture et de local d’élevage. Les dispositions doivent être prises pour que la mise en œuvre du PAR soit effective pour ne pas appauvrir d’avantage les populations affectées.

Figure 36 : Occupation de l’emprise du canal B (Wadata) dans la ville de Natitingou

Le canal B traverse plusieurs terrains vides dont leurs propriétaires ont été recensés, quelques maisons sont érigées dans l’emprise de ce collecteur et des toilettes. Ces biens affectés sont plus concentrés dans les quartiers de Sountchirantikou et de Boriyouré. Aucun élément n’a été affecté dans le quartier Ouroubonna.

Figure 37 : Occupation de l’emprise du collecteur A13a1 dans la ville de Natitingou

Des maisons, des terrains vides, de fosses septiques, de clôture sont recensés dans l’emprise du collecteur.

Figure 38 : Occupation de l’emprise du collecteur A8a dans la ville de Natitingou

Plusieurs maisons occupent l’emprise du collecteur A8a, des fosses septiques et une terrasse.

Figure 39 : Occupation de l’emprise des collecteurs A6a3 et A6a1 dans la ville de Natitingou

L’emprise de ces collecteurs est dominée par l’occupation des maisons ensuite une toilette et un puits.

Figure 40 : Occupation de l’emprise des collecteurs A6a4 et A6a2 dans la ville de Natitingou

L’emprise du collecteur A6a4 est occupée par des maisons, des clôtures et de cuisine. Par contre le collecteur A6a2 est moins occupé.

# 6. ANALYSE DES choix et VARIANTES DU PROJET

## 6.1. ANALYSE DES variantes

Au cours de la conception du programme plusieurs hypothèses ont été évaluées. Ces différentes formes de conception ont été nécessaires pour opérer un choix optimal.

Étant donné qu’en général le projet est une construction des ouvrages de drainage, les possibilités d’alternatives et de variantes sont limitées.

### 6.1.1. Analyse des variantes de Collecteurs

Suivant le Plan Directeur d’assainissement (PDA) et les informations recueillies sur le terrain, la commune de Natitingou est répartie sur 8 grands bassins dont les exutoires des ruisseaux qui alimentent le fleuve Ouémé Les couloirs d’écoulement des eaux pluviales ont deux formes principales : les rigoles bien prononcées et les Chemins d’eau étendus. L’analyse des variantes se fera suivant un critère : les formes des collecteurs et leur positionnement (central ou latéral).

- Forme des collecteurs

L’aménagement de la plupart des couloirs d’eau, se fera suivant deux variantes :

- Variante A : les collecteurs à ciel ouvert de forme trapézoïdale,

- Variante B : les collecteurs cadre fermés.

Le choix des variantes d’aménagements dépend de plusieurs critères suivants :

- Efficacité du drainage

- Difficulté technique (occupation du sol)

- Coût de construction

- Durabilité de l’ouvrage

- Facilité d’entretien

- Risque de dégradation de l’ouvrage

Tableau 29 : Variante forme

| Critères de comparaison | Variante A Collecteur à ciel ouvert | Variante B Collecteur cadre | Commentaire | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critères techniques |  |  |  |  |
| Efficacité du drainage | Oui | Moins | L’emprise permet de drainer une grande quantité d’eau | A et B |
| Difficulté technique (occupation du sol) | Oui | Moins | Plus de contrainte de terrains dans le cas des ouvrages latéraux (occupation d’espace limitée, présence de réseau…) | A |
| Coût de construction | Elevé | Elevé | Presque identique | A et B |
| Durabilité de l’ouvrage | Oui | Oui | Presque identique | A et B |
| Rupture de liaison | Oui | Non (Fermé et parfois carrossable) | Les populations rencontrent des difficultés lorsque les ouvrages de franchissent ne sont pas rapprochés (obligation de faire de grand détour | B |
| Facilité d’entretien | Facile | Moins facile |  | A |
| Risque de dégradation de l’ouvrage | Moins | Oui | Facilité de branchement sur les ouvrages latéraux par les riverains pour l’évacuation de leurs eaux usées domestiques (incivisme des populations) | A |
| Critères environnementales et sociales |  |  |  |  |
| Affectation/déplacement de personnes | Plus | Moins | Les collecteurs à ciel ouvert nécessitent plus d’espace | B |
| Détérioration ou perte d’habitats pouvant affecter la biodiversité du milieu | Non | Non | Pas de perte d’habitat sauf au niveau d’un collecteur | A et B |
| Variante A : Collecteur à ciel ouvert choisi en majorité |  |  |  |  |

De l’analyse du tableau de comparaison des deux variantes identifiées, il ressort que la variante A : collecteur à ciel ouvert est préférable et constitue la majorité des collecteurs à réaliser à Natitingou.

### 6.1.2. Analyse des variantes de rues

Étant donné qu’en général le projet est une construction, réhabilitation de tronçons routiers déjà existants, ainsi que certaines devant abriter des collecteurs, les possibilités variantes se limitent aux options d’aménagement des rues.

Le choix des options d’aménagements dépend de plusieurs critères :

- les caractéristiques géomorphologiques du sol,

- les emprises retenues pour les rues,

- les aménagements projetés par type de rues,

- durabilité ;

- les aménagements paysagers,

- le coût de l’aménagement.

Tableau 30 : Analyse des options d’aménagement des rues

| Critères de comparaison | Variante A Rue bitumée | Variante B Rue pavée | Commentaire | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critères techniques |  |  |  |  |
| Caractéristiques géomorphologiques du sol (la tenure du sol, la structure du sol, les caractéristiques de la zone). | Oui | Non | Sol rocheux Pentes très prononcées | A |
| Emprises retenues pour les rues | Oui | Oui | L’aménagement se fera de façade à ; façade | A et B |
| Durabilité | Oui | Moins | Presque identique | A |
| Coût de l’aménagement | Plus élevé | Moins | Le bitumage revient plus cher à réaliser | B |
| Risque de dégradation | Moins | Oui | Les rues pavées se dégradent plus vite que celles bitumées Surtout sur les terrains à pente forte | A |
| Facilité d’entretien | Moins | Facile | Les pavés sont plus faciles à déposer et à remettre en forme | B |
| Les aménagements paysagers | Oui | Oui |  | A et B |
| Critères environnementales et sociales |  |  |  |  |
| Affectation/déplacement de personnes | Moins | Moins | Les voies à aménager existe déjà | A et B |
| Détérioration ou perte d’habitats pouvant affecter la biodiversité du milieu | Moins | Moins | Les voies à aménager existe déjà sauf celles qui permettent d’accéder aux collecteurs | A et B |
| Variante B : Voie bitumée choisie en totalité |  |  |  |  |

- Présentation des options d’aménagement suivant les catégories de rues

Selon les catégories des rues, plusieurs options d’aménagement peuvent être proposées. Les options prennent en compte :

Les options d’aménagements des rues sont présentées dans le tableau ci-après.

- les caractéristiques des rues ;

- les emprises des rues ;

- les aménagements paysagers ;

- les infrastructures d’assainissement (caniveaux, fossé latéraux).

6.2. Présentation de la variante choisie

### 6.2.1.  Les ouvrages et les rues retenues

Le tableau suivant présente les types d’ouvrages à réaliser dans la ville de Natitingou

### 6.2.1.1.  Collecteurs

Profils en travers

- Canal A (collecteur primaire) (rivière Funrigninkèrè) :

- Protection des talus avec des perrés maçonnés,

- Pente talus adoptée : 1/2

- Mise en place de garde-corps de sécurité de type S7,

- Réalisation d’aller de 2,5m de large de part et d’autre du canal et recouvert de pavés décoratifs de 8cm d’épaisseur,

- Protection du fond de la rivière par des enrochements,

- Mise en place de gabion à la limite sud de la rivière,

- Pose de lampadaires solaires le long du canal

- Reboisement des deux rives du canal

- Construction des dalots sur les voiries traverses

- Canal B (collecteur primaire) (rivière wadata)

- Protection des talus avec des perrés maçonnés,

- Pente de talus adoptée : 1/2

- Mise en place de garde-corps de sécurité de type S7,

- Protection du fond de la rivière par des enrochements,

- Mise en place de gabion à la limite sud de la rivière,

- Construction des dalots sur les voiries traverses

- Collecteurs secondaires (forme trapézoïdale) :

- Protection des talus avec des perrés maçonnés,

- Protection du fond avec des perrés maçonnés,

- Pente de talus : 1/2

- Mise en place de garde-corps de sécurité de type S7,

- Construction des dalots sur les voiries traversées

### 6.2.1.1.  Rues à aménager

Profils en travers

Suivant les catégories de rues, un (01) type de profils est proposé pour les rues secondaires, et deux (2) pour les rues tertiaires.

- Rues secondaires

Un (01) type de profil en travers a été proposé pour les voies secondaires.

Ainsi, le profil en travers type PF SEC 01 présente les caractéristiques suivantes :

- Chaussée unique bidirectionnelle de 7m de largeur ;

- Largeur des accotements : 2 m chacun y compris les cunettes (CS2+T2);

- 2 trottoirs bilatéraux de 4,5m de large chacun y compris les ouvrages d’assainissement ;

- Deux rangées de lampadaires solaires monocross dans les trottoirs ;

- Deux rangées d’arbres d’alignement

- Profil en toit avec un devers de 2,5%.

Voir profil en travers PF SEC 01

- Rues tertiaires

Deux (02) types de profils en travers ont été proposés pour les voies tertiaires.

Ainsi, le profil en travers type PF TER 01 présente les caractéristiques suivantes :

- Chaussée unique bidirectionnelle de 7m de largeur ;

- Des bordures CS2 combinées aux T2 le long des ouvrages d’assainissement ;

- 2 trottoirs bilatéraux de 3,58m de large chacun y compris les ouvrages d’assainissement ;

- Deux rangées de lampadaires solaires monocross dans les trottoirs ;

- Deux rangées d’arbres présentes ou non en fonction de la largeur des ouvrages d’assainissement ;

- Profil en toit avec un devers de 2,5%.

- Voir profil en travers PF TER 01

Le profil en travers type PF TER 02 présente les caractéristiques suivantes :

- Chaussée unique bidirectionnelle de 6m de largeur ;

- Des bordures CS2 combinées aux T2 le long des ouvrages d’assainissement ;

- 2 trottoirs bilatéraux de 1,5m de large chacun y compris les ouvrages d’assainissement ;

- une rangée de lampadaires solaires monocross dans les trottoirs ;

- Profil en pente unique de 2,5%.

Voir profil en travers PF TER 02

Structures de chaussées retenues

Tableau 31 : Structures de chaussées retenues

| STRUCTURES | HYPOTHESES | STRUCTURE RETENUE |
| --- | --- | --- |
| STRUCTURE 1 | 100 PL/jour/sens – T3- CAM= 1,30 Sol = 100 MPA | S : 6 cm de BB 0/10 Monocouche 10/14 B : 20 cm de Graveleux à 4% F : 20 cm de Graveleux naturel |
| STRUCTURE 4 Trottoir en pavé | X | Surface : 8 cm de pavé Lit de pose : 3 cm de sable B: 15 cm de Graveleux naturel |

Tableau 32: Liste des rues avec leurs structures

| REF | REVÊTEMENT | TRAFIC | STRUCTURES |
| --- | --- | --- | --- |
| RUE D4 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE B1 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE C5 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE A1 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE A3 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE C1 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE C2 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE D1 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE D2 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE A23 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE A24 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE B6 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE D3 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE B3 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE C3 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| RUE C4 | BITUME | 100 PL CAM=1,30 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |

Source : CECO-BTP, 2020

### 6.2.2. Activités du projet

Le récapitulatif des activités entrevues pour la suite de la mise en œuvre du programme est présenté comme suit :

6.2.2.1.  Phase démarrage (Préparation des travaux)

Tableau 33 : Récapitulatif des activités de démarrage du projet

| Activités | Sous –Activités | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Phase préparatoire : avant les travaux de construction |  |  |
| Transport et circulation de la machinerie et des équipements |  | Consiste au déplacement des engins de chantier, camions, et autres équipements vers la base vie |
| Installation de chantier/signalisation de l’entreprise /Installation des bases vie | Installation propre aux Entreprises Identification des bases vie Travaux topographiques Libération des emprises Nettoyage de site Débroussaillage – Décapage Abattage d’arbre Aménagement de l’aire devant abriter la base vie Apport des matériels et équipements de chantier | Signalisation de l’entreprise et sécurisation du chantier Signalisation routière pour favoriser la fluidité du trafic et pour diminuer les gênes aux riverains. Travaux géodésiques pour les études techniques Rendre disponible les espaces devant abriter les bases vie de toutes contraintes et obstacles Mise en place des équipements, matériels et infrastructures devant servir aux travaux de construction. |
| Déplacement de réseaux | Sondage pour reconnaissance de réseaux Déplacement de réseaux exceptionnels | Consiste à déplacer tout le réseau enfoui et aérien (câbles divers appartenant à divers concessionnaires telles que la SBEE, la SONEB, BTI, etc.). |
| Dédommagement des populations déplacées | Mettre en œuvre les PAR | Consulter les personnes affectées par le projet (PAP) et prendre en compte leurs préoccupations |
| Libération des emprises | Déplacement des installations, biens et activités présents dans l’emprise Déplacement de réseaux Abattage d’arbres Destruction de plantations Démolition ou déplacement d’équipement Démolition des infrastructures et bâtiments susceptibles de déranger les travaux | Rendre disponible les espaces à aménager de toutes contraintes et obstacles |
| Aménagement des déviations | Nettoyage des sites Débroussaillage – Décapage Profilage des déviations Entretien courant de la déviation | Pour faciliter la circulation des personnes et des biens malgré les travaux Isoler des zones sujettes d’aménagement pendant les travaux, Aménager des voies mitoyennes ouvertes ou aménagées pour le déplacement des personnes et des biens. |
| Gestion de la base vie de l’entreprise | Signalisation Identification des ateliers et aires de travail Plan de circulation Collecte des déchets | Les bases-vies sont installées dans des espaces urbains publics ou privés libres qui seront pris en location par les entreprises. Il n’y aura pas de déboisements spécifiques à ces espaces. |
| Gestion des déchets de chantiers (solides et liquides) |  | Les travaux divers sur les bases-vie génèreront des déchets solides et liquides qui méritent une attention particulière pendant les travaux. Il s’agit aussi des déchets issus des travaux de maçonnerie, de ferraillage, de l’infirmerie, de menuiserie, etc. |

6.2.2.2.  Phase des aménagements (Travaux)

Tableau 34 : Récapitulatif des activités de la phase de construction du projet

| Activités | Sous –Activités | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Phase des aménagements (Travaux) |  |  |
| Signalisation | Mise en place des panneaux de chantier Balisage du chantier Indication des déviations Eclairage de chantier | Signalisation de l’entreprise et sécurisation du chantier Signalisation routière pour favoriser la fluidité du trafic et de diminuer les gênes aux riverains. |
| Délimitation des emprises | Travaux topographiques | Travaux géodésiques pour les études techniques |
| Aménagement et entretiens des déviations | Nettoyage des sites Débroussaillage – Décapage Profilage des déviations Entretien courant de la déviation | Pour faciliter la circulation des personnes et des biens malgré les travaux Isoler des zones sujettes d’aménagement pendant les travaux, Des voies mitoyennes ouvertes ou aménagées pour le déplacement des personnes et des biens. Arroser les déviations pour éviter les émissions de poussières |
| Libération des emprises | Dépose des pavés Démolition d’ouvrages divers | La dépose consiste en l’enlèvement et stockage des pavés existants La démolition concerne les ouvrages autres que les biens des PAP dans l’emprise |
| Déplacement de réseaux | Sondage pour reconnaissance de réseaux Déplacement de réseaux exceptionnels | Consiste à déplacer tout le réseau enfoui et aérien (câbles divers appartenant à divers concessionnaires telles que la SBEE, la SONEB, BTI, etc.). |
| Préparation des plates-formes Préparation des assises des collecteurs | Gestion des déchets de chantiers (solides et liquides) | Les travaux divers sur les bases-vie génèreront des déchets solides et liquides qui méritent une attention particulière pendant les travaux. Il s’agit aussi des déchets issus des travaux de maçonnerie, de ferraillage, de l’infirmerie, de menuiserie, etc. |
|  | Circulation des équipements et matériels de chantiers/transport de matériaux | Les activités de construction et d’approvisionnement des chantiers en matériaux nécessitent un trafic d’engins (lourds et légers) et de véhicules (camions et autres). |
|  | Décapage/démolition Débroussaillage – Décapage Démolition d’ouvrages existants Démolition et scarification de chaussée Démolition de bordures Curage d’ouvrage de drainage enterré | Il s’agit d’enlever le substrat existant pour atteindre la couche idéale qui soutiendra les travaux de terrassements |
|  | Travaux de fouilles | Ce sont les travaux d’excavation permettant l’ouverture des tranchées pour faire ressortir tous les objets enfouis qui se retrouveraient sur le tracé du collecteur ou caniveau à construire Fouilles pour réaliser les caniveaux des rues |
| Terrassement | Purge importante et mise dépôt des produits Déblais en grande masse en terrain meuble et mis en dépôt Fouilles et excavations Mise en dépôt de remblais provenant des déblais Remblais | C’est l’enlèvement des déchets, de la vase et de la terre de mauvaise tenure ou qualité Mise en place des couches successives devant constituer la chaussée |
| Emprunts de matériaux Carrières | Extraction de matériaux Gerbage de matériaux en carrière et sur site Apport de matériaux de fondation Apport de matériaux de remblais Concassage et apport de matériaux de concassage Transport des matériaux sur les chantiers | Tenir compte des zones où sont prélevées les matériaux de construction |
| Construction des collecteurs Constructions des Chaussées et Trottoirs | Mise en œuvre de matériaux pour Couche de fondation et base Compactage de matériaux pour chaussées Préfabrication d’éléments pavés ou bordures Mise en œuvre d’éléments préfabriqués Mise en forme de la couche de roulement Revêtement de la chaussée |  |
| Assainissement et drainage | Fouilles pour ouvrage de drainage Mise en œuvre de matériaux pour construction d’ouvrage d’art, construction de fossés ou de caniveaux, construction de divergents |  |
| Mesures d’accompagnement | Protection des talus Plantation d’arbres Eclairage (optionnel) Clôture des infrastructures sociocommunautaires Construction de latrines Construction de point de regroupement de déchets Réalisation de forage pour l’alimentation en eau potable au niveau des exutoires Construction de piège à sédiment au niveau des exutoires Réalisation d’un dispositif de récupération des déchets solides au niveau de la sortie des eaux en aval des ouvrages |  |
| Repli du chantier | Nettoyage du site et des bases Restauration des carrières de prélèvement Replis (démolition baraque de chantier et repli des engins). |  |

6.2.2.3.  Phase d’exploitation

Tableau 35 : Récapitulatif des activités de la phase d’exploitation des ouvrages et rues

| Activités | Sous –Activités | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Phase d’exploitation |  |  |
| Mise en service des collecteurs et des rues aménagés | Transport et circulation (Circulation des véhicules, des biens et des personnes) ; Fonctionnement des ouvrages de drainage ; | Nettoyage permanent des rues Nettoyage périodique des collecteurs |
| Entretien périodique (Réparation des dommages (Désherbage des bordures) | Transport de matériaux sur place Travaux d’entretiens périodiques des rues. Curage des collecteurs et caniveaux Remplacement des dallettes Entretien des exutoires Entretien des arbres plantés jusqu’à croissance optimale Décapage, remblai et compactage des endroits ciblés Mise en œuvre de matériaux pour couches de la chaussée | Il s’agit des entretiens courants des rues, du curage des collecteurs et caniveaux, des réfections diverses, de l’espaces des espaces verts, etc. |

# 7. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET

« Un enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard des préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. Cette valeur est celle accordée par la société à un moment donné, qui intègre aussi des aspects économiques et sociaux ».

Dans le cadre du présent projet, bien que toutes les caractéristiques ne soient pas connues en détail à ce stade, il est nécessaire de mettre en exergue les préoccupations environnementales ; ceci permettra d’identifier globalement les biens, les valeurs environnementales, les éléments ou les fonctions du milieu dont il faut éviter la dégradation et la disparition et également de se fixer des cibles et des objectifs à atteindre pour la protection des populations, des écosystèmes et des zones ou éléments à risque.

La mise en œuvre du projet fait appel à des enjeux environnementaux et sociaux non négligeables à toutes les phases de sa réalisation. L’identification des enjeux permet de connaître les composantes du milieu qui méritent une attention particulière et les préoccupations majeures des parties prenantes au projet. Dans le cas présent, il s’agit des contraintes environnementales et sociales qui pourraient constituer un risque ou un avantage pour la réalisation du projet. A l’analyse du contexte du projet et de la situation environnementale, on note que les enjeux se déclinent en enjeux (i) politiques et institutionnels, (ii) environnementaux et socioéconomiques.

7.1. Enjeux politiques et institutionnels

### 7.1.1. Réponse aux objectifs du PAG

Dans la mise en œuvre des grandes orientations du développement du secteur dans le Projet d’Action du Gouvernement PAG, un accent particulier a été mis sur l’amélioration du cadre de vie.

Compte  tenu  des  besoins  accrus  identifiés  dans  d’autres  villes,  notamment  dans  les  villes engagées dans le projet Asphaltage en cours où des ouvrages de drainage devant servir d’exutoire sont nécessaires, le Gouvernement  a  inscrit  dans  son  Programme  d’action  quinquennal  ''Bénin  Révélé'',  le  Projet d’Assainissement  Pluvial  des  Villes  Secondaires qui prend  en  compte  les  villes  de  Porto -Novo,  Sèmè-Podji,  Abomey-Calavi,  Ouidah, Abomey,  Bohicon,  Parakou  et  Natitingou.  Ce projet vient satisfaire les ambitions du Gouvernement qui veut améliorer le bien-être de tous les béninois et préserver l’environnement avec comme vision un développement inclusif et durable articulé autour de villes résilientes et sûres, parvenir à un aménagement équilibré du territoire et améliorer la mobilité urbaine.

### 7.1.2. Participation à la politique d’aménagement du territoire

Le projet participe ainsi à l’aménagement du territoire car la ville Parakou, dans le cadre de son PDU a prévu la réalisation des ouvrages d’assainissement et l’amélioration de la voirie pour une meilleure structuration de la Ville.

7.2. Enjeux environnementaux

### 7.2.1. Structuration de l’espace

La construction des rues permettra de décongestionner le trafic existant souvent très intense sur la voie existante et facilitera les déplacements humains, la rapidité dans le transport des biens et des personnes, la rapidité dans les prestations de services, la sécurité des personnes et des productions en circulation, l’accessibilité financière des biens localement produits et la possibilité pour chaque milieu de valoriser ses avantages comparatifs dans les échanges commerciaux.

Natitingou étant une ville touristique, les aménagements prévus contribueront à l’embellissement de la ville et à un meilleur attrait touristique.

### 7.2.2. Meilleur assainissement de la ville

Le projet permettra de lutter efficacement contre les inondations, l’érosion des voies et contribuera fortement au bien-être des populations.

### 7.2.3. La préservation de la biodiversité

En raison des activités des populations en zone péri-urbaine, les enjeux sont minimes.

Les effets du projet sur la biodiversité seront limités, car il n’y a pas de formation forestière (forêt classée ou sacrée), la dégradation de la végétation sera ciblée sur les périmètres devant abriter les ouvrages et les rues à aménager. Les rues et leurs abords sont généralement dépourvus de végétation. Quant aux collecteurs, ils passent dans des zones urbaines et les exutoires offrent aux populations des opportunités pour les cultures maraichères. La végétation naturelle n’existe plus pratiquement.

Par contre, la biodiversité des zones de prélèvements des matériaux d’emprunts pour la réalisation des travaux du Projet pourrait subir d’éventuelles perturbations.

### 7.2.4. Modification de l’aspect paysager

Le paysage, récepteur du projet est l’agglomération dans la mesure où les travaux se feront en milieu urbain et périurbain et les impacts seront principalement perçus par les populations. Les effets sur le paysage seront suffisamment perçus : les collecteurs à ciel ouvert sont de grandes dimensions et traversent pratiquement la ville sur plusieurs tronçons.

Les rues à aménager permettront de mieux structurer l’espace et le résultat sera une ville plus belle.

### 7.2.5. Déplacement des persones et des biens

Le projet se déroule en milieu où l’occupation est dense. Il a été constaté que les itinéraires proposés traversent des domaines privés ou abritent parfois des installations dont les plus importants sont : les habitations, les espaces maraichers, des installations commerciales, etc. La libération des emprises aura aussi pour conséquences le déplacement des installations et des biens existants dans l’emprise.

### 7.2.6. Amélioration des conditions de vie

L’amélioration des conditions de vie et de santé dans les zones concernées surtout les zones défavorisées et la contribution à la résolution des questions de développement humain et social.

La durabilité et la viabilité des routes et leur mise en conformité aux normes

## 7.3. Enjeux sur la santé

### 7.3.1. Amélioration de la santé

L’assainissement permettra l’amélioration de la santé des populations bénéficiaires par une réduction des maladies hydriques. Il permettra aux populations d’avoir accès à l’eau potable et donc d’éviter les maladies hydriques et d’avoir une bonne santé.

### 7.3.2. Enjeux liés à l’assainissement de la ville

D’une manière générale, l’assainissement de la ville et de ses agglomérations est quelque peu déficient, que ce soit pour la gestion des excrétas, des eaux usées domestiques, des déchets solides et des eaux pluviales. Les aménagements prévus auront un impact direct sur l’assainissement de la ville.

7.4. Enjeux socio-économiques

### 7.4.1. Foncier

La réalisation du projet nécessitera l’acquisition de terre pour la construction des installations. Les propriétaires et les exploitants actuels perdront définitivement leurs domaines.

Il y aura par conséquent un déplacement involontaire de personnes affectées par le projet et une perte temporaire ou définitive de revenus tirés de l’exploitation des terres.

Cette situation constitue un enjeu majeur pour les populations affectées et nécessite une indemnisation juste et équitable qui ne doit pas faire l’objet de contestation. L’indemnisation doit permettre aux populations de rétablir leur ancien niveau de revenu ou de l’améliorer. Pour ce faire, il faut un suivi social des personnes affectées et le processus d’indemnisation doit impliquer toute structure compétente en la matière.

### 7.4.2. Les retombées économiques et sociales

De l’exécution jusqu’à son exploitation, l’incidence économique du projet sera fort appréciable pour les populations locales création d’emplois, accroissement de de revenus pour les prestataires.

La réalisation du projet permettra aux populations bénéficiaires de faire des économies en matière de santé et de temps qui pourront être réinvestis dans des activités de développement socioéconomique.

### 7.4.3. La restriction de la circulation, des accès aux propriétés et des activités dans les zones en travaux

Pendant les travaux, la circulation des véhicules de chantier, la construction de fouilles en tranchée et de pose de conduite vont impacter des routes et des accès aux domaines des riverains. Cette situation entrainera la perturbation de la circulation des automobilistes et des piétons. Il en sera de même pour les accès aux domiciles et diverses activités situées le long de ces voies et ouvrages à aménager.

# 8. analyse environnementale

## 8.1- Identification des impacts

Les impacts du projet sur l’état initial de la zone du projet seront identifiés, caractérisés et évalués à trois niveaux : d’abord à la phase de démarrage, ensuite à la phase des aménagements et enfin à la phase de l’exploitation et d’entretien.

### 8.1.1. Détermination des composantes environnementales susceptibles d’être touchées par le projet

Cette partie présente l’interaction entre les milieux touchés ainsi que les activités du projet aux principales phases de préparation, de construction, d’exploitation avant de montrer les interactions possibles entre les activités et ces milieux.

Les composantes environnementales sensibles à la réalisation dudit projet sont : air, eau, sol, faune, flore, sécurité, social, économie. Il s’agira de déterminer parmi ces composantes de l’environnement celles qui pourraient être touchées pendant les activités du projet que sont : la phase préparatoire, la phase de construction, la phase d’exploitation et d’entretien.

Tableau 36 : Interrelations entre activités du projet et composantes susceptibles d’être affectées

| Activités et sou-activités du projet par phase |  | Composantes du milieu affectées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Air | Sol | Eau | Flore | Faune | Santé | Social | Economie | Sécurité | Paysage | Culturel et cultuel |  |
| PHASE DE PREPARATOIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport et circulation de la machinerie et des équipements |  | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Installation de chantier / Installation des bases vie/signalisation de l’entreprise | Installation propre aux Entreprises Identification des bases vie Travaux topographiques Libération des emprises Nettoyage de site Débroussaillage – Décapage Abattage d’arbre Aménagement de l’aire devant abriter la base vie Apport des matériels et équipements de chantier | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Libération des emprises | Déplacement des installations, biens et activités présents dans l’emprise Déplacement de réseaux Abattage d’arbres Destruction de plantations Démolition ou déplacement d’équipements Déplacement et Démolition des infrastructures et bâtiments dans l’emprise | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Déplacement éventuel de réseaux | Sondage pour reconnaissance de réseaux Déplacement de réseaux exceptionnels | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Dédommagement des personnes affectées par le projet | Mise en œuvre du PAR |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Aménagement des déviations | Nettoyage des sites Débroussaillage – Décapage Profilage des déviations Entretien courant de la déviation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Gestion de la base vie de l’entreprise | Signalisation Identification des ateliers et aires de travail Plan de circulation Collecte des déchets | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Gestion des déchets de chantiers (solides et liquides) |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| PHASE DE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport et circulation ( Construction des ouvrages (chaussée, caniveaux, collecteurs,.) Fournitures et pause des équipements | Approvisionnement de matériaux, déplacements des engins, transport du personnel de chantier | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Signalisation | Mise en place des panneaux de chantier Balisage du chantier Indication des déviations Eclairage de chantier |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Aménagement et entretiens des déviations | Nettoyage des sites Débroussaillage – Décapage Profilage des déviations Entretien courant de la déviation | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Dégagement d’emprise | Dépose de pavés Démolition d’ouvrage divers | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Déplacement de réseaux | Sondage pour reconnaissance de réseaux Déplacement de réseaux exceptionnels | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Préparation des plateformes Préparation des assises des collecteurs | Gestion des déchets de chantiers (solides et liquides) | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X |
|  | Circulation des équipements et matériels de chantiers/transport de matériaux | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X |
|  | Décapage/démolition Débroussaillage – Décapage Démolition d’ouvrages existants Démolition et scarification de chaussée Démolition de bordures Curage d’ouvrage de drainage enterré | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Terrassement | Nettoyage des sites Débroussaillage – Décapage Démolition d’ouvrages existants Démolition et scarification de chaussée Démolition diverse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Emprunts de matériaux Carrières | Extraction de matériaux Gerbage de matériaux en carrière et sur site Apport de matériaux de fondation Apport de matériaux de remblais Concassage et apport de matériaux de concassage Transport des matériaux sur les chantiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction des collecteurs Constructions des Chaussée et Trottoirs | Mise en œuvre de matériaux pour Couche de fondation et base Compactage de matériaux pour chaussées Préfabrication d’éléments pavés ou bordures Mise en œuvre d’éléments préfabriqués Mise en forme de la couche de roulement Revêtement de la chaussée | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Assainissement et drainage | Fouilles pour ouvrage de drainage Mise en œuvre de matériaux pour construction d’ouvrage d’art, construction de fossés, de caniveaux ou de divergents | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Mesures d’accompagnement | Protection des talus Plantation d’arbres Eclairage (optionnel) Clôture des infrastructures sociocommunautaires Construction de latrines Construction de point de regroupement de déchets Réalisation de forage pour l’alimentation en eau potable au niveau des exutoires Construction de piège à sédiment au niveau des exutoires Réalisation d’un dispositif de récupération des déchets solides au niveau de la sortie des eaux en aval des ouvrages | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Repli du chantier | Nettoyage du site et des bases Restauration des carrières de prélèvement Replis (démolition baraque de chantier et repli des engins). | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| PHASE D’EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en service des collecteurs et des rues aménagées Entretien périodique (Réparation des dommages Désherbage des bordures) | Transport et circulation (Circulation des véhicules, des biens et des personnes) ; Fonctionnement des ouvrages de drainage ; | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
|  | Travaux d’entretiens périodiques des rues. Entretien des arbres plantés jusqu’à croissance optimale Curage des collecteurs et caniveaux Entretien des exutoires Entretien des dallettes Transport de matériaux sur place Décapage, remblai et compactage des endroits ciblés Mise en œuvre de matériaux pour couches de chaussée | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |

### 8.1.2. Identification des principaux impacts du projet

Les avantages socio-économiques des projets de construction de route et d’assainissement sont nombreux : un service fiable en toute saison, des coûts de transport réduits, l’accès à de nouveaux centres d’emploi, l’emploi d’une main-d’œuvre locale et des prestataires locaux pour la réalisation du projet, un meilleur accès aux soins de santé et aux autres services sociaux, le confort et la rapidité dans la circulation, un renforcement des économies locales, etc..

Ces travaux peuvent aussi bien engendrer des impacts négatifs complexes. Ceux-ci peuvent être importants et significatifs non seulement sur les ressources naturelles et les écosystèmes mais aussi sur le milieu culturel et social.

L'identification des impacts s'effectue en suivant une méthode qui met en relation les activités prévues dans le cadre de la réalisation du projet et les composantes pertinentes du milieu. Pour chacune des interrelations entre les activités et les composantes pertinentes, on identifiera la probabilité d’apparition d’un impact.

Les principaux impacts identifiés sont :

8.1.2.1. Identification et description des impacts positifs du projet

Tableau 37 : Impacts positifs du projet

| Activités source d’impact | Impacts positifs potentiels | Description |
| --- | --- | --- |
|  | PHASE DE PREPARATION/DEMARRAGE |  |
| Installation de chantier/signalisation de l’entreprise/ Installation des bases vie | Création d’emplois temporaires pour les ouvriers et techniciens | Des ouvriers et techniciens seront recrutés pour réaliser les travaux et ainsi avoir des revenus |
|  | Création de nouvelles opportunités d’affaires | La présence des ouvriers sur le chantier de construction des bases vie aura un impact positif sur le fonctionnement de nombreuses petites unités commerciales, vente de denrées alimentaires et petits métiers. |
| Libération des emprises (abattage des arbres, démolition, etc.) | Disponibilité de bois de feu et de bois d’œuvre Création de revenus Création d’emplois temporaires Création d’emplois temporaires pour les ouvriers et techniciens | La libération des emprises implique l’abattage des arbres qui sont affectés par le projet. Si la commune et les quartiers sont bien organisés, les produits d’abattage seront mis à la disposition de la population pour en tirer profit |
|  | PHASE DES AMENAGEMENTS / CONSTRUCTION |  |
| Signalisation |  |  |
| Transport et circulation (approvisionnement de matériaux, déplacements des engins, transport du personnel de chantier) Construction des ouvrages (chaussée, caniveaux, collecteurs,.) Fournitures et pause des équipements | Création d’emploi dû aux travaux (réalisation et suivi) Création d’opportunités économiques pour les prestataires | La réalisation du projet permettra la création d'emplois durant la phase de construction, et induira une augmentation du revenu contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté. Les opérateurs économiques et les prestataires de service auront des opportunités d’affaires à travers les approvisionnements en matériaux, la sous-traitance, la location des engins et équipements, les achats du matériel, etc, |
|  | PHASE D’EXPLOITATION |  |
| Mise en service des collecteurs et des rues aménagées Entretien périodique Réparation des dommages désherbage des bordures | Mobilité urbaine | En effet, en offrant un réseau d’infrastructures développé et en bon état et des services de transport performants et compétitifs, on aboutit à la réduction des coûts, le bon approvisionnement des marchés et le développement des activités économiques, l’accès aux ressources, le confort dans la circulation, etc. |
|  | Création d’emploi dû aux travaux Création d’opportunités économiques pour les prestataires | La réalisation du projet permettra la création d'emplois durant la phase de construction, et induira une augmentation du revenu contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté. Les opérateurs économiques et les prestataires de service auront des opportunités d’affaires à travers les approvisionnements en matériaux et équipements, la sous-traitance, la location des engins et équipements, les achats du matériel, etc, |
|  | Amélioration de l’accessibilité | L’amélioration de l’accessibilité est effective notamment pour l’accès aux équipements scolaires, administratifs et de santé de même que les marchés. Sur le plan social, les infrastructures en bon état facilitent l’accès aux services de base. |
|  | Le désenclavement des populations | La réalisation de la route permettra l’amélioration de l’accès aux zones difficiles surtout en saison des pluies, la facilitation des échanges (commerce), l’accès plus facile aux infrastructures sociocommunautaires |
|  | L’amélioration du trafic | L’augmentation de la capacité et l’amélioration de la mobilité et la mise aux normes des rues et ouvrages |
|  | La durabilité et la viabilité des rues et leur mise en conformité aux normes de sécurité | L’élargissement des rues va permettre de les conformer aux normes admises dans la sous-région et de supporter aisément et en toute sécurité le trafic dans un contexte d’intégration sous régionale |
|  | Amélioration de la sécurité routière | L’amélioration de la sécurité routière est effective par - l’amélioration des caractéristiques techniques qui favorisent un bon écoulement du trafic ; - la garantie importante de sécurité dans le déplacement des populations ; - la mise en place de ralentisseurs et de panneaux de signalisation ; - la mise en place des feux tricolores pour réguler le trafic ; - la mise en place des dispositifs et mesures d’accompagnement pour garantir la sécurité des populations et des usagers de la route |
|  | Amélioration du confort et du cadre de vie | Outre les effets positifs dans le domaine de la sécurité des usagers et des riverains de la route, le bitumage des routes permet de : - améliorer le confort routier - réduire l’émission de poussière pour les habitations situées à proximité de la route - réaliser des gains de temps de déplacement tant pour les usagers que pour ….. |
|  | La fluidité du trafic | La fluidité facilitera les déplacements humains, la rapidité de transports des biens et des services, la sécurité des productions en circulation, l’accès aux marchés locaux, l’accessibilité aux biens localement produits et la possibilité pour chaque milieu de valoriser ses avantages comparatifs dans les échanges commerciaux. |
|  | L’amélioration du drainage des eaux pluviales par les ouvrages d’assainissement mis en place | Les ouvrages d’assainissement ont pour rôle de collecter l’eau (chaussée et bassin), de faire transiter l’eau (fossés, descente d’eau, traversées) et enfin d’évacuer l’eau (exutoires, chenal aval d’ouvrages). La gestion des eaux dans les ouvrages routiers est particulièrement importante, permettant ainsi : la durabilité de la chaussée |
|  | Diminution du coût d’entretien des véhicules | La réhabilitation et/ou le bitumage des rues contribuent à diminuer le coût d’entretien des véhicules. |
|  | Création de nouvelles potentialités économiques et d’emplois | L’exécution d’un projet favorise la création de nouvelles potentialités économiques la création d’emplois temporaires durant la phase de construction/réhabilitation, l'augmentation du revenu, ce qui réduira le taux de chômage. Il pourra également engendrer une économie locale de proximité, basée sur l’artisanat et le tourisme. C’est une contribution à la lutte contre la pauvreté |
|  | Possibilité de changement de statut social | Le changement d’activité économique et les modifications dans la structure socio-professionnelle par passage d’un statut d’agriculteur, à celui de revendeur, commerçant ou artisan : facteur de mobilité ascendante dans la société |
|  | Modification positives qualitatives des conditions de vie | Les modifications positives de la qualité de vie des populations de la zone par les nouvelles conditions de transport, de circulation, de communication et les interrelations, de même que l’accès plus rapide et plus aisé aux centres de soins L’amélioration des conditions de vie et de santé dans les zones concernées ou les zones défavorisées et la contribution à la résolution des questions de développement humain et social |
|  | Revalorisation du foncier | L’aménagement de la route va permettre un accès plus rapide et plus facile à ces zones et ainsi favoriser l’augmentation de la valeur monétaire des terres. |

#### 8.1.1.2. Identification, description et évaluation de l’importance des impacts négatifs du projet

Les impacts directs du projet dérivent des activités de construction, d’exploitation et de l’entretien des rues et ouvrages réalisés. Les activités de défrichement, de terrassement, construction d’ouvrages, déplacement des réseaux, la construction de la plate-forme et autres peuvent avoir des impacts négatifs significatifs sur l’environnement : perte du couvert végétal, expropriation au détriment d’autres utilisations, modification du ruissellement naturel, changements de niveau des nappes souterraines, risques de glissements de terrain, érosion, sédimentation des cours d’eau et des lacs, dégradation du paysage, destruction ou déplacement de sites culturels et création d’obstacles aux déplacements des espèces animales sauvages, du bétail et des habitants de la région, etc.. La plupart de ces impacts peuvent non seulement se produire sur les lieux de construction mais également à l’endroit des carrières, des bancs d’emprunt et des terrains de stockage servant au projet. En outre, la pollution de l’air et des sols provenant des postes de bitumage, le dégagement de poussière et le bruit engendré par les équipements de construction et par les explosions éventuelles, les fuites de carburants et d’huiles, les ordures produites et, s’il s’agit de projets d’envergure, la présence d’une main-d’œuvre non résidente, peuvent être préjudiciables à l’environnement et aux valeurs socioculturelles de la région traversée.

La fréquentation des routes peut également avoir les impacts suivants : demande croissante en carburants; accidents avec les engins non motorisés ou substitution des moyens de transport non motorisés; accroissement de la pollution atmosphérique, bruit ; détritus sur le bord des routes ; accidents parfois fatals pour les personnes et les animaux ; risques pour la santé et l’environnement que représentent les accidents en présence de produits dangereux en transit; et pollution de l’eau par les fuites et l’accumulation de polluants à la surface des routes.

A ceux-ci, il faut ajouter : l’urbanisme sauvage auquel le projet donne lieu ; la perturbation du régime foncier local par les spéculateurs ; la facilité d’accès aux habitats naturels (dégradation de la biodiversité) ; la migration de la main-d’œuvre et la dislocation des économies de subsistance. Le tableau ci-après présente les impacts négatifs significatifs identifiés

Tableau 38 : Identification des impacts négatifs : phase préparatoire

| 1. PHASE DE PREPARATION /DEMARRAGE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités sources d’impacts | Impacts négatifs potentiels | Evaluation de l’impact |  |  |  |  |
|  |  | Caractère + / - | intensité | Etendue | Durée | Importance |
| 1.1. Transport et circulation de la machinerie et des équipements | Emissions de particules poussières dans l’air dues au trafic Nuisances sonores dues au trafic et au déchargement des équipements | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
| 1.2. Installation de chantier /signalisation de chantier/installation des bases vie | Emissions de poussières particules dans l’air Les actions de terrassement, de transports et de déchargement de matériaux entraînent une augmentation de la concentration des poussières (sables, latérite, etc.) dans l’atmosphère. L’impact de la pollution atmosphérique sur les populations se présente avec beaucoup d’acuité au niveau des zones habitées et particulièrement en milieu urbain et périurbain. | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Pertes de végétation Du fait de l’occupation de l’espace qu’il est indispensable de libérer pour la base vie avant la réalisation des travaux, des arbres et plantations se retrouveraient dans l’emprise du projet En effet, la localisation de la base vie permettra de faire le bilan exhaustif de la flore susceptible d’être affectée | + | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Pollution du sol par les déchets solides Au niveau des ateliers, garages d’entretien et de réparation et stations d’approvisionnement en carburant, les activités génèrent des nuisances certaines sur l’environnement, dont les plus significatives portent sur la production de toutes sortes de déchets. | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Déversement des hydrocarbures au sol dans la base vie Les principales activités menées dans les bases-vie sont : l’approvisionnement en hydrocarbures, le fonctionnement d’atelier mécanique, le fonctionnement des ateliers de préfabrication d’éléments, le stockage et la manipulation des matériaux, etc. ces activités peuvent générer des déversements lors des manipulations | - | Moyenne | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Pollution du sol et des nappes par les eaux usées, huiles usagées (graisses, hydrocarbures, lubrifiants) et de composés organiques au plomb (eaux de galvanisation, acides, etc.) Les déversements peuvent par infiltration contaminer le sol et atteindre les nappes | - | Moyenne | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Pollution du sol par les eaux usées La pollution de l’environnement et du cadre de vie par des rejets des produits de vidange et de lavage dans le milieu naturel (huiles usées, graisses, hydrocarbures et de composés organiques au plomb, pièces défectueuses, eaux de galvanisation, acides, etc.) | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
| 1.2. Installation de chantier /signalisation de chantier/installation des bases vie | Déversement des hydrocarbures au sol dans la base vie Les principales activités menées dans les bases-vie sont : l’approvisionnement en hydrocarbures, le fonctionnement d’atelier mécanique, le fonctionnement des ateliers de préfabrication d’éléments, le stockage et la manipulation des matériaux, etc. ces activités peuvent générer des déversements lors des manipulations | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Pollution du sol et des nappes par les eaux usées, huiles usagées (graisses, hydrocarbures, lubrifiants) et de composés organiques au plomb (eaux de galvanisation, acides, etc.) Les déversements peuvent par infiltration contaminer le sol et atteindre les nappes | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
| 1.3. Libération des emprises Terrassement | Perte de biens foncier et immobilier du fait de la libération de l’emprise de la route pour les travaux | - | Forte | locale | permanente | Forte |
|  | Déplacement et ou perturbation des activités économiques et perte de revenu (boutiques, baraques, étalages, marchés de bétail, …) | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Pertes ou déplacements d’infrastructures et équipements socioéconomiques et sociocommunautaires | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
| 1.5. Déplacement de réseaux | Accidents dus aux excavations les réalisations des sondages pour les déplacements des réseaux existants peut laisser des excavations, source potentielle d’accidents | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |

Tableau 39 : Identification des impacts négatifs potentiels de la phase  de construction

| 2. PHASE DE CONSTRUCTION – TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités sources d’impacts | Impacts négatifs | Evaluation de l’impact |  |  |  |  |
|  |  | Caractère +/- | Intensité | Etendue | Durée | Importance |
| 2.1. Préparation des plates-formes Préparation des assises des collecteurs |  | - | - | - | - | - |
|  | Perte de biens fonciers, cultures, arbres ou activités Expropriation Les terrains qui rentrent dans l’emprise du projet ne seront plus disponibles après le projet ; ils seront détournés de leur vocation initiale en faveur de la route | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Destruction de la végétation et la faune La végétation située dans l’emprise du projet sera détruite et par conséquent la faune qui y est liée La faune peut aussi se déplacer plus loin La végétation concernée est celle qui se trouve aux abords des collecteurs actuels et dans les plaines inondables (exutoires) On peut également citer quelques champs et jardins maraichers mis en place au abord des couloirs d’eau ou jardins de cases | - | Forte | locale | permanente | Forte |
|  | Emission de particules et de poussières dans l’air Les travaux de construction, la mise en œuvre des matériaux, la manipulation des emprunts, le concassage, la préfabrication des pavés sont souvent générateurs de poussières et d’émissions de particules dans l’air | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Production de déchets solides Déchets inertes de démantèlement, déchets végétaux, déchets d’emballage et déchets de chantier | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Modification des écoulements des eaux de surface L’installation du chantier : le déblais, le balisage, ,les fouilles, et autres travaux peuvent constituer un obstacle à l’écoulement normal des eaux pluviales surtout qu’il s’agit des couloirs naturels de l’eau | - | faible | locale | temporaire | Faible |
| 2.2. Aménagement des déviations | Destruction de la flore et de la faune Il s’agit ici de la végétation qui se trouve dans l’emprise des déviations identifiées et de la faune inféodée à celle-ci | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Emission de particules et de poussières dans l’air Nuisance sonore Les travaux de nettoyage, de terrassement et de profilage de la déviation sont sources de poussières et de bruit | - | Moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Accidents dus aux travaux L’aménagement des déviations peut être source d’accidents de circulation si les travaux ne sont pas bien signalés | - | Moyenne | locale | temporaire | Faible |
| 2.5. Transports et circulation de la machinerie et des équipements | Emission de poussières et de particules de gaz dans l’air par les moteurs (fumées) Nuisance sonore et vibration due au bruit des moteurs | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Altération de la qualité des ressources en eaux La construction d’une route peut altérer la qualité des eaux souterraines et de surface qui peuvent être polluées par des déversements d’hydrocarbures provenant des zones d’entretien et de stationnement des engins motorisés du chantier ainsi que par les matières fines issues de l’érosion des sols et des terrassements (turbidité). | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Epuisement de ressources en eau L’utilisation des points d’eau avoisinants comme source d’approvisionnement pour le chantier peut affecter le potentiel de la ressource quand on sait que les travaux de construction nécessitent de fortes consommations en eau, surtout pour le compactage. | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Perte de l’esthétique des paysages D’une manière générale, les effets négatifs portent sur l’altération des caractéristiques morphologiques et visuelles (structures des composantes du paysage) due aux travaux de terrassement, aux ouvertures de carrières, aux dépôts de matériaux et de produits le long du tracé et à la création d’habitations temporaires pour les employés des chantiers situés en zone rurale. | - | faible | locale | temporaire | Faible |
| 2.6. Terrassement Déblais en grande masse en terrain meuble et mis en dépôt | Emissions atmosphériques (fumées, poussières) par les moteurs Epandage de matériaux sur les routes Les actions de terrassement, de transports et de déchargement de matériaux entraînent une augmentation de la concentration des poussières (sables, latérite, etc.) dans l’atmosphère. L’impact de la pollution atmosphérique sur les populations se présente avec beaucoup d’acuité au niveau des zones habitées et particulièrement en milieu urbain. | - | faible | locale | temporaire | Faible |
| 2.7. Exploitation des carrières et zones d’emprunts | Destruction de milieu naturel par l’exploitation des carrières et des zones d’emprunt L’approvisionnement en matériaux de construction se fera au niveau des carrières existantes ou ouvertes pour les besoins du chantier. L’ouverture et l’exploitation de carrières de matériaux de construction (sable, gravier, latérite, etc.) participent aussi à la dégradation du paysage avec les nuisances liées aux excavations délaissées après le prélèvement des matériaux. Une grande quantité de matériaux sera prélevée dans le milieu naturel entraînant des excavations et l’ouverture de nouvelles carrières : - emprunts de matériaux rocheux ; - emprunts de sable continental ; - emprunts de graveleux latéritique ; - emprunts de graviers roulés. L’évaluation de la quantité de ces matériaux sera affinée au cours des études APD et en phase de travaux | - | forte | Régionale | permanente | Forte |
|  | Emissions atmosphériques (fumées, poussières) par les moteurs Epandage de matériaux sur les routes et voies d’accès Les actions de terrassement, de transports et de déchargement de matériaux entraînent une augmentation de la concentration des poussières (sables, latérite, etc.) dans l’atmosphère. L’impact de la pollution atmosphérique sur les populations se présente avec beaucoup d’acuité au niveau des zones habitées et particulièrement en milieu urbain et périurbain. | - | forte | Régionale | permanente | Forte |
| 2.8. Construction des Chaussées Assainissement et drainage | Consommation/destruction de ressources naturelles (abattage d’arbres, destruction de champs de culture ou de partie de plantation, pépinières et jardins) | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Risque de pollution des eaux de surface et leur contamination par des substances dangereuses (engins et activités de construction de la route) | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Déversements accidentels de produits (huiles usagées, bitume, autres) | - | moyenne | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Production des déchets solides inertes Exisgence des restes de matériaux de chantier (déblais, remblais etc..) | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Déplacement éventuel d’activités, de biens et de personnes au fur et à mesure de la réalisation des travaux | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Perturbation des services de réseaux d’eau, d’électricité et de téléphonie | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Augmentation ponctuelle du risque d’accident de circulation dû au trafic des engins et à l’encombrement de la route | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Accident de travail | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Transmission de maladies contagieuses entre ouvriers et populations autochtones | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Développement d’interrelations et de rencontres interpersonnelles pouvant induire des formes de déviance sociale (prostitution, sexualité occasionnelle, grossesse non désirée, IST VIH SIDA) | - | moyenne | locale | Permanente | Moyenne |
|  | Augmentation ponctuelle du taux de grossesse non désirée et déscolarisation des filles | - | moyenne | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Brassage, influence sur les us et coutumes : conflits entre ouvriers, manœuvres et populations autochtones | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Entrave temporaire à la circulation et aux activités urbaines et périurbaines | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
| 2.9. Signalisation et divers Travaux d’éclairage de la chaussée | Entrave temporaire à la circulation et aux activités urbaines et périurbaines Cette nuisance sera générée par la mise en place de la signalisation horizontale et verticale (des panneaux de signalisations, des panneaux d’indication etc.) | - | faible | locale | temporaire | Faible |
| 2.10 Construction des ouvrages d’assainissement et des ouvrages d’art | Emissions de poussières particules dans l’air Les actions de décapage, décaissement, terrassement, de transports et de déchargement de matériaux entraînent une augmentation de la concentration des poussières (sables, silteux, latérite, concassé, etc.) dans l’atmosphère. L’impact de la pollution atmosphérique sur les populations se présente avec beaucoup d’acuité au niveau des zones habitées | - | moyenne | locale | temporaire | Moyenne |
|  | Pollution du sol par les déchets solides au niveau des aires de travaux dus à la présence des ouvriers et manœuvres, à la vente des denrées alimentaires, et de produits de première nécessité pour le personnel travaillant sur place | - | faible | Locale | temporaire | Faible |
|  | Déversement des hydrocarbures La pollution du milieu par les rejets de déchets liquides issus des activités : huiles usagées, hydrocarbures et autres composés, purges, boues contaminées issus des travaux et éventuellement de métaux lourds | - | Moyenne | Locale | temporaire | Faible |
|  | Pollution du sol et eaux usées La pollution du sol et des eaux usées par des déversements accidentels et des rejets des produits de vidange et de lavage des engins dans le milieu naturel (huiles usées, graisses, hydrocarbures etc. | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Déversement des hydrocarbures au sol Les déversements seront dus ici aux manipulations, aux erreurs humaines et à la perte accidentelle de confinement des produits | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Pollution du sol et des nappes par les eaux usées, huiles usagées (graisses, hydrocarbures, lubrifiants) Les déversements peuvent par infiltration contaminer le sol et atteindre les nappes | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Turbidité de l’eau Les purges et fouilles contribueront à remettre les matières en suspension et ainsi augmenter leur turbidité notamment lors de la réalisation des ouvrages | - | Forte | locale | temporaire | Moyenne |
| 2.11. Aménagement paysager, Mesures d’accompagnement Protection des talus Plantation d’arbres Eclairage (optionnel) Clôture des infrastructures sociocommunautaires Construction de latrines Construction de point de regroupement de déchets Réalisation de forage pour l’alimentation en eau potable au niveau des exutoires Construction de piège à sédiment au niveau des exutoires Réalisation d’un dispositif de récupération des déchets solides au niveau de la sortie des eaux en aval des ouvrages | Pour l’essentiel ces mesures sont positives pour les populations bénéficiaires Mais leur réalisation est susceptible de générer quelques nuisances étant donné que ce seront des travaux de BTP On aura en général alors des émissions de poussières, des nuisances sonores et des vibrations, des déversements accidentels d’hydrocarbures ou de produits chimiques au sol | - | faible | locale | temporaire | Faible |
| 2.12. Repli du chantier | Entrave temporaire à la circulation et aux activités Elle sera due à la libération de la base vie et au déplacement des engins et équipements de chantier vers d’autres destinations | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Emissions de poussières particules dans l’air Nuisances sonores et vibration L’impact sera essentiellement dû à la circulation du matériel roulant | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Pollution du sol par les déchets solides et les huiles usagées Les déchets ici seront générés par le démantèlement des équipements de chantier, le nettoyage de la base vie et des sites de travaux, les emballages, etc. | - | Moyenne | Locale | temporaire | Moyenne |

Tableau 40 : Identification des impacts négatifs : phase  d’exploitation et d’entretien

| 3. PHASE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités sources d’impacts | Impacts négatifs potentiels | Evaluation de l’impact |  |  |  |  |
|  |  | Caractère +/ - | Intensité | Etendue | Durée | Importance |
| 3.1. Trafic et transport routier | Contamination du sol et de l’eau par les métaux lourds Le trafic induit des effets négatifs sur les sols et les eaux liés notamment à l’émission de métaux lourds provenant des gaz d’échappement (pollution chronique), aux rejets accidentels de polluants (pollution accidentelle), à l’émission de résidus d’usure de pneus et les huiles issues de fuite. | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Les émissions de particules dans l’atmosphère Elles concernent principalement des polluants dans l’atmosphère, notamment le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les hydrocarbures, le monoxyde de carbone, le plomb ainsi que les aérosols (microparticules en suspension provenant notamment de la combustion du gasoil). Ces rejets de polluants atmosphériques sont dus à l’utilisation de carburants de mauvaise qualité, à la vétusté du parc automobile et à un défaut d’entretien des moteurs des véhicules. | - | moyenne | régionale | permanente | Moyenne |
|  | Augmentation du bruit aux abords des routes La pollution sonore est due à l’augmentation du trafic, l’augmentation de la vitesse de circulation, le bruit des moteurs et les klaxons. | - | moyenne | locale | permanente | Faible |
| 3.2. Réparation des dommages Désherbage des bordures Stockage de matériaux et matériels | Les activités d’entretien routier font l’objet de peu d’attention du point de vue de leur impact sur l’environnement, contrairement aux travaux de construction. Les nuisances sur l’environnement sont certes plus faibles que celles liées à la construction mais le caractère répétitif de ces opérations entraîne des effets d’accumulation et d’amplification pour certains des dommages causés (notamment dans le cas des zones d’emprunt, etc.). Les impacts négatifs qui découlent des travaux d’entretien concernent : La dégradation des sols, des eaux et de la végétation par l’ouverture de carrière d’emprunt et le stockage des matériaux et produits d’entretien | - | Faible | locale | temporaire | Faible |
|  | L’insécurité et les nuisances (pollution sonore, etc.) liées à la présence du chantier sur la chaussée ou ses abords | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | la transformation du site du chantier, à la fin des travaux, en dépotoir avec le stockage et l’abandon sur place des matériels hors d’usage, des matériaux d’entretien et des résidus de démolition. | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Le stockage et l’abandon sur place des matériels hors d’usage, des matériaux d’entretien et des résidus de démolition. | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
| 3.3. Drainage des eaux pluviales vers les exutoires | Accumulation de déchets solides au niveau des exutoires et des berges des plans d’eau | - | moyenne | régionale | permanente | Moyenne |
|  | Comblement des exutoires par des dépôts de sédiments issus du draine des eaux pluviales | - | moyenne | régionale | permanente | Moyenne |
| 3.4. Réception des travaux | Non significatif | - |  |  |  |  |

8.1.1.3. Impacts cumulatifs probables

Les effets cumulatifs probables sont liés aux émissions atmosphériques lors de la réalisation des travaux et de la phase d’exploitation, le niveau de bruit ambiant (le bruit des équipements et du trafic), la gestion des déchets de construction (inertes et déchets ménagers), de même que les risques d’accident dans la mesure où les travaux peuvent se faire simultanément avec d’autres projet du PAG.

Il faut noter que dans la mise en œuvre du PAG, plusieurs projets sont en cours d’études dont la réalisation pourrait se faire dans les mêmes aires géographiques que le projet notamment le projet Asphaltage des rues, phase II, dont le démarrage est imminent.

Les travaux liés à ce projet se dérouleront en général dans le domaine public et particulièrement dans les voiries.

Il serait donc souhaitable qu’un plan d’action synergique soit élaboré et mis en œuvre pour une gestion adéquate des travaux desdits projets afin d’éviter les conflits et l’augmentation des nuisances pour les usagers des routes de secteurs concernés. Pour ce faire :

- les autres projets devront être clairement identifiées avant le démarrage des travaux ;

- les calendriers d’exécution des travaux des  différents projets devront être coordonnés ;

- des réservations devront être faites dans les voiries pour les autres projets à venir (fourreaux pour les canalisations et les lignes électriques, autres réseaux etc.) ;

8.2. Proposition de mesures

L'atténuation des impacts vise à permettre la meilleure intégration possible du projet dans le milieu récepteur. L'étude doit donc présenter les mesures d'atténuation qui seront appliquées pour réduire ou éliminer les impacts négatifs du projet, ainsi que les mesures destinées à maximiser les impacts positifs. Les mesures proposées sont compilées dans le tableau de synthèse des impacts et mesures d’atténuation suivant :

Tableau 41 : Tableau de synthèse des impacts et mesures

| ACTIVITES SOURCE D’IMPACT | IMPACTS POSITIFS | IMPACTS NEGATIFS | IMORTANCE | MESURES D’ATTENUATION | MESURES DE MAXIMISATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE DE PREPARATION |  |  |  |  |  |
| - Transport et circulation de la machinerie et des équipements | 1.1.b.1. Création d’emplois temporaires pour les ouvriers et techniciens | 1.1.a.1 Pollution atmosphérique émises par les particules dans l’air dues au trafic | Faible | 1.1.a.1.1 Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI : cache nez, bouchon d’oreille, casque anti-bruit …) et veiller à leur port effectif | 1.1.b.1.1. Donner priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale |
|  | 1.1.b.2. Création de nouvelles opportunités d’affaires | 1.1.a.2. Pollution sonores dues au trafic et au déchargement des équipements | Faible |  | 1.1.b.2.1. Faire la promotion des prestataires locaux |
| - Installation de base vie |  | 1.2.a.1 Pollution atmosphérique émises par les particules dans l’air dues au trafic 1.2.a.2. Pollutions sonores dues au trafic et au déchargement matériaux | Faible | 1.2.a.1.1 Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI : cache nez, bouchon d’oreille, casque anti-bruit …) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  | 1.2..a.3. Déboisement et pertes de cultures ou de plantations, destruction de la végétation pour l’installation des bases vie | Faible | 1.2.a.3.1. Prendre l’autorisation de l’inspection forestière avant toute coupe d’arbres |  |
|  |  |  |  | 1.2.a.3.2. Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement en compensation sur un site à identifier par les parties prenantes |  |
|  |  | 1.2.a.4.1. Pollution du sol par les déchets solides au niveau des ateliers, garages et stations d’approvisionnement en carburant. | Faible | 1.2.a.4.1. Disposer de poubelles sur la base vie |  |
|  |  |  |  | 1.2.a.4.2. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des déchets solides par une structure agréée |  |
|  |  | 1.2.a.5. Déversement accidentel des hydrocarbures par les rejets de déchets liquides issus des activités : huiles usagées, hydrocarbures et composés organiques au plomb, boues contenant des produits toxiques ou autres métaux lourds | Faible | 1.2.a.5.1. Aménager des aires étanches pour la manipulation des huiles usagées, graisses, hydrocarbures … dans la base vie |  |
|  |  |  |  | 1.2.a.5.2. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées par les structures agréées |  |
|  |  | 1.2.a.6. Pollution du sol et des nappes par les eaux usées, huiles usagées (graisses, hydrocarbures, lubrifiants) et de composés organiques | Moyenne | 1.2.a.6.1. Aménager des bassins de décantation dans la base vie au niveau de l’atelier mécanique, des centrales à béton et à enrobé |  |
|  |  |  |  | 1.2.a.6.2. Installer un déshuileur au niveau du système de collecte des eaux usées |  |
| - Libération des emprises - Dédommagement des PAP | 1.3.b.1. Mise à disposition de bois de feu et de bois d’œuvre | 1.3.a.1. Perte de biens foncier et immobilier du fait de la libération de l’emprise de la route pour les travaux | Forte | 1.3.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre le PAR |  |
|  |  | 1.3.a.2. Déplacement et ou perturbation des activités économiques et perte de revenus | Moyenne | 1.3.a.2.1. Elaborer et mettre en œuvre le PAR (dédommagement des PAPs ) |  |
|  | 1.3.b.2. Création de revenus | 1.3.a.3. Pertes ou déplacements d’infrastructures et équipements socioéconomiques et sociocommunautaires | Moyenne | 1.3.a.3.1. Faire une compensation pour la reconstruction des infrastructures et équipements affectés |  |
|  |  | 1.3.a.4. Déplacement éventuel de patrimoines socio-culturels (sanctuaires) dû à l’emprise de la route | Forte | 1.3.a.4.1. Contribuer à la réinstallation des patrimoines socio-culturels affectés |  |
| - Déplacement de réseaux |  | 1.4.a.1. Accidents dus aux fouilles de sondages des réseaux existants | Faible | 1.4.a.1.1. Refermer les fouilles ou les baliser correctement suivant l’évolution des travaux |  |
|  |  |  |  | 1.4.a.1.2. Mettre en place un système de surveillance et de signalisation pour la sécurité des populations |  |
| PHASE DE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |
| 2.1 Implantation |  | 2.1..a.1. Pertes de végétation due au layonnage 2.1.a.2. Poussières et bruit des engins et véhicules de chantier | Faible | Ces impacts ne sont pas significatifs |  |
| 2.2. Travaux préparatoires et d’aménagements Débroussaillage Décapage Abattage d’arbres 2.3 Démolition d’ouvrage Démolition et scarification de chaussée, Démolition de bordures | 2.2.b.1. Importance économique du secteur transport | 2.2.a.1. Perte de biens fonciers, cultures, arbres ou activités | Moyenne | 2.1.a.2.1. Faire une compensation pour les biens et les activités perdus |  |
|  |  | 2.2.a.2. Expropriation des terrains qui rentrent dans l’emprise du projet | Moyenne | 2.1.a.2.2. Procéder à un jute et préalable dédommagement des personnes affectées par le projet |  |
|  |  | 2.3.a.1. Destruction de la végétation et de la faune située dans l’emprise du projet | Forte | 2.3.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement en compensation sur un site identifié |  |
|  |  | 2.3.a.2. Pollution atmosphérique émises par les particules dans l’air | Moyenne | 2.3.a.2.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  |  |  | 2.3.a.2.2. Arroser les voies de circulation, les déviations et les plates-formes en phase chantier |  |
|  |  | 2.3.a.3 Production de déchets solides inertes issus de démantèlement, déchets végétaux, déchets d’emballage et déchets de chantier | Faible | 2.3.a.3.1. Mettre en œuvre un mode adéquat de gestion des déchets solides |  |
| 2.4. Aménagement des déviations |  | 2.4.a.1. Destruction de la flore et de la faune dans l’emprise des déviations identifiées | Faible | 2.4.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement en compensation sur un site à identifier par l’entreprise |  |
|  |  | 2.4.a.2. Pollution atmosphérique émises par les particules dans l’air | Faible | 2.4.a.2.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  |  |  | 2.4.a.2.2. Arroser les voies de déviations |  |
|  |  | 2.4.a.3. Nuisance sonore | Faible | 2.4.a.3.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  | 2.4.a.4. Accidents dus aux travaux d’aménagement des déviations | Faible | 2.4.a.4.1. Mettre des panneaux de signalisation dans les zones de travaux |  |
|  |  |  |  | 2.4.a.4.2. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation |  |
| 2.5. Transports et circulation de la machinerie et des équipements |  | 2.5.a.1. Pollution atmosphérique émises par les particules dans l’air de par les moteurs (fumées) | Moyenne | 2.5.a.1.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  |  |  | 2.5.a.1.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier |  |
|  |  | 2.5.a.2. Pollution sonore et vibration due au bruit des moteurs | Faible | 2.5.a.2.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  |  |  | 2.5.a.2.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier et respecter les tranches horaires de travail |  |
|  |  | 2.5.a.3. Altération de la qualité des ressources en eaux par des déversements d’hydrocarbures provenant des zones d’entretien et de stationnement des engins motorisés du chantier ainsi que par les matières fines issues de l’érosion des sols et des terrassements (turbidité). | Faible | 2.5.a.3.1. Aménager des bassins de décantation dans la base vie au niveau de l’atelier mécanique, des centrales à béton et à enrobé |  |
|  |  |  |  | 2.5.a.3.2. Aménager des aires étanches pour la manipulation des huiles usagées |  |
|  |  |  |  | 2.5.a.3.3. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées par les structures agréées |  |
|  |  | 2.5.a.4. Epuisement de ressources en eau source d’approvisionnement pour le chantier | Faible | 2.5.a.4.1. Faire une gestion rationnelle des eaux |  |
|  |  | 2.5.a.5. Perte de l’esthétique des paysages due aux travaux de terrassement, aux ouvertures de carrières, aux dépôts de matériaux et de produits le long des tracés | Faible | 2.5.a.5.1. Assurer un entreposage adéquat des matériaux 2.5.a.4.2. Veiller à la restauration des carrières et des sites d’emprunts |  |
| 2.6. Terrassement Déblais en grande masse en terrain meuble et mis en dépôt |  | 2.6.a.1. Pollution atmosphérique émises par les particules dans l’air (fumées, poussières) par les moteurs | Faible | 2.6.a.1.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  |  |  | 2.6.a.1.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier |  |
|  |  |  |  | 2.6.a.1.3. Arroser les voies de déviations |  |
|  |  | 2.6.a.2. Epandage de matériaux sur les routes | Moyenne | 2.6.a.2.1. Couvrir de bâches les camions qui transportent les matériaux venant des carrières et des emprunts |  |
| 2.7. exploitation des carrières et zones d’emprunts |  | 2.7.a.1. Destruction de milieu naturel par l’exploitation des carrières et des zones d’emprunt | Forte | 2.7.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement en compensation sur un site identifié et un Plan de Protection Environnementale du Site (PPES) |  |
|  |  |  |  | 2.7.a.1.2. Prendre toutes les autorisations nécessaires pour l’ouverture de carrières ou d’emprunts |  |
|  |  |  |  | 2.7.a.1.3. S’approvisionner auprès des carrières agréées |  |
|  |  | 2.7.a.2. Pollution atmosphérique émises par les particules dans l’air par les moteurs | Faible | 2.7.a.2.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  |  |  | 2.7.a.2.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier |  |
|  |  | 2.7.a.3. Epandage de matériaux sur les routes | Moyenne | 2.7.a.3.1. Couvrir de bâches les camions qui transportent les matériaux venant des carrières et des emprunts |  |
| 2.8. Travaux de construction des rues Construction des caniveaux drainage | 2.8.b.1.Création d’emploi dû aux travaux | 2.8.a.1. Consommation/destruction de ressources naturelles (abattage d’arbres, destruction de champs de culture ou de partie de plantation, pépinières et jardins) | Forte | 2.8.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement en compensation sur un site identifié | 2.8.b.2.1 Donner priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale |
|  |  |  |  | 2.8.a.1.2. Faire un aménagement paysager les rues |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.1.3. Préserver les essences de valeur situées le long des rues à aménager |  |
|  | 2.8.b.2. Création d’opportunités économiques pour les prestataires | 2.8.a.2 Pollution des eaux de surface et leur contamination par des substances dangereuses (engins et activités de construction de la route) | Moyenne | 2.8.a.2.1. Aménager des aires étanches pour la manipulation des huiles usagées et des substances dangereuses | 2.8.b.2.2. Faire la promotion des prestataires locaux |
|  |  |  |  | 2.8.a.2.2. Eviter le déversement d’huiles usagées et de déchets dans les exutoires |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.2.3. Interdire le nettoyage des engins et véhicules de chantiers au bord des plans d’eau |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.2.4. Respecter les prescriptions environnementales (installation de chantier, entretien des véhicules et engins, gestion des substances dangereuses…) |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.2.5. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées et des substances dangereuses par une structure agréée |  |
|  | 2.8.b.3. Amélioration de l’accessibilité | 2.8.a.3. Fuites ou déversements accidentels de produits (huiles usagées, bitume, autres) | Moyenne | 2.8.a.3.1. Aménager des aires étanches pour la manipulation des huiles usagées et des substances dangereuses |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.3.2. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits déversés |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.3.3. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées, et des substances dangereuses |  |
|  |  | 2.8.a.4. Production des déchets solides inertes Existence des restes de matériaux de chantier (déblais, remblais etc.) | Faible | 2.8.a.4.1. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des déchets solides par des structures agréées |  |
|  |  | 2.8.a.5. Déplacement éventuel d’activités, de biens et de personnes au fur et à mesure de la réalisation des travaux | Faible | 2.8.a.5.1. Faire une compensation pour les biens et les activités perdus |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.5.2. Procéder à un jute et préalable dédommagement des personnes affectées par le projet |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.5.3. Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation pour la libération des emprises des rues à aménager |  |
|  |  | 2.8.a.6. Perturbation des services de réseaux d’eau, d’électricité et de téléphonie | Moyenne | 2.8.a.6.1. Travailler en collaboration avec les concessionnaires pour réduire les dommages sur les réseaux et bénéficier d’une intervention prompte en cas de dommage |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.6.2. Informer les populations riveraines et les usagers des réseaux de toute perturbation envisagée |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.6.3. Sensibiliser le personnel de chantier sur les accidents d’origine électrique |  |
|  |  | 2.8.a.7. Accident de circulation dû au trafic des engins et à l’encombrement de la route | Moyenne | 2.8.a.7.1. Sensibiliser les travailleurs sur les risques liés au travail |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.7.2. Mettre en place des panneaux de signalisation dans les zones de travaux |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.7.3. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.7.4. Veiller à l’entreposage adéquat des matériaux |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.7.5. Sensibiliser les conducteurs d’engins et de véhicules de chantier et les riverains par rapport à la limitation de vitesse et l’encombrement de la chaussée |  |
|  |  | 2.8.a.8. Accident de travail | Moyenne | 2.8.a.8.1. Sensibiliser le personnel de chantier et le former au poste de travail |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.8.2. Veiller au port des équipements de protection par les travailleurs |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.8.3. Doter les sites de chantiers de boîte à pharmacie ou d’une infirmerie pour les premiers soins et établir une convention avec un centre de santé proche |  |
|  |  | 2.8.a.9. Transmission de maladies contagieuses (IST VIH SIDA ,COVID -19 et autres pandémies) entre ouvriers et populations riveraines | Moyenne | 2.8.a.9.1. Cibler les foyers de maladies et faire un suivi médical adéquat pour les travailleurs et les populations 2.8.a.9 2 Sensibiliser les populations et les ouvriers sur le VIH-SIDA, COVID-19 et autres pandémies 2.8.a.9.3 Se protéger et respecter les mesures barrières contre COVID-19 |  |
|  |  | 2.8.a.10. Déviances sociales (prostitution, sexualité occasionnelle, grossesse non désirée, etc) | Moyenne | 2.8.a.10.1. Sensibiliser les populations sur les bonnes mœurs, le VIH-SIDA et autres pandémies lors des travaux |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.10.2. Sensibiliser le personnel de chantier sur le VIH SIDA |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.10.3. Mettre à disposition de préservatifs |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.10.4. Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication sur les IST et le VIH SIDA lors des travaux |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.10.5. Respecter les mesures barrières de la COVID-19 |  |
|  |  | 2.8.a.11. Augmentation ponctuelle du taux de grossesse non désirée et déscolarisation des filles | Moyenne | 2.8.a.11.1. Sensibiliser les populations |  |
|  |  | 2.8.a.11. Conflits entre ouvriers, manœuvres et populations riveraines (brassage, influence sur les us et coutumes) | Faible | 2.8.a.12.1. Sensibiliser les populations et le personnel de chantier sur le respect des mœurs |  |
|  |  | 2.8.a.12. Entrave temporaire à la circulation et aux activités urbaines et périurbaines | Faible | 2.8.a.12.1. Respecter les délais contractuels d’exécution du projet |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.12.2. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.12.3. Mettre en place des panneaux de signalisation dans les zones de travaux |  |
| 2.9. Signalisation et divers Travaux d’éclairage de la chaussée | 2.9.b.1. Facilitation de la circulation | 2.9.a.1.1. Entrave temporaire à la circulation et aux activités urbaines et périurbaines | Faible | 2.9.a.1.1. Informer les populations avant le démarrage des travaux pour les dispositions utiles à prendre |  |
|  |  |  |  | 2.9.a.1.2. Mettre en place des panneaux de signalisation dans les zones de travaux |  |
|  |  |  |  | 2.9.a.1.3. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation |  |
| 2.10. Travaux de construction des collecteurs | 2.10.b.1 Augmentation des retombées économiques pour l’Etat | 2.10.a.1. Pollution atmosphérique de particules dans l’air | Moyenne | 2.10.a.1.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  | 2.10.b.2. Embellissement des rues et des bordures des ouvrages | 2.10.a.2. Pertes de végétation | Moyenne | 2.10.a.2.1 Prendre l’autorisation de l’inspection forestière avant la coupe des arbres |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.2.2. Préserver les essences de valeur situées le long des rues et collecteurs à aménager |  |
|  | 2.10.b.3. Contribution au développement et à la structuration des zones concernées | 2.10.a.3. Pollution du sol par les déchets solides | Faible | 2.10.a. 3.1. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des déchets solides par des structures agréées |  |
|  |  | 2.10.a.4. Fuites et déversement des hydrocarbures : huiles usagées, hydrocarbures et autres composés, purges, boues contaminées issus des travaux et éventuellement de métaux lourds | Faible | 2.10.a.4.1. Aménager des aires étanches pour la manipulation des huiles usagées et des substances dangereuses |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.4.2. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits déversés |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.4.3. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées par les structures agréées |  |
|  |  | 2.10.a.5. Pollution du sol et des nappes par les eaux usées, huiles usagées (graisses, hydrocarbures, lubrifiants) | Faible | 2.10.a.5.1. Aménager des aires étanches pour la manipulation des huiles usagées et des substances dangereuses |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.5.2. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits déversés |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.5.3. Veiller à la Collecte et à l’enlèvement les huiles usagées par les structures agréées |  |
|  |  | 2.10.a.6. Fuites et déversements accidentels des hydrocarbures dus aux manipulations, aux erreurs humaines et à la perte accidentelle de confinement des produits | Faible | 2.10.a.6.1. Aménager des aires étanches pour la manipulation des huiles usagées et des substances dangereuses |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.6.2. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits déversés |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.6.3. Veiller à la Collecte et à l’enlèvement les huiles usagées par les structures agréées |  |
|  |  | 2.10.a.7. Perturbation de la circulation et des accès aux propriétés | Moyenne | 2.10.a.7.1. Mettre en place des passerelles et /ou des escabeaux |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.7.2. Mettre en place des panneaux de signalisation et des dispositifs de régulation de la circulation |  |
|  |  | 2.10.a.8. Conflits d’intérêts et nuisances dus à la réalisation de plusieurs projets dans les mêmes milieux d’accueil | Moyenne | 2.10.a.8.1. Identifier clairement les différents projets avant le démarrage des travaux |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.8.2. Coordonner les calendriers d’exécution des travaux des différents projets |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.8.3. Faire des réservations dans les voiries pour les autres projets à venir (fourreaux pour les canalisations et les lignes électriques) |  |
| PHASE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN |  |  |  |  |  |
| 3.1. Mise en exploitation des rues et des ouvrages réalisés | 3.1.b.1. Durabilité et viabilité des rues | 3.1.a.1.. Pollution accidentelle du sol et de l’eau par les métaux lourds | Faible | 3.1.a.1.1. Prendre des précautions pour éviter au maximum les cas de déversements accidentels |  |
|  | 3.1.b.2. Amélioration de la sécurité routière | 3.1.a.2. Augmentation de la fréquence des accidents de la circulation liés au trafic | Moyenne | 3.1.a.2.1. Veiller à la signalisation routière |  |
|  |  |  |  | 3.1.a.2.2. Initier des campagnes d'information sur la sécurité routière (CNSR) |  |
|  | 3.1.b.3. Amélioration du confort et du cadre de vie | 3.1.a.3. Accumulation des déchets au niveau des exutoires et des plans d’eau | Moyenne | 3.1.a.3.1 Prévoir un dispositif de piégeage des déchets solides à l’exutoire (bac d’accumulation ) |  |
|  | 3.1.b.4. Gain de temps, gain de carburant | 3.1.a.4. Comblement des des exutoires par les sédiments | Moyenne | 3.1.a.4.1 Aménager un piège à sédiment au niveau des exutoires |  |
|  | 3.1.b.5. Réduction des gaz à effet de serre |  |  | 3.1.a.4.2 Procéder au curage régulier du dispositif de rétention / d’accumulation |  |
| 3.2. Entretien périodique Réparation des dommages Désherbage des bordures Stockage de matériaux et matériels | 3.2.b.1. Création de nouvelles potentialités économiques et d’emplois | 3.2.a.1. . Insécurité et nuisances liées à la présence du chantier sur la chaussée ou ses abords | Faible | 3.2.a.1.1. Sensibiliser les travailleurs sur les accidents du travail | 3.2.b.1.1. Faire la promotion des prestataires locaux |
|  |  |  |  | 3.2.a.1.2. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation |  |
|  | 3.2.b.2. Modification positive des conditions de vie | 3.2.a.2 Stockage et abandon des matériels hors d’usage, des matériaux d’entretien et des résidus de démolition. | Faible | 3.2.a.2.1. Veiller à replier et ranger le matériel et les matériaux utilisés pour les travaux d’entretien |  |
|  | 3.2.b.3. Revalorisation du foncier |  |  |  |  |
|  | 3.2.b.4. Diminution du coût d’entretien des véhicules et des routes |  |  |  |  |

# 9. Gestion des risques et accidents

9.1. Rappel de la définition du RISQUE

L’analyse des risques consiste ici à 1) pointer les principales situations de danger liées à la mise en œuvre du projet, 2) décrire les évènements non souhaités(ENS) qui peuvent survenir ayant des conséquences sur la santé des individus et sur les populations concernées, 3) estimer la probabilité que l’ENS survienne et 4) son acceptabilité.

Cette analyse précède la proposition de mesures de prévention et de protection adaptées à chaque risque permettant d’atteindre un niveau de risque résiduel acceptable.

Les niveaux de probabilité sont choisis de « très improbable » à très probable » et les niveaux de gravité de « faible » à « très grave », comme détaillé dans le tableau suivant.

Tableau 42 : Grille d’évaluation des risques

Le croisement de la probabilité et de la gravité illustrée par la matrice suivante donne le niveau d’acceptabilité du risque et par conséquent le niveau de priorité pour la mise en place de mesures pour réduire la mise en danger à un niveau acceptable. Les risques de priorité 1 et 2 sont pris en compte.

Tableau 43 : Matrice d’évaluation des risques

Tableau 44 : Grille d’évaluation des priorités

9.2. Risques vis-à-vis des personnes pour chaque type d’activités

Les activités concernées par le présent projet sont : la construction des collecteurs pour le  drainage des  bassins de rétention d’eau, l’aménagement des rues de services adjacentes et celles dont l’aménagement contribuera à l’amélioration du cadre de la ville. Il sera considéré les activités clés des phases de construction et d’exploitation.

Phase de construction

Les activités clés prévues sont :

- terrassement, décapage,  travaux de fouilles et mis en dépôt ;

- purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres ;

- dépose de pavé, démolition d’ouvrage d’assainissement existant ;

- construction des ouvrages d’assainissement (gros œuvre et mise en place de remblai compacté) ;

- protection des berges avec perrés maçonnés;

- terrassement pour l’aménagement de la voirie  (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains) ;

- revêtement (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains.

Phase d’exploitation

Deux activités importantes sont à considérer dans cette phase : la mise en service et l’entretien. Les dangers et ENS sont présentés pour chaque séquence et type d’activité dans des tableaux récapitulatifs dans l’ordre de probabilité et de gravité décroissantes.

9.3. Travaux de déplacement des réseaux divers (eau, électricité, ligne téléphonique, etc

Les principales situations de danger pour les travaux de déplacement de réseaux divers et d’aménagement des déviations dans le cadre du projet d’assainissement pluvial, sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 45 : Analyse des risques pour les travaux de déplacement de réseaux divers

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitables (ENS) | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Accep-tabilité |
| 1 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer la mort, des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanente, électrocution | 3 | 3 |  |
| 2 | Déplacement mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (excavatrices, pelles mécaniques, Manitou, outils de forage, flexible de compresseur, …) | Renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 3 |  |
| 3 | Stockage, manipulation, manutention ou transport inadaptés de charges (tuyauterie, poteaux ou autres matériels par Ex.) | Chute des matériels et matériaux pouvant entrainer la mort, blessure, fractures, lésions, blessures, fractures, traumatismes | 3 | 3 |  |
| 4 | Personnel trop proche des fouilles ou des excavations | Projection de particules (boues) ou sables pouvant entrainer des lésions oculaires ou cutanées | 3 | 2 |  |
| 5 | Bruits potentiellement lésionnels bulldozer, pelles, chargeuse, Manitou, compresseur) | Exposition prolongée au bruit pouvant entrainer une surdité professionnelle | 2 | 2 |  |
| 6 | Durée du travail excessive et accès nadapté à l’eau et à l’hygiène i | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, déshydratation, désordre métaboliques, trouble de l’attention | 2 | 2 |  |
| 7 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction de biens | 3 | 3 |  |
| 8 | Installation d’engins sous des lignes électriques aérienne sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques et coupure d’électricité dans le secteur | 2 | 4 |  |
| 9 | Emploi inadapté de postes de soudure (PEHD), d’appareils électriques ou de produits chimiques divers dont liants hydrocarbonés chauds, colles et décapants. | Vulnérabilité des ouvriers aux brûlures, électrisation, intoxication ou affection des voies respiratoires | 2 | 2 |  |

Il faut noter que d’une manière générale, les risques proviennent de la dangerosité des opérations dans un espace réduit, bruyant, et le plus souvent instable (boue, sable), nécessitant la manipulation de charges lourdes (outils et équipements divers, poteaux, câbles, etc.) et en mouvement.

9.4. Aménagement des déviations

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier, potentiellement létaux s’ils heurtent un ouvrier. Les principaux risques spécifiques et notamment cumulatifs concernent la circulation des engins dans un même espace que les tiers (populations riveraines, usagers de la route) en fonction de leur profondeur et hauteur.

Tableau 46 : Analyse des risques pour les travaux d’aménagement des déviations

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Déplacement mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, tracteur, compacteur, chargeuse, par exemple) | Renversement, basculement, heurt d’un ouvrier ou d’un usager de la route pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 3 |  |
| 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par ex : déblais ou remblais) | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers ou des tiers pouvant entrainer des blessures, fractures, traumatismes | 1 | 2 |  |
| 3 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanente | 2 | 2 |  |
| 4 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction des biens | 2 | 3 |  |
| 5 | Canalisations existantes en service non identifiée | Rupture de canalisation entrainant des blessures ou des lésions | 1 | 2 |  |
| 6 | Lignes électriques souterraines existantes sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques et coupure d’électricité dans le secteur | 1 | 4 |  |

9.5. Terrassement, décapage, travaux de fouilles et mis en dépôt

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier, potentiellement létaux s’ils heurtent un ouvrier ou un tiers. Les principaux risques spécifiques et notamment cumulatif concernent la stabilité des fouilles et dépôts en gerbage, en fonction de leur profondeur et hauteur.

Tableau 47 : Analyse des risques pour les terrassements, travaux de fouilles  et mise en dépôts des terres

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Déplacement mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, chargeuse, camions, par exemple.) | Renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 3 |  |
| 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par exemple : déblais ou remblais) | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers ou les tiers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatismes | 3 | 2 |  |
| 3 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer la mort, des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanente | 3 | 2 |  |
| 4 | Durée du travail excessive et accès à l’eau et l’hygiène inadapté | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, de déshydratation, de désordre métabolique et de trouble de l’attention | 3 | 2 |  |
| 5 | Instabilité des fouilles et déblais | Eboulements de fouilles pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatismes | 2 | 3 |  |
| 6 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction des biens | 2 | 3 |  |
| 7 | Canalisations existantes en service non identifiée | Rupture de canalisation entrainant des blessures ou des lésions | 2 | 2 |  |
| 8 | Installation d’engins sous des lignes électriques aérienne sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques et coupure d’électricité dans le secteur | 1 | 4 |  |
| 9 | Lignes électriques souterraines existantes sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques, décès et coupure d’électricité dans le secteur | 2 | 4 |  |

9.7. Purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres

Ici, les risques les plus élevés sont liés à la toxicité ou non des purges et aux déplacements des engins de chantier.

Les risques spécifiques concernent le travail de fouilles, la stabilité des fouilles et les dépôts en gerbage.

Le transport et le remblaiement des terres nécessitent également des mesures de minimisation des risques.

Tableau 48 : Analyse des risques pour les travaux de purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Déplacement ou utilisation mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, chargeuse, camions, par ex..) | Renversement, basculement, heurt d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 3 |  |
| 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par ex : déblais ou remblais) | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers ou un tiers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatismes | 3 | 2 |  |
| 3 | Instabilité des fouilles | Eboulements de fouilles pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatisme | 3 | 3 |  |
| 4 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes | 3 | 3 |  |
| 5 | Durée du travail excessive et accès inadapté à l’eau et à l’hygiène | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, déshydratation, désordres métaboliques, trouble de l’attention | 2 | 2 |  |
| 6 | Canalisations ou câbles électriques enterrés identifiés ou non | Rupture de canalisations ou de câbles pouvant entrainer une électrisation, des blessures ou des lésions | 3 | 3 |  |
| 7 | Manutention et pelletage manuels, gestes répétitifs ou utilisation excessive de machines vibrantes | Apparition de troubles musculo-squelettiques | 3 | 2 |  |
| 8 | Conduite inappropriée des véhicules engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction de biens | 2 | 3 |  |
| 9 | Installations de chantier au sol, accès aux planchers de travail inadaptés | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes par chute de plain-pied | 2 | 3 |  |

9.7. Dépose de pavés, démolition d’ouvrage d’assainissement existant enterrés et aériens-remblaiement et réfection de voirie

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier. Les risques spécifiques concernent le travail en fouille, le déplacement et les opérations des engins utilisés pour la démolition : les projections de particules (sable, boues) et les éclats (gravats) ; le remblaiement et les travaux de réfection de chaussée, nécessitent également des mesures de minimisation des risques. Pour la manutention du matériau (pavé), les mauvaises techniques de manutention manuelle peuvent être désastreuses pour le dos. Les risques ici sont les traumatismes, les  blessures dues aux chutes de matériaux, etc.

Tableau 49 : Analyse des risques pour la dépose de pavé, démolition d’ouvrage d’assainissement existant enterrés et aériens; le remblaiement et la réfection de chaussées

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Déplacement ou utilisation mal contrôlée de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, chargeuse, camions, par ex..) | Renversement, basculement, heurt d’un ouvrier ou de tiers pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 3 |  |
| 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par ex : déblais ou remblais) | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers ou un tiers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatismes | 3 | 2 |  |
| 3 | Instabilité des fouilles | Eboulements de fouilles pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, des fractures, un traumatisme | 3 | 3 |  |
| 4 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes | 3 | 3 |  |
| 5 | Durée du travail excessive et accès inadapté à l’eau et l’hygiène | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, déshydratation, désordres métaboliques, trouble de l’attention | 2 | 2 |  |
| 6 | Manutention manuelle de pavé et levage de matériau et de matériel | Traumatismes lombaires, projections, blessures, lésions, accidents, etc. | 2 | 3 |  |
| 7 | Canalisations ou câbles électriques enterrés identifiés ou non (mauvais fourreautage, traversée de canalisations, etc.) | Rupture de canalisations ou de câbles pouvant entrainer une électrisation, des projections, des blessures ou des lésions | 3 | 3 |  |
| 8 | Manutention et pelletage manuels, gestes répétitifs ou utilisation excessive de machines vibrantes | Apparition de troubles musculo-squelettiques | 3 | 2 |  |
| 9 | Conduite inappropriée des véhicules engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction de biens | 2 | 3 |  |
| 10 | Installations de chantier au sol, accès aux planchers de travail inadaptés | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes par chute de plain-pied | 2 | 3 |  |
| 11 | Installation d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques et coupure d’électricité dans le secteur | 1 | 4 |  |
| 12 | Manutention et pelletage manuels, geste répétitifs ou utilisation longues de machines vibrantes (pointes vibrantes par Ex) | Apparition de troubles musculo-squelettiques | 3 | 2 |  |

9.8. Travaux de construction des ouvrages d’assainissement (gros œuvre et mise en place de remblai compacté)

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier. Les risques spécifiques concernent le travail en fouille, le déplacement et les opérations des engins utilisés: les projections de particules (sable, boues) et les éclats (gravats) ; le remblaiement, la chute de matériel ou matériaux depuis les zones de travail, la chute des personnes qui nécessitent également des mesures de minimisation des risques.

L’accent est également mis sur les protections collectives et individuelles absolument nécessaires, et sur les risques de chute d’éléments préfabriqués, de coincement et d’écrasement et accident généralement liés aux opérations de manutention et de pose d’éléments, de coffrage, de bétonnage.

Tableau 50 : Analyse des risques pour le gros œuvre

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitables (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Travaux aériens sur passerelles, plateformes de coffrage, échelles, échafaudages non ou mal sécurisés | Chute dans le vide pouvant occasionner, des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 3 |  |
| 2 | Matériels ou matériaux non stabilisés en élévation (outils, ciment, éléments préfabriqués, …) | Chute d’objet ou de matériaux à l’origine d’un renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant provoquer la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 4 |  |
| 3 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes | 3 | 3 |  |
| 4 | Manipulation, transport ou manutention inadaptés de vérins, coffrages, étais matériaux… | Coincement, écrasement à l’origine de blessures et traumatismes divers | 3 | 3 |  |
| 5 | Installations et pelletage manuelles, gestes répétitifs ou utilisation longue de machines vibrantes (pointes vibrantes par Ex.) | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes par chute de plain-pied | 3 | 2 |  |
| 6 | Manutention et pelletage manuels, gestes répétitifs ou utilisation longue de machines vibrantes (pointes vibrantes par Ex) | Apparition de troubles musculo-squelettiques | 3 | 2 |  |
| 7 | Durée du travail excessive et accès inadapté à l’eau et à l’hygiène | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, déshydratation, désordres métaboliques, trouble de l’attention | 3 | 2 |  |
| 8 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction des biens | 2 | 3 |  |
| 9 | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlée de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (bétonnière par ex.) | Renversement, basculement, heurt ou happement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 2 | 3 |  |
| 10 | Projections de particules, chute de matériel ou matériaux depuis les zones de travail, la chute des personnes | Projections de particules (sable, boues), Eclats de gravats, Chute de matériel ou matériaux (éléments préfabriqués), depuis les zones de travail, Chute des personnes | 2 | 3 |  |
| 10 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatismes | 2 | 2 |  |
| 11 | Emploi inadapté d’appareils électriques, des huiles de décoffrages, des adjuvants… ou contact prolongé avec le ciment | Brûlures (gale du ciment, électrisation à l’origine de troubles neurologique, intoxication ou affection des voies respiratoires | 2 | 2 |  |
| 12 | Instabilité de l’ouvrage | Effondrement de l’ensemble ou d’une partie de l’ouvrage pouvant entrainer la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes par chute dans le vide | 1 | 4 |  |

9.9. Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains)

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier. Les risques spécifiques concernent le travail en fouille, le déplacement et les opérations des engins utilisés : les projections de particules (sable, boues) et les éclats (gravats) ; le remblaiement, la chute de matériel ou matériaux depuis les zones de travail, la chute des personnes qui nécessitent également des mesures de minimisation des risques.

L’accent est également mis sur les protections collectives et individuelles absolument nécessaires, et sur les risques de chute d’éléments préfabriqués, de coincement et d’écrasement et accident généralement liés aux opérations de manutention et de pose d’éléments, de coffrage, de bétonnage.

Tableau 51 : Analyse des risques pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains)

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Matériels ou matériaux non stabilisés en élévation (outils, ciment, éléments préfabriqués, etc.) | Chute d’objet ou de matériaux à l’origine d’un renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant provoquer la mort, des blessures, des fractures, deslésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 4 |  |
| 2 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, de fractures, de traumatismes | 3 | 3 |  |
| 3 | Manipulation, transport ou manutention inadaptés de vérins, coffrages, étais matériaux, etc. | Coincement, écrasement à l’origine de blessures et traumatismes divers | 3 | 3 |  |
| 4 | Manutention et pelletage manuels, geste répétitifs ou utilisation longues de machines vibrantes (pointes vibrantes par exemple) | Apparition de troubles musculo-squelettiques | 3 | 2 |  |
| 5 | Durée du travail excessive et accès inadapté à l’eau et à l’hygiène | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation,’déshydratation, désordres métaboliques, trouble de l’attention | 3 | 2 |  |
| 6 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction des biens | 2 | 3 |  |
| 7 | Déplacement ou utilisation mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (bétonnière par ex.) | Renversement, basculement, heurt ou happement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 2 | 3 |  |
| 8 | Projections de particules, chute de matériel ou matériaux depuis les zones de travail, la chute des personnes | Projections de particules (sable, ciment) Chute de matériel ou matériaux (éléments préfabriqués), depuis les zones de travail, Chute des personnes | 2 | 3 |  |
| 9 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux | Matériel ou matériaux (pavés) accidentellement déversés sur les ouvriers pouvant entrainer des blessures, fractures, traumatismes | 2 | 2 |  |
| 10 | Emploi inadapté d’appareils électriques, des huiles de décoffrages, des adjuvants… ou contact prolongé avec le ciment | Brûlures (gale du ciment, électrisation à l’origine de troubles neurologique, intoxication ou affection des voies respiratoires | 2 | 2 |  |
| 11 | Instabilité de l’ouvrage | Effondrement de l’ensemble ou d’une partie de l’ouvrage pouvant entrainer la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes par chute dans le vide | 1 | 4 |  |

9.10. Mise en service des ouvrages et entretien pendant la période de garantie

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier, potentiellement létaux s’ils heurtent un ouvrier. Les principaux risques spécifiques et notamment cumulatif concernent la circulation des engins dans un même espace que les tiers (populations riveraines, usagers de la route) et les manutentions des éléments préfabriqués (dallettes ou regards) éventuellement dégradés, et les travaux d’entretien des ouvrages (bétonnage, coffrages, etc.).

Tableau 52 : Analyse des risques liés à la phase d’exploitation

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, tracteur, compacteur, chargeuse, par exemple) | Renversement, basculement, heurt d’un ouvrier ou d’un usager de la route pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 3 |  |
| 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par exemple : éléments préfabriqués) | chute accidentelle de matériel sur les ouvriers ou des tiers pouvant entrainer des blessures, des fractures, des traumatismes | 1 | 2 |  |
| 3 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 2 | 2 |  |
| 4 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction des biens | 2 | 3 |  |

9.11. Risques vis-à-vis des biens et du milieu naturel pour chaque type d’activités

Les risques vis-à-vis des biens et du milieu naturel sont principalement liés :

- au non-respect des consignes d’équipement et de développement des forages, qui peuvent entraîner le pompage d’une eau chargée provoquant l'usure anticipée des pompes et une consommation excessive de produits de traitement ;

- aux déplacements non ou mal contrôlés des véhicules et engins de chantier sur les routes d’accès aux chantiers et sur les sites de travaux ;

- aux mauvaises conditions de stockage, manutention, manipulation et transport de matériaux (stockage de déblais, mauvais arrimage, zone de stockage non stabilisée…), qui peuvent être à l’origine de la dégradation directe de biens privés ou publics par chocs, ou indirectement d’une dégradation de l’environnement par déversement de produits potentiellement polluants ou nuisibles pour l’environnement ;

- à l’utilisation de matériels électriques et de produits inflammables ou potentiellement polluants ;

- à la réalisation de travaux proches de sources d’électricité ou de canalisations d’eau existantes non ou mal identifiées, qui peuvent être à l’origine d’incendies ou d’inondations à l’origine de la dégradation directe de biens privés ou publics, ou d’une dégradation directe de l’environnement par déversement de produits potentiellement polluants ou nuisibles pour l’environnement.

Les principales situations de danger, les ENS pouvant en résulter et les dommages associés pour les biens et l’environnement sont résumés dans le tableau suivant pour chaque catégorie d’activités. D’une manière générale, la probabilité d’occurrence est plus faible pour les biens et l’environnement que pour les personnes, qui sont directement impliquées dans la mise en danger. Cependant, les mesures de prévention et de minimisation applicables aux personnes s’appliquent également aux biens et à l’environnement.

Tableau 53 : Analyse des risques liés à la perte ou la dégradation des biens et du milieu naturel

| Activités | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact sur les biens ou l’environnement | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| - Déplacement des réseaux divers (eau, électricité et téléphonique) | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, une indemnisation ou une compensation | 3 | 3 |  |
|  | Utilisation ou maintenance inadaptées des équipements de travail | Rupture de câbles, flexibles, outils, rupture de charges, … pouvant occasionner le rejet de produits polluants dans la nature | 3 | 2 |  |
|  | Installations d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 1 | 4 |  |
|  | Lignes électriques souterraines existantes sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques, décès et coupure d’électricité dans le secteur | 2 | 4 |  |
| - Aménagement des deviations | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, tracteur, compacteur, chargeuse, par exemple) | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, une indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 3 | 3 |  |
|  | Utilisation ou maintenance inadaptées des équipements de travail | Rupture de câbles, outils, rupture de charges, … pouvant occasionner le rejet de produits polluants dans la nature | 1 | 2 |  |
|  | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques, décès et coupure d’électricité dans le secteur | 2 | 3 |  |
|  | Lignes électriques souterraines existantes sous tension |  |  |  |  |
| - Terrassement, Décapage, travaux de fouilles et mis en dépôt | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 2 | 3 |  |
|  | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique par Ex..) |  | 3 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par Ex : déblais ou remblais) |  | 3 | 2 |  |
|  | Canalisations ou câbles électriques en services non identifiés | Destruction par inondation ou incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, indemnisations ou dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Installations d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension |  | 1 | 4 |  |
|  | Dépôt de déblais dans des zones non autorisées sensibles pour l’environnement | Destruction ou perturbation des ressources naturelles (faune, flore, eaux de surface) | 1 | 4 |  |
| - Purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 2 | 3 |  |
|  | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique par exemple) |  | 3 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par exemple : déblais ou remblais) |  | 3 | 2 |  |
|  | Canalisations ou câbles électriques en service non identifiés | Destruction par inondation ou incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Installations d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension |  | 1 | 4 |  |
|  | Dépôt de déblais dans des zones non autorisées sensibles pour l’environnement | Destruction ou perturbation des ressources naturelles (faune, flore, eaux de surface) | 1 | 4 |  |
| - Dépose de pavés, démolition d’ouvrage d’assainissement existant | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, une indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 2 | 3 |  |
|  | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique par exemple) |  | 3 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par exemple déblais ou remblais) |  | 3 | 2 |  |
|  | Instabilité des fouilles | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux (effondrement de clôture, de mur, rampe, chute d’arbres) entrainant des conflits, indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 3 | 2 |  |
|  | Canalisations ou câbles électriques enterrés identifiés ou non | Destruction par inondation ou incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Installation d’engins sous des lignes électriques aérienne sous tension |  | 1 | 4 |  |
| - Travaux de gros œuvre : construction des ouvrages d’assainissement | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autours de la zoner de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 3 |  |
|  | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlés de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles |  | 2 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux |  | 2 | 2 |  |
|  | Instabilité des fouilles | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux (effondrement de clôture, de mur, rampe, chute d’arbres) entrainant des conflits, une indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 3 | 3 |  |
|  | Emploi inadapté d’appareil électrique, des huiles de décoffrage, des adjuvants,… | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Canalisations ou câbles électriques enterrés identifiés ou non | Destruction par inondation ou incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, une indemnisations ou dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Installation d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension |  | 1 | 4 |  |
| Protection des berges avec perrés maçonnés | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 3 | 2 |  |
|  | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlée de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (camions, pelles, par ex.) |  | 2 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux |  | 2 | 2 |  |
|  | Instabilité de l’ouvrage |  | 3 | 3 |  |
| Réparation des regards endommagés et pose de nouveaux couvercles de regards sur le collecteur existant | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 3 | 2 |  |
|  | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlés de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (camions, pelles, par exemple) |  | 2 | 3 |  |
| - Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés, bitumage et aménagement jusqu’aux riverains) | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autours de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 3 |  |
|  | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlés de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles |  | 2 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux |  | 2 | 2 |  |
|  | Instabilité des fouilles | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux (effondrement de clôture, de mur, rampe, chute d’arbres) entrainant des conflits, une indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 3 | 3 |  |
|  | Emploi inadapté d’appareil électrique, des huiles de décoffrage, des adjuvants,… | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, une indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Canalisations ou câbles électriques enterrés identifiés ou non | Destruction par inondation ou incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, une indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Installation d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension |  | 1 | 4 |  |
| Mise en services des ouvrages et entretien des ouvrages pendant la période de garantie | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 3 | 2 |  |
|  | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlée de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (camions, pelles, par ex.) |  | 2 | 3 |  |

9.12. Mesures générales de prévention et minimisation des risques pendant les travaux

### 9.12.1. Protection du personnel sur site

Equipements de protection individuelle (EPI).

L’entreprise doit fournir à son personnel les EPI nécessaires à sa protection et notamment :

- le casque et les chaussures de sécurité dont le port est obligatoire partout sur le chantier ;

- les gants obligatoires pour les travaux de démolition manuelle, les travaux au marteau de piquage, le creusement de fouilles à la pelle, etc. ;

- les protections anti-bruit pour les travaux exposés au bruit (utilisation de compresseur, fonçage de chaussée, démolition au marteau piqueur, explosion, … ;

- les masques de protection oculaire (ou visières) et respiratoire contre les poussières, les gaz, les projections (solides ou liquides), contre les rayonnements (lunettes de soudeurs, etc.) ;

- les gilets fluorescents à haute visibilité pour éviter de se faire renverser par un véhicule ou un engin de manutention, etc.

Dans la même dynamique, il devrait y avoir :

- des protections contre les risques d'électrisation, d'électrocution ou l'électricité statique : gants d'électriciens, dispositifs de mise à la terre (bracelets, perches), etc. ;

- des gants, lunettes et masques nécessaires contre 1) les projections de produits chimiques ou biologiques 2) les sources intenses de chaleur et le risque de feu et 3) les risques de plaie (coupure, abrasion, etc.) ;

- des gilets de sauvetage contre les risques de noyade.

Les matériels et les équipements de sécurité doivent être en parfait état et portés, ce qui justifie une formation au port des EPI et aux risques contre lesquels ils protègent.

Equipements de protection collective

Les équipements de protection collective visent à réduire à un niveau acceptable les risques auxquels les travailleurs et les personnes extérieures au chantier peuvent être exposés. Dans le cas du projet, il s’agira en particulier :

- d’éviter l’exposition au danger ou l’accès à une zone de danger : veiller à ce que les personnes ou des parties du corps ne puissent se trouver à un endroit dangereux en respectant les distances de sécurité nécessaires ;

- d’éviter les projections et de recueillir les matériaux, éléments projetés et liquides déversés ;

Tout risque mis en évidence lors des travaux doit être éliminé ou faire l’objet de mesures préventives appropriées (garde-corps ou ruban fluorescent au bord d’une ouverture, d’une fouille, des échafaudages pour les travaux en hauteur, etc.) ;

Les zones présentant des risques doivent être signalées de manière non équivoque (panneau, cordon de sécurité, barrière) et/ou restriction de l’accès en cas de nécessité ;

Tout obstacle dangereux doit être systématiquement signalé et balisé par un ruban de couleur blanc/rouge ou jaune/noir ; ou un marquage au sol ;

Les planchers surélevés, échafaudages, passerelles, … doivent être munis de garde-corps empêchant la chute des personnes et le cas échéant de filets pour éviter la chute de matériels et matériaux.

Par ailleurs, les engins et matériels de chantier doivent disposer de leurs équipements de protection spécifiques (capots de protection, écrans fixes ou mobiles, encoffrement des machines, etc.).

### 9.12.2. Etablissement d’un Plan Hygiène Santé et Sécurité

Les travaux verront intervenir plusieurs entreprises et corps de métiers nécessitant une coordination soutenue pour la sécurité et la protection de la santé des différents intervenants. Un Plan Hygiène Santé et Sécurité (PHSS) est élaboré en annexe et établit les modes opératoires envisagés dans le domaine, renseigne sur les différentes dispositions applicables à l’opération : intervention sur chantier, hygiène des conditions de travail, secours et évacuation ; indique les mesures spécifiques à prendre en compte pour prévenir les risques de l’opération dus à la co-activité, ainsi que les risques propres de(s) l’entreprise(s) encourus par ses salariés.

Les entreprises mandataires doivent fournir et faire valider leur PHSS au démarrage des travaux dans un délai spécifié dans les documents contractuels à compter de la réception du contrat signé par le maître d’ouvrage.

Le PHSS est un outil de travail du chantier. Il concerne directement les différents opérateurs du chantier pour une bonne exécution de leurs tâches respectives. Le responsable de l’exécution des travaux dans l’entreprise utilise le document à titre de référence permanente pendant les travaux. Les cadres ou les personnels de maîtrise chargés de la réalisation des travaux l’utilisent comme un guide décrivant l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour chaque phase du chantier. Le personnel de chantier trouve dans le document une aide à l’accomplissement de ses tâches. Il constitue également le support opérationnel pour la formation du personnel.

Le PHSS est adressé i) au coordonnateur responsable du volet Sécurité et Santé à chacune des entreprises, ii) au maître d’ouvrage et le cas échéant iii) aux autorités compétentes en matière d’hygiène et de sécurité et d’inspection du travail.

Dans tous les cas, au moins un exemplaire du PHSS est tenu en permanence à jour sur le chantier par chacune des entreprises.

Au démarrage des travaux, le représentant du maître d’ouvrage procède avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, à une visite détaillée du site au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes et observations particulières de sécurité et de santé à observer et transmettre pour l’ensemble de l’opération.

### 9.12.3. Prévention en terme de santé et d’hygiène du personnel

Les entreprises doivent mettre en place le cadre d’intervention pour préserver la santé de leur personnel et assurer sa prise en charge en cas de problème de santé lié aux activités du chantier (infirmerie de chantier, boite à pharmacie), disposer d’un secouriste, identifier les établissements et le personnel de santé adaptés pour les différents types de pathologie ou accident. Le personnel intervenant sur le chantier devra avoir été déclaré apte aux tâches qui lui sont confiées par le personnel médical compétent lors d’une visite médicale.

Par ailleurs, les employés devront recevoir une sensibilisation spécifique relative à la consommation d’alcool, de drogue, à l’hygiène corporelle et aux risques liés aux IST/VIH/SIDA/COVID 19.

Les différentes zones de chantier non mobiles disposeront de lieux d’aisance. Des agents d’entretien sont également désignés pour assurer la propreté de toutes les installations et une gestion adaptée des déchets de chantier.

### 9.12.4. Communication, formation et évaluation

Communication

Un plan de communication est conçu pour accompagner la mise en œuvre du projet.

Le personnel d’encadrement doit être doté de véhicules de liaison et de téléphones portables. Par ailleurs, la liste des contacts en cas d’urgence ou d’accident doit être affichée pour être accessible à tous les employés.

Information et formation

Chaque employé doit être informé sur les enjeux des travaux, les risques liés aux travaux, les EPI à sa disposition, les procédures à suivre en cas d’incident/accident, des équipements et installations médicales mis en place. Des formations spécifiques à chaque type de travaux et activités et des réunions sécurité en général au moins une fois par semaine seront assurées par le responsable sécurité du chantier.

Rapports

Des rapports d’évaluation du niveau de sécurité doivent être établis en général mensuellement permettant de suivre les critères d’évaluation comme :

  - le nombre d’heures  de travail dans le mois ;

  - le résumé des activités de formation ou d’information liées à la sécurité ;

  - le nombre d’incidents/accidents ou de maladies professionnelles avec arrêt de travail ;

  - le nombre d’infractions aux consignes de sécurité constatées.

Par ailleurs, tout incident ou accident doit faire l’objet d’un rapport détaillé afin de conserver une trace formelle des évènements ayant affecté le chantier et d’analyser l’évènement afin d’adapter les mesures de prévention et d’intervention.

9.12.5. Organisation des secours

Les entreprises doivent établir et diffuser les consignes en cas d’incident ou d’accident. D’une manière générale, un plan d’opération interne sera conçu et mis en œuvre dans le cadre du projet ; la démarche est la suivante :

- alerter au plus vite un responsable en précisant le lieu, la nature de l’incident/accident et l’état du ou des blessés ;

- baliser le lieu de l’accident et s’assurer de l’absence de risques pour les personnes et les biens (notamment en termes de circulation) ;

- informer les secours par la personne responsable ;

- informer le Maître d’ouvrage et la famille de la situation.

### 9.12.6. Sécurité incendie

La sécurité incendie est assurée par l’installation d’équipements et par des consignes spécifiques connues et suivies par le personnel.

Les équipements de prévention et de lutte contre l’incendie concernent :

- la pose d’extincteurs en parfait état et en cours de validité dans tous les véhicules de chantier ;

- le conditionnement des produits inflammables ou explosifs dans des récipients adaptés ;

- la mise en place de détecteurs d’incendie dans les locaux à risque.

Les consignes de prévention contre l’incendie concernent :

- l’arrêt des moteurs pendant le ravitaillement en gasoil ;

- l’élimination ou la couverture avec du sable ou de la terre de toutes traces de carburant, huiles ou autres produits inflammables ;

- l’interdiction de fumer partout où sont présents des produits inflammables ou explosifs ;

- les opérations de soudure réalisées en dehors de zones de végétation ;

- le débranchement et rangement des outils électriques en fin de journée.

Les consignes de lutte contre l’incendie comprennent en cas de démarrage d’incendie, l’alerte des pompiers, la réalisation d’une bande coupe-feu avec les moyens adaptés et l’envoi d’un camion de citerne à eau sur les lieux. Les employés sont formés aux mesures de prévention et de lutte contre le risque incendie.

9.13. Mesures spécifiques a chaque type d’activités

Les objectifs et les mesures préconisées pour prévenir et minimiser les risques importants et élevés pour chaque type d’activités mis en œuvre pendant le projet sont détaillés ci-après.

### 9.13.1. Travaux de déplacement des réseaux divers (eau, électricité et téléphonique)

Les mesures de prévention et de maîtrise des risques pour les travaux de forages et de pompage d’essai concernent i) la signalisation des chantiers ; ii) l’aménagement des zones de circulation et de travail ; iii) l’amenée, le montage, le stockage et le repliement du matériel ; iv) l’utilisation des matériels, engins et véhicules de chantier et v) l’aménagement des postes de travail.

Tableau 54 : Objectifs et mesures de prévention des risques pour les travaux de déplacement de réseaux

| Risque | Objectifs pour prévenir et minimiser les risques | Mesures à prendre pour prévenir, minimiser et gérer le risque | Danger pris en compte |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Signalisation du chantier – Reconnaissance des abords |  |  |
| Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer la mort, des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanente | Assurer la sécurité des personnes et des biens aux abords du chantier | Information et autorisation auprès des autorités et services de l’état concernés Information des riverains | 2 à 5 et 8 |
|  |  | Etat des lieux préalable et mise en évidence des zones à risque | 7 et 8 |
|  |  | Signalisation et balisage éventuelle de jour comme de nuit | 2 à 5 |
|  | Aménagement des zones de circulation et de travail |  |  |
| Renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions pertes sensorielles temporaires ou permanentes | Permettre au personnel, engins, et véhicules d’accéder au poste de travail dans des conditions satisfaisantes | Définition et signalisation des accès au chantier ; de la signalisation interne ; de la constitution des pistes et de leur maintenance ; des emplacements de travail. | 2 à 5 |
|  |  | Disposition pour isoler le chantier de l’extérieur (clôtures provisoires, balisage, mise en place de plots ou de garde-corps ou définitives, panneaux d’interdiction.) | 2 à 5 |
| Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques et coupure d’électricité dans le secteur | Limiter les risques d’accidents dus à l’existence connue ou non de câbles et canalisations enterrés et de lignes électriques aériennes ou souterraines | Consultation des services compétents et riverains avant travaux Définition de la conduite à tenir en cas d’incident | 7 et 8 |
|  |  | Repérage des lignes électriques lignes aériennes ou souterraines, canalisations, et autres câbles de réseaux existants. Protections éventuelles à réaliser | 7 et 8 |
| Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, de déshydratation, de désordre métabolique et de trouble de l’attention | Respecter les règles d’hygiène et la protection aux aléas météorologiques | Fourniture d’un accès pour le personnel à des toilettes et un point d’eau, y compris l’eau de boisson | 6 |
|  |  | Diffusion des consignes d’hygiène et respect des temps de travail |  |
|  | Amenée, montage, stockage et repliement du matériel |  |  |
| Chute des matériels et matériaux pouvant entrainer la mort, blessure, fractures, lésions, blessures, fractures, traumatismes | Stockage, manipulation, manutention ou transport inadaptés de charges (tuyauterie, poteaux ou autres matériels par Ex.) | Signalisation des routes et voies d’accès (fléchage, panneau) Disposition à prendre en cas de transport exceptionnels Adaptation des zones de moyens de chargement et déchargement | 7 et 8 |
|  |  | Connaissance par le personnel des modes opératoires des engins et équipements de chantier Stabilisation des installations dans toutes les phases du montage. Vérification des matériels et dispositifs de sécurité des équipements électriques et hydrauliques | 2 et 3 |
| Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers ou les tiers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatismes |  | Choix de lieux de stockage adaptés des divers matériels et matériaux : déblais, graviers ciments, adjuvants…) ; Adaptation des moyens de calage | 3 |
|  | Utilisation des matériels, engins et véhicules de chantier |  |  |
| Renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | Eliminer les collisions et les heurts dus à l’utilisation de véhicules et d’engins avec les personnes et les autres engins | Guidage des camions notamment lors de l’amenée et repli du matériel, l’approvisionnement des matériaux, l’évacuation des délais, etc. | 2 et 5 |
|  | Eviter les renversements, basculements, heurts ou entrainements des ouvriers ou tiers par des véhicules et engins et leurs organes mobiles | Rappel des modes opératoires et des consignes particulières concernant l’utilisation des engins i) les dispositifs de sécurité, ii) l’examen des câbles soumis à des sollicitations particulières, iii) la manutention des charges de grande dimension, iv) le déplacement éventuel des engins en charge | 2, 3 et 7 |
|  | Aménagement des postes de travail |  |  |
| Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques, décès et coupure d’électricité dans le secteur | Prévenir les accidents corporels Prévenir les pertes d’acuité sensorielle Assurer la protection du personnel contre les piqûres, coupures, brûlures, projections diverses, etc. | Mise à disposition et port des équipements individuels de protection (gants, chaussures de sécurité, vêtements de travail, casques, etc.) adapté à chaque type de tâches et en bon état | 1 |
|  | Eviter les chutes de plain-pied et les chutes de hauteur ou leurs conséquences | Maintien du chantier en bon état de propreté Mise en place et utilisation des équipements individuels assurant le déplacement et la stabilité des ouvriers en élévation (harnais lors d’une intervention en haut du mat de la foreuse) | 1 |

### 9.13.2. Terrassement (déviation, gros œuvre), purge, démolition, transport et mise en dépôt et remblai des terres

Les mesures de prévention et maitrise des risques pour les travaux de terrassement, de gros œuvre, de purge, de transport et mise en remblai des terres concernent i) l’accès aux sites et l'aménagement des abords ; ii) l’aménagement des zones de circulation et de travail ; iii) les opérations de déblais et remblais, et iv) l’aménagement des postes de travail.

Tableau 55 : Objectifs et mesures de prévention et minimisation des risques pour les travaux de de construction : aménagement de déviations, purge, démolition et gros œuvre

| Objectifs pour prévenir et minimiser les risques | Mesures à prendre | Danger pris en compte |
| --- | --- | --- |
| Accès aux sites et l’aménagement des abords |  |  |
| Assurer la sécurité des personnes et des biens aux abords du chantier | Information et autorisation auprès des autorités et concessionnaires de réseau (SONEB, SBEE, Benin Telecom, etc.) | 1, 2, 6, 7 et 8 |
|  | Etat des lieux préalable et mise en évidence des zones à risque | 6,7 et 8 |
|  | Définition des modalités d’accès des véhicules, engins de chantier | 1,2 et 6 |
| Limiter les risques d’accidents dus à l’existence connue ou non de câbles, canalisations enterrés et de lignes électriques aériennes ou souterraines | Consultation de la SONEB avant travaux Définition de la conduite à tenir en cas d’accidents | 7 et 8 |
|  | Repérage des lignes électriques aériennes ou souterraines et autres canalisations existantes. Protections éventuelles à réaliser | 7 et 8 |
| Aménagement des zones de circulation et de travail |  |  |
| Prévenir les risques liés à la circulation des engins | Etablissement d’un plan de circulation faisant figurer les accès chantiers, les pistes, les zones de stationnement des véhicules et engins | 1, 2, 5, et 6 |
|  | Signalisation des points à risques : intersection des pistes, gabarits, d’ouvrages, etc. |  |
|  | Information des conducteurs aux consignes de circulation sur le chantier |  |
| Respecter les règles d’hygiène et la protection aux aléas météorologiques | Fournir un accès des ouvriers à des toilettes et un point d’eau, y compris l’eau de boisson | 4 |
|  | Installation ou mise à disposition d’un bureau de chantier |  |
|  | Consigne d’hygiène et respect des temps de travail |  |
| Opération de déblais et remblais |  |  |
| Eviter les accidents et incidents en cours de transport | Signalisation des routes et voies d’accès Repérage des ouvrages d’art à charge ou hauteur limitée | 1, 2, 5 et 6 |
| Prévenir les risques liés à la conduite des engins de terrassements (pelles – camions bennes, niveleuses …) | Conduite des engins de chantiers par des conducteurs disposant des qualifications et autorisations de conduites délivrée par l’employeur |  |
|  | Rappel des risques et des mesures de prévention prise pour chaque phase des travaux (extraction –transport) |  |
| Aménagement des postes de travail |  |  |
| Prévenir les accidents corporels Prévenir les pertes d’acuité sensorielle Assurer la protection du personnel contre les piqûres, coupures, brûlures, projections diverses, etc. | Mise à disposition et port des équipements individuels de protection (gants, chaussures de sécurité, vêtements de travail, casques, etc.) adapté à chaque type de tâches et en bon état | 1 |
| Eviter les chutes de plain-pied et les chutes de hauteur ou leurs conséquences | Maintien du chantier en bon état de propreté Mise en place et utilisation des équipements individuels assurant le déplacement et la stabilité des ouvriers | 1 |
| Limiter les risques d’accidents (emplacements, chute dans le vide des personnes, heurts ou chute de matériels ou matériaux…) dus à la méconnaissance des procédures et consignes de sécurité pour chaque type d’opération | Connaissances par le personnel concerné : - Des méthodes de manutention des coffrages et matériaux annexes et de montage et démontage des coffrages - Des modes d’approvisionnement et de mise en place des ferraillages - Des modalités de transport du béton jusqu’au lieu de coulage, - Du mode de mise en place du béton dans les coffrages, des vitesses de bétonnage, de serrage du béton, vibrations - De l’approvisionnement des matériaux de maçonnerie et stockage au poste de travail - De la mise en place et dépose des chauffages, des étaiements provisoires - Des manœuvres pour chaque type de maçonnerie (murs, façades, planchers, acrotères, poutres, dalles, etc.), le coulage des nœuds et des joints | 1, 2, 4, 5, 6 et 12 |
| Utilisation des matériels, engins et véhicules de chantier |  |  |
| Eliminer les collisions et les heurts dus à l’utilisation de véhicules et d’engins avec les personnes et les autres engins | Guidage des camions notamment lors de l’amenée et du repli du matériel, l’approvisionnement des matériaux, l’évacuation des déblais, etc. | 8 et 9 |
| Eviter les renversements, basculements, heurts ou happements des véhicules et engins de chaleur et leurs organes mobiles | Rappel des modes opératoires et des consignes particulières concernant l’utilisation des engins i) les dispositifs de sécurité, ii) l’examen des câbles soumis à des sollicitations particulières, iii) la manutention des charges de grande dimension, iv) le déplacement éventuel des engins en charge | 9 |
| Approvisionnement du chantier |  |  |
| Eviter les accidents et incidents en cours de transport | Signalisation des routes et voies d’accès Disposition à prendre en cas de transport exceptionnel dont des ????????de grandes longueurs Dispositions adaptées d’arrimage du matériel transporté, colisage, etc. Repérage des ouvrages d’arts à charge ou hauteur limitée | 8 et 9 |
| Assurer un approvisionnement normal sans manœuvre dangereuses, à portée des engins de levage en évitant les croisements de circulations (véhicules et piétons, accès voie séparées, etc.) | Définition des modalités de pénétration et de circulation (fléchage, panneau, etc.) des camions d’approvisionnement, des accès aux zones de stockages | 8 et 9 |
|  | Implantation des zones de circulation et de stockage Signalisation interne du chantier |  |
| Eviter les accidents et incidents en cours de déchargement et de stockage des matériels et matériaux | Compatibilité des dispositifs de levage avec le poids et les dimensions des éléments à mouvoir. Instructions relatives à l’utilisation d’accessoires spéciaux (palonniers, sangles, axes de tourets, vérins, etc.) Etablissement éventuel des règles particulières de manœuvre ou de déchargement comme le béton Guidage des camions | 8, 9 et 10 |
| Assurer la stabilité, la conservation et la reprise aisée des éléments stockés | Choix adapté de l’ordre de rangement, moyens de calage, dispositifs de stockages (berceaux, stabilisateurs, racks, etc.) | 10 |

### 9.13.3. Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés, bitumage et aménagement jusqu’aux riverains)

Les mesures de prévention et maitrise des risques pour les travaux de pose de pavé (aménagement des rues adjacentes aux collecteurs) concernent : i) l’accès aux sites et l'aménagement des abords ; ii) l’aménagement des zones de circulation et de travail ; iii) les opérations de déblais et remblais, et iv) l’aménagement des postes de travail.

Tableau 56 : Objectifs et mesures de prévention et minimisation des risques pour la pose des pavés

| Objectifs pour prévenir et minimiser les risques | Mesures à prendre | Danger pris en compte |
| --- | --- | --- |
| Préparation du site et aménagement des abords |  |  |
| Assurer la sécurité des personnes et des biens aux abords du chantier | Information et autorisation auprès des autorités et services de la SONEB, SBEE, autres concessionnaires | 8, 9 et 10 |
|  | Etat des lieux préalable et mise en évidence des zones à risque | 8 |
|  | Définition des modalités d’accès des véhicules, engins de chantier | 9 |
| Approvisionnement du chantier |  |  |
| Eviter les accidents et incidents en cours de transport | Signalisation des routes et voies d’accès Disposition à prendre en cas de transport exceptionnel sur de grandes distances Disposition adaptées d’arrimage du matériel transporté, colisage, etc. Repérage des ouvrages d’arts à charge ou hauteur limitée | 8 et 9 |
| Assurer un approvisionnement normal sans manœuvres dangereuses, à portée des engins de levage en évitant les croisements de circulations (véhicules et piétons, accès voie séparées, etc.) | Définition des modalités de pénétration et de circulation (fléchage, panneau, etc.) des camions d’approvisionnement, des accès aux zones de stockages | 8 et 9 |
|  | Implantation des zones de circulation et de stockage Signalisation interne du chantier |  |
| Eviter les accidents et incidents en cours de déchargement et de stockage des matériels et matériaux | Compatibilité des dispositifs de levage avec le poids et les dimensions des éléments à mouvoir. Instructions relatives à l’utilisation d’accessoires spéciaux (palonniers, sangles, axes de tourets, vérins, etc.) Etablissement éventuel des règles particulières de manœuvre ou de déchargement comme le béton Guidage des camions | 8, 9 et 10 |
| Assurer la stabilité, la conservation et la reprise aisée des éléments stockés | Choix adapté de l’ordre de rangement, moyens de calage, dispositifs de stockages (berceaux, stabilisateurs, racks, etc.) | 10 |
| Utilisation des matériels, engins et véhicules de chantier |  |  |
| Eliminer les collisions et les heurts dus à l’utilisation de véhicules et d’engins avec les personnes et les autres engins | Guidage des camions notamment lors de l’amenée et du repli du matériel, l’approvisionnement des matériaux, l’évacuation des déblais, etc. | 8 et 9 |
| Eviter les renversements, basculements, heurts ou happements des véhicules et engins de chaleur et leurs organes mobiles | Rappel des modes opératoires et des consignes particulières concernant l’utilisation des engins i) les dispositifs de sécurité, ii) l’examen des câbles soumis à des sollicitations particulières, iii) la manutention des charges de grande dimension, iv) le déplacement éventuel des engins en charge | 9 |
| Aménagement des postes de travail |  |  |
| Prévenir les accidents corporels et assurer la protection du personnel contre les piqûres, coupures, brûlures, projections diverses, etc. | Mise à disposition et port des équipements individuels de protection (gants, chaussures de sécurité, vêtements de travail, casques, etc) adapté à chaque type de tâches et en bon état | 4 |
| Respecter les règles d’hygiènes et la protection aux aléas météorologiques | Fournir un accès des ouvriers à des toilettes et un point d’eau, y compris l’eau de boisson | 7 |
|  | Installation soumise à disposition d’un bureau de chantier |  |
|  | Consigne d’hygiène et respect des temps de travail |  |
| Eviter les chutes de plain-pied et les chutes de hauteur ou leurs conséquences | Maintien du chantier en bon état de propreté Mise en place et utilisation des équipements individuels assurant le déplacement et la stabilité des ouvriers en élévation (harnais, filets, passerelles, etc.) | 5 |
| Assurer la protection du personnel utilisant des outils portatifs contre les risques de heurt, de projection de particules, d’électrisation, etc. | Description des dispositifs et précautions à prendre pour empêcher : - La projection des pièces ou particules vers l’ouvrier ; - L’entrainement de la machine ou de la pièce en cas de blocage de l’outil ; - L’électrisation du personnel, la rupture intempestive des canalisations de fluides sous pression. - Description des plates-formes nécessaires pour utiliser un matériel particulier - Consignes relatives au port des vêtements de protection individuelle adaptés | 1, 2, 3, 11 |

### 9.14. Analyse des risques spécifiques liés à l’exploitation

En rappel, on distingue les 3 catégories d’activités suivantes liées à l’exploitation :

- le fonctionnement de l’ouvrage de drainage, l’écoulement normal de l’eau et l’entretien de la canalisation ;

- l’entretien de l’exutoire (désherbage, enlèvement des déchets divers et  dégagement de l’emprise ;

- l’entretien périodique et les réparations sur le réseau de collecteur et les rues (les dégradations, les regards, les couvercles de regards, le nettoyage des rues).

Les principaux dangers et ENS sont présentés pour les catégories d’activités 1 à 3 dans des tableaux récapitulatifs dans l’ordre de probabilité et de gravité décroissantes.

Par ailleurs, les risques sur les biens et l’environnement sont identiques à ceux identifiés pour la phase travaux avec une probabilité d’occurrence moindre, dans la mesure où les activités liées aux risques sont moins fréquentes (déplacement, interventions ponctuelles ou périodiques).

Tableau 57 : Analyse des risques liés à l’exploitation

| Activités | N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitables (ENS)/Impact sur les biens ou l’environnement | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Gravité | Accep tabilité |
| 1) Fonctionnement entretien des ouvrages | 1 | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantiers ou de leur organes mobiles pendant un changement de pompe par Ex.) | Renversement, basculement, heurt ou happement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 1 | 3 |  |
|  | 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadaptés de charge | Chute des matériels et matériaux pouvant entrainer la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des traumatismes. | 1 | 2 |  |
| 2) Entretien des exutoires | 1 | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique par Ex.) | Renversement, basculement, heurt entrainement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 2 |  |
|  | 2 | Manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, des fractures, des traumatisme | 2 | 3 |  |
|  | 3 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer des blessures, fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanente | 1 | 3 |  |
| 3) L’entretien périodique et les réparations sur le réseau de collecteur et des rues | 1 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, des fractures, des traumatismes et le cas échéant la dégradation ou la destruction des biens | 2 | 3 |  |
|  | 2 | Réparation de dégradations sur collecteur ou rues | Chutes au sol et dans l’eau des ouvriers pouvant occasionner la noyade, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 1 | 4 |  |
|  | 3 | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlés de véhicules et engins de chantier lors des opérations de réparations | Renversement, basculement, heurt d’un ouvrier ou d’un tiers pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 1 | 3 |  |
|  | 4 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadaptés de matériels et matériaux (par Ex : déblais ou remblais) | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers pouvant entrainer des blessures, des fractures, des traumatismes | 1 | 2 |  |
|  | 5 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, des fractures, des traumatismes et le cas échéant la dégradation ou la destruction de biens | 1 | 3 |  |

9.15. Mesures générales de prévention et de minimisation des risques pendant l’exploitation

Les mesures de prévention sont prises par le MO vis-à-vis des prestataires pendant la phase d’exploitation. Elles devraient théoriquement être adaptées aux risques liés aux activités et listées dans un document du type Plan Hygiène Santé et Sécurité (PHSS) ou des clauses de prescriptions environnementales et sociales contenues dans les cahiers de charge de la société prestataire.

- Les mesures devraient concerner notamment :

- les équipements de protection individuelle et collective ;

- la prévention en termes de santé et d’hygiène du personnel ;

- la communication, la formation et l’évaluation des mesures prises pour limiter les risques ;

- l’organisation des secours ;

# 10. RESUME DU plan d’ACTION DE REINSTALLATION

A la demande du gouvernement béninois, la Banque Africaine de Développement (BAD) va soutenir la mise en œuvre du projet PAPVS. Ce Projet s’exécutera dans des agglomérations urbaines et les exutoires zones humides ou marécages) et consistera à la construction d’ouvrages de drainage dans les couloirs naturels d’écoulement de l’eau et de l’aménagement de voiries certaines ville secondaires. Pour la Ville de Natitingou, le projet est classé dans la catégorie 2, selon les Sauvegardes Opérationnelles de la BAD, et doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social (EIES) approfondie au regard de la nature, de la taille et de l’envergure des travaux à entreprendre, ainsi que de ses effets potentiels directs et indirects.

L’exécution des travaux prévus nécessite l’acquisition d’un terrain, des déplacements involontaires de personnes et de biens et des perturbations d’activités de personnes se trouvant sur l’emprise des travaux prévus. Les enquêtes sur le terrain ont permis de recenser 405 personnes susceptibles d’être affectées par le projet.

Aussi, conformément à la SO2 « Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation », il doit être élaboré un plan d’action de réinstallation pour la ville de Natitingou, pour assurer l’indemnisation et la réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP).

Cette exigence est confirmée par les dispositions nationales : à travers l’article 37 du décret n°2017-332 du 06 juillet 2017, portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en République du Bénin, qui dispose que « tout projet dont la réalisation occasionne le déplacement involontaire physique ou économique d’au moins cent (100) personnes, fait l’objet d’un PAR ».

Les objectifs du PAR sont :

a) éviter dans la mesure du possible ou minimiser la réinstallation involontaire et l’expropriation des terres ;

b) concevoir et exécuter, lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation en tant que programmes de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices ;

c) S’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire ;

d) assister les personnes déplacées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins à les rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux.

10.1. Personnes impactées par le projet

La population de la commune de Natitingou constitue la première bénéficiaire du projet qui ne subira plus les désagréments des inondations périodiques et dont le cadre de vie sera amélioré. Le projet permettra la création d’emplois temporaires pendant la phase des travaux aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les petites et moyennes entreprises, les commerces, ateliers et prestataires profiterons largement de cette opportunité d’affaires pour avoir des revenus.

Enfin, la Mairie de Natitingou constitue aussi un bénéficiaire direct du projet PAPVS car c’est le premier maillon en matière de gestion directe de la prévention de l’inondation au regard des articles 84 et 86, de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin.  Le projet permettra une extension du réseau de collecteurs et de voiries existant et ainsi le renforcement des capacités de la commune en matière de gestion des eaux pluviales et d’assainissement.

Tableau 58 : Bénéficiaires par arrondissement du PAPVS - NATITINGOU

| Arrondissements | Quartiers | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Natitingou I | Bagri, Djindjiré-béri, Kantchagoutamou, Sountchirantikou, Tchirimina, Yokossi | 12 309 |
| Natitingou II | Bokoro, Boriyouré, Dassakaté, Ouroubonna, Ourkparbou, Santa | 11 551 |
| Natitingou III | Bérécingou, Didapoumbor, Kantaborifa, Koussantikou, Ourbouga, Winkè, Yétapo, Yimporima | 22 011 |
| TOTAL |  | - 71 |

10.2. Informations générales sur le PAR

Tableau 59 : Feuille récapitulative de la réinstallation

| Nos. | Variables | Données |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pays du projet | Bénin |
| 2 | Département. | Atacora |
| 3 | Municipalité | Natitingou |
| 4 | Arrondissement | 1, 2 et 3 |
| 5 | 1er Arrondissement (quartiers concernés) | Bagri, Sountchirantikou,Tchirimina,Yokossi |
|  | 2ème Arrondissement (quartiers concernés) | Boriyouré, Ouroubonna |
|  | 3ème Arrondissement (quartiers concernés) | Kantaborifa, Ourbouga, Winkè, Yimporima |
| 6 | Activités induisant la réinstallation | Réalisation d’ouvrage d’assainissement pluvial (Collecteurs) et d’aménagement de voirie |
| 7 | Budget du projet (Ville de Natitingou) | 58 714 010 794 |
| 8 | Budget du PAR | 780 985 639F CFA soit 1 561 971,28 Dollars US |
| 9 | Nombre de Personnes Affectées par le Projet (PAP) | 437 |
| 10 | Nombre de personnes à charge | 3611 |
| 11 | Nombre de femmes affectées | 106 |
| 12 | Nombre de PAP vulnérables | 25 |
| 16 | Nombre de ménages ayant perdu partiellement une habitation | 56 |
| 17 | Superficie totale de terres perdues (ha) | 12952 |
| 18 | Nombre de ménages ayant perdu des Terrain | 56 |
| 21 | Nombre de maisons entièrement détruites | 212 |
| 22 | Nombre total d’arbres détruits | 3411 |
| 23 | Nombre de kiosques ou de baraques métalliques détruits | 6 |
| 24 | Nombre de baraque en bois tôles détruites | 6 |
| 25 | Nombre d’appâtâmes détruits | 0 |
| 26 | Nombre de boutique en maçonnerie détruites | 12 |
| 27 | Nombre de hangars détruits | 8 |
| 28 | Nombre de terrasses détruites | 6 |

10.3. Les activités du PAR

Le PAR s’assurera de l’identification, la planification, la mise en œuvre et le suivi de toutes les activités nécessaires au déplacement/réinstallation des PAP selon une démarche devant leur assurer des conditions de vie au moins similaires à leurs conditions actuelles.

Les principales activités menées dans le cadre du PAR sont :

- faire un recensement exhaustif  de la population (sexe, âge, nombre d’enfants,  activité,  groupes vulnérables) ;

- inventorier et évaluer les biens qui seront perdus du fait des activités du projet ;

- dresser un profil socio-économique des PAP (occupation principale, sources de revenus et moyens de subsistance, statut foncier, la vulnérabilité éventuelle …) ;

- recueillir les attentes /préférences des personnes affectées sur la compensation et la réinstallation ;

- dresser une liste exhaustive et complète des personnes éligibles à une indemnisation ou compensation.

10.4. Approche méthodologique de réalisation du PAR

Pour déterminer les caractéristiques socio-économiques, la démarche utilisée a consisté à faire un état des lieux des sites où est projetée la construction des ouvrages d’assainissement. Pluvial ainsi que l’aménagement de voiries Ensuite, une collecte des données a démarré du 20 mai 2020 et prenant fin le 20 juin 2020.

### 10.4.1. Différentes étapes du PAR

Les principales étapes du PAR sont :

- état des lieux des sites où sont projetée la construction de collecteurs et de l’aménagement de la voirie ;

- information des populations avant et pendant la collecte des données (rencontres avec les autorités municipales et les populations pour expliquer le contenu réel du projet, le processus de recensement des biens et personnes affectés) ;

- prise de la note de service n°01-3/02/MCN-SG-SE du 29 Mai 2020 portant communiqué sur le démarrage des travaux du projet d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires/ ville de Natitingou. La date de diffusion du communiqué ont été fixées respectivement au 2 et au 12 juin 2020 ;

- prise de l’arrêté n°61-3/035/MCN-SG-ST-SADE du 29 Mai 2020 portant enquête publique relative à la libération des emprises des travaux du Projet d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS), Ville de Natitingou ;

- réunion de lancement des enquêtes publiques du PAR ;

- recensement des PAP et inventaires des biens affectés par ouvrage et par rue à aménager (établissement de la référence qui servira de base à l’évaluation du succès de la mise en œuvre du PAR).

- élaboration de la liste exhaustive des personnes affectées ;

- catégorisation des PAP en vue de déterminer les compensations appropriées ;

- identifier les groupes vulnérables ;

- recensement des biens, des infrastructures et des services sociaux existant dans la zone du projet ainsi que des institutions culturelles locales ;

- recensement des activités de production des personnes affectées ;

- identification des profils des acteurs situés dans l’emprise du projet ;

- enquête sur le régime foncier et autres interactions sociales au sein des populations affectées.

- identification des actions d’accompagnement et d’assistance spécifiques nécessaires aux PAP ;

- l’affichage des résultats du recensement et de l’inventaire avec ouverture des registres de plaintes ;

- l’apurement des listes de PAP (suppression des doublons, rajout des omissions, corrections diverses par rapport aux caractéristiques des biens affectés ainsi que les statuts des PAP, la gestion des plaintes et des  réclamations) ;

- la détermination des barèmes de compensation ou d’indemnisation ;

- l’ouverture des négociations avec les PAP. ;

- la mise en place du Comité local de gestion des plaintes ;

- la signature des procès-verbaux de négociation ;

- l’homologation des procès-verbaux de négociation en liaison avec l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier.

10.4.1. Outil de collecte des données du PAR

Dans le souci de disposer et dans un bref délai, de la base brute de données issues des enquêtes, le Consultant a opté pour l’utilisation d’un système d’interview assisté par ordinateur. Pour ce faire, l’application Kobocollecte a été utilisée.  Les données collectées par les questionnaires ont par la suite été analysées avant d’être croisées avec celles des entretiens individuels.

Pour l’efficacité de cette enquête, une base de données en Excel a été constituée avec la liste complète des PAP, les pertes subies par chacune, les compensations et les appuis.

10.5. Analyse du cadre juridique du projet

Les activités du PAR ont été réalisées en respect des directives et normes définies par les textes législatifs et règlementaires nationaux et internationaux (Sauvegardes opérationnelles de la BAD) relatifs à la réinstallation et l’indemnisation de personnes affectées, ainsi que la protection de l’environnement.

10.6. Cadre institutionnel

La réalisation du présent PAR est encadrée conjointement par la Banque Africaine de Développement, le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, l’Agence du Cadre de vie pour l’Aménagement du Territoire, l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier, la Préfecture de l’Atacora, la Mairie de Natitingou et toute institution déconcentrée localisée au niveau de la ville de Natitingou. De l’Etat à l’organe exécutif local, en passant par les organes déconcentrés et décentralisés, chacun intervient dans le processus à travers l’approche participative.

10.7. Eligibilité et date butoir

La règlementation nationale et la Sauvegarde Opérationnelle 2 (SO2) de la BAD sont utilisées pour définir les critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet, la situation la plus avantageuse pour les PAP étant retenue.

Comme critère d’éligibilité, on peut retenir :

- Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus par les lois du pays et qui se retrouvent dans le périmètre du projet (rue, bassin, collecteur).

- Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits au regard des lois coutumières du pays. Dans le cadre du projet, les propriétaires coutumiers englobent deux types de propriété :

      - la propriété acquise sur la base de droits ancestraux sur la terre (zone non aedificandi);

      - la propriété acquise à travers des actes de vente reconnus par la communauté.

Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-dessus.

La date limite d’éligibilité a été fixée au 12 juin 2020 par le Maire à travers un arrêté portant enquête publique relative à la libération des emprises des travaux d’assainissement pluvial des villes secondaires (PAPVS).

10.8. Caractérisation des PAP

Les catégories PAP ont été établies en se basant à la fois sur le statut légal des personnes éligibles, le mode d’utilisation du bien perdu et les impacts du projet sur les PAP.

Les travaux du projet affectent les biens à usage d’habitation de même que les activités sources de revenus des PAP et, pour certaines PAP dans la zone d’intervention, ces activités affectées sont les principales sources de revenus.

L’analyse approfondie des données collectées a permis d’obtenir une population totale de 405 Personnes Affectées par le Projet. Ces PAP sont réparties en 75,06 % d’hommes contre 24,94 % de femmes.

Tableau 60 : Répartition par Âges et par sexe des PAP

| Tranches d'Âge | Homme % | Femme % | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 à 21 ans | 3,21 | 1,48 | 4,69 |
| 21 à 35 ans | 20,25 | 5,68 | 25,93 |
| 35 à 45 ans | 17,78 | 6,91 | 24,69 |
| 45 à 60 ans | 24,69 | 7,41 | 32,10 |
| + de 60 ans | 9,14 | 3,46 | 12,59 |
| Total | 75,06 | 24,94 | 100 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Tableau 61 : Statut social des PAP

| Statuts | Homme % | Femme % | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Marié | 56,25 | 14,44 | 70,69 |
| Célibataire | 8,41 | 3,45 | 11,85 |
| Veuf | 0,43 | 4,31 | 4,74 |
| Chef ménage | 10,78 | 1,94 | 12,72 |
| Handicap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 75,86 | 24,14 | 100 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Sur le plan socio culturel, des grands groupes sociolinguistiques enregistrés, les « Ditamari » sont majoritaires avec 0,264 % suivi des « Waama » 0,189 %.

Tableau 62 : Répartition des PAP par Groupe sociolinguistique

| Groupe sociolinguistique | Homme % | Femme % |
| --- | --- | --- |
| Adja | 0,017 | 0,002 |
| Anni | 0,005 | 0,000 |
| Bariba | 0,057 | 0,017 |
| Berba | 0,022 | 0,007 |
| Biali | 0,000 | 0,005 |
| Boo | 0,002 | 0,000 |
| Cotocoli | 0,007 | 0,000 |
| Dendi | 0,035 | 0,002 |
| Ditamari | 0,185 | 0,079 |
| Fon | 0,072 | 0,022 |
| Goun | 0,002 | 0,000 |
| Gourmatché | 0,030 | 0,002 |
| Haoussa | 0,012 | 0,002 |
| Ibo | 0,005 | 0,000 |
| Idatcha | 0,012 | 0,002 |
| Ifè | 0,002 | 0,000 |
| Kabiè | 0,000 | 0,002 |
| Lamba | 0,002 | 0,002 |
| Lopka | 0,012 | 0,005 |
| Losso | 0,000 | 0,002 |
| Mahi | 0,010 | 0,005 |
| M'berme | 0,012 | 0,000 |
| Mina | 0,002 | 0,002 |
| Nago | 0,015 | 0,007 |
| Natemba | 0,010 | 0,000 |
| Nateni | 0,005 | 0,000 |
| Natimba | 0,000 | 0,002 |
| Ossori | 0,002 | 0,000 |
| Otammari | 0,012 | 0,007 |
| Oubièrho | 0,005 | 0,000 |
| Peulh | 0,010 | 0,000 |
| Pipila | 0,002 | 0,002 |
| Popo | 0,002 | 0,002 |
| Sahouè | 0,002 | 0,002 |
| Somba | 0,007 | 0,007 |
| Tchakossi | 0,002 | 0,000 |
| Waama | 0,151 | 0,047 |
| Yindé | 0,002 | 0,002 |
| Yome | 0,007 | 0,002 |
| Yorouba | 0,010 | 0,000 |
| Total | 0,753 | 0,247 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

La majorité des PAP surtout les hommes, est de la confession chrétienne (50,62 %) suivis des Musulmans (20,49 %). La même remarque est faite au niveau des femmes dans les proportions de 20,74% de chrétiennes et de 3,21% de musulmanes.  Par contre, il est noté une faible proportion (0,99%) des animistes.

Tableau 63 : Répartition des PAP par religion

| Religions | Homme % | Femme % | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Animiste | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
| Chrétien | 50,62 | 20,74 | 71,36 |
| Musulman | 20,49 | 3,21 | 23,70 |
| Néant | 0,99 | 0,99 | 1,98 |
| Adeptes de Vodoun | 1,98 | 0,00 | 1,98 |
| Total | 75,06 | 24,94 | 100 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

La majorité des PAP ont un niveau d’instruction secondaire avec 41,73 % dont une proportion (34,32) plus élevée des hommes suivis du niveau primaire (24,44 %). Le niveau supérieur, étant le plus faible compte 13,83 % d’homme contre 0,99 % de femmes.  Les analphabètes se retrouvent dans une proportion de 19,01% dont 10,37 % d’hommes contre 8,64 % de femmes).

Tableau 64  : Répartition des PAP par niveau d’instruction

| Niveau d'instruction | Homme % | Femme % | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Analphabète | 10,37 | 8,64 | 19,01 |
| Primaire | 16,54 | 7,90 | 24,44 |
| Secondaire | 34,32 | 7,41 | 41,73 |
| Supérieur | 13,83 | 0,99 | 14,81 |
| Total | 75,06 | 24,94 | 100 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

10.9. Activités génératrices de revenus des PAP

Le tableau ci-dessous illustre la proportion des PAP par profession qui indique les secteurs d’activités génératrices de revenus dans les emprises du projet. La majorité des PAP affectées par le projet, sont des retraités (6,42 %), les agriculteurs avec (6,42 %) suivis des enseignants (6,17 %) au niveau des hommes. Au niveau des femmes, les ménagères (7,65%) sont majoritaires suivies des commerçantes dans une proportion de 4,20 % Les coiffeuses et couturières se retrouvent dans une proportion de 2,22 %.

Tableau 65 : Secteurs d’activités génératrices des PAP

| Sexe | Occupations | % |
| --- | --- | --- |
| Femme | Agent Santé | 0,49 |
|  | Agents d'entretien | 0,25 |
|  | Etudiant/ Elève | 0,74 |
|  | Commerçant | 4,20 |
|  | Conseiller social | 0,25 |
|  | Couturier/Tailleur | 2,22 |
|  | Ecrivain | 0,25 |
|  | Éleveur | 0,25 |
|  | Enseignant | 0,25 |
|  | Entrepreneur | 0,25 |
|  | Informaticien | 0,74 |
|  | Maraîcher | 0,74 |
|  | Ménager | 0,49 |
|  | Ménagère | 7,65 |
|  | Ouvrier | 0,49 |
|  | Photographe | 0,25 |
|  | Professeur | 0,25 |
|  | Retraité | 1,48 |
|  | Revendeuse | 0,74 |
|  | Secrétaire | 0,49 |
|  | Tisserande | 0,25 |
|  | Coiffeuse/ Coiffeur | 2,22 |
| Total |  | 24,94 |
| Homme | Agent Santé | 1,98 |
|  | Agent Bénin télécom | 0,25 |
|  | Agent de développement rural | 0,25 |
|  | Agent de sécurité | 0,99 |
|  | Agent des FAB | 1,73 |
|  | Agent financier | 0,74 |
|  | Agent TP | 0,25 |
|  | Agent/Bénin Télécom | 0,25 |
|  | Agents de la préfecture | 0,25 |
|  | Agents d'entretien | 0,25 |
|  | Agents des Impôts | 0,25 |
|  | Agriculteur | 6,42 |
|  | Animateur | 0,49 |
|  | A Etudiant/ Elève | 4,20 |
|  | Agent de sécurité | 0,25 |
|  | Artiste | 0,25 |
|  | Avocat | 0,25 |
|  | Blanchisseur | 0,25 |
|  | Boucher | 0,74 |
|  | Cafétéria | 0,25 |
|  | Chauffeur | 4,44 |
|  | Commerçant | 3,46 |
|  | Conseiller social | 0,25 |
|  | Couturier/Tailleur | 1,48 |
|  | Cuisinier | 0,74 |
|  | Électricien | 1,23 |
|  | Éleveur | 0,25 |
|  | Enseignant | 6,17 |
|  | Entrepreneur | 0,99 |
|  | Forgeron | 0,25 |
|  | Frigoriste | 0,25 |
|  | Gardien | 2,22 |
|  | Géomètre | 0,25 |
|  | Guérisseur traditionnel | 0,25 |
|  | Hôtelier | 1,23 |
|  | Jobiste | 0,25 |
|  | Journaliste | 0,25 |
|  | Maçon | 3,46 |
|  | Magasiner | 0,25 |
|  | Maître | 0,25 |
|  | Maraîcher | 1,98 |
|  | Matelassier | 0,25 |
|  | Mécanicien | 1,48 |
|  | Ménagère | 1,23 |
|  | Menuisier | 3,21 |
|  | Meunier | 0,74 |
|  | Opérateur touristique | 0,49 |
|  | Ouvrier | 2,22 |
|  | Pasteur | 0,49 |
|  | Pasteur | 0,25 |
|  | Photographe | 0,25 |
|  | plombier | 0,49 |
|  | Prêtres | 0,25 |
|  | Professeur | 0,74 |
|  | Professeur d'anglais | 0,25 |
|  | Psychologue | 0,25 |
|  | Religieux | 0,25 |
|  | Restaurateurs | 0,25 |
|  | Retraité | 6,42 |
|  | Revendeur d'essence | 0,25 |
|  | SAPEUR-POMPIER | 0,25 |
|  | Secrétaire | 0,49 |
|  | Sécurité/DONEB | 0,25 |
|  | Sociale | 0,25 |
|  | Soudeur | 0,99 |
|  | Soudure | 0,74 |
|  | Technicien | 0,74 |
|  | Topographe | 0,25 |
|  | Transporteur | 0,25 |
|  | Autres | 0,25 |
|  | Vulcanisateur | 0,49 |
|  | Coiffeuse/ Coiffeur | 0,25 |
|  | Volontaire Plan Bénin | 0,25 |
| Total |  | 75,06 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Tableau 66 : Activités des personnes vulnérables

| N° | CODE | Sexe | Âge | Nombre de personnes à charge | Statut de la PAP | Occupation | Revenu journalier (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAT_7 | Femme | 46 | 15 | Propriétaire | Commerce | 2000 |
| 2 | NAT_8 | Femme | 72 | 4 | Propriétaire | Élevage de porcs | 5000 |
| 3 | NAT_12 | Femme | 52 | 5 | Propriétaire | Ménagère | 5000 |
| 4 | NAT_23 | Femme | 58 | 4 | Propriétaire | Artisanat | 2000 |
| 5 | NAT_26 | Femme | 42 | 3 | Propriétaire | Commerce | 2000 |
| 6 | NAT_38 | Femme | 56 | 13 | Propriétaire | Commerce | 2000 |
| 7 | NAT_54 | Femme | 38 | 7 | Propriétaire | Ménagère | 2000 |
| 8 | NAT_85 | Femme | 69 | 10 | Propriétaire | Ménagère | 2000 |
| 9 | NAT_94 | Femme | 53 | 5 | Propriétaire | Secrétaire | 5000 |
| 10 | NAT_107 | Femme | 38 | 7 | Propriétaire | Ménagère | 2000 |
| 11 | NAT_110 | Femme | 50 | 10 | Propriétaire | Commerce | 2000 |
| 12 | NAT_118 | Femme | 69 | 10 | Propriétaire | Ménagère | 2000 |
| 13 | NAT_125 | Homme | 75 | 3 | Propriétaire | Ménagère | 2000 |
| 14 | NAT_188 | Femme | 30 | 4 | Propriétaire | Ménagère | 2000 |
| 15 | NAT_209 | Femme | 80 | 12 | Propriétaire | Commerce | 5000 |
| 16 | NAT_270 | Femme | 32 | 5 | Propriétaire | Agriculture | 2000 |
| 17 | NAT_277 | Femme | 58 | 5 | Propriétaire | Agriculture | 2000 |
| 18 | NAT_292 | Femme | 70 | 15 | Propriétaire | Ménagère | 10000 |
| 19 | NAT_294 | Femme | 55 | 4 | Propriétaire | Ménagère | 2000 |
| 20 | NAT_305 | Homme | 72 | 2 | Propriétaire | Infirmier | 10000 |
| 21 | NAT_309 | Femme | 54 | 10 | Propriétaire | Commerce | 2000 |
| 22 | NAT_398 | Femme | 71 | 1 | Propriétaire | Ménagère | 2000 |
| 23 | NAT_412 | Femme | 63 | 20 | Autre | Ménagère | 10000 |
| 24 | NAT_416 | Femme | 54 | 10 | Gérant | Ménagère | 2000 |
| 25 | NAT_427 | Femme | 50 | 15 | Propriétaire | Couturière | 2000 |

Source : CECO-BTP, juin 2020

10.10. Biens affectés dans l’emprise des travaux dans la ville de NATITINGOU

L’inventaire des biens susceptibles d’être affectés par le projet comprend des espèces végétales et les biens privés résumés dans le tableau ci-après :

Tableau 67 : Présentation des biens affectés

| Types de biens | Biens affectés | Quantité | Superficie m² ou longueur en m |
| --- | --- | --- | --- |
| Biens à usage domestique | Clôture | 46 | 2117,48 |
|  | Cuisine | 21 | 327 |
|  | Fosse sceptique | 50 | 884,76 |
|  | Hangar | 3 | 91,96 |
|  | Local d'élevage | 12 | 545 |
|  | Maison | 212 | 7505,04 |
|  | Porcherie | 2 | 15,89 |
|  | Puisard | 1 | 10,33 |
|  | Puits | 19 | 60,9 |
|  | Terrain | 56 | 12952,75 |
|  | Terrasse | 5 | 77,5 |
|  | Toilette | 76 | 865,82 |
| Biens à usage commercial | Baraque en tôle bois | 6 | 81 |
|  | Boucherie | 1 | 6 |
|  | Boutique | 12 | 276 |
|  | Four | 1 | 2,6 |
|  | Hangar | 5 | 212 |
|  | Clôture | 1 | 30 |
|  | Kiosque | 6 | 92 |
|  | Magasin | 1 | 6 |
|  | Terrasses | 1 | 9 |
| Revus commerciaux |  | 7 |  |
| Culture |  | 40 |  |
| Arbre |  | 3411 |  |
| Biens culturels et cultuels | Arbre fétiche | 2 |  |
|  | Divinité | 1 |  |
|  | Lieu sacré | 1 |  |
|  | Tombe | 3 |  |
| Biens socio-communautaires | Clôture d'Internat |  | 200 |

Source : CECO-BTP, juin 2020

10 .11. Processus d’indemnisation

Le processus d’indemnisation se décline par les étapes suivantes :

- Divulgation et consultation relatives aux critères d’éligibilité et aux principes d’indemnisation ;

- Acceptation par chaque PAP des caractéristiques des biens affectés ;

- Estimation des pertes individuelles et collectives ;

- Négociation avec les PAP des compensations accordées ;

- Conclusion d’ententes ou tentative de médiation ;

- Paiement des indemnités ;

- Appui aux personnes affectées ;

- Règlement des litiges.

10.12. Mesures de compensation

Les compensations prévues pour chaque type de pertes sont détaillées selon que cette perte soit définitive ou temporaire et sont calculées sur la base de la matrice ci-après. Les compensations en espèces et en nature seront réglées avant tout déplacement ou perte effective des biens affectés.

Tableau 68 : Matrice d’indemnisation

| Type de perte | Catégorie de PAP | Indemnisations |  | Mesures d’appui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perte de terrain loti dans une zone constructible | Personne disposant d’un titre légal de propriété | Compensation au coût du marché |  | - |
|  | Personne disposant d’une convention de vente homologuée par la Mairie | Compensation au coût du marché |  | - |
|  | Personne disposant d’un droit coutumier | Compensation au coût du marché |  | - |
| Perte de terrain loti dans une zone inconstructible | Personne disposant d’un titre légal de propriété | Compensation au coût du marché |  | - |
| Perte de terrain dans une zone inconstructible en cours de lotissement | Personne disposant d’une convention de vente homologuée par la Mairie | Compensation au coût du marché |  | - |
| Perte de terrain dans une zone inconstructible non loti | Personne disposant d’un droit coutumier | Compensation à un coût forfaitaire (1.000 francs CFA/m²) |  | - |
| Perte d’une infrastructure (murs, terrasse, puisards, etc.) | Propriétaire | Compensation conformément au barème du devis quantitatif et estimatif |  | - |
| Perte d’un bâtiment à usage d’habitation | Propriétaire | Compensation conformément au barème du devis quantitatif et estimatif |  | - |
| Restriction d’accès aux habitations | Tous les habitants |  |  | Aménagement de rampes provisoires d’accès pour les personnes |
|  |  |  |  | Aménagement de parking pour le stationnement des véhicules pendant les travaux |
| Perte d’un bâtiment ou infrastructure à usage commercial | Propriétaire | Compensation conformément au barème du devis quantitatif et estimatif |  | - |
| Perte de moyen de subsistance ou perturbation de l’activité économique (Commerce) | Gérant, employés | Revenu mensuel moyen sur trois (03) mois |  | - |
| Perte des arbres (bien individuel) | Palmiers | Jeunes | 15000 | - |
|  |  | Adultes | 25000 |  |
|  | Cocotiers | Jeunes | 15000 |  |
|  |  | Adultes | 50000 |  |
|  | Arbre | Jeunes | 6000 |  |
|  |  | Adultes | 20000 |  |
|  | Oranger, Avocatier, | - | 40000 | - |
|  | Autres arbres fruitiers productifs | - | 18000 | - |
|  | Arbres fétiches | - | 50000 | - |

Source : CECO-BTP, juin 2020

Les compensations seront faites avant tout déplacement ou perte effective des biens affectés.

Outre ces compensations, des mesures d’assistance particulière seront mises en œuvre en faveur des PAP vulnérables.

10.13. Mesures d’accompagnement du PAR

Les mesures d’accompagnement du PAR comprennent les dispositions à prendre pour parvenir à la mise en œuvre du PAR. Il s’agit de :

- mesures de communication, de sensibilisation et participation communautaire ;

- choix et protection du site de réinstallation ;

- provision pour l’indemnisation ;

- assistance et accompagnement des PAP vulnérables au nombre de 25 ;

- Tableau 69 : Synthèse des informations sur les PAP Vulnérables

| Catégorie de PAP Vulnérable | Femme |  | Homme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veuve | Handicapée | Veuf | Handicapé |
| Nombre | 23 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 23 |  | 2 |  |

- construction et réhabilitation de certains équipements des infrastructures sociocommunautaires

Dans la ville de Natitingou, il s’agit de la construction de :

- la clôture  du CEG Yimporima;

- la clôture du centre des jeunes et des loisirs qui déjà défectueuse

- la construction des blocs de latrines modernes dans le CEG Yimporima, le centre des jeunes et de loisirs, le lycée des jeunes filles

- la réalisation de deux forages sur des sites à identifies notamment au niveau des exutoires

- la construction de 04 centres de regroupement de déchets pour la ville

Les détails sur la mise en œuvre de ces activités d’accompagnement se trouvent en annexe 9

10.14. Procédures de règlement des griefs

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison de la mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires. Le processus comprend trois (03) phases : la phase de règlement à l’amiable, phase d’arbitrage et la phase judiciaire.

Les délais de traitement des plaintes au niveau de ces différents paliers ne doivent pas excéder quinze (15) jours, pour compter de la date de la réception de la plainte. De façon spécifique, le Comité Technique de Réinstallation (CTR), mettra à la disposition des personnes affectées les numéros de téléphones de son Secrétaire Administratif ou de son Rapporteur.

Un registre sera ouvert à cet effet pour recueillir les plaintes qui seront traitées. Les plaintes et doléances seront dépouillées en session par le CTR.

10.15.  Mise en œuvre et suivi-évaluation du PAR - Responsabilités organisationnelles

Sur le plan opérationnel et dans le souci d’assurer la transparence et le consensus dans les décisions en matière de dédommagement des personnes affectées, un Comité Technique de Réinstallation (CTR) sera mis en place.

La composition du Comité Technique de Réinstallation se présente comme suit :

- Président : Représentant de l’ACVDT (Pool d’experts PAPVS) ;

- Vice-président : Conseiller Technique aux Affaires Juridiques du MCVDD ;

- 1er Rapporteur : Maire de la Commune de Natitingou ou son Représentant (2ème Adjoint au Maire) ;

- 2ème Rapporteur : Directeur ou Chef des Services Techniques de la ville de Natitingou ;

- 3ème Rapporteur : Représentant de l’AMO ;

- Membres :

- Chef Services des Affaires Domaniales de la Mairie de Bohicon ;

- Un représentant du Service Développement Local et Planification (SDLP) ou Service Environnement Assainissement, climat et eau (SEACE) ;

- Président du Comité de Développement de Quartier (CDQ) ;

- Président du Comité des Riverains ;

- Le Représentant du bureau d’études chargé du contrôle de la mise en œuvre des mesures issues de l’étude d’impact environnemental et social (EIES), notamment du Plan de Gestion Environnementale et Sociale et du Plan d’Action de Réinstallation ;

- Le Représentant du bureau d’études chargé du contrôle technique des travaux de construction de collecteurs et d’aménagement des rues connexes. Le Comité s’appuiera sur l’expertise des consultants recrutés pour l’élaboration du PAR et adressera des comptes rendus et des rapports à l’ACVDT (Pool PAPVS).

Le Comité Technique peut faire appel à la compétence de toute autre personne ressource en cas de nécessité. Les modalités de fonctionnement du Comité Technique de Réinstallation seront précisées par l’arrêté ministériel, sur proposition de l’ACVDT (Pool PAPVS). Les différents intervenants dans le processus de mise en œuvre du PAR et leur responsabilité sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau 70 : Synthèse de  la mise en œuvre  et suivi – évaluation du PAR

| N° | Acteurs/Organisation | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
|  | Agence du Cadre de Vie et du Développement Durable (Promoteur et Maître d’Ouvrage) | Représente le Gouvernement Béninois dans la mise en œuvre du Projet ; Mets en place l’unité de Gestion du Projet (Pool d’experts PAPVS) Suit les indemnisations des PAP ; Suit et évalue l’exécution du PAR. |
|  | Ministère en charge des Finances | Mobilise les fonds nécessaires aux indemnisations des PAP ; |
|  | AMO | Recrute le consultant chargé de la mise en œuvre du PAR Assure le rapportage du Comité Technique de Réinstallation installé par le Maire et chargé des travaux de négociation du coût de dédommagement ; Enregistre et finalise la liste des PAP ; Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR; |
|  | Comité Technique de Réinstallation | Participe aux travaux d’évaluation du coût de dédommagement des PAP ; Rend compte au Gouvernement des résultats des différentes négociations ; Participe à l’information/sensibilisation des PAP Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR |
|  | Comité Local de Réinstallation | Participe aux travaux d’évaluation du coût de dédommagement des PAP ; Négocie avec les PAP les coûts de dédommagement ; Rend compte au Gouvernement des résultats des différentes négociations ; Participe à l’information/sensibilisation des PAP Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR |
|  | Préfecture | Met en place le Comité Technique de Réinstallation ; Participe à l’information/sensibilisation des PAP ; Gère les conflits à l’amiable (avec le CTR) ; Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR |
|  | Mairie de Natitingou | Fixe par arrêté la date butoir de recensement des PAP ; Propose à l’autorité préfectorale les cadres de la Mairie devant être membre du CTR ; Participe à l’information/sensibilisation des PAP ; Constate l’effectivité de la libération des emprises et rend compte au Préfet ; Règle les conflits à l’amiable ; Met en place le Comité Local de Réinstallation au niveau de chaque arrondissement Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR; |
|  | Arrondissement | Participe à l’information/sensibilisation des PAP ; Constate l’effectivité de la libération des emprises et rend compte au Maire ; Règle les conflits mineurs ; Assure le rapportage du Comité local de réinstallation du PAR ; Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR. |
|  | Pool d’experts PAPVS (ACVDT) | Chargée de réviser périodiquement le PAR avant et pendant sa mise en œuvre ; Suit les différentes activités de la mise en œuvre du PAR Participe à l’approbation du rapport de mise ne œuvre et de suivi du PAR |
|  | ABE | Chargée de la mise en œuvre de la politique environnementale définie par le Gouvernement dans le cadre du plan général de développement ; Gère toutes les procédures d’évaluations environnementales et elle est légalement responsable de la validation des Etudes d'Impact Environnemental (EIE) et autres types d’évaluations environnementales au Bénin. Intervient également dans le suivi de la mise en œuvre du PAR. Participe à l’approbation du rapport de suivi du PAR |
|  | Consultant chargé suivi-évaluation externe | Suit la mise en place du CTR/CLR Suit la signature des protocoles d’accord Suit le payement des indemnisations Suit la gestion des plaintes Rédige le rapport de mise en œuvre et de suivi du PAR |
|  | ONG | Intervient dans la médiation, le renforcement des capacités |
|  | Ministère de la Justice (Tribunal) | Gestion des conflits en dernier recours |

Source : CECO-BTP, juin 2020

10.16. Suivi et évaluation

Le suivi interne de la mise en œuvre du PAR sera assuré par le POOL PAPVS de l’ACVDT ou l’AMO de concert avec les organes de mise en œuvre du PAR créées et mis en place par le Maire et le Préfet sous la demande de l’AMO et du POOL PAPVS de l’ACVDT

Le suivi externe de la mise en œuvre du PAR, sera effectué par un consultant indépendant engagé par l’Agence de Cadre de Vie pour le Développement du Territoire. A la fin de la mise en œuvre, un audit global du processus de la mise en œuvre doit être réalisé.

Pour sa part, la Banque Africaine de Développement effectuera des vérifications afin de s’assurer que les compensations ont été payées selon la procédure et les barèmes définis dans le PAR et que l’ensemble du PAR est mis en œuvre conformément aux exigences de la SO2. Elle révisera également les plaintes formulées, le processus suivi pour la résolution des plaintes et identifiera les questions toujours en litige.

10.17. Diffusion

Après approbation, en Conseil des Ministres par le Gouvernement du Bénin et la Banque Africaine de Développement, le présent résumé du PAR sera publié au journal officiel du Bénin qui constitue une archive nationale et une certification par et pour les parties prenantes. Il sera d’accès public au niveau du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable. Il apparaîtra aussi dans le site web de la Banque Africaine de Développement. En effet, La Politique de diffusion et d’accès à l’information vise à i) maximiser la diffusion des informations en possession du Groupe de la Banque et à limiter la liste d’exceptions; ii) faciliter l’accès à l’information sur les opérations de la BAD et son partage avec un spectre large de parties prenantes ; iii) promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité ; iv) améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et mieux coordonner les processus de diffusion de l’information; v) faire mieux connaître la mission, les stratégies et les activités globales du Groupe de la Banque ; vi) appuyer le processus consultatif; et vii) renforcer l’harmonisation avec les autres institutions de financement du développement dans le domaine de la diffusion de l’information.

Au niveau du Bureau des trois arrondissements ainsi que la Mairie de Natitingou, une copie devra être déposée pour consultation. Après cela, le Consultant pour la mise en œuvre du PAR, sous le contrôle ou la supervision du POOL PAPVS de l’ACVDT et l’AMO procédera à l’organisation des séances de restitution. Il sera préparé des ateliers de restitution du PAR à toutes les PAP selon le calendrier arrêté afin de démarrer les activités d’exécution de la réinstallation. Il est prévu que des séances de restitution soient réellement organisées tel que décrit.

10.18. Coût et budget

Le budget global pour la mise en œuvre du PAR est évalué à 780 985 639 FCFA soit 1 561 971,28 Dollars US

L’intégralité de ce budget qui sera financée par le gouvernement béninois et la Banque Africaine de Développement se décompose comme suit :

Tableau 71 : Synthèse du budget de mise en œuvre du PAR

| Poste budgétaire |  | Montant (FCFA) | Montant (USD) | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût total des compensations | Biens immobiliers non construits | 19429125 | 38858,25 | Etat béninois |
|  | Biens immobiliers construits à usage d'habitation | 633914790 | 1267829,58 |  |
|  | Biens immobiliers construits à usage commercial | 21366000 | 42732 |  |
|  | Perte de revenus | 2441500 | 4883 |  |
|  | Perte d’arbres | 40618000 | 81236 |  |
|  | Appui aux PAP vulnérables | 1389600 | 2779,2 |  |
|  | Assistance au déménagement | 500000 | 1000 |  |
| ONG Sociale en appui à l’AMO pour la mise en œuvre |  | 5000000 | 10000 | BAD |
| Consultant en charge de la mise à jour du recensement |  | 10000000 | 20000 | BAD |
| Consultant en charge du suivi externe et de la réalisation d’audit final |  | 7500000 | 15000 | BAD |
| Diffusion du PAR |  | 500000 | 1000 | BAD |
| Comité Local de Réinstallation (médiation et conciliation) |  | 4000000 | 8000 | BAD |
| Renforcement de capacités |  | 2000000 | 4000 | BAD |
| Coût pour le Suivi – évaluation |  | 2000000 | 4000 | BAD |
| Total 1 |  | 750659015 | 1501318,03 | BAD |
| Coûts des mesures d’accompagnement (2 % x sous Total1) |  | 15013180 | 30026,36 | BAD |
| Sous-total 2 |  | 765672195 | 1531344,39 |  |
| Contingence pour les imprévus (2 %) |  | 15313444 | 30626,888 | BAD |
| Montant Total |  | 780985639 | 1561971,28 |  |

Source : CECO-BTP, juin 2020

# 11.  plan de gestion environneMentale et sociale

11.1. Plan d’atténuation, de maximisation et de prévention des risques

Des mesures d’atténuation, des mesures de gestion des risques, des recommandations et autres dispositions ont été prises pour limiter les impacts négatifs des travaux du projet. Des mesures de maximisation ont été apportées aux impacts positifs. Les principales mesures proposées sont :

- Maximisation :  accorder une priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale, faire la promotion des prestataires locaux, effectuer des sensibilisations sur la sécurité routière.

- Atténuation :  les mesures sont relatives à la sécurité des travailleurs, usagers et des riverains des ouvrages projetés (port des EPI, sécurité des chantiers et des déviations, sensibilisations sur les mesures HSE, dispositif de régulation de la circulation), à la mise en œuvre effective des mesures de compensation et d’accompagnement (dédommagement pour les biens, compensation des pertes d’activités, accompagnement des personnes vulnérables,  compensation pour les biens cultuels), à la compensation des pertes de ressources naturelles (reboisement, plantation d’arbres d’alignement, aménagement d’espaces verts), aux sensibilisations sur l’hygiène et la santé (VIH SIDA, Covid 19 et autres pandémies), les mesures de protection des ressources naturelles (restauration des carrières, étanchéisation des aires de manipulation des huiles, graisses, lubrifiants, hydrocarbures, produits dangereux, dispositifs de récupération des eaux usées et huiles usages), etc.;

- Accompagnement et renforcement des capacités : ces mesures visent à apporter une assistance aux PAP dans le cadre du projet en terme de construction de clôture, d’infrastructures sanitaires, etc. Le second volet permet de préparer les bénéficiaires à une prise en charge adéquate des acquis à travers des formations.

- Prévention et limitation des risques : les principales mesures sont la protection du personnel sur site par les EPI et les protections collectives (éviter l’exposition au danger : balises, barrières, échafaudages, panneaux, restrictions d’accès, etc., protection des engins et équipements : capots, encoffrements, écrans fixes et mobiles lors des manutentions). Elle implique aussi l’élaboration d’un PHSSE par chaque entreprise devant intervenir en phase travaux afin de maîtriser les risques. La prévention intègre aussi la préservation de la santé du personnel et la prise en charge en cas de maladie (infirmerie, boite à pharmacie, secouriste, identification d’établissements et de personnel de santé adapté en cas d’accident ou de maladie), la formation et la sensibilisation sur la prévention des risques, la sécurité incendie et l’organisation des secours en cas de sinistre.

- Respect des prescriptions environnementales et sociales : Un plan d’action pour la mise en œuvre des normes Environnementales et sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et d’Hygiène et de sécurité au travail (HST) et la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et les violences contre les enfants (VCE) de même que des codes de conduite et des lignes directrices seront élaborés dans la phase de mise en œuvre du projet par les entreprises, bureau de contrôle, etc. afin de :

- Définir clairement les obligations de tous les membres du personnel du projet (y compris les sous-traitants et les journaliers) concernant la mise en œuvre des normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et d’hygiène et de sécurité au travail (HST) ; et

- Contribuer à prévenir, identifier et combattre la VBG et la VCE sur les chantiers et dans les communautés avoisinantes.

Les personnes travaillant dans le projet doivent adopter les codes de conduite qui visent à s'assurer que tout le personnel du projet comprenne les valeurs morales du projet, les conduites que tout employé est tenu de suivre et les conséquences des violations de ces valeurs. Les actes de VBG et de VCE y compris la sollicitation des enfants, sont inacceptables, qu'elles soient observées sur le lieu de travail, dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans la communauté locale. Ils constituent une faute grave et peuvent donc donner lieu à des sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement, et, le cas échéant, le renvoi à la police pour la suite à donner. Des dispositions seront prises pour que les codes de conduite soient signés par les acteurs clés du projet et leur contenu diffusé et publié.

- Accompagnement des infrastructures sociocommunautaires situées dans l’emprise du projet. Dans le cadre des études les infrastructures sociocommunautaires situées dans la zone du projet ont été identifiées et recensées (Voir Annexe 9)

Des activités ont été prévues par le projet pour apporter un appui à ces infrastructures afin d’atténuer les nuisances probables qu’elles peuvent subir lors des travaux et aussi bonifier les effets du projet pour les bénéficiaires. Ainsi à Natitingou il a été identifié :

    - la clôture  du CEG Yimporima;

    - la clôture du centre des jeunes et des loisirs qui déjà défectueuse

    - la construction des blocs de latrines modernes dans le CEG Yimporima, le centre des jeunes et de loisirs, le lycée des jeunes filles

    - la réalisation de deux forages sur des sites à identifies notamment au niveau des exutoires

    - la construction de 04 centres de regroupement de déchets pour la ville

L’évaluation du coût de ces activités sera intégrée au PGES et fera et donc partie intégrante du projet.

Les mesures d’atténuation, de compensation, d’accompagnement ont été compilées dans la matrice du PGES et doivent faire l’objet d’une supervision environnementale. Cette supervision environnementale permet de vérifier que le projet se réalise en conformité avec les conditions environnementales. Elle comporte deux volets : (i) la surveillance environnementale et (ii) le suivi environnemental qui sont des plans d’actions synthétisés dans un tableau de bord communément appelé Plan de Gestion Environnementale.

11.2. Programme de surveillance environnementale

La surveillance environnementale est l’ensemble des activités permettant de vérifier si les mesures proposées sont mises en œuvre dans les meilleures conditions de qualité, de délais et de coût. Elle fait intervenir les acteurs ci-après :

- les entreprises adjudicataires ;

- les entreprises sous-traitantes ;

- les missions de contrôles techniques et environnementales des travaux ;

- les experts et consultants ;

- l’AMO ;

Les actions sont (i) des prescriptions à introduire dans les cahiers de charges des Entreprises qui réaliseront les travaux (mesures HSE, mesures de prévention des risques, préservation de la santé, organisation des secours, sécurité incendie, etc.), (ii) des missions à confier à la mission de contrôle ou des consultants individuels dans le cadre d’un contrat (sensibilisations, vérification des mesures HSE, validation des planning de sensibilisations, validations des documents : PHSSE, PGES-Chantier, Plan de communication de l’entreprise, plan d’urgence, etc., expertises particulières, etc.).

Les travaux réalisés feront l’objet d’une réception provisoire au cours de laquelle le respect des prescriptions environnementales est vérifié et constaté au même titre que celui des prescriptions d’ordre technique.

La responsabilité de la surveillance incombe au Maître d’Ouvrage (ACVDT). Celui-ci doit responsabiliser les prestataires de service que sont : les Entrepreneurs, la ou les Mission(s) de Contrôle, les consultants individuels, etc.

Le rapport de surveillance environnementale sera adopté pendant la réception provisoire par la structure compétente qui délivrera le quitus environnemental.

11.3. Mécanisme de gestion des plaintes

Un mécanisme de gestion des plaintes est proposé pour résoudre les conflits qui peuvent naître lors des travaux de mise en œuvre du Projet d’Assainissement Pluvial de la ville de Natitingou. Le processus comprend trois (03) phases : la phase de règlement à l’amiable, la phase d’arbitrage-négociation et la phase judiciaire.

Le comité local de médiation (niveau quartier) et la commission de conciliation (niveau arrondissement) créés pour le PAR peuvent être maintenues et mis à contribution à la fin du PAR pour gérer les plaintes relatives à la mise en œuvre des travaux. Ces comités aideront à remonter les plaintes vers les acteurs indiqués ci-après et les assisteront pour les arbitrage et négociation.

Des dispositions seront prises pour que les plaintes soient enregistrées à trois niveaux (03) :

- au niveau entreprise (service HSE)

- au niveau de la mission de Contrôle (bureau HSE)

- au niveau de la Mairie d’Abomey (Services techniques notamment le Service Assainissement et Environnement).

Les plaintes reçues à un niveau supérieur (ACVDT, MCVDD) seront renvoyées vers la mission de contrôle pour traitement.

Les plaintes enregistrées seront traitées au niveau entreprise si possible avec un suivi de la mission de contrôle. Si le plaignant n’est pas satisfait, la plainte remontera vers la mission de contrôle pour trouver une meilleure solution et des instructions seront données à l’entreprise.

A ce niveau pourront être impliqués les comités locaux (quartiers et arrondissements) et les représentants de la Mairie. Si la solution n’est pas trouvée à ce niveau, la plainte devra remonter vers les administrations habilitées (ACVDT, MCVDD).

Si la plainte n’a pas pu être traitée au niveau de ces dernières alors il ne restera que la procédure judicaire.

Les délais de traitement des plaintes au niveau de ces différents paliers ne doivent pas excéder quinze (15) jours, pour compter de la date de la réception de la plainte. De façon spécifique, il sera mis à la disposition des personnes affectées, des riverains et usagers les numéros de téléphones pour faciliter les échanges et le dépôt des plaintes éventuellement. Un registre sera ouvert à cet effet à chaque niveau pour recueillir les plaintes et procédées à leur traitement. Les plaintes et doléances seront dépouillées selon une périodicité à définir.

11.4. Programme de suivi environnemental.

Sur le plan administratif, le suivi environnemental consiste à faire le bilan environnemental du projet et à rendre compte au Promoteur et à l’Etat. C’est pour cela que cette responsabilité est confiée aux services techniques. Dans le cas du présent projet l’ACVDT assure le suivi interne et rend compte au Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.

Les bénéficiaires du projet ont aussi une mission dans le suivi surtout lors des phases préparatoires et des travaux. Leur mission de suivi interne permet de s’assurer que toutes les parties prenantes sont impliquées et que toutes les PAP sont bien dédommagées et qu’aucune plainte relative à la mise en œuvre du PAR n’est restée sans traitement et satisfaction.

Ils ont aussi le devoir de vérifier que les mesures HSE sont effectivement mises en œuvre et que les dispositions idoines sont prises pour veiller à la sécurité des usagers et des riverains lors des travaux. Ils sont représentés par les représentants de la Mairie (Services Techniques et Affaires Domaniales et par le comité des riverains, ou le Comité Technique de Réinstallation dans le cadre du PAR).

L’Agence Béninoise pour l’Environnement, structure étatique en charge des évaluations environnementales et sociales assure un suivi externe sous la supervision du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.

Les structures déconcentrées de l’Etat ont aussi un rôle à jouer : l’ABE peut déléguer le suivi externe de certaines activités aux structures départementales ou locales compétentes.

Le responsable du suivi externe l’ABE aura surtout pour mission d’évaluer l’ensemble des actions sur les chapitres Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement. Il organisera des visites périodiques des lieux où les travaux sont en cours d’exécution ou ont été exécutés en mesurant l’efficacité à long terme. Il fera aussi un audit du PGES pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ses activités.

Tableau 72 : Structures du PGES : rôles et responsabilités

| Structures | Rôles |
| --- | --- |
| Surveillance |  |
| Entreprises adjudicataires | Mise en œuvre des activités du PGES Mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales Mise en œuvre des mesures de prévention des risques Gestion des plaintes |
| Entreprises sous-traitantes | Mise en œuvre des activités du PGES Mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales Mise en œuvre des mesures de prévention des risques Gestion des plaintes |
| Mission de contrôle | Contrôle des mesures HSE sur le chantier Analyse et gestion des nouveaux risques Approbation des documents PHSSE, PGES-chantier, Plan d’urgence, Contrat divers (HSE) Gestion des plaintes |
| Experts et consultants | Mise en œuvre ou contrôle des mesures HSE Médiation lors des travaux Planification et réalisation des sensibilisations grand public Formation du personnel Renforcement des capacités |
| AMO /AVCDT | Supervision de la surveillance Rapport trimestriel sue la mise en œuvre du PGES pour la BAD |
| Suivi interne |  |
| ACVDT | Vérification des activités de surveillance environnementale et sociales Vérification des mesures HSE sur les sites Vérification des mesures de sécurité et de prévention des risques Rapport trimestriel sue la mise en œuvre du PGES pour la BAD |
| Bénéficiaires du projet Services techniques de la Mairie Comité local de médiation Commission de conciliation | Contrôle de la mise en œuvre adéquate des mesures HSE Contrôle de la mise en œuvre du PAR Gestion des plaintes |
| Suivi externe |  |
| MCVDD | Supervision du suivi externe |
| ABE | Suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR Vérification de conformité Efficacité des mesures proposées Audit externe |
| Structures déconcentrées | Suivi de la mise en œuvre des activités du PGES par dérogation Vérification de conformité Efficacité des mesures proposées Arbitrage dans la gestion des plaintes |

## 11.5. Plan de gestion environnementale et sociale « tableau de synthèse »

Tableau 73 : Matrice du Plan de gestion environnementale et sociale

| ACTIVITES | INDICATEURS DE SUIVI | PHASE DU PROJET | RESPONSABLE |  | COUT DES ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SURVEILLANCE | SUIVI |  |
| 1.1.b.1.1. ; 2.8.b.2.1 ; Donner priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale | 50 % au moins d’ouvriers et manœuvres locaux recrutés Nombre d’ouvriers locaux travaillant sur les chantiers | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) | Aucun |
| 1.1.b.2.1. ; 2.8.b.2.2. ; 3.2.b.1.1 Faire la promotion des prestataires locaux | 50 % au moins de prestataires et sous-traitants locaux recrutés sur les chantiers | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Impôts / Ministère de l’Economie et des Finances (DDI/MEF) | Aucun |
| 1.1.a.1.1 ; 1.2.a.1.1 ; 2.3.a.2.1. ; 2.4.a.2.1 ; 2.4.a.3.1 ; 2.5.a.1.1 ; 2.5.a.2.1 ; 2.6.a.1.1 ; 2.7.a.2.1 ; 2.8.a.8.2 ; 2.10.a.1.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI : cache nez, bouchon d’oreille, casque anti-bruit, Casques, gants, chaussures de sécurité, gilets, masques, gants, et autres EPI spécifiques, …) et veiller à leur port effectif | Existence et port effectif des EPI 100 % des travailleurs et usagers du chantier portent des EPI pendant les travaux | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports DDS | Prévoir dans les DAO une ligne budgétaire HSE pour la mise œuvre de cette mesure 1- Acquisition des EPI 60 000 000 FCFA ou an (chaussures de sécurité, gilets, masques, gants, casques, et autres EPI spécifiques) |
| 1.2.a.3.1. ; 2.10.a.2.1 Prendre l’autorisation de l’inspection forestière avant toute coupe d’arbres | Disponibilité de l’autorisation de coupe d’arbre de l’inspection forestière | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Inspection Forestière AD | Aucun |
| 1.2.a.3.2. ; 2.3.a.1.1 2.4.a.1.1. ; 2.7.a.1.1. ; 2.8.a.1.1. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement en compensation sur un site à identifier par l’entreprise | 2000 plants mis en terre 3000 d’arbres plantés sur les sites identifiés | Phase de construction et d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux Entreprise contractante | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Inspection Forestière AD Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | - Mise en terre de de 4000 plants - Mise en terre de 500 plants par site après le démantèlement des bases vie (02) 13 500 000 FCFA |
| 2.8.a.1.2. Faire un aménagement paysager pour les rues | Présence d’arbres ou d’espace vert aménagé sur les terre-pleins et le long des axes routiers | Phase de construction et d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux Entreprise contractante | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Inspection Forestière Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Mise en terre des arbres d’alignement sur environ 2000 plants 6 000 000 FCFA |
| 1.2.a.4.1. Disposer de poubelles sur la base vie | Au moins 10 poubelles installées sur la base vie | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) | 1- Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (voir gestion des déchets) |
| 1.2.a.4.2 ; 1.2.a.5.2 ; 2.8.a.2.5 ; 2.8.a.3.3 ; 2.8.a.4.1 ; 2.10.a.3.1 ; 2.10.a.4.3 ; 2.10.a.5.3 ; 2.10.a.6.3. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des déchets solides et des huiles usagées par une structure agréée | Contrat avec une structure agréée de gestion des déchets Fréquence et procédure de collecte et d’enlèvement des déchets Inexistence de dépotoirs sauvages ou activités jugées polluantes sur le site | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) | 1- Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (02 agents d’entretien, acquisition et renouvellement des poubelles, abonnement à une structure de collecte, …) 20 000 000 FCFA ou an |
| 1.2.a.6.1. ; 2.5.a.3.1. ; 2.8.a.2.1. Aménager des bassins de décantation dans la base vie au niveau de l’atelier de mécanique, des centrales à béton et à enrobé pour la collecte des eaux usées | Présence de bassins/bacs de décantation aux endroits indiqués sur le site | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) | Installation de chantier |
| 1.2.a.5.1 ; 2.5.a.3.2 ; 2.8.a.3.1. ; 2.10.a.4.1. ; 2.10.a.5.1 ; 2.10.a.6.1 Aménager des aires étanches pour la manipulation des huiles usagées, graisses, hydrocarbures … dans la base vie | Etat de propreté de la base technique et des chantiers ; Absence d’indice de déversements au sol ; Existence du dispositif de protection du sol. | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) | Installation de chantier |
| 1.2.a.6.2. ; 2.5.a.3.3. ; 2.5.a.4.1. Installer un déshuileur au niveau du système de collecte des eaux usées | Absence d’indice de déversements des eaux usées au sol | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) | Installation de chantier |
| 2.8.a.3.2. ; 2.10.a.4.2. ; 2.10.a.5.2. ; 2.10.a.6.2. 3.1.a.1.1. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits (liquides et solides) déversés | Existence de bac de rétention Absence des traces de souillure du sol à proximité des réserves d’hydrocarbures Disponibilité et fonctionnalité des dispositifs de récupération | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) | Installation de chantier |
| 1.3.a.1.1. ; 1.3.a.2.1. ; 1.3.a.3.1 ; 1.3.a.4.1 ;. 2.1.a.2.1. ; 2.8.a.5.1. 2.8.a.5.2 Elaborer et mettre en œuvre le PAR (dédommagement des PAPs) | 100 % des personnes affectées par le projet indemnisé 100 % des infrastructures et équipements sociocommunautaires restaurés 100 % des patrimoines affectés restaurés Nombre de plaintes enregistrées | Phase de préparation et de construction | MDC ACVDT Consultant | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Cout du PAR 780 985 639 F CFA Soit 1 56 1971,28 Dollars US A la charge du Budget National |
| 1.4.a.1.1. Refermer les fouilles ou les baliser correctement suivant l’évolution des travaux | Nombre de cas d’accidents enregistrés ; Nombre de plaintes enregistrées ; Présence de balise ou de cônes de signalisation autour des fouilles. | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 1.4.a.1.2. Mettre en place un système de surveillance et de signalisation pour la sécurité des populations | Existence d’affiches portant des consignes de sécurité sur la base technique et les chantiers Présence des agents HSE sur le chantier | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.3.a.2.2 ; 2.4.a.2.2. ; 2.6.a.1.3. Arroser les voies de circulation, les déviations et les plates-formes en phase chantier | Absence de plaintes des populations riveraines et des usagers | Au démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.4.a.4.1. ; 2.4.a.4.2 ; 2.8.a.7.2. ;. ; 2.8.a.7.3. Mettre des panneaux de signalisation dans les zones de travaux | Existence de barrières, de balise et de signalisation visible Présence d’agents munis de fanions Existence de panneaux de chantier, Existence d’alarme sur les engins | Au démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.5.a.1.2. ; 2.5.a.2.2. ; 2.6.a.1.2. ; 2.7.a.2.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier | Disponibilité des certificats de visites techniques ; Conformité des émissions des véhicules et engins aux normes admises ; Absence de plaintes des riverains relatives aux horaires de travail. | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Aucun |
| 2.5.a.5.1. ; 2.8.a.7.4. ; Veiller à l’entreposage adéquat des matériaux | Organisation de chantier et aménagement du site Nombre de plaintes enregistrées | Pendant et à la fin des travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) | Aucun |
| 2.6.a.2.1. ; 2.7.a.3.1. Couvrir de bâches les camions qui transportent les matériaux venant des carrières et des emprunts | Epandage de matériaux sur les trajets Présence de bâche sur les chargements | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) |  |
| 2.7.a.1.3. S’approvisionner auprès des carrières agréées | Existence des autorisations | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) Administrations Minière |  |
| 2.8.a.1.3. ; 2.10.a.2.2. ; Préserver les essences de valeur et celles en voie de disparition situées le long des rues et collecteurs à aménager | Nombre d’essences forestières de valeur et menacées préservées | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernée (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) Inspection forestière AD |  |
| 2.5.a.4.2. Elaborer et mettre en œuvre un plan de restauration des carrières et emprunts et un Plan de Protection Environnementale du Site (PPES) | Etat de la carrière Absence d’excavation abandonnée sur les sites d’emprunts | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) Inspection Forestières – AD Administration Minière | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.7.a.1.2. Prendre toutes les autorisations nécessaires pour l’ouverture de carrières ou d’emprunts | Existence des autorisations | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- AD) |  |
| 2.8.a.2.3. ; 2.8.a.2.2. Interdire le nettoyage des engins et véhicules de chantiers et le déversement d’huiles usagées et de déchets au bord des plans d’eau | Aménagement d’une aire de lavage et d’entretien des engins et véhicules à la base vie Note d’interdiction du nettoyage des engins dans les plans d’eau | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie concernées (Natitingou) Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD-AD) DDS |  |
| 2.8.a.2.4. Respecter les prescriptions environnementales (installation de chantier, entretien des véhicules et engins, gestion des substances dangereuses…) | Etat du sol Absence d’indice de déversement au sol Absence d’impact d’huiles dans les eaux | Pendant toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD- AD | Recrutement d’agents HSE à la mission de contrôle 01 Responsable 01 assistant Coût : 24 000 000 F CFA / an |
| 2.8.a.5.3. Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation pour la libération des emprises des routes et collecteurs à aménager | Rapport de séance de sensibilisation effectué Contrat de prestation avec les médias PV de réunions et de séances de sensibilisation organisées avec les PAPs Nombre de plaintes enregistrées et gérées | Pendant toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (03 séquences espacées de deux semaines) Cout : 2 100 000 FCFA |
| 2.8.a.6.1. Travailler en collaboration avec les concessionnaires pour réduire les dommages sur les réseaux et bénéficier d’une intervention prompte en cas de dommage | Existence de rapport de réhabilitation des réseaux Nombre de casses réparés sur réseaux existants Nombre de plaintes des riverains enregistrées et gérées | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD SBEE SONEB BENIN TELECOM, etc. | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 2.8.a.6.2. Informer les populations riveraines et les usagers des réseaux de toute perturbation envisagée | Nombre de plaintes des riverains enregistrées et gérées Existence de plan de communication Existence de façon spécifique de communiqué de presse | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD SBEE SONEB BENIN TELECOM, etc. | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales (chaque fois au besoin) Cout: 1 500 000 FCFA / an |
| 2.8.a.6.3. Sensibiliser le personnel de chantier sur les accidents divers | Rapports de séance de sensibilisation disponible Fiche de présence à la sensibilisation | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 2.8.a.7.1. ; 3.2.a.1.1. Sensibiliser les travailleurs sur les risques liés au travail | Rapports de séance de sensibilisation disponible | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 2.8.a.7.5. Sensibiliser les conducteurs d’engins et de véhicules de chantier et les riverains par rapport à la limitation de vitesse et l’encombrement de la chaussée | Rapports de séance de sensibilisation disponible | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 2.8.a.8.1. ; 3.1.a.6.3. Sensibiliser le personnel de chantier et le former au poste de travail | Fiche d’induction sécurité Liste de présence à la formation disponible Nombre de rapport | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 2.8.a.8.3. ; 2.8.a.8.3. ; Doter les sites de chantiers de boîte à pharmacie ou d’une infirmérie pour les premiers soins et établir une convention avec centre de santé proche | Présence de la boite à pharmacie de premier soin Contrat avec un centre de santé | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD DDS | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.8.a.9.1. ; 2.8.a.9.1. Cibler les foyers de maladies et faire un suivi médical adéquat pour les travailleurs et les populations | Certificat de visite médicale à l’embauche Recrutement d’un médecin de travail par l’entreprise | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD DDS | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) pour les travailleurs. |
| 2.8.a.9 2 ; 2.8.a.10.1. ; 2.8.a.10.2. ; 2.8.a.10.4 Sensibiliser les populations et les ouvriers sur le VIH-SIDA ,COVID-19 et autres pandémies | Rapports de sensibilisation disponible Trois campagnes de sensibilisation réalisées par an | Pendant les travaux et l’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD Direction Départementale des Infrastructures et des Transports DDS | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (04 séances par zones de travaux) Cout : 6 500 000 F CFA |
| 2.8.a.10.5. ; 3.1.a.6.1 2.8.a.9.3 Se protéger et respecter les mesures barrières contre COVID-19 | Existence de système de lavage des mains sur les bases vie et les chantiers ; Disponibilité de gel hydro alcoolique, de cache nez et de gants ; Rapports de séance de sensibilisation sur les gestes barrières. | Pendant toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD DDS | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.8.a.11.1. ; 2.8.a.12.1. Sensibiliser les populations et le personnel de chantier sur le respect des mœurs et les risques liés aux travaux | Rapports de séance de sensibilisation organisée Nombre de conflits enregistrés Nombre de plaintes enregistrées et gérées | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | Sensibilisation grand public 03 séances par an Sensibilisation par les radios locales une fois par mois Cout: 9 000 000 FCFA/ an |
| 2.8.a.10.3. Mettre à disposition de préservatifs | Disponibilité et distribution de préservatif sur le site | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD Direction Départementale des Infrastructures et des Transports | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 2.9.a.1.1. ; Informer les populations avant le démarrage des travaux pour les dispositions utiles à prendre | Existence d’une liste exhaustive des projets en cours | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Direction Services Techniques) DDCVDD- AD | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 2.10.a.7.1. Mettre en place des passerelles et /ou des escabeaux | Existence de passerelles /escabeaux Nombre de plaintes enregistrées | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Direction Services Techniques) DDCVDD- AD | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 2.10.a.8.1. Identifier clairement les différents projets avant le démarrage des travaux | Existence d’une liste exhaustive des projets en cours | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Direction Services Techniques) DDCVDD- AD |  |
| 2.10.a.8.2. Coordonner les calendriers d’exécution des travaux des différents projets | Compte rendu de concertation entre structures responsables de projet | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Direction Services Techniques) DDCVDD- AD |  |
| 2.10.a.8.3. Faire des réservations dans les voiries pour les autres projets à venir (fourreaux pour les canalisations et les lignes électriques) | Existence des réservations | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 2.8.a.12.2. ; 2.8.a.12.3. ; 2.9.a.1.2 ; 2.9.a.1.3. 2.10.a.7.2. ; 3.1.a.2.1. Veiller à une bonne signalisation routière et à limitation des vitesses | Nombre de cas d’accident de circulation enregistré Nombre de plaintes enregistrées | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 3.1.a.2.2. Initier des campagnes d'information sur la sécurité routière (CNSR) | Nombre de cas d’accident de circulation enregistré Fréquence des accidents | Pendant l’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 3.2.a.1.1. Sensibiliser les travailleurs sur les accidents du travail | Etat de la carrière Absence d’excavation abandonnée sur les sites d’emprunts | Après les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 3.2.a.1.2. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation | Autorisation de l’administration minière | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| 3.2.a.2.1. Veiller à replier et ranger le matériel et les matériaux utilisés pour l’entretien périodique de la route | Plaintes des populations relatives aux travaux Existence de fiche de suivi des entretiens périodiques | Pendant la phase d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD |  |
| Mesures d’accompagnement |  |  |  |  | 390 720 000 FCFA |
| Reconstruire la clôture du CEG Yimporima | Clôture effectivement érigée | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 30 000 000 |
| Reconstruire la clôture du centre des jeunes et des loisirs qui déjà défectueuse | Clôture effectivement érigée | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 14 000 000 |
| Construire des blocs de latrines modernes dans le CEG Yimporima (01), le lycée des jeunes filles (02) et le centre de loisirs (01) | Blocs de latrines réalisés | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 6 720 000 |
| Réaliser deux forages sur des sites à identifies notamment au niveau des exutoires | Forages réalisés et fonctionnels | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 40 000 000 |
| Construire 04 centres de regroupement de déchets pour la ville | Points de regroupement de déchets réalisés et fonctionnels | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 300 000 000 |
| Réaliser un suivi périodique du PGES et audit externe du PGES | Existence de rapport de suivi Existence de rapport d’audit | Pendant la phase d’exploitation | DDCVDD Consultant | ABE ACVDT | 02 suivi 10 000 0000 01 audit 5 000 000 01 audit de fin 10 000 000 25000 0000 FCFA |
| TOTAL cout du PGES |  |  |  |  | 576 320 000 F CFA |

Tableau 74 : DETAILS DU COUT DES MESURES DU PGES

| Activités | Couts du PGES | Détails des coûts |
| --- | --- | --- |
| 1.1.a.1.1 ; 1.2.a.1.1 ; 2.2.a.4.1. ; 2.4.a.2.1. ; 2.4.a.3.1. ; 2.5.a.1.1. ; 2.5.a.2.1. ; 2.6.a.1.1. ; 2.6.a.1.1. ; 2.10.a.1.1. ; Mettre à la disposition du personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI : cache nez, bouchon d’oreille, casque anti-bruit …) | Prévoir dans les DAO une ligne budgétaire pour la mise œuvre des mesures HSE 60 000 000 FCFA /an | - Acquisition des EPI (chaussures de sécurité, gilets, masques, gants, casques, mesures de protection contre Covid 19, et autres EPI spécifiques) |
| 1.2.a.3.2. ; 2.2.a.3.1. ; 2.4.a.1.1. ; 2.7.a.1.1. ; 2.8.a.1.1. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement en compensation sur les sites identifiés | - Mise en terre de de 4000 plants - Mise en terre de 500 plants par site après le démantèlement des bases vie (02) 13 500 000 FCFA | - Mise en terre d’environs 4000 plants en compensation sur le site devant abriter les bases-vie ; - la superficie d’une base vie est estimée à environ 1 à 1,5 ha - les arbres seront mis en terre sur 10000 m² - les opérations d’acquisition de plants, de trouaison, mise en terre, et entretien jusqu’à croissance optimale sont estimées à 3000 F / plants Cout du reboisement pour deux sites : 12 000 000 F CFA - Mise en terre de 500 plants par site après le démantèlement des bases vie (02) Cout du reboisement pour deux bases vie : 1 500 000 FCFA TOTAL : 13 500 000 FCFA |
| 1.2.a.3.3. ; 2.2.a.3.2. ; 2.8.a.1.2. ; 2.10.a.2.2. ; 2.10.a.2.2 ; Faire un aménagement paysager pour la route (revégétaliser les abords, les terres-plein ou les accotements) | Mise en terre des arbres d’alignement sur environ 2000 plants 6 000 000 FCFA | Mise en terre d’environs 2000 plants le long de l’autoroute et éventuellement sur le terre-plein (linéaire 10 Km) - les arbres seront mis en terre avec un espacement de 25 m - les opérations d’acquisition de plants, de trouaison, mise en terre, de protection et entretien jusqu’à croissance optimale sont estimées à 3000 F / plants Cout : 6 000 000 FCFA |
| 1.2.a.4.1. Disposer de poubelles sur la base vie | Ligne budgétaire HSE | Ligne budgétaire HSE 2- Entretien de la base vie (voir gestion des déchets) |
| 1.2.a.4.2. ; 2.1.a.5.1. ; 2.8.a.4.1. ; 2.10.a.1.4. ; Mettre en place un système de collecte de déchets conforme aux normes | Entretien des bases vie et gestion des déchets 20 000 000 FCFA /an | Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (02 agents d’entretien, acquisition et renouvellement des poubelles, abonnement à une structure de collecte, gestion des huiles usagées …) 20 000 000 FCFA /an |
| 1.2.a.5.1. ; 2.5.a.3.2. ; 2.8.a.2.1. ; 2.8.a.2.1. ; 2.10.a.4.1. ; Aménager des aires étanches pour la manipulation des huiles usagées, graisses, hydrocarbures … dans la base vie | Ligne budgétaire HSE | Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (voir gestion des déchets) |
| PLAN DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION POUR LES TRAVAUX | Plan de communication (03 an) Cout : 37 100 000 FCFA | Communication et sensibilisation pour la libération des emprises Cout: 2 100 000 FCFA / an Cout : 1 500 000 FCFA / an Cout : 9 000 000 F CFA / an |
| 2.8.a.5.3. ; .31.a.5.2. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation pour la libération des emprises de la route à aménager | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (03 séquences espacées de deux semaines) Cout: 2 100 000 FCFA | Sensibilisation par les crieurs publics FORFAIT : 200 000 F X 03 Sensibilisation par les radios locales FORFAIT : 500 000 F X 03 03 séquences à intervalle de deux semaines Cout: 2 100 000 FCFA |
| 2.8.a.6.2. Informer les populations riveraines et les usagers des réseaux de toute perturbation envisagée | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales (chaque fois au besoin) Cout : 1 500 000 FCFA / an | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales (chaque fois au besoin) Cout : 1 500 000 FCFA / an |
| 2.8.a.10.2. Mettre à disposition de préservatifs | Sensibilisation grand public 03 séances par an Sensibilisation par les radios locales une fois par mois Cout : 9 000 000 F CFA / an | Sensibilisation grand public Cout : 3 000 000 F Sensibilisation par les radios locales Cout : 6 000 000 F TOTAL : 9 000 000 FCFA / an |
| 2.8.a.10.4. Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication sur les IST et le VIH SIDA lors des travaux |  |  |
| Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation pour la sécurité des riverains et usagers de la route en chantier | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (04 séances par zones de travaux) Cout : 6 500 000 F CFA | Sensibilisation par les crieurs publics FORFAIT : 1 500 000 Sensibilisation par les radios locales FORFAIT : 5 000 000 02 au démarrage 01 à mi-parcours 01 au trois quart des travaux TOTAL : 6 500 000 FCFA |
| Budget pour la surveillance environnementale et sociale | Recrutement d’agents HSE à la mission de contrôle 01 Responsable 02 assistants Cout : 24 000 000 F CFA / an | Recrutement d’agents HSE à la mission de contrôle 01 Responsable 1 000 000 000 X 12 / an 12 000 000 F CFA 02 assistants 500 000 X 12/ an X 2 12 000 000 FCFA / an Total : 24 000 000 / an |
| Budget des mesures d’accompagnement | Cout : 390 720 000 FCFA |  |
| Budget pour le suivi du PGES et l’audit externe | Coût : 25 000 000 F CFA ou an | 02 suivi /an 5 000 000 01 audit externe / an 5 000 000 x 2 01 audit fin de projet 10 000 000 |
| COUT TOTAL PGES | 576 320 000 F CFA Ce coût n’intègre pas le coût du PAR |  |

# 12. Renforcement de capacité pour le suivi de la mise en œuvre des mesures

Pour permettre la mise en œuvre adéquate des mesures en conformitté  avec les exigences environnementales, il est indispensable de renforcer les capacités de certains acteurs clés impliqués dans ladite mise en œuvre, à travers des formations, sensibilisations et autres actions de renforcement de capacité.

## 12.1. Cibles concernées par le renforcement

Les acteurs clés concernés par le renforcement des capacités sont :

- la Direction des Services Techniques (DST) de la mairie de  Natitingou ;

- la Direction Départementale de Cadre de Vie et du Développement Durable de l’Atacora/Donga  ;

- les élus locaux des arrondissements de Natitingou ;

- les ONGs impliquées dans la problématique de l’assainissement au niveau de la ville de Natitingou .

En dehors de ces cibles, l’ACVDT mettra sur pied « un Pool d’experts techniques » chargés du suivi environnemental de la mise en œuvre des PGESs. La composition de ce pool d’experts est présenté dans le cadre institutionnel.

L’ABE est l’organe chargé du suivi environnemental de tous les projets au niveau national. Elle jouera donc le rôle d’appui technique et de la formation au niveau national.

12.2. Mission des structures de suivi environnemental

Les structures identifiées auront pour mission :

- de suivre et d’approuver la mise en œuvre des mesures d'atténuation et de maximisation contenues dans les PGES ;

- d’identifier les composantes du milieu pouvant faire l’objet de suivi environnemental ;

- d’identifier au besoin, les laboratoires pour des analyses ponctuelles ;

- de diffuser les rapports d’évaluation au niveau des structures publiques appropriées ;

- de valider les ajustements proposés lors des différentes évaluations ;

- d’organiser des ateliers d'information et de sensibilisation sur les changements de comportements souhaités par le PAPVS, de la part des différents acteurs.

Pour assurer cette mission, des formations s’imposent.

12.3. Capacités, besoins en formation et coûts des entités publiques

Les besoins en formation diffèrent selon les catégories de groupes-cibles.

Un diagnostic est nécessaire pour mieux appréhender les besoins en formation

Un provision sera faite au niveau de l’ACVDT pour couvrir ces formations au moment opportun.

Le tableau ci-après présente lesdits besoins approximatifs en fonction des cibles

Tableau 75 : Besoins en formation, thèmes et coûts en fonction des cibles

| N° | Entité Publiques | Rôle et responsabilités | Etat de Capacités | Besoin en Renforcement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Formations | Matériels | Financiers |
| 1. | ACVDT | Comité de pilotage du programme Comité Technique de Suivi | - | - | - | - |
| 2. | ABE | Supervision environnementale et sociale – Suivi de PGES | Possibilité de faire la formation ou recruter un expert pour le faire | - | - | - |
| 3. | MAIRIE et Elus locaux des arrondissements concernés | Maître d’Ouvrage après transfert de propriété sur la base de convention spécifique de transfert à signer avec l’Etat. Communes sont parties prenantes de l’ensemble du programme et sont étroitement associées à la phase de définition et de conduite du programme. Création des pôles de crieurs publics Création d’un centre de collecte de déchets Suivi du processus de dédommagements des PAP avant la mise en œuvre du projet | Les personnes ressources disponibles, les services techniques de la Mairie déployés aux arrondissements, les services techniques déconcentrés de l’état, les élus locaux, les points focaux. | Présentation des activités de mise et de Suivi environnemental du PAPVS dans toutes ses phases Participation publique et méthode de sensibilisation des parties prenantes au PAPVS Rôles et responsabilités des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet | Moyens roulants Matériels informatiques EPI Fournitures de bureaux Kit anti Covid 19 | Déplacement Perdiem Rémunération de prestations au besoin |
| 4. | DDCVDD | Suivi environnemental du PAPVS dans toutes ses phases | Personnel disponible Renforcement en formations, moyens matériels et appui financiers | Notions sommaires sur les EIES Clarification des notions de surveillance et de suivi environnemental Les indicateurs de suivi Méthodes de suivi des PGES Rôles et responsabilités des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet | Moyens roulants Matériels informatiques EPI Fournitures de bureaux Kit anti Covid 19 | Déplacement Perdiem |
| 5. | Personnes ressources | Suivi environnemental du PAPVS dans toutes ses phases | Disponibilités de ressources humaines | Présentation des activités de mise et de Suivi environnemental du PAPVS dans toutes ses phases Participation publique et méthode de sensibilisation des parties prenantes au PAPVS Rôles et responsabilités des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet | - | Déplacement Perdiem |
| 6. | ONG impliquées dans la problématique de l’assainissement | Appui technique pour les sensibilisations de masse ou pour des thématiques prises | Recruter suivant leur compétence | - | - | Rémunération de la prestation |

Source : CECO-BTP, 2020

# Conclusion

Les routes et ouvrages d’assainissement constituent des liens entre des espaces distants, assurent une continuité physique entre les personnes. Ils constituent donc un vecteur social très important au sein de notre société.

Outre leur rôle économique, ils permettent également le développement social de l’environnement qu’ils desservent. L’accessibilité d’un espace est donc primordiale tant pour le développement de celui-ci que pour le bien-être de ses habitants.

La mise en œuvre du projet d’Assainissement Pluvial des villes secondaires dans les 1er, 2ème et 3ème arrondissements de la Ville de Natitingou apparait comme une opportunité pour le désenclavement de plusieurs zones à vocation urbaine et regorgeant d’énormes potentialités.

Les impacts positifs de ce projet sont nombreux, allant du confort, de la fluidité et de la rapidité du trafic au développement de pôle d’activités commerciales et à l’accès aux infrastructures sociales, amélioration de l’assainissement, mobilité urbaine, etc..

L’aménagement des ouvrages de drainage et des rues a un effet bénéfique car elle permet de contribuer à la réduction des émissions de gaz par les moteurs (fluidité du trafic).

Comme tout projet d’infrastructures, le PAPVS génère des impacts négatifs surtout en phase chantier, impacts qui restent quand même maîtrisables par la mise en œuvre de mesures d’atténuation.

Un plan de gestion environnemental et social est conçu à cet effet, de même que des prescriptions environnementales ont été élaborées, et sont à mettre dans le cahier de charge des entreprises. Le coût du PGES est de 576 320 000 FCFA

Malgré ces impacts négatifs le projet reste viable car il peut induire le développement.

# BIBLIOGRAPHIE

ABE (2001) : Guide Sectoriel de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement des projets routiers. ABE/ MEHU, Cotonou, Février 2001. 76 p.

ABE (2011) : Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar. Complexe Est.

ABE (2006) : Guide général de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, n.d. Cotonou, Février, 2006, 56 p.

Adam S. K. & Boko, M. (1993) : Le Bénin EDICEF, Paris. 96 p.

André P., Delislegé et Révéret J.P (2003) : L’évaluation des impacts sur l’environnement. Processus, acteurs et pratique pour un développement durable. Presse internationale polytechnique, 2003, 519 p.

Banque Mondiale (1999) : Manuel d’évaluation environnementale. Edition française, 1999. Volume II, Lignes directrices sectorielles.

Banque Mondiale et le SSATP (2008) : Résume du document de référence 14 Diagnostics des Infrastructures Nationales en Afrique : les routes en Afrique subsaharienne (Kengwilliam, Vivien foster, Rodrigo archondo-callao, Cecilia briceñogarmendia, Alberto nogales, et Kavita Sethi).

Banque Mondiale, République du Bénin (2010) : Analyse Environnementale Pays. Rapport Final - Département du Développement Durable - Numéro du Rapport : 58190 - BJ Région Afrique 58190.

Cabinet Conseil Afrique (2006). Programme d’Appui au Démarrage des Communes Monographie de la Commune de Cotonou, 47 p.

Centre de Recherches Routières, Bruxelles (2007) : La route : acteur de la mobilité durable - Publication F46/09.

EUROPEAID, (2007) : Manuel d’intégration de l’environnement pour la conception au développement de la CE. Commission Européenne.

FAO (1996) : Banque de données statistiques sur l’Agriculture.

Guigo M., Allier C., Chapot A., Chapot-Blanquet M., Dauphine A. (1991) : Gestion de l’environnement et études d’impacts. Paris.

Hulot F. et Délomè A. (1997) : Guide de l’environnement. Notion d’écologie ; Réglementation de l’environnement. Seconde édition. France.

MDAEP-PD/INSAE (2015) : Quatrième Recensement Général de la Population et de l’habitat (RGPH4) ; Que Retenir des Effectifs de Populations en 2013.

MCCAG-PD/INSAE (2002) : Résultats du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH3) ; Synthèse des Analyses en Bref de la Direction des Etudes Démographiques de Février 2002.

MEHU-ABE (2001) : Guide général de réalisation d’une EIE ; Bénin ; 76 p.

MEHU (1999) : Loi-Cadre sur l’environnement en République du Bénin ; 65 p.

MEHU-ABE (2002) : Atlas des Communes du Bénin.

MISD (2001) : Atlas monographique des circonscriptions administratives du Bénin.

MISD-Mission de Décentralisation (2002) : Recueil des lois sur la décentralisation ; 172 p.

Mise en place de la Norme ISO 24 510 dans la ville de Parakou (2013 - 2017) : Version finale Août 2013. Rapport final de diagnostic de Parakou. Version finale, Août 2013.

République du Bénin (2011) : Les inondations au Bénin. Rapport d’Evaluation des Besoins Post Catastrophes. Banque Mondiale avec appui du Système des Nations Unies, Avril 2011, 84 p.

République du Bénin, MAEP (2011) : Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole. 116 p.

République du Bénin, Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) (2017) : Plan des Rues Primaires, Secondaire et Tertiaires du Projet de Réhabilitation et d’Aménagement des Voiries dans les Villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji, Parakou, Bohicon, Natitingou et Lokossa ; Projet ASPHALTAGE, 1 p.

République du Bénin, Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) (2017). Tableau Synoptique des Rues Primaires, Secondaires et Tertiaires de COTONOU - Projet ASPHALTAGE, 1 p.

République du Bénin, Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective, Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (2013) : Tableau de bord social 2012, Profils socioéconomiques et indicateurs de développement, tome I, Cotonou.

République du Bénin Présidence de la République, Ministère Délégué Chargé des Transports et des Travaux Publics (2007) : Stratégie sectorielle des transports actualisée (2007-2011).

République du Bénin Présidence de la République, Programme d’Actions du Gouvernement (2016 – 2021), 98 p.

Tecsult International Limitée (2012) : Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM), 2012.

Schéma Directeur d’Aménagement Communal (SDAC). Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles - Département des Collines - Banque Africaine de Développement/- FAD.

Adomou A. (2011) : Phytogéographie du Bénin. In : Neuenschwander P. et al. Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Adomou A.K et Sinsin B. (2011) : Plantes. In : Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Agence Française de Développement : Genre en Action, Profil Genre Bénin, mise à jour en novembre 2016.

Ahononga F.C. (2011) : Élaboration du cadre institutionnel de gestion communautaire des Forêts Sa-crées au Bénin. Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Cotonou.

Ajonina G. & Ago E. (2013) : Établissement du bilan carbone des mangroves des zones humides du Complexe Ouest du Sud-Bénin en vue de la préparation d’un projet MDP. Eco-Bénin, Cotonou.

André et al. (2002) : Vulnérabilité de la zone côtière du Bénin à un rehaussement relatif du niveau marin : état de la question et préconisations.

Banque Africaine de Développement (2013) : Séries sur les Sauvegardes et la Durabilité : Déclaration de la Politique de Sauvegarde Intégrée, Sauvegarde Opérationnelle (SO1) sur l’Evaluation Environnementale et Sociale, Volume 1 - Numéro 1, Déc. 2013, 59 p.

Banque Africaine de Développement (2013) : Séries sur les Sauvegardes et la Durabilité : Déclaration de la Politique de Sauvegarde Intégrée, Sauvegarde Opérationnelle (SO2) sur la Réinstallation involontaire, l’acquisition des terres, le déplacement des populations et indemnisation. Volume 1 - Numéro 1, Déc. 2013, 59 p.

Banque Africaine de Développement (2013) : Séries sur les Sauvegardes et la Durabilité : Déclaration de la Politique de Sauvegarde Intégrée, Sauvegarde Opérationnelle (SO3) sur la Biodiversité et les services écosystémiques-Patrimoine Culturel, Volume 1 - Numéro 1, Déc. 2013, 59 p.

Boco V. (2012) : Égalité de genre dans les services publics : Participation des filles aux formations techniques et scientifiques, secondaires et universitaires au Bénin, Présentation à la Conférence Internationale sur la Femme, Tampere Finlande, INPF.

Bigou L.B.B. (2013) : Effets des pesanteurs ethniques sur le développement. Fraternité INFO 11.07.2013.

Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest, Directives CEDEA (2017) : les Évaluations de Genre dans les projets énergétiques, n.ds. 17 juillet 2017, n.ds.www.ecreee.org>news>la-cedeao-valide-sa-directive.

CREDEL ONG (2010) : Changements climatiques et inondations dans le Grand Cotonou. Situations de base et Analyse perspective.

Daouda Mama, Véronique Débuchât, James Bowen, Waris Chouti, Benjamin Yao, et al. (2011) Caractérisation d’un Système Lagunaire en Zone Tropicale : Cas du lac Nokoué (Bénin). European Journal of Scientific Research, EuroJournals, 2011, 56 (4), pp.516-528. <hal-00654657>.

Diogo A. (2013) : Microfinance et impact sur les femmes. Conférence annuelle 2011. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Djagoun C.A.M.S., Akpona H.A. & Daouda I.A. (2011C) : Petits Carnivores. In Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Djossa B.A. & Kassa B. (2011) : Antilopes. In Neuenschwander P. et al : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Dodman T. et al. (1997) : African waterfowl census 1997. Wetlands International.

Dossou-Bodjrenou J.S. (2001) : Espèces de tortues marines et sites d’intérêt pour leur conservation. Rapport PAZH, Cotonou.

Dossa S.. et Dossou-Bodjrenou J. (2011) : Tortues marines. In : Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Dossou-Bodjrenou, Sohou Z. & Sagbo P. (2011) : Lamantin de l’Afrique de l’Ouest. In Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Houinsa D.G. (2013) : Rapport final de l’Étude. Bilan de la contribution des femmes aux ressources des ménages. INPF/DANIDA.

Houinsa D.G. (2008) : Le Livre Blanc : Femmes du Bénin au cœur de la dynamique du changement sociale. Fondation Friedrich Ebert Stiftung.

FAO (2017) : Évaluation de la situation du genre dans le secteur de l’agriculture, du développement rural et de la mise en œuvre du PNIA au Bénin (2011-2016).

FAO (2008) : Profils des pêches et de l’aquaculture par pays : vue générale du secteur des pêches nationales, Bénin, 41 p.

Fishner Cardot (2015) : Rapport d'étude de faisabilité sur le système de distribution.

Global Gender Gap (2015) : Country Profile Bénin 2015.

Gnanglé et al. (2011) : Tendances climatiques passées, modélisation, perception et adaptation locales au Bénin.

Hunyet O. (2013) : Rapport de l’étude d’inventaire de la biodiversité des forêts sacrées des sites Ram-sar 1017 et 2018 du Bénin. Organisation Internationale des Bois Tropicaux.

INSAE (2016 A) : Cahier villages et quartiers de ville de l’Ouémé.

INSAE (2016 B) : Cahier villages et quartiers de ville Littoral.

INSAE (2016 C) : Principaux indicateurs socio-économiques des 12 départements (RPGH4-2013).

INSAE (2015 A) : UCF-MCA-Bénin II. Enquête sur la consommation d’électricité au Bénin : Rapport ménage.

INSAE (2015 B) : RPGH 2013 : Que retenir des effectifs de la population en 2013?

INSAE (2015 C) : Note sur la pauvreté au Bénin en 2015.

INSAE (2013) : Enquête démographique et de santé 2011-2012.

INSAE (2016 D) : Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages 2ème édition (EMICOV - 2015 : Rapport d’analyse du volet emploi du temps).

Institut National de Promotion de la Femme et Direction du Développement et de la Coopération, Suisse (2013) : Rapport final sur l’Étude des relations Homme et Femme et leur impact sur la vie sociale au Bénin.

Kpéra G.N., Mensah G.A. et Sinsin B. (2011) : Crocodiles. In : Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Lokossou C. (2012) : Cadastre et inondations cycliques dans la ville de Cotonou, mémoire de DEA, UAC, Cotonou, Bénin, 78 p.

Lougbégnon T.O. & Libois R.M. (2011) : Oiseaux. In : Neuenschwander P. et al. Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Mairie de Natitingou, Direction des Services Techniques (2013) : Élaboration du plan directeur d'urbanisme de Cotonou - Rapport diagnostic thématique : patrimoine historique et touristique – Espace 202. SCP.

Millenium Challenge Account, Benin (2017) : Plan d’engagement avec les parties prenantes.

Millennium Challenge Account (2011) : Gender Policy.

Millennium Challenge Account (2016) : Plan d’Inclusion Sociale et de Genre.

Ministère chargé des Relations avec les Institutions, Programme Société Civile et Culture (2010) : Guide de clarification Thématique APPA 2010 : Promotion du Genre.

Medegan V.K. (2011) : Étude sur l’intégration des besoins différentiels des femmes en santé. INPF / DANIDA.

Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire - Projet de Services Décentralisés Conduits par les Communautés (PSDCC) (2015) : Rapport Enquête PMT, Répartition par critère des bénéficiaires des transferts sociaux inconditionnels du programme pilote de filets sociaux.

Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire - Projet de Services Décentralisés Conduits par les Communautés (PSDCC) (2017) : Rapport Enquête PMT, Base de données C11 et C12 : cohortes d’infrastructures réalisées au niveau des communautés.

Ministère de l’Environnement chargé de la gestion des Changements Climatiques, du Reboisement et de la Protection des ressources naturelles (2011) : Stratégie et Plan d’Action pour la Biodiversité 2011 - 2020. Cotonou.

MEPN (2008) : Programme d’action national d’adaptation aux changements climatiques du Bénin.

MEHU (1999) : Inventaire et diagnostic du schéma directeur d’aménagement du littoral : livre blanc, rapport provisoire, Cotonou, Bénin, 137 p.

MEHU (2003) : Stratégie Nationale de mise en œuvre au Bénin de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.

MEHU (2011) : Deuxième communication nationale de République du Bénin sur les changements climatiques. Rapport final, Cotonou, Bénin, 168 p.

MEMH (1993) : Les ressources en eaux superficielles de la République du Bénin, Collection monographies hydrologiques n°11, Edition ORSTOM, Paris, France, 543 p.

MERPMED, Direction Générale de l’Eau du Bénin (2012) : Carte hydrogéologique du bassin sédimentaire côtier du Bénin au 1/200 000, GIZ, Cotonou, Bénin.

Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale (2009) : Plan d’action national sur la famille (2009-2016).

Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale (2008) : Politique Nationale de Promotion du Genre au Bénin.

Ministère du Développement, De l’Analyse Économique et de la Prospective (2012) : Rapport de l’Etude sur la faisabilité d'un programme de transferts sociaux en espèces au Bénin, Version finale.

Ministères de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des Personnes du Troisième Age (2013) : Indicateurs du Développement et des Inégalités entre les Sexes au Bénin (IDISA/Bénin-2011).

Nature Tropicale-ONG (2006) : Réhabilitation et gestion intégrée des ressources des zones Humides dans les vallées de l’Ouémé et du Mono au Benin : plan d’action stratégique pour la gestion rationnelle et communautaire des ressources biologiques et des écosystèmes des sites et des couloirs de migration du lamantin d’Afrique de l’Ouest dans les zones humides du Sud- Bénin, rapport définitif, Cotonou, Bénin, 83 p.

Neuenschwander P., Sinsin B. et Goergen G. (2011) : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest : une Liste Rouge pour le Bénin. Eds. International Institute for Tropical Agriculture, Ibadan, Nigéria.

Nago G. (2011) : Amphibiens. In Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Nature Tropicale (2006) : Réhabilitation et Gestion intégrée des ressources des zones humides dans les vallées de l’Ouémé et du Mono au Bénin. UICN et NT ONG, Cotonou.

Nobimé G. Sinsin B. & Neuenschwander P. (2011) : Primates. In Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

ONU HABITAT (2013) : Élaboration de la Stratégie de Développement Urbain de l’Agglomération de Cotonou. Rapport Final.

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) (2014) : Social Institutions and Gender Index (SIGI), Bénin- SiGI (www.genderindex.org/country/benin/).

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) (2015) : Social Institutions and Gender Index (SIGI), 2014 Synthesis Report.

Organisation Mondiale de la Santé – Observatoire Africain de la Santé, Bénin (2014) : Genre et santé des femmes (y compris santé reproductive et sexuelle), http://www.aho.afro.who.int/profiles_information/index.php/Benin:Gender_and_women%27s_health/fr.

PCC (2012) : Plan de Contingence de la Commune de Natitingou. PDDC-GIZ, 63 p.

PCDA (2020) : Plan Communal de Développement Agricole. Programme d’Appui au Secteur du Développement Rural, Phase 3 (PASDeR-3). Rapport final, LARES, SWISS CONTACT, 101 p.

PDA (2019) : Plan de Développement et d’Aménagement de la ville de Natitingou

PDC (2017) : Plan de Développement de la Commune de Natitingou, juillet, 2017, 3ième génération.

PHDA (2011) : Plan d’hygiène et d’assainissement de la Commune de Natitingou, Rapport provisoire, 117 p.

PNUD – Institut National de la Statistique (INSAE) (2016) : Les tendances de la pauvreté au Bénin (2007 - 2015).

PNUD (1998) : Enquête emploi du temps 1998 au Bénin.

PNUD (2016) : Rapport sur le développement humain en Afrique 2016, Accélérer les progrès en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes en Afrique.

Premier Ministère Bénin - PNUD (2015) : Rapport sur le Développement Humain 2015 - Agriculture, Sécurité alimentaire et développement humain au Bénin.

Programme des Nations Unies pour le Développement (2014) : Situation de la Femme au Bénin en 2013.

PSDCC (2014) : Standards environnementaux et sociaux à mettre en œuvre dans le cadre du PSDCC.

République du Bénin (2014) : Analyse Globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire : Résumé.

République du Bénin (2012) : Loi n° 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes.

République du Bénin (2015) : Programme d’action d’Istanbul en faveur des Pays les Moins Avancés pour la Décennie 2011-2012. Rapport d’évaluation à mi-parcours 2011+5 de mise en œuvre au Bénin.

République du Bénin (2014) : Analyse Globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire : Résumé.

République du Bénin (2011) : Les inondations au Bénin. Rapport d’Evaluation des Besoins Post Catastrophes. Banque Mondiale avec appui du Système des Nations Unies, Avril 2011 84 p.

République du Bénin (2012) : Loi n° 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes.

République du Bénin, MAEP (2011) : Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole. 116 p.

République du Bénin, Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (2017) : Actualisation/Elaboration des plans directeurs d’assainissement pluvial de la ville de Natitingou. Rapport d’état des lieux, Version provisoire, PUGEMU, APD, 109 p.

République du Bénin, Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) (2018)  Rapport d’étude d’impact environnementale et sociale de la ville de Natitingou. Rapport Final. CECO-BTP Ingénieurs-Conseils. Budget national, juin 2018, 207 p.

République du Bénin, Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) (2017) : Plan des Rues Primaires, Secondaire et Tertiaires du Projet de Réhabilitation et d’Aménagement des Voiries dans les Villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji, Parakou, Bohicon, Natitingou et Lokossa ; Projet ASPHALTAGE, 1 p.

République du Bénin, Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) (2017). Tableau Synoptique des Rues Primaires, Secondaires et Tertiaires de COTONOU - Projet ASPHALTAGE, 1 p.

République du Bénin, Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective, Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (2013) : Tableau de bord social 2012, Profils socioéconomiques et indicateurs de développement, tome I, Cotonou.

République du Bénin, Présidence de la République, Ministère Délégué Chargé des Transports et des Travaux Publics (2007) : Stratégie sectorielle des transports actualisée (2007-2011).

SDAC (2011) : Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune de Natitingou. Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles - Département du Zou. PAPDC & PDDC, 134 p.

Sinsin B. & Kampmann D. (2012) : Atlas de la Biodiversité de l’Afrique de l’Ouest. Bénin. Eds. Vol. 1. Biota.

Tenté B. (2005) : Recherche sur les facteurs de la diversité floristique des versants du massif de l'Atacora : secteur Perma-Toucountouna (Bénin). Thèse de doctorat, Université d'Abomey-Calavi, 252 p.

Unicef (2013) : Étude de faisabilité des forages manuels identification des zones potentiellement favorables, rapport final, Cotonou, Benin, 34 p.

# ANNEXES

Annexe 1 : Terme de référence

Annexe 2 : Fiche d’enquête

Annexe 3 : Rapports de consultation publique

Annexe 4 : Plan d’hygiène sante sécurité et environnement

Annexe 5 : Prescriptions environnementales et sociale

Annexe 6 : Plan de communication

Annexe 7 : Liste des personnes rencontrées

Annexe 8 : Carte des rues de Natitingou

Annexe 9 : Mesure d’accompagnement  _ Infrastructures sociocommunautaires recensées dans la zone d’influence du projet

# table des matieres

SOMMAIRE	i

LISTE DES TABLEAUX	iii

LISTE DES FIGURES	v

Planches et photos	v

SIGLES ET ABBREVIATIONS	vi

RESUME non technique	viii

A. Aperçu sur le projet	viii

B. Description du site d’accueil du projet	xiii

C. Les principaux enjeux du projet	xviii

D. Cadre politique, juridique et institutionnel du projet	xix

E. Les impacts majeurs du projet	xxi

F. Consultations publiques	xxiv

G. Plan de Gestion Environnementale et Sociale	xxvi

I.	INTRODUCTION	1

1.1. Contexte général	1

1.1.1. Présentation du promoteur	2

1.1.1.2. Maître d’Ouvrage	3

1.1.2. Présentation du consultant	3

1.1.3. Justification du projet	4

1.1.4. Les objectifs du projet	6

1.1.5. Justification de la nature de l’EIES	7

1.2. Portée de l’étude d’impact environnemental et social	8

1.2.1. Objectif général	8

1.2.2. Objectifs spécifiques	8

1.3. Démarche méthodologique	8

1.3.1. Séance de travail préliminaire avec le maitre d’ouvrage – cadrage de la mission	8

1.3.2. Recherche documentaire	9

1.3.3. Travaux de terrain	9

1.3.3.1. Délimitation de la zone d’étude	9

1.3.3.2. Collecte des données pour l’état initial	11

Source : CECO-BTP, 2020	14

1.3.3.3. Enquêtes socio-économiques	14

1.3.3.4. Données cartographiques	20

1.3.3.5. Démarche adoptée pour les consultations publiques	21

1.3.4. Méthodologie spécifique à l’analyse environnementale	22

1.3.4.1. Analyse des variantes	22

1.3.4.2.  Identification et analyse des impacts	22

1.3.4.3. Méthodologie d’analyse de l’importance des impacts	23

1.3.4.4. Proposition de mesures environnementales et sociales	25

1.3.4.5. Risques et accidents technologiques	26

1.3.5.6. Plan de gestion environnementale et sociale	27

1.3.5.7. Surveillance environnementale et suivi environnemental.	28

1.3.6. Réalisation d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR)	29

1.3.7. Traitement et analyse des données	29

2. ANALYSE DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU PROJET	30

2.1. Cadre politique	30

2.2. CADRE JURIDIQUE DU PROJET	30

2.2.1. Normes internationales	31

2.2.1.1. Les conventions internationales	31

2.2.1.2. Les politiques opérationnelles des partenaires techniques et financiers	33

2.2.2. Les textes nationaux applicables au projet	35

2.2.3. Cadre institutionnel du projet	44

2.2.3.1. Maître d’ouvrage : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD)	44

2.2.3.2. Ministère de la Santé à travers la Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP)	45

2.2.3.3. Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT)	45

2.2.3.4. Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF)	47

2.2.3.5. Bénéficiaires	47

2.2.3.5.1. Préfecture	47

2.2.3.5.2. La Commune de Natitingou	47

3. DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR des interventions du projeT	48

3.1 Généralités sur la zone d’étude	48

3.1.1 Présentation du milieu physique	48

3.1.1.1 Situation géographique	48

3.1.1.2 Climat	50

3.1.1.3 Analyse des Données Climatiques	52

3.1.1.3 Reconnaissance des bassins versants, principaux couloirs d’écoulement et exutoires	55

3.1.1.4 Relief	56

3.1.1.5. Géomorphologie	56

3.1.1. 7.  Sols	60

3.1.1.7. Hydrologie et hydrogéologie	62

3.1.1.8.  Végétation	64

3.1.1.9.   Champs et jachères	66

3.1.1.10.   Aire protégée et forêt de galerie	66

3.1.1.11 Faune	66

3.1.2. Milieu humain	66

3.1.2.1 Caractéristiques démographiques de la ville de Natitingou	66

3.1.2.2   Milieu socioéconomique dans la ville de Natitingou	68

3.2 Description des milieux restreint des rues et collecteurs du Projet	68

3.2.1.  Types et linéaires des ouvrages à aménager	69

3.2.2 Environnement biophysique	70

3.2.2.1. CANAL A (rivière Fourigninkèrè)	73

3.2.2.2. CANAL B (rivière Waadata)	74

3.2.4. Données socioéconomiques autour des rues et collecteurs concernées	79

3.2.4.1. Aspects sociaux et économiques	79

3.2.4.1.1. Identification des personnes rencontrées	79

3.2.4.1.2. Activités et emplois	81

3.2.4.1.3. Inondation dans le milieu récepteur du projet	83

3.2.4.2. Environnement et assainissement	84

3.2.4.3. Contraintes et perspectives liées aux activités du projet	88

3.2.4.4. Impacts économiques et sociaux de la construction d’aménagement et de l’assainissement de la rue	90

3.2.4.5. Attentes des populations du projet	90

3.2.4.6. Dynamique foncière et économique du projet selon les populations	90

4. CONSULTATIONS PUBLIQUES	92

4.1.  Perception des autorités communales, parties intéressées et des riverains	92

4.2.  Position des groupes sociaux face au projet, à ses contraintes et conditions	92

4.2.1. Perception du projet	92

4.2.2 - Organisation et tenue de la séance de consultation	93

5. DESCRIPTION DU PROJET	96

5.1. Titre du projet	96

5.2- Type de projet	96

5.3 contenu du projet	96

5.3.1. Présentation des ouvrages et rues à aménager	97

5.3.1.1. Collecteurs à aménager	97

6. ANALYSE DES choix et VARIANTES DU PROJET	106

6.1. ANALYSE DES variantes	106

6.1.1. Analyse des variantes de Collecteurs	106

6.1.2. Analyse des variantes de rues	107

6.2. Présentation de la variante choisie	109

6.2.1.  Les ouvrages et les rues retenues	109

6.2.1.1.  Collecteurs	109

6.2.1.1.  Rues à aménager	110

6.2.2. Activités du projet	112

6.2.2.1.  Phase démarrage (Préparation des travaux)	112

6.2.2.2.  Phase des aménagements (Travaux)	113

6.2.2.3.  Phase d’exploitation	115

7. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET	116

7.1. Enjeux politiques et institutionnels	116

7.1.1. Réponse aux objectifs du PAG	116

7.1.2. Participation à la politique d’aménagement du territoire	116

7.2. Enjeux environnementaux	116

7.2.1. Structuration de l’espace	116

7.2.2. Meilleur assainissement de la ville	117

7.2.3. La préservation de la biodiversité	117

7.2.4. Modification de l’aspect paysager	117

7.2.5. Déplacement des persones et des biens	117

7.2.6. Amélioration des conditions de vie	117

7.3. Enjeux sur la santé	117

7.3.1. Amélioration de la santé	117

7.3.2. Enjeux liés à l’assainissement de la ville	118

7.4. Enjeux socio-économiques	118

7.4.1. Foncier	118

7.4.2. Les retombées économiques et sociales	118

7.4.3. La restriction de la circulation, des accès aux propriétés et des activités dans les zones en travaux	118

8. analyse environnementale	119

8.1- Identification des impacts	119

8.1.1. Détermination des composantes environnementales susceptibles d’être touchées par le projet	119

8.1.2. Identification des principaux impacts du projet	122

8.1.2.1. Identification et description des impacts positifs du projet	122

8.1.1.2. Identification, description et évaluation de l’importance des impacts négatifs du projet	125

8.1.1.3. Impacts cumulatifs probables	140

8.2. Proposition de mesures	140

9. Gestion des risques et accidents	157

9.1. Rappel de la définition du RISQUE	157

9.2. Risques vis-à-vis des personnes pour chaque type d’activités	157

9.3. Travaux de déplacement des réseaux divers (eau, électricité, ligne téléphonique, etc	158

9.4. Aménagement des déviations	159

9.5. Terrassement, décapage, travaux de fouilles et mis en dépôt	160

9.7. Purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres	161

9.7. Dépose de pavés, démolition d’ouvrage d’assainissement existant enterrés et aériens-remblaiement et réfection de voirie	162

9.8. Travaux de construction des ouvrages d’assainissement (gros œuvre et mise en place de remblai compacté)	164

9.9. Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains)	165

9.10. Mise en service des ouvrages et entretien pendant la période de garantie	166

9.11. Risques vis-à-vis des biens et du milieu naturel pour chaque type d’activités	167

9.12. Mesures générales de prévention et minimisation des risques pendant les travaux	172

9.12.1. Protection du personnel sur site	172

9.12.2. Etablissement d’un Plan Hygiène Santé et Sécurité	173

9.12.3. Prévention en terme de santé et d’hygiène du personnel	173

9.12.4. Communication, formation et évaluation	174

9.12.6. Sécurité incendie	174

9.13. Mesures spécifiques a chaque type d’activités	175

9.13.1. Travaux de déplacement des réseaux divers (eau, électricité et téléphonique)	175

9.13.2. Terrassement (déviation, gros œuvre), purge, démolition, transport et mise en dépôt et remblai des terres	177

9.13.3. Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés, bitumage et aménagement jusqu’aux riverains)	180

9.14. Analyse des risques spécifiques liés à l’exploitation	181

9.15. Mesures générales de prévention et de minimisation des risques pendant l’exploitation	183

10. RESUME DU plan d’ACTION DE REINSTALLATION	184

10.1. Personnes impactées par le projet	185

10.2. Informations générales sur le PAR	185

10.3. Les activités du PAR	186

10.4. Approche méthodologique de réalisation du PAR	186

10.4.1. Différentes étapes du PAR	186

10.4.1. Outil de collecte des données du PAR	187

10.5. Analyse du cadre juridique du projet	188

10.6. Cadre institutionnel	188

10.7. Eligibilité et date butoir	188

10.8. Caractérisation des PAP	188

10.9. Activités génératrices de revenus des PAP	191

10.10. Biens affectés dans l’emprise des travaux dans la ville de NATITINGOU	194

10 .11. Processus d’indemnisation	195

10.12. Mesures de compensation	196

10.13. Mesures d’accompagnement du PAR	197

10.14. Procédures de règlement des griefs	198

10.15. Responsabilités organisationnelles de la mise en œuvre du PAR	198

10.16. Suivi et évaluation	198

10.17. Diffusion	201

10.18. Coût et budget	201

11.  plan de gestion environneMentale et sociale	203

11.1. Plan d’atténuation, de maximisation et de prévention des risques	203

11.2. Programme de surveillance environnementale	204

11.3. Mécanisme de gestion des plaintes	205

11.4. Programme de suivi environnemental.	206

11.5. Plan de gestion environnementale et sociale « tableau de synthèse »	207

12. Renforcement de capacité pour le suivi de la mise en œuvre des mesures	222

12.1. Cibles concernées par le renforcement	222

12.2. Mission des structures de suivi environnemental	222

12.3. Capacités, besoins en formation et coûts des entités publiques	222

Conclusion	225

BIBLIOGRAPHIE	226

ANNEXES	232

Annexe 1 : Terme de référence	232

Annexe 2 : Fiche d’enquête	232

Annexe 3 : Rapports de consultation publique	232

Annexe 4 : Plan d’hygiène sante sécurité et environnement	232

Annexe 5 : Prescriptions environnementales et sociale	232

Annexe 6 : Plan de communication	232

Annexe 7 : Liste des personnes rencontrées	232

Annexe 8 : Carte des rues de Natitingou	232

Annexe 9 : Mesure d’accompagnement  _ Infrastructures sociocommunautaires recensées dans la zone d’influence du projet	232

Elle s’étire d’Est en Ouest entre les frontières bénino-togolaise et bénino-négigériane, puis du sud au nord en partant de la mer jusqu’à la limite supérieure de la dépression de la Lama soit environ 93.375 hectares ;

Elles sont constituées par le bassin de la Pendjari, le bassin hydrographique du fleuve Niger avec ses affluents : la Mékrou, l’Alibori, la Sota, la plaine alluviale du fleuve Niger, certaines mares du Parc National de Pendjari (mare Bali, mare Bori, mare Yengouali)

Elles sont constituées par le bassin de la Pendjari, le bassin hydrographique du fleuve Niger avec ses affluents : la Mékrou, l’Alibori, la Sota, la plaine alluviale du fleuve Niger, certaines mares du Parc National de Pendjari (mare Bali, mare Bori, mare Yengouali)