PRESIDENCE

DE LA REPUBLIQUE

DU BENIN

agence du cadre de vie pour le développement du territoire (acv-dt)

PROGRAMME D’ACTION DU GOUVERNEMENT (PAG)

PROJET d’assainissement Pluvial des villes DE PORTO-NOVO, SEME-PODJI, ABOMEY-CALAVI, OUIDAH, ABOMEY, BOHICON, PARAKOU et NATITINGOU

Ville de bohicon

RAPPORT D’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL APPROFONDIE (EIES) (Version finale)

Maître d’Ouvrage; :; Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD), à travers l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT). ETUDES FINANCÉES PAR; :; Budget National. bureau d’Études; :; CECO-BTP Ingénieurs - Conseils 04 BP 1165 Cotonou Tél : (229) 21 38 36 52 Fax : (229) 21 38 09 24 E-mail : cecobtp@cecobtp.com.

septembre 2020

SOMMAIRE

LISTE DES TABLEAUX	v

LISTE DES FIGURES	vii

LISTE DES PLANCHES	vii

LISTE DES PHOTOS	vii

siGLES ET ABBREVIATIONS	viii

RESUME non technique	x

I. INTRODUCTION	1

1.1. Contexte général	1

1.2. Portée de l’étude d’impact environnemental et social	7

1.3. Démarche méthodologique	8

2. ANALYSE DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU PROJET	31

2.1. Cadre politique	31

2.2. Cadre juridique du projet	32

3- DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR des activites DU PROJET	49

3.1. Généralités sur la zone d’étude	49

3.2. Milieu humain	62

3.3. Qualité de l’environnement et santé publique	64

3.4. Description des milieux restreints des rues et collecteurs concernés	68

4. CONSULTATIONS PUBLIQUES	89

4.1. Perception des autorités communales, parties intéressées et des riverains	89

4.2. Position des groupes sociaux face au projet, à ses contraintes et conditions	89

5. DESCRIPTION DU PROJET	94

5.1. Titre du projet	94

5.2- Type de projet	94

5.3 Contenu du projet	94

6. ANALYSE DES choix et VARIANTES DU PROJET	99

6.1. Analyse des variantes	99

6.2. Présentation de la variante choisie	102

7. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET	113

7.1. Enjeux politiques et institutionnels	113

7.2. Enjeux environnementaux	113

7.3. Enjeux socio-économiques	114

8. analyse environnementale	116

8.1- Identification des impacts	116

9. GESTION DES RISQUES ET ACCIDENTS	154

9.1. Rappel de la définition du RISQUE	154

9.2. Risques vis-à-vis des personnes pour chaque type d’activités	154

9.3. Travaux de déplacement des réseaux divers (eau, électricité, ligne téléphonique, etc.	155

9.4. Aménagement des déviations	156

9.5. Terrassement, décapage, travaux de fouilles et mis en dépôt	157

9.6. Purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres	158

9.7. Dépose de pavés, démolition d’ouvrage d’assainissement existant enterrés et aériens-remblaiement et réfection de voirie	160

9.8. Travaux de construction des ouvrages d’assainissement (gros œuvre et mise en place de remblai compacté)	161

9.9. Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains – bitumage)	163

9.10. Mise en service des ouvrages et entretien pendant la période de garantie	165

9.11. Risques vis-à-vis des biens et du milieu naturel pour chaque type d’activités	165

9.12. Mesures générales de prévention et minimisation des risques pendant les travaux	171

9.13. MESURES SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE D’ACTIVITES	175

9.14. Analyse des risques spécifiques liés à l’exploitation	182

9.15. Mesures générales de prévention et de minimisation des risques pendant l’exploitation	183

10. plan d’ACTION ET DE REINSTALLATION	184

10.1. Personnes impactées par le projet	184

10.2. Informations générales sur le par	185

10.3. Les activités du PAR	186

10.4. Approche méthodologique de réalisation du PAR	186

10.5. Analyse du cadre juridique du projet	187

10.6. Cadre institutionnel	188

10.7. Eligibilité et date butoir	188

10.8. Caractérisation des PAP	188

10.9. Activités génératrices de revenus des PAP	190

10.10. Biens affectés dans l’emprise des travaux dans la ville de Bohicon	194

10.11. Processus d’indemnisation	194

10.12. Mesures de compensation	195

10.13. Mesures d’accompagnement du PAR	196

10.14. Procédures de règlement des griefs	196

10.15. Mise en œuvre et suivi-évaluation du PAR - Responsabilités organisationnelles	197

10.16. Suivi et évaluation	199

10.17. Diffusion	199

10.18. Coût et budget	200

11.  PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE	201

11.1. Plan d’atténuation, de maximisation et de prévention des risques	201

11.2. Programme de surveillance environnementale	202

11.3. Mécanisme de gestion des plaintes	203

11.4. Programme de suivi environnemental.	204

11.5. Plan de gestion environnementale et sociale  « tableau de synthèse»	205

12. Renforcement de capacité pour le suivi de la mise en œuvre des mesures	221

12.1. Cibles concernées par le renforcement	221

12.1. Mission des structures de suivi environnemental	221

12.2. Capacités, besoins en formation et coûts des entités publiques	221

Conclusion	224

BIBLIOGRAPHIE	225

ANNEXES	230

Annexe 1 : Terme de référence	230

Annexe 2 : Fiche d’enquête	230

Annexe 3 : Rapports de consultation publique	230

Annexe 4 : Plan d’hygiène sante sécurité et environnement	230

Annexe 5 : Prescriptions environnementales et sociale	230

Annexe 6 : Plan de communication	230

Annexe 7 : Liste des personnes rencontrées	230

Annexe 8 : Plans des rues et des collecteurs	230

Annexe 9 : Infrastructures sociocommunautaires identifies dans l’emprise du projet	230

TABLES DES MATIERES	231

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Equipe de consultants ayant réalisé les EIES et PAR	3

Tableau 2 : Méthodes de collecte des données sur le milieu humain	12

Tableau 3 : Mode d’échantillonnage	15

Tableau 4 : Modèle d’identification des composantes du milieu susceptible d’être affectés par le projet	24

Tableau 5 : Cadre de référence pour l’évaluation des impacts	25

Tableau 6 : Synthèse et évaluation de l’importance des impacts	25

Tableau 7 : Synthèse des impacts et des mesures d’atténuation et de bonification	26

Tableau 8 : Grille d’évaluation des risques	27

Tableau 9 : Matrice d’évaluation des risques	27

Tableau 10 : Matrice d’évaluation des risques	27

Tableau 11 : Modèle de présentation de la synthèse du PGES du projet PAPVS	28

Tableau 12 : Tableau-type pour l’estimation du coût de mise en œuvre du PGES	29

Tableau 13 : Coordonnées de la station de Bohicon	51

Tableau 14 : données sur la température minimale et maximale moyenne journalière	51

Tableau 15 : Evaporation moyenne mesurée au BAC à la station de Bohicon	51

Tableau 16 : Résultat du traitement statistique de la pluviométrie	52

Tableau 17 :  pluviométrie mensuelle	52

Tableau 18 : Pluies quantiques de la zone d’étude	52

Tableau 19 :  Valeurs des pluies journalières maximales pour différentes périodes de retour	53

Tableau 20 : Caractéristiques des unités géomorphologiques de la commune de Bohicon	54

Tableau 21 : Répartition de la population	63

Tableau 22 : Fréquence des maladies liées à l’hygiène	67

Tableau 23 : Liste des espèces floristiques du collecteur BOH11	69

Tableau 24 : Liste des espèces du collecteur BOH11.1	70

Tableau 25 : Liste des espèces du collecteur BOH4	71

Tableau 26 : Liste des espèces du collecteur BOH6	73

Tableau 27 : Liste des espèces du collecteur BOH6	73

Tableau 28 : Liste des espèces du collecteur BOH7	74

Tableau 29 : Liste des espèces du collecteur BOH8	75

Tableau 30 : Liste des espèces du collecteur BOH10	76

Tableau 31 : Espèces dans la zone de la rue BOH16	77

Tableau 32 : Synthèse des informations des consultations publiques	92

Tableau 33 : Liste et linéaires des collecteurs retenus pour PAPVS	95

Tableau 34 : Liste et linéaires des rues retenues pour PAPVS	96

Tableau 35 : Variante forme	99

Tableau 36 : Analyse des options d’aménagement des rues	101

Tableau 37 : Liste et linéaires des collecteurs primaires retenus pour la Ville de Bohicon	102

Tableau 38 : Liste et caractéristiques des dalots	102

Tableau 39 : Liste et linéaires des collecteurs secondaires retenus pour la Ville de Bohicon	103

Tableau 40 : Rues à aménager avec leurs caractéristiques	103

Tableau 41 : Liste des rues avec leurs structures de Bohicon	104

Tableau 42 : Récapitulatif des structures retenues à Bohicon	105

Tableau 43 : Exutoires des rues	107

Tableau 44 : Exutoires des collecteurs	108

Tableau 45 : Récapitulatif des activités de démarrage du projet	108

Tableau 46 : Récapitulatif des activités de la phase de construction du projet	109

Tableau 47 : Récapitulatif des activités de la phase d’exploitation des ouvrages et rues	112

Tableau 48 : Interrelations entre activités du projet et composantes susceptibles d’être affectées	116

Tableau 49 : Impacts positifs du projet	120

Tableau 50 : Identification des impacts négatifs : phase préparatoire	125

Tableau 51 : Identification des impacts négatifs potentiels de la phase  de construction	127

Tableau 52 : Identification des impacts négatifs : phase  d’exploitation et d’entretien	135

Tableau 53 : tableau de synthèse des impacts et mesures	138

Tableau 54 : Grille d’évaluation des risques	154

Tableau 55 : Matrice d’évaluation des risques	154

Tableau 56 : Grille d’évaluation de la priorité	154

Tableau 57 : Analyse des risques pour les travaux de déplacement de réseaux divers	155

Tableau 58 : Analyse des risques pour les travaux d’aménagement des déviations	156

Tableau 59 : Analyse des risques pour les terrassements, travaux de fouilles et mise en dépôts des terres	157

Tableau 60 : Analyse des risques pour les travaux de purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres	159

Tableau 61 : Analyse des risques pour la dépose de pavé, démolition d’ouvrage d’assainissement existant enterrés et aériens; le remblaiement et la réfection de chaussées	160

Tableau 62 : Analyse des risques pour le gros œuvre	161

Tableau 63 : Analyse des risques pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains – bitumage )	163

Tableau 64 : Analyse des risques liés à la phase d’exploitation	165

Tableau 65 : Analyse des risques liés à la perte ou à la dégradation des biens et du milieu naturel	166

Tableau 66 : Objectifs et mesures de prévention des risques pour les travaux de déplacement de réseaux	175

Tableau 67 : Objectifs et mesures de prévention et minimisation des risques pour les travaux de de construction : aménagement de déviations, purge, démolition et gros œuvre	177

Tableau 68 : Objectifs et mesures de prévention et minimisation des risques pour la pose des pavés	180

Tableau 69 : Analyse des risques liés à l’exploitation	182

Tableau 70 : Bénéficiaires par arrondissement du PAPVS - Bohicon	185

Tableau 71 : Feuille récapitulative de la réinstallation	185

Tableau 72 : Présentation des personnes affectées par le projet	189

Tableau 73 : Répartition par Âges et par sexe des PAP	189

Tableau 74: Statut social des PAP	189

Tableau 75 : Répartition des PAP par niveau d’instruction	189

Tableau 76 : Répartition des PAP par groupe sociolinguistique dans l’emprise des collecteurs	189

Tableau 77 : Répartition des PAP par Religion dans l’emprise des collecteurs et des rues	190

Tableau 78: Secteurs d’activités génératrices des PAP	190

Tableau 79 : Activités des personnes vulnérables	192

Tableau 80  : Biens affectés dans l’emprise des travaux de la ville de Bohicon	194

Tableau 81 : Matrice d’indemnisation	195

Tableau 82 : Synthèse des informations sur les PAP Vulnérables	196

Tableau 83 : Synthèse de  la mise en œuvre  et suivi – évaluation du PAR	197

Tableau 83 : Synthèse du budget de mise en œuvre du PAR	200

Tableau 85 : Structures du PGES : rôles et responsabilités	204

Tableau 86 : Matrice du Plan de gestion environnementale et sociale	206

Tableau 87 : Détails du cout des mesures du PGES	217

Tableau 88 : Capacités, besoins en formation, thèmes en fonction des cibles	222

# LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma représentant les différentes aires d'étude	9

Figure 2 : Représentation d’une charte d’estimation visuelle	12

Figure 3 : Echantillonnage réalisé dans le cadre de l’enquête socio-économique de Bohicon	18

Figure 4 : Répartition des personnes enquêtées  dans la ville de Bohicon	21

Figure 5 : Situation géographique de la commune de Bohicon	50

Figure 6 :  Hyétogrammes des averses biannuelle et décennale pour la station de Bohicon	54

Figure 7 : Type de relief dans la Commune de Bohicon	55

Figure 8 : Profil topographique de la ville de Bohicon	56

Figure 9 : Pédologie de la commune de Bohicon	58

Figure 10 :  Hydrographie de la commune de Bohicon	60

Figure 11 : Evolution de la densité de la population de Bohicon de 1979-2013	63

Figure 12 : Densité dans les superficies loties par arrondissement	64

Figure 13 : Dépotoirs sauvages dans la ville de Bohicon	66

Figure 14 : Familles des espèces inventoriées sur les sites des ouvrages	68

Figure 15 : Ancienneté dans le quartier	78

Figure 16 : Motifs d’installation des ménages dans le milieu récepteur du projet	79

Figure 17 : Sexe des chefs de ménages	79

Figure 18 : Tranche des ménages enquêtés	80

Figure 19 : Religions pratiquées par les ménages enquêtés	80

Figure 20 : Activités principales exercées par les riverains dans les emprises du projet	81

Figure 21 : Périodes d’activité dans l’emprise du projet	81

Figure 22 : Impacts des inondations sur les activités économiques	82

Figure 23 : Impacts des inondations dans les localités traversées par le projet	82

Figure 24 : Approvisionnement en eau pendant les inondations dans le milieu	83

Figure 25 : Gestion des déchets par les ménages	83

Figure 26 : Stratégies de gestion des infrastructures d’hygiène et d’assainissement	84

Figure 27 : Craintes par rapport à la réalisation des travaux	84

Figure 28 : Craintes des populations après la réalisation des travaux	85

Figure 29 : Avis de la population sur les impacts économiques et sociaux du projet	86

Figure 30 : Attente des populations après les travaux	86

Figure 31 : Occupation de l’emprise du collecteur BOH 6-3 dans la ville de Bohicon	97

Figure 32 :  Occupation de l’emprise du collecteur BOH 11 dans la ville de Bohicon	97

Figure 33 :  Occupation de l’emprise du collecteur BOH 7 dans la ville de Bohicon	98

Figure 34 : Occupation de l’emprise de la RNIE4 dans la ville de Bohicon	98

# LISTE DES PLANCHES

Planche 1: quartiers inondés après une pluie et collecteurs mal entretenus dans la ville de Bohicon	5

Planche 2 : Collecteur de crête de Bohicon	61

Planche 3 : Plantation d’alignement de Khaya senegalensis et de Mangifera indica	70

Planche 4 : Quelques espèces végétales dans l’emprise du Collecteur BOH11.1	71

Planche 5 : Végétation dans l’emprise du collecteur BOH4	72

Planche 6 : Quelques espèces végétales dans l’emprise du Collecteur BOH6.3	73

Planche 7 : Vue partielle de l’emprise du collecteur	76

Planche 8 : Espèces végétales autour du collecteur BOH10	77

Planche 9 : Consultation publique à Bohicon	91

# LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : Alignement de Gmelina arborea devant une école primaire	74

Photo 2 : Un pied de Mangifera indica dans l’emprise de la rue BOH16	78

# siGLES ET ABBREVIATIONS

| ABE | Agence Béninoise pour l’Environnement |
| --- | --- |
| ACVDT | Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire |
| AMO | Agence de Maîtrise d’Ouvrage |
| ANAT | Agence Nationale d’Aménagement du Territoire |
| ANDF | Agence Nationale du Domaine et du Foncier |
| ANPC | Agence Nationale de Protection Civile |
| BAA | Bureau d’Appui aux Artisans |
| BAD | Banque Africaine de Développement |
| BT | Basse Tension |
| BTI | Bénin Télécom et Infrastructures |
| CA | Chef d’Arrondissement |
| CAS | Centre des Arts et Sports |
| CEDEAO | Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest |
| CIM | Chambre Interdépartementale de Métiers |
| CHD | Centre Hospitalier Départemental |
| CQ | Chef de Quartier |
| CSA | Centre de Santé d’Arrondissement |
| CSC | Centre de Santé Communal |
| DBM | Déchets Biomédicaux |
| DDCVDD | Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable |
| DGEC | Direction Générale de l’Environnement et du Climat |
| DNSP | Direction Nationale de la Santé Publique |
| DPNE | Document de Politique Nationale de l’Eau |
| DST | Direction des Services Techniques |
| EIES | Etude d’Impact Environnemental et Social |
| EPCI | Etablissements Publics de Coopération Intercommunale |
| FPM | Forage à Pompe Manuelle |
| IGN | Institut Géographique National |
| INSAE | Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique |
| MCVDD | Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable |
| MT | Moyenne Tension |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| PAG | Programme d’Actions du Gouvernement |
| PAGEFCOM | Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales |
| PAPC | Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou |
| PAPVS | Projet d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires |
| PAR | Plan d’Action de Réinstallation |
| PAURAD | Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui à la Décentralisation |
| PC | Plan de Contingence |
| PDA | Plan Directeur d’Assainissement |
| PDU | Plan du Développement Urbain |
| PGES | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PME | Petites et Moyennes Entreprises |
| PMI | Petites et Moyennes Industries |
| PHSSE | Plan d’Hygiène, Santé et Sécurité |
| PNHA | Politique Nationale de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| PNPGIC | Politique Nationale de Prévention et de Gestion Intégrée des Catastrophes |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| PUGEMU | Projet d’Urgence de Gestion Environnementale en Milieu Urbain |
| RGPH | Recensement Général de la Population et de l’Habitat |
| SBEE | Société Béninoise d’Energie Electrique |
| SDAC | Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune |
| SIG | Système d’Information Géographique |
| SNGD | Stratégie Nationale de Gestion des Déchets |
| SNPHAB | Stratégie Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| SO | Sauvegardes Opérationnelles |
| SONEB | Société Nationale des Eaux du Bénin |
| SSI | Système de Sauvegarde Intégré |
| STD | Service Technique Déconcentré |
| TDR | Thème De Référence |
| TIC | Technologies de l’Information et de la Communication |
| UNESCO | Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture |
| USQ | Unités de Santé de Quartier |
| UVS | Unité Villageoise de la Santé |

# RESUME non technique

A. Aperçu sur le projet

- Contexte

La situation des principales villes du Bénin reste marquée par l’inadaptation du cadre de vie et du niveau de services aux besoins de bien-être des populations, par le manque d’attractivité et le dysfonctionnement des principales agglomérations. Ces villes subissent des inondations régulières dues en grande partie à l’inadéquation des systèmes de drainage et d’assainissement, et des difficultés de mise en œuvre de la politique de l’aménagement du territoire.

Dans la Commune de Bohicon, les facteurs qui engendrent les inondations sont entre autres :

- la faible couverture de la commune en mètre linéaire de caniveaux ;

- l’irrégularité ou dans d’autres cas, l’absence des opérations de curage de ces caniveaux et collecteurs qui augmentent les désagréments causés par la stagnation des eaux (puanteur, gites larvaires de moustiques et autres insectes, inondation des maisons avoisinantes…) ;

- l’occupation des zones d’écoulement naturel des eaux par certaines populations ;

- l’absence d’aménagement des exutoires des eaux pluviales ;

- la transformation des caniveaux et collecteurs, en dépotoirs de déchets de toutes natures et les bas-fonds qui sont anarchiquement occupés à Bohicon.

La situation qui prévaut est tout à fait particulière. La ville de Bohicon est comme un grand collecteur (le point le plus bas) qui reçoit les eaux de pluie de Djidja, Abomey et Agbangnizoun pour les déverser dans l’exutoire naturel Kotokpa dans la commune de Zogbodomey. Lors des pluies, les eaux pluviales envahissent toutes les rues et certaines maisons (la devanture de la mairie de Bohicon, le carrefour Mokas et la devanture de l’OCBN sont des itinéraires d’écoulement des eaux pluviales).

Pour apporter des solutions à ce phénomène, plusieurs programmes ont été mis en œuvre, dans l’objectif d’apaiser l’inquiétude des populations et des usagers de la ville de Bohicon, sans de véritables améliorations.

Le Projet d’assainissement pluvial de la ville de Bohicon initié par le Gouvernement est la solution pour maîtriser les différentes préoccupations liées aux inondations afin d’offrir aux populations et usagers de la ville de Bohicon, un cadre durable de vie.

- Objectifs du projet

Objectif général

Le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires vise globalement à assainir le cadre de vie de la population des villes concernées.

Objectifs spécifiques :

De façon spécifique, le programme vise à :

- réaliser les ouvrages primaires et secondaires de drainage et d’assainissement dans les villes concernées ;

- réduire la vulnérabilité des villes bénéficiaires aux inondations ;

- améliorer substantiellement l’environnement urbain, la situation d’hygiène et d’assainissement de ces villes ;

- réduire les niveaux de pollution et d’insalubrité dans ces villes ;

- améliorer la mobilité urbaine ;

- renforcer les capacités des municipalités concernées en matière de gestion des infrastructures urbaines et de leurs territoires ;

- aménager et protéger les écosystèmes humides servant de réservoirs naturels et de conduits des eaux pluviales ;

- renforcer la résilience des villes concernées et des communautés riveraines des réservoirs, des exutoires et des zones humides aux risques d’inondations ;

- renforcer les capacités des mairies en matière de gestion des infrastructures urbaines et de leurs territoires.

Outre l’atteinte de ces objectifs, le programme d’assainissement pluvial des villes secondaires est aussi indispensable à la mise en œuvre de la phase B du projet de réhabilitation et d’aménagement de voirie urbaines dans 9 villes du Bénin : Projet Asphaltage (il permettra d’aménager des exutoires pour les voiries projetées dans ledit projet).

- Composantes du projet

Ce projet vise à améliorer la mobilité urbaine à travers l’aménagement de voiries urbaines et le développement les infrastructures pour l’assainissement, la collecte et le drainage des eaux pluviales dans la ville de Bohicon. Le projet vise aussi à renforcer la résilience des villes secondaires ainsi que celle des populations urbaines aux impacts du changement climatique notamment aux risques d’inondations.

Ouvrages et rues à aménager

- Les collecteurs suivants sont à construire :

Tableau I : Liste et linéaires des collecteurs retenus pour la Ville de Bohicon

| N° | DESIGNATION | FORME | LINEAIRE (m) | REVETEMENT | CARACTERISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COLLECTEUR BOH 3 | CADRE | 1600 | Béton armé | 4 x 1,5 |
|  |  | CADRE | 700 | Béton armé | 5 x 1,5 |
|  | COLLECTEUR BOH 4 | TRAPEZOIDAL | 1900 | Perrés maçonnés | b=2,5; B =5,7; h = 1,6 |
|  |  | CADRE | 2120 | Béton armé | 2 x 2,5 x 1,6 |
|  | COLLECTEUR BOH 7 | CADRE | 2950 | Béton armé | 2 x 1,5 |
|  |  | CADRE | 700 | Béton armé | 2,5 x 1,5 |
|  | COLLECTEUR BOH 10 | CADRE | 1200 | Béton armé | 6 x 2,5 |
|  | COLLECTEUR BOH 6- 10 | TRAPEZOIDAL | 9500 | Perrés maçonnés | b=8; B = 10,5; h = 2,5 / b=8; B = 10,5; h = 2,5 |
|  | COLLECTEUR BOH 11 | CADRE | 8692 | Béton armé | 2 x 3 x 2,5 |
| - “àà | COLLECTEUR DE CRETE | TRAPEZOIDAL | 8400 | Perrés maçonnés | b=3 à 4; B = 7à 12 ; h = 2 à 2,50 |
| TOTAL |  |  | 37 762 |  |  |

Source : CECO BTP

- Les rues à aménager

Tableau II : Liste et linéaires des rues retenues pour la Ville de Bohicon

| REF | DESIGNATION | REVÊTEMENT | LINEAIRE (m) | CARACTERISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAP-B 01 | Rue abritant le collecteur BOH-7 : Morgue Alhpa_Oméga - Labo Photo | BITUME | 3053 | Chaussée bidirectionnelle 7 m de largeur, deux accotements latéraux de 1 m de largeur chacun. La chaussée est bordée latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |
| PAP-B 02 | Rue abritant le collecteur BOH-9 : Carrefour SOGLOGON - RNIE 2 | BITUME | 4200 | Double chaussées unidirectionnelles de 7 m de largeur chacune, séparées par un TPC de 4m de largeur, deux accotements latéraux de 2 m de largeur chacun. Les chaussées sont bordées latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |
| PAP-B 04 | Rue 300_4 - RNIE 2 face Mairie de Bohicon | BITUME | 460 | Chaussée bidirectionnelle 7 m de largeur, bordée latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |
| PAP-B 06 | Rue en face des impôts | BITUME | 420 | Chaussée bidirectionnelle 7 m de largeur, bordée latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |
| PAP-B 08 | Rue Princesse : RNIE 4 - Rue 100_3 | PAVE | 1200 | Chaussée bidirectionnelle 7 m de largeur, bordée latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |
| PAP-B 10 | Rue abritant le collecteur CS-AB-N1 : RNIE 2 - Rue PAP-B 11 | PAVE | 400 | Chaussée bidirectionnelle 8 m de largeur, assainie par le collecteur central CS-AB-N1 |
| PAP-B 11 | Rue abritant le collecteur CS-AB-N1 : RNIE 4 - Rue 100_3 | PAVE | 1020 | Chaussée bidirectionnelle 8 m de largeur, assainie par le collecteur central CS-AB-N1 |
| PAP-B 15 | Rue Centre de Santé de Sèmè - RNIE 4 | BITUME | 700 | Chaussée bidirectionnelle 7 m de largeur, bordée latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |
| SOUS- TOTAL II |  |  | 11 453 |  |

Source : CECO BTP

Le projet vise la transformation qualitative et conséquente du réseau de voiries existant de manière à épouser le caractère de voie urbaine qui semble se dessiner de plus en plus avec la multiplication et l’émergence moyennes agglomérations et grandes agglomérations.

Figure A : Carte des ouvrages dans la ville de Bohicon

Tableau IV : Les activités du projet

| Phase du Projet | Activités sources d’Impact |
| --- | --- |
| Phase de préparation | - Etudes techniques - Information des populations et groupe cibles concernés sur les enjeux du projet - Etude d’Impact Environnemental et Social - Élaboration du PAR pour les populations dans les emprises des collecteurs, rues et exutoires - Installation de chantier/signalisation de l’entreprise - Installation des bases vie - Déplacement de réseaux - Dédommagement des populations déplacées - Libération des emprises Aménagement des déviations - Gestion de la base vie de l’entreprise - Gestion des déchets de chantiers (solides et liquides) |
| Phase de construction / aménagement | - Signalisation - Délimitation des emprises - Aménagement et entretiens des déviations - Déplacement de réseaux (minimes) - Préparation des plates-formes - Préparation des assises des collecteurs - Terrassement - Dépose des pavés - Déblais en grande masse en terrain meuble et mise en dépôt - Emprunts de matériaux - Carrières - Construction des collecteurs - Constructions des Chaussées et Trottoirs - Assainissement et drainage - Plantation d’arbres (ceinture verte) - Mesures d’accompagnement (construction de clôture, construction de latrines, réalisation de forage, construction de point de regroupement de déchets, etc.) - Repli du chantier |
| Phase d’exploitation et d’entretien | - Mise en service des collecteurs et rues aménagées - Désherbage des bordures - Entretien périodique |

Source : CECO BTP

B. Description du site d’accueil du projet

- Localisation du projet

La Commune de Bohicon est située sur le plateau d’Abomey au Sud du Département du Zou (figure 1). Elle est localisée entre 7°08' et 7°16' de latitude Nord et entre 2°02' et 2°10' de longitude Est et couvre une superficie de 139 km2 soit 0,12 % de la superficie du Bénin. Elle est limitée au Nord par la Commune de Djidja, au Sud par la Commune de Zogbodomey, à l’Est par la Commune de Za-kpota et à l’Ouest par les Communes d’Agbangnizoun et d’Abomey. Elle compte dix (10 arrondissements à savoir : Passagon, Bohicon I et Bohicon II, Gnidjazoun, Avogbana, Sodohomè, Saclo, Ouassaho, Agongointo, Lissèzoun et 50 quartiers ou villages. Aujourd’hui, Bohicon I et Bohicon II sont les arrondissements centraux.

=Les arrondissements qui accueillent les ouvrages du projet sont : (1er Arrondissement, 2ème Arrondissement, Saclo, Agongointo et Ouassaho).

Tableau V : Les quartiers couverts par le projet

| Arrondissement concerné | Quartiers |
| --- | --- |
| 1er Arrondissement | Agbanwémey, Agbadjagon, Agbangon, Ahouamè, Djognagbo, Hountonho, Sehoueho houndonho, Sèmè, Hezonho, Kpatalokoli, Djessouhogon, Guedézounmè, Kindjinou |
| 2ème Arrondissement | Agonvèzoun, Ahito, Zongo, Gankon, Adjahouisso, Gankpa, Gankpahoué, Honmèho, Kpokon, Sogba, Dokon, Houawé, Houawé Soglogon, Zakpo, Zakpo Ahito, zakpo Awamè, Zakpo Adagamè, Agbadjagon, Sogo-Aliho, Tossota, Wanagon, Siliho |
| Agongointo | Agongointo |
| Ouassaho | Voli, Wanhansa, Attogon, Houawé |
| Saclo | Saclo, Saclo Alikpa, Naota |

Source : RGPH4, 2013

- Etat des lieux du milieu d’accueil du projet

La commune de Bohicon jouit d’un climat subéquatorial caractérisé par deux saisons de pluie (avril à juin et septembre à novembre) et deux saisons sèches (juillet à août et décembre à mars). La hauteur des pluies atteint en moyenne 1.025 mm par an. La pluviométrie y est largement excédentaire (parfois 349 mm en 12 jours).

La commune de Bohicon se retrouve sur deux bassins versants. La majeure partie de la commune (153,7 km2, soit 88 %) se draine vers la dépression Ouest de Lama.

Les agglomérations d’Abomey et de Bohicon sont localisées sur un plateau de terre de barre lui-même posé sur le socle cristallin qui le borde sur sa lisière Nord. Ce plateau a une pente générale Nord-Ouest / Sud-Est et il s’abaisse jusqu’à la dépression de la Lama. Le plateau est entaillé par le Couffo à l’Est et le Zou à l’Ouest.

Les eaux de ruissellement ont leur origine sur les terres de barre à Djidja, au nord-est/nord d’Abomey, arrivent dans la commune d’Abomey traversent des zones encore rurales (Kpassagon, Lissezoun, Gnidjazoun) dans la commune de Bohicon, pour ensuite entrer au centre-ville. Elles ressortent vers Saclo pour continuer leur chemin dans la commune de Zogbodomey où un cours d’eau leur sert d’exutoire naturel (Kotokpa) qui communique avec le Hlan.

Les voies et pistes rurales sont des moyens importants qui véhiculent les eaux de ruissellement qui les dégradent sérieusement.

Figure B : Profil topographique de la ville de Bohicon

Les formations végétales constituent également une variable de l’environnement.

La végétation de la ville est essentiellement composée des espèces exotiques plantées et de quelques rares espèces autochtones protégées par endroit. La figure C suivante donne la répartition des principales familles rencontrées.

Figure C : Familles des espèces inventoriées sur les sites des ouvrages

Source : Travaux de terrain, juin 2020

Figure D : Occupation du sol de la ville de Bohicon en 2019

L’expansion urbaine n’a pas pris en compte les chemins des eaux, ce qui leur a bloqué le passage et a permis la construction en zones inondables. L’inondation de la ville prend de l’ampleur avec la poussée démographique de la population. En matière d’assainissement, seuls les arrondissements centraux (Bohicon I et Bohicon II) disposent d’un réseau de drainage des eaux pluviales et des eaux usées composé de quelques caniveaux à ciel ouvert et de caniveaux cadres situés en général en bordure des axes appartenant au réseau viaire national. Ces aménagements sont encore insuffisants en comparaison aux inondations récurrentes que connaissent les agglomérations du centre urbain du fait de la configuration géographique de la commune.

Images qui illustrent les inondations dans la ville d’Abomey après une pluie

Le principal exutoire de la ville de Bohicon appelé « collecteur de crête » est un ouvrage partiellement réalisé depuis l’amont et qui prend naissance dans la commune d’Abomey, prend les eaux de Bohicon qu’il rejette dans son exutoire, la rivière « Koto » située dans la commune de Zogbodomey.

En ce qui concerne les déchets solides, il existe une organisation officielle qui s’occupe de cette gestion au niveau de la ville, dans les arrondissements urbains en partenariat avec des ONG de pré-collecte de la place. La ville de Bohicon est subdivisée en 07 zones desservies chacune par une ONG.

Selon le RGPH4, Bohicon a une population de 171 781 habitants dont 71,9 % vit en milieu urbain contre 28,1 % en milieu rural. La population active de Bohicon représente 53 % de sa population totale dont 52,6 % de femmes contre 47,4 % d’hommes. Avec la pression démographique, la concentration de la population est plus perceptible dans les arrondissements de Bohicon 1 et Bohicon 2.

Les enquêtes socio-économiques ont permis de recenser plusieurs catégories d’activités. On peut citer le commerce (33,66 %), l’artisanat (18,12 %), l’agriculture (12,54 %), l’élevage (0,79 %) le fonctionnariat (11,75 %), etc. Ces activités seront perturbées par les travaux.

Les populations en exprimant leurs craintes par rapport à la réalisation des travaux du projet ont cité : la destruction des biens situés dans l’emprise des ouvrages (31,578 %) l’insécurité dans une proportion d’environ 16,785 %, les accidents et les nuisances pour 20,910 %, les pertes d’activités seraient de 19,93 % et les perturbations des réseaux (coupure d’électricité, eau…) pour 10,52 %.

Pour ce qui concerne les changements espérés après les travaux du PAPVS, les populations ont énuméré le développement du quartier, la création de nouvelles activités le long des rues aménagées, l’augmentation du trafic, l’assainissement et l’accessibilité des quartiers, la sécurité du fait de l’éclairage des rues, la réduction des inondations, la lutte contre l’érosion, la revalorisation du foncier, etc.

C. Les principaux enjeux du projet

La mise en œuvre du projet fait appel à des enjeux environnementaux et sociaux non négligeables.

- Meilleur assainissement de la ville (le projet permettra de lutter efficacement contre les inondations, l’érosion des voies et contribuera fortement au bien-être des populations).

- Modification de l’aspect paysager (le paysage récepteur du projet est l’agglomération, dans la mesure où les travaux se feront en milieu urbain et périurbain et les impacts seront principalement perçus par les populations. Les effets sur le paysage seront suffisamment perçus : les collecteurs à ciel ouvert sont de grandes dimensions et traversent pratiquement la ville sur plusieurs tronçons). Les rues à aménager permettront de mieux structurer l’espace et le résultat sera une ville plus belle.

- Déplacement des persones et des biens (le projet se déroule en milieu où l’occupation est dense. Il a été constaté que les itinéraires proposés traversent des domaines privés ou abritent parfois des installations dont les plus importants sont : les habitations, les espaces maraichers, des installations commerciales, etc. La libération des emprises aura aussi pour conséquences le déplacement des installations et des biens existants dans l’emprise).

- Amélioration des conditions de vie (l’amélioration des conditions de vie et de santé dans les zones concernées surtout les zones défavorisées et la contribution à la résolution des questions de développement humain et social).

- Amélioration de la santé (l’assainissement permettra l’amélioration de la santé des populations bénéficiaires par une réduction des maladies hydriques. Il permettra aux populations d’avoir accès à l’eau potable et donc d’éviter les maladies hydriques et d’avoir une bonne santé).

- Foncier (la réalisation du projet nécessitera l’acquisition de terre pour la construction des installations. Les propriétaires et les exploitants actuels perdront définitivement leurs domaines. Il y aura par conséquent un déplacement involontaire de personnes affectées par le projet et une perte temporaire ou définitive de revenus tirés de l’exploitation de terres. Cette situation constitue un enjeu majeur pour les populations affectées et nécessite une indemnisation juste et équitable qui ne doit pas faire l’objet de contestation. L’indemnisation doit permettre aux populations de rétablir leur ancien niveau de revenu ou de l’améliorer. Pour ce faire, il faut un suivi social des personnes affectées et le processus d’indemnisation doit impliquer toute structure compétente en la matière).

D. Cadre politique, juridique et institutionnel du projet

En tenant compte des exigences au plan national d’une part et des contingences internationales d’autre part, le Bénin s’est doté de plusieurs documents de politiques stratégiques en rapport avec la question de la gestion des eaux pluviales et l’assainissement du cadre de vie des populations. Il s’agit notamment : a) du document de Politique Nationale de l’Hygiène et de l’Assainissement (PNHA) ; b) de la Stratégie Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement (SNPHAB) en milieu rural et semi urbain ; c) du Document de Politique Nationale de l’Eau ; d) de la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets, f) de la Politique Nationale de Prévention et de Gestion Intégrée des Catastrophes, du Plan Directeur d’Assainissement (PDA) de la Ville et du Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) de Bohicon.

Ces documents de stratégie indiquent les lignes directrices à suivre, en matière d’aménagement, d’hygiène, d’assainissement et de prévention des risques et sont appuyés par des dispositions internationales (accords et conventions signés et ratifiés par le Bénin) et des textes législatifs et réglementaires d’ordre national.

L’un des plus importants est la loi-cadre sur l’environnement (loi n°1998-03 du 12 février 1999), qui dispose en son article 88 que : "Nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations sans suivre la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, lorsque cette dernière est exigée par les lois et règlements". Au regard de cette disposition et de celles contenues dans le décret N°2017-332 du 06 juillet 2017 portant organisation des procédures d’évaluation environnementale en République du Bénin, le PAPVS doit faire l’objet d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) approfondie.

Le projet est classé Catégorie 2 conformément aux Sauvegardes Opérationnelles (SO) du Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement (BAD) qui est le Partenaire Technique et Financier (PTF). Il s’agit de SO1 : Évaluation environnementale et sociale ; SO 2 : Réinstallation involontaire : acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations SO 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité.

Sur le plan national, plusieurs textes législatifs et réglementaires sont applicables au présent projet, au nombre desquels on peut citer entre autres : a) la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin ; b) la loi n° 2017-15 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Benin ; c) la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ; d) la loi N°2018 - du 06 Août 2018 sur les changements climatiques en République du Bénin et leurs décrets d’application.

Sur le plan institutionnel, les structures impliquées dans la mise en œuvre de ce projet sont :

- le Maitre d’Ouvrage : Le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD);

- Bénéficiaires : Les villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou. Elles seront Maître d’Ouvrage après transfert de propriété sur la base de convention spécifique de transfert à signer avec l’Etat.

- le Conseil d’Administration (CA) de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) jouera le rôle de Comité de pilotage du programme. Les sessions du CA de l’ACVDT dédiées au Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires seront ouvertes aux Maires ou leurs représentants qui auront droit de décision au même titre que les autres membres (confère détails de la liste des membres dans le cadre institutionnel) ;

- l’ACVDT : est l’entité d’exécution du PAPVS qui va constituer un « Pool d’Experts » exclusivement dédié au programme à travers le recrutement du personnel clé (POOL PAPVS est intégré à l’organigramme du personnel de l’ACVDT).

- l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) : procédera à l’examen et à l’approbation de la présente Etude d’Impact Environnemental et Social et participera aussi au suivi externe de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) ;

- les Services Techniques Déconcentrés du MCVDD notamment la Direction Générale de l’Environnement et du Climat, et la Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable Zou-Collines (DDCVDD-Z/C) apporteront leur contribution dans la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ;

- les entreprises adjudicataires/prestataires (Contrôle–surveillance et exécution des travaux) : ils ont pour responsabilité à travers leurs Experts en Environnement, la mise en œuvre des obligations du PGES sur le chantier ;

- les ONGs et les Associations actives : En plus de la mobilisation sociale, elles participeront à la sensibilisation des populations et au suivi de la mise en œuvre des obligations du PGES à travers l’interpellation des principaux acteurs impliqués dans la réalisation des activités ;

- la BAD dispose d’un droit de suivi environnemental et social, conformément à ces sauvegardes opérationnelles.

Figure F : L’organigramme institutionnel du programme

NB :  Le POOL PAPVS est intégré à l’organigramme du personnel de l’ACVDT

- Les bénéficiaires du projet

La population de la commune de Bohicon constitue la première bénéficiaire du projet puisqu’elle ne subira plus les désagréments des inondations périodiques et que son   cadre de vie sera amélioré. Le projet permettra la création d’emplois temporaires pendant la phase des travaux aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les petites et moyennes entreprises, les commerces, ateliers et prestataires profiteront largement de cette opportunité d’affaires pour avoir des revenus.

Enfin, la Mairie de Bohicon constitue aussi un bénéficiaire direct du projet PAPVS car c’est le premier maillon en matière de gestion directe des inondations au regard des articles 84 et 86, de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin.

E. Les impacts majeurs du projet

Les impacts positifs et négatifs ont été identifiés à travers les différentes phases du projet. Il s’agit :

Tableau IV : Impacts positifs

| Impacts positifs potentiels | Description |
| --- | --- |
| Création d’emplois temporaires pour les ouvriers et techniciens | Des ouvriers seront recrutés pour réaliser les travaux et ainsi avoir des revenus |
| Création de nouvelles opportunités d’affaires | La présence des ouvriers dans les bases vie ou sur les chantiers aura un impact positif sur le fonctionnement de nombreuses petites unités commerciales, vente de denrées alimentaires et petits métiers. |
| Mise à disposition de bois de feu et de bois d’œuvre Création de revenus | La libération des emprises implique l’abattage des arbres qui sont affectés par le projet. Si la commune et les quartiers sont bien organisés, les produits d’abattage seront mis à la disposition de la population pour en tirer profit |
| Mobilité urbaine | En effet, en offrant un réseau d’infrastructures développé et en bon état et des services de transport performants et compétitifs, on aboutit à la réduction des coûts, le bon approvisionnement des marchés et le développement des activités économiques, l’accès aux ressources, le confort dans la circulation, etc. |
| Création d’emploi dû aux travaux Création d’opportunités économiques pour les prestataires | La réalisation du projet permettra la création d'emplois durant la phase de construction, et induira une augmentation du revenu contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté. Les opérateurs économiques et les prestataires de service auront des opportunités d’affaires à travers les approvisionnements en matériaux, la sous-traitance, la location des engins et équipements, etc. |
| Amélioration de l’accessibilité | L’amélioration de l’accessibilité est effective notamment pour l’accès aux équipements scolaires, administratifs et de santé de même que les marchés. Sur le plan social, les infrastructures en bon état facilitent l’accès aux services de base. |
| Le désenclavement des populations | La réalisation de la route permettra l’amélioration de l’accès aux zones difficiles surtout en saison des pluies, la facilitation des échanges (commerce), l’accès plus facile aux infrastructures sociocommunautaires |
| L’amélioration du trafic | L’augmentation de la capacité et l’amélioration de la mobilité et la mise aux normes des rues et ouvrages |
| L’amélioration du drainage des eaux pluviales par la mise en place d’ouvrages d’assainissement | Les ouvrages d’assainissement ont pour rôle de collecter l’eau (avaloirs, drains), de faire transiter l’eau (fossés, descente d’eau, traversées) et enfin d’évacuer l’eau (exutoires, chenal aval d’ouvrages). La gestion des eaux dans les ouvrages routiers est particulièrement importante, permettant ainsi : la durabilité de la chaussée |
| La durabilité et la viabilité des rues et leur mise en conformité aux normes de sécurité | L’élargissement des rues va permettre de les conformer aux normes admises dans la sous-région et de supporter aisément et en toute sécurité le trafic dans un contexte d’intégration sous régionale |
| Amélioration de la sécurité routière | - l’amélioration de la sécurité routière est effective par : - l’amélioration des caractéristiques techniques qui favorisent un bon écoulement du trafic ; - la garantie importante de sécurité dans le déplacement des populations ; - la mise en place de ralentisseurs et de panneaux de signalisation ; - la mise en place des feux tricolores pour réguler le trafic ; - la mise en place des dispositifs et mesures d’accompagnement pour garantir la sécurité des populations et des usagers de la route |
| Amélioration du confort et du cadre de vie | Outre les effets positifs dans le domaine de la sécurité des usagers et des riverains de la route, le bitumage des routes permet de : - améliorer le confort routier - réduire l’émission de poussière pour les habitations situées à proximité de la route - réaliser des gains de temps de déplacement tant pour les usagers que pour les riverains |
| La fluidité du trafic | La fluidité facilitera les déplacements humains, la rapidité de transports des biens et de la fourniture des services, la sécurité des produits en circulation, l’accès aux marchés locaux, l’accessibilité aux biens localement produits et la possibilité pour chaque milieu de valoriser ses avantages comparatifs dans les échanges commerciaux. |
| Diminution du coût d’entretien des véhicules | La réhabilitation et/ou le bitumage des rues contribuent à diminuer le coût d’entretien des véhicules. |
| Création de nouvelles potentialités économiques et d’emplois | L’exécution d’un projet favorise la création de nouvelles potentialités économiques, la création d’emplois temporaires durant la phase de construction/réhabilitation, l'augmentation du revenu, ce qui réduira le taux de chômage. Il pourra également engendrer une économie locale de proximité, basée sur l’artisanat et le tourisme. C’est une contribution à la lutte contre la pauvreté |
| Modification positives qualitatives des conditions de vie | Les modifications positives de la qualité de vie des populations de la zone par les nouvelles conditions de transport, de circulation, de communication et les interrelations, de même que l’accès plus rapide et plus aisé aux centres de soins L’amélioration des conditions de vie et de santé dans les zones concernées ou dans les zones défavorisées et la contribution à la résolution des questions de développement humain et social |
| La revalorisation du foncier | L’aménagement de la route va permettre un accès plus rapide et plus facile à ces zones et ainsi favoriser l’augmentation de la valeur monétaire des terres. |
| Création de nouvelles opportunités d’affaires | L’accessibilité de la route et certainement la dynamisation du trafic et son intensification avec un impact sur le fonctionnement de nombreuses petites unités commerciales et petits métiers |
| Possibilité de changement de statut social | Le changement d’activité économique et les modifications dans la structure socio-professionnelle par passage d’un statut d’agriculteur, à celui de revendeur, commerçant ou artisan : facteur de mobilité ascendante dans la société |

Tableau VII : Impacts négatifs

| Impacts négatifs potentiels | Description |
| --- | --- |
| Perte de biens fonciers, cultures, arbres ou activités Expropriation | La libération de l’emprise des rues et des collecteurs pour les travaux affectera des biens fonciers et immobiliers (113) suivants : Clôture, Cuisine, Hangar, Boutique, Puits, Terrasse, Toilette, Maison, Apatam, Atelier, Baraque, Château d’eau, Kiosque et des Étalages mobiles, enclos d’élevage. En dehors des biens, plusieurs activités génératrices de revenus seront perturbées du fait des travaux ; les PAP enregistrées dans l’emprise sont : les agriculteurs, les restauratrices, les fonctionnaires, les ménagères, les couturiers, les menuisiers, les chauffeurs, les coiffeurs, les enseignants, les forgerons, les tisserands, les bouchers, etc. les activités de 1143 PAP seront perturbées par les travaux. Il faut noter que 02 divinités, 02 arbres fétiches, 02 statues se retrouvent dans l’emprise des travaux |
| Emissions de poussières et de particules dans l’air | Les actions de terrassement, de transports et de déchargement de matériaux entraînent une augmentation de la concentration des poussières (sables, latérite, etc.) dans l’atmosphère. L’impact de la pollution atmosphérique sur les populations se présente avec beaucoup d’acuité au niveau des zones habitées et particulièrement en milieu urbain et périurbain. |
| Destruction de la végétation et la faune | Des arbres et des plantations pourraient être détruits du fait de l’occupation de l’espace qu’il est indispensable de libérer pour installer la base vie avant la réalisation des travaux. En effet, la localisation de la base vie permettra de faire le bilan exhaustif de la flore et éventuellement de la faune susceptible d’être affectées La végétation située dans l’emprise du projet sera détruite et par conséquent la faune qui y est liée. La végétation concernée est celle qui se trouve aux abords des collecteurs et des rues concernées. Environ 306 pieds d’arbres ont été recensés On peut également citer quelques champs et jardins maraichers (14 enregistrés) Les détails concernant les inventaires des biens et activités se trouvent dans le PAR en annexe de l’EIES. |
| Pollution du sol par les déchets solides | Au niveau des ateliers, garages d’entretien et de réparation et stations d’approvisionnement en carburant, les activités génèrent des nuisances certaines sur l’environnement, dont les plus significatives portent sur la production de toutes sortes de déchets. |
| Pollution du sol par les eaux usées | La pollution de l’environnement et du cadre de vie par des rejets des produits de vidange et de lavage dans le milieu naturel (huiles usées, graisses, hydrocarbures et de composés organiques au plomb, pièces défectueuses, eaux de vulcanisation, acides, etc.) |
| Destruction de milieu naturel par l’exploitation des carrières et des zones d’emprunt | L’approvisionnement en matériaux de construction se fera au niveau des carrières existantes ou ouvertes pour les besoins du chantier. L’ouverture et l’exploitation de carrières de matériaux de construction (sable, gravier, latérite, etc.) participent aussi à la dégradation du paysage avec les nuisances liées aux excavations délaissées après le prélèvement des matériaux. |
| Pollution du sol et des nappes par les eaux usées, huiles usagées (graisses, hydrocarbures, lubrifiants) et de composés organiques au plomb (eaux de vulcanisation, acides, etc.) | Les déversements peuvent par infiltration contaminer le sol et atteindre les nappes |

F. Consultations publiques

Lors de la réalisation de l’EIES, une place importante a été accordée à la consultation publique qui est une procédure de participation du public au processus de décision. Elle a pour objectif d'informer le public concerné sur l'existence d'un projet et de recueillir son avis sur les différents aspects de conception et d'exécution dudit projet.

En dehors des enquêtes individuelles, des consultations et des réunions ont été organisées sur le terrain, avec les parties prenantes à plusieurs niveaux : central, décentralisé, local et riverains afin de les informer sur le projet et mesurer la perception des parties prenantes par rapport aux futurs travaux (que ce soit en matière d’environnement, protection de la faune et de la flore, social, développement économique, genre, santé, inclusion sociale, respect des cultes et de la culture, sécurité et droits humains, cadre de vie).

Elles visent à créer un climat de confiance et de parole libérée propice à collecter le maximum d’informations (griefs, attentes) et de conseils pour réduire au maximum les impacts négatifs du projet (environnement, social, genre, santé, sécurité, droits humains) sur les parties prenantes dans leur vie quotidienne et activités socio-économiques ; ceci en vue d’obtenir l’adhésion de tous dans une perspective de développement durable.

Plusieurs séances de travail formelles (physique et téléphonique) ont eu lieu avec les autorités communales pour les informer, leur expliquer les procédures surtout en ce qui concerne le déroulent du PAR et pour planifier les réunions publiques. Ainsi des échanges ont eu lieu avec le Secrétaire Général de la Commune, le Chef du Service Technique, le Chef du Service des Affaires Domaniales, le Chef du Service de la Planification, les Chefs d’Arrondissements et Chefs de Quartiers. Ce travail individuel a été renforcé par les consultations publiques au niveau des arrondissements en option « groupés » selon le cas, en collaboration avec les autorités politico-administratives. Il faut mentionner que toutes les autorités locales ont apporté leur contribution à la réalisation des enquêtes et consultations, du fait de l’intérêt qu’elles accordent au programme qu’elles jugent durable.

Dans la Ville de Bohicon, plusieurs consultations publiques ont été réalisées :

- la réunion de lancement du PAR le 03 juin 2020 qui a connu la participation des représentants de la Mairie, des Chefs quartiers, notables, et de riverains. L’objectif était d’informer sur le projet et ses objectifs et communiquer les dates de démarrage et de fin des recensements du PAR.

- Consultation publique pour EIES pour les représentants des arrondissements de Saclo, Ouassaho, Agongointo, Bohicon I, Bohicon II, le 16 juin 2020 (toute la journée) avec la participation des Chefs d’Arrondissements et de Quartiers et les représentants de la population. Le but est d’échanger sur le projet et les résultats de l’EIES et recueillir les préoccupations des participants.

Les principales préoccupations des participants à la consultation publique sont :

- les rues du projet PAPVS sont telles différentes de celles du projet “Asphaltage phase B” ?

- quelles sont les dimensions ou les emprises des rues à aménager ?

- les ouvrages seront-ils fermés ou ouverts ?

- en quoi consistera l’implication des élus locaux et quels est le délai pour libérer les emprises des rues concernées ?

- comment faire pour impliquer les locaux lors de la réalisation des travaux ?

- il y a des arrondissements qui ont été privilégiés par rapport à d’autres en ce qui concerne la voirie ;

A ces préoccupations les réponses suivantes ont été apportées

- Rues de PAPVS viennent en complément des rues du <projet Asphaltage (ce sont de nouvelles rues)

- Les rues seront aménagées de façade à façade comme ce fut le cas fait dans le cadre de la phase 1 du projet Asphaltage

- Les deux types seront réalisés en tenant compte des données techniques

- Certains arrondissements semblent être privilégiés parce qu’on a tenu compte des zones les plus vulnérables à l’inondation

Suites à ces échanges les recommandations suivantes ont été formulées :

- faire des ouvrages de franchissement plus rapprochés sur les collecteurs à ciel ouvert;

- curer régulièrement les collecteurs et les caniveaux ;

- avoir la police municipale dans les quartiers pour veiller au respect des mesures environnementales ;

- dédommager effectivement les PAP ;

- veiller à prendre toutes les précautions pour effectuer le déplacement des divinités ;

- recruter la main d’œuvre locale ;

- faire des garde-corps en béton pour empêcher les vols de garde-corps en matériaux métalliques.

Les PV de consultations publiques, les photos et les listes de présence des participants et des personnes rencontrées se trouvent en Annexe 3.

G. Plan de Gestion Environnementale et Sociale

Plan d’atténuation, de maximisation et de prévention des risques

Des mesures d’atténuation, des mesures de gestion des risques, des recommandations et autres dispositions ont été prises pour limiter les impacts négatifs des travaux du projet. Des mesures de maximisation ont été apportées aux impacts positifs. Les principales mesures proposées sont :

- Maximisation : accorder une priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale, faire la promotion des prestataires locaux, effectuer des sensibilisations sur la sécurité routière.

- Atténuation : les mesures sont relatives à la sécurité des travailleurs, usagers et des riverains des ouvrages projetés (port des EPI, sécurité des chantiers et des déviations, sensibilisations sur les mesures HSE, dispositif de régulation de la circulation), à la mise en œuvre effective des mesures de compensation et d’accompagnement (dédommagement pour les biens, compensation des pertes d’activités, accompagnement des personnes vulnérables, compensation pour les biens cultuels), à la compensation des pertes de ressources naturelles (reboisement, plantation d’arbres d’alignement, aménagement d’espaces verts), aux sensibilisations sur l’hygiène et la santé (VIH SIDA, Covid 19 et autres pandémies), les mesures de protection des ressources naturelles (restauration des carrières, étanchéisation des aires de manipulation des huiles, graisses, lubrifiants, hydrocarbures, produits dangereux, dispositifs de récupération des eaux usées et huiles usagées), etc.;

- Accompagnement et renforcement des capacités : ces mesures visent à apporter une assistance aux PAP dans le cadre du projet en terme de construction de clôture, d’infrastructures sanitaires, etc. Le second volet permet de préparer les bénéficiaires à une prise en charge adéquate des acquis à travers des formations.

- Prévention et limitation des risques : les principales mesures sont la protection du personnel sur site par les EPI et les protections collectives (éviter l’exposition au danger : balises, barrières, échafaudages, panneaux, restrictions d’accès, etc., protection des engins et équipements : capots, encoffrements, écrans fixes et mobiles lors des manutentions). Elle implique aussi l’élaboration d’un PHSSE par chaque entreprise devant intervenir en phase travaux afin de maîtriser les risques. La prévention intègre aussi la préservation de la santé du personnel et la prise en charge en cas de maladie (infirmerie, boite à pharmacie, secouriste, identification d’établissements et de personnel de santé adapté en cas d’accident ou de maladie), la formation et la sensibilisation sur la prévention des risques, la sécurité incendie et l’organisation des secours en cas de sinistre.

- Respect des prescriptions environnementales et sociales : Un plan d’action pour la mise en œuvre des normes Environnementales et sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et d’Hygiène et de sécurité au travail (HST) et la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et les violences contre les enfants (VCE) de même que des codes de conduite et des lignes directrices seront élaborés dans la phase de mise en œuvre du projet par les entreprises, bureau de contrôle, etc.

- Accompagnement des infrastructures sociocommunautaires situées dans l’emprise du projet. Dans le cadre des études les infrastructures sociocommunautaires situées dans la zone du projet ont été identifiées et recensées (Voir Annexe 9)

- Il s’agit de la construction de clôture, construction de latrines, réalisation de forage, construction de point de regroupement de déchets, etc.

- Repli du chantier

Ces mesures ont été compilées dans la matrice du PGES et doivent faire l’objet d’une supervision environnementale.

Cette supervision environnementale permet de vérifier que le projet se réalise en conformité avec les conditions environnementales. Elle comporte deux volets : (i) la surveillance environnementale et (ii) le suivi environnemental qui sont des plans d’actions synthétisés dans un tableau de bord communément appelé Plan de Gestion Environnementale.

Programme de surveillance environnementale

La surveillance environnementale est l’ensemble des activités permettant de vérifier si les mesures proposées sont mises en œuvre dans les meilleures conditions de qualité, de délais et de coût. Elle fait intervenir les acteurs ci-après :

- les entreprises adjudicataires ;

- les entreprises sous-traitantes ;

- les missions de contrôles techniques et environnementales des travaux ;

- les experts et consultants ;

- l’AMO ;

Les actions sont (i) des prescriptions à introduire dans les cahiers de charges des Entreprises qui réaliseront les travaux (mesures HSE, mesures de prévention des risques, préservation de la santé, organisation des secours, sécurité incendie, etc.), (ii) des missions à confier à la mission de contrôle ou des consultants individuels dans le cadre d’un contrat (sensibilisations, vérification des mesures HSE, validation des planning de sensibilisations, validations des documents : PHSSE, PGES-Chantier, Plan de communication de l’entreprise, plan d’urgence, etc., expertises particulières, etc.).

Les travaux réalisés feront l’objet d’une réception provisoire au cours de laquelle le respect des prescriptions environnementales est vérifié et constaté au même titre que celui des prescriptions d’ordre technique.

La responsabilité de la surveillance incombe au Maître d’Ouvrage (ACVDT). Celui-ci doit responsabiliser les prestataires de service que sont : les Entrepreneurs, la ou les Mission(s) de Contrôle, les consultants individuels, etc.

Le rapport de surveillance environnementale sera adopté pendant la réception provisoire par la structure compétente qui délivrera le quitus environnemental.

Mécanisme de gestion des plaintes

Un mécanisme de gestion des plaintes est proposé pour résoudre les conflits qui peuvent naître lors des travaux de mise en œuvre du Projet d’Assainissement Pluvial de la Ville de Bohicon. Le processus comprend trois (03) phases : la phase de règlement à l’amiable, la phase d’arbitrage-négociation et la phase judiciaire.

Le comité local de médiation (niveau quartier) et la commission de conciliation (niveau arrondissement) créés pour le PAR peuvent être maintenues et mis à contribution à la fin du PAR pour gérer les plaintes relatives à la mise en œuvre des travaux. Ces comités aideront à remonter les plaintes vers les acteurs indiqués ci-après et les assisteront pour les arbitrage et négociation.

Des dispositions seront prises pour que les plaintes soient enregistrées à trois niveaux (03) :

- au niveau entreprise (service HSE)

- au niveau de la mission de Contrôle (bureau HSE)

- au niveau de la Mairie de Bohicon (Services techniques notamment le Service Assainissement et Environnement).

Les plaintes reçues à un niveau supérieur (ACVDT, MCVDD) seront renvoyées vers la mission de contrôle pour traitement.

Les plaintes enregistrées seront traitées au niveau entreprise si possible avec un suivi de la mission de contrôle. Si le plaignant n’est pas satisfait, la plainte remontera vers la mission de contrôle pour trouver une meilleure solution et des instructions seront données à l’entreprise.

A ce niveau pourront être impliqués les comités locaux (quartiers et arrondissements) et les représentants de la Mairie. Si la solution n’est pas trouvée à ce niveau, la plainte devra remonter vers les administrations habilitées (ACVDT, MCVDD).

Si la plainte n’a pas pu être traitée au niveau de ces dernières alors il ne restera que la procédure judicaire.

Les délais de traitement des plaintes au niveau de ces différents paliers ne doivent pas excéder quinze (15) jours, pour compter de la date de la réception de la plainte. De façon spécifique, il sera mis à la disposition des personnes affectées, des riverains et usagers les numéros de téléphones pour faciliter les échanges et le dépôt des plaintes éventuellement. Un registre sera ouvert à cet effet à chaque niveau pour recueillir les plaintes et procéder à leur traitement. Les plaintes et doléances seront dépouillées selon une périodicité à définir.

Programme de suivi environnemental.

Sur le plan administratif, le suivi environnemental consiste à faire le bilan environnemental du projet et à rendre compte au Promoteur et à l’Etat. C’est pour cela que cette responsabilité est confiée aux services techniques. Dans le cas du présent projet l’ACVDT assure le suivi interne et rend compte au Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.

Les bénéficiaires du projet ont aussi une mission dans le suivi, surtout lors des phases préparatoires et des travaux. Leur mission de suivi interne permet de s’assurer que toutes les parties prenantes sont impliquées et que toutes les PAP sont bien dédommagées et qu’aucune plainte relative à la mise en œuvre du PAR n’est restée sans traitement et satisfaction.

Ils ont aussi le devoir de vérifier que les mesures HSE sont effectivement mises en œuvre et que les dispositions idoines sont prises pour veiller à la sécurité des usagers et des riverains lors des travaux. Ils sont représentés par les représentants de la Mairie (Services Techniques et Affaires Domaniales et par le comité des riverains, ou le Comité Technique de Réinstallation dans le cadre du PAR).

L’Agence Béninoise pour l’Environnement, structure étatique en charge des évaluations environnementales et sociales assure un suivi externe sous la supervision du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.

Les structures déconcentrées de l’Etat ont aussi un rôle à jouer : l’ABE peut déléguer le suivi externe de certaines activités aux structures départementales ou locales compétentes.

Le responsable du suivi externe l’ABE aura surtout pour mission d’évaluer l’ensemble des actions sur les chapitres Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement. Il organisera des visites périodiques des lieux où les travaux sont en cours d’exécution ou ont été exécutés en mesurant l’efficacité à long terme. Il fera aussi un audit du PGES pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ses activités.

Tableau VII : Structures du PGES : rôles et responsabilités

| Structures | Rôles |
| --- | --- |
| Surveillance |  |
| Entreprises adjudicataires | Mise en œuvre des activités du PGES Mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales Mise en œuvre des mesures de prévention des risques Gestion des plaintes |
| Entreprises sous-traitantes | Mise en œuvre des activités du PGES Mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales Mise en œuvre des mesures de prévention des risques Gestion des plaintes |
| Mission de contrôle | Contrôle des mesures HSE sur le chantier Analyse et gestion des nouveaux risques Approbation des documents PHSSE, PGES-chantier, Plan d’urgence, Contrat divers (HSE) Gestion des plaintes |
| Experts et consultants | Mise en œuvre ou contrôle des mesures HSE Médiation lors des travaux Planification et réalisation des sensibilisations grand public Formation du personnel Renforcement des capacités |
| AMO /AVCDT | Supervision de la surveillance |
| Suivi interne |  |
| ACVDT | Vérification des activités de surveillance environnementale et sociales Vérification des mesures HSE sur les sites Vérification des mesures de sécurité et de prévention des risques |
| Bénéficiaires du projet Services techniques de la Mairie Comité local de médiation Commission de conciliation | Contrôle de la mise en œuvre adéquate des mesures HSE Contrôle de la mise en œuvre du PAR Gestion des plaintes |
| Suivi externe |  |
| MCVDD | Supervision du suivi externe |
| ABE | Suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR Vérification de conformité Efficacité des mesures proposées Audit externe |
| Structures déconcentrées | Suivi de la mise en œuvre des activités du PGES par dérogation Vérification de conformité Efficacité des mesures proposées Arbitrage dans la gestion des plaintes |

Tableau VIII : Matrice du PGES

| ACTIVITES | INDICATEURS DE SUIVI | PHASE DU PROJET | RESPONSABLES |  | COUT DE L’ACTIVITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SURVEILLANCE | SUIVI |  |
| 1.1.b.1.1. ; 2.8.b.1.1 ; Donner priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale | Au moins 50 % d’ouvriers et manœuvres locaux recrutés Nombre d’ouvriers locaux qui travaillent sur les chantiers | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 1.1.b.2.1. ; 2.8.b.2.2. ; 3.2.b.1.1. ; Faire la promotion des prestataires locaux | Nombre de prestataires et sous-traitants locaux recrutés sur les chantiers | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Ministère de l’Economie et des Finances (DDI/MEF) |  |
| 1.1.a.1.1 ; 1.2.a.1.1 ; 2.2.a.4.1. ; 2.4.a.2.1. ; 2.4.a.3.1. ; 2.5.a.1.1. ; 2.5.a.2.1. ; 2.6.a.1.1. ; 2.8.a.8.1. ; 2.8.a.8.2. ; 2.7.a.2.1. ; 2.10.a.1.1. ; Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI : cache nez, bouchon d’oreille, casque anti-bruit …) et veiller à leur port effectif | Existence des EPI 100 % des travailleurs et usagers du chantier portent des EPI pendant les travaux | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Prévoir dans les DAO une ligne budgétaire HSE pour la mise œuvre de cette mesure 1- Acquisition des EPI 60 000 000 FCFA ou an (chaussures de sécurité, gilets, masques, gants, casques, et autres EPI spécifiques) |
| 1.2.a.3.1. ; 2.10.a.2.1 ; Prendre l’autorisation de l’Inspection Forestière avant la coupe des arbres | Disponibilité de l’autorisation de coupe d’arbres | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestière - Zou |  |
| 1.2.a.3.2. ; 2.3.a.1.1. ; 2.4.a.1.1. ; 2.7.a.1.1. ; 2.8.a.1.1. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement de compensation | 2000 plants mis en terre 3000 d’arbres plantés sur les sites identifiés | Phase de construction et d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux Entreprise contractante | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestière –Zou | Mise en terre de de 3000 plants Sur un autre site identifié Sur les bases vie (02) après le démantèlement 10 000 000 F CFA |
| 2.7.a.1.1. 2.8.a.1.2. Faire un aménagement paysager pour les rues | Présence d’arbres ou d’espace vert aménagé sur les terre-pleins et le long de l’axe routier | Phase de construction et d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux Entreprise contractante | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestière - Zou | Mise en terre des arbres d’alignement sur environ 11km (2000 plants) 6 500 000 FCFA |
| 2.8.a.1.3. ; 2.10.a.2.2. Préserver les essences végétales situées le long des rues et des collecteurs | Nombre d’essence forestière préservée | Phase de construction et d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestière - Zou |  |
| 1.2.a.4.1. Disposer de poubelles sur la base vie | Présence de poubelles sur la base vie | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | 1- Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (voir gestion des déchets) |
| 1.2.a.4.2. ; 2.3.a.3.2. ; 2.8.a.4.1. ; 2.10.a.3.1 Veiller à l’enlèvement des déchets solides par une structure agréée | Contrat avec une structure agréée de gestion des déchets Fréquence et procédure de collecte et d’enlèvement des déchets Inexistence de dépotoirs sauvages ou activités jugées polluantes sur le site | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | 1- Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (02 agents d’entretien, acquisition et renouvellement des poubelles, abonnement à une structure de collecte, …) 20 000 000 FCFA ou an |
| 1.2.a.5.1. ; 2.5.a.3.2. ; 2.8.a.2.1. ; 2.8.a.3.1. ; 2.10.a.4.1. 2.10.a.5.1. ; 2.10.a.6.1. Aménager des aires étanches pour les manipulations des huiles usagées, des graisses, des hydrocarbures et des substances dangereuses dans la base vie | Etat de propreté de la base technique et des chantiers Absence d’indice de déversements au sol Existence du dispositif de protection du sol | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Installation de chantier |
| 1.2.a.5.2. ; 2.5.a.3.3. ; 2.8.a.2.5. ; 2.8.a.3.3. ; 2.10.a.4.3. ; 2.10.a.5.3. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées par une structure agréée | Existence de fût de collecte des huiles usagées Absence de traces de déversement d’huiles usagées au sol Abonnement à une structure de collecte des huiles usagées | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Installation de chantier |
| 1.2.a.6.1. ; 2.5.a.3.1. ; 2.8.a.2.1. Aménager des bassins de décantation dans la base vie au niveau de l’atelier de mécanique, des centrales à béton et à enrobé pour la collecte des eaux usées | Présence de bassins/bacs de décantation aux endroits indiqués sur le site | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Installation de chantier |
| 1.2.a.6.2. ; 2.5.a.3.4. ; Installer un déshuileur au niveau du système de collecte des eaux usées | Absence d’impact d’huiles dans les eaux usées et au sol | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Installation de chantier |
| 2.8.a.3.2. ; 2.10.a.4.2. ; 2.10.a.5.2. ; 2.10.a.6.2. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits (liquides et solides) déversés | Existence de bac de rétention Absence des traces de souillure du sol à proximité des réserves d’hydrocarbures Disponibilité et fonctionnalité des dispositifs de récupération | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Installation de chantier |
| 1.3.a.1.1. ; 1.3.a.2.1. ; 1.3.a.2.2. ; 2.1.a.2.1. ; 2.8.a.5.1. ; 2.8.a.5.2.; 2.8.a.5.1. ; 2.8.a.5.2.; Mettre en œuvre le PAR | Existence de l’inventaire socio-immobilier Nombre de plaintes enregistrées 100 % des personnes affectées par le projet sont indemnisées Nombre de personnes (PAPs) indemnisées | Phase de préparation et de construction | MDC ACVDT Consultant | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Cout du PAR 487 454 470 F CFA soit 974 909 Dollar US. |
| 1.3.a.3.1. Faire une compensation pour la reconstruction des infrastructures et équipements affectés | 100 % des infrastructures et équipements sociocommunautaires restaurés Nombre de plaintes enregistrées | Phase de préparation et de construction | MDC ACVDT Consultant | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Inclut dans le PAR |
| 1.3.a.4.1. Apporter une contribution à la réinstallation des patrimoines socio-culturels affectés | Nombre de plaintes enregistrées | Phase de préparation et de construction | MDC ACVDT Consultant | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Inclut dans le PAR |
| 1.4.a.1.1. Refermer les fouilles ou les baliser correctement suivant l’évolution des travaux | Nombre de cas d’accidents enregistrés Nombre de plaintes enregistrées Présence de balise ou de cônes de signalisation autour des fouilles | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 1.4.a.1.2. Mettre en place un système de surveillance et de signalisation pour la sécurité des populations | Existence d’affiches portant des consignes de sécurité sur la base technique et les chantiers Présence des agents HSE sur le chantier | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.3.a.2.2. ; 2.4.a.2.2. ; 2.6.a.1.2. ; Arroser les voies de circulation, les déviations et les rues en phase chantier | Fréquence des arrosages Absence de plaintes des usagers et des populations riveraines | Au démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.4.a.4.1. ; 2.8.a.7.2. ; 2.8.a.12.2. ; 2.9.a.1.2. ; 2.10.a.7.2. ; 3.2.a.1.2. Mettre des panneaux de signalisation dans les zones de travaux | Existence de barrières, de balise et de signalisation visible Existence de panneaux de chantier, Existence d’alarme sur les engins | Au démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.4.a.4.2. ; 2.8.a.7.3. ; 2.8.a.12.3. ; 2.9.a.1.3. ; 2.10.a.7.2. ; 3.2.a.1.3. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation | Présence des agents munis de drapeau dans les zones de chantier Présence de ralentisseurs, panneaux directionnels, et panneaux photo-fluorescents | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.5.a.1.2. ; 2.5.a.2.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier et respecter les tranches horaires de travail | Disponibilité des certificats de visites techniques Conformité des émissions des véhicules et engins aux normes admises Nombre de plaintes liées au bruit enregistrées | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 2.5.a.4.1. ; 2.6.a.1. 2 ; 2.7.a.2.2. ; 2..8.a.7.4. ; Veiller à l’entreposage adéquat des matériaux | Organisation de chantier et aménagement du site Nombre de plaintes enregistrées | Pendant et à la fin des travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 2.6.a.2.1. ; 2.7.a.3.1. Couvrir de bâche les camions de matériaux venant des carrières et des emprunts | Présence ou non d’épandage de matériaux sur les trajets Présence de bâche sur les chargements | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 2.5.a.4.2. ; 2.7.a.1.1. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de restauration des carrières et emprunts et un Plan de Protection Environnementale du Site (PPES) | Etat de la carrière Absence d’excavation abandonnée sur les sites d’emprunts | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestières – Zou Administration Minière | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.7.a.1.2. Prendre toutes les autorisations nécessaires pour l’ouverture de carrières ou d’emprunts | Existence des autorisations | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 2.7.a.1.3. S’approvisionner auprès des carrières agréées | Existence des autorisations | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Administrations Minière |  |
| 2.8.a.2.2. Eviter le déversement d’huiles usagées et de déchets dans les exutoires | Absence de dépotoir sauvage autour des plans d’eau Absence d’indice de déversement au sol Absence d’impact d’huiles dans les eaux | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestière - Zou |  |
| 2.8.a.2.3. Interdire le nettoyage des engins et véhicules de chantiers au bord des plans d’eau | Absence d’indice de déversement au sol Absence d’impact d’huiles dans les eaux | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 2.8.a.2.4. Respecter les prescriptions environnementales (installation de chantier, entretien des véhicules et engins, gestion des substances dangereuses…) | Etat du sol Absence d’indice de déversement au sol Absence d’impact d’huiles dans les eaux | Pendant toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Recrutement d’agents HSE à la mission de contrôle 01 Responsable 02 assistants Coût : 24 000 000 F CFA / an |
| 2.8.a.5.3. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation pour la libération des emprises de la route à aménager | Nombre de sensibilisation effectué Contrat de prestation avec les médias Nombre de réunions et de séances de sensibilisation organisées avec les PAPs Nombre de plaintes enregistrées et gérées | Pendant toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (03 séquences espacées de deux semaines) Cout : 2 100 000 FCFA |
| 2.8.a.6.1. Travailler en collaboration avec les concessionnaires pour réduire les dommages sur les réseaux et bénéficier d’une intervention prompte en cas de dommage | Délai mis pour réhabiliter les réseaux Nombre de casses réparés sur réseaux existants Nombre de plaintes des riverains enregistrées et gérées | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC SBEE SONEB BENIN TELECOM Etc. | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 2.8.a.6.2. Informer les populations riveraines et les usagers des réseaux de toute perturbation envisagée | Nombre de plaintes des riverains enregistrées et gérées Nombre de communiqués de presse diffusés | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC SBEE SONEB BENIN TELECOM, etc. | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales (chaque fois au besoin) Cout: 1 500 000 FCFA / an |
| 2.8.a.6.3. Sensibiliser le personnel de chantier sur les accidents d’origine électrique | Nombre de séance de sensibilisation tenue Fiche de présence à la sensibilisation | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.8.a.7.1 ; 3.2.a.1.1. Sensibiliser les travailleurs sur les accidents du travail | Nombre de séance de sensibilisation tenue | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.8.a.7.5. Sensibiliser les conducteurs d’engins, de véhicules de chantier et les riverains par rapport la limitation de vitesse et l’encombrement de la chaussée | Nombre de séance de sensibilisation tenue | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.8.a.8.1. ; Sensibiliser le personnel de chantier et le former au poste de travail | Nombre de séance de sensibilisation tenue Fiche d’induction sécurité Liste de présence à la formation | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.8.a.8.3. ; Doter les sites de chantiers de boîte à pharmacie pour les premiers soins et faire une convention de partenariat avec un centre de santé proche | Présence de la boite de premier secours Contrat avec un centre de santé | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.8.a.9.1. ; Cibler les foyers de maladies et faire un suivi médical adéquat pour les travailleurs et les populations | Certificat de visite médicale à l’embauche Certificat de visite médicale annuelle Recrutement d’un médecin de travail par l’entreprise | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) pour les travailleurs. |
| 2.8.a.9 2 ; 2.8.a.10.1. Sensibiliser les populations et les ouvriers sur le VIH-SIDA, COVID-19 et autres pandémies lors des travaux | Trois campagnes de sensibilisation réalisées Rapport de sensibilisation disponible | Pendant les travaux et l’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC Direction Départementale de la Santé (DDS) - Zou | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (04 séances par zones de travaux) Cout : 6 500 000 F CFA |
| 2.8.a.9 3 ; Veiller au respect des mesures barrières contre COVID-19 | Existence de système de lavage des mains sur les bases vie et les chantiers ; Disponibilité de gel hydro alcoolique, de cache nez et de gants ; Rapports de séance de sensibilisation sur les gestes barrières. | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.8.a.11.1. Sensibiliser les populations et le personnel de chantier sur le respect des mœurs | Quatre campagnes de sensibilisation réalisées Rapport de sensibilisation disponible | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Sensibilisation grand public 03 séances par an Sensibilisation par les radios locales une fois par mois Cout: 9 000 000 FCFA/ an |
| 2.8.a.12.4. ; 2.9.a.1.1. Informer les populations avant le démarrage des travaux | Nombre de sensibilisation tenue PV de séance de sensibilisation | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.10.a.7.1. Mettre en place des passerelles et /ou des escabeaux | Existence de passerelles /escabeaux Nombre de plaintes enregistrées | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.10.a.8.1. Identifier clairement les différents projets avant le démarrage des travaux | Existence d’une liste exhaustive des projets en cours | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.10.a.8.2. Coordonner les calendriers d’exécution des travaux des différents projets | Compte rendu de concertation entre structures responsables de projet | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.10.a.8.3. Faire des réservations dans les voiries pour les autres projets à venir (fourreaux pour les canalisations et les lignes électriques) | Existence des réservations | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 3.1.a.1.1. Prendre des précautions pour éviter au maximum les cas de déversements accidentels | Existence de disposition de confinement et de ramassage des produits (liquides et solides) Indice de déversements au sol Présence de bacs de rétention lors des manipulations des huiles, bitume et autres substances dangereuses | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) |  |
| 3.1.a.2.1. ; Veiller à une bonne signalisation routière et à la limitation des vitesses | Nombre de cas d’accident de circulation enregistré | Pendant l’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 3.1.a.2.2. Initier des campagnes d'information sur la sécurité routière (CNSR) | Nombre de cas d’accident de circulation enregistré Fréquence des accidents | Pendant l’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 3.2.a.2.1. Veiller à replier et ranger le matériel et les matériaux utilisés pour l’entretien périodique de la route | Plaintes des populations relatives aux travaux Existence de fiche de suivi des entretiens périodiques | Pendant la phase d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| Mesures d’accompagnement |  |  |  |  | 563 500 000 FCFA |
| Reconstruire la clôture de EPP Sogbo Aliho | Clôture effectivement érigée | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 42 000 000 |
| Reconstruire la clôture EPP Sèmè | Clôture effectivement érigée | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 31 500 000 |
| Reconstruire la clôture de la maternité de Sèmè | Clôture effectivement érigée | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 35 000 000 |
| Construire des blocs de latrines modernes dans les trois EPP (Sèmè, Sogbo Aliho, Houawé) et dans la maternité de Sèmè | Blocs de latrines réalisés | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 40 000 000 |
| Réaliser deux forages sur des sites à identifies notamment au niveau des exutoires | Forages réalisés et fonctionnels | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 40 000 000 |
| Construire 05 centres de regroupement de déchets pour la ville | Points de regroupement de déchets réalisés et fonctionnels | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 375 000 000 |
| Réaliser deux forages sur des sites à identifies notamment au niveau des exutoires | Forages réalisés et fonctionnels | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 40 000 000 |
| Réaliser un suivi périodique du PGES et audit externe du PGES | Existence de rapport de suivi Existence de rapport d’audit | Pendant la phase d’exploitation | DDCVDD Consultant | ABE ACVDT | 02 suivi 10 000 0000 01 audit 5 000 000 01 audit de fin 10 000 000 25 000 0000 FCFA |
| TOTAL cout du PGES |  |  |  |  | 746 100 000 FCFA |

# I. INTRODUCTION

1.1. Contexte général

Les villes des pays en développement sont en pleines mutations caractérisées par une augmentation de la taille de la population et l’urbanisation. Ces deux facteurs les soumettent à deux défis majeurs que sont l’aménagement du territoire et l’assainissement.

- Origine du programme

La situation des principales villes du Bénin reste marquée par l’inadaptation du cadre de vie et du niveau de services aux besoins de bien-être des populations, par le manque d’attractivité et le dysfonctionnement des principales agglomérations. Sous l’effet conjugué des impacts du changement climatique, de leur population en croissance rapide et de l’insuffisance des infrastructures urbaines, les principales villes du Bénin hors Cotonou (Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou, Natitingou) peinent à assurer leur rôle de pôles de développement et à impulser véritablement la croissance économique du pays. Autrement dit, ces villes n’offrent pas les conditions fonctionnelles requises pouvant impulser le développement socio-économique.  Elles subissent des inondations régulières dues en grande partie à l’inadéquation des systèmes de drainage et d’assainissement, et des difficultés de mise en œuvre de la politique de l’aménagement du territoire.

- Les actions du PAG

Malgré les efforts faits par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les inondations cycliques, le profil environnemental de plusieurs quartiers des grandes villes reste très précaire. Il urge de mettre en œuvre une vraie stratégie d’assainissement de nos grands centres urbains en termes de prévention, de réduction du risque et de capacité de réponse. Mais les investissements nécessaires pour une solution durable sont très importants.

Aussi, le Gouvernement de la République du Bénin a-t-il mis au point pour le quinquennat 2016-2021, un Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) traduisant la vision du Chef de l’Etat dans tous les secteurs de développement et les actions à mener pour assurer un développement harmonieux du Bénin.

Au titre des actions phares, il a initié le projet d’Asphaltage qui concerne la construction, l’aménagement et l’entretien pluriannuel de 660kms de voiries urbaines dans les villes de Cotonou, Parakou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji, Abomey, Bohicon, Lokossa et Natitingou. En dehors du projet "asphaltage des rues" qui se poursuit, plusieurs initiatives étatiques sont en cours pour assainir les centres urbains.

Le présent projet dénommé "Projet d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS)" s’intègre dans ce cadre et concerne la réalisation des ouvrages nécessaires pour assurer la protection durable des populations contre les inondations cycliques observées et éviter la récurrence de ces dernières d’une part, aménager plusieurs rues adjacentes aux ouvrages à construire, contribuant ainsi à une mobilité optimale des personnes et des biens, d’autre part. Ce projet prend en compte huit villes du Bénin : Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou) et vient satisfaire les ambitions du Gouvernement qui veut améliorer le bien-être de tous les béninois et préserver l’environnement au plan national, avec comme vision un développement inclusif et durable articulé autour de villes résilientes et sûres. Le but est de parvenir à un aménagement équilibré du territoire, à l’amélioration progressive mais effective du cadre de vie des populations.

Le projet se déroule sous la supervision de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) qui est l’agence dédiée à la conception, au montage et à la réalisation des projets phares, pour l’amélioration durable du cadre de vie des béninois.

Conformément aux dispositions de l’article 88 de la loin°1998-03 du 12 février 1999 loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin qui dispose que "Nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations sans suivre la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, lorsque cette dernière est exigée par les lois et règlements" et aux Sauvegardes Opérationnelles SO1, SO2, SO3, SO4 et SO5 de la BAD en matière d’évaluation environnementale et sociale, le projet a été soumis à une Etude d’Impact Environnementale et Sociales (EIES).

Le présent rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) concerne la Commune de Bohicon qui est située sur le plateau d’Abomey au Sud du Département du Zou. Elle est localisée entre 7°08' et 7°16' de latitude Nord et entre 2°02' et 2°10' de longitude Est et couvre une superficie de 139 km2 soit 0,12 % de la superficie du Bénin. Elle est limitée au Nord par la Commune de Djidja, au Sud par la Commune de Zogbodomey, à l’Est par la Commune de Zakpota et à l’Ouest par les Communes d’Agbangnizoun et d’Abomey. Elle compte dix arrondissements dont Bohicon I et Bohicon II, Saclo, Ouassaho, Agongointo sont concernées par le projet.

L’EIES réalisé a pour objet, selon les procédures en vigueur :

- de faire l’état des lieux du milieu récepteur dans les zones d’intervention pour ses composantes physiques, biologiques, humaines et socio-économiques

- d’identifier et d’évaluer les impacts positifs et négatifs potentiels et de proposer les mesures d’atténuation et de maximisation en fonction de chaque phase d’exécution du projet, depuis sa préparation jusqu’à l’exploitation des ouvrages ;

- d’identifier les risques liés aux différentes phases du projet et proposer des mesures pour leur gestion ;

- de définir les modalités de mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales (mesures d’atténuation et de maximisation) spécifiques dans le plan des risques d’accidents technologiques et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).

Il sera présenté conformément au canevas du guide Général des EIES au Bénin et prendra également en compte les exigences de la BAD.

### 1.1.1. Présentation du promoteur

1.1.1.1. Ministère du Cadre de Vie et du développement Durable

Le Projet est piloté par le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable. Il s’inscrit dans le Programme d’Action du Gouvernement, et vise entre autres, dans les villes concernées, l’amélioration des conditions de circulation, l’accès des ménages aux équipements socio-communautaires et aux services d’assainissement pluvial, la dynamisation de l’économie locale et l’accroissement des ressources financières des villes concernées.

Contacts : 	Tél : (+229) 21 31 46 64       (+229) 21 31 46 23        (+229) 21 31 56 96

Fax : (+229) 21 31 06 17

Adresse postale :     01 BP 351        01 BP 987         01 BP 372         Cotonou, BENIN

1.1.1.2. Maître d’Ouvrage

La maitrise d’ouvrage du projet est assurée par l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire. Elle a pour mission de superviser, de suivre et de contrôler les activités menées dans le cadre de la réalisation des grands projets d’amélioration du cadre de  vie et de développement du territoire. Elle assure la coordination de la mise en œuvre du PAPVS et de plusieurs autres projets du Programme d’Action du Gouvernement (PAG).

### 1.1.2. Présentation du consultant

Maître d'Œuvre : CECO-BTP INGENIEURS CONSEILS (Contrôle Études et Coordination des Travaux de Bâtiment et Travaux Publics)

CECO-BTP Ingénieurs Conseils (Contrôle, Etudes et Coordination des Travaux de Bâtiments et Travaux Publics), est un Bureau d’Etudes Techniques et de conseils en BTP ayant 29 ans d’expérience. Elle a pour objectif principal la satisfaction du client.

Pour ce faire, CECO -BTP propose à ses clients une méthodologie singulière pour chaque projet en respect strict des exigences du client (personne physique et morale) afin de lui fournir un résultat satisfaisant.

Pour remplir les missions à lui confiées, il dispose d’un personnel pluridisciplinaire compétent et couvrant tous les domaines d’intervention (ingénieurs spécialisés, ingénieurs de conceptions, techniciens, opérateurs et cadres administratifs) dont les compétences ne sont plus à démontrer et met aussi à contribution l’expertise des consultants, formant ainsi une équipe dynamique et cohérente. Il veille aussi à la mise à niveau de tout son personnel à travers les formations continues.

Conscient des enjeux environnementaux et sociaux et sécuritaires liées à son domaine d’activité, CECO-BTP veille à développer et mettre en œuvre les meilleurs pratiques pour :

- Veiller au respect des exigences légales et règlementaires concernant l’environnement, l’hygiène et la sécurité au travail (HST), etc. ;

- Prévenir ou minimiser les nuisances environnementales et sociales, les risques professionnels qui peuvent subvenir ou de manière accidentelle, dans l’exercice de ses activités.

Tél : (+229) 21 38 36 52

Fax : (+229) 21 38 09 24

E-mail : cecobtp@cecobtp.com

Adresse postale : 04 BP1165 Cotonou, BENIN

Siège social : lot 2117 parcelle G Ménontin

Tableau 1 : Equipe de consultants ayant réalisé les EIES et PAR

| N° | Personnel Clé |  |
| --- | --- | --- |
|  | ATINDOGBE AGLO Alice | Environnementaliste, Chef de mission |
|  | BOKO Jacques – Marie | Environnementaliste, Chef de mission Adjoint, Expert PAR |
|  | KOOKE GOMIDO Xavier | Bio-Géographe, Environnementaliste assistant |
|  | AGOSSOU Maxime | Environnementaliste, Juriste foncier |
|  | KPODEKON Olivier | Juriste Environnementaliste |
|  | ADJIRE Clément | Cartographe, Géographe |
|  | BAGUERE Fabrice | Cartographe, Agronome |
|  | BRUN Estelle | Géographe aménagiste, Environnementaliste |
|  | Personnel d'appui |  |
|  | GAHOU Raphaël | Géographe environnementaliste, Expert en gestion des risques et catastrophes |
|  | TOGLA Frethas | Géographe Aménagiste, HSE, Superviseur ABOMEY |
|  | VISSOH Euronce | Sociologue, Assistant Superviseur BOHICON |
|  | SARRE KOTO Wadjid | Ingénieur Agronome, Environnementaliste, Superviseur PARAKOU |
|  | IDANI Mindri | Géographe Aménagiste, Superviseur NATITINGOU |

### 1.1.3. Justification du projet

Le Gouvernement du Bénin ambitionne d’améliorer le bien-être de tous les béninois et de préserver l’environnement au plan national, avec comme vision un développement inclusif et durable articulé autour de villes résilientes et sûres. L’ambition est de parvenir à un aménagement équilibré du territoire, à l’amélioration progressive mais effective du cadre de vie des populations, dans la promotion d’une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles et forestières.

Pour y parvenir, le gouvernement a mis en place deux leviers que sont le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) et l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACV-DT). Le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable adopte une approche intégrée et opérationnelle du secteur, approche qui est donc basée sur les synergies indispensables à établir entre le développement urbain, l’habitat et l’environnement, sur la rationalisation et la mise en cohérence des programmes et des interventions de l’Etat, et sur le partenariat avec les communes. Cette approche est menée en étroite collaboration avec l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire qui est l’organisation opérationnelle pour mettre en œuvre la politique ministérielle du Programme d’Action du Gouvernement 2016-2021 autour des grandes thématiques : aménagement de voirie, construction de logements, assainissement, restructuration des infrastructures de commerce, gestion des déchets solides.

C’est donc dans ce souci d’améliorer le service urbain et par ricochet les conditions de vie des populations, que le gouvernement de la République du Bénin a inscrit comme prioritaire, un certain nombre de projets d’assainissement et d’aménagement urbain dont le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS) sur le même principe que le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC).

Le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes concernait initialement les villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey et Bohicon. Mais, compte tenu des besoins accrus identifiés dans d’autres villes, notamment dans les villes concernées par le projet Asphaltage en cours où des ouvrages de drainage devant servir d’exutoire sont nécessaires, les villes de Parakou et Natitingou ont été retenues pour compléter les cinq localités ci-dessus citées. Les villes concernées par le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires sont donc Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou.

Pour ce qui concerne la ville de Bohicon, la situation qui prévaut est tout à fait particulière. La ville de Bohicon est comme un grand collecteur (le point le plus bas) qui reçoit les eaux de pluie de Djidja, Abomey et Agbangnizoun pour déverser dans l’exutoire naturel Kotokpa dans la commune de Zogbodomey. Quand il pleut, les eaux de pluies envahissent toutes les rues et quelques maisons (la devanture de la mairie de Bohicon, le carrefour Mokas et la devanture de l’OCBN sont des itinéraires d’écoulement des eaux pluviales).

Planche 1: quartiers inondés après une pluie et collecteurs mal entretenus dans la ville de Bohicon

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Pour résoudre cette question de l’insuffisance de services de voiries, de réseaux de drainage et d’assainissement, et d’une manière générale du caractère insuffisant du nombre d’infrastructures d’assainissement et de drainage dans la ville de Bohicon, le PAPVS a prévu la construction des collecteurs et l’aménagement des rues afin d’améliorer la mobilité urbaine, de renforcer et rendre efficace le drainage des rues réalisées et en cours, dans le cadre du Projet Asphaltage des rues.

### 1.1.4. Les objectifs du projet

Objectif général :

Les études de faisabilités réalisées dans le cadre du PUGEMU ont permis de mettre en évidence la faiblesse des infrastructures d’assainissement pluvial dans les villes du projet.  Le système de gestion des eaux de ruissellement dans ces villes est limité à quelques caniveaux mal dimensionnés ou obstrués.  Le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires vise globalement à assainir le cadre de vie de la population des villes concernées.

Objectifs spécifiques :

De façon spécifique ; le programme vise à :

- réaliser les ouvrages primaires et secondaires de drainage et d’assainissement dans les villes concernées ;

- réduire la vulnérabilité des villes bénéficiaires aux inondations ;

- améliorer substantiellement l’environnement urbain, la situation d’hygiène et d’assainissement de ces villes ;

- réduire les niveaux de pollution et d’insalubrité dans ces villes ;

- améliorer la mobilité urbaine ;

- renforcer les capacités des municipalités concernées en matière de gestion des infrastructures urbaines et de leurs territoires ;

- aménager et protéger les écosystèmes humides servant de réservoirs naturels et de conduits des eaux pluviales ;

- renforcer la résilience des villes concernées et des communautés riveraines des réservoirs, des exutoires et des zones humides aux risques d’inondations.

- Renforcer les capacités des mairies en matière de gestion des infrastructures urbaines et de leurs territoires.

Outre l’atteinte de ces objectifs, le programme d’assainissement pluvial des villes secondaires est aussi indispensable à la mise en œuvre e la phase B du projet de réhabilitation et d’aménagement de voirie urbaines dans 9 villes du Bénin : Projet Asphaltage. En effet, le phasage du projet Asphaltage A à consister à sélectionner les rues dont les eaux peuvent être conduites vers des collecteurs existants comme exutoires. La majorité les rues de la phase B du projet Asphaltage ne disposent pas de collecteurs. C’est la mise en œuvre urgente du Programme d’Assainissement Pluvial Villes Secondaires qui permettra de résoudre le problème d’inexistence d’exutoires pour les voiries projetées dans la phase B du projet Asphaltage.

### 1.1.5. Justification de la nature de l’EIES

Pour la réalisation de ces ouvrages de grandes envergures et conformément à l’article 88 de la loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement : "nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations, des installations, des plans, des projets et programmes ou la construction d’ouvrages sans suivre la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, lorsque cette dernière est exigée par les lois et règlements".

Le Projet d’Assainissement Pluvial dans les Villes Secondaires (Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou) a des objectifs nobles d’assainissement, d’hygiène et de santé publique. Toutefois, il s’exécutera dans des agglomérations, dans les zones humides ou marécages.

Selon les directives environnementales en vigueur au Bénin, à l’annexe I, (décret N°2017-332 du 06 juillet 2017 et guide général des EIE), le projet est classé au titre XIII.1 - Construction de routes et d'infrastructures connexes et XIV.4 - Drainage d'une aire (marais ou marécage) > 0,5 ha. Vu la longueur du linéaire des collecteurs et rues à aménager, 50km environ dans les cinq arrondissements de la ville de Bohicon, et la largeur de l’emprise des collecteurs et rues (des voies de 10 m à 40m) et les zones sensibles traversées (zones inondables, régions inondées, marécages, bassins versants, agglomérations urbaines, proximité d’infrastructures sociocommunautaires) le présent projet doit faire l’objet d’une étude d’impact environnemental et social approfondie.

Dans le cadre de ce projet, les exigences des Sauvegardes Opérationnelles (SO) du Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement doivent être satisfaites, au regard du milieu d’accueil et de la configuration des sites du projet. Il s’agit des Sauvegardes Opérationnelles SO1« Evaluation environnementale et sociale », SO2 « Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations », SO3 «Biodiversité et services écosystémiques », SO4 « Prévention et contrôle de pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources » et SO5 « Condition de travail, santé et sécurité ».

1.2. Portée de l’étude d’impact environnemental et social

### 1.2.1. Objectif général

L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) doit contribuer à une meilleure intégration des préoccupations environnementales et sociales dans les activités du projet pour un cadre de vie durable. Elle pourra influencer le design de certaines activités et devra anticiper sur les risques de pollution et nuisances indirectes qui découleraient du mauvais usage / manque de maintenance des matériaux, matériels et infrastructures. Elle doit déboucher sur l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ainsi que l’élaboration d’un chronogramme concernant leur mise en œuvre et le suivi du projet dans la ville de Bohicon.

### 1.2.2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, l’EIES vise à :

- analyser l’état des lieux des sites d’accueil du projet ;

- présenter le projet à travers ses activités et par phase ;

- identifier, caractériser et évaluer les impacts tant positifs que négatifs, directs et indirects et les impacts cumulatifs du projet ;

- évaluer la vulnérabilité du projet aux changements climatiques et de proposer des mesures d’adaptation ;

- analyser les risques probables pendant la mise en œuvre des activités du projet, et pendant l’exploitation des infrastructures notamment les bassins de rétention et les canaux ayant une profondeur substantielle ;

- proposer, des mesures de gestion adéquates de chaque impact et risque significatif (c’est à dire ceux considérés comme importants et moyens) y afférentes sur les milieux physique, biologique, socioéconomique ;

- proposer un plan d’action genre ;

- élaborer le plan de gestion environnementale et sociale (PGES), détaillant les responsabilités des acteurs directement concernés, notamment pendant les phases de construction (Maître d’ouvrage, Maître d’ouvrage délégué le cas échéant, Ingénieur Conseil, Superviseur, Mairie, Arrondissements, Etat central) et d’exploitation (Exploitants, Arrondissement, Mairie, Etat central).

1.3. Démarche méthodologique

L’étude d’impact environnemental du PAPVS dans la ville de Bohicon a été réalisée suivant un processus participatif permettant l’implication effective du promoteur du projet, des représentants des populations locales et autres acteurs concernés à divers niveaux.

La méthodologie a été développée sous l’angle de la démarche d’ordre général de conduite de toute étude technique et celui spécifique de l’analyse environnementale, l’étude de danger et risques.

### 1.3.1. Séance de travail préliminaire avec le maître d’ouvrage – cadrage de la mission

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec le maître d’ouvrage.

La première avait pour but de s’accorder sur la date de démarrage effective des prestations et d’actualiser le planning de la réalisation des études.

La seconde réunion a été l’occasion pour le Consultant de présenter au Maître d’ouvrage, l’équipe projet et le programme de la mission de collecte de données sur le terrain. Cette réunion a également permis de :

- recevoir l’ensemble des documents disponibles sur le projet et ;

- obtenir des précisions sur les TDR et la consistance de la mission.

Cette réunion de cadrage a également servi à l’harmonisation des points de vue entre le maître d’ouvrage et l’équipe du consultant. En définitive, les échanges ont permis l’élaboration des outils de collecte (questionnaires, guides d’entretien, grilles d’observation, etc.) et de retenir une démarche participative d’intervention.

### 1.3.2. Recherche documentaire

Elle a consisté en une revue de la documentation disponible (ouvrages généraux, mémoires, thèses, documents de projet, les documents de planification des communes, les EIES similaires au présent projet (PAURAD, Asphaltage, PAPC), les articles scientifiques ou de journaux pour l’analyse des cadres institutionnels et règlementaires, la description des milieux physique (caractéristiques climatique, pédologique, géologique, etc.), biologique (caractéristiques hydrologique, floristique et faunique) et socioéconomique (démographie, aspects socioéconomiques, sanitaires, culturels, etc.) de l’étude. Les documents consultés sont listés dans la bibliographie.

### 1.3.3. Travaux de terrain

1.3.3.1. Délimitation de la zone d’étude

Trois aires d'études ont été définies par rapport au milieu. Ces aires d'études ont été définies en prenant en compte (i) la typologie du projet, (ii) les sensibilités environnementales identifiées de manière préliminaire et (iii) les impacts environnementaux et sociaux potentiels identifiés. Ces aires d’études ont ensuite conditionné le niveau d'effort à mettre en œuvre pour la collecte des données et les investigations environnementales et sociales.

Les différents types d’aires d’étude retrouvés sont schématisés dans la figure ci-dessous et présentés dans les sections qui suivent.

Figure 1 : Schéma représentant les différentes aires d'étude

Source : CECO-BTP, 2020

- Aire d'étude préliminaire (aire d’étude élargie)

La zone d'étude élargie (zone d’influence indirecte du projet) est l'espace dans lequel toutes les variantes du projet sont étudiées. Il s’agit également de la zone qui englobe tous les impacts potentiels, y compris les impacts cumulatifs. Elle est affectée de manière indirecte par certaines caractéristiques du projet.

Certains des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, bassin versant, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, marécages, zones humides, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable) peuvent être étudiés à cette échelle.

C'est au niveau de cette zone que les investigations environnementales du milieu biologique ont été effectuées (visites de terrains sommaires). Au niveau social, les informations collectées dans cette aire d'étude sont de nature bibliographique ou sont obtenues lors des différents échanges, entretiens, consultations avec toutes les parties prenantes. En ce qui concerne le paysage, l'aire d'étude élargie est définie par la zone d'impact potentiel. L’aire d’étude élargie correspond à un corridor intégrant les réseaux, voiries et collecteurs existant à renforcer et réhabiliter et les enjeux identifiés à proximité. L’illustration de cette aire d’étude préliminaire correspond aux cartes thématiques.

- Aire d'étude locale (influence directe)

L’aire d'étude locale (influence directe) est la zone susceptible d’être affectée de manière directe par les caractéristiques du projet. Sa délimitation inclut notamment les points de visibilité du projet où celui-ci est le plus significatif et correspond aux zones possibles d’atteintes fonctionnelles sur le plan biologique et humain. Elle inclut également les espaces qui seront occupés temporairement par le projet comme les zones de stockage et la bande de travaux située de part et d’autre des ouvrages et des rues à aménager. C'est au niveau de cette zone d'étude que l'enquête socio-économique ainsi que les entretiens avec les parties prenantes ont été conduits, ainsi que les investigations du milieu physique et biologique.

- Aire d’étude restreinte (emprise du projet)

L’aire d'étude restreinte correspond aux emprises des différentes composantes du projet final. Elle est déterminée par des critères techniques et/ou réglementaires. Ces emprises sont généralement caractérisées par une bande d'exclusion totale dont les largeurs et longueurs seront définies. C’est au sein de cette aire que les impacts directs liés à la pollution, au défrichement et perturbation de la faune et de la flore sont notamment étudiés.

Dans le cadre de cette étude, l’ensemble des infrastructures présentes au niveau des collecteurs et des rues a été inventorié. Chaque infrastructure inventoriée a été photographiée, géoréférencée et caractérisée. Les infrastructures situées dans l’emprise, représentant un niveau de risque élevé ont été distinguées.

Dans le cadre de l’EIES c’est au niveau de l’aire d’étude restreinte que les levés topographiques ont été réalisés. L’ensemble des enjeux environnementaux et sociaux a été relevé de manière exhaustive permettant l’édition des dessins parcellaires. Ces cartes permettront à chaque entrepreneur d’anticiper sur chaque impact et de suivre correctement les prescriptions du PGES. Les données détaillées des tracés concernant le milieu physique, biologique et social sont présentées dans la section « Description de l’état initial » du présent rapport.

1.3.3.2. Collecte des données pour l’état initial

La première étape dans la recherche d’information a été l’analyse de toutes les données et tous les rapports portant sur l’environnement naturel et humain de l’aire d’étude préliminaire. Ces données à analyser incluent les manuels scientifiques, rapports et EIES similaires. Le but de cette analyse est de constituer une base de données environnementale pour cette EIES et d’obtenir une première identification des enjeux Environnementaux et sociaux du projet.

Sur les thématiques sociales, les documents relatifs à la démographie, l’habitat, l’éducation, la santé, les infrastructures de transports, les infrastructures sociocommunautaires et socio-économiques dans la commune Bohicon de la zone d’étude ont été consultés et exploités.

- Collecte des données sur le milieu physique

Les investigations du milieu physique se sont limitées aux observations directes par le consultant qui a relevé les caractéristiques majeures et à enjeux au niveau des différentes aires d’étude et aux informations recueillies lors d’échanges avec les parties prenantes. L’objectif était de pouvoir caractériser en fonction de l’aire d’étude à considérer, les éléments suivants :

- description de la topographie, géologie et sols, géomorphologie dans la zone de projet (reliefs, pentes) ;

- description des eaux de surface (hydrographie) et souterraines et collecte des contraintes liées aux ressources en eau dans l'emprise des tracés définis ;

- collecte des contraintes et risques naturels dans l'emprise des sites d'accueil d'infrastructures (zones inondées, éboulements, glissement de terrain, risques d'incendie...)

- description des ressources minières (exploitées ou potentielles) et collecte des contraintes liées à leur exploitation.

Les outils de collecte de données sont la cartographie (SIG) et l’observation lors des visites de terrain.

- Collecte des données sur le milieu biologique

La collecte des données biologiques comprend : l’observation directe des sites et des aménagements existants, le repérage de milieux les plus sensibles et l’analyse de l’occupation du sol. L’étude de l’occupation du sol s’est concentrée sur : (i) les trajectoires objets d’assainissement et construction de caniveau et ou bassin de rétention ainsi que les rues prises en compte par le projet, (ii) les éléments marquants du milieu tels que les marécages, les cours d’eau, les éléments de morphologie, etc. ont fait l’objet d’une observation particulière.

Des dessins parcellaires ont été réalisés surtout au niveau des bassins pour apprécier le niveau d’occupation voire de pression humaine sur les bassins.

Chaque méthode / outil utilisé a pour objectif de déterminer, quel que soit le niveau d’aire d’étude :

- les différents types de végétation (groupements phytoécologiques, examen du type, de la structure et de la composition de la végétation) ;

- les caractéristiques de la biodiversité de la faune et de la flore, y compris la présence de plantes endémiques locales ;

- la vulnérabilité des biotopes face aux modifications éventuelles ;

- la localisation des zones de conservation.

- Approche méthodologique liée à l’inventaire floristique

Matériel

La présente démarche a permis d’apprécier la diversité floristique des emprises des ouvrages d’assainissement pluvial à construire et de la voirie concernée. Le matériel utilisé dans le cadre de cet inventaire se présente comme suit :

- fiches d’inventaire pour prendre des mesures liées à chaque espèce ;

- GPS  pour l’enregistrement des coordonnées géographiques des espèces ;

- sécateur et sac en plastique pour la récolte des échantillons non identifiés sur le terrain ;

- Papiers journaux pour le séchage et la conservation des échantillons botaniques récoltés;

- appareil photo numérique pour la prise de vues ;

- la machette pour se frayer un chemin, et des cordeaux pré-marqués, servant au layonnage.

- forme et dimension des placeaux à l’exutoire

Les inventaires floristiques sont effectués dans les placeaux carrés de 30 m X 30 m suivant la méthode de Braun-Blanquet (1932) pour inventorier les ligneux de dbh supérieur ou égal à 10 cm dans les exutoires qui seront aménagés. Par contre un inventaire systématique a été fait sur tout le linéaire des rues et collecteurs projetés par le PAPVS. Les résultats ont été sommairement présentés par ouvrage dans le rapport d’EIES et de façon exhaustive dans le PAR.

Détermination botanique des échantillons végétaux

La plupart des espèces ont été identifiées directement sur le terrain. Des herbiers ont été réalisés pour les espèces non identifiées. Ces espèces ont pu être identifiées au Laboratoire de Biogéographie et Expertise Environnementale.

Utilisation de la charte d’estimation visuelle

Cette charte a été utilisée pour apprécier la dominance de chaque espèce dans chacune des emprises inventoriées à travers leur recouvrement.

Figure 2 : Représentation d’une charte d’estimation visuelle

Source : TENTE B., 2005

- Identification des espèces floristiques menacées

Espèce menacée s’applique à toute espèce risquant de disparaitre à court ou moyen terme. Une espèce est déclarée menacée si elle répond à des critères précis (disparition de l’habitat, déclin important de sa population, érosion génétique, chasse excessive ou surpêche, etc.). Dans le cadre de cette étude la liste rouge de l’Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN) a été utilisée pour l’identification de ces dernières. Cette liste classe les espèces menacées en trois catégories, selon l’importance du risque de leur extinction : vulnérable, en danger et en danger critique.

- Collecte des données sur le milieu humain

Les données générales sur la démographie, la situation administrative de la vile de Bohicon ont été collectées dans la documentation.

Pour permettre un large ratissage des localités concernées par le projet, plusieurs groupes cibles ont été approchés suivant les centres d’intérêt. Ainsi les ménages, les autorités politico-administratives, les ONG, etc. ont été interrogés soit par des séances de travail en groupe restreints, soit par entretien direct. Les méthodes de collectes de données synthétisées dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Méthodes de collecte des données sur le milieu humain

| Aire d’étude considérée | Méthodes/outils / Source des données exploitables |
| --- | --- |
| Aire d'étude élargie (influence indirecte) | Documents existants dans les bibliothèques et en particulier à l'Université d'Abomey-Calavi et de Parakou (mémoires, thèses, rapports d'études, internet, etc.) ; Revue documentaire bibliographique ; Cartographie/SIG issues de la collecte des données |
| Aire d'étude locale (influence directe) | Observation directe sur le terrain par nos équipes (expert socio économiste) sur l’ensemble des linéaires considérées ; Entretien direct avec les personnes ressources et spécifiques ; Enquêtes socio-économiques. |
| Aire d’étude restreinte (emprise du projet) | Relevés environnementaux exhaustifs des contraintes et enjeux sociaux ; Inventaire des équipements et biens se trouvant dans l’emprise |

Source : CECO-BTP, 2020

1.3.3.3. Enquêtes socio-économiques

Une étude socioéconomique de base a été réalisée et sera une étude opérationnelle de référence économique et sociale utilisable pour la durée du projet, pour l’ensemble de la zone touchée. L’objectif est de :

- fournir des connaissances socio-économiques clés sur les territoires impactés par le projet ;

- fournir des données qualitatives et quantitatives ciblées avec une analyse adaptée ;

- constituer la partie sociale de l’EIES ;

- constituer une situation de référence pour le suivi socio-économique des impacts du projet ;

- lister et cartographier les infrastructures communautaires et culturelles (site de patrimoines culturels et archéologiques) impactées par le projet.

Les enquêtes se sont concentrées sur l’aire d’étude locale de chacune des composantes du projet.

- Techniques de collecte de données

En fonction des spécificités des informations à rechercher, l’étude a revêtu un caractère qualitatif et quantitatif, envisagé de manière complémentaire. Les techniques suivantes ont été utilisées :

Les visites « in situ » de toutes les zones devant faire l’objet de travaux : les variantes de tracés, les sites devant abriter les ouvrages, les bassins de rétention et les rues ainsi que leur zone d’influence. Dans le cadre de la préparation des enquêtes quantitatives, une observation de terrain et donc du contexte dans lequel va se dérouler l’enquête a été réalisée pour mieux concevoir les outils de collecte de données fonction (questionnaire et guides d’entretien), anticiper les difficultés, adapter la méthode et le protocole de collecte (échantillonnage, prise de contact avec les autorités locales, repérage des sites, tracés et zones d’influence du projet).

L’enquête socioéconomique ciblée permet de constituer une « photographie » socio-économique et géographique précise de la zone avec des données quantifiées fiables pour proposer un tableau de bord d’indicateurs utilisables prioritairement au niveau local. Cette approche quantitative est centrée sur des enquêtes auprès des ménages. Elle permet aussi de mesurer, selon les questions formulées, les changements de comportements et de pratiques au niveau des ménages ou les changements opérés avant et après un projet. Elle sert aussi à collecter les informations sur les activités économiques, agricoles, les modes d’utilisation des terres, les revenus et les dépenses des personnes enquêtées, de même qu’elle peut aborder des thématiques spécifiques comme la sécurité, la gestion des déchets et des eaux usées et recueillir l’avis des parties prenantes au projet en vue d’une prise de décision.

- Questionnaire d’enquête socio-économique

Un seul questionnaire d’enquête socio-économique a été conçu pour collecter auprès du ménage différentes catégories de données avec un même outil.

Le questionnaire est constitué d’une suite de questions standardisées et fermées destinées à normaliser et à faciliter le recueil de données au niveau limité d’une famille/ménage/riverain. Les questions fermées permettent de recueillir des données simples ayant un très petit nombre de réponses en général prévisibles. Ce type de questions est simple à comprendre pour l’enquêté et facile à traiter.

Le questionnaire a été administré aux chefs des ménages et aux riverains situés sur une distance de 500 m environ autour des ouvrages et rues et à 50 m environ de part et d’autre de la zone d’emprise des travaux de construction.

Dans le souci de disposer et dans un bref délai, de la base brute de données issues des enquêtes, le Consultant a opté pour l’utilisation d’un système d’interview assisté par ordinateur. Pour ce fait l’application Kobocollecte a été utilisée. L’application permet d’afficher les questions et les indications d’un formulaire dans un ordre séquentiel qui respecte la logique et les contraintes de saisie du formulaire. Les utilisateurs (Enquêteurs et superviseurs) sur le terrain progressent d’une question à l’autre et peuvent sauvegarder leurs soumissions à tout moment avant de transmettre une version finale au serveur. Tout ceci à l’aide de tablettes et portables android comportant les masques de saisie des questionnaires de l’enquête. Les nouveaux formulaires sont également téléchargés à partir du serveur. L’application permet l’utilisation d’une grande variété de formats de questions (liste de réponses à choix simple ou multiple, texte, chiffres, emplacement, multimédia, codes à barres, localisation etc.) et fonctionne sans connectivité au réseau.

Ce mode de questionnement présente comme principal avantage d’éliminer la phase de vérification au bureau et de saisie des données afin de rendre disponible dans les meilleurs délais les résultats de l’enquête. Il permet aussi en temps réel le contrôle des données envoyées par l’enquêteur sur le serveur. Cela permet au gestionnaire de la base de notifier à l’enquêteur s’il a mal saisi une donnée ou pas.

La principale limite est en premier lieu l’autonomie des tablettes et Android ou ce dernier peut se décharger sous la pression de son utilisation sur terrain ; en second point il n’est pas possible de renvoyer un fichier ou formulaire déjà envoyer sur le serveur par l’enquêteur, pour correction.

On peut également noter comme contrainte, la gestion des équipements informatiques et le temps de réponse en cas de panne sur le terrain de même que la non-disponibilité de l’énergie électrique ou des réseaux internet dans certaines zones.

Pour remédier à ces désagréments, les questionnaires ont été imprimés sur papier et quelques exemplaires ont été mis à la disposition des enquêteurs pour être utilisés au besoin. Les données des questionnaires papiers seront ensuite saisies ultérieurement et envoyées dans la base de données.

Le questionnaire a été élaboré de manière à, d’une part, pouvoir désagréger les données et les perceptions selon le genre et procéder à une analyse différenciée selon le sexe, notamment quant aux activités socioéconomiques, les problèmes d’assainissement, à la sécurité, à la perception des impacts du projet ainsi qu’aux biens potentiellement impactés pour préparer le Plan d’Action de Réinstallation (PAR). D’autre part, des questions spécifiques ont été introduites pour pouvoir apprécier les formes d’inégalité dans les rapports de genre et pour l’ensemble des personnes vulnérables notamment concernant la charge et le pouvoir de décision.

La phase d’enquête par questionnaire sur les zones concernées par le projet s’est déroulée du 29 Mai au 12 Juin 2020 dans les zones traversées par les différentes variantes de linéaires choisies. Ces données collectées par les questionnaires ont par la suite été analysées avant d’être croisées avec celles des entretiens individuels.

Un exemple du « questionnaire d’enquête socio-économique » et de son contenu est présenté en Annexe 2.

1.3.3.4. Échantillonnage

L’échantillon est composé de deux types de ménages :

- les ménages installés dans la zone des travaux et/ou dans les voies d’accès croisant la zone des emprises des travaux ;

- les ménages qui mènent une activité dans l’emprise des travaux.

Le mode d’échantillonnage est la méthode probabiliste avec un échantillonnage aléatoire simple qui permet de choisir au hasard par tirage au sort ou bien par tirage systématique. Ainsi chaque ménage ou riverain a la même probabilité d’être sélectionné. Ceci permet d’assurer la représentativité de toutes les couches sociales dans l’échantillon tout en veillant à l’équité au niveau genre.

Le plan d’échantillonnage suivant a été élaboré et appliqué (Tableau 2).

Tableau 3 : Mode d’échantillonnage

| Quartiers | Zone d’influence | Échantillon | Agents de collecte |
| --- | --- | --- | --- |
| Arrondissement de Gnidjanzoun - 25 Ménages /riverains |  |  |  |
| Adame-Adato | 50 m en linaire et 200 autour de l’ouvrage | 13 Ménages /riverains | 1 enquêteur pour 2 jours de terrain à raison de 12 fiches/jour (moy) 1 superviseur |
| Adihou-Honto | 50 m en linaire et 200 autour de l’ouvrage | 12 Ménages /riverains |  |
| Arrondissement de Bohicon1 153 Ménages /riverains |  |  |  |
| Adjahouislamey | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 9 Ménages /riverains | 4 enquêteurs pour 4 jours de terrain à raison de 12 fiches/jour (moy) 1 superviseur |
| Aganmanlome | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains à raison de 100 ménages /riverains par partie |  |
| Ahouakamen | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Ahouamey | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Atimanga | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Awagbê | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Awamey | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Dégbèssou slamè | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Djimen | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Dokon | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Gankon ponsa | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Hountonho | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Kpokon | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| OCBN | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Ponssa | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Sehoueho | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Todan | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Yanli | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Zakpo | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Arrondissement de Agongointo 107 Ménages /riverains |  |  |  |
| Agbadjagon | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 12 Ménages /riverains | 3 enquêteurs pour 4 jours de terrain à raison de 12 fiches/jour (moy) 1 superviseur |
| Agbangon | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 12 Ménages /riverains |  |
| Agbawemin | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 12 Ménages /riverains |  |
| Agongointo | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 12 Ménages /riverains |  |
| Azalougon | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 12 Ménages /riverains |  |
| Djoangbo | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 12 Ménages /riverains |  |
| Mananboê | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 12 Ménages /riverains |  |
| Zohouhoué | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 11 Ménages /riverains |  |
| Zoungoudo | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 12 Ménages /riverains |  |
| Arrondissement de Bohicon2 89 Ménages /riverains |  |  |  |
| Dagbaho | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 18 Ménages /riverains | 2 enquêteurs pour 4 jours de terrain à raison de 12 fiches/jour (moy) 1 superviseur |
| Gankon ponsa | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 18 Ménages /riverains |  |
| Hezonho | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 18 Ménages /riverains |  |
| Lissezoun | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 18 Ménages /riverains |  |
| Semey | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 17 Ménages /riverains |  |
| Arrondissement de Ouassaho 164 Ménages /riverains |  |  |  |
| Agonvezoun | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 9 Ménages /riverains | 3 enquêteurs pour 5 jours de terrain à raison de 12 fiches/jour (moy) 1 superviseur |
| Awamouhoue | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 10 Ménages /riverains |  |
| Cannon pontsa | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 10 Ménages /riverains |  |
| Dagbéli | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 10 Ménages /riverains |  |
| Djesouhogon | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 9 Ménages /riverains |  |
| Djigbeho | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 10 Ménages /riverains |  |
| Gbangnikon | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 9 Ménages /riverains |  |
| Gnidjazou | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 10 Ménages /riverains |  |
| Hawoué | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 9 Ménages /riverains |  |
| Homenho | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 10 Ménages /riverains |  |
| Johangbo | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 10 Ménages /riverains |  |
| Kadjougboto | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 10 Ménages /riverains |  |
| Sogba-Attogouin | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 9 Ménages /riverains |  |
| Sogbo-Aliho | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 10 Ménages /riverains |  |
| Soglogon | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 9 Ménages /riverains |  |
| Tégbèssou slamè | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 10 Ménages /riverains |  |
| Zoukpa | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 10 Ménages /riverains |  |
| Arrondissement de Sodohomey 30 Ménages /riverains |  |  |  |
| Alikpa | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains | 1 enquêteur pour 3 jours de terrain à raison de 12 fiches/jour (moy) 1 superviseur |
| Lokodavè | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 7 Ménages /riverains |  |
| Lokozoun | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 8 Ménages /riverains |  |
| Sodohomey | 50 m de part et d’autre des variantes de lignes | 7 Ménages /riverains |  |

Figure 3 : Echantillonnage réalisé dans le cadre de l’enquête socio-économique de Bohicon

- Organisation des enquêtes sur le terrain

Les agents enquêteurs recrutés ont un niveau minimum Bac + 3 ans et justifient d’une expérience dans la réalisation des enquêtes socio-économiques. Une attention a été accordée à la langue parlée pour faciliter la communication et les échanges avec les parties prenantes et dans la mesure du possible l’équilibre genre, c’est-à-dire disposer d’autant d’enquêteurs et de superviseurs hommes et femmes.

Pour conduire efficacement l’enquête socio-économique, un dispositif à trois niveaux a été mis en place :

- au niveau général, la direction technique de l’enquête a été assurée par les experts du Consultant (formation, dispatching des équipes, coordination de la mission) ;

- au niveau de l’enquête de terrain, le Consultant a été appuyé par des superviseurs qui ont assuré le contrôle sur le terrain et veiller à la collecte des données suivant les principes retenus ;

- enfin, la collecte des données (administration des questionnaires) a été assurée par des agents enquêteurs sous le contrôle des superviseurs.

- Formation des enquêteurs

Les superviseurs et les agents de collecte ont été formés avant le déploiement sur le terrain.  Au cours de la formation les membres de l’équipe chargée de l’enquête ont été informés entre autres des objectifs de l’étude, des différents groupes cibles à enquêter ainsi que des outils à utiliser. Un accent a été mis sur les exigences de sauvegardes opérationnelles de la BAD avec notamment, la couverture correcte de la zone d’influence du projet, l’équilibre genre dans le choix des personnes enquêtées, l’équité dans le choix des enquêtés et la représentativité de toutes les couches sociales.

- Consultations et focus groupes

Une communication sociale (appelée aussi communication de proximité), indispensable pour tout projet de cette envergure a été mise en œuvre pour contribuer à l’élaboration de l’EIES. Pour ce faire, des consultations et des réunions ont été organisées sur le terrain, auprès des parties prenantes à plusieurs niveaux : central, décentralisé, local et riverains afin de mesurer l’impact négatif des futurs travaux sur la vie des riverains (que ce soit en matière d’environnement, protection de la faune et de la flore, social, développement économique, genre, santé, inclusion sociale, respect des cultes et de la culture, sécurité et droits humains).

Elles visent à créer un climat de confiance et de parole libérée propice à collecter le maximum d’informations (griefs, attentes) et de conseils pour réduire au maximum les impacts négatifs du projet (environnement, social, genre, santé, sécurité, droits humains) sur les parties prenantes dans leur vie quotidienne et activités socio-économiques ; ceci en vue d’obtenir l’adhésion de tous dans une perspective de développement durable.

Ce travail individuel a été renforcé par les consultations publiques au niveau des arrondissements en option « groupés » (50 personnes au plus) selon le cas, en collaboration avec les autorités politico-administratives. Il faut mentionner que toutes les autorités locales : Secrétariat Général, Service Technique de la Mairie, les Chefs d’Arrondissements et Chefs de Quartiers ont apporté leur contribution à la réalisation des enquêtes et consultations, du fait de l’intérêt qu’elles accordent au projet qu’elles jugent durable.

Les structures et personnes rencontrées sont :

- Aux niveaux centralisés et déconcentrés :

- des Représentants des préfectures et des Directions Départementales (Environnement, Santé, Infrastructures) ;

- des Représentants de groupes à intérêt socio-économique ;

- des Représentants d’ONG et de la société civile (genre, inclusion sociale, etc.).

- Au niveau local (maire et chefs d’arrondissement)

- les CA des arrondissements concernés, les chefs quartiers et conseil des sages,

- des représentants de groupes influents : les chefs traditionnels et chefferie,

- des représentants d’ONG, de la société civile et des groupes avec intérêt économique.

- Au niveau des riverains

- vendeurs/vendeuses sur table,

- commerçants, artisans, maraîchers, éleveurs, agriculteurs,

- PMI, PME (hommes et femmes)

- écoles, églises, mosquées

- centres de santé, cliniques, etc. ;

- marchés.

La liste des personnes interrogées et celles des participants aux consultations publiques sont annexées au présent rapport.

1.3.3.4. Données cartographiques

Les cartes ont été réalisées à partir des données de la base cartographique de l’IGN, des observations directes et des levées de terrain à l’aide du GPS et des enquêtes sur le terrain, pour améliorer l’appréciation de l’état des lieux de la zone d’accueil du projet. Plusieurs supports cartographiques sont réalisés et rendent compte de l’emplacement du site du projet dans la commune et de l’état de l’occupation du sol, ainsi que de l’état actuel des installations humaines dans les environs immédiats du site. Les résultats issus de ces traitements ont été soumis à diverses analyses et interprétations pour un meilleur diagnostic environnemental et social des travaux du projet objet du présent rapport.

Ainsi, il a été procédé à la Cartographie des bassins versants et des unités d’occupation qui s’y trouvent et au géo-référencement de tous les collecteurs en étude avec les éléments structurants de l’espace pour l’assainissement de la ville de Bohicon.

Ces travaux ont été nécessaires à la bonne description de l’état initial du milieu récepteur du projet et à l’analyse judicieuse des interactions activités du projet / composantes du milieu récepteur puis à la proposition des mesures conséquentes.

La réalisation des dessins parcellaires est faite à partie du SIG qui permet avant tout d'avoir une base des données que l'on va pouvoir manipuler. Ces données sont dans un premier temps introduites dans les logiciels SIG (ArcGis et ou QGIS). Ce qui nous permet de sélectionner n'importe quel objet (il s’agit ici des catégories des biens ou types de biens collectés sur chaque sites) et de visualiser la fiche de renseignements qui lui est associée. Les dessins parcellaires sont réalisés à partir des données collectées auprès des personnes affectées par le projet. La figure ci-après illustre une capture d’écran de données envoyées dans le serveur par l’application Kobocollecte.

Figure 4 : Répartition des personnes enquêtées  dans la ville de Bohicon

La réalisation du dessin parcellaire implique une bonne collecte des données. En clair un dessin parcellaire est un moyen de communication qui permet d’échanger des idées, des données, des techniques, etc. pour la réalisation des cartes. Dans le cadre de cette étude il s’est agit d’une projection des types de biens sur les sites choisis par l’étude.

Ainsi, il a été procédé à la cartographie des bassins versants et des unités d’occupation qui s’y trouvent et au géo-référencement de tous les collecteurs en étude avec les éléments structurants de l’espace pour l’assainissement de la ville de Bohicon.

Ces travaux ont été nécessaires à la bonne description de l’état initial du milieu récepteur du projet et à l’analyse judicieuse des interactions activités du projet / composantes du milieu récepteur puis à la proposition des mesures conséquentes.

1.3.3.6. Démarche adoptée pour les consultations publiques

La participation du public au processus d’évaluation environnementale et sociale du présent projet a été faite suivant plusieurs étapes garantissant une large implication des populations riveraines susceptibles d’être affectées lors de la mise en œuvre.

La consultation publique a été la dernière étape d’implication de la population. Elle a été organisée dans le but d’une large implication et concertation de l’ensemble des acteurs concernés par la réalisation de ce projet. C’est une réunion publique qui a connu la participation des élus locaux, des personnes ressources, des parties prenantes et des présumés propriétaires des domaines identifiés pour abriter éventuellement les ouvrages et les installations prévues dans le cadre du projet. Elle a eu lieu dans la salle de réunion des Arrondissements de la ville de Bohicon. Trois séances de réunions publiques ont eu lieu en ce qui concerne l’EIES.

### 1.3.4. Méthodologie spécifique à l’analyse environnementale

L’identification des impacts s’est effectuée selon une méthode concrète, objective et reproductible mettant en relation les sources d’impact et les composantes pertinentes des milieux récepteurs, pour en déduire la probabilité d’apparition d’un type d’impact.

La description du projet et de ses variantes fournit tous les détails spécifiques au projet soumis à la procédure d’étude d’impact environnementale et sociale. Les objectifs poursuivis sont présentés, ainsi que les besoins / raisons qui motivent la réalisation du projet. Une description suffisante du projet a permis d’identifier les composantes pertinentes de l’environnement qui sont susceptibles d’être modifiées par la réalisation du projet, ainsi que sa mise en œuvre.

Sur la base des informations collectées, une analyse environnementale a été faite en vue de repérer dès le départ les composantes/activités du Projet susceptibles de perturber les milieux récepteurs. Cet exercice s’appuie sur les expériences tirées de l’exécution de projets similaires au Bénin et dans la sous-région.

1.3.4.1. Analyse des variantes

La méthode de comparaison des variantes est celle de l’analyse multicritère. Celle-ci repose sur le cumul des enjeux et contraintes de l’ensemble des composantes de l’environnement affecté par un projet. L’analyse multicritère a ainsi permis de dégager certaines tendances.

L’analyse a consisté à définir des critères qui guideront la décision parmi lesquels des critères environnementaux, techniques et économiques. Ils sont exprimés qualitativement (impact positif, contrainte ou impact faible, moyen, fort ou très fort) ou quantitativement (nombre d’habitants soumis à une nuisance particulière, etc.)

La deuxième étape consiste à donner à chaque type d’impact une notation exprimant l’importance de celui-ci pour la variante envisagée. Cette notation a été réalisée à partir de code, chiffre ou de couleur : à un impact positif est associé la couleur bleue, à une contrainte faible est associée la couleur verte, à une contrainte moyenne la couleur orange et à une contrainte forte et très forte la couleur rouge.

|  | Impact positif |  | Contrainte faible |  | Contrainte moyenne |  | Contrainte forte ou très forte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3.4.2.  Identification et analyse des impacts

L’impact d’une activité se définit comme toute modification, négative ou bénéfique, immédiat ou à long terme, total ou partielle, d’une ou plusieurs composantes de l’environnement résultant de la réalisation de cette activité.

L’identification des impacts est faite en mettant en relation les sources d’impacts, tant en phase de préparation, de construction qu’en phase d'exploitation, avec les composantes du milieu récepteur. L’identification des impacts découle (i) de la description du projet, qui établit un ensemble de facteurs d’impacts, et (ii) de la description des milieux physique, naturel et humain, qui rapporte les sensibilités environnementales et sociales avec lesquelles le projet va interagir. Les experts en charge de l’évaluation des impacts établissent un croisement entre les facteurs d’impact du projet et les éléments sensibles des composantes biophysiques et humaines de l’environnement pour déterminer la survenance potentielle d’un impact.

L’identification de ces impacts est réalisée sur la base d’une matrice s’inspirant de la matrice de Léopold (1971). L’identification des impacts s’effectue en fonction des différentes phases de réalisation du projet (pré-construction/ préparation, construction et exploitation).

Les impacts identifiés sont ensuite analysés en les catégorisant selon qu’ils soient positifs ou négatifs, directs ou indirects et, le cas échéant, s’ils sont cumulatifs. L’identification de l’impact se présente comme suit :

- Impact négatif : un impact qui représente un changement défavorable par rapport à l’état initial ;

- Impact positif : un impact qui représente une amélioration bénéfique de l’état initial ;

- Impact direct (ou primaire) : un impact résultant d’une interaction directe entre les activités du projet et les composantes des milieux récepteurs.

- Impact indirect : il découle d’un impact direct et lui succède dans une chaîne de conséquences ;

- Impact cumulatif : impact résultant de l’association de plusieurs impacts (incluant les impacts simultanés ou d’une activité tierce existante ou future) qui affectent les mêmes ressources ou récepteurs que le projet.

Ces différents types d’impact sont identifiés dans l’ordre ci-après :

- impacts sur le milieu physique ;

- impacts sur le milieu biologique ;

- impacts sur le milieu humain.

Il est ainsi possible de mettre en évidence les impacts directs sur le sol, l’air et l’eau, puis les impacts indirects sur la flore, la faune, la santé et les populations, qui découlent des perturbations et/ou améliorations engendrées sur ces milieux.

Tableau 4 : Modèle d’identification des composantes du milieu susceptible d’être affectés par le projet

| Composantes du milieu Activités par phase | Air | sol | Eau | Flore | Faune | Paysage | Biens immobiliers | Santé | Cultuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3.4.3. Méthodologie d’analyse de l’importance des impacts

L’évaluation des impacts environnementaux consiste à déterminer l’importance de chaque impact; il s’agit d’un jugement de valeur qui permet d’établir des niveaux d’acceptabilité compte tenu des normes en vigueur et des spécificités nationales et locales.

Le caractère consiste à déterminer si l’impact probable est positif ou négatif. Les modifications sur le milieu physique, les impacts sur les milieux biologique et humain posséderont toujours un caractère positif ou négatif, à moins qu’on ne puisse le déterminer, faute de connaissance.

L’étendue d’un impact réfère à son influence sur le territoire en termes de superficie. Une étendue ponctuelle (limitée au site) signifie que seulement les environs immédiats du milieu sont perturbés. Une étendue locale réfère à un territoire plus vaste, mais somme toute, relativement limitée dans l’espace comme par exemple, la zone d’étude restreinte d’un projet (le site et son environnement immédiat). Une étendue régionale est considérée pour un impact dont la répercussion dépasse largement les limites de la zone d’étude restreinte (zone élargie du projet et rayonnement dans les communes concernées).

La durée de l’impact probable réfère à sa portée dans le temps. Il est momentané, temporaire ou permanent. Un impact momentané ou temporaire est associé à la notion de réversibilité des conditions observées avant la réalisation du projet, dans un laps de temps déterminé, souvent immédiatement après la période de construction. Un impact permanent pourra être associé à la notion d’irréversibilité. Parfois, il est aussi intéressant de spécifier le caractère récurent et la fréquence de certains impacts.

L’intensité (ou degré de perturbation) de l’impact consiste à juger de la perturbation du milieu occasionné par le projet. On utilise généralement différents niveaux d’intensité (faible, moyenne, forte, très forte). Pour déterminer l’intensité d’un impact, il est important de considérer la valeur intrinsèque (opinion scientifique, valeur sociale) de la composante et celle accordée par la population. Plus une composante de l’écosystème est valorisée, unique, rare ou sensible, plus l’intensité de l’impact sera significative.

La valeur associée à un impact se rapporte à l’importance sociale, économique et/ou culturelle que la population attache à une ressource ainsi qu’à l’importance écologique de cette ressource dans la dynamique de l’écosystème affecté aux plans local, régional ou national. Cette valeur sera considérée comme faible, moyenne ou forte.

La valeur est faible si l’impact affecte une ressource abondante de façon saisonnière ou en toute saison, mais non menacée d’extinction ; elle est moyenne si l’impact affecte une ressource dont le temps de régénération et de mutation est relativement long. La valeur est forte si elle affecte une ressource dont le temps de régénération et de mutation est très long, une zone sensible, une ressource protégée ou une ressource menacée d’extinction définitive.

L’importance à accorder à un impact traduit le degré de perturbation que va subir une composante environnementale donnée. L'importance d'un impact, qu'elle soit de nature positive ou négative, est déterminée d'après l'évaluation faite à partir des critères énoncés précédemment. Ainsi, l'importance de l'impact est fonction de la valeur accordée à la composante touchée, de son intensité, de son étendue, mais également de sa durée. L'importance est en fait proportionnelle à ces quatre critères spécifiques prédéfinis. Elle sera qualifiée de faible, de moyenne ou de forte. Plus un impact est intense, étendu et durable, plus il est considéré comme important au regard des composantes environnementales les plus sensibles et les plus valorisées.

Tableau 5 : Cadre de référence pour l’évaluation des impacts

| DURÉE | ÉTENDUE | INTENSITE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
|  |  | IMPORTANCE DE L'IMPACT |  |  |  |
| Momentanée | Ponctuelle | Faible | Faible | Faible | Moyenne |
| Momentanée | Locale | Faible | Faible | Moyenne | Moyenne |
| Temporaire | Ponctuelle | Faible | Faible | Moyenne | Forte |
| Temporaire | Locale | Faible | Faible | Moyenne | Forte |
| Momentanée | Régionale | Faible | Moyenne | Moyenne | Forte |
| Permanente | Ponctuelle | Faible | Moyenne | Moyenne | Forte |
| Temporaire | Régionale | Faible | Moyenne | Forte | Forte |
| Permanente | Locale | Faible | Moyenne | Forte | Forte |
| Permanente | Régionale | Moyenne | Forte | Forte | Forte |

Source : ABE, 1998.

La synthèse de l’évaluation de l’importance des impacts peut être présentée dans le modèle de tableau ci-après :

Tableau 6 : Synthèse et évaluation de l’importance des impacts

| N° | Activités source d’impact | Impact |  | Durée | Etendue | Intensité | Importance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Positif (a) | Négatif (b) |  |  |  |  |
| I | PHASE DE PREPARATION ET D’INSTALLATION |  |  |  |  |  |  |
| II | OHASE DE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |
| III | PHASE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN |  |  |  |  |  |  |

1.3.4.4. Proposition de mesures environnementales et sociales

Les mesures d’atténuation se définissent comme étant l’ensemble des moyens envisagés pour prévenir ou réduire l’importance des impacts sur l’environnement. L’étude a fourni la liste des actions, ouvrages, dispositifs, correctifs ou modes de gestion alternatifs qui sont appliqués pour atténuer ou éliminer les impacts négatifs du projet.

Les mesures destinées à maximiser les retombées positives ont été aussi mises en évidence et se rapportent en général aux objectifs du projet et aux bénéfices qui peuvent en être tirés du point de vue bien être, confort, revenus.

Ces mesures d’atténuation des impacts négatifs sont générales ou spécifiques. Les mesures générales sont destinées à atténuer les effets négatifs d’un projet pris dans son ensemble. Les mesures spécifiques visent l’atténuation des impacts sur une composante de l’environnement en particulier. Le tableau ci-après présente le modèle que l’on a adopté.

Tableau 7 : Synthèse des impacts et des mesures d’atténuation et de bonification

| N° | ACTIVITÉS SOURCE D’IMPACT | IMPACT POSITIF (b) | MESURES DE BONIFICATION | IMAPCT NÉGATIF (a) | IMPORTANCE | MESURES D’ATTENUATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PHASE DE PREPARATION ET D’INSTALLATION |  |  |  |  |  |
| II | PHASE DE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |
| III | PHASE D4EXPLOITATION ET D’ENTTRETIEN |  |  |  |  |  |

On distingue les mesures relatives à la protection du milieu biophysique et humain qui concerneront toutes les mesures que l’entreprise devra prendre pour la protection du milieu naturel (sols, air, eau, végétation et la faune) et humain aussi bien pendant la phase de préparation et d’installation du chantier que lors de l’exécution des travaux et à la fin des travaux. Ces mesures d’ordre administratif et technique sont consignées dans les clauses techniques environnementales des travaux.

Les autres mesures notamment les mesures de compensation, de réduction des nuisances ou de suppression permettent en général de limiter les impacts aux pertes de biens et de ressources, de suppression des nuisances seront intégrées au plan de gestion environnementale et sociale (PGES).

1.3.4.5. Risques et accidents technologiques

Certains projets peuvent comporter des risques importants pour l’environnement ou la santé publique. L’étude d’impact fournit une analyse de risques et accidents technologiques à cet effet.

Le danger est un ensemble de processus qui déroule l’enchaînement d’événements conduisant à un évènement non souhaité (ENS) pouvant avoir un impact, en général destructeur, sur une ou plusieurs cibles possibles i) un ou des individus ii) une ou des populations, iii) un ou des écosystèmes….

Les potentiels dangers inhérents aux activités de construction et d’aménagement prévus (terrassement, fouilles, transport de matériels et matériaux, conduite dangereuse, etc.) dans le cadre du présent projet et les phénomènes dangereux y associés sont identifiés à l’aide de la grille d’évaluation qui repose sur trois critères :

- la probabilité est comprise comme la probabilité d’enchaînement des événements conduisant à l’ENS.

- la gravité est définie par l’effet des ENS sur les cibles.

- enfin l’acceptabilité est comprise comme acceptabilité de l’ENS.

Les niveaux de probabilité sont choisis de « très improbable » à très probable » et les niveaux de gravité de « faible » à « très grave », comme détaillé dans le tableau suivant.

Tableau 8 : Grille d’évaluation des risques

| Echelle de probabilité (P) |  | Echelle de gravité (G) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau | Signification | Niveau | Effet |
| P1 | Très improbable | G/1 faible | Accident ou maladie sans arrêt de travail |
| P2 | Improbable | G2/ moyen | Accident ou maladie avec arrêt de travail |
| P3 | Probable | G3/grave | Accident ou maladie avec incapacité partielle permanente |
| P4 | Très probable | G4/ très grave | Accident ou maladie mortel |

Le croisement de la probabilité et de la gravité illustré par la matrice suivante donne le niveau d’acceptabilité du risque et par conséquent le niveau de priorité pour la mise en place de mesures pour réduire le danger à un niveau acceptable.

Tableau 9 : Matrice d’évaluation des risques

| Gravité Probabilité | G1 | G2 | G3 | G4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |

Tableau 10 : Matrice d’évaluation des risques

| Propriété | Acceptabilité |
| --- | --- |
| 1 | Risque élevé à prendre en compte en priorité |
| 2 | Risque important à prendre en compte |
| 3 | Risque acceptable |

Enfin, les mesures générales applicables à ces types de risques sont proposées afin de réduire, limiter voire supprimer les risques et conséquences d’un accident ou danger. Ces mesures sont « standards » et n’excluent pas la mise en place de mesures complémentaires appropriées en fonction de l’environnement du site.

1.3.4.6. Plan de gestion environnementale et sociale

Le plan de gestion environnementale et sociale présente dans un tableau de référence, l’ensemble des mesures préconisées. Il inclut l’ensemble des mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs du projet de même que les mesures de maximisation des impacts positifs. Celui-ci précise pour chacune des mesures, les indicateurs de performance, les structures chargées de la surveillance ainsi que celles qui assurent le suivi environnemental. Il comprend par conséquent :

- les mesures en faveur de l’environnement ;

- le plan de surveillance et de suivi des mesures proposées ;

- les modalités de mise en œuvre du PGES, incluant notamment les dispositions institutionnelles en matière de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et de renforcement institutionnel ;

- les coûts des différentes mesures et les dispositions institutionnelles.

Le plan de gestion environnementale et sociale sera accompagné d’un programme de surveillance et de suivi qui indique de façon claire :

- les mesures de prévention (avant impact) ;

- les mesures d’atténuation (pendant impact) ;

- les mesures de réparation ou de compensation (après impact) ;

- la chronologie de la mise en œuvre de chaque mesure.

Ces mesures peuvent être des ouvrages, des équipements (lutte contre incendie et sinistre), des prestations, des prescriptions, des dispositions, etc.

Tableau 11 : Modèle de présentation de la synthèse du PGES du projet PAPVS

| ACTIVITES | INDICATEURS DE VERIFICATION | INDICATEUR D’IMPACT | PHASE DU PROJET | RESPONSABLE MISE EN ŒUVRE | RESPONSABLE SUIVI | COUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Phase de préparation et d’installation |  |  |  |  |  |  |
| II. Phase de construction |  |  |  |  |  |  |
| III. Phase d’exploitation et d’entretien |  |  |  |  |  |  |

La mise en œuvre du PGES s’est appuyée sur un programme de surveillance, un programme de suivi et un cadre institutionnel et organisationnel spécifique.

1.3.4.7. Surveillance environnementale et suivi environnemental.

La surveillance environnementale vise à assurer l’application des mesures proposées pendant la construction des ouvrages (phase chantier). Elle permet aussi de surveiller l’apparition de toute autre perturbation qui n’aurait pas été identifiée auparavant.
Le suivi environnemental sert à mesurer l’ampleur des impacts résiduels qui sont réellement constatés pendant la réalisation, et ce au regard des mesures d’atténuation proposées. Il se poursuivra par l’observation continue des composantes pertinentes de l’environnement concernées pendant la mise en œuvre du projet.

- Cahier des Prescriptions Environnementales (CPE)

Le Cahier des Prescriptions Environnementales (CPE) constitue l’une des pièces écrites. Il comprend l’ensemble des prescriptions à respecter lors de la construction des équipements prévus. Ces prescriptions traduisent en termes techniques et opérationnels, les mesures prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale.

- Estimation du coût de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale

Les activités prévues dans le PGES et qui nécessitent un financement ont été évaluées de façon à en faire une prévision budgétaire dans le projet.

Tableau 12 : Tableau-type pour l’estimation du coût de mise en œuvre du PGES

| N° | Activités / Mesures | Observations/Commentaires | Quantité | Coût unitaire | Total partiel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1a |  |  |  |  |  |
| 1b |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2a |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |

### 1.3.5. Réalisation d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR)

Compte tenu des emprises retenues pour l’installation des ouvrages et l’aménagement des rues dans le PAPVS des biens et activités pourraient être affectés.

Un inventaire socio-immobilier a été élaboré et pourrait déboucher sur un PAR qui constitue un document complémentaire de l’EIES. Le PAR établit un mécanisme à utiliser pour identifier, inventorier et estimer les installations (biens, activités) occupant les emprises.

Les méthodes et outils de collecte des données du PAR sont définis dans le rapport du PAR.

### 1.3.6. Traitement et analyse des données

En conciliant les exigences susmentionnées, le présent rapport d’EIES sera structuré autour des grands axes suivants :

- Table des matières ;

- Liste des abréviations ;

- Résumé analytique (en anglais et en français) ;

- Introduction ;

- Description des activités d’aménagement proposées ;

- Description de l’Environnement de la zone de réalisation des travaux ;

- Description du cadre politique, juridique et institutionnel ;

- Description des variantes du projet, au besoin

- Méthodes et techniques utilisées dans l’évaluation et l’analyse des impacts des travaux ;

- Description des impacts environnementaux et sociaux des diverses composantes du projet ;

- Analyse des options alternatives, y compris l’option sans projet ;

- Analyse des risques ;

- Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprenant les mesures de mitigation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs, les acteurs de mise en œuvre, le suivi ainsi que les indicateurs de suivi, les différents acteurs à impliquer, etc.… ;

- Plan de Gestion des Risques ;

- Conclusion ;

- Références bibliographiques.

# 2. ANALYSE DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU PROJET

Le présent chapitre est élaboré pour mettre en évidence les bases politique, juridique et institutionnelle de la mise en œuvre du projet PAPVS en tenant compte des contingences internationales d’une part, des exigences au plan national, d’autre part.

2.1. Cadre politique

Le Bénin s’est doté de plusieurs documents de politiques stratégiques en rapport avec la question de la gestion des eaux pluviales et l’assainissement du cadre de vie des populations. Il s’agit notamment :

Du Document de Politique Nationale de l’Hygiène et de l’Assainissement (PNHA).

Ce document adopté en Conseil des Ministres en décembre 2013 définit les rôles et responsabilités des différents acteurs du secteur. Il vise à assurer la salubrité du cadre de vie et à limiter les impacts de la pollution sur l’environnement. C’est donc un ensemble d’actions visant à préserver la santé publique, protéger les milieux naturels et contribuer au développement économique et social.

De la Stratégie Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement (SNPHAB) en milieu rural et semi urbain

Le document de Stratégie Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement (SNPHAB) en milieu rural et périurbain est un document de référence qui définit les enjeux liés à un état des lieux, les rôles et responsabilités des différents acteurs et qui indique les approches méthodologiques voire technologiques les plus pertinentes, pour atteindre les objectifs du Bénin en matière d’assainissement.

Du Document de Politique Nationale de l’Eau

Le document de politique nationale de l’eau, élaboré en octobre 2008, présente la problématique nationale de gestion des ressources en eau et les éléments de politique de l'eau.

Il a pour objectif entre autres d'assurer un accès équitable et durable à l'eau potable pour les populations urbaines semi- urbaines et rurales, de garantir la disponibilité de l'eau en quantité et en qualité pour les activités de production et d'assurer la santé, la sécurité publique et la conservation des écosystèmes aquatiques.

Du Schéma Directeur d’Aménagement Communal de la Commune de Bohicon

Élaboré en octobre 2011, il vise entre autre l’amélioration des conditions de vie, d’hygiène et de salubrité de toutes les couches sociales à travers une nouvelle programmation des activités d’évacuation des eaux usées. Il présente la situation de l’assainissement à Bohicon et propose différents scénarios pour structurer ce secteur.

Le présent projet s’inscrit parfaitement dans la ligne de ces différentes politiques dont l’objectif est d’assainir la ville de Bohicon et améliorer le cadre de vie des populations.

Le défi du Gouvernement béninois étant d’inscrire la croissance économique dans la durabilité, il importe de mettre en œuvre des politiques et programmes adaptés à chaque région du territoire, pour sauvegarder les ressources naturelles et protéger l’environnement, afin d’offrir aux populations, un cadre de vie propice au bien-être humain. Ainsi les dispositions constitutionnelles en vigueur notamment l’article 27 « Chaque citoyen a droit à un environnement sain satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement » pourra être respecté.

2.2. Cadre juridique du projet

Ce cadre a été défini conformément aux exigences environnementales sur le plan international, national et conformément aux exigences en matière de gestion des Infrastructures routières au Bénin. Les dispositions législatives et règlementaires qui constituent le cadre juridique sont de deux ordres : les normes internationales et la règlementation nationale.

### 2.2.1. Normes internationales

Les normes internationales applicables au projet comportent deux (02) volets à savoir : les conventions internationales d’une part et les politiques opérationnelles des partenaires techniques et financiers.

2.2.1.1. Les conventions internationales

Le Bénin a ratifié de nombreuses conventions internationales dont certaines sont applicables au présent projet. Il s’agit de :

- La Convention relative aux zones humides d’importance internationale (Ramsar,1971)

La Convention de Ramsar est le seul traité sur l’environnement de portée mondiale qui soit consacré à un écosystème particulier. Elle a été adoptée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran. La Convention est entrée en vigueur au Bénin le 24 Mai 2000.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention de Ramsar, chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance. Ainsi, l’obligation faite aux promoteurs de projets à travers les dispositions de la loi cadre sur l’environnement, de réaliser au préalable des études d’impacts environnementales approfondies dans les zones sensibles n’est qu’une traduction des dispositions de ladite convention. De plus, les Plans de Gestion Environnementale et Sociale résultant de ces études d’impacts s’inscrivent dans une dynamique de conservation et de surveillance desdites zones. La ville de Bohicon n’abrite pas de site Ramsar mais les ouvrages et rues prévues traverseront des zones sensibles et humides. Au Bénin il y a trois catégories de zones humides : les zones humides marines côtières, les zones humides continentales et les zones humides artificielles.

Conformément aux dispositions de la loi cadre sur l’environnement sont considérées comme zones sensibles : (i) les zones humides : plans et cours d’eau et leurs rivages, régions inondables, régions inondées, marécages, le domaine margino–littoral ; (ii) les agglomérations urbaines notamment les zones résidentielles ; etc. Ces zones qu’elles soient d’importance internationale ou non méritent une attention particulière au cours de la réalisation des études d’impacts sur l’environnement de projets.

- La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

Conclue lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, la convention a engagé la communauté internationale dans la lutte contre l'augmentation de l'effet de serre liée aux activités humaines. La Convention fixe, pour objectif ultime, de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Le Bénin a ratifié cette convention le 30 juin 1994. Elle a ainsi des obligations vis-à-vis de la communauté internationale et l’attention devra être accordée lors de la réalisation du projet à la limitation des gaz polluants et à la conformité des émissions atmosphériques.

- La Convention sur la Diversité Biologique

Le Bénin a ratifié la Convention sur la diversité biologique le 30 Juin 1994. Cette Convention se fixe trois objectifs : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l’utilisation des ressources génétiques à des fins commerciales et autres.

Aux termes des dispositions de l’article 4 de la Convention, chaque Partie contractante, dans la mesure du possible : adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique, de prendre des dispositions pour qu'il soit tenu compte des effets sur l'environnement des programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique. La réalisation de la présente étude d’impacts répond aux objectifs de ladite convention et permettra de veiller à la gestion rationnelle des ressources naturelles et de la biodiversité lors de la réalisation du projet. Les habitats critiques et rares devront être préservés.

- Convention N°111, dite convention de Genève concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession entrée en vigueur le 15 juin 1960

Chaque partie à la convention s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière (Article 2).

- Convention N°102 concernant la sécurité sociale adoptée le 28 juin 1952 à Genève et entrée en vigueur le 27 avril 1955

Elle a été ratifiée par le Bénin par la loi n°2019-08 du 15 février 2019. Tout employeur béninois doit donc garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, l'attribution d'indemnités de maladie, prestations de chômage, de vieillesse, prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d’invalidité.

- Convention N°182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999 et entrée en vigueur le 19 Novembre 2000

Chaque partie à cette convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Les formes de travail interdits sont : toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

- Charte de l’eau du bassin du Niger (ABN)

Elle est signée lors du 8e Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’ABN tenu le 30 Avril 2008 à Niamey. Elle est rentrée en vigueur le 19 Juillet 2010 et ratifiée par le Bénin par la loi n°2009-25 du 03 Août 2009.

Cette Charte a pour objectifs de favoriser une coopération fondée sur la solidarité et la réciprocité pour une utilisation durable, équitable et coordonnée de la ressource en eau du bassin du Niger.

2.2.1.2. Les politiques opérationnelles des partenaires techniques et financiers

La Banque Africaine de Développement (BAD) qui finance ce projet s’est engagée à améliorer la viabilité environnementale et sociale de ses investissements. Ainsi elle a adopté plusieurs politiques et outils connexes notamment la mise en œuvre du Système de sauvegarde Intégrée qui vise à : (i) assurer l’évaluation systématique des impacts et des risques environnementaux et sociaux ; (ii) appliquer les SO à l’ensemble du portefeuille des opérations de la Banque. Les SO permettent donc d’assurer la durabilité des projets des secteurs public et privé.

Les sauvegardes opérationnelles de la BAD applicables à ce projet se présentent comme suit:

- SO 1 : Évaluation environnementale et sociale

Cette SO faîtière régit le processus de détermination de la catégorie environnementale et Sociale d’un projet, et les conditions d’évaluation environnementale et sociale qui en découlent. Consciente du fait que le bien-être est particulièrement tributaire de la qualité de l’environnement et de l’utilisation durable des ressources naturelles la BAD s’efforce d’assurer que ses opérations n’aient aucun impact négatif imprévu, direct ou indirect, environnemental ou social, sur les communautés.

Les impacts et risques environnementaux, sociaux et du changement climatique, sont évalués au plus tôt dans le cycle de vie du projet à la phase de catégorisation.

Le présent projet conformément aux exigences des SO peut être classé dans la catégorie 2 « projets susceptibles d’avoir des impacts environnementaux ou sociaux négatifs spécifiques au site mais ceux-ci sont moins importants que ceux des projets de catégorie 1. Les impacts probables sont peu nombreux, liés au site, largement réversibles et faciles à minimiser par l’application de mesures de gestion et d’atténuation appropriées ou par l’intégration de normes et critères de conception internationalement reconnus.

- SO 2 : Réinstallation involontaire : acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations

Cette SO consolide les engagements et conditions politiques énoncés dans la politique de la Banque sur la réinstallation involontaire, et incorpore un certain nombre d’améliorations visant à accroitre l’efficacité opérationnelle de ces conditions. En particulier, la sauvegarde opérationnelle englobe les notions globales et innovantes de subsistance et de ressources, dans leurs dimensions sociale, culturelle et économique. Une attention sera accordée à « la perte des sources de revenus ou des moyens de subsistance à la suite du projet, que les personnes affectées soient appelées à se déplacer ou non ».

Une évaluation sommaire lors des visites préliminaires a permis de se rendre compte que le nombre de personnes susceptibles d’être affectées par le projet dans la ville de Bohicon dépasse 200.

Un Plan d’Action de Réinstallation intégral (PAR intégral) devra être élaboré.

- SO 3 : Biodiversité et services écosystémiques

Cette SO a pour objectif de conserver la diversité biologique et de promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles. Elle traduit les engagements de la Banque dans sa politique sur la gestion intégrée des ressources en eau et à l’égard de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, en exigences opérationnelles de sauvegarde.

Les sites objet d’aménagement n’abritent pas d’écosystèmes particuliers (site Ramsar, zone écologique d’importance internationale (CITES), ni des espèces rares et protégées. Cependant l’EIES devra prévoir dans les mesures de réduction des impacts que les espèces floristiques et fauniques soient préservées dans la mesure du possible. Un mécanisme de suivi sera mis en place pour éviter la dégradation des ressources naturelles lors de la réalisation des travaux.

- SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources

Cette SO couvre toute la gamme des pollutions, déchets ainsi que les effets des matières dangereuses pour lesquelles il existe des conventions internationales ainsi que des normes complètes spécifiques à l’industrie, qui sont appliquées par les autres DBM (Déchets Biomédicaux). Elle introduit également un cadre d’analyse de la vulnérabilité et de suivi des niveaux d’émission de gaz à effet de serre et fournit une analyse détaillée de la réduction possible ou des mesures compensatoires.

Elle expose les principales conditions de contrôle et de prévention de la pollution pour réaliser une performance environnementale de grande qualité tout au long du cycle de vie d’un projet.

Sa prise en compte dans le cadre du présent projet consistera à élaborer un Plan d’Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement (PHSSE) qui sera mis en œuvre lors de la réalisation des travaux.

Des clauses seront prévues dans le PGES et le PHSSE pour Gérer et réduire les pollutions par les déchets, les eaux usées, les huiles usagées et les matières dangereuses.

- SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité

Cette SO définit les exigences de la Banque relatives aux conditions des travailleurs, à leurs droits et protection contre les mauvais traitements ou l’exploitation. Elle couvre les conditions de travail, les organisations de travailleurs, la santé et la sécurité au travail, et la prévention du travail des enfants ou du travail forcé. Elle vise à :

- protéger les droits des travailleurs et subvenir à leurs besoins essentiels ;

- établir, maintenir et améliorer les relations entre employés et employeurs ;

- protéger la population active contre les inégalités, l’exclusion sociale, le travail des enfants et le travail forcé ;

- mettre en place les exigences visant à assurer la sécurité et la santé au travail.

Le PHSSE permettra également de couvrir ce volet et permettre une amélioration des conditions vie et de travail.

Globalement ces SO visent à renforcer la capacité de la Banque à :

- Mieux intégrer les considérations liées aux impacts environnementaux et sociaux dans les opérations afin de promouvoir la durabilité et l’efficacité du développement dans le long terme ;

- Eviter que les projets ne nuisent à l’environnement et aux communautés locales et, à défaut éviter, minimiser, atténuer et/ou compenser leurs effets négatifs, et optimiser les bénéfices du développement ;

- Examiner de manière systématique l’incidence du changement climatique sur la viabilité des projets d’investissement et la contribution des projets aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

### 2.2.2. Les textes nationaux applicables au projet

Pour la présente étude, les principales dispositions législatives et réglementaires de référence sont les suivantes :

- La Constitution de la République du Bénin

La Loi N° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant Constitution de la République du Bénin édicte certains principes ayant trait à l’environnement et aux conditions de vie des citoyens.

Article 8 : L’Etat assure aux citoyens, l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi.

Article 22 : Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

Article 27 : Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de la défendre. L’État veille à la protection de l’environnement.

Article 74 : Le Président de la République sera accusé de haute trahison pour un certain nombre de comportements, parmi lesquels un acte attentatoire au maintien d’un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.

Article 98 : fixant le domaine de la loi qui détermine entre autres, les principes fondamentaux de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles.

Etc.

2.2.2.2. Loi N°2018 - du 06 Août 2018 sur les changements climatiques en République du Bénin

La loi sur les changements climatiques est applicable aux domaines d'activités ci-après :

- l'agriculture et la gestion des terroirs ;

- la production de l'électricité et I’efficacité énergétique ;

- la gestion intégrée des ressources en eau ;

- la gestion des écosystèmes naturels et fragiles ;

- les transports terrestres, maritimes, fluviaux et aériens ;

- les industries ;

- la prévention et la lutte contre la pollution environnementale et la santé publique ;

- la prévention et la lutte contre l'érosion côtière ;

- la gestion durable des terres ;

- la gestion des zones humides, des écosystèmes côtiers et des ressources marines ;

- les risques climatiques et les catastrophes naturelles ;

- les établissements humains et les infrastructures.

Elle permet entre autres de prendre des mesures efficaces de riposte, d'adaptation et d'atténuation en fixant des objectifs précis de développement économique et social durable, de sécurité et d'efficacité énergétiques, conformément aux dispositions spécifiques des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux changements climatiques.

Les objectifs environnementaux fixés par cette loi sont entre autres :

- la protection des êtres et établissements humains; des animaux et des végétaux contre les menaces globales que sont : les gaz è effet de serre, l’altération de la couche d'ozone, la perte de la diversité biologique, la gestion des espaces pastoraux et des conflits y associés, la déforestation, le déboisement, la désertification et la sécheresse;

- la lutte contre la pollution de l'air, des sols, des eaux marines et continentales superficielles et souterraines ;

- la gestion écologiquement rationnelle des ressources non renouvelables et de tous les types de déchets ;

- la réduction des risques de catastrophes.

Elle précise entre autres que la mise en œuvre de toute politique, de toute stratégie, de tout plan, de tout programme et de tout projet de développement susceptibles de nuire à l'environnement est subordonnée à une étude d'impact environnemental et social qui intègre les changements climatiques.

2.2.2.3. La loi n°2017-17 modifiant et complétant la loi n°2013-01du 14 Août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin

Cette loi modifie les dispositions des articles 284 et suivants. Ainsi, le domaine privé immobilier de l’État comprend des terres et des biens immeubles situés à l’intérieur des limites du territoire national ainsi qu’à l’étranger. Il est composé :

- des terres et biens immeubles disposant de titre foncier au nom de l’État ou d’un titre de propriété ;

- des terres et biens immeubles acquis par l’État ou à lui transmis selon les règles de droit commun en vigueur ;

- des terres et biens immeubles acquis par l’État selon la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ou par l’exercice du droit de préemption ;

- du domaine forestier de l’État ;

- des dépendances du domaine pastoral ou minier ayant fait l’objet d’un déclassement ;

- des terres et biens immeubles confisqués ;

- des terres et biens immeubles acquis par l’État à l’étranger (Article 284 nouveau).

Sauf dispositions contractuelles contraires, les terrains domaniaux appropriés qui supportent des édifices, ouvrages ou aménagements entretenus aux frais du budget d’une collectivité publique, ainsi qu’éventuellement les immeubles bâtis que ces terrains supportent, sont attribués au domaine privé de cette collectivité, même s’il s’agit de titres fonciers établis ou transférés au nom d’une collectivité territoriale autre que celle qui pourvoit à leur entretien.

Sous la même réserve, les biens immobiliers domaniaux entretenus aux frais du budget de l’État, sont attribués au domaine privé de l’État, même s’il s’agit de titres fonciers au nom d’une autre collectivité territoriale (Article 285 nouveau).

Le domaine privé immobilier des collectivités territoriales est constitué :

- des terres et biens immeubles dotés de titres fonciers au nom de la collectivité territoriale;

- des terres et biens immeubles acquis par la collectivité territoriale selon les règles de droit commun en vigueur ;

- des terres et biens immeubles acquis à titre de propriété par la collectivité territoriale hors de ses limites territoriales ;

- des terres en déshérence ;

- des terres et biens immeubles acquis selon la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ou par l’exercice du droit de préemption ;

- du domaine forestier des collectivités territoriales ;

- des terres qui n’ont jamais fait l’objet d’une appropriation première (Article 286 nouveau).

2.2.2.4. Loi n°2016-24 du 11 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin

Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé, les projets susceptibles d’être retenus pour le processus de sélection en contrat de partenariat public-privé font l’objet : (i) d’une étude de faisabilité ; (ii) d’une étude d’impact environnemental et social ; (iii) d’une étude des externalités afin de déterminer les coûts et bénéfices attendus pour la personne publique ; (iv) d’une étude de soutenabilité budgétaire.

Elle précise que tout contrat de partenariat public-privé comporte nécessairement des clauses relatives :

- aux modalités de contrôle par la personne publique de l’exécution du contrat de partenariat, notamment du respect des objectifs de performance particulièrement en matière de développement durable ;

- aux conditions dans lesquelles s’opèrent les audits d’impact environnemental et des modalités de la gestion environnementale.

- aux modalités de contrôle par la personne publique de l’exécution du contrat de partenariat, notamment du respect des objectifs de performance particulièrement en matière de développement durable ;

- aux conditions dans lesquelles s’opèrent les audits de conformité  environnementale et des modalités de la gestion environnementale.

2.2.2.5. La loi n°2016‐06 du 26 Mai 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin

L’article 40 de la loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin précise qu’il est institué, un Certificat de Cohérence Spatiale (CCS) délivré par l’autorité en charge de l’aménagement du territoire à l’issue d’une étude de cohérence spatiale réalisée pour tous projets d’envergure nationale et régionale.

Les modalités d’élaboration et de délivrance ainsi que le contenu du Certificat de Cohérence Spatiale sont précisés par les textes d’application.

2.2.2.6. Loi n°2009-17B du 19 mai 2009 portant modalités de l’intercommunalité au Bénin

La loi portant modalités de l’intercommunalité au Bénin, détermine les principes généraux de création, d’organisation, de gestion et de contrôle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les compétences transférables par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale concernent, toutes leurs compétences propres qui se rapportent, à titre indicatif et non limitatif, aux domaines suivants entre autres : (i) l’aménagement du territoire ; (ii) l’urbanisme ; (iii) la voirie urbaine ; (vi) les routes, pistes et ouvrages d’art ; (v) l’hygiène et la salubrité ; (xii) les services de voirie ; etc.

La tutelle de l’établissement public de coopération intercommunale est exercée par le préfet de la localité où se situe son siège.

2.2.2.7. La loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’Environnement

Les principes généraux qui régissent l’évaluation environnementale sont édictés par la loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement. Ce sont :

Article 3-a : l’environnement béninois est un patrimoine national et fait partie intégrante du patrimoine commun de l’humanité.

Article 3-c : la protection et la mise en valeur de l’environnement doivent faire partie intégrante du plan de développement économique et social et la stratégie de sa mise en œuvre.

Article 3-f : tout acte préjudiciable à la protection de l’environnement engage la responsabilité directe ou indirecte de son auteur qui doit en assurer la réparation.

La prise en compte de l’environnement se matérialise à travers les procédures d’évaluation environnementale (Étude d’Impact Environnemental et Social, évaluation environnementale stratégique, Audience Publique et Audit Environnemental). Les articles 11 et 12 de la loi-cadre sur l’environnement définissent la responsabilité administrative (Ministère en charge du cadre de vie) et l’autorité compétente pour instruire et valider les études d’évaluation environnementale (l’Agence Béninoise pour l’Environnement ABE).

La loi-cadre sur l’environnement est complétée par des décrets d’application notamment le Décret N°2017 – 332 du 06 juillet 2017, portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en République du Bénin. Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre des évaluations environnementales et la procédure permet au Ministère en charge de l’Environnement de veiller au respect des normes environnementales, d’exiger des mesures correctives et de prendre des sanctions en cas de non-respect délibéré ou de récidive. Il contribue au maintien de la conformité environnementale.

2.2.2.8. La loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin

L’État et la commune sont des collectivités publiques possédant un patrimoine au sein duquel on distingue : un domaine public et un domaine privé. En effet, le domaine public est soumis à un régime de droit public, relevant de la compétence des tribunaux administratifs, tandis que les biens qui font partie du domaine privé relèvent d’un régime mixte, mais traditionnellement ils sont soumis aux règles du droit privé, relevant ainsi des tribunaux judiciaires.

Font partie du domaine public national, des biens (biens et droits mobiliers et immobiliers de l’État qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en raison de leur nature ou de leur destination) considérés comme des dépendances du domaine national. Toutefois, pour qu’un bien soit considéré comme faisant partie du domaine public :

- Il doit, en premier lieu, appartenir à une collectivité publique, c’est-à-dire soit à la collectivité nationale (État) ou à la collectivité territoriale décentralisée (commune).

- Il doit, en second lieu, recevoir une certaine affectation ou être spécialement aménagé pour l’exploitation d’un service public.

Conformément à l’article 110 de la loi n° 97- 029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, sont reconnus comme faisant partie du domaine public communal :

- les terres appartenant à la commune et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation locale comme rues, routes, les places et jardins publics aménagés ;

- les terres appartenant à la commune, et qui supportent des ouvrages d’intérêt public chaque fois que la charge incombe à la commune ;

- les terres appartenant à la commune et constituant l’assiette d’un ouvrage prévu aux plans d’aménagement ou d’urbanisme ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et affectées à la réalisation d’un équipement ou service public ;

- tous les autres biens compris dans le domaine public lorsqu’ils ont été transférés à la commune conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine public.

Par ailleurs, relèvent du domaine privé les biens mobiliers et immobiliers des collectivités publiques qui n’ont pas été rangés dans les dépendances du domaine public. Mais dans la composition du domaine privé, il faut distinguer les biens mobiliers et les biens immobiliers.

Ainsi, font partie du domaine privé de la commune :

- les biens immobiliers non affectés à un service public mais que la commune entend garder en propre, en vue d’aménagements ultérieurs tels que les immeubles ou réserves foncières ;

- les biens patrimoniaux.

La gestion du domaine public de la commune à l’instar de celle du domaine public de l’État, est soumise à des règles particulières telles que : i) l’inaliénabilité ; ii) l’imprescriptibilité ; iii) l’obligation d’entretien ; iv) la protection pénale. Le cadre juridique ainsi défini est complété récemment par les dispositions de la loi n°2017-17 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 Août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin.

2.2.2.9. La loi portant code de l’hygiène publique, complétée par son décret d’application n°097 - 616 du 18 décembre 1987 portant code de l’hygiène publique

La loi portant code de l’hygiène publique, complétée par son décret d’application N° 097-616 du 18 décembre 1987 décrit les règles d’hygiène publique à respecter et sert de base pour la définition des dispositifs à mettre en œuvre dans chaque composante de l’assainissement et l’adoption de comportements adaptés.

Les chapitres concernent :

- l’hygiène sur les voies publiques ;

- l’hygiène des habitations ;

- l’hygiène des denrées alimentaires ;

- l’hygiène des établissements classés, les marchés et activités commerciales en plein air ;

- l’hygiène des places publiques et des plages ;

- l’hygiène de l’eau pour diverses utilisations ;

- l’hygiène relative à la lutte contre le bruit et à la pollution du milieu naturel.

Le code de l’hygiène publique définit les règles en matière de police sanitaire qui peuvent être exercées par des agents du ministère de la Santé ou d’autres agents assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions à la législation. Toutefois, seul l’agent de service d’hygiène et d’assainissement compétent ou l’officier de police judiciaire sont habilités à dresser un procès-verbal.

Les poursuites sont exercées par le responsable chargé de l’hygiène et de l’assainissement ou son représentant devant le tribunal.

2.2.2.10. Le décret n°2017-332 du 06 juillet 2017, portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en République du Bénin

Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre des études environnementales et la procédure qui permet au Ministère en charge de l’Environnement de veiller au respect des normes environnementales, d’exiger des mesures correctives et de prendre des sanctions en cas de non-respect délibéré ou de récidive.

Conformément à l’article 24 de ce décret, est soumis à une Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE), tout projet dont les activités sont susceptibles d’avoir des impacts sur l’Environnement et dont la localisation des interventions est connue avant autorisation. L’Étude d’Impact sur l’Environnement peut être simplifiée ou approfondie. Le même décret précise entre autres que tout projet, dont les activités sont susceptibles de modifier significativement l’environnement, est soumis à une EIE approfondie.

Il en est de même pour tout projet touchant des zones à risques ou des zones écologiquement sensibles.

Sont considérées comme zones sensibles entre autres (i) les zones humides : plans et cours d’eau et leurs rivages, régions inondables, régions inondées, marécages, le domaine margino– littoral ; (ii) les agglomérations urbaines notamment les zones résidentielles ; etc.

2.2.2.11. Le décret n°2014 - 205 du 13 mars 2014, portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin

Conformément aux dispositions de l’article 4 de ce décret, les règles qui régissent la délivrance du permis de construire sont notamment, celles prescrites par le règlement national d’urbanisme, de construction, les règles de sécurité, le code d’hygiène publique, la loi-cadre sur l’environnement et les règlements contenus dans les documents d’urbanisme régulièrement adoptés. Le même décret précise que quiconque désire entreprendre une construction à quelque usage que ce soit, même ne comportant pas de fondation obtient au préalable un permis de construire. Le permis de construire est également exigible lorsque les travaux à exécuter sur une construction existante ont pour effet d’en changer la destination, d’en modifier le volume ou la structure ou de créer des niveaux supplémentaires.

Il est indiqué par ailleurs dans ce décret que quiconque désire entreprendre ou modifier une construction de quelque nature que ce soit est tenu d’obtenir un certificat d’urbanisme. Ce dernier est facultatif pour les constructions situées dans des zones couvertes par un document d’urbanisme régulièrement approuvé. Le certificat d’urbanisme précise les conditions générales d’utilisation du terrain, la densité de construction admise au vu d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

- un plan de situation indiquant la position du terrain dans son environnement à l’échelle 1/10000ème ou 1/5000ème ou 1/2000ème ;

- un levé topographique du terrain réalisé et signé par un géomètre expert ;

- une indication de la destination de la construction envisagée (habitation, commerce, industrie) ;

- le certificat d’urbanisme est délivré gratuitement par le Maire lorsque le site d’implantation est couvert par un document d’urbanisme régulièrement approuvé. Il est délivré conformément aux règles et documents d’urbanisme en vigueur et ne préjuge nullement de l’octroi ou du refus du permis de construire.

Lorsque le site n’est pas couvert par un document d’urbanisme régulièrement approuvé, le certificat d’urbanisme est délivré gratuitement par le directeur départemental chargé de l’urbanisme.

La demande de permis de construire est adressée en six (06) exemplaires au Maire de la Commune concernée quelle que soit la nature et l’importance du projet.

Le dossier de demande de permis de construire comporte les pièces suivantes :

- un formulaire administratif précisant l’identité et la qualité du demandeur, la situation et la superficie du terrain, la destination de la construction ou des installations, son emprise au sol, la surface de plancher ;

- un titre de propriété ou un acte notarié donnant mandat au demandeur ;

- un certificat d’urbanisme délivré par les services compétents lorsque nécessaire ;

- un devis descriptif indiquant les caractéristiques du projet, les matériaux prévus avec indications des matériaux locaux, leur mise en œuvre et l’aspect extérieur de la construction ;

- un devis estimatif de la construction envisagée ;

- un rapport d’étude de sols réalisé et signé par un laboratoire agréé ;

- les notes de calcul des structures réalisées et signées par un ingénieur en génie civil ;

- le rapport sur l’étude de sécurité –incendie et risques de panique ;

- la description des facilités offertes aux personnes à mobilité réduite ;

- un plan de situation du terrain à l’échelle 1/2000 ou 1/5000 ou 1/10000 indiquant clairement la localisation et la desserte des constructions envisagées ;

- etc.

La demande de permis de construire n’est instruite que si le projet de construction envisagé est élaboré et signé par un architecte.

2.2.2.12. Le décret n°2003-332 du 27 août 2003, portant gestion des déchets en République du Bénin

Il a pour objet de protéger l’environnement et la santé de l’homme de toute influence dommageable causée par les déchets. Il vise essentiellement à :

- prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité ;

- promouvoir la valorisation des déchets notamment par recyclage, réemploi, récupération, utilisation comme source d’énergie ;

- organiser l’élimination des déchets ;

- assurer la remise en état des sites.

La responsabilité des producteurs de déchets est définie en son article 9 : “toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l’air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités dues au bruit et aux odeurs et d’une façon générale, à ne porter atteinte ni à l’environnement, ni à la santé de l’homme”.

2.2.2.13. Le décret n°2003‐330 du 27 aout 2003 portant gestion des huiles usagées en République du Bénin

Ce décret fixe les modalités de collecte, de transport, de regroupement, de prétraitement, d’élimination ou de valorisation des huiles usagées en République du Bénin.

Il précise en son article 3, entre autres, qu’il est interdit :

- de déposer, verser ou de laisser des huiles usagées en quelque lieu que ce soit où elles peuvent polluer l’environnement notamment dans ou sur le sol, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, dans les égouts, les canalisations ou les collecteurs;

- d’ajouter ou de mélanger à des huiles usagées de l’eau ou tout corps étrangers tels que solvants, produits de nettoyage, détergents, autres combustibles ou autres matières avant ou pendant la collecte ou avant ou pendant le stockage.

2.2.2.14. Le décret n°2001‐294 du 06 aout 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin

Le présent décret relatif à la réglementation du bruit, définit les normes de bruit visant à contrôler l'intensité du bruit émis par chaque source, en l’occurrence les habitations, les zones commerciales et industrielles.

2.2.2.15. Le décret n°2001‐110 du 4 avril 2001 fixant les normes de qualité de l’air en République du Bénin

Ce décret a pour objet de fixer les normes de qualité de l'air ambiant, les normes de rejet des véhicules motorisés et les normes d'émission atmosphérique relatives aux sources fixes, conformément aux dispositions de la loi n°98‐030 du 12 février 1999 portant loi‐cadre sur l'environnement en République du Bénin.

2.2.2.16. Le décret n°2001-109 du 4 avril 2001 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en République du Bénin

Les deux premiers chapitres de ce décret sont réservés à l’objet et aux définitions. Le chapitre 3 comportant les articles 3 à 17 précise les modalités de rejet des eaux usées industrielles et les normes de rejet dans un milieu récepteur selon les types d'industries du secteur agroalimentaire (huileries, poissons et fruits de mer, brasserie, produits laitiers, abattoirs et sucre) d'autres industries (textiles, savons et détergents, pharmaceutique, traitement de surface et centrale thermique). Les articles 4 et 5 stipulent que tout déversement d’eaux usées industrielles dans un milieu récepteur doit être conforme aux exigences contenues dans le permis de déversement. Ce permis est délivré par le Ministre chargé de l’environnement.

Le chapitre 4 comporte les articles 18 à 39 et traite du rejet des eaux usées domestiques. Il comporte trois sections :

- La section 1 regroupe les articles 18 et 19 qui énumèrent les exigences générales en matière de rejet des eaux usées domestiques : « Les eaux usées domestiques ne peuvent être déversées dans le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement approprié » et « toute habitation en zone urbaine, doit être raccordée à un système d'assainissement individuel ou collectif ».

- La section 2 regroupe les articles 20 à 28 qui traitent du rejet des eaux domestiques canalisées. L’article 23 fixe les valeurs limites de rejet des eaux usées domestiques dans le milieu récepteur. L’article 24 précise la nécessité de traiter l’azote et le phosphore lorsque le rejet d’une agglomération relativement importante se fait dans un milieu sensible. L’article 25 interdit le rejet des boues résiduaires dans le milieu aquatique et l’Article 26 celui des eaux usées domestiques dans les caniveaux d’évacuation des eaux pluviales.

- La section 3 regroupe les articles 29 à 39 qui définissent les dispositions pour le système d'assainissement individuel et les responsabilités du propriétaire d'un tel système. « Le propriétaire d’un système d’assainissement individuel est tenu d’obtenir un permis auprès du Ministère chargé de la Santé », (mais actuellement de la Commune depuis la mise en place effective de la loi sur la décentralisation). L’élimination des matières de vidanges doit être conforme à la réglementation des activités de collecte, d’évacuation, de traitement et d’élimination des matières de vidange en République du Bénin.

2.2.2.17. Le décret n°2001‐096 du 04 avril 2001 portant structure, organisation et fonctionnement de la police environnementale et les arrêtés d’application

- La Police Environnementale, placée sous l’autorité du Ministre chargé de l’Environnement a pour mission essentielle de prévenir, rechercher, constater et réprimer les infractions à la législation environnementale dont, entre autres, la pollution des eaux, la pollution du sol ; et ceci en collaboration avec les autorités compétentes.

2.2.2.18. Le décret n°2001‐ 094 du 20 février 2001 fixant les normes de qualité de l’eau potable en République du Bénin

Décret qui fixe les normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux destinées à la consommation humaine et aux usages domestiques courants, en application des dispositions de la loi n° 98‐030 du 12 février 1990 portant loi‐cadre sur l'environnement en République du Bénin.

2.2.2.19. L’arrêté interministériel n°031/MUHA/MEF/MISPC/MS/ MDLAAT/DC/SGM/DGHC/ DGNSP ou DCLR/SA du 04 Avril 2014, portant modalités d’application du décret n°2014-205 du 13 mars 2014, portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin

Conformément aux dispositions de cet arrêté, les organismes chargés de l’instruction des demandes de permis de construction sont : i) la commission communale ou municipale du permis de construire ; ii) la commission départementale du permis de construire ; iii) la commission nationale du permis de construire.

- Les organismes chargés de l’instruction des demandes de permis de construire sont créés comme suit :

- par arrêté du Maire, lorsqu’il s’agit de la commission communale ou municipale du permis de construire ;

- par arrêté du Préfet, lorsqu’il s’agit de la commission départementale du permis de construire ;

- par arrêté interministériel des Ministres en charge de l’urbanisme, de la santé publique, de la sécurité, des finances et de l’administration territoriale pour la commission nationale du permis de construire.

L’acte d’octroi ou de refus du permis de construire est signé par le Maire de la commune intéressée ou par le préfet pour ce qui concerne les constructions à caractère national situées sur un territoire non couvert par un document d’urbanisme régulièrement approuvé. Ledit acte doit être conforme à l’avis de l’organisme en charge de l’instruction de la demande de permis de construire.

2.2.2.20. L’arrêté ministériel n°069/MISAT/MEHU/MS/DC/DE/DATC/DAHB du 04 avril 1995 réglementant les activités de collecte, d’évacuation, de traitement et d’élimination des matières de vidange

Cet Arrêté qui date d’avril 1995, prévoit la libéralisation des activités de vidanges. Ledit secteur est ouvert aux structures privées pour une période de 10 ans pour les activités de collecte et d’évacuation et de 15 ans pour les activités de traitement et d’élimination des matières de vidange ; ces périodes pouvant être prolongées par tacite reconduction.

L’activité de collecte et d’évacuation est soumise à une autorisation conjointe des Ministres chargés de l’Intérieur, de l’Environnement, et de la Santé (Article 8). Le candidat à l’exercice des activités de traitement et d’élimination des matières de vidange est astreint à une autorisation des mêmes Ministères (Article 13). Le site de traitement doit être situé à au moins cinq cents (500) mètres des dernières habitations (Article 18) et le choix du mode de rejet de l’effluent doit se faire dans un souci de préservation de l’environnement (Article 21).

Le prix de la vidange des matières est fixé par arrêté pris conjointement par les Ministres chargés du cadre de vie, de l’Intérieur, des Finances et du Commerce sur proposition d’une Commission (Article 22).

### 2.2.3. Cadre institutionnel du projet

Le secteur de l’hygiène et de l’assainissement est géré par plusieurs acteurs institutionnels. On peut citer les communes, le Ministère en charge de la décentralisation, le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes, le Ministère en charge de l’environnement, le Ministère en charge de l’eau, le Ministère en charge de la santé, les organisations de la société civile.

A l’instar du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou en cours de mise en œuvre, le montage institutionnel adopté par le gouvernement du Bénin pour le PAPVS est le suivant :

2.2.3.1. Maitre d’Ouvrage : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD)

Depuis avril 2016, c’est le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) qui a pour mission la définition, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de l’État en matière d’habitat, de développement urbain, de mobilité urbaine, de cartographie, de géomatique, de l’aménagement du territoire, d’assainissement, d’environnement, de gestion des effets des changements climatiques, de reboisement, de protection des ressources naturelles et forestières, de préservation des écosystèmes, de protection des berges et des côtes. Il participe également à la définition et au suivi de la politique de l’État en matière de foncier et de cadastre. Il dispose de structures sous tutelle qui jouent un rôle important dans la mise en œuvre des politiques de gestion et d’assainissement des milieux urbains.

- Agence Nationale d’Aménagement du Territoire (ANAT)

En application des dispositions de la loi n°2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire, il a été créé sous la tutelle du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire qui est un établissement public doté de l’autonomie de gestion. Elle est chargée de la mise en œuvre du Schéma National d’Aménagement du Territoire.

Direction Générale de l'Environnement et du Climat (DGEC)

Elle a pour mission d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre ainsi que le suivi-évaluation de la politique et des stratégies de l’État en matière d’environnement, de gestion des effets des changements climatiques et de promotion de l’économie verte en collaboration avec les autres structures concernées.

- Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE)

C’est un établissement public consacré par l’article 4 de la loi 98-030 portant loi-cadre sur l’environnement. Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale d’environnement adoptée par le gouvernement dans le cadre de son plan de développement. Elle travaille en collaboration avec les autres Ministères sectoriels, les collectivités locales, les structures non gouvernementales, la société civile et le secteur privé. Elle gère toutes les procédures d’évaluations environnementales et elle est légalement responsable de la validation des Études d'Impact Environnemental et Social (EIES) et autres types d’évaluations environnementales au Bénin. Elle assure le suivi environnemental et social externe des projets soumis sur tout le territoire national et peut requérir pour ce faire la collaboration des structures déconcentrées compétentes.

2.2.3.2. Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT)

Les statuts de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire ont été approuvés par le décret n° 2016-608 du 28 septembre 2016. Elle est placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Elle a pour mission de superviser, de suivre et de contrôler les activités menées dans le cadre de la réalisation des grands projets d’amélioration du cadre de la vie et de développement du territoire. Elle assure la coordination de la mise en œuvre du PAPVS et de plusieurs autres projets du Programme d’Action du Gouvernement (PAG).

Dans le cadre du PAPVS, elle soumet un rapport trimestriel sur la mise en œuvre du PGES à l’attention de la BAD.

Elle est dotée d’un Conseil d’Administration composé de sept (07) membres.

- Le Conseil d’Administration (CA)

Le Conseil d’Administration (CA) de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) jouera le rôle de Comité de pilotage du programme. Les sessions du CA de l’ACVDT dédiées au Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires seront ouvertes aux Maires ou leurs représentants qui auront droit de décision au même titre que les autres membres.

Liste des membres (Confère article 14 des Statuts de l’ACVDT) :

(02) Représentants de la Présidence de la République ;

(01) Représentant du Ministère, chargé du Cadre de Vie et du Développement Durable ;

(01) Représentant du Ministère en charge du Plan et du Développement ;

(01) Représentant du Ministère en charge des Infrastructures et des Transports ;

(01) Représentant du Ministère en charge de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

(01) Un Représentant du Ministère en charge de l’Economie et des Finance ;

A ces membres, il est prévu d’ajouter (01) Représentant des Mairies concernées pour les sessions dédiées au PAPVS.

Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant doté des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l’Agence. Il a pour mission de superviser, de suivre et de contrôler les actions de l’Agence dans le cadre de la réalisation des grands projets d’amélioration du cadre de la vie et de développement du territoire.

- Le Comité Technique de Suivi

Le Comité Technique de Suivi sera assuré par l’ACVDT qui associera aux réunions de validation technique, autant que nécessaire, les directions techniques et autres parties prenantes du programme.

- Pool d’Experts pour le PAPVS

L’ACVDT est l’entité d’exécution du PAPVS qui va constituer un « Pool d’Experts » exclusivement dédié au programme à travers le recrutement du personnel clé suivant :

- Coordonnateur ;

- Spécialiste en passation de marché ;

- Expert en suivi-évaluation ;

- Chef Comptable ;

- Experts en Sauvegarde Environnementale ;

- Experts en Sauvegarde Sociale ;

- Hydraulicien ;

- Ingénieurs Génie Civil.

En plus du Pool PAPVS, l’ACVDT fera recours également aux services d’un cabinet Assistant au Maitre d’Ouvrage (AMO) pour des missions spécifiques et ciblées.

L’organigramme institutionnel du programme est :

NB :  Le POOL PAPVS est intégré à l’organigramme du personnel de l’ACVDT

2.2.3.3. Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF)

Créée par le décret N° 2005-010 du 29 Janvier 2015, l’ANDF a pour objet la mise en œuvre de la politique foncière et domaniale définie par l’État. Placée sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances, l’ANDF est chargée entre autres :

- d’assurer la mise en œuvre des procédures relatives à la gestion du foncier ;

- de gérer le cadastre national ;

- de procéder à la confirmation des droits fonciers et de la délivrance du certificat de propriété foncière ;

- d’aider l’État et les collectivités territoriales dans leurs actions par voie d’expropriation et dans l’exercice de leur droit de préemption ;

- L’ANDF à un démembrement au niveau communal (Bureau communal du domaine et du foncier).

2.2.3.4. Bénéficiaires

Les villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou sont les bénéficiaires finaux du programme. Elles seront Maître d’Ouvrage après transfert de propriété sur la base de convention spécifique de transfert à signer avec l’Etat. En tant que bénéficiaires finaux, les Communes sont parties prenantes de l’ensemble du programme et sont étroitement associées à la phase de définition et de conduite du programme.

2.2.3.4.1. Préfecture

Conformément aux dispositions de la loi n° 97 028 du 15 janvier 1999 portant Organisation de l'administration territoriale en République du Benin, le Préfet est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le département. En cette qualité, il est l'unique représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement. Il communique directement avec chacun des ministres et adresse ampliation de toute correspondance au ministre chargé de l’administration territoriale.

2.2.3.4.2. La commune de Bohicon

La commune dispose de compétences qui lui sont propres en tant que collectivité territoriale décentralisée. Elle exerce en outre, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, d'autres attributions qui relèvent des compétences de l'État. Elle concourt avec l'État et les autres collectivités à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie (Article 82).

La commune donne son avis chaque fois qu'il est envisagé la création sur son territoire, de tout projet susceptible de porter atteinte à l'environnement (Article 96).

Elle constitue le premier responsable et le premier maillon en matière de gestion directe des inondations au regard des articles 84 et 86, de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Mais dans le cadre de ce projet, et compte-tenu de son envergure et de sa dimension sociale, l’Etat central a décidé d’accompagner la mairie de Bohicon qui sera Maître d’ouvrage après transfert de propriété sur la base de convention.

# 3- DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR des activites DU PROJET

Le Bénin est un pays d’Afrique Occidentale situé sur le golfe de Guinée, entre le tropique du Cancer et l’Equateur. Il s’étend sur une superficie de 114 764 km² entre 6°15N et 12°40 E avec une côte de 120km et une distance à vol d’oiseau de 675 km de l’océan Atlantique (au Sud) au fleuve Niger (au Nord). Il est donc limité au Nord par le Niger, au Sud par l’Océan Atlantique, à l’Est par le Nigeria et à l’Ouest par le Togo et au Nord-Ouest par le Burkina Faso.

[Le pays offre un relief peu accidenté, essentiellement composé de plaines et de plateaux hauts de 250 mètres environ qui s’inclinent progressivement vers le sud, en direction de la côte. La seule région accidentée qui est située au nord-ouest, est la chaîne de l'Atacora dépassant 400m.

Les sols sont formés sur les roches sédimentaires au Sud, cristallines au Centre au Nord et sur des dépôts alluviaux ou marins dans les milieux intra zonaux.

Le climat est de type subéquatorial à 4 saisons (deux saisons de pluies et deux saisons sèches intercalées) au Sud et soudanien à deux saisons (une humide et une sèche) au Nord. Ces deux zones sont séparées au centre par un régime de transition soudano-guinéen. Le sens des vents dominants est généralement Sud-Ouest / Nord-Est, sauf pendant la période d’harmattan qui se traduit par un accroissement de l’écart thermique, une baisse de l’humidité relative et une brume sèche qui envahit l’atmosphère. Les moyennes mensuelles de températures oscillent entre 26° et 28°C au Sud et entre 35° et 40° au Nord.

La flore du Bénin est riche de 2 807 espèces dont les dicotylédones sont les plus représentés (70 %). Les familles les plus diversifiées en termes de nombre d’espèces sont les légumineuses, les poacées, les rubiacées, les cypéracées, les astéracées et les euphorbiacées.

Le Bénin a été subdivisé en dix (10) Districts phytogéographiques qui représentent les écosystèmes ou habitats pour certains organismes vivants en particulier pour les espèces végétales.

3.1. Généralités sur la zone d’étude

### 3.1.1. Présentation du milieu physique

3.1.1.1. Situation géographique

La Commune de Bohicon est située sur le plateau d’Abomey au Sud du Département du Zou.  Elle est localisée entre 7°08' et 7°16' de latitude Nord et entre 2°02' et 2°10' de longitude Est et couvre une superficie de 139 km2 soit 0,12 % de la superficie du Bénin. Elle est limitée au Nord par la Commune de Djidja, au Sud par la Commune de Zogbodomey, à l’Est par la Commune de Zakpota et à l’Ouest par les Communes d’Agbangnizoun et d’Abomey. Elle compte dix arrondissements à savoir : Passagon, Bohicon I et Bohicon II, Gnidjazoun, Avogbana, Sodohomè, Saclo, Ouassaho, Agongointo et Lissèzoun et 50 quartiers ou villages. Aujourd’hui, Bohicon I et Bohicon II sont les arrondissements centraux.

Figure 5 : Situation géographique de la commune de Bohicon

3.1.1.2. Facteurs climatiques de la ville de Bohicon

La commune de Bohicon jouit d’un climat subéquatorial, caractérisé par deux saisons de pluie (avril à juin et septembre à novembre) et deux saisons sèches (juillet à août et décembre à mars). La hauteur des pluies atteint en moyenne 1.025 mm par an. Leur maximum se situe entre juin et octobre. Cette période humide et pluvieuse, se caractérise par des précipitations assez bien réparties. La pluviométrie y est largement excédentaire (parfois 349 mm en 12 jours). C’est la période favorable aux maladies liées à l’environnement telles que le paludisme, la diarrhée. Par contre, le minimum des hauteurs de pluie se situe entre janvier et mars. Cette période, chaude et ensoleillée, est caractérisée par une pluviométrie assez faible. Le mois de février est le mois où on enregistre la température la plus élevée. La température monte à plus de 36°C. C’est la période d’occurrence des maladies infectieuses telles que la varicelle, la rougeole et la tuberculose.

Les données climatiques suivantes ont été relevées à la station synoptique de Bohicon

Tableau 13 : Coordonnées de la station de Bohicon

| Station | Latitude Nord | Longitude Est | Altitude (mètre) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bohicon | 07°10’ | 02°01’ | 166 |

Source : Rapport d’étude hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

Température

Les températures maximales journalières les plus élevées ne dépassent souvent pas les 29°C en moyenne. Les mois les plus chauds sont : Janvier à Mars, voire Novembre et Décembre. Les plus faibles valeurs de températures (25 °C en moyenne) sont enregistrées dans le mois d’Août. L’amplitude thermique journalière oscille autour de 6 °C à l’hivernage tandis qu’elle dépasse souvent 12 °C pendant la saison sèche.

Tableau 14 : données sur la température minimale et maximale moyenne journalière

| Bohicon T°C | J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | Moyenne Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. | 34,1 | 35,4 | 34,9 | 33,4 | 32,8 | 30,5 | 29,0 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | 33,7 | 33,7 | 32,3 |
| Min. | 22,2 | 23,4 | 23,6 | 23,3 | 22,9 | 22,0 | 21,6 | 21,3 | 21,6 | 22,0 | 22,6 | 22,4 | 22,4 |
| Moyenne | 28,2 | 29,4 | 29,3 | 28,4 | 27,9 | 26,3 | 25,3 | 25,2 | 25,9 | 26,7 | 28,0 | 28,1 | 27,4 |

Source : Rapport d’étude hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

Evaporation

L’évaporation annuelle moyenne mesurée au BAC est de 1818 mm/an. Elle est maximale au mois de mars, et minimale au mois d’août. Il est à noter que le pouvoir évaporant de l’atmosphère augmente par de fortes températures, et pendant la saison sèche.

Tableau 15 : Evaporation moyenne mesurée au BAC à la station de Bohicon

| Mois | J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | Total Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E moyen (mm) | 182 | 196 | 271 | 189 | 168 | 131 | 103 | 92,8 | 103 | 125 | 150 | 161 | 1818 |

Source : Rapport d’étude hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

Pluviométrie

L’analyse statistique des séries pluviométriques permet de dresser les caractéristiques statistiques centrales et de dispersion des distributions expérimentales des pluies annuelles moyenne spatiale.

Tableau 16 : Résultat du traitement statistique de la pluviométrie

| Bohicon |  |
| --- | --- |
| moyenne | 1010 |
| maximum | 1446 |
| médiane | 1057 |
| minimum | 492 |
| écart type | 197 |
| coefficient de variation | 0,19 |
| coefficient de variabilité | 2,94 |
| coefficient de dispersion | 0,96 |

Source : Rapport d’étude hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

L’ajustement statistique de la loi de GEV aux distributions expérimentales des pluies annuelles observées est le plus satisfaisant. A l’issue de l’analyse des valeurs statistiques pour la détermination des pluies annuelles, les valeurs centrales (moyenne et médiane) obtenues sont très peu différentes. A Bohicon, la pluviométrie annuelle moyenne est de 1010 mm.

- Pluviométrie mensuelle

Ci-dessous les profils pluviométriques mensuels moyens en % du total annuel :

Tableau 17 :  pluviométrie mensuelle

| Bohicon | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Jt | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 0,15 | 0,71 | 2,5 | 6,7 | 10,9 | 12,6 | 16,4 | 20,2 | 19,3 | 8,8 | 1,3 | 0,3 |

Source : Rapport d’étude hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

Les premières pluies se font exceptionnellement en Avril. Plus généralement en Mai. Le maximum de l’apport se situe entre Juillet et Septembre.

- Pluies annuelles

L’ajustement statistique de la loi normale aux distributions expérimentales des pluies annuelles observées permet d’établir les valeurs statistiques suivantes :

Tableau 18 : Pluies quantiques de la zone d’étude

|  | Années sèches |  |  |  |  | Médiane | Années humides |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 100 ans | 50 ans | 20 ans | 10 ans | 5 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans | 100 ans |
| P(mm) | 551 | 605 | 685 | 757 | 843 | 1010 | 1170 | 1260 | 1330 | 1410 | 1470 |
| Ecart- type | 56,3 | 51,6 | 44,8 | 39,4 | 33,9 | 29 | 33,9 | 39,4 | 44,8 | 51,6 | 56,3 |

La pluviométrie médiane est équivalente à la pluviométrie moyenne et dénote une régularité relative des pluies annuelles modales.

- Pluies extrêmes

Ce sont les pluies brèves orageuses et intenses qui provoquent les crues violentes. En effet, pour réaliser les ajustements, il est utilisé le logiciel HYFRAN qui permet d’ajuster les différentes lois statistiques à un échantillon d’observation indépendantes et identiquement distribuées. L’analyse des résultats proposés par ce logiciel a permis de faire un choix judicieux sur les valeurs des pluies périodiques.

La statistique des pluies maximales journalières annuelles par l’ajustement statistique de la loi GEV donne les valeurs récurrentielles suivantes :

Tableau 19 :  Valeurs des pluies journalières maximales pour différentes périodes de retour

| Pluies journalières extrêmes (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station Abomey | T (ans) | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans | 100 ans | 200 ans |
|  | Pjmax | 65,3 | 74,7 | 84 | 94,5 | 108 | 122 | 139 | 153 | 167 |
|  | Ecart-type | 2,65 | 3,15 | 3,78 | 4,77 | 6,76 | 9,76 | 15,4 | 21 | 27,9 |

- Intensités- Durées-Fréquences

Les données recueillies sont statistiquement exploitées. Les maximas annuels obtenus pour différentes durées ont permis de bâtir les courbes Intensités-Durées-Fréquences. Pour chaque durée Δt, on a une relation expérimentale intensité-fréquence où l’intensité de pluie est définie à partir des paramètres d’ajustement a et b qui sont des paramètres qui dépendent de la région et de la fréquence (b est constant et a représenté l’intensité de la pluie de fréquence F sur un intervalle de temps unité et suit une loi à comportement asymptotiquement exponentiel qui est la loi de Montana. Cette relation entre l’intensité de pluie et sa durée correspondant au temps de concentration tc du bassin versant est établie et illustrée par les courbes Intensités-Durées- Fréquences IDF.

- Choix de la période de retour

Le choix de la période de retour doit se faire de façon judicieuse afin d’optimiser les solutions techniques et le coût d’investissement car c’est elle qui fixe le degré de sécurité qu’offrent les ouvrages.

En fonction de la taille des ouvrages, des informations reçues sur le terrain, les périodes de retour retenues sont de 2 ans pour la collecte des eaux superficielles et 10 ans pour le rétablissement des petits et moyens écoulements naturels. Les hyétogrammes des averses biannuelle et décennale pour la station de Bohicon sont représentées sur la figure suivante :

Figure 6 :  Hyétogrammes des averses biannuelle et décennale pour la station de Bohicon

Source : Rapport d’étude hydrologique et hydraulique, CECO-BTP 2020

3.1.2.3. Topographie du site

Les agglomérations d’Abomey et de Bohicon sont localisées sur un plateau de terres de barre lui-même posé sur le socle cristallin qui le borde sur sa lisière nord. Ce plateau a une pente générale Nord-Ouest / Sud-Est et il s’abaisse jusqu’à la dépression de la Lama. Ainsi, le quartier de Agbokpa à la lisière nord de la ville d’Abomey est situé à une altitude d’environ 240 mètres tandis que Saclo à la sortie sud de Bohicon est à une altitude de 150 mètres. Le plateau est entaillé par le Couffo à l’Est et le Zou à l’Ouest.

La commune de Bohicon présente des inclinaisons Nord-Sud (Djidja-Saclo), Nord-Est (Djidja-Avogbana), et du centre-ville vers Sodohomè d’une part et Ouassaho d’autre part. Les eaux de ruissellement ont leur origine sur les terres de barre à Djidja compte tenu des dénivelés, puis elles arrivent dans la commune d’Abomey, traversent des zones encore rurales (Kpassagon, Lissezoun, Gnidjazoun) pour ensuite entrer dans la ville de Bohicon. Elles ressortent vers Saclo pour continuer leur chemin dans la commune de Zogbodomey et vers Sodohomè où un cours d’eau leur sert d’exutoire naturel (Kotokpa).

Les voies et pistes rurales sont aussi des couloirs importants véhiculant les eaux de ruissellement et sont elles-mêmes détruites par ce ruissellement. L’inondation de la ville prend de l’ampleur avec la poussée démographique de la population.

La commune de Bohicon se retrouve dans trois unités géomorphologiques. Elle est presque répartie également entre un plateau situé sur les plateaux du sud et une plaine des plateaux du nord. La pointe Sud-est de la commune se situe dans les vallées. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des unités géomorphologiques de la commune de Bohicon

Tableau 20 : Caractéristiques des unités géomorphologiques de la commune de Bohicon

| Unité | Sous-unité | Recouvrement |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Km2 ؉ |  |
| Plateaux du Sud | Plateau | 11, 6 | 2,1 |
| Plateaux du Nord | Plaine | 82,4 | 47,3 |
|  | Plaine endurée | 3,2 | 1,8 |
| Vallées de l’arrière-pays | Inondé/marécageux | 0,4 | 0,2 |

Source : Tecsult, 2010

Figure 7 : Type de relief dans la Commune de Bohicon

Figure 8 : Profil topographique de la ville de Bohicon

3.1.2.4. Pédologie

Sur le plan pédologique, plus de 83 % du territoire de la commune est recouvert de sols faiblement ferralitique et argilo-sableux avec une épaisseur de 10 m. Ce sont des sols rouge-bruns appelés Terre de barre. C’est l’unité pédologique la plus répandue dans le bas-Bénin qui recouvre tous les plateaux du Continental Terminal. Ces sols sont engendrés par une altération très poussée des minéraux primaires par des eaux chaudes et diluées qui les a dépouillés de leur fertilité naturelle. Les sols ferralitiques formés sur Continental Terminal présentent après la pluie et avant le ressuyage un aspect boueux et très glissant. De plus, des sols ferrugineux caractérisés par une dominance des oxydes de fer en raison d’une altération encore incomplète des minéraux primaires recouvrent moins de 17 % de la commune. Finalement, des sols hydromorphes, c’est-à-dire engorgés d’eau de façon temporaire ou permanente, sont situés dans la portion Sud-est de la commune (SDAC, 2012).

Figure 9 : Pédologie de la commune de Bohicon

3.1.2.5. Réseau hydrographique

Le relief de la commune de Bohicon est caractérisé par un plateau et une dépression (Carte 2). Ceci a engendré un dénivelé d’environ 200 m entre le point haut et le point bas. Le modèle est relativement plat avec des pentes généralement moins de 2. La commune de Bohicon se retrouve sur deux bassins versants. La majeure partie de la commune (153,7 km2, soit 88 %) se draine vers la dépression Ouest de Lama.

Figure 10 :  Hydrographie de la commune de Bohicon

3.1.2.5. Aperçu sur les exutoires

Le principal exutoire de la ville de Bohicon appelé « collecteur de crête » est un ouvrage partiellement réalisé depuis l’amont et qui prend naissance dans la commune d’Abomey, à 150m environ sur la rue située en face du cours secondaire Jeanne d’Arc (à la hauteur de l’archevêché). Son corps se trouve à Bohicon et son exutoire approprié est la rivière « Koto » située dans la commune de Zogbodomey. D’un linéaire d’environ 21,60 km, l’ouvrage permet de recueillir les eaux de ruissellement provenant d’Abomey et de Djidja en cinq (05) points critiques qui constituent des couloirs importants de circulation de ses eaux qui envahissent une partie de la ville de Bohicon. Il s’agit des points critiques suivants : couloir longeant la ligne haute tension vers la base de la CEB, la bretelle passant derrière l’église Catholique Saint Paul de Gnidjazoun qui mène au campement TD5, la bretelle menant vers Lèlè, la rue de Oungbèga (carrefour Tolègba) et la rue de Avokanzoun. A ces cinq points critiques s’ajoutent quelques couloirs mineurs d’écoulement d’eau pluviale. De Jeanne d’Arc au carrefour Avogbana, le collecteur longe une piste existante sur un linéaire de (08) huit kilomètres environ; traverse la route inter état N°2 (RNIE 2) et le chemin de fer au carrefour Avogbana à la hauteur de l’arrondissement. Il poursuit son chemin en longeant la ligne haute tension de la CEB sur 700 m environ. Dévié vers la droite, il traverse la localité de Zouzounmè pour rejoindre la voie de Tindji à la hauteur d’un dalot ou il totalise un linéaire de 11 km environ. De la voie de Tindji, le collecteur projeté suit le couloir de circulation des eaux de ruissellement à travers une végétation, traversant les localités de Zakanmè et de Alikpa, il coupe la voie inter état N°4 (RNIE 4) sur la route de Covè à la hauteur d’un dalot double 2 x2,00x2,00m en très bon état mais de section très insuffisante ; où il totalise 14,2 km environ. De la voie de Covè, l’ouvrage retenu poursuit sa trajectoire suivant le lit d’écoulement des eaux pluviales vers Todo dans l’arrondissement de Sodohomè et devrait se jeter dans la rivière « Koto » située à 7,45 km environ de la voie de Covè. De façon globale, le collecteur de crête traverse à plusieurs reprises la ligne haute tension de la CEB et les grands quartiers suivants : Djègbè, Gnidjazoun, Lissèzoun et Avogbana. Elle est coupée en plusieurs points par les eaux provenant de Ahouaga, Lèlè, Oungbèga, Avokanzoun… etc. Ces points constituent les couloirs de circulation des eaux qui envahissent une partie du centre-ville de Bohicon. La rivière « Koto » et précisément son affluent au PK10+666 est l’exutoire naturel qui, reçoit ses eaux.

Malgré ce collecteur de crête, la question des inondations se pose toujours dans la ville. Quand il pleut, les eaux débordent et ruissellent un peu partout dans les rues de la ville. Ceci est dû à l’insuffisance de la capacité des ouvrages existants.

Planche 2 : Collecteur de crête de Bohicon

3.1.2.6. Rappel des causes des inondations

Le centre urbain Bohicon est fortement vulnérable par les apports d’un large bassin versant situé au Nord (plus de 50 km²). Ce bassin versant dépasse très largement les limites de la commune. Il est pour l’essentiel rural, mais la seule zone urbaine relativement dense présente une superficie importante (environ 10 km²). Les vulnérabilités aux inondations ont notablement augmenté en raison de la mutation des pratiques agricoles qui s’est accompagnée de la disparition de la forêt et des cultures sous palmiers ; l’accroissement des zones urbanisées qui ont augmenté les apports par l’imperméabilisation et exposé de nouvelles constructions au risque inondation. Des travaux conduisant à la réalisation d’un canal d’interception sont exécutés partiellement (d’Abomey jusqu’au croisement de la route de Tindji). Il s’avère alors indispensable de poursuivre la réalisation de ce collecteur du croisement avec la route de Tindji jusqu’à l’exutoire identifié situé dans la commune de Zogbodomey. Le Programme d’Adaptation des Villes aux Changements Climatiques (PAVICC) vient répondre à cette préoccupation à travers les études techniques de la partie avale du collecteur de crête de Bohicon sur un total de 10,640 km du croisement de la route de Tindji jusqu’à l’exutoire dans la commune de Zogbodomey On note également dans le centre-ville de Bohicon, des phénomènes d’érosion assez sévères, dus à l’accélération des eaux de ruissellement que le déboisement et l’imperméabilisation des sols provoquent.

3.2. Milieu humain

### 3.2.1. Evolution démographique

Selon le RGPH 4, Bohicon est la commune ayant la plus forte population du Zou, soit 20,17% de la population totale du département. Cette croissance très forte est surtout observée dans les zones urbaines et dans les zones rurales ayant des sols riches permettant les installations de producteurs venant des zones saturées et surexploitées.

La population active de Bohicon représente 53 % de sa population totale dont 52,6 % de femmes contre 47,4 % d’hommes. Avec une population de 171 781 habitants, 71,9% vit en milieu urbain contre 28,1% en milieu rural. Cette forte concentration de la population dans les arrondissements centraux (urbains) au détriment de ceux périphériques s’explique par le faible rayonnement économique des activités rurales.

En matière de démographie, Bohicon présente la même caractéristique que l’ensemble de la population béninoise. En effet, les femmes constituent la couche dominante de cette population de même que les habitants de la tranche d’âge de 0-14 ans et ceux de la tranche d’âge de 15-29 ans. Pour un développement inclusif, il est impérieux d’impliquer les femmes et les jeunes dans tout processus de développement de la commune.

La commune de Bohicon compte plusieurs groupes socioculturels ou ethnies dont les majoritaires sont les Fon et apparenté (88,2 %), Yoruba (3,3 %), Adja et apparenté (4,2 %), Peul (0,7 %), Yoa et Lokpa et apparentés (0,4%), Bariba et apparenté (0,3 %), Otamari et apparentés (0,3 %), et autres (1,1 %).

La religion Catholique (37,7 %) est dominante. Viennent ensuite les autres Chrétiens (17,9 %), le Vodoun (14 %), les autres Religions (12,8 %), l’Islam (6,4 %), les Célestes (6,4 %) les Protestants (2,2 %), (RGPH 4, 2013).

### 3.2.2. Evolution de la population et densité de Bohicon

Le tableau présente la répartition de la population.

Tableau 21 : Répartition de la population

| DIVISION ADMINISTRATIVE | TOTAL | MASCULIN | FEMININ |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMUNE: BOHICON | 171 781 | 81 404 | 90 377 |
| ARROND: AGONGOINTO | 8 982 | 4 275 | 4 707 |
| ARROND: AVOGBANA | 10 387 | 4 861 | 5 526 |
| ARROND: GNIDJAZOUN | 3 844 | 1 777 | 2 067 |
| ARROND: LISSEZOUN | 7 687 | 3 702 | 3 985 |
| ARROND: OUASSAHO | 11 026 | 5 199 | 5 827 |
| ARROND: PASSAGON | 11 211 | 5 233 | 5 978 |
| ARROND: SACLO | 6 086 | 2 969 | 3 117 |
| ARROND: BOHICON I | 40 043 | 18 837 | 21 206 |
| ARROND: BOHICON II | 53 701 | 25 528 | 28 173 |

Source : RGPH 4, 2013

Du tableau ci-dessus, il ressort que la population féminine est plus importante que celle masculine. Ceci est conforme à la situation observée dans tout le Bénin.

Une autre réalité est que Bohicon 2 et Bohicon 1 sont les arrondissements les plus peuplés de la commune ; loin devant les arrondissements de Gnidjazoun, Lissèzoun et Saclo. On note alors une inégale répartition de la population sur l'étendue du territoire de la Commune. La population de Gnidjazoun fait un peu plus du dixième de la population de Bohicon 2 quand bien même les deux arrondissements sont voisins. On observe un timide redéploiement de la population du centre-ville vers les zones périphériques par le fait des lotissements. Le graphique suivant présente l’évolution de la densité de la population de Bohicon.

Figure 11 : Evolution de la densité de la population de Bohicon de 1979-2013

Source : Réalisé par les APDL à partir des données de RGPH 2, 3 et 4

En 1979, la densité de la population était de 366 hbts/ km²; en 1992, elle est passée à 589hbts/ km². Cette tendance a évolué jusqu'en 2013 où il est enregistré une densité de 1236 hbts/ km². La tendance évolutive ainsi constatée n'est pas sans conséquence sur le mode de l'occupation de l'espace.

Avec la pression démographique, la concentration de la population est plus perceptible dans les zones urbanisées notamment dans les arrondissements de Bohicon 1 et Bohicon 2 que dans les autres arrondissements. Ceci s'explique apparemment par le développement des activités tertiaires au détriment de celles primaires et secondaires dans les agglomérations. La diminution de l'espace cultivable surtout dans les zones périphériques est la cause de leur ouverture à l’urbanisation.

Figure 12 : Densité dans les superficies loties par arrondissement

Source : Réalisé par les APDL à partir des données du SAD

Ici les variables considérées sont les habitants et les superficies loties par arrondissement. Ainsi sept arrondissements sur les dix sont entièrement lotis. Les trois arrondissements restant partiellement lotis. Il va s’en dire qu’à Sodohomè, les superficies loties sont très faibles dans les zones de forte agglomération et qu’à Passagon et Saclo la concentration humaine est faible dans les espaces lotis. L'analyse du graphe montre aussi qu'il y a une inégale répartition de la population. On observe une faible concentration de la population dans les arrondissements périphériques.

3.3. Qualité de l’environnement et santé publique

### 3.3.1 Assainissement

En matière d’assainissement, seuls les arrondissements centraux (Bohicon I et Bohicon II) disposent d’un réseau de drainage des eaux pluviales et des eaux usées composé de quelques caniveaux à ciel ouvert et de caniveaux couverts totalisant 4 100 ml de caniveaux répartis sur ces deux arrondissements et situés en général en bordure des axes appartenant au réseau viaire national. Ces aménagements sont encore insuffisants en comparaison aux inondations récurrentes que connaissent les zones agglomérées du centre urbain du fait de la configuration géographique de la commune (déversement des eaux de ruissellement des communes d’Abomey et de Djidja sur la commune de Bohicon). L’assainissement pluvial de la commune de Bohicon devrait être résolu dans le cadre d’intercommunalité avec les communes voisines (Djidja, Abomey et Zogbodomey) en vue d’une solution durable. Les communes d’Abomey et de Bohicon conscientes du problème l’ont manifesté à travers plusieurs projets. Mais ce projet doit s’étendre aux autres communes (Djidja et de Zogbodomey). Les besoins dans ce secteur restent considérables et l’un des défis que devra relever la commune au cours des années à venir sera de valoriser autant que possible les eaux de ruissellement en agriculture et en élevage.

### 3.3.2. Mode de gestion des ordures ménagères

En ce qui concerne les déchets solides, il existe une organisation officielle qui s’occupe de cette gestion au niveau de la ville dans les arrondissements urbains, en partenariat avec des ONG de pré-collecte de la place. La ville de Bohicon est subdivisée en 07 zones et chaque zone est desservie par une ONG. Un abonnement de 250 à 500 FCFA est demandé aux ménages. La mairie dispose d’équipements/ camion Ampiroll, bacs de 16 et 13 m3 et des charrettes. Le zonage est fait et les ONG sont responsabilisées après une formation donnée par les Services Techniques de la Mairie. Les points de regroupements équipés de containers et de quais sont installés dans les arrondissements urbains et une décharge finale à Madjè, arrondissement de Sodohomè est fonctionnelle. La ville produit 47 tonnes de déchets par jour et la mairie en enlève 117 m3. Pour valoriser ces déchets, deux points de regroupements sont installés à Agonvèzoun et Sodohomè pour le tri. Ces points de tri ne sont pas opérationnels aujourd’hui ce qui fait que les déchets sont directement convoyés vers la décharge finale à Madjè. La commune a aussi bénéficié du Rotary club (financement FLUDOR) de 20 poubelles disposées aux abords des grandes voies devant les administrations publiques.

L’opération Bohicon ville propre doit être poursuivie pour accroître le nombre d’abonnés. A l’allure où va l’urbanisation, il faudra très rapidement anticiper l’opération dans les arrondissements périphériques. La gestion des déchets hospitaliers doit être renforcée surtout dans les centres de santé d’arrondissement.

### 3.3.3. Gestion des déchets solides par les ménages

Dans la ville de Bohicon, 39,15 % des ordures ménagères sont déposées dans des paniers ou poubelles à proximité des concessions ; 7,58 % sur les dépôts publics ; 10 % dans les lieux inhabités ; 17,27 % en bordure des voies publiques ; 5 % pour les autres modes de rejet. A cela s’ajoutent l’enfouissement des ordures dans des trous à 10 % et un léger taux de collecte par les ONG de pré-collecte dans l’ordre de 11 % (Mairie de Bohicon).

En dépit du déversement des ordures près des concessions, la collecte des déchets solides par les structures de pré-collecte des ordures est un peu mieux observée ; (30,30 % des personnes interrogées souscrivent à un abonnement auprès de structures de collecte des ordures ménagères. Mais le problème partout dans la ville de Bohicon est que les abords des concessions et les voies publiques sont des lieux privilégiés de rejet des ordures ménagères.

En ce qui concerne le stockage des déchets, il se fait souvent à domicile et à l’aide des récipients usagés tels que les bidons coupés, les paniers, les sacs, etc. qui servent de poubelles. Par ailleurs, les ordures ménagères sont mises en tas ou dans les trous dans la cour.

Figure 13 : Dépotoirs sauvages dans la ville de Bohicon

Au total, le système de pré-collecte, de collecte et d’évacuation des ordures de la ville de Bohicon n’est pas performant. Cette situation s’explique par le fait que les principales sources de production de déchets solides de la ville n’ont pas une politique adéquate de gestion de leurs rejets.

Fréquence des maladies liées à l’hygiène

Le tableau ci-dessous présente la fréquence des maladies liées à l’hygiène à Bohicon en 2018. L’analyse de ce tableau montre que les motifs de consultation placent le paludisme sous ses différentes formes en première position avec un taux de 85,17 %. En ce qui concerne les autres maladies, la situation est la suivante : 394 cas de diarrhée représentant 2,84 % des pathologies, 1207 cas d’autres affections gastro-intestinales représentant 8,70 % et 457 cas d’affections dermatologiques soit un taux de 3, 29 % des pathologies.

Tableau 22 : Fréquence des maladies liées à l’hygiène

| Année | Maladies | Mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Jui | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | % |
| 2 0 1 8 | Diarrhée Fébrile | 9 | 45 | 32 | 27 | 47 | 33 | 5 | 28 | 22 | 41 | 18 | 40 | 347 | 2,50 |
|  | Diarrhée avec déshydratation | 2 | - | 2 | - | - | 15 | 2 | 18 | 0 | 3 | 2 | 3 | 47 | 0,34 |
|  | Choléra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Paludisme grave | 22 | 39 | 10 | 30 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 18 | 186 | 1,34 |
|  | Paludisme simple confirmé | 419 | 481 | 570 | 596 | 703 | 575 | 375 | 553 | 549 | 356 | 456 | 303 | 5936 | 42,73 |
|  | Paludisme simple non confirmé | 536 | 585 | 603 | 566 | 352 | 675 | 580 | 444 | 505 | 415 | 398 | 251 | 5710 | 41,10 |
|  | Autres affections gastro-intestinales | 63 | 56 | 34 | 51 | 54 | 179 | 80 | 142 | 120 | 188 | 135 | 105 | 1207 | 8,70 |
|  | Affections dermatologiques | 21 | 8 | 44 | 34 | 53 | 26 | 68 | 39 | 56 | 43 | 34 | 31 | 457 | 3,29 |
|  | Fièvres typhoïdes | 20 | 2 | 08 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 13 | 12 | 11 | 14 | 100 | 0,72 |

Source : Centre de santé communale de Bohicon, 2020

### 3.3.4. Services et infrastructures de santé

Le système sanitaire au Bénin est organisé suivant une structure pyramidale qui comprend trois niveaux : le niveau central, le niveau intermédiaire ou départemental et le niveau périphérique. Le niveau central comprend : • le Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU) ; • le Centre National de Pneumo-phtisiologie ; • et le Centre National de Psychiatrie. Le niveau départemental ou intermédiaire comprend le Centre Hospitalier Départemental et le niveau périphérique est constitué de zones sanitaires. Chaque zone sanitaire comprend : • les Unités Villageoises de Santés (UVS) ; • les Centres de Santé de l’Arrondissement ; • le Centre Communal de Santé (CCS) ; • l’hôpital de Zone ; • et les formations sanitaires privées.

La commune de Bohicon fait partie de la zone sanitaire Zogbodomey – Bohicon - Zakpota, créée par arrêté ministériel du 10 avril 2000, n°2229/MSP/DC/SGM/CADZS. Cette zone sanitaire couvre une superficie de 1 373 km² pour une population estimée en 2008 à 329 186 hbts. La présence d’une zone sanitaire constitue une opportunité au plan de l’intercommunalité pour ces trois communes qui peuvent mutualiser leurs ressources pour mieux faire face aux problèmes de santé de leurs populations. Les infrastructures sanitaires dans la commune de Bohicon sont présentées dans le tableau ci-après. Conformément à la pyramide sanitaire, chaque arrondissement devrait disposer d’un centre de santé. Sur 10 arrondissements, seulement 60 % des arrondissements disposent d’un centre de santé contrairement aux deux autres communes de sa zone sanitaire dont tous les arrondissements disposent au moins d’un centre de santé. La commune de Bohicon est donc faiblement couverte en infrastructures de santé. Par ailleurs, 80 % des centres de santé de la commune se trouvent dans un état passable. Enfin, la commune de Bohicon dispose sur son territoire d’une centaine de centres de santé privés mais seulement une trentaine seraient autorisés et collaborent avec la Zone Sanitaire. En 2008, le taux de fréquentation des formations sanitaires était de 31,55 %. Ce taux est supérieur à la moyenne de la zone sanitaire qui est de 29,50 %.

3.4. Description des milieux restreints des rues et collecteurs concernés

### 3.4.1. Aspects biologiques

Située dans le district phytogéographique du Plateau, la végétation de la ville est essentiellement composée des espèces exotiques plantées et de quelques rares espèces autochtones protégées par endroit.

La forte urbanisation constitue le facteur clé de la perte de la diversité floristique. La végétation spontanée ne se limite qu’à quelques espèces de valeur.

Figure 14 : Familles des espèces inventoriées sur les sites des ouvrages

Source : Travaux de terrain, juin 2020

De l’analyse de la figure 10, il ressort du point de vue floristique que les 16,19 % des espèces inventoriées appartiennent à la famille des Combretaceae, composée des espèces plantées comme d’alignement (Terminalia catappa, Terminalia mantaly, Terminalia superba). Viennent ensuite la famille des Anacardiaceae avec une proportion de 13,17 % composée de deux principales espèces (Mangifera indica et Anacardium occidentale) qui sont plantées devant les concessions. La famille des Meliaceae représentée à aviron 11,47 % est aussi composée des espèces d’alignement comme le Azadirachta indica et Khaya senegalensis. Les autres familles représentant environ 57,50 % constitue une part non négligeable en termes de diversité floristique.

De manière spécifique, l’état actuel de la végétation au niveau des collecteurs et des rues est présenté dans les tableaux suivants.

3.4.1.1. Collecteur BOH11

L’emprise du collecteur BOH11 est occupée par une diversité d’espèces.

Tableau 23 : Liste des espèces floristiques du collecteur BOH11

| Collecteurs / Rue | Nom scientifique | Famille | Statuts |
| --- | --- | --- | --- |
| BOH11 | Terminalia mantaly | Combretaceae | LC(Least Consern) |
|  | Azadirachta indica | Meliaceae | LC |
|  | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Anacardium occidentale | Anacardiaceae | LC |
|  | Cocos nucifera | Arecaceae | LC |
|  | Musa sp | Musaceae |  |
|  | Ficus polita | Moraceae |  |
|  | Gmelina arborea | Verbenaceae | LC |
|  | Khaya senegalensis | Meliaceae | EN |
|  | Parkia biglobosa | Leguminosae-Mimosoideae | EN |
|  | Spathodea campanulata | Bignoniaceae |  |
|  | Terminalia catappa | Combretaceae | VU |
|  | Holarrhenafloribunda | Apocynaceae | LC |
|  | Eucalyptus camaldulensis | Myrtaceae | LC |
|  | Spondias mombin | Annonaceae |  |
|  | Jatropha cureas | Euphorbiaceae | LC |
|  | Elaeis guineensis | Arecaceae |  |
|  | Daniellia oliveri | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |

Légende

LC : (Least Concern)

VU : Vulnérable

De l’analyse du tableau, il ressort du point de vue floristique que dix-huit (18) espèces caractérisent l’emprise du collecteur BOH11 et ses environs.

D’un point de vue recouvrement, six (6) espèces ont un taux de recouvrement élevé. Il s’agit par ordre d’importance décroissant Khaya senegalensis comme plantation d’alignement, Mangifera indica, Terminalia mantaly.

Planche 3 : Plantation d’alignement de Khaya senegalensis et de Mangifera indica

Prise de vues : Enquêteur, juin 2020

3.4.1.2. Collecteur BOH 11.1

Une diversité floristique remarquable caractérise l’emprise du collecteur BOH11.1, tel que renseigne le tableau suivant :

Tableau 24 : Liste des espèces du collecteur BOH11.1

| Collecteurs / Rue | Nom scientifique | Famille | Statuts |
| --- | --- | --- | --- |
| BOH11.1 | Ficus platyphylla | Moraceae |  |
|  | Calotropis procera | Asclepiadaceae |  |
|  | Newbouldia laevis | Bignoniaceae |  |
|  | Parkia biglobosa | Leguminosae-Mimosoideae | EN |
|  | Cocos nucifera | Arecaceae | LC |
|  | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Persea americana | Lauraceae | LC |
|  | Carica papaya | Caricaceae | DD |
|  | Acacia auriculiformis | Leguminosae-Mimosoideae | LC |
|  | Citrus limon | Rutaceae | LC |
|  | Elaeis guineensis | Arecaceae | LC |
|  | Caesalpinia pulcherrima | Leguminosae-Caesalpinioideae |  |
|  | Citrus sinensis | Rutaceae | LC |
|  | Irvingia gabonensis | Irvingiaceae | LC |

Légende						Source : Enquête de terrain

LC : (Least Concern)

EN : En danger

DD : Données manquantes

De l’analyse du tableau, il ressort que quatorze espèces (14) de famille différente caractérisent l’emprise du collecteur BOH11.1 avec une équi-dominance des espèces. Ces espèces sont pour la plupart plantées devant les concessions.

Planche 4 : Quelques espèces végétales dans l’emprise du Collecteur BOH11.1

Prise de vues : Enquêteur, juin 2020

3.4.1.3. Collecteur BOH4

L’emprise du collecteur BOH4 et ses environs abritent une diversité d’espèces végétales consignée dans le tableau suivant :

Tableau 25 : Liste des espèces du collecteur BOH4

| Collecteurs ou Rue | Nom scientifique | Famille | Statuts |
| --- | --- | --- | --- |
| BOH4 | Anacardium occidentale | Anacardiaceae | LC |
|  | Tectona grandis | Verbenaceae | LC |
|  | Senna siamea | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Albizia lebbeck | Leguminosae-Mimosoideae | LC |
|  | Albizia adianthifolia | Leguminosae-Mimosoideae | LC |
|  | Azadirachta indica | Meliaceae | LC |
|  | Bridelia ferruginea | Euphorbiaceae | LC |
|  | Flacourtia indica | Flacourtiaceae |  |
|  | Oncoba spinosa | Gentianaceae |  |
|  | Khaya senegalensis | Meliaceae | EN |
|  | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Blighia sapida | Sapindaceae | LC |
|  | Dichrostachys cinerea | Leguminosae-Mimosoideae |  |
|  | Elaeis guineensis | Arecaceae | LC |
|  | Carica papaya | Caricaceae | DD |
|  | Jatropha cureas | Euphorbiaceae |  |
|  | Zanthoxylum zanthoxyloides | Rutaceae | VU |
|  | Daniellia oliveri | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Acacia auriculiformis | Leguminosae-Mimosoideae | LC |
|  | Musa sp | Musaceae | LC |
|  | Citrus limon | Rutaceae | LC |
|  | Citrus sinensis | Rutaceae |  |
|  | Zanthoxylum leprieurii | Rutaceae | VU |
|  | Rauvolia vomitoria | Apocynaceae | VU |
|  | Flueggea virosa | Euphorbiaceae | LC |
|  | Holarrhenafloribunda | Apocynaceae | LC |
|  | Spondias mombin | Annonaceae | LC |
|  | Antiaris toxicaria | Moraceae | VU |
|  | Parkia biglobosa | Leguminosae-Mimosoideae | EN |
|  | Milicia excelsa | Moraceae | EN |
|  | Terminalia mantaly | Combretaceae | LC |
|  | Ficus polita | Moraceae | LC |

Légende				Source : Enquête de terrain

LC : (Least Concern)

VU : Vulnérable

EN : En danger

DD : Données manquantes

De l’analyse du tableau, il ressort que trente-deux espèces (32) caractérisent l’emprise du collecteur BOH4. Précisons que l’emprise de ce collecteur regorge des espèces spontanées comme Parkia biglobosa, Antiaris toxicaria, Albizia adianthifolian, Bridelia ferruginea, Flacourtia indica, Zanthoxylum zanthoxyloides, Milicia excelsa, Spondias mombin, Dichrostachys cinerea. La présence de ces espèces spontanées dans l’emprise du collecteur s’explique par le fait qu’il passe par le ‘’AGBODO’’ (une fosse profonde réalisée au temps du Roi AGADJA pour protéger son royaume contre les ennemis). Il importe de souligner que l’emprise du collecteur abrite des espèces protégées comme Milicia excelsa, Parkia biglobosa et Antiaris toxicaria.

Planche 5 : Végétation dans l’emprise du collecteur BOH4

Prise de vues : Enquêteur, juin 2020

3.4.1.4. Collecteur BOH6.3

L’emprise du collecteur BOH6.3 et ses environs abritent une diversité d’espèces végétales consignée dans le tableau suivant.

Tableau 26 : Liste des espèces du collecteur BOH6

| Collecteurs / Rue | Nom scientifique | Famille | Statuts |
| --- | --- | --- | --- |
| BOH6.3 | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Terminalia superba | Combretaceae | VU |
|  | Adansonia digitata | Bombacaceae | VU |
|  | Ficus umbellata | Moraceae | LC |
|  | Gmelina arborea | Verbenaceae | LC |
|  | Ficus sycomorus | Moraceae | LC |

Légende				Source : Enquête de terrain

LC : (Least Concern)

VU : Vulnérable

De l’analyse du tableau, il ressort que cinq espèces (5) caractérisent l’emprise du collecteur BOH6.3. L’emprise de l’ouvrage traverse une petite forêt qui héberge un fétiche. L’espèce principale de la forêt est Adansonia digitata au pied de laquelle repose le fétiche.

Planche 6 : Quelques espèces végétales dans l’emprise du Collecteur BOH6.3

Prise de vues : Enquêteur, juin 2020

3.4.1.5. Collecteur BOH6.4

L’emprise du collecteur BOH6.4 et ses environs abritent une diversité d’espèces végétales. Ces espèces sont consignées dans le tableau suivant.

Tableau 27 : Liste des espèces du collecteur BOH6

| Collecteurs / Rue | Nom scientifique | Famille | Statuts |
| --- | --- | --- | --- |
| BOH6.4 | Azadirachta indica | Meliaceae | LC |
|  | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Terminalia catappa | Combretaceae |  |
|  | Ficus polita | Moraceae | LC |
|  | Rhodognaphalon brevicuspe | Boraginaceae | LC |
|  | Moringa oleifera | Moringaceae |  |
|  | Elaeis guineensis | Arecaceae | LC |
|  | Gmelina arborea | Verbenaceae | LC |
|  | Persea americana | Lauraceae |  |
|  | Khaya senegalensis | Meliaceae | EN |
|  | Calotropis procera | Asclepiadaceae |  |
|  | Citrus limon | Rutaceae | LC |
|  | Cocos nucifera | Arecaceae | LC |

Légende			Source : Enquête de terrain

LC : (Least Concern)

EN : En danger

De l’analyse du tableau, il ressort que treize espèces (13) caractérisent l’emprise du collecteur BOH6.4. Dans l’emprise de cet ouvrage les espèces dominantes du point vue recouvrement sont le Gmelina arborea en tête suivi de Mangifera indica.

Photo 1 : Alignement de Gmelina arborea devant une école primaire

Prise de vue : Enquêteur, juin 2020

3.4.1.6. Collecteur BOH7

L’emprise du collecteur BOH7 et ses environs abritent une diversité d’espèces végétales. Ces espèces sont consignées dans le tableau suivant.

Tableau 28 : Liste des espèces du collecteur BOH7

| Collecteurs / Rue | Nom scientifique | Famille | Statuts |
| --- | --- | --- | --- |
| BOH7 | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Parkia biglobosa | Leguminosae-Mimosoideae | EN |
|  | Borassus aethioplium | Arecaceae | LC |
|  | Ficus polita | Moraceae |  |
|  | Azadirachta indica | Meliaceae | LC |
|  | Acacia auriculiformis | Leguminosae-Mimosoideae | LC |
|  | Terminalia catappa | Combretaceae |  |
|  | Thevetia neriifolia | Apocynaceae |  |
|  | Newbouldia laevis | Bignoniaceae |  |
|  | Cocos nucifera | Arecaceae |  |
|  | Carica papaya | Caricaceae | DD |
|  | Moringa oleifera | Moringaceae |  |
|  | Rhodognaphalon brevicuspe | Boraginaceae |  |

Légende					Source : Enquête de terrain

LC : (Least Concern)

EN : En danger

DD : Données manquantes

De l’analyse du tableau, il ressort que treize espèces (13) caractérisent l’emprise du collecteur BOH7. Dans l’emprise de cet ouvrage les espèces dominantes du point vue recouvrement sont Mangifera indica en tête suivi de Azadirachta indica.

3.4.1.7. Collecteur BOH8

L’emprise du collecteur BOH8 et ses environs abritent une diversité d’espèces végétales. Ces espèces sont consignées dans le tableau suivant.

Tableau 29 : Liste des espèces du collecteur BOH8

| Collecteurs / Rue | Nom scientifique | Famille | Statuts |
| --- | --- | --- | --- |
| BOH8 | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Elaeis guineensis | Arecaceae | LC |
|  | Thevetia neriifolia | Apocynaceae |  |
|  | Citrus sinensis | Rutaceae |  |
|  | Ficus polita | Moraceae |  |
|  | Terminalia superba | Combretaceae | VU |

Légende				Source : Enquête de terrain

LC (Least Concern)

VU : Vulnérable

Il ressort de l’analyse du tableau que six espèces (6) caractérisent l’emprise du collecteur BOH8. Dans l’emprise de cet ouvrage l’espèce Mangifera indica reste la plus dominante en termes de recouvrement et d’abondance. Les autres espèces sont à dominance équitable le long de l’emprise du collecteur.

Planche 7 : Vue partielle de l’emprise du collecteur

Prise de vues : Enquêteur, juin 2020

3.4.1.8. Collecteur BOH10

L’emprise du collecteur BOH10 existant à aménager abrite une diversité non négligeable. Les espèces rencontrées le long de ce collecteur existant sont renseignées dans le tableau suivant.

Tableau 30 : Liste des espèces du collecteur BOH10

| Collecteurs / Rue | Nom scientifique | Famille | Statuts |
| --- | --- | --- | --- |
| BOH10 | Daniellia oliveri | Leguminosae-Caesalpinioideae | LC |
|  | Elaeis guineensis | Arecaceae | LC |
|  | Ficus sycomorus | Moraceae |  |
|  | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |
|  | Calotropis procera | Asclepiadaceae |  |
|  | Parkia biglobosa | Leguminosae-Mimosoideae | VU |
|  | Acacia auriculiformis | Leguminosae-Mimosoideae | LC |
|  | Adansonia digitata | Bignoniaceae |  |
|  | Terminalia superba | Combretaceae | VU |
|  | Blighia sapida | Sapindaceae | LC |
|  | Terminalia mantaly | Combretaceae | LC |
|  | Gliricidia sepium | Leguminosae-Papilionoideae |  |
|  | Moringa oleifera | Moringaceae |  |
|  | Irvingia gabonensis | Irvingiaceae |  |

Légende				Source : Enquête de terrain

LC : (Least Concern)

VU : Vulnérable

Il ressort du tableau que quatorze (14) espèces caractérisent l’emprise du collecteur et environ. Le cortège floristique est dominé par Elaeis guineensis sous lesquels des cultures de maïs, d’arachide sont mises en place par la population riveraine.

Planche 8 : Espèces végétales autour du collecteur BOH10

Prise de vues : Enquêteur, juin 2020

4.3.1.9. Rue BOH16

Les espèces rencontrées sur cette rue sous aménagement se résument à celles consignées dans le tableau suivant.

Tableau 31 : Espèces dans la zone de la rue BOH16

| Collecteurs / Rue | Nom scientifique | Famille | Statuts |
| --- | --- | --- | --- |
| BOH16 | Terminalia mantaly | Combretaceae | LC |
|  | Calotropis procera | Asclepiadaceae |  |
|  | Musa sp | Musaceae |  |
|  | Ficus polita | Moraceae |  |
|  | Azadirachta indica | Meliaceae |  |
|  | Cocos nucifera | Arecaceae | LC |
|  | Terminalia catappa | Combretaceae | VU |
|  | Mangifera indica | Anacardiaceae | LC |

Légende 				Source : Enquête de terrain

LC : (Least Concern)

VU : Vulnérable

Caractérisé par huit espèces (8), le cortège floristique de la rue est dominé par Terminalia mantaly et Mangifera indica.

Photo 2 : Un pied de Mangifera indica dans l’emprise de la rue BOH16

Prise de vues : Enquêteur, juin 2020

### 3.4.2. Données socioéconomiques autour des rues et collecteurs concernés

3.4.2.1. Identification des personnes rencontrées

La figure ci-dessous présente la durée d’installation des ménages dans les quartiers traversés par les ouvrages d’assainissement et rues.

Figure 15 : Ancienneté dans le quartier

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Au nombre des chefs de ménage rencontrés, 30 % sont installés dans leurs quartiers depuis plus de 20 ans, 31,40 % depuis une période de 0 à 5 ans ; 19,298 % depuis une période de 5 à 10 ans. Ces 19,2979 % installés plus de 10 ans ont favorablement répondu aux questions de l’enquête surtout en ce qui concerne les données du milieu. Quelques motifs sous-tendent ces installations (figure ci-dessous).

Figure 16 : Motifs d’installation des ménages dans le milieu récepteur du projet

Source : Enquête de terrain, juin 2020

S’agissant du motif de l’installation des chefs de ménages rencontrés, les natifs par héritage représentent 29,238 %, 19,377 % pour raison de manque de moyen s’installent dans les lits des cours d’eau, 51,384 % se sont installés grâce aux activités génératrices de revenus.

Figure 17 : Sexe des chefs de ménages

Source : Enquête de terrain, juin 2020

La figure ci-dessus montre que 60,367 % d’hommes chefs de ménages ont été enquêtés contre 39,63 % de femmes.

Figure 18 : Tranche des ménages enquêtés

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Parmi les chefs de ménages rencontrés, 30 % sont âgés de 36 à 45 ans, 29,824 %, de 26 à 35 ans, 9,824 % de 55 ans et plus, 16,315 % de 46 ans à 55 ans et 14,035 % sont âgés de 18 à 25 ans.

Figure 19 : Religions pratiquées par les ménages enquêtés

Source : Enquête de terrain, juin 2020

La figure ci-contre montre que la population riveraine aux ouvrages qui seront réalisés est essentiellement chrétienne (80,877 %). La communauté musulmane est représentée par environ 5,087 % des enquêtés.

3.4.2.2. Activités et emplois

En ce qui concerne les activités des chefs de ménage, 81 % des enquêtés ont une activité principale génératrice de revenus contre 19 % qui n’en ont pas. Parmi ceux qui exercent une activité, on rencontre toutes sortes de catégories d’activités. On peut de façon générale citer par exemple, des commerçants (33,66 %), des artisans (18,12 %), des agriculteurs (12,54 %),  des fonctionnaires (11,75 %), des ménagères (3,58 %) et des éleveurs (0,79 %)  tant du public que du privé, et de façon détaillée les activités suivantes : des entrepreneurs, des médecins, des commerçants, des tisserandes, des soudeurs, des vendeurs de toutes sortes d’articles, des pharmaciens, des maçons, des techniciens GSM, des cultivateurs, des conducteurs de zémidjan (taxis-motos), des frigoristes, des vétérinaires, des chauffeurs, des topographes, des cordonniers, …etc. La figure ci-dessous renseigne sur ces activités.

Figure 20 : Activités principales exercées par les riverains dans les emprises du projet

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Il ressort de la figure que la principale activité de la population environnant des sites des ouvrages est le commerce (49,42 %), suivie de l’artisanat (23,66%). Les fonctionnaires et les agriculteurs représentent respectivement 09,73 %, et 5,34 % de la population environnante des emprises des travaux. La figure ci-dessous présente la proportion des ménages qui exercent une activité dans l’emprise du projet en journée ou la nuit.

Figure 21 : Périodes d’activité dans l’emprise du projet

Source : Enquête de terrain, juin 2020

De cette figure, on retient que 84,75 % des chefs de ménage et riverains rencontrés qui ont une activité principale génératrice de revenus, pratiquent cette activité en journée contre 13,196 % qui la pratiquent de nuit comme de jour et 2,052 % qui est présent la nuit. De ce constat, il ressort que les activités seront perturbées pendant la réalisation du projet par conséquent des mesures doivent être prises pour atténuer les dommages.

3.4.2.3. Inondation dans le milieu récepteur du projet

La figure ci-dessous présente l’avis des populations sur l’inondation et les activités économiques dans le milieu récepteur du projet.

Figure 22 : Impacts des inondations sur les activités économiques

Source : Enquête de terrain, juin 2020

De l’analyse de la figure 18, il ressort que pendant les inondations, on assiste à la perturbation des activités économiques (23,454 %) à travers la mévente (32,727 %) et la faillite (19,636 %) et la perte de biens (16,818 %) à travers les pertes de cultures et autres. La population s’est également prononcée sur les inondations et les milieux traversés par le projet par la figure ci-dessous.

Figure 23 : Impacts des inondations dans les localités traversées par le projet

Source : Enquête de terrain, juin 2020

L’analyse de la figure ressort que la dégradation des routes est le principal impact des inondations (37,647 %), ensuite la destruction des constructions (13,496 %) et enfin les courtcircuits électriques (12,312 %).

Figure 24 : Approvisionnement en eau pendant les inondations dans le milieu

Source : Enquête de terrain, juin 2020

De l’analyse de la figure il ressort que la source d’approvisionnement en eau pendant les inondations de la population est essentiellement l’eau de la SONEB à 34,535 % puis s’en suit, l’eau des forages à 28,524 %. Cependant 21,311 %, 12,786% et 2,732 % de la population continuent de faire recours pendant les inondations, respectivement aux eaux de puits, de citerne et de pluies. La population qui consomme l’eau de marigot ou encore l’eau stagnante, est quasi inexistante.

3.4.2.4. Environnement et assainissement

La figure ci-dessous présente les modes de gestion des déchets solides ménagers dans le milieu récepteur du projet. De cette figure, on retient que 80 % des ménages ne sont pas abonnés aux structures agréées de pré-collecte des ordures ménagères.

Figure 25 : Gestion des déchets par les ménages

Source : Enquête de terrain, juin 2020

La figure montre que la population environnante des futurs ouvrages à réaliser, jette les déchets ménagers dans les brousses et les fossés (37,645 %), dans les dépotoirs sauvages (25,61 %), dans les rues (4,01 %), sur les parcelles non construites (12,419 %). Seulement 16,30 % de la population environnante des ouvrages sont abonnés aux ONG de pré-collecte des déchets ménagers. Il ressort également que la population jette les déchets ménagers dans les caniveaux (4,010 %). La figure ci-dessous présente les stratégies de gestion des infrastructures d’assainissement dans le milieu récepteur du projet. La photo ci-dessous montre un cas de dépotoir sauvage dans l’une des rues en projet.

Figure 26 : Stratégies de gestion des infrastructures d’hygiène et d’assainissement

Source : Enquête de terrain, juin 2020

De l’analyse de la figure 22, il ressort qu’environ 79,234 % des ménages pensent que la mairie n’a aucune stratégie de gestion des infrastructures d'assainissement (Caniveaux). Cependant 19,854 % des ménages ont affirmé que la mairie associe les riverains pour l’entretien des ouvrages d’assainissement par contre 0,91 % de ces ménages estime que ces entretiens sont confiés sur contrat de prestation.

3.4.2.5. Problèmes et perspectives du projet

La figure ci-dessous renseigne sur les craintes de la population avant la réalisation du projet.

Figure 27 : Craintes par rapport à la réalisation des travaux

Source : Enquête de terrain, juin 2020

La figure 23 révèle que 31,578 % des craintes par rapport à la réalisation des travaux d'assainissement pluvial est la destruction des biens situés dans l’emprise des ouvrages à réaliser. Ensuite l’insécurité est soulevée comme crainte par rapport à la réalisation des travaux avec une proportion d’environ 16,785 %. Les accidents et les dérangements sont craints par 20,910 % de la population environnante. En outre, il ressort de la figure que les craintes liées aux perturbations des réseaux (coupure d’électricité, eau…) et de perte d’activités seraient respectivement 10,52 % et 19,93 %.

Figure 28 : Craintes des populations après la réalisation des travaux

Source : Enquête de terrain, juin 2020

que 28,242 % des craintes par rapport aux dommages à subir après la réalisation des travaux d'assainissement pluvial est l’accident, à la suite de la perte d’activité, puis, la non remise à l’état initial des sites exploités et l’insécurité avec des proportions respectives de 30,802 %, 20,307 % et 20,648 %.

S’agissant des dommages et nuisances que les populations subissent actuellement sur les rues et collecteurs identifiés, 42 % des enquêtés ont énumérés des problèmes d’accident, 47 % des problèmes d’insécurité, 41% des problèmes d’inondation, 16 % d’autres problèmes telles que les problèmes d’insalubrité, de poussière, d’érosion, d’inaccessibilité en saison pluvieuse et de manque d’électricité et d’eau et 11 % qui ont énuméré qu’ils ne subissent aucun dommage actuellement.

Auprès des riverains enquêtés, 55 % ont énuméré des problèmes d’accidents, 9 % des problèmes d’insécurité, 64 % des problèmes d’inondation et 55 % d’autres problèmes telles que les problèmes d’absence d’éclairage, de dégradation des rues, d’érosion et de poussière en saison sèche.

Quant aux dommages et nuisances que les populations pourraient subir pendant les travaux de réalisation des travaux, des chefs de ménages enquêtés ont énuméré des problèmes de destruction de maisons/baraques, d’accidents, d’insécurité, d’inondation, d’autres problèmes tels que les problèmes de difficulté d’accès aux maisons, des déguerpissements, des déviations, de poussière, de bruits et de mévente.

Les populations craignent aussi la non réalisation du projet, la perte de la clientèle, le paiement des taxes communales et impôts, les accidents dus aux excès de vitesse.

3.4.2.6 Impacts économiques et sociaux de la construction d’aménagement et de l’assainissement de la rue

Figure 29 : Avis de la population sur les impacts économiques et sociaux du projet

Source : Enquête de terrain, juin 2020

82 % des chefs de ménages ont affirmé que leurs activités connaîtront des changements du fait des travaux de rue et d’assainissement, la diminution des maladies hydriques, l’accès facile aux infrastructures socio-communautaires contre 12 % qui ont affirmé que leurs activités ne connaîtront pas de changement et 6 % sont restés sans réponse.

3.4.2.7. Attentes des populations du projet

Pour ce qui est des changements espérés du fait des travaux du PAPVS, les populations ont énuméré le développement du quartier, la création de nouvelles activités le long des rues aménagées, l’augmentation du trafic, l’assainissement et l’accessibilité des quartiers, la sécurité du fait de l’éclairage des rues, la réduction des inondations, la lutte contre l’érosion, la disponibilité des ressources en eau pour l’agriculture, la fluidité de la circulation des personnes et des biens donc une augmentation de la clientèle et des devises, la visibilité des rues.

Figure 30 : Attente des populations après les travaux

Source : Travaux de terrain, juin 2020

3.4.2.8. Dynamique foncière et économique du projet selon les populations

Au niveau des chefs de ménages rencontrés, 56 % des enquêtés ont estimé qu’il y aura une évolution dans la construction et l’achat des parcelles dans le quartier du fait des travaux du PAPVS contre 15 % qui ont déclaré qu’il n’y aura pas d’essor et 29 % sont restés sans réponse. Parmi ceux qui ont affirmé qu’il y aura un essor, 50 % ont déclaré un essor de 25 %, 38 % ont affirmé un essor de 50 %, 6 % respectivement un essor de 75 % et de 100 %.

59 % des chefs de ménages ont estimé qu’il y aura une augmentation dans le coût mensuel du loyer dans le quartier du fait des travaux de réhabilitation, de l’aménagement et de l’assainissement des rues contre 15 % qui ont affirmé qu’il n’y aura pas d’augmentation et 26% sont restés sans réponse. Parmi ceux qui ont affirmé qu’il y aura une augmentation dans le coût mensuel du loyer, 56% ont déclaré une augmentation de 25 %, 38 % une augmentation de 50% et 6% a affirmé une augmentation de 75 %.

Quant aux riverains rencontrés, 36 % des enquêtés ont estimé qu’il y aura un essor dans la construction et l’achat des parcelles dans le quartier du fait des travaux de réhabilitation, de l’aménagement et de l’assainissement des rues contre 64 % qui ont déclaré qu’il n’y aura pas d’essor. Parmi ceux qui ont affirmé qu’il y aura un essor, 75 % ont déclaré un essor de 25 % et 25 % ont affirmé un essor de 50 %.

27 % des riverains ont estimé qu’il y aura une augmentation dans le coût mensuel du loyer dans le quartier du fait des travaux de réhabilitation, de l’aménagement et de l’assainissement des rues contre 73 % qui ont affirmé qu’il n’y aura pas d’augmentation. Tous les riverains qui ont affirmé qu’il y aura une augmentation dans le coût mensuel du loyer, ont déclaré une augmentation de 25 %.

### 3.5.3. Recommandations générales

Au cours de la phase de collecte de données sur le terrain, les populations ont émis plusieurs recommandations dont entre autres :

Avant les travaux :

- sensibiliser les populations sur le projet,

- voir avec les élus locaux les rues et collecteurs prioritaires à réaliser,

- apurer avec les élus locaux la liste définitive des rues et collecteurs à retenir pour le projet,

- créer de réelles déviations et les aménager,

- associer les élus locaux au projet.

Pendant les travaux :

- sécuriser les chantiers pour éviter les accidents,

- faire réellement un ouvrage de qualité et dans un bon délai,

- penser à l’assainissement des rues à aménager en ce qui concerne le drainage des eaux,

- prévoir des lampadaires solaires le long des rues pour l’éclairage,

- penser à la construction d’infrastructures socioéconomiques dans la ville notamment les marchés, gares routières, etc...

- associer les élus locaux au suivi des travaux,

- prévoir des dos d’ânes sur les rues traversant des agglomérations pour la sécurité des populations,

- recruter de la main d’œuvre locale pour certains travaux.

Après les travaux :

- prévoir des panneaux de signalisation pour limiter la vitesse des usagers dans les agglomérations,

- prévoir des lampadaires solaires le long des rues pour l’éclairage,

- réaliser des gardes corps pour des ouvrages d’assainissement à ciel ouvert,

- aider les élus locaux pour l’entretien de ces nouveaux ouvrages.

Par ailleurs, avec le respect de la législation nationale et aussi des Sauvegardes Opérationnelles de la BAD, la consultation publique, la participation locale et une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et socioéconomiques est garantie.

# 4. CONSULTATIONS PUBLIQUES

Lors de la réalisation de l’EIES une place importante a été accordée à la consultation publique qui est une procédure de participation du public au processus de décision.

La participation du public est définie comme étant l'implication du public au processus d'étude d'impact sur l'environnement afin de fournir les éléments nécessaires à la prise de décision. Elle a pour objectif d'informer le public concerné, sur l'existence d'un projet et de recueillir son avis sur les différents aspects de conception et d'exécution dudit projet.

Le public concerné est - i) celui dont les intérêts sont touchés par les décisions prises en matière d'environnement relativement au projet ou – ii) celui qui a des intérêts à défendre ou à faire valoir dans le cadre du processus décisionnel devant conduire à la délivrance du certificat de conformité environnementale.

Procédure de participation du public au processus de décision, la consultation publique permet aux personnes, groupes, acteurs ou municipalités concernés par un projet d’avoir accès à l’information technique, d’exprimer leurs opinions sur le projet et de mettre en lumière, entre autres, les valeurs collectives, les options divergentes, les préoccupations particulières, les aspects occultés qui doivent être considérés dans la prise de décision.

4.1. Perception des autorités communales, parties intéressées et des riverains

Les autorités locales ont été aussi consultées notamment la Mairie, les Chefs de Service Technique et les Chefs des Services des Affaires Domaniales et Environnementales.

Les populations et les autorités communales ont favorablement accueilli le projet. Ces dernières ont hâte de voir la mise en œuvre du projet dont les avantages sont énormes (praticabilité de la route en toutes saisons, confort, rapidité du trafic, augmentation du trafic, renforcement des échanges commerciaux, désenclavement de certains quartiers, etc.).

La plupart pensent que le projet est le bienvenu et peut, non seulement résoudre les problèmes ci-dessus, mais aussi octroyer des avantages au nombre desquels on peut citer :

- le développement et le rayonnement des communes,

- la création d’emplois ;

- le renforcement des capacités des communes;

- l’amélioration des revenus des populations locales et le développement urbain ;

- l’assainissement du milieu;

- la réduction des problèmes de santé;

- les retombées économiques pour la commune.

4.2. Position des groupes sociaux face au projet, à ses contraintes et conditions

Les différentes composantes du projet exposées aux populations sont accueillies par les populations de la zone comme des attentes exprimées durant des années. Mais elles font intervenir des positions variables selon les ouvrages et les prestations prévues.

### 4.2.1. Perception du projet

La plupart des propriétaires des habitations et infrastructures économiques dans l’emprise des voies apprécient le projet et acceptent d’être déplacés. Ils estiment dans le même temps que ces changements, vont favoriser la valorisation de l’habitat local qui évoluera vers la fonction de location. De même les conditions objectives introduites par l’aménagement vont favoriser les installations d’accueil comme les hôtels, les infrastructures culturelles et les services de distribution.

### 4.2.2 - Organisation et tenue de la séance de consultation

La consultation du public participe d’une disposition légale, contenue dans la loi-cadre sur l’environnement au Bénin et dans les Politiques opérationnelles des partenaires techniques et financiers fondant de nouveaux principes dans le lien socio-politique et instituant l’implication des :

- acteurs institutionnels, tels que les services techniques et les élus locaux ;

- acteurs non institutionnels, en l’occurrence les acteurs des communautés de base, les individuels et les collectifs ;

Cela, en vue d’intégrer leurs points de vue, préoccupations et recommandations dans la prise de décision et dans les modalités de mise en œuvre du projet.

La consultation cherche à créer une dynamique d’échanges avec les différents acteurs dans l’optique d’inscrire un projet dans la durabilité en y associant les savoirs et expériences des différentes catégories d’acteurs sociaux. Cette démarche vise à faire participer des acteurs situés à des niveaux et à des positions moins stratégiques par rapport aux centres de décisions. Elle permet d’assurer d’une part la viabilité d’un projet, et d’autre part de favoriser son acceptabilité sociale.

En dehors de l’aspect informatif qui en constitue l’une des fonctions élémentaires, la consultation permet la prise en compte des préoccupations et attentes des populations locales dans le processus de mise en œuvre du projet.

Dans la Ville de Bohicon, plusieurs consultations publiques ont été réalisées :

- la réunion de lancement du PAR le 04 juin 2020 qui a connu la participation des représentants de la Mairie, des Chefs quartiers, notables, et des riverains. L’objectif était d’informer sur le projet et ses objectifs et communiquer les dates de démarrage des enquêtes socio-économiques et celles de démarrage et de fin des recensements du PAR

- la consultation publique pour l’EIES dans la salle de réunion de la Mairie de Bohicon pour les cinq arrondissements concernés. Deux réunions successives ont eu lieu le 16 juin 2020 en raison des mesures de distanciation sociale prévues pour lutter contre le Covid 19. Cette consultation a rassemblé les élus locaux (Chefs d’Arrondissements, Chefs de Quartiers, conseillers) ou leurs représentants, autorités religieuses et traditionnelles, les riverains et quelques Personnes Potentiellement Affectées par le Projet (PAP) des 05 arrondissements concernés par le projet. Toutes les informations (Procès-verbal et liste de présence des participants) concernant ladite consultation publique dans la ville de Bohicon pour ce qui est des 05 arrondissements (Bohicon I, Bohicon II, Saclo, Agongointo, Ouassaho) se trouvent en annexe 3 du présent rapport.

Les principales préoccupations des participants, les réponses apportées et les recommandations figurent dans le tableau ci-après.

On peut retenir que les participants ont compris les enjeux et l’importance de ce projet et adhèrent entièrement à l’idée de contribuer à sa réalisation. Les participants, dans leur majorité, ont réaffirmé leur attachement à ce projet et déclarent être prêts pour un accompagnement constructif.

Après avoir adressé ses remerciements aux participants, le Secrétaire Général Adjoint qui représentait la Mairie de Bohicon aux différentes séances a procédé à la clôture de la consultation sur une note de satisfaction générale.

Planche 9 : Consultation publique à Bohicon

Prise de vues :  Experts CECO-BTP, juin 2020

Tableau 32 : Synthèse des informations des consultations publiques

| Arrondissements | Ouvrages/Rues | Participants | Sujets de discussions | Questions soulevées | Réponses apportées | Suggestions et recommandations des personnes consultées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bohicon1, Saclo, Agouingouinto | Collecteurs et Rues | Voir la liste de présence en Annexe | - Réaliser les ouvrages primaires de drainage et d’assainissement dans les villes concernées - Réduire la vulnérabilité des villes bénéficiaires aux inondations - Améliorer substantiellement l’environnement urbain, la situation d’hygiène et d’assainissement de ces villes - Réduire les niveaux de pollution et d’insalubrité dans ces villes - Améliorer la mobilité urbaine - Parvenir à un aménagement équilibré du territoire, à l’amélioration progressive mais effective du cadre de vie des populations | - Quelles sont les emprises des ouvrages à réaliser ? - Les rues du projet PAPVS sont-elles ? différentes de celles d’Asphaltage ? - Aurait-il la phase II du projet Asphaltage pour prendre en compte de nouvelles rues ? - Les ouvrages seront-ils fermés ou ouverts ? | - Un seul projet ne peut prendre en compte toutes les rues. - Il y a des collecteurs enterrés et les collecteurs à ciel ouvert - Le projet ASPHALTAGE est divisé en plusieurs phases | - Prendre en compte toutes les rues dégradées de l’arrondissement et du centre-ville. - Accélérer les travaux pour le bonheur de nos paisibles populations. - Penser aux collecteurs souterrains - Réaliser des collecteurs avec des gardes corps en béton. - Réaliser dans la mesure du possible des bassins de rétention aménagés pour valoriser la ressource en eau. - Prolonger et bien calibrer le collecteur de HEZONHO à Saclo pour éviter les Inondations en aval. |
| Bohicon2, Ouassaho | Collecteurs et Rues | Voir la liste de présence en Annexe | - Réaliser les ouvrages primaires de drainage et d’assainissement dans les villes concernées - Réduire la vulnérabilité des villes bénéficiaires aux inondations - Améliorer substantiellement l’environnement urbain, la situation d’hygiène et d’assainissement de ces villes - Réduire les niveaux de pollution et d’insalubrité dans ces villes - Améliorer la mobilité urbaine - Parvenir à un aménagement équilibré du territoire, à l’amélioration progressive mais effective du cadre de vie des populations | - Quelles sont les emprises des travaux et quels sont les types de revêtement pour les rues ? - Pourquoi toutes les rues dégradées de l’arrondissement n’ont pas été prises en compte par le projet ? - Pourquoi ne pas penser a d’autre forme de garde-corps. | - Un seul projet ne peut prendre en compte toutes les rues. - Tout dépend de la quantité d’eau à drainer. - Rues de PAPVS viennent en complément des rues du projet Asphaltage (ce sont de nouvelles rues) - Les rues seront aménagées de façade à façade comme celà a été fait dans le cadre de la phase 1 du projet Asphaltage - Les deux types seront réalisés en tenant compte des données techniques - Certains arrondissements semblent être privilégiés parce qu’on a tenu compte des zones les plus vulnérables à l’inondation | - Prendre en compte toutes les rues dégradées de l’arrondissement et du centre-ville en général. - Faire des gardes corps en béton tout au long des collecteurs. - Bien dimensionner les collecteurs pour éviter des inondations. - Prolonger le collecteur BOH7-1 vers l’hôtel la Majesté pour recueillir les eaux du caniveau GMP. - Réaliser des ouvrages de franchissement aux droits (en face) des habitants au-dessus des caniveaux à ciel ouvert. |

# 5. DESCRIPTION DU PROJET

5.1. Titre du projet

Projet d’Assainissement Pluvial des Villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou.

Ville de Bohicon (Bohicon I, Bohicon II, Saclo, Agongointo, Houassaho).

5.2- Type de projet

Selon l’annexe I du guide Général des Etudes d’Impact environnemental, le présent projet est classé dans le Chapitre XIII. PROJETS D'INFRASTRUCTURES, et en XIII.1 : Construction de routes et d'infrastructures ayant une emprise supérieure à 20 m une longueur supérieure à 1 km et XIV.4 - Drainage d’une aire (marais ou marécage) > 0,5 ha et est ainsi assujetti à une EIES approfondie.

Le présent projet conformément aux exigences des SO de la BAD peut être classé dans la catégorie 2 « projets susceptibles d’avoir des impacts environnementaux ou sociaux négatifs spécifiques au site mais ceux-ci sont moins importants que ceux des projets de catégorie 1.

Les principaux travaux à réaliser sont : la libération de l’emprise, le revêtement des rues, le drainage et l’assainissement des bassins versants et la construction des ouvrages d’art.

En cohérence avec les standards adoptés pour les routes nationales et les « caractéristiques fondamentales à adopter pour la construction ou l’aménagement des routes principales » au sein de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), " les aménagements prévus par le projet consistent donc à construire des ouvrages primaires et secondaires de drainage et à aménager des routes ayant les caractéristiques suivantes :

5.3 Contenu du projet

De façon générale, ce projet vise à améliorer la mobilité urbaine à travers l’aménagement de voiries urbaines et le développement des infrastructures résilientes pour l’assainissement, la collecte et le drainage des eaux pluviales dans les villes secondaires. Le projet vise aussi à renforcer la résilience des villes secondaires et ainsi que des populations urbaines aux impacts du changement climatique notamment aux risques d’inondations. Il permet de :

- prioriser l’aménagement des zones à forts risques d’inondations ;

- prioriser les zones concernées par le projet d’asphaltage en cours ;

- prioriser l’assainissement des zones à  forte  densité  urbaine  plutôt  que  les  axes  d’extension future de la ville ;

- prioriser les interventions dans les quartiers (ou bassins versants) dépourvus de systèmes de drainage ou équipés de systèmes insuffisants ou incomplets, plutôt que les interventions de réhabilitation ou d’extension d’ouvrages existants ;

- faire passer les travaux en aval avant les travaux en amont ;

- prioriser la réhabilitation des équipements détériorés présentant un risque pour la sécurité de la population (manque ou détérioration des dalles de couverture de  collecteurs, tampons de regards, garde-corps, …) plutôt que les autres actions de réhabilitation ;

- prioriser les collecteurs projetés se raccordant à des ouvrages existants (donc  un même exutoire naturel final), plutôt que ceux qui se déchargent dans un nouvel exutoire du milieu naturel (lagune), afin de limiter les points de rejet dans le milieu naturel ;

- prioriser les écosystèmes humides servant de réservoirs et de conduits naturels des eaux pluviales.

Sur la base de ces considérations permettant de classer les actions en termes d’urgence, une priorisation des actions d’aménagement pour la période 2020-2045 a été faite. Il  en  ressort  une stratégie  d’investissement  qui  a  préconisé  la  réalisation  des  travaux  en  trois  phases  à  savoir : (i)  la tranche d’urgence dont les travaux sont projetés pour être exécutés dans la période 2020 -2025 ; (ii) le programme d’investissement à moyen terme dont les travaux sont projetés pour être exécutés dans la période 2025-2030 ; et enfin (iii) le programme  d’investissement  à  long  terme  dont  les  travaux  sont prévus pour être exécutés dans la période 2030-2045.

### 5.3.1. Présentation des ouvrages et rues à aménager

La présente étude concerne la ville de Bohicon (les premier, deuxième et troisième arrondissements).

5.3.1.1. Collecteurs à construire

Pour les besoins de l’étude les collecteurs à aménager sont répartis suivant les formes à savoir : (i) Les collecteurs à ciel ouvert de forme trapézoïdale et (ii) les collecteurs cadre fermés. Les nomenclatures des collecteurs découlent des noms des bassins versants qui les englobent.

De ce qui précède, il est loisible de remarquer que l’aménagement de la plupart des couloirs d’eau, se fera à l’aide de collecteur à ciel ouvert. En effet cette forme de collecteur est la plus optimale compte tenu des formes des couloirs : rigole bien prononcée ; chemin d’eau étendu

Les collecteurs suivants sont à aménager :

Tableau 33 : Liste et linéaires des collecteurs retenus pour PAPVS

| N° | DESIGNATION | FORME | LINEAIRE (m) | REVETEMENT | CARACTERISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COLLECTEUR BOH 3 | CADRE | 1600 | Béton armé | 4x1,5 |
|  |  | CADRE | 700 | Béton armé | 5x1,5 |
|  | COLLECTEUR BOH 4 | TRAPEZOIDAL | 1900 | Perrés maçonnés | b=2,5; B =5,7; h = 1,6 |
|  |  | CADRE | 2120 | Béton armé | 2 x 2,5 x 1,6 |
|  | COLLECTEUR BOH 7 | CADRE | 2950 | Béton armé | 2x1,5 |
|  |  | CADRE | 700 | Béton armé | 2,5x1,5 |
|  | COLLECTEUR BOH 10 | CADRE | 1200 | Béton armé | 6x2,5 |
|  | COLLECTEUR BOH 6- 10 | TRAPEZOIDAL | 9500 | Perrés maçonnés | b=8; B = 10,5; h = 2,5 / b=8; B = 10,5; h = 2,5 |
|  | COLLECTEUR BOH 11 | CADRE | 8692 | Béton armé | 2 x 3 X 2,5 |
|  | COLLECTEUR DE CRETE | TRAPEZOIDAL | 8400 | Perrés maçonnés | b=3 à 4; B = 7à 12 ; h = 2 à 2,50 |
| 15 | RECEPTACLE D'ADINGNIGON |  |  |  |  |
| SOUS- TOTAL I |  |  | 37 672 |  |  |

5.3.1.2. Rues à aménager

Tableau 34 : Liste et linéaires des rues retenues pour PAPVS

| REF | DESIGNATION | REVÊTEMENT | LINEAIRE (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PAP-B 01 | Rue abritant le collecteur BOH-7 : Morgue Alhpa_Oméga - Labo Photo | BITUME | 3053 |
| PAP-B 02 | Rue abritant le collecteur BOH-9 : Carrefour SOGLOGON - RNIE 2 | BITUME | 4200 |
| PAP-B 04 | Rue 300_4 - RNIE 2 face Mairie de Bohicon | BITUME | 460 |
| PAP-B 06 | Rue en face des impôts | BITUME | 420 |
| PAP-B 08 | Rue Princesse : RNIE 4 - Rue 100_3 | PAVE | 1200 |
| PAP-B 10 | Rue abritant le collecteur CS-AB-N1 : RNIE 2 - Rue PAP-B 11 | PAVE | 400 |
| PAP-B 11 | Rue abritant le collecteur CS-AB-N1 : RNIE 4 - Rue 100_3 | PAVE | 1020 |
| PAP-B 15 | Rue Centre de Santé de Sèmè - RNIE 4 | BITUME | 700 |
| SOUS- TOTAL II |  |  | 11 453 |

Source : CECO BTP

Le projet vise la transformation qualitative et conséquente du réseau existant de manière à épouser le caractère de voie urbaine qui semble se dessiner de plus en plus avec la multiplication et l’émergence de moyennes agglomérations et de grandes agglomérations.

Cette transformation devra permettre de faire face aux défis que constitue l’assainissement de la ville de Bohicon et le trafic sans cesse croissant, qui sera alimenté par les besoins en mobilité au niveau national, Bohicon étant une grande agglomération urbaine. Les figures ci-dessous renseignent sur les éléments d’occupations des emprises des rues à aménager et collecteurs à construire.

Quelques collecteurs et couloirs naturels d’écoulement

Figure 31 : Occupation de l’emprise du collecteur BOH 6-3 dans la ville de Bohicon

Les emprises des ouvrages d’assainissement pluvial sont diversement occupées. Plusieurs hangars sont recensés dans l’emprise de ce collecteur BOH 6-3 suivi des baraques. Les autres éléments d’occupation sont rares.

Figure 32 :  Occupation de l’emprise du collecteur BOH 11 dans la ville de Bohicon

Il est recensé dans l’emprise de cet ouvrage d’assainissement pluvial une diversité de biens affectés par le projet. Il s’agit de plusieurs hangars, des boutiques, de baraques, des terrasses et des kiosques.

Figure 33 :  Occupation de l’emprise du collecteur BOH 7 dans la ville de Bohicon

Il ressort de l’analyse de cette figure que l’emprise de ce collecteur BOH 7 est occupée par des hangars et des boutiques.

Figure 34 : Occupation de l’emprise de la RNIE4 dans la ville de Bohicon

Au nombre des éléments d’occupation d’emprise de la RNIE 4, il faut noter des boutiques, des hangars, des terrasses, des baraques et des ateliers.

# 6. ANALYSE DES choix et VARIANTES DU PROJET

6.1. Analyse des variantes

Au cours de la conception du projet plusieurs hypothèses ont été évaluées. Ces différentes formes de conception ont été nécessaires pour opérer un choix optimal.

Étant donné qu’en général le projet est une construction des ouvrages de drainage, les possibilités d’alternatives et de variantes sont limitées.

### 6.1.1. Analyse des variantes de Collecteurs

Suivant le Plan Directeur d’assainissement (PDA) et les informations recueillies sur le terrain, la commune de Bohicon est répartie sur deux grands bassins dont leur exutoire est le fleuve Ouémé (SDAC, 2018). Les couloirs d’écoulement des eaux pluviales ont deux formes principales : les rigoles bien prononcées et les chemins d’eau étendus. L’analyse des variantes se fera suivant un critère : les formes des collecteurs et leur positionnement (central ou latéral).

- Forme des collecteurs

L’aménagement de la plupart des couloirs d’eau, se fera suivant deux variantes :

- Variante A : les collecteurs à ciel ouvert de forme trapézoïdale,

- Variante B : les collecteurs cadre fermés.

Le choix des variantes d’aménagements dépend des critères suivants :

- Efficacité du drainage

- Difficulté technique (occupation du sol)

- Coût de construction

- Durabilité de l’ouvrage

- Facilité d’entretien

- Risque de dégradation de l’ouvrage

Tableau 35 : Variante forme

| Critères de comparaison | Variante A Collecteur à ciel ouvert | Variante B Collecteur cadre | Commentaire | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critères techniques |  |  |  |  |
| Efficacité du drainage | Oui | Moins | L’emprise permet de drainer une grande quantité d’eau | A et B |
| Difficulté technique (occupation du sol) | Plus | Moins | Plus de contrainte de terrains dans le cas des ouvrages à ciel ouvert…) | B |
| Coût de construction | Elevé | Elevé | Presque identique | A et B |
| Durabilité de l’ouvrage | Oui | Oui | Presque identique | A et B |
| Rupture de liaison | Oui | Non (Fermé et parfois carrossable) | Les populations rencontrent des difficultés lorsque les ouvrages de franchissent ne sont pas rapprochés (obligation de faire de grand détour ) | B |
| Facilité d’entretien | Facile | Moins facile |  | A |
| Risque de dégradation de l’ouvrage | Moins | Moins | Ouvrage enterré d’accès difficile | A |
| Critères environnementales et sociales |  |  |  |  |
| Affectation/déplacement de personnes | Plus | Moins | Les collecteurs à ciel ouvert nécessitent plus d’espace | B |
| Détérioration ou perte d’habitats pouvant affecter la biodiversité du milieu | Non | Non | Pas de perte d’habitat sauf au niveau d’un collecteur | A et B |
| Les deux types seront réalisés en tenant compte des contraintes techniques et de l’occupation du sol |  |  |  |  |

De l’analyse du tableau de comparaison des deux variantes identifiées, il ressort que les deux types de collecteurs seront réalisés en tenant compte des contraintes techniques et d’occupation du sol.

### 6.1.2. Analyse des variantes de rues

Étant donné qu’en général le projet est une construction, réhabilitation de tronçons routiers déjà existants, ainsi que certaines devant abriter des collecteurs, les possibilités variantes se limitent aux options d’aménagement des rues.

Le choix des options d’aménagements dépend de plusieurs critères :

- les caractéristiques géomorphologiques du sol,

- les emprises retenues pour les rues,

- les aménagements projetés par type de rues,

- durabilité ;

- les aménagements paysagers,

- le coût de l’aménagement.

Tableau 36 : Analyse des options d’aménagement des rues

| Critères de comparaison | Variante A Rue bitumée | Variante B Rue pavée | Commentaire | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critères techniques |  |  |  |  |
| Caractéristiques géomorphologiques du sol (la tenure du sol, la structure du sol, les caractéristiques de la zone). | Non | Oui | Mauvaise tenure du sol n’est pas propice au bitumage | B |
| Emprises retenues pour les rues | Oui | Oui | L’aménagement se fera de façade à façade | A et B |
| Aménagements projetés par type de rues | Elevé | Elevé | Presque identique | A et B |
| Durabilité | Oui | Moins | Presque identique | A |
| Coût de l’aménagement | Plus élevé | Moins | Le bitumage revient plus cher à réaliser | B |
| Risque de dégradation | Moins | Oui | Les rues pavées se dégradent plus vite que celles bitumées | A |
| Facilité d’entretien | Moins | Facile | Les pavés sont plus faciles à déposer et à remettre en forme | B |
| Aménagements paysagers | Oui | Oui |  | A et B |
| Critères environnementales et sociales |  |  |  |  |
| Affectation/déplacement de personnes | Moins | Moins | Les voies à aménager existentdéjà | A et B |
| Détérioration ou perte d’habitats pouvant affecter la biodiversité du milieu | Moins | Moins | Les voies à aménager existent déjà sauf celles qui permettent d’accéder aux collecteurs | A et B |
| Les deux types de voiries seront réalisés en tenant compte des contraintes techniques |  |  |  |  |

Selon les catégories des rues, plusieurs options d’aménagement peuvent être proposées. Les options d’aménagements des rues sont présentées dans le tableau ci-après.

- les caractéristiques de la rue ;

- les emprises des rues ;

- les aménagements paysagers ;

- les infrastructures d’assainissement (caniveaux, fossé latéraux).

6.2. Présentation de la variante choisie

### 6.2.1.  Les ouvrages et les rues retenues

Le tableau suivant présente les types d’ouvrages à réaliser dans la ville de Bohicon

- Collecteurs projetés

Tableau 37 : Liste et linéaires des collecteurs primaires retenus pour la Ville de Bohicon

| Collecteurs | Linéaire (ml) | Sections retenues | Forme/ | Type de revêtement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOH-3-1 | 1109,89 | 2x2,50x2,00 | Cadre | Béton armé |
| BOH-3-2 | 540,11 | 2x3,00x2,50 | Cadre | Béton armé |
| BOH-4 | 2350,00 | 4,00x7,00x1,50 | Trapézoïdale | Béton armé |
|  | 1850,40 | 2x2,50x1,50 | Cadre | Perrés maçonnés |
| BOH-10-2 | 634,50 | 3x4,00x3,50 | Cadre | Béton armé |
|  | 6659,31 | 9,00x16,00x3,50 | Trapézoïdale | Béton armé |
| BOH-7 | 1600,00 | 1,20x1,00 | Cadre | Béton armé |
|  | 1750,00 | 2,50x1,50 | Cadre | Béton armé |
| BOH-10-1 | 750,00 | 2x3,00x2,50 | Cadre | Béton armé |
| BOH-11-1 | 1982,11 | 2,00x2,00 | Cadre | Béton armé |
| BOH-11 | 1495 | 2x2,50x2,00 | Cadre | Béton armé |
|  | 6734,48 | 3x3,00x2,50 | Cadre | Béton armé |
| Collecteur de crête | 8787,44 |  | Trapézoïdale | Perrés maçonnés |

Source : APD, CECO BTP

- Dalots de traversée

Tableau 38 : Liste et caractéristiques des dalots

| Collecteurs | Section des dalots de traversée |
| --- | --- |
| BOH-4 | 2x3,50x1,50 |
| BOH-10-2 | 4x4,00x3,50 |

Source : APD, CECO BTP

Tableau 39 : Liste et linéaires des collecteurs secondaires retenus pour la Ville de Bohicon

| Commune | Désignation | PK |  | Position | Section |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
|  |  |  |  | Droite | 1,00x1,00 |
| BOHICON | PAP-B 01 | 0+000 | 0+450 | Gauche | 1,20x1,00 |
|  |  |  |  | Droite | 0,80x0,80 |
|  |  | 0+450 | 1+600 | Gauche | 1,20x1,00 (BOH 7) |
|  |  |  |  | Droite | 0,80x0,80 |
|  |  | 1+600 | 3+322,9 | Gauche | 1,50x1,50 (BOH 7) |
|  |  |  |  | Droite | 0,80x0,80 |
|  | PAP-B 04 | 0+000 | 0+455,04 | Central | 2,00x2,00 (Existant BOH9) |
|  | PAP-B 06 | 0+000 | 0+396,43 | Gauche | 0,80x0,80 |
|  |  |  |  | Droite | 0,80x0,80 |
|  | PAP-B 08 | 0+000 | 0+650 | Gauche | 0,80x0,80 |
|  |  |  |  | Droite | 0,80x0,80 |
|  |  | 0+650 | 1+120,52 | Gauche | 1,00x1,00 |
|  |  |  |  | Droite | 1,00x1,00 |
|  | PAP-B 10 | 0+000 | 0+500 | Central | 2x2,50x2,00 (Existant) |
|  |  | 0+500 | 0+946,11 | Gauche | 1,00x1,00 |
|  |  |  |  | Droite | 0,80x0,80 |
|  | PAP-B 11 | 0+000 | 0+525 | Gauche | 0,80x0,80 |
|  |  |  |  | Droite | 0,80x0,80 |
|  |  | 0+525 | 1+018,86 | Gauche | 0,80x0,80 |
|  |  |  |  | Droite | 1,00x1,00 |

Source : APD, CECO BTP

- Rues à aménager

Tableau 40 : Rues à aménager avec leurs caractéristiques

| REF | DESIGNATION | REVÊTEMENT | LINEAIRE (m) | CARACTERISTIQUES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAP-B 01 | Rue abritant le collecteur BOH-7 : Morgue Alhpa_Oméga - Labo Photo | BITUME | 3053 | Chaussée bidirectionnelle 7m de largeur, deux accotements latéraux de 1 m de largeur chacun. La chaussée est bordée latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |  |  |
| PAP-B 02 | Rue abritant le collecteur BOH-9 : Carrefour SOGLOGON - RNIE 2 | BITUME | 4200 | Double chaussées unidirectionnelles de 7 m de largeur chacune, séparées par un TPC de 4m de largeur, deux accotements latéraux de 2 m de largeur chacun. Les chaussées sont bordées latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |  |  |
| PAP-B 04 | Rue 300_4 - RNIE 2 face Mairie de Bohicon | BITUME | 460 | Chaussée bidirectionnelle 7 m de largeur, bordée latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |  |  |
| PAP-B 06 | Rue en face des impôts | BITUME | 420 | Chaussée bidirectionnelle 7 m de largeur, bordée latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |  |  |
| PAP-B 08 | Rue Princesse : RNIE 4 - Rue 100_3 | PAVE | 1200 | Chaussée bidirectionnelle 7 m de largeur, bordée latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |  |  |
| PAP-B 10 | Rue abritant le collecteur CS-AB-N1 : RNIE 2 - Rue PAP-B 11 | PAVE | 400 | Chaussée bidirectionnelle 8 m de largeur, assainie par le collecteur central CS-AB-N1 |  |  |
| PAP-B 11 | Rue abritant le collecteur CS-AB-N1 : RNIE 4 - Rue 100_3 | PAVE | 1020 | Chaussée bidirectionnelle 8 m de largeur, assainie par le collecteur central CS-AB-N1 |  |  |
| PAP-B 15 | Rue Centre de Santé de Sèmè - RNIE 4 | BITUME | 700 | Chaussée bidirectionnelle 7 m de largeur, bordée latéralement par des caniveaux en béton armé de section variable |  |  |
| SOUS- TOTAL |  |  | 11 453 |  |  |  |

Source : APD, CECO BTP

Tableau 41 : Liste des rues avec leurs structures de Bohicon

| REF | DESIGNATION | REVÊTEMENT | TRAFIC | STRUCTURES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAP-B 02 | Rue abritant le collecteur BOH-9 : Carrefour SOGLOGON - RNIE 2 | BITUME | 400 PL CAM=1,50 | 6BB + 10GB + 20GLT + 20GLN |
| PAP-B 01 | Rue abritant le collecteur BOH-7 : Morgue Alhpa_Oméga - Labo Photo | BITUME | 80 PL CAM=1,50 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| PAP-B 04 | Rue 300_4 - RNIE 2 face Mairie de Bohicon | BITUME | 80 PL CAM=1,50 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| PAP-B 06 | Rue en face des impôts | BITUME | 80 PL CAM=1,50 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| PAP-B 15 | Rue Centre de Santé de Sèmè - RNIE 4 | BITUME | 80 PL CAM=1,50 | 6BB + CM + 20GLT + 20GLN |
| PAP-B 08 | Rue Princesse : RNIE 4 - Rue 100_3- AGBADJAGON | PAVE | 75 PL CAM=1 | 11PV + 3LP + 20GLN |
| PAP-B 10 | Rue abritant le collecteur CS-AB-N1 : RNIE 2 - Rue PAP-B 11 | PAVE | 75 PL CAM=1 | 11PV + 3LP + 20GLN |
| PAP-B 11 | Rue abritant le collecteur CS-AB-N1 : RNIE 4 - Rue 100_3 | PAVE | 75 PL CAM=1 | 11PV + 3LP + 20GLN |

Source : APD, CECO BTP

Tableau 42 : Récapitulatif des structures retenues à Bohicon

| STRUCTURES | HYPOTHESES | STRUCTURE RETENUE |
| --- | --- | --- |
| STRUCTURE 1 | 400 PL/jour/sens – T1 CAM= 1,50 Sol = 80 MPA | S : 6 cm de BB 0/10 B : 10 cm de GB 0/14 F : 20 cm de Graveleux à 4% CF : 20 cm de Graveleux naturel |
| STRUCTURE 2 | 80 PL/jour/sens – T3- CAM= 1,50 Sol = 80 MPA | S : 6 cm de BB 0/10 Monocouche 10/14 B : 20 cm de Graveleux à 4% F : 20 cm de Graveleux naturel |
| STRUCTURE 3 Rue en pavé | 75 PL/jour/sens – T3- CAM= 1 Sol = 80 MPA | Surface : 11 cm de pavé Lit de pose : 3 cm de sable B: 20 cm de Graveleux naturel |
| STRUCTURE 4 Trottoir en pavé | X | Surface : 8 cm de pavé Lit de pose : 3 cm de sable B: 15 cm de Graveleux naturel |

Source : APD, CECO BTP

Légende :

BB : BBSG 0/10 de classe 3

GB : Grave bitume 0/14 de classe 3

GLT : Graveleux latéritique traité à 4%

GLN : Graveleux latéritique naturel

CM : Couche mécanique en enduit superficiel monocouche 10/14

PV : Pavé

LP : Lit de pose en sable

### 6.2.2.  Aménagements projetés

L’aménagement projeté est le résultant d’un compromis entre les différentes contraintes liées au relief de la route, d’une part et les normes de conception géométrique de la route et des ouvrages d’assainissement d’autre part. De façon succincte, les aménagements projetés sont décrits de la manière suivante :

La définition des profils en travers tient compte non seulement de l’emprise disponible mais également de la structure de chaussée proposée après étude géotechnique. Suivant les catégories de rues, un seul type de profil est proposé pour les rues primaires, et trois (03) pour les rues tertiaires.

6.2.2.1.  Rue primaire

Le profil en travers type PF PRIM 01 présente les caractéristiques suivantes :

- Terre-Plein Central de 5 m ;

- Deux chaussées unidirectionnelles de 7 m de largeur séparées par un terre-plein central de 5 m de large ;

- deux accotements de 2 m de large ;

- 2 trottoirs bilatéraux de 2,0 m de large chacun y compris les ouvrages d’assainissement;

- Une rangée de lampadaires solaires double crosse dans le TPC ;

- Profil en pente unique de 2,5%.

Voir profil en travers PF PRIM 01

6.2.2.2.  Rues tertiaires

Trois (3) types de profil en travers ont été proposés pour les voies tertiaires. Ainsi :

- Le profil en travers type PF TER 01 présente les caractéristiques suivantes :

- Chaussée unique bidirectionnelle de 7m de largeur ;

- Largeur des accotements : 1,00 m chacun y compris les cunettes (CS2+T2) ;

- 02 trottoirs bilatéraux de 2m de large chacun y compris les ouvrages d’assainissement;

- Une rangée unilatérale ou en quinconce de lampadaires solaires monocross dans les trottoirs ;

- Profil en toit avec un devers de 2,5%.

Voir profil en travers PF TER 01

- Le profil en travers type PF TER 2 présente les caractéristiques suivantes :

- Chaussée unique bidirectionnelle de 7,00m de largeur ;

- les bordures fils d’eau T2+CS2 ;

- 2 trottoirs bilatéraux de 2m de large chacun y compris les ouvrages d’assainissement;

- Une rangée unilatérale ou en quinconce de lampadaires solaires monocross dans les trottoirs ;

- Profil en toit avec un devers de 2,5%.

Voir profil en travers PF TER 2

Les profils PTER 1 et P TER 2 se différencient par le revêtement

- Le profil en travers type PF TER 3 présente les caractéristiques suivantes :

- Chaussée unique bidirectionnelle de 7,00m de largeur ;

- les bordures fils d’eau T2+CS2 ;

- 2 trottoirs bilatéraux de 2m de large chacun ;

- Un ouvrage d’assainissement (collecteur) existant central

- Une rangée unilatérale ou en quinconce de lampadaires solaires monocross dans les trottoirs ;

- Profil en « V » avec un devers de 2,5%.

Voir profil en travers PF TER 3

Le profil PTER 3 est utilisé pour les rues à collecteur existant tel que les rues PAP-B04 et une partie des rues PAP-B10 et PAP-B11.

### 6.2.3.  Caractéristiques du réseau d’assainissement

Les composantes de chaque réseau évacuant les eaux vers leurs exutoires sont sommairement décrites ci-après :

- Les exutoires des rues

Tableau 43 : Exutoires des rues

| N° de Rue | Linéaire | Caractéristiques du réseau |
| --- | --- | --- |
| La rue PAP-B 01 | Pk 0+000 au Pk 0+450 et du Pk 0+450 au Pk 1+600 | draine ses eaux par des caniveaux latéraux de section (120x100 côté gauche et 80x80 côté droit) respectivement vers le caniveau 120x100 existant dans la rue 200-3 Axe 1 et vers le caniveau 120x100 existant dans la rue 200-3 Axe 3. Par ailleurs, du Pk 1+600 au Pk 3+322,9 elle draine ses eaux par des caniveaux latéraux de section (150x150 côté gauche et 80x80 côté droit) vers le collecteur 150x150 existant au Pk 3+322,9. |
| La rue PAP-B 04 | Pk 0+000 au Pk 455,04 | draine ses eaux vers le collecteur BOH-9 central existant de section 200x200. |
| La rue PAP-B 06 | Pk 0+000 au Pk 0+396,43 | draine ses eaux par des caniveaux latéraux de section ( 80x80 côté gauche et côté droit) vers le collecteur BOH-9 central existant dans la rue PAP-B 04 de section 200x200. |
| La rue PAP-B 08 | Pk 0+000 au Pk 0+650 | draine ses eaux par des caniveaux latéraux de section ( 80x80 côté gauche et côté droit) vers les collecteurs existants au Pk 0+000 ; Pk 0+114,48 et Pk 0+300 de section 100x100. Par ailleurs, du Pk 0+650 au Pk 1+120,52 elle draine ses eaux par des caniveaux latéraux de section ( 100x100 côté gauche et côté droit) vers le collecteur existant au Pk 0+650 de section 2x250x200. |
| La rue PAP-B 10 | Pk 0+000 au Pk 0+500 | draine ses eaux vers le collecteur central existant dans la rue de section 2x250x200. Par ailleurs, du Pk 0+500 au Pk 0+946,11 elle draine ses eaux par des caniveaux latéraux de section ( 80x80 côté gauche et 100x100 côté droit) vers le caniveau à construire de la rue 100-3 Axe 2 en projet Asphaltage phase B. |
| La rue PAP-B 11 | Pk 0+000 au Pk 0+525 | draine ses eaux par des caniveaux latéraux de section ( 80x80 côté gauche et côté droit) vers les collecteurs existants au Pk 0+000 et Pk 0+325 de section 100x100. Par ailleurs, du Pk 0+525 au Pk 1+018,86 elle draine ses eaux par des caniveaux latéraux de section ( 80x80 côté gauche et 100x100 côté droit) vers le collecteur existant au Pk 0+525 de section 2x250x200. |

Source : Rapport APD CECO-BTP

- Les exutoires des collecteurs

Tableau 44 : Exutoires des collecteurs

| N° de collecteur | Caractéristiques du réseau |
| --- | --- |
| BOH-11-1 | draine ses eaux vers le collecteur BOH-11. |
| BOH-4 | draine ses eaux vers le collecteur de crête. |
| BOH-7 | draine ses eaux vers le collecteur existant en son Pk final. |
| BOH-3-1 ; BOH-3-2 et BOH-10-1 | drainent leurs eaux vers le collecteur BOH-10-2. |
| BOH-11 | draine ses eaux vers le collecteur BOH-10. |
| BOH-10-2 | et le collecteur de crête drainent les eaux vers la rivière de Koto. |

Source : Rapport APD CECO-BTP

### 6.2.3. Activités du projet

Le récapitulatif des activités entrevues pour la suite de la mise en œuvre du projet est présenté comme suit :

6.2.3.1.  Phase démarrage (préparation des travaux)

Tableau 45 : Récapitulatif des activités de démarrage du projet

| Activités | Sous –Activités | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Phase préparatoire : avant les travaux de construction |  |  |
| Installation de chantier/signalisation de l’entreprise/ Installation des bases vie | Installation propre aux Entreprises Identification des bases vie Travaux topographiques Libération des emprises Nettoyage de site Débroussaillage – Décapage Abattage d’arbre Aménagement de l’aire devant abriter la base vie Apport des matériels et équipements de chantier | Mise en place des équipements, matériels et infrastructures devant servir aux travaux de construction. Signalisation de l’entreprise et sécurisation du chantier Signalisation routière pour favoriser la fluidité du trafic et pour diminuer les gênes aux riverains. Travaux géodésiques pour les études techniques Rendre disponible les espaces devant abriter les bases vie de toutes contraintes et obstacles |
| Déplacement de réseaux | Sondage pour reconnaissance de réseaux Déplacement de réseaux exceptionnels | Consiste à déplacer tout le réseau enfoui et aérien (câbles divers appartenant à divers concessionnaires telles que la SBEE, la SONEB, BTI, etc.). |
| Dédommagement des populations déplacées | Mettre en œuvre les PAR | Consulter les personnes affectées par le projet (PAP) et prendre en compte leurs préoccupations |
| Libération des emprises | - Déplacement des installations, biens et activités présents dans l’emprise - Déplacement de réseaux - Abattage d’arbres - Destruction de plantations - Démolition ou déplacement d’équipement - Démolition des infrastructures et bâtiments susceptibles de déranger les travaux | Rendre disponible les espaces à aménager de toutes contraintes et obstacles |
| Aménagement des déviations | Nettoyage des sites Débroussaillage – Décapage Profilage des déviations Entretien courant de la déviation | Pour faciliter la circulation des personnes et des biens malgré les travaux Isoler des zones sujettes d’aménagement pendant les travaux, Aménager des voies mitoyennes ouvertes ou aménagées pour le déplacement des personnes et des biens. |
| Gestion de la base vie de l’entreprise | - Signalisation - Identification des ateliers et aires de travail - Plan de circulation - Collecte des déchets | Les bases-vies sont installées dans des espaces urbains publics ou privés libres qui seront pris en location par les entreprises. Il n’y aura pas de déboisements spécifiques à ces espaces. |
| Gestion des déchets de chantiers (solides et liquides) |  | Les travaux divers sur les bases-vie génèreront des déchets solides et liquides qui méritent une attention particulière pendant les travaux. Il s’agit aussi des déchets issus des travaux de maçonnerie, de ferraillage, de l’infirmerie, de menuiserie, etc. |

6.2.2.2.  Phase des aménagements (réalisation des travaux)

Tableau 46 : Récapitulatif des activités de la phase de construction du projet

| Activités | Sous –Activités | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Phase de construction |  |  |
| Signalisation | Mise en place des panneaux de chantier Balisage du chantier Indication des déviations Eclairage de chantier | Signalisation de l’entreprise et sécurisation du chantier Signalisation routière pour favoriser la fluidité du trafic et diminuer les gênes aux riverains. |
| Délimitation des emprises | Travaux topographiques | Travaux géodésiques pour les études techniques |
| Aménagement et entretiens des déviations | Nettoyage des sites Débroussaillage – Décapage Profilage des déviations Entretien courant de la déviation | Pour faciliter la circulation des personnes et des biens malgré les travaux Isoler des zones sujettes d’aménagement pendant les travaux, Des voies mitoyennes sont ouvertes ou aménagées pour le déplacement des personnes et des biens. Arroser les déviations pour éviter les émissions de poussières |
| Dégagement d’emprise | Dépose de pavés Démolition d’ouvrages divers | La dépose consiste en l’enlèvement et stockage des pavés existants. La démolition concerne les ouvrages autres que les biens des PAP dans l’emprise |
| Déplacement de réseaux | Sondage pour reconnaissance de réseaux Déplacement de réseaux exceptionnels | Consiste à déplacer tout le réseau enfoui et aérien (câbles diverses appartenant à divers concessionnaires telles que la SBEE, la SONEB, BTI, etc.). |
| Préparation des plates-formes Préparation des assises des collecteurs | Gestion des déchets de chantiers (solides et liquides) | Les travaux divers sur les bases-vie génèreront des déchets solides et liquides qui méritent une attention particulière pendant les travaux. Il s’agit aussi des déchets issus des travaux de maçonnerie, de ferraillage, de l’infirmerie, de menuiserie, etc. |
|  | Circulation des équipements et matériels de chantiers/transport de matériaux | Les activités de construction et d’approvisionnement des chantiers en matériaux nécessitent un trafic d’engins (lourds et légers) et de véhicules (camions et autres). |
|  | Décapage/démolition Débroussaillage – Décapage Démolition d’ouvrages existants Démolition et scarification de chaussée Démolition de bordures Curage d’ouvrage de drainage enterré | Il s’agit d’enlever le substrat existant pour atteindre la couche idéale qui soutiendra les travaux de terrassements |
|  | Travaux de fouilles | Ce sont les travaux d’excavation permettant l’ouverture des tranchées pour faire ressortir tous les objets enfouis qui se retrouveraient sur le tracé du collecteur ou caniveau à construire Fouilles pour réaliser les caniveaux des rues |
| Terrassement | Purge importante et mise en dépôt des produits Remblais en grande masse en terrain meuble et mise en dépôt Remblais | Mise en place des couches successives devant constituer la chaussée C’est l’enlèvement des déchets, de la vase et de la terre de mauvaise tenure ou qualité |
| Emprunts de matériaux Carrières | Extraction de matériaux Gerbage de matériaux en carrière et sur site Apport de matériaux de fondation Apport de matériaux de remblais Concassage et apport de matériaux de concassage Transport des matériaux sur les chantiers | Tenir compte des zones où sont prélevées les matériaux de construction |
| Construction des collecteurs Constructions des Chaussée et Trottoirs | Mise en œuvre de matériaux pour Couche de fondation et base Compactage de matériaux pour chaussées Préfabrication d’éléments pavés ou bordures Mise en œuvre d’éléments préfabriqués Mise en forme de la couche de roulement Revêtement de la chaussée |  |
| Assainissement et drainage | Fouilles pour ouvrage de drainage Mise en œuvre de matériaux pour construction d’ouvrage d’art, construction de fossés ou de caniveaux, construction de divergents |  |
| Mesures d’accompagnement | Protection des talus Plantation d’arbres Eclairage (optionnel) la clôture de EPP Sèmè la clôture de EEP Sogbo Aliho la clôture de la maternité de Sèmè la construction des blocs de latrines modernes pour EPP Sèmè, EPP Sogbo Aliho, EPP Houawé et le renforcement des infrastructures sanitaires pour la maternité de Sèmè. la construction de 05 centres de regroupement de déchets pour la ville |  |
| Repli du chantier | Nettoyage du site et des bases Restauration des carrières de prélèvement Replis (démolition baraque de chantier et repli des engins). |  |

6.2.2.3.  Phase d’exploitation et entretien des rues

Tableau 47 : Récapitulatif des activités de la phase d’exploitation des ouvrages et rues

| Activités | Sous –Activités | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Phase d’exploitation |  |  |
| Mise en service des collecteurs et rues aménagées | Transport et circulation (Circulation des véhicules, des biens et des personnes) ; Fonctionnement des ouvrages de drainage ; | Nettoyage permanent des rues Nettoyage périodique des collecteurs |
| Entretien périodique (Réparation des dommages Désherbage des bordures) | Travaux d’entretiens périodiques des rues Entretien des arbres plantés jusqu’à croissance optimale Curage des caniveaux et collecteurs Entretien des exutoires Remplacement des dallettes cassées Transport de matériaux sur place Décapage, remblai et compactage des endroits ciblés Mise en œuvre de matériaux pour la chaussée | Il s’agit des entretiens courant des rues, du curage des collecteurs et caniveaux, des réfections diverses, de l’entretien des espaces verts, etc. |

# 7. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET

« Un enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard des préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. Cette valeur est celle accordée par la société à un moment donné, qui intègre aussi des aspects économiques et sociaux ».

Dans le cadre du présent projet, il est nécessaire de mettre en exergue les préoccupations environnementales ; ceci permettra d’identifier globalement les biens, les valeurs environnementales, les éléments ou les fonctions du milieu dont il faut éviter la dégradation et la disparition et également de se fixer des cibles et des objectifs à atteindre pour la protection des populations, des écosystèmes et des zones ou éléments à risque.

La mise en œuvre du projet fait appel à des enjeux environnementaux et sociaux non négligeables à toutes les phases de sa réalisation. L’identification des enjeux permet de connaître les composantes du milieu qui méritent une attention particulière et les préoccupations majeures des parties prenantes au projet. Dans le cas présent, il s’agit des contraintes environnementales et sociales qui pourraient constituer un risque ou un avantage pour la réalisation du projet. A l’analyse du contexte du projet et de la situation environnementale, on note que les enjeux se déclinent en enjeux (i) politiques et institutionnels, (ii) environnementaux et socioéconomiques.

## 7.1. Enjeux politiques et institutionnels

### 7.1.1. Réponse aux objectifs du PAG

Dans la mise en œuvre des grandes orientations du développement du secteur dans le Programme d’Action du Gouvernement PAG, un accent particulier a été mis sur l’amélioration du cadre de vie.

Compte tenu des besoins accrus identifiés dans d’autres villes, notamment dans les villes engagées dans le projet Asphaltage en cours où des ouvrages de drainage devant servir d’exutoire sont nécessaires, le Gouvernement a inscrit dans son Programme d’action quinquennal ''Bénin Révélé'', le Projet d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires finalement conçu qui prend en compte les villes de Porto -Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi,  Ouidah, Abomey,  Bohicon,  Parakou  et  Natitingou. Ce projet vient satisfaire les ambitions du Gouvernement qui veut améliorer le bien-être de tous les béninois et préserver l’environnement avec comme vision un développement inclusif et durable articulé autour de villes résilientes et sûres, parvenir à un aménagement équilibré du territoire et améliorer la mobilité urbaine.

### 7.1.2. Participation à la politique d’aménagement du territoire

Le projet participe ainsi à l’aménagement du territoire car la ville de Bohicon, dans le cadre de son Plan du Développement Urbain (PDU) a prévu la réalisation des ouvrages d’assainissement et l’amélioration de la voirie pour une meilleure structuration de la Ville.

7.2. Enjeux environnementaux

### 7.2.1. Structuration de l’espace

L’aménagement des rues et la construction des ouvrages et les aménagements paysagers et l’électrification contribueront à l’embellissement, l’esthétique des zones concernées.

### 7.2.2. Meilleur assainissement de la ville

Le projet permettra de lutter efficacement contre les inondations, l’érosion des voies et contribuera fortement au bien-être des populations.

### 7.2.3. La préservation de la biodiversité

En raison des activités des populations en zone péri-urbaine, les enjeux sont minimes.

Les effets du projet sur la biodiversité seront limités, car il n’y a pas de formation forestière (forêt classée ou sacrée), la dégradation de la végétation sera ciblée sur les périmètres devant abriter les ouvrages et les rues à aménager. Les rues et leurs abords sont généralement dépourvus de végétation. Quant aux collecteurs, ils passent dans des zones urbaines et les exutoires offrent aux populations des opportunités pour les cultures maraichères. La végétation naturelle n’existe plus pratiquement.

Par contre, la biodiversité des zones de prélèvements des matériaux d’emprunts pour la réalisation des travaux du Projet pourrait subir d’éventuelles perturbations.

### 7.2.4. Modification de l’aspect paysager

Le paysage, récepteur du projet est l’agglomération dans la mesure où les travaux se feront en milieu urbain et périurbain et les impacts seront principalement perçus par les populations. Les effets sur le paysage seront suffisamment perçus : les collecteurs à ciel ouvert sont de grandes dimensions et traversent pratiquement la ville sur plusieurs tronçons.

Les rues à aménager permettront de mieux structurer l’espace et le résultat sera une ville plus belle.

### 7.2.5. Déplacement des persones et des biens

Le projet se déroule en milieu où l’occupation est dense. Il a été constaté que les itinéraires proposés traversent des domaines privés ou abritent parfois des installations dont les plus importants sont : les habitations, les espaces maraichers, des installations commerciales, etc. La libération des emprises aura aussi pour conséquences le déplacement des installations et des biens existants dans l’emprise.

### 7.2.6. Amélioration des conditions de vie

L’amélioration des conditions de vie et de santé dans les zones concernées surtout les zones défavorisées et la contribution à la résolution des questions de développement humain et social.

La durabilité et la viabilité des routes et leur mise en conformité aux normes

7.3. Enjeux socio-économiques

### 7.3.1. Amélioration de la santé

L’assainissement permettra l’amélioration de la santé des populations bénéficiaires par une réduction des maladies hydriques. Il permettra aux populations d’avoir accès à l’eau potable et donc d’éviter les maladies hydriques et d’avoir une bonne santé.

### 7.3.2. Enjeux liés à l’assainissement de la ville

D’une manière générale, l’assainissement de la ville et de ses agglomérations est quelque peu déficient, que ce soit pour la gestion des excrétas, des eaux usées domestiques, des déchets solides et des eaux pluviales. Les aménagements prévus auront un impact positif direct sur l’assainissement de la ville.

### 7.3.3. Foncier

La réalisation du projet nécessitera l’acquisition de terre pour la construction des installations. Les propriétaires et les exploitants actuels perdront définitivement leurs domaines.

Il y aura par conséquent un déplacement involontaire de personnes affectées par le projet et une perte temporaire ou définitive de revenus tirés de l’exploitation des terres.

Cette situation constitue un enjeu majeur pour les populations affectées et nécessite une indemnisation juste et équitable qui ne doit pas faire l’objet de contestation. L’indemnisation doit permettre aux populations de rétablir leur ancien niveau de revenu ou de l’améliorer. Pour ce faire, il faut un suivi social des personnes affectées et le processus d’indemnisation doit impliquer toute structure compétente en la matière.

### 7.3.4. Les retombées économiques et sociales

De l’exécution jusqu’à son exploitation, l’incidence économique du projet sera fort appréciable pour les populations locales : création d’emplois, accroissement de revenus pour les prestataires.

La réalisation du projet permettra aux populations bénéficiaires de faire des économies en matière de santé et de temps qui pourront être réinvestis dans des activités de développement socioéconomique.

### 7.3.5. La restriction de la circulation, des accès aux propriétés et des activités dans les zones en travaux

Pendant les travaux, la circulation des véhicules de chantier, la construction de fouilles en tranchée et de pose de conduite vont impacter des routes et des accès aux domaines des riverains. Cette situation entrainera la perturbation de la circulation des automobilistes et des piétons. Il en sera de même pour les accès aux domiciles et diverses activités situées le long de ces voies et ouvrages à aménager.

# 8. analyse environnementale

8.1- Identification des impacts

Les impacts du projet sur l’état initial de la zone du projet seront identifiés, caractérisés et évalués à trois niveaux : d’abord à la phase de démarrage, ensuite à la phase des aménagements et enfin à la phase de l’exploitation et d’entretien.

### 8.1.1 Détermination des composantes environnementales susceptibles d’être touchées par le projet

Cette partie présente l’interaction entre les milieux touchés ainsi que les activités du projet aux principales phases de préparation, de construction, d’exploitation avant de montrer les interactions possibles entre les activités et ces milieux.

Les composantes environnementales sensibles à la réalisation dudit projet sont : air, eau, sol, faune, flore, sécurité, social, économie. Il s’agira de déterminer parmi ces composantes de l’environnement celles qui pourraient être touchées pendant les activités du projet que sont : la phase préparatoire, la phase de construction, la phase d’exploitation et d’entretien.

Tableau 48 : Interrelations entre activités du projet et composantes susceptibles d’être affectées

| Activités et sous activité du projet par phase |  | Composantes du milieu affectées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Air | Sol | Eau | Flore | Faune | Santé | Social | Economie | Sécurité | Paysage | Culturel et cultuel |  |
| PHASE DE PREPARATOIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation de chantier | Installation propre aux Entreprises Travaux topographiques Etudes techniques Identification des bases vie |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Installation des bases vie | Dégagement des emprises Nettoyage de site Débroussaillage – Décapage Abattage d’arbres | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X |  |  |
|  | Aménagement de l’aire devant abriter la base vie Apport des matériels et équipements de chantier Apport de matériaux | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Déplacement éventuel de réseaux | Sondage pour reconnaissance de réseaux Déplacement de réseaux exceptionnels | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Dédommagement des personnes affectées par le projet | Mise en œuvre du PAR |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Libération des emprises | - Déplacement des installations, biens et activités présentes dans l’emprise - Déplacement de réseaux - Abattage d’arbres - Destruction de plantations - Démolition ou déplacement d’équipement - Déplacement et Démolition des infrastructures et bâtiments dans l’emprise | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
|  | Déplacement de patrimoine culturel |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| PHASE DE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux préparatoires d’aménagement | Implantations Nettoyage du site Délimitation des emprises | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X |
| Pré-signalisation et Signalisation des travaux | Mise en place des panneaux de chantier Balisage du chantier Identification des déviations Eclairage de chantier |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Aménagement des déviations | Nettoyage des sites Débroussaillage – Décapage Profilage des déviations | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Préparation des plates-formes et des assises | Nettoyage des sites Débroussaillage – Décapage Démolition d’ouvrages existants Démolition et scarification de chaussée Démolition diverse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Déblais en grande masse en terrain meuble et mis en dépôt | Purge des terres de mauvaise tenure Fouilles et excavations Mise en dépôt de remblais provenant des déblais | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Emprunts de matériaux et carrières | Extraction de matériaux Gerbage de matériaux en carrière et sur site Apport de matériaux de fondation Apport de matériaux de remblais Concassage et apport de matériaux de concassage Transport des matériaux sur les chantiers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Assainissement et drainage | Fouilles pour ouvrage de drainage Mise en œuvre de matériaux pour construction d’ouvrage d’art, construction de fossés, de caniveaux ou de divergents | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Terrassement | Mise en œuvre de matériaux pour Couche de fondation et base Compactage de matériaux pour chaussées | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Construction de Chaussée | Préfabrication des pavés Mise en œuvre d’éléments préfabriqués Mise en forme de la couche de roulement Revêtement de la chaussée | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Construction des collecteurs | Transport et manutention des engins, machinerie et équipements ; Recrutement des manœuvres ; Exploitation des zones d’emprunt et carrière ; Travaux de dégagement d’emprises et de terrassement généraux ; Transport et mise en œuvre de matériaux de remblai pour batardeau Mise en œuvre des éléments préfabriqués Etc. | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Travaux de signalisation Travaux d’éclairage de la chaussée | Conception et réalisation des panneaux de signalisation ; Implantation des panneaux de signalisation ; Implantation des feux tricolores ; Implantation des lampadaires ; Mise en œuvre de la signalisation horizontale : Etc. | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Aménagement paysager, Mesures d’accompagnement | Protection des talus Plantation d’arbres Eclairage (optionnel) Clôture des infrastructures sociocommunautaires Construction de latrines Construction de point de regroupement de déchets Réalisation de forage pour l’alimentation en eau potable au niveau des exutoires Construction de piège à sédiment au niveau des exutoires Réalisation d’un dispositif de récupération des déchets solides au niveau de la sortie des eaux en aval des ouvrages |  | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Repli du chantier | Nettoyage du site et des bases Replis (démolition baraque de chantier et repli des engins). | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
|  | Restauration des carrières de prélèvement Restauration / remise en état des bases vie | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |
| PHASE D’EXPLOITATION ET ENTRETIEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en exploitation des rues et fonctionnement des collecteurs | Transport et circulation (Circulation des véhicules, des biens et des personnes) | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
|  | Fonctionnement des ouvrages de drainage | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Travaux d’entretiens périodiques des routes. | X | X |  | X |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  | Entretien des arbres plantés jusqu’à croissance optimale |  |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Réparation des dommages Désherbage des bordures | Transport de matériaux sur place Décapage, remblai et compactage des endroits ciblés Mise en œuvre de matériaux sur la couche de roulement | X | X |  | X |  | X | X | X | X |  |  |  |

### 8.1.2. Identification des principaux impacts du projet

Les avantages socio-économiques des projets de construction de route et d’assainissement sont nombreux : un service fiable en toute saison, des coûts de transport réduits, l’accès à de nouveaux centres d’emploi, l’emploi d’une main-d’œuvre locale et des prestataires locaux pour la réalisation du projet, un meilleur accès aux soins de santé et aux autres services sociaux, le confort et la rapidité dans la circulation, un renforcement des économies locales, etc..

Ces travaux peuvent aussi bien engendrer des impacts négatifs complexes. Ceux-ci peuvent être importants et significatifs non seulement sur les ressources naturelles et les écosystèmes mais aussi sur le milieu culturel et social.

L'identification des impacts s'effectue en suivant une méthode qui met en relation les activités prévues dans le cadre de la réalisation du projet et les composantes pertinentes du milieu. Pour chacune des interrelations entre les activités et les composantes pertinentes, on identifiera la probabilité d’apparition d’un impact.

Les principaux impacts identifiés sont :

8.1.2.1. Identification et description des impacts positifs du projet

Tableau 49 : Impacts positifs du projet

| Activités source d’impact | Impacts positifs potentiels | Description |
| --- | --- | --- |
| PHASE DE PREPARATION/DEMARRAGE |  |  |
| Installation de chantier, de base vie et libération des emprises | Création d’emplois temporaires pour les ouvriers et techniciens | Des ouvriers et techniciens seront recrutés pour réaliser les travaux et ainsi avoir des revenus |
|  | Création de nouvelles opportunités d’affaires | La présence des ouvriers sur le chantier de construction des bases vie ou sur les chantiers aura un impact positif sur le fonctionnement de nombreuses petites unités commerciales, vente de denrées alimentaires et petits métiers. |
| Libération des emprises (abattage des arbres démolition etc.) | Disponibilité de bois de feu et de bois d’œuvre Création de revenus Création d’emplois temporaires Création de nouvelles opportunités d’affaires | La libération des emprises implique l’abattage des arbres qui sont affectés par le projet. Si la commune et les quartiers sont bien organisés, les produits d’abattage seront mis à la disposition de la population pour en tirer profit |
| PHASE DE CONSTRUCTION |  |  |
| Transport et circulation (Circulation des véhicules, des biens et des personnes) Construction des ouvrages (collecteurs, caniveaux et chaussées, etc.) Fournitures et pose des équipements | Création d’emploi dû aux travaux Création d’opportunités économiques pour les prestataires | La réalisation du projet permettra la création d’emplois durant la phase de construction et induira une augmentation du revenu contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté Les opérateurs économiques et les prestataires de service auront des opportunités à travers les approvisionnements en matériaux et équipements , la sous-traitance, la location des engins et équipements, les achats du matériel, etc. |
| PHASE D’EXPLOITATION |  |  |
| Transport et circulation (Circulation des véhicules, des biens et des personnes) | Mobilité urbaine | En effet, en offrant un réseau d’infrastructures développé et en bon état et des services de transport performants et compétitifs, on aboutit à la réduction des coûts, le bon approvisionnement des marchés et le développement des activités économiques, l’accès aux ressources, le confort dans la circulation, etc. |
|  | Amélioration de l’accessibilité | L’amélioration de l’accessibilité est effective notamment pour l’accès aux équipements scolaires, administratifs et de santé de même que les marchés. Sur le plan social, les infrastructures en bon état facilitent l’accès aux services de base. |
|  | Le désenclavement des populations | La réalisation de la route permettra l’amélioration de l’accès aux zones difficiles surtout en saison des pluies, la facilitation des échanges (commerce), l’accès plus facile aux infrastructures sociocommunautaires |
|  | L’amélioration du trafic | L’augmentation de la capacité et l’amélioration de la mobilité et la mise aux normes des rues et ouvrages |
|  | La durabilité et la viabilité des rues et leur mise en conformité aux normes de sécurité | L’élargissement des rues va permettre de les conformer aux normes admises dans la sous-région et de supporter aisément et en toute sécurité le trafic dans un contexte d’intégration sous régionale |
|  | Amélioration de la sécurité routière | L’amélioration de la sécurité routière est effective par : - l’amélioration des caractéristiques techniques qui favorisent un bon écoulement du trafic ; - la garantie importante de sécurité dans le déplacement des populations ; - la mise en place de ralentisseurs et de panneaux de signalisation ; - la mise en place des feux tricolores pour réguler le trafic ; la mise en place des dispositifs et mesures d’accompagnement pour garantir la sécurité des populations et des usagers de la route |
|  | Amélioration du confort et du cadre de vie | Outre les effets positifs dans le domaine de la sécurité des usagers et des riverains de la route, le bitumage des routes permet de: - améliorer le confort routier - réduire l’émission de poussière pour les habitations situées à proximité de la route réaliser des gains de temps de déplacement tant pour les usagers que pour les riverains |
|  | La fluidité du trafic | La fluidité facilitera les déplacements humains, la rapidité de transports des biens et des services, la sécurité des productions en circulation, l’accès aux marchés locaux, l’accessibilité aux biens localement produits et la possibilité pour chaque milieu de valoriser ses avantages comparatifs dans les échanges commerciaux. |
| Travaux d’assainissement et de drainage | L’amélioration du drainage des eaux pluviales par les ouvrages d’assainissement mise en place | Les ouvrages d’assainissement ont pour rôle de collecter l’eau (chaussées et bassins), de faire transiter l’eau (fossés, descente d’eau, traversées) et enfin d’évacuer l’eau (exutoires, chenal aval d’ouvrages). La gestion des eaux dans les ouvrages routiers est particulièrement importante, permettant ainsi : la durabilité de la chaussée |
| Travaux d’entretiens périodiques des rues | Diminution du coût d’entretien des véhicules | La réhabilitation et/ou le bitumage des rues contribuent à diminuer le coût d’entretien des véhicules. |
| Mise en service des ouvrages | Création de nouvelles potentialités économiques et d’emplois | L’exécution d’un projet favorise la création de nouvelles potentialités économiques la création d’emplois temporaires durant la phase de construction/réhabilitation, l'augmentation du revenu, ce qui réduira le taux de chômage. Il pourra également engendrer une économie locale de proximité, basée sur l’artisanat et le tourisme. C’est une contribution à la lutte contre la pauvreté |
|  | Possibilité de changement de statut social | Le changement d’activité économique et les modifications dans la structure socio-professionnelle par passage d’un statut d’agriculteur, à celui de revendeur, commerçant ou artisan : facteur de mobilité ascendante dans la société |
|  | Modification positives qualitatives des conditions de vie | Les modifications positives de la qualité de vie des populations de la zone par les nouvelles conditions de transport, de circulation, de communication et les interrelations, de même que l’accès plus rapide et plus aisé aux centres de soins L’amélioration des conditions de vie et de santé dans les zones concernées ou les zones défavorisées et la contribution à la résolution des questions de développement humain et social |
|  | La revalorisation du foncier | L’aménagement de la route va permettre un accès plus rapide et plus facile à ces zones et ainsi favoriser l’augmentation de la valeur monétaire des terres. |

8.1.1.2. Identification, description et évaluation de l’importance des impacts négatifs du projet

Les impacts directs du projet dérivent des activités de construction, d’exploitation et de l’entretien des rues et ouvrages réalisés. Les activités de défrichement, de terrassement, construction d’ouvrages, déplacement des réseaux, la construction de la plate-forme et autres peuvent avoir des impacts négatifs significatifs sur l’environnement : perte du couvert végétal, expropriation au détriment d’autres utilisations, modification du ruissellement naturel, changements de niveau des nappes souterraines, risques de glissements de terrain, érosion, sédimentation des cours d’eau et des lacs, dégradation du paysage, destruction ou déplacement de sites culturels et création d’obstacles aux déplacements des espèces animales sauvages, du bétail et des habitants de la région, etc.. La plupart de ces impacts peuvent non seulement se produire sur les lieux de construction mais également à l’endroit des carrières, des bancs d’emprunt et des terrains de stockage servant au projet. En outre, la pollution de l’air et des sols provenant des postes de bitumage, le dégagement de poussière et le bruit engendré par les équipements de construction et par les explosions éventuelles, les fuites de carburants et d’huiles, les ordures produites et, s’il s’agit de projets d’envergure, la présence d’une main-d’œuvre non résidente, peuvent être préjudiciables à l’environnement et aux valeurs socioculturelles de la région traversée.

La fréquentation des routes peut également avoir les impacts suivants : demande croissante en carburants; accidents avec les engins non motorisés ou substitution des moyens de transport non motorisés; accroissement de la pollution atmosphérique, bruit ; détritus sur le bord des routes ; accidents parfois fatals pour les personnes et les animaux ; risques pour la santé et l’environnement que représentent les accidents en présence de produits dangereux en transit; et pollution de l’eau par les fuites et l’accumulation de polluants à la surface des routes.

A ceux-ci, il faut ajouter : l’urbanisme sauvage auquel le projet donne lieu ; la perturbation du régime foncier local par les spéculateurs ; la facilité d’accès aux habitats naturels (dégradation de la biodiversité) ; la migration de la main-d’œuvre et la dislocation des économies de subsistance. Le tableau ci-après présente les impacts négatifs significatifs identifiés

Tableau 50 : Identification des impacts négatifs : phase préparatoire

| 1. PHASE DE PREPARATION /DEMARRAGE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités sources d’impacts | Impacts négatifs potentiels | Evaluation de l’impact |  |  |  |  |
|  |  | Caractère + / - | intensité | Etendue | Durée | Importance |
| 1.1. Transport et circulation de la machinerie et des équipements | Emissions de particules de poussières dans l’air dues au trafic Nuisances sonores dues au trafic et au déchargement des équipements | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
| Activités | Sous-Activités |  |  |  |  |  |
| 1.2. Installation de chantier (base vie et garage) | Emissions de particules de poussières dans l’air Les actions de terrassement, de transports et de déchargement de matériaux entraînent une augmentation de la concentration des poussières (sables, latérite, etc.) dans l’atmosphère. L’impact de la pollution atmosphérique sur les populations se présente avec beaucoup d’acuité au niveau des zones habitées et particulièrement en milieu urbain et périurbain. | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Pertes de végétation Du fait de l’occupation de l’espace qu’il est indispensable de libérer pour la base vie avant la réalisation des travaux, des arbres et plantations se retrouveraient dans l’emprise du projet En effet, la localisation de la base vie permettra de faire le bilan exhaustif de la flore susceptible d’être affectée | + | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Pollution du sol par les déchets solides Au niveau des ateliers, garages d’entretien et de réparation et stations d’approvisionnement en carburant, les activités génèrent des nuisances certaines sur l’environnement, dont les plus significatives portent sur la production de toutes sortes de déchets. | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Déversement des hydrocarbures La pollution du milieu par les rejets systématiques de déchets liquides issus des activités des garages : huiles usagées, hydrocarbures et composés organiques au plomb, boues contenant des produits toxiques issus d’activités de galvanisation (chrome trivalent, zinc, nickel, cuivre, cobalt ou autres métaux lourds) | - | Moyenne | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Déversement des hydrocarbures au sol dans la base vie Les principales activités menées dans les bases-vie sont : l’approvisionnement en hydrocarbures, le fonctionnement d’atelier mécanique, le fonctionnement des ateliers de préfabrication d’éléments le stockage et la manipulation des matériaux, etc. ces activités peuvent générer des déversements lors des manipulations | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Pollution du sol et des nappes par les eaux usées, huiles usagées (graisses, hydrocarbures, lubrifiants) et de composés organiques au plomb (eaux de galvanisation, acides, etc.) Les déversements peuvent par infiltration contaminer le sol et atteindre les nappes | - | moyenne | locale | régionale | Faible |
|  | Pollution du sol par les eaux usées La pollution de l’environnement et du cadre de vie par des rejets des produits de vidange et de lavage dans le milieu naturel (huiles usées, graisses, hydrocarbures et de composés organiques au plomb, pièces défectueuses, eaux de galvanisation, acides, etc.) | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
| 1.3. Libération des emprises Terrassement | Perte de biens foncier et immobilier du fait de la libération de l’emprise de la route pour les travaux | - | Forte | locale | permanente | Forte |
|  | Déplacement et ou perturbation des activités économiques et perte de revenu (boutiques, baraques, étalages, marchés de bétail, …) | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Pertes ou déplacements d’infrastructures et équipements socioéconomiques et sociocommunautaires | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
| 1.5. Déplacement de réseaux | Accidents dus aux excavations les réalisations des sondages pour les déplacements des réseaux existants peut laisser des excavations, source potentielle d’accidents | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |

Tableau 51 : Identification des impacts négatifs potentiels de la phase  de construction

| 2. PHASE DE CONSTRUCTION – TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités sources d’impacts | Impacts négatifs | Evaluation de l’impact |  |  |  |  |
|  |  | Caractère +/- | Intensité | Etendue | Durée | Importance |
| 2.1. Implantation | Les implantations consisteront à la délimitation de l’emprise du projet par les relevés topographiques, le marquage des linéaires et des divers ouvrages, etc. Pertes de végétation due au layonnage Poussières et bruit des engins et véhicules de chantier Ces impacts ne sont pas significatifs | - | - | - | - | - |
| 2.2. Travaux préparatoires et d’aménagements Débroussaillage Décapage Abattage d’arbres Démolition d’ouvrage Démolition et scarification de chaussée Démolition de bordures | Perte de biens fonciers, cultures, arbres ou activités Expropriation Les terrains qui rentrent dans l’emprise du projet ne seront plus disponibles après le projet ; ils seront détournés de leur vocation initiale en faveur de la réalisation des ouvrages | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Destruction de la végétation et la faune La végétation située dans l’emprise du projet sera détruite et par conséquent la faune qui y est liée La faune peut aussi se déplacer plus loin La végétation concernée est celle qui se trouve aux abords des collecteurs actuels et dans les plaines inondables (exutoires) On peut également citer quelques champs et jardins maraichers mis en place au bord des couloirs d’eau ou jardins de cases | - | Forte | locale | permanente | Forte |
|  | Emission de particules de poussières dans l’air Les travaux de construction la mise en œuvre des matériaux, manipulation des emprunts, le concassage, la préfabrication des pavés sont souvent générateurs de poussières et d’émissions de particules dans l’air | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Production de déchets solides Déchets inertes de démantèlement, déchets végétaux, déchets d’emballage et déchets de chantier | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Modification des écoulements des eaux de surface L’installation du chantier : le déblais, le balisage, les fouilles, et autres travaux peuvent constituer un obstacle à l’écoulement normal des eaux pluviales surtout qu’il s’agit des couloirs naturels de l’eau | - | faible | locale | temporaire | Faible |
| Pré-signalisation et signalisation des travaux | Pas d’impacts significatifs | - | - | - | - | - |
| 2.4. Aménagement des déviations | Destruction de la flore et de la faune Il s’agit ici de la végétation qui se trouve dans l’emprise des déviations identifiées et de la faune inféodée à celle-ci | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Emission de particules et de poussières dans l’air Nuisance sonore Les travaux de nettoyage, de terrassement et de profilage de la déviation sont sources de poussières et de bruit | - | Moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Accidents dus aux travaux L’aménagement des déviations peut être source d’accidents de circulation si les travaux ne sont pas bien signalés | - | Moyenne | locale | temporaire | Faible |
| 2.5. Transports et circulation de la machinerie et des équipements | Emission de poussières et de particules de gaz dans l’air par les moteurs (fumées) Nuisance sonore et vibration due au bruit des moteurs | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Altération de la qualité des ressources en eaux La construction d’une route peut altérer la qualité des eaux souterraines et de surface qui peuvent être polluées par des déversements d’hydrocarbures provenant des zones d’entretien et de stationnement des engins motorisés du chantier ainsi que par les matières fines issues de l’érosion des sols et des terrassements (turbidité). | - | moyenne | Régionale | permanente | Faible |
|  | Epuisement de ressources en eau L’utilisation des points d’eau avoisinants comme source d’approvisionnement pour le chantier peut affecter le potentiel de la ressource quand on sait que les travaux de construction nécessitent de fortes consommations en eau, surtout pour le compactage. | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Perte de l’esthétique des paysages D’une manière générale, les effets négatifs portent sur l’altération des caractéristiques morphologiques et visuelles (structures des composantes du paysage) due aux travaux de terrassement, aux ouvertures de carrières, aux dépôts de matériaux et de produits le long du tracé et à la création d’habitations temporaires pour les employés des chantiers situés en zone rurale. | - | faible | locale | temporaire | Faible |
| 2.6. Terrassement Déblais en grande masse en terrain meuble et mis en dépôt | Emissions atmosphériques (fumées, poussières) par les moteurs Epandage de matériaux sur les routes Les actions de terrassement, de transports et de déchargement de matériaux entraînent une augmentation de la concentration des poussières (sables, latérite, etc.) dans l’atmosphère. L’impact de la pollution atmosphérique sur les populations se présente avec beaucoup d’acuité au niveau des zones habitées et particulièrement en milieu urbain. | - | Moyenne | Régionale | temporaire | Faible |
| 2.7. Exploitation des carrières et zones d’emprunts | Destruction de milieu naturel par l’exploitation des carrières et des zones d’emprunt L’approvisionnement en matériaux de construction se fera au niveau des carrières existantes ou ouvertes pour les besoins du chantier. L’ouverture et l’exploitation de carrières de matériaux de construction (sable, gravier, latérite, etc.) participent aussi à la dégradation du paysage avec les nuisances liées aux excavations délaissées après le prélèvement des matériaux. Une grande quantité de matériaux sera prélevée dans le milieu naturel entraînant des excavations et l’ouverture de nouvelles carrières : - emprunts de matériaux rocheux ; - emprunts de sable continental ; - emprunts de graveleux latéritique ; - emprunts de graviers roulés. L’évaluation de la quantité de ces matériaux sera affinée au cours des études APD et en phase de travaux | - | forte | Régionale | permanente | Forte |
|  | Emissions atmosphériques (fumées, poussières) par les moteurs Epandage de matériaux sur les routes et voies d’accès Les actions de terrassement, de transports et de déchargement de matériaux entraînent une augmentation de la concentration des poussières (sables, latérite, etc.) dans l’atmosphère. L’impact de la pollution atmosphérique sur les populations se présente avec beaucoup d’acuité au niveau des zones habitées et particulièrement en milieu urbain et périurbain. | - | forte | Régionale | permanente | Forte |
| 2.8. Construction des Chaussées Assainissement et drainage | Consommation/destruction de ressources naturelles (abattage d’arbres, destruction de champs de culture ou de partie de plantation, pépinières et jardins) | - | moyenne | régionale | temporaire | Faible |
|  | Risque de pollution des eaux de surface et leur contamination par des substances dangereuses (engins et activités de construction de la route) | - | moyenne | régionale | temporaire | Faible |
|  | Fuites et déversements accidentels de produits (huiles usagées, bitume, autres) | - | moyenne | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Production des déchets solides inertes Existence des restes de matériaux de chantier (déblais, remblais etc..) | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Déplacement éventuel d’activités, de biens et de personnes au fur et à mesure de la réalisation des travaux | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Perturbation des services de réseaux d’eau, d’électricité et de téléphonie | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Augmentation ponctuelle du risque d’accident de circulation dû au trafic des engins et à l’encombrement de la route | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Accident de travail | - | moyenne | locale | permanente | Moyenne |
|  | Transmission de maladies contagieuses entre ouvriers et populations autochtones | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Développement d’interrelations et de rencontres interpersonnelles pouvant induire des formes de déviance sociale (prostitution, sexualité occasionnelle, grossesse non désirée, IST VIH SIDA) | - | moyenne | locale | Permanente | Moyenne |
|  | Augmentation ponctuelle du taux de grossesse non désirée et déscolarisation des filles | - | moyenne | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Brassage, influence sur les us et coutumes : conflits entre ouvriers, manœuvres et populations autochtones | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Entrave temporaire à la circulation et aux activités urbaines et périurbaines | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
| 2.9. Signalisation et divers Travaux d’éclairage de la chaussée | Entrave temporaire à la circulation et aux activités urbaines et périurbaines Cette nuisance sera générée par la mise en place de la signalisation horizontale et verticale (des panneaux de signalisations, des panneaux d’indication etc.) | - | faible | locale | temporaire | Faible |
| 2.10 Construction des ouvrages d’assainissement et des ouvrages d’art | Emissions de poussières particules dans l’air Les actions de décapage, décaissement, terrassement, de transports et de déchargement de matériaux entraînent une augmentation de la concentration des poussières (sables, silteux, latérite, concassé, etc.) dans l’atmosphère. L’impact de la pollution atmosphérique sur les populations se présente avec beaucoup d’acuité au niveau des zones habitées | - | moyenne | locale | temporaire | Moyenne |
|  | Pollution du sol par les déchets solides au niveau des aires de travaux dus à la présence des ouvriers et manœuvres, à la vente des denrées alimentaires, et de produits de première nécessité pour le personnel travaillant sur place | - | faible | Locale | temporaire | Faible |
|  | Déversement des hydrocarbures La pollution du milieu par les rejets de déchets liquides issus des activités : huiles usagées, hydrocarbures et autres composés, purges, boues contaminées issus des travaux et éventuellement de métaux lourds | - | Moyenne | Locale | temporaire | Faible |
|  | Pollution du sol et eaux usées La pollution du sol et des eaux usées par des déversements accidentels et des rejets des produits de vidange et de lavage des engins dans le milieu naturel (huiles usées, graisses, hydrocarbures etc. | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Déversement des hydrocarbures au sol Les déversements seront dus ici aux manipulations, aux erreurs humaines et à la perte accidentelle de confinement des produits | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Pollution du sol et des nappes par les eaux usées, huiles usagées (graisses, hydrocarbures, lubrifiants) Les déversements peuvent, par infiltration, contaminer le sol et atteindre les nappes | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Turbidité de l’eau Les purges et fouilles contribueront à remettre les matières en suspension et ainsi augmenter leur turbidité notamment lors de la réalisation des ouvrages | - | Forte | locale | temporaire | Moyenne |
| 2.11. Aménagement paysager, Mesures d’accompagnement | Essentiellement des impacts positifs Pour l’essentiel ces mesures sont positives pour les populations bénéficiaires Mais leur réalisation est susceptible de générer quelques nuisances étant donné que ce seront des travaux de BTP On aura en général alors des émissions de poussières, des nuisances sonores et des vibrations, des déversements accidentels d’hydrocarbures ou de produits chimiques au sol |  |  |  |  |  |
| 2.12. Repli du chantier | Perturbation de la circulation et des activités Elle sera due à la libération de la base vie et au déplacement des engins et équipements de chantier vers d’autres destinations | - | Forte | locale | régionale | Faible |
|  | Emissions de particules de poussières dans l’air Nuisances sonores et vibration L’impact sera essentiellement dû à la circulation du matériel roulant | - | faible | locale | temporaire | Faible |
|  | Pollution du sol par les déchets solides et les huiles usagées Les déchets ici seront générés par le démantèlement des équipements de chantier, le nettoyage de la base vie et des sites de travaux, les emballages, etc. | - | Moyenne | Locale | temporaire | Moyenne |

Tableau 52 : Identification des impacts négatifs : phase  d’exploitation et d’entretien

| 3. PHASE D’EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités sources d’impacts | Impacts négatifs potentiels | Evaluation de l’impact |  |  |  |  |
|  |  | Caractère +/ - | Intensité | Etendue | Durée | Importance |
| 3.1. Trafic et transport routier | Contamination du sol et de l’eau par les métaux lourds Le trafic induit des effets négatifs sur les sols et les eaux liés notamment à l’émission de métaux lourds provenant des gaz d’échappement (pollution chronique), aux rejets accidentels de polluants (pollution accidentelle), à l’émission de résidus d’usure de pneus et les huiles issues de fuite. | - | faible | ponctuelle | temporaire | Faible |
|  | Les émissions de particules dans l’atmosphère Elles concernent principalement des polluants dans l’atmosphère, notamment le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les hydrocarbures, le monoxyde de carbone, le plomb ainsi que les aérosols (microparticules en suspension provenant notamment de la combustion du gasoil). Ces rejets de polluants atmosphériques sont dus à l’utilisation de carburants de mauvaise qualité, à la vétusté du parc automobile et à un défaut d’entretien des moteurs des véhicules. | - | moyenne | régionale | permanente | Moyenne |
|  | Augmentation du bruit aux abords des routes La pollution sonore est due à l’augmentation du trafic, l’augmentation de la vitesse de circulation, le bruit des moteurs et les klaxons. | - | moyenne | locale | permanente | Faible |
| 3.2. Réparation des dommages Désherbage des bordures Stockage de matériaux et matériels | Les activités d’entretien routier font l’objet de peu d’attention du point de vue de leur impact sur l’environnement, contrairement aux travaux de construction. Les nuisances sur l’environnement sont certes plus faibles que celles liées à la construction mais le caractère répétitif de ces opérations entraîne des effets d’accumulation et d’amplification pour certains des dommages causés (notamment dans le cas des zones d’emprunt, etc.). Les impacts négatifs qui découlent des travaux d’entretien concernent : La dégradation des sols, des eaux et de la végétation par l’ouverture de carrière d’emprunt et le stockage des matériaux et produits d’entretien | - | Faible | locale | temporaire | Faible |
|  | L’insécurité et les nuisances (pollution sonore, etc.) liées à la présence du chantier sur la chaussée ou ses abords | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | La transformation du site du chantier, à la fin des travaux, en dépotoir avec le stockage et l’abandon sur place des matériels hors d’usage, des matériaux d’entretien et des résidus de démolition. | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
|  | Le stockage et l’abandon sur place des matériels hors d’usage, des matériaux d’entretien et des résidus de démolition. | - | moyenne | locale | temporaire | Faible |
| 3.3. Drainage des eaux pluviales vers les exutoires | Accumulation de déchets solides au niveau des exutoires et des berges des plans d’eau | - | moyenne | régionale | permanente | Moyenne |
|  | Comblement des exutoires par des dépôts de sédiments issus du draine des eaux pluviales | - | moyenne | régionale | permanente | Moyenne |
| 3.4. Réception des travaux | Non significatif | - |  |  |  |  |

8.1.1.3. Impacts Cumulatifs probables

Les effets cumulatifs probables sont liés aux émissions atmosphériques lors de la réalisation des travaux et de la phase d’exploitation, le niveau de bruit ambiant (le bruit des équipements et du trafic), la gestion des déchets de construction (inertes et déchets ménagers), de même que les risques d’accident dans la mesure où les travaux peuvent se faire simultanément avec d’autres projet du PAG.

Il faut noter que dans la mise en œuvre du PAG, plusieurs projets sont en cours d’études dont la réalisation pourrait se faire dans les mêmes aires géographiques que le projet notamment le projet Asphaltage des rues, phase II, dont le démarrage est imminent.

Les travaux liés à ce projet se dérouleront en général dans le domaine public et particulièrement dans les voiries.

Il serait donc souhaitable qu’un plan d’action synergique soit élaboré et mis en œuvre pour une gestion adéquate des travaux desdits projets afin d’éviter les conflits et l’augmentation des nuisances pour les usagers des routes de secteurs concernés. Pour ce faire :

- les autres projets devront être clairement identifiés avant le démarrage des travaux ;

- les calendriers d’exécution des travaux des différents projets devront être coordonnés ;

- des réservations devront être faites dans les voiries pour les autres projets à venir (fourreaux pour les canalisations et les lignes électriques, autres réseaux etc.).

Tableau 53 : tableau de synthèse des impacts et mesures

| ACTIVITES SOURCE D’IMPACT | IMPACTS POSITIFS | IMPACTS NEGATIFS | IMPORTANCE | MESURES D’ATTENUATION | MESURES DE MAXIMISATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I PHASE DE PREPARATION |  |  |  |  |  |
| - Transport et circulation de la machinerie et des équipements | 1.1.b.1. Création d’emplois temporaires pour les ouvriers et techniciens | 1.1.a.1 Emissions de particules de poussières dans l’air dues au trafic | Faible | 1.1.a.1.1 Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI : cache nez, bouchon d’oreille, casque anti-bruit …) et veiller à leur port effectif | 1.1.b.1.1. Donner priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale |
|  | 1.1.b.2. Création de nouvelles opportunités d’affaires | 1.1.a.2. Nuisances sonores dues au trafic et au déchargement des équipements | Faible |  | 1.1.b.2.1. Faire la promotion des prestataires locaux |
| - Installation de base vie |  | 1.2.a.1 Emissions de particules de poussières dans l’air dues au terrassement et aux mouvements des véhicules 1.2.a.2. Nuisances sonores dues au trafic et au déchargement matériaux | Faible | 1.2.a.1.1 Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI : cache nez, bouchon d’oreille, casque anti-bruit …) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  | 1.2..a.3. Déboisement et pertes de cultures ou de plantations, destruction de la végétation pour l’installation des bases vie | Faible | 1.2.a.3.1. Prendre l’autorisation de l’inspection forestière avant toute coupe d’arbres |  |
|  |  |  |  | 1.2.a.3.2. Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement de compensation sur un site à identifier par les parties prenantes |  |
|  |  | 1.2.a.4.1. Pollution du sol par les déchets solides au niveau des ateliers, garages et stations d’approvisionnement en carburant. | Faible | 1.2.a.4.1. Disposer de poubelles sur la base vie 1.2.a.4.2. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des déchets solides par une structure agréée |  |
|  |  | 1.2.a.5. Déversement accidentel des hydrocarbures par les rejets de déchets liquides issus des activités (huiles usagées, hydrocarbures et composés organiques au plomb, boues contenant des produits toxiques ou autres métaux lourds) | Faible | 1.2.a.5.1. Aménager des aires étanches pour les manipulations des huiles usagées, des graisses, des hydrocarbures, etc. dans la base vie 1.2.a.5.2. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées par les structures agréées |  |
|  |  | 1.2.a.6. Pollution du sol et des nappes par les eaux usées, huiles usagées (graisses, hydrocarbures, lubrifiants) et de composés organiques | Moyenne | 1.2.a.6.1. Aménager des bassins de décantation dans la base vie au niveau de l’atelier mécanique, des centrales à béton et à enrobé pour la collecte des eaux usées |  |
|  |  |  |  | 1.2.a.6.2. Installer un déshuileur au niveau du système de collecte des eaux usées |  |
| - Libération des emprises Dédommagement des PAP | 1.3.b.1. Mise à disposition de bois de feu et de bois d’œuvre | 1.3.a.1. Perte de biens foncier et immobilier du fait de la libération de l’emprise des rues et des ouvrages pour les travaux | Forte | 1.3.a.1.1. Mettre en œuvre le PAR |  |
|  | 1.3.b.2. Création de revenus | 1.3.a.2. Déplacement et ou perturbation des activités économiques et perte de revenus | Moyenne | 1.3.a.2.1. Elaborer et mettre en œuvre le PAR (dédommagement des PAPs ) |  |
|  |  | 1.3.a.3. Pertes ou déplacements des infrastructures et équipements socioéconomiques et sociocommunautaires | Moyenne | 1.3.a.3.1. Faire une compensation pour la reconstruction des infrastructures et équipements affectés |  |
|  |  | 1.3.a.4. Déplacement éventuel de patrimoines socio-culturels (sanctuaires) dû à l’emprise des rues et des ouvrages | Forte | 1.3.a.4.1. Apporter une contribution à la réinstallation des patrimoines socio-culturels affectés |  |
| - Déplacement de réseaux |  | 1.4.a.1. Accidents dus aux fouilles de sondages des réseaux existants | Faible | 1.4.a.1.1. Refermer les fouilles ou les baliser correctement suivant l’évolution des travaux |  |
|  |  |  |  | 1.4.a.1.2. Mettre en place un système de surveillance et de signalisation pour la sécurité des populations |  |
| PHASE DE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |
| 2.1 Implantation Délimitation des emprises |  | 2.1..a.1. Pertes de végétation dues au layonnage 2.1.a.2. Poussières et bruit des engins et véhicules de chantier | Faible | Ces impacts ne sont pas significatifs |  |
| 2.2. Travaux préparatoires et d’aménagements (débroussaillage, décapage, abattage d’arbres) | 2.2.b.1. Gains économiques liés au transport | 2.2.a.1. Perte de biens fonciers, de cultures, d’arbres ou d’activités | Moyenne | 2.2.a.2.1. Faire une compensation pour les biens et les activités perdus |  |
|  |  | 2.2.a.2. Expropriation des terrains qui rentrent dans l’emprise du projet | Moyenne | 2.2.a.2.2. Procéder à un juste et préalable dédommagement des personnes affectées par le projet |  |
| 2.3. Démolition d’ouvrage, démolition et scarification de chaussée, démolition de bordures) | 2.3.b.1. Création d’emplois temporaires | 2.3.a.1. Destruction de la végétation et de la faune située dans l’emprise du projet | Forte | 2.3.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement de compensation sur un site identifié |  |
|  |  | 2.3.a.2. Emission de particules de poussières dans l’air | Moyenne | 2.3.a.2.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  |  |  | 2.3.a.2.2. Arroser les voies de circulation, les déviations et les rues en phase chantier |  |
|  |  | 2.3.a.3. Production de déchets solides inertes issus de démantèlement, déchets végétaux, déchets d’emballage et déchets de chantier | Faible | 2.3.a.3.1. Disposer de poubelles sur la base vie 2.3.a.3.2. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des déchets solides par une structure agréée |  |
| 2.4. Aménagement des déviations |  | 2.4.a.1. Destruction de la flore et de la faune dans l’emprise des déviations identifiées | Faible | 2.4.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement de compensation sur un site à identifier par l’entreprise |  |
|  |  | 2.4.a.2. Emission de particules de poussières dans l’air | Faible | 2.4.a.2.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  |  |  | 2.4.a.2.2. Arroser les voies de déviations |  |
|  |  | 2.4.a.3. Nuisance sonore | Faible | 2.4.a.3.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  | 2.4.a.4. Accidents dus aux travaux d’aménagement des déviations | Faible | 2.4.a.4.1. Mettre des panneaux de signalisation dans les zones de travaux |  |
|  |  |  |  | 2.4.a.4.2. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation |  |
| 2.5. Transports et circulation de la machinerie et des équipements |  | 2.5.a.1. Emission de particules de poussières et de gaz dans l’air par les moteurs (fumées) | Moyenne | 2.5.a.1.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif 2.5.a.1.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier |  |
|  |  | 2.5.a.2. Nuisances sonores et vibrations dues au bruit des moteurs | Moyenne | 2.5.a.2.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  |  |  | 2.5.a.2.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier et respecter les tranches horaires de travail |  |
|  |  | 2.5.a.3. Altération de la qualité des ressources en eaux par des déversements d’hydrocarbures provenant des zones d’entretien et de stationnement des engins motorisés du chantier ainsi que par les matières fines issues de l’érosion des sols et des terrassements (turbidité). | Moyenne | 2.5.a.3.1. Aménager des bassins de décantation dans la base vie au niveau de l’atelier mécanique, des centrales à béton et à enrobé 2.5.a.3.2. Aménager des aires étanches pour les manipulations des huiles usagées 2.5.a.3.3. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées par les structures agréées |  |
|  |  |  |  | 2.5.a.3.4. Installer un déshuileur au niveau du système de collecte des eaux usées |  |
|  |  | 2.5.a.4. Perte de l’esthétique des paysages due aux travaux de terrassement, aux ouvertures de carrières et des emprunts, aux dépôts de matériaux et de produits le long des tracés | Faible | 2.5.a.4.1. Assurer un entreposage adéquat des matériaux 2.5.a.4.2. Veiller à la restauration des carrières et des sites d’emprunts |  |
| 2.6. Terrassement Déblais en grande masse en terrain meuble et mis en dépôt |  | 2.6.a.1. Emissions atmosphériques (fumées, poussières) par les moteurs | Moyenne | 2.6.a.1.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  |  |  |  | 2.6.a.1.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier |  |
|  |  |  |  | 2.6.a.1.3. Arroser les zones de travaux |  |
|  |  | 2.6.a.2. Epandage de matériaux sur les rues | Moyenne | 2.6.a.2.1. Couvrir de bâches les camions qui transportent les matériaux venant des carrières et des emprunts |  |
| 2.7. Exploitation des carrières et des emprunts |  | 2.7.a.1. Destruction de milieu naturel par l’exploitation des carrières et des emprunts | Forte | 2.7.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de restauration des carrières et emprunts et prévoir un reboisement de compensation et un Plan de Protection Environnementale du Site (PPES) 2.7.a.1.2. Prendre toutes les autorisations nécessaires pour l’ouverture de carrières ou d’emprunts 2.7.a.1.3. S’approvisionner auprès des carrières agréées |  |
|  |  | 2.7.a.2. Emissions de particules de poussières et de gaz par les moteurs | Moyenne | 2.7.a.2.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif 2.7.a.2.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier |  |
|  |  | 2.7.a.3. Epandage de matériaux sur les routes | Moyenne | 2.7.a.3.1. Couvrir de bâches les camions qui transportent les matériaux venant des carrières et des emprunts |  |
| 2.8. Travaux de construction des rues Construction des caniveaux drainage | 2.8.b.1. Création d’emploi due aux travaux | 2.8.a.1. Consommation/destruction de ressources naturelles (abattage d’arbres, destruction de champs de culture ou de partie de plantation, pépinières et jardins) | Forte | 2.8.a.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement de compensation | 2.8.b.2.1 Donner priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale |
|  |  |  |  | 2.8.a.1.2. Faire un aménagement paysager pour les rues (revégétaliser les abords, les terre-pleins ou les accotements) |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.1.3. Préserver les essences de valeur situées le long des rues à aménager |  |
|  | 2.8.b.2. Création d’opportunités économiques pour les prestataires | 2.8.a.2 Pollution des eaux de surface et leur contamination par des substances dangereuses (engins et activités de construction des rues) | Moyenne | 2.8.a.2.1. Aménager des aires étanches pour les manipulations des huiles usagées et des substances dangereuses | 2.8.b.2.2. Faire la promotion des prestataires locaux |
|  |  |  |  | 2.8.a.2.2. Eviter le déversement d’huiles usagées et de déchets dans les exutoires |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.2.3. Interdire le nettoyage des engins et véhicules de chantiers au bord des plans d’eau |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.2.4. Respecter les prescriptions environnementales (installation de chantier, entretien des véhicules et engins, gestion des substances dangereuses…) |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.2.5. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées et des substances dangereuses par une structure agréée |  |
|  | 2.8.b.3. Amélioration de l’accessibilité | 2.8.a.3. Fuites ou déversements accidentels de produits (huiles usagées, bitume, autres) | Moyenne | 2.8.a.3.1. Aménager des aires étanches pour les manipulations des huiles usagées et des substances dangereuses |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.3.2. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits déversés |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.3.3. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées, et des substances dangereuses par des structures agréées |  |
|  | 2.8.b.4. Mise en conformité des rues aux normes de sécurité | 2.8.a.4. Production des déchets solides inertes Existence des restes de matériaux de chantier (déblais, remblais etc.) | Faible | 2.8.a.4.1. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des déchets solides par des structures agréées |  |
|  |  | 2.8.a.5. Déplacement éventuel des activités, des biens et des personnes au fur et à mesure de la réalisation des travaux | Faible | 2.8.a.5.1. Faire une compensation pour les biens et les activités perdus |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.5.2. Procéder à un juste et préalable dédommagement des personnes affectées par le projet |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.5.3. Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation pour la libération des emprises des rues à aménager |  |
|  |  | 2.8.a.6. Perturbation des services de réseaux d’eau, d’électricité et de téléphonie | Moyenne | 2.8.a.6.1. Travailler en collaboration avec les concessionnaires pour réduire les dommages sur les réseaux et bénéficier d’une intervention prompte en cas de dommage |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.6.2. Informer les populations riveraines et les usagers des réseaux de toute perturbation envisagée |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.6.3. Sensibiliser le personnel de chantier sur les accidents d’origine électrique |  |
|  |  | 2.8.a.7. Accident de la circulation dû au trafic des engins et à l’encombrement des rues en chantier | Moyenne | 2.8.a.7.1. Sensibiliser les travailleurs sur les accidents du travail |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.7.2. Mettre en place des panneaux de signalisation dans les zones de travaux |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.7.3. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.7.4. Veiller à l’entreposage adéquat des matériaux |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.7.5. Sensibiliser les conducteurs d’engins, de véhicules de chantier et les riverains par rapport la limitation de vitesse et l’encombrement de la chaussée |  |
|  |  | 2.8.a.8. Accident du travail | Moyenne | 2.8.a.8.1. Sensibiliser le personnel de chantier et le former au poste de travail |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.8.2. Veiller au port des équipements de protection par les travailleurs |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.8.3. Doter les sites de chantiers de boîte à pharmacie pour les premiers soins et avoir une convention de partenariat avec un centre de santé proche |  |
|  |  | 2.8.a.9. Transmission de maladies contagieuses (IST VIH SIDA ,COVID -19 et autres pandémies) entre ouvriers et populations riveraines | Moyenne | 2.8.a.9.1. Cibler les foyers de maladies et faire un suivi médical adéquat pour les travailleurs et les populations |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.9.2. Sensibiliser les populations et les ouvriers sur le VIH-SIDA ,COVID-19 et autres pandémies |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.9.3. Veiller au respect des mesures barrières contre COVID-19 |  |
|  |  | 2.8.a.10. Déviances sociales (prostitution, sexualité occasionnelle, grossesse non désirée, etc.) | Faible | 2.8.a.10.1. Sensibiliser les populations sur les bonnes mœurs, le VIH-SIDA et autres pandémies lors des travaux |  |
|  |  | 2.8.a.11. Conflits entre ouvriers, manœuvres et populations riveraines (brassage, influence sur les us et coutumes) | Faible | 2.8.a.11.1. Sensibiliser les populations et le personnel de chantier sur le respect des mœurs |  |
|  |  | 2.8.a.12. Entrave temporaire à la circulation et aux activités urbaines et périurbaines | Faible | 2.8.a.12.1. Respecter les délais contractuels d’exécution du projet |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.12.2. Mettre en place des panneaux de signalisation dans les zones de travaux |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.12.3. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation |  |
|  |  |  |  | 2.8.a.12.4. Informer les populations avant le démarrage des travaux |  |
| 2.9. Signalisations Travaux d’éclairage de la chaussée | 2.9.b.1. Facilitation de la circulation | 2.9.a.1.1. Entrave temporaire à la circulation et aux activités urbaines et périurbaines | Faible | 2.9.a.1.1. Informer les populations avant le démarrage des travaux |  |
|  |  |  |  | 2.9.a.1.2. Mettre en place des panneaux de signalisation dans les zones de travaux |  |
|  |  |  |  | 2.9.a.1.3. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation |  |
| 2.10. Travaux de construction des collecteurs (décapage, fouilles, décaissement, réglage de fond de fouilles, transports et déchargement de matériaux : sables, silteux, latérite, concassé, etc.) | 2.10.b.1 Augmentation de revenus des prestataires | 2.10.a.1. Emissions de particules de poussières dans l’air | Moyenne | 2.10.a.1.1. Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI) et veiller à leur port effectif |  |
|  | 2.10.b.2. Embellissement des rues et des bordures des ouvrages | 2.10.a.2. Pertes de végétation | Moyenne | 2.10.a.2.1 Prendre l’autorisation de l’inspection forestière avant la coupe des arbres |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.2.2. Préserver les essences végétales situées le long des collecteurs à aménager |  |
|  | 2.10.b.3. Contribution au développement et à la structuration des zones concernées | 2.10.a.3. Pollution du sol par les déchets solides | Faible | 2.10.a. 3.1. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des déchets solides par des structures agréées |  |
|  |  | 2.10.a.4. Fuites et déversement des hydrocarbures : huiles usagées, hydrocarbures et autres composés, purges, boues contaminées issus des travaux et éventuellement de métaux lourds | Moyenne | 2.10.a.4.1. Aménager des aires étanches pour les manipulations des huiles usagées et des substances dangereuses |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.4.2. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits (liquides et solides) déversés |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.4.3. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées par les structures agréées |  |
|  |  | 2.10.a.5. Pollution du sol et des nappes par les eaux usées, huiles usagées (graisses, hydrocarbures, lubrifiants) | Moyenne | 2.10.a.5.1. Aménager des aires étanches pour les manipulations des huiles usagées et des substances dangereuses |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.5.2. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits déversés |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.5.3. Veiller à la Collecte et à l’enlèvement les huiles usagées par les structures agréées |  |
|  |  | 2.10.a.6. Fuites et déversements accidentels des hydrocarbures dus aux manipulations, aux erreurs humaines et à la perte accidentelle de confinement des produits | Moyenne | 2.10.a.61. Aménager des aires étanches pour les manipulations des huiles usagées et des substances dangereuses |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.6.2. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits déversés |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.6.3. Veiller à la Collecte et à l’enlèvement les huiles usagées par les structures agréées |  |
|  |  | 2.10.a.7. Perturbation de la circulation et des accès aux propriétés | Moyenne | 2.10.a.7.1. Mettre en place des passerelles et /ou des escabeaux |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.7.2. Mettre en place des panneaux de signalisation et des dispositifs de régulation de la circulation |  |
|  |  | 2.10.a.8. Conflits d’intérêts et nuisances dus à la réalisation de plusieurs projets dans les mêmes milieux d’accueil | Moyenne | 2.10.a.8.1. Identifier clairement les différents projets avant le démarrage des travaux |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.8.2. Coordonner les calendriers d’exécution des travaux des différents projets |  |
|  |  |  |  | 2.10.a.8.3. Faire des réservations dans les voiries pour les autres projets à venir (fourreaux pour les canalisations et les lignes électriques) |  |
| PHASE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN |  |  |  |  |  |
| 3.1. Mise en exploitation des rues et des ouvrages réalisés | 3.1.b.1. Durabilité et viabilité des rues | 3.1.a.1.1. Pollution accidentelle du sol et de l’eau par les métaux lourds | Faible | 3.1.a.1.1. Prendre des précautions pour éviter au maximum les cas de déversements accidentels |  |
|  | 3.1.b.2. Amélioration de la sécurité routière | 3.1.a.2. Augmentation de la fréquence des accidents de la circulation liés au trafic | Moyenne | 3.1.a.2.1. Veiller à la signalisation routière |  |
|  |  |  |  | 3.1.a.2.2. Initier des campagnes d'information sur la sécurité routière (CNSR) |  |
|  | 3.1.b.3. Amélioration du confort et du cadre de vie | 3.1.a.3. Accumulation des déchets au niveau des exutoires et des plans d’eau | Moyenne | 3.1.a.3.1 Prévoir un dispositif de piégeage des déchets solides à l’exutoire (bac d’accumulation ) |  |
|  | 3.1.b.4. Gain de temps, gain de carburant | 3.1.a.4. Comblement des des exutoires par les sédiments | Moyenne | 3.1.a.4.1 Aménager un piège à sédiment au niveau des exutoires |  |
|  | 3.1.b.5. Réduction des gaz à effet de serre |  |  | 3.1.a.4.2 Procéder au curage régulier du dispositif de rétention / d’accumulation |  |
| 3.2. Entretien périodique (réparation des dommages, désherbage des bordures, stockage de matériaux et matériels) | 3.2.b.1. Création d’emplois et de nouvelles opportunités d’affaires | 3.2.a.1. Insécurité et nuisances liées à la présence du chantier sur la chaussée ou ses abords | Faible | 3.2.a.1.1. Sensibiliser les travailleurs sur les accidents du travail | 3.2.b.1.1. Faire la promotion des prestataires locaux |
|  |  |  |  | 3.2.a.1.2. Mettre en place des panneaux de signalisation |  |
|  |  |  |  | 3.2.a.1.3. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation |  |
|  | 3.2.b.2. Modification positive des conditions de vie | 3.2.a.2. Stockage et abandon des matériels hors d’usage, des matériaux d’entretien et des résidus de démolition. | Faible | 3.2.a.2.1. Veiller à replier et ranger le matériel et les matériaux utilisés pour les travaux d’entretien |  |
|  | 3.2.b.3. Revalorisation du foncier |  |  |  |  |
|  | 3.2.b.4. Diminution du coût d’entretien des véhicules et des routes |  |  |  |  |

# 9. GESTION DES RISQUES ET ACCIDENTS

9.1. Rappel de la définition du RISQUE

L’analyse des risques consiste ici à 1) pointer les principales situations de danger liées à la mise en œuvre du projet, 2) décrire les Evènements Non Souhaités(ENS) qui peuvent survenir ayant des conséquences sur la santé des individus et sur les populations concernées, 3) estimer la probabilité que l’ENS survienne et 4) son acceptabilité.

Cette analyse précède la proposition de mesures de prévention et de protection adaptées à chaque risque permettant d’atteindre un niveau de risque résiduel acceptable.

Les niveaux de probabilité sont choisis de « très improbable » à très probable » et les niveaux de gravité de « faible » à « très grave », comme détaillé dans le tableau suivant.

Tableau 54 : Grille d’évaluation des risques

Le croisement de la probabilité et de la gravité illustrée par la matrice suivante donne le niveau d’acceptabilité du risque et par conséquent le niveau de priorité pour la mise en place de mesures pour réduire la mise en danger à un niveau acceptable. Les risques de priorité 1 et 2 tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous sont pris en compte.

Tableau 55 : Matrice d’évaluation des risques

p

Tableau 56 : Grille d’évaluation de la priorité

9.2. Risques vis-à-vis des personnes pour chaque type d’activités

Les activités concernées par le présent projet sont : la construction des collecteurs pour le drainage des bassins de rétention d’eau, l’aménagement des rues de services adjacentes et celles dont l’aménagement contribuera à l’amélioration du cadre de la ville. Il sera considéré les activités clés des phases de construction et d’exploitation.

- Phase de construction

Les activités clés prévues sont :

- terrassement, décapage, travaux de fouilles et mise en dépôt ;

- purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres ;

- dépose de pavé, démolition d’ouvrage d’assainissement existant ;

- construction des ouvrages d’assainissement (gros œuvre et mise en place de remblai compacté) ;

- protection des talus avec des pérémaçonnés;

- terrassement pour l’aménagement de la voirie

- revêtement (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains).

- Phase d’exploitation

Deux activités importantes sont à considérer dans cette phase : la mise en service et l’entretien. Les dangers et ENS sont présentés pour chaque séquence et type d’activité dans des tableaux récapitulatifs dans l’ordre de probabilité et de gravité décroissantes.

9.3. Travaux de déplacement des réseaux divers (eau, électricité, ligne téléphonique, etc.

Les principales situations de danger pour les travaux de déplacement de réseaux divers dans le cadre du projet d’assainissement pluvial, sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 57 : Analyse des risques pour les travaux de déplacement de réseaux divers

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitables (ENS) | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Accep-tabilité |
| 1 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer la mort, des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanente ,électrocution | 3 | 3 |  |
| 2 | Déplacement mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (excavatrices, pelles mécaniques, Manitou, outils de forage, flexible de compresseur, …) | Renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 3 |  |
| 3 | Stockage, manipulation, manutention ou transport inadaptés de charges (tuyauterie, poteaux ou autres matériels par Ex.) | Chute des matériels et matériaux pouvant entrainer la mort, blessure, fractures, lésions, blessures, fractures, traumatismes | 3 | 3 |  |
| 4 | Personnel trop proche des fouilles ou des excavations | Projection de particules (boues) ou sables pouvant entrainer des lésions oculaires ou cutanées | 3 | 2 |  |
| 5 | Bruits potentiellement lésionnels bulldozer, pelles, chargeuse, Manitou, compresseur) | Exposition prolongée au bruit pouvant entrainer une surdité professionnelle | 2 | 2 |  |
| 6 | Durée du travail excessive et accès inadapté à l’eau et à l’hygiène | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, déshydratation, désordre métaboliques, trouble de l’attention | 2 | 2 |  |
| 7 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction de biens | 3 | 3 |  |
| 8 | Installation d’engins sous des lignes électriques aérienne sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques et coupure d’électricité dans le secteur | 2 | 4 |  |
| 9 | Emploi inadapté de postes de soudure (PEHD), d’appareils électriques ou de produits chimiques divers dont liants hydrocarbonés chauds, colles et décapants. | Vulnérabilité des ouvriers aux brûlures, électrisation, intoxication ou affection des voies respiratoires | 2 | 2 |  |

Il faut noter que d’une manière générale, les risques proviennent de la dangerosité des opérations dans un espace réduit, bruyant, et le plus souvent instable (boue, sable), nécessitant la manipulation de charges lourdes (outils et équipements divers, poteaux, câbles, etc.) et en mouvement.

9.4. Aménagement des déviations

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier, potentiellement létaux s’ils heurtent un ouvrier. Les principaux risques spécifiques et notamment cumulatifs concernent la circulation des engins dans un même espace que les tiers (populations riveraines, usagers de la route) en fonction de leur profondeur et hauteur.

Tableau 58 : Analyse des risques pour les travaux d’aménagement des déviations

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Déplacement mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, tracteur, compacteur, chargeuse, par exemple) | Renversement, basculement, heurt d’un ouvrier ou d’un usager de la route pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 3 |  |
| 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par ex : déblais ou remblais) | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers ou des tiers pouvant entrainer des blessures, fractures, traumatismes | 1 | 2 |  |
| 3 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanente | 2 | 2 |  |
| 4 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction des biens | 2 | 3 |  |
| 5 | Canalisations existantes en service non identifiée | Rupture de canalisation entrainant des blessures ou des lésions | 1 | 2 |  |
| 6 | Lignes électriques souterraines existantes sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques et coupure d’électricité dans le secteur | 1 | 4 |  |

9.5. Terrassement, décapage, travaux de fouilles et mis en dépôt

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier, potentiellement létaux s’ils heurtent un ouvrier ou un tiers. Les principaux risques spécifiques et notamment cumulatif concernent la stabilité des fouilles et dépôts en gerbage, en fonction de leur profondeur et hauteur.

Tableau 59 : Analyse des risques pour les terrassements, travaux de fouilles et mise en dépôts des terres

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Déplacement mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, chargeuse, camions, par exemple.) | Renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions pertes sensorielles temporaires ou permanentes | P3 | G3 |  |
| 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par exemple : déblais ou remblais) | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers ou les tiers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatismes | P3 | G2 |  |
| 3 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer la mort, des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanente | P3 | G2 |  |
| 4 | Durée du travail excessive et accès à l’eau et l’hygiène inadapté | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, de déshydratation, de désordre métabolique et de trouble de l’attention | P3 | G2 |  |
| 5 | Instabilité des fouilles et déblais | Eboulements de fouilles pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatismes | P2 | G3 |  |
| 6 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction des biens | P2 | G3 |  |
| 7 | Canalisations existantes en service non identifiée | Rupture de canalisation entrainant des blessures ou des lésions | P2 | G2 |  |
| 8 | Installation d’engins sous des lignes électriques aérienne sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques et coupure d’électricité dans le secteur | P1 | G4 |  |
| 9 | Lignes électriques souterraines existantes sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques, décès et coupure d’électricité dans le secteur | P2 | G4 |  |

9.6. Purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres

Ici, les risques les plus élevés sont liés à la toxicité ou non des purges et aux déplacements des engins de chantier.

Les risques spécifiques concernent le travail de fouilles, la stabilité des fouilles et les dépôts en gerbage.

Le transport et le remblaiement des terres nécessitent également des mesures de minimisation des risques.

Tableau 60 : Analyse des risques pour les travaux de purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Déplacement ou utilisation mal contrôlée de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, chargeuse, camions, par ex..) | Renversement, basculement, heurt d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions pertes sensorielles temporaires ou permanentes | P3 | G3 |  |
| 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par ex : déblais ou remblais) | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers ou un tiers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatismes | P3 | G2 |  |
| 3 | Instabilité des fouilles | Eboulements de fouilles pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatisme | P3 | G3 |  |
| 4 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes | P3 | G3 |  |
| 5 | Durée du travail excessive et accès inadapté à l’eau et l’hygiène | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, déshydratation, désordres métaboliques, trouble de l’attention | P2 | G2 |  |
| 6 | Canalisations ou câbles électriques enterrés identifiés ou non | Rupture de canalisations ou de câbles pouvant entrainer une électrisation, des blessures ou des lésions | P3 | G3 |  |
| 7 | Manutention et pelletage manuels, gestes répétitifs ou utilisation excessive de machines vibrantes | Apparition de troubles musculo-squelettiques | P3 | G2 |  |
| 8 | Conduite inappropriée des véhicules engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction de biens | P2 | G3 |  |
| 9 | Installations de chantier au sol, accès aux planchers de travail inadaptés | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes par chute de plain-pied | P2 | G3 |  |

9.7. Dépose de pavés, démolition d’ouvrage d’assainissement existant enterrés et aériens-remblaiement et réfection de voirie

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier. Les risques spécifiques concernent le travail en fouille, le déplacement et les opérations des engins utilisés pour la démolition : les projections de particules (sable, boues) et les éclats (gravats) ; le remblaiement et les travaux de réfection de chaussée, nécessitent également des mesures de minimisation des risques. Pour la manutention du matériau (pavé), les mauvaises techniques de manutention manuelle peuvent être désastreuses pour le dos. Les risques ici sont les traumatismes, les blessures dues aux chutes de matériaux, etc.

Tableau 61 : Analyse des risques pour la dépose de pavé, démolition d’ouvrage d’assainissement existant enterrés et aériens; le remblaiement et la réfection de chaussées

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Déplacement ou utilisation mal contrôlée de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, chargeuse, camions, par ex.) | Renversement, basculement, heurt d’un ouvrier ou de tiers pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions pertes sensorielles temporaires ou permanentes | P3 | G3 |  |
| 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par ex : déblais ou remblais) | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers ou un tiers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatismes | P3 | G2 |  |
| 3 | Instabilité des fouilles | Eboulements de fouilles pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, des fractures, un traumatisme | P3 | G3 |  |
| 4 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes | P3 | G3 |  |
| 5 | Durée du travail excessive et accès inadapté à l’eau et l’hygiène | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, ’déshydratation, désordres métaboliques, trouble de l’attention | P2 | G2 |  |
| 6 | Manutention manuelle de pavé et levage t de matériau et de matériel | Traumatismes lombaires, projections, blessures, lésions, accidents, etc. | P2 | G3 |  |
| 7 | Canalisations ou câbles électriques enterrés identifiés ou non (mauvais fourreautage, traversée de canalisations, etc.) | Rupture de canalisations ou de câbles pouvant entrainer une électrisation, des projections, des blessures ou des lésions | P3 | G3 |  |
| 8 | Manutention et pelletage manuels, gestes répétitifs ou utilisation excessive de machines vibrantes | Apparition de troubles musculo-squelettiques | P3 | G2 |  |
| 9 | Conduite inappropriée des véhicules engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction de biens | P2 | G3 |  |
| 10 | Installations de chantier au sol, accès aux planchers de travail inadaptés | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes par chute de plain-pied | P2 | G3 |  |
| 11 | Installation d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques et coupure d’électricité dans le secteur | P1 | G4 |  |
| 12 | Manutention et pelletage manuels, geste répétitifs ou utilisation longue de machines vibrantes (pointes vibrantes par Ex) | Apparition de troubles musculo-squelettiques | P3 | G2 |  |

9.8. Travaux de construction des ouvrages d’assainissement (gros œuvre et mise en place de remblai compacté)

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier. Les risques spécifiques concernent le travail en fouille, le déplacement et les opérations des engins utilisés : les projections de particules (sable, boues) et les éclats (gravats) ; le remblaiement, la chute de matériel ou matériaux depuis les zones de travail, la chute des personnes qui nécessitent également des mesures de minimisation des risques.

L’accent est également mis sur les protections collectives et individuelles absolument nécessaires, et sur les risques de chute d’éléments préfabriqués, de coincement et d’écrasement et accident généralement liés aux opérations de manutention et de pose d’éléments, de coffrage, de bétonnage.

Tableau 62 : Analyse des risques pour le gros œuvre

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitables (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Travaux aériens sur passerelles, plateformes de coffrage, échelles, échafaudages non ou mal sécurisés | Chute dans le vide pouvant occasionner, des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanentes | P3 | P3 |  |
| 2 | Matériels ou matériaux non stabilisés en élévation (outils, ciment, éléments préfabriqués, …) | Chute d’objet ou de matériaux à l’origine d’un renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant provoquer la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | P3 | G4 |  |
| 3 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes | P3 | G3 |  |
| 4 | Manipulation, transport ou manutention inadaptés de vérins, coffrages, étais matériaux… | Coincement, écrasement à l’origine de blessures et traumatismes divers | P3 | G3 |  |
| 5 | Installations et pelletage manuelles, gestes répétitifs ou utilisation longue de machines vibrantes (pointes vibrantes par Ex.) | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes par chute de plain-pied | P3 | G2 |  |
| 6 | Manutention et pelletage manuels, gestes répétitifs ou utilisation longue de machines vibrantes (pointes vibrantes par Ex) | Apparition de troubles musculo-squelettiques | 3 | 2 |  |
| 7 | Durée du travail excessive et accès inadapté à l’eau et à l’hygiène | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, déshydratation, désordres métaboliques, trouble de l’attention | 3 | 2 |  |
| 8 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction des biens | P2 | G3 |  |
| 9 | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlée de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (bétonnière par ex.) | Renversement, basculement, heurt ou happement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | P2 | G3 |  |
| 10 | Projections de particules, chute de matériel ou matériaux depuis les zones de travail, la chute des personnes | Projections de particules (sable, boues), Eclats de gravats, Chute de matériel ou matériaux (éléments préfabriqués), depuis les zones de travail, Chute des personnes | P2 | G3 |  |
| 10 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, des fractures, des traumatismes | P2 | G2 |  |
| 11 | Emploi inadapté d’appareils électriques, des huiles de décoffrages, des adjuvants… ou contact prolongé avec le ciment | Brûlures (gale du ciment, électrisation à l’origine de troubles neurologique, intoxication ou affection des voies respiratoires | P2 | G2 |  |
| 12 | Instabilité de l’ouvrage | Effondrement de l’ensemble ou d’une partie de l’ouvrage pouvant entrainer la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes par chute dans le vide | P1 | G 4 |  |

9.9. Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains – bitumage)

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier. Les risques spécifiques concernent le travail en fouille, le déplacement et les opérations des engins utilisés : les projections de particules (sable, boues) et les éclats (gravats) ; le remblaiement, la chute de matériel ou matériaux depuis les zones de travail, la chute des personnes qui nécessitent également des mesures de minimisation des risques.

L’accent est également mis sur les protections collectives et individuelles absolument nécessaires, et sur les risques de chute d’éléments préfabriqués, de coincement et d’écrasement et accident généralement liés aux opérations de manutention et de pose d’éléments, de coffrage, de bétonnage.

Ici une attention sera accordée à l’enrobée qui s’applique chaud ; risque de brûlure, et d’accidents.

Tableau 63 : Analyse des risques pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains – bitumage )

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Matériels ou matériaux non stabilisés en élévation (outils, ciment, éléments préfabriqués, etc.) | Chute d’objet ou de matériaux à l’origine d’un renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant provoquer la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 4 |  |
| 2 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers vis-à-vis de blessures, fractures, traumatismes, brûlure | 3 | 3 |  |
| 3 | Manipulation, transport ou manutention inadaptés de vérins, coffrages, étais matériaux, etc. | Coincement, écrasement à l’origine de blessures et traumatismes divers | 3 | 3 |  |
| 4 | Manutention et pelletage manuels, geste répétitifs ou utilisation longue de machines vibrantes (pointes vibrantes par exemple) | Apparition de troubles musculo-squelettiques | 3 | 2 |  |
| 5 | Durée excessive de travail et accès inadapté à l’eau et à l’hygiène | Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, déshydratation, désordres métaboliques, trouble de l’attention | 3 | 2 |  |
| 6 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction des biens | 2 | 3 |  |
| 7 | Déplacement ou utilisation mal contrôlée de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (bétonnière par ex.) | Renversement, basculement, heurt ou happement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 2 | 3 |  |
| 8 | Projections de particules, chute de matériel ou matériaux depuis les zones de travail, la chute des personnes | Projections de particules (sable, ciment) Chute de matériel ou matériaux (éléments préfabriqués), depuis les zones de travail, Chute des personnes | 2 | 3 |  |
| 9 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux | Matériel ou matériaux (pavés) accidentellement déversés sur les ouvriers pouvant entrainer des blessures, fractures, traumatismes | 2 | 2 |  |
| 10 | Emploi inadapté d’appareils électriques, des huiles de décoffrage, des adjuvants… ou contact prolongé avec le ciment | Brûlures (gale du ciment, électrisation à l’origine de troubles neurologique, intoxication ou affection des voies respiratoires | 2 | 2 |  |
| 11 | Instabilité de l’ouvrage | Effondrement de l’ensemble ou d’une partie de l’ouvrage pouvant entrainer la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes par chute dans le vide | 1 | 4 |  |

9.10. Mise en service des ouvrages et entretien pendant la période de garantie

Les risques les plus élevés sont liés aux déplacements des engins de chantier, potentiellement létaux s’ils heurtent un ouvrier. Les principaux risques spécifiques et notamment cumulatif concernent la circulation des engins dans un même espace que les tiers (populations riveraines, usagers de la route) et les manutentions des éléments préfabriqués (dallettes ou regards) éventuellement dégradés, et les travaux d’entretien des ouvrages (bétonnage, coffrages, etc.).

Tableau 64 : Analyse des risques liés à la phase d’exploitation

| N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| 1 | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, tracteur, compacteur, chargeuse, par exemple) | Renversement, basculement, heurt d’un ouvrier ou d’un usager de la route pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 3 |  |
| 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par exemple : éléments préfabriqués) | chute accidentelle de matériel sur les ouvriers ou des tiers pouvant entrainer des blessures, des fractures,des traumatismes | 1 | 2 |  |
| 3 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer des blessures, fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 2 | 2 |  |
| 4 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, fractures, traumatismes et le cas échéant dégradation ou destruction des biens | 2 | 3 |  |

9.11. Risques vis-à-vis des biens et du milieu naturel pour chaque type d’activités

Les risques vis-à-vis des biens et du milieu naturel sont principalement liés :

- au non-respect des consignes d’équipement et de développement des forages, qui peuvent entraîner le pompage d’une eau chargée provoquant l'usure anticipée des pompes et une consommation excessive de produits de traitement ;

- aux déplacements non ou mal contrôlés des véhicules et engins de chantier sur les routes d’accès aux chantiers et sur les sites de travaux ;

- aux mauvaises conditions de stockage, manutention, manipulation et transport de matériaux (stockage de déblais, mauvais arrimage, zone de stockage non stabilisée…), qui peuvent être à l’origine de la dégradation directe de biens privés ou publics par chocs, ou de dégradation indirecte de l’environnement par déversement de produits potentiellement polluants ou nuisibles pour l’environnement ;

- à l’utilisation de matériels électriques et de produits inflammables ou potentiellement polluants ;

- à la réalisation de travaux proches de sources d’électricité ou de canalisations d’eau existantes non ou mal identifiées, qui peuvent être à l’origine d’incendies ou d’inondations à l’origine de la dégradation directe de biens privés ou publics, ou d’une dégradation directe de l’environnement par déversement de produits potentiellement polluants ou nuisibles pour l’environnement.

Les principales situations de danger, les ENS pouvant en résulter et les dommages associés pour les biens et l’environnement sont résumés dans le tableau suivant pour chaque catégorie d’activités. D’une manière générale, la probabilité d’occurrence est plus faible pour les biens et l’environnement que pour les personnes, qui sont directement impliquées dans la mise en danger. Cependant, les mesures de prévention et de minimisation applicables aux personnes s’appliquent également aux biens et à l’environnement.

Tableau 65 : Analyse des risques liés à la perte ou à la dégradation des biens et du milieu naturel

| Activités | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact sur les biens ou l’environnement | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Acceptabilité |
| Déplacement des réseaux divers (eau, électricité et téléphonique) | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, une indemnisation ou une compensation | 3 | 3 |  |
|  | Utilisation ou maintenance inadaptées des équipements de travail | Rupture de câbles, flexibles, outils, rupture de charges, … pouvant occasionner le rejet de produits polluants dans la nature | 3 | 2 |  |
|  | Installations d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 1 | 4 |  |
|  | Lignes électriques souterraines existantes sous tension | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques, décès et coupure d’électricité dans le secteur | 2 | 4 |  |
| Aménagement des déviations | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique, tracteur, compacteur, chargeuse, par exemple) | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, une indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 3 | 3 |  |
|  | Utilisation ou maintenance inadaptées des équipements de travail | Rupture de câbles, outils, rupture de charges, … pouvant occasionner le rejet de produits polluants dans la nature | 1 | 2 |  |
|  | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques, décès et coupure d’électricité dans le secteur | 2 | 3 |  |
|  | Lignes électriques souterraines existantes sous tension |  |  |  |  |
| Terrassement, Décapage, travaux de fouilles et mis en dépôt | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, une indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 2 | 3 |  |
|  | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique par Ex.) |  | 3 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par Ex : déblais ou remblais) |  | 3 | 2 |  |
|  | Canalisations ou câbles électriques en services non identifiés | Destruction par inondation ou incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, indemnisations ou dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Installations d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension |  | 1 | 4 |  |
|  | Dépôt de déblais dans des zones non autorisées sensibles pour l’environnement | Destruction ou perturbation des ressources naturelles (faune, flore, eaux de surface) | 1 | 4 |  |
| Purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 2 | 3 |  |
|  | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique par exemple) |  | 3 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par exemple : déblais ou remblais) |  | 3 | 2 |  |
|  | Canalisations ou câbles électriques en service non identifiés | Destruction par inondation ou incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Installations d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension |  | 1 | 4 |  |
|  | Dépôt de déblais dans des zones non autorisées sensibles pour l’environnement | Destruction ou perturbation des ressources naturelles (faune, flore, eaux de surface) | 1 | 4 |  |
| Dépose de pavés, démolition d’ouvrage d’assainissement existant | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, une indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 2 | 3 |  |
|  | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique par exemple) |  | 3 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux (par exemple déblais ou remblais) |  | 3 | 2 |  |
|  | Instabilité des fouilles | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux (effondrement de clôture, de mur, rampe, chute d’arbres) entrainant des conflits, indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 3 | 2 |  |
|  | Canalisations ou câbles électriques enterrés identifiés ou non | Destruction par inondation ou incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Installation d’engins sous des lignes électriques aérienne sous tension |  | 1 | 4 |  |
| Travaux de gros œuvre : construction des ouvrages d’assainissement | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autours de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 3 |  |
|  | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlés de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles |  | 2 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux |  | 2 | 2 |  |
|  | Instabilité des fouilles | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux (effondrement de clôture, de mur, rampe, chute d’arbres) entrainant des conflits, une indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 3 | 3 |  |
|  | Emploi inadapté d’appareil électrique, des huiles de décoffrage, des adjuvants,… | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Canalisations ou câbles électriques enterrés identifiés ou non | Destruction par inondation ou incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Installation d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension |  | 1 | 4 |  |
| Protection des berges avec Matelas Reno | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 3 | 2 |  |
|  | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlés de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (camions, pelles, par ex.) |  | 2 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux |  | 2 | 2 |  |
|  | Instabilité de l’ouvrage |  | 3 | 3 |  |
| Réparation des regards endommagés et pose de nouveaux couvercles de regards sur le collecteur existant | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 3 | 2 |  |
|  | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlés de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (camions, pelles, par exemple) |  | 2 | 3 |  |
| Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains) | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autours de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 3 |  |
|  | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlés de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles |  | 2 | 3 |  |
|  | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadapté de matériels et matériaux |  | 2 | 2 |  |
|  | Instabilité des fouilles | Destruction de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux (effondrement de clôture, de mur, rampe, chute d’arbres) entrainant des conflits, indemnisation ou une dégradation de l’environnement | 3 | 3 |  |
|  | Emploi inadapté d’appareil électrique, des huiles de décoffrage, des adjuvants,… | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Canalisations ou câbles électriques enterrés identifiés ou non | Destruction par inondation ou incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, indemnisations ou dégradation de l’environnement | 2 | 2 |  |
|  | Installation d’engins sous des lignes électriques aériennes sous tension |  | 1 | 4 |  |
| Mise en services des ouvrages et entretien des ouvrages pendant la période de garantie | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Destruction par incendie de biens privés ou de ressources naturelles autour de la zone de travaux entrainant des conflits, des indemnisations ou une dégradation de l’environnement | 3 | 2 |  |
|  | Déplacement ou utilisation non mal contrôlés de véhicules et engins de chantier ou de leurs organes mobiles (camions, pelles, par ex.) |  | 2 | 3 |  |

9.12. Mesures générales de prévention et minimisation des risques pendant les travaux

### 9.12.1. Protection du personnel sur site

- Equipements de protection individuelle (EPI).

L’entreprise doit fournir à son personnel les EPI nécessaires à sa protection et notamment :

- le casque et les chaussures de sécurité dont le port est obligatoire partout sur le chantier ;

- les gants obligatoires pour les travaux de démolition manuelle, les travaux au marteau de piquage, le creusement de fouilles à la pelle, etc. ;

- les protections anti-bruit pour les travaux exposés au bruit (utilisation de compresseur, fonçage de chaussée, démolition au marteau piqueur, explosion, … ;

- les masques de protection oculaire (ou visières) et respiratoire contre les poussières, les gaz, les projections (solides ou liquides), contre les rayonnements (lunettes de soudeurs, etc.) ;

- les gilets fluorescents à haute visibilité pour éviter de se faire renverser par un véhicule ou un engin de manutention, etc.

Dans la même dynamique, il devrait y avoir :

- des protections contre les risques d'électrisation, d'électrocution ou l'électricité statique : gants d'électriciens, dispositifs de mise à la terre (bracelets, perches), etc. ;

- des gants, lunettes et masques nécessaires contre 1) les projections de produits chimiques ou biologiques 2) les sources intenses de chaleur et le risque de feu et 3) les risques de plaie (coupure, abrasion, etc.) ;

- des gilets de sauvetage contre les risques de noyade.

Les matériels et les équipements de sécurité doivent être en parfait état et portés, ce qui justifie une formation au port des EPI et aux risques contre lesquels ils protègent.

Equipements de protection collective

Les équipements de protection collective visent à réduire à un niveau acceptable les risques auxquels les travailleurs et les personnes extérieures au chantier peuvent être exposés. Dans le cas du projet, il s’agira en particulier :

- d’éviter l’exposition au danger ou l’accès à une zone de danger : veiller à ce que les personnes ou des parties du corps ne puissent se trouver à un endroit dangereux en respectant les distances de sécurité nécessaires ;

- d’éviter les projections et de recueillir les matériaux, éléments projetés et liquides déversés ;

Tout risque mis en évidence lors des travaux doit être éliminé ou faire l’objet de mesures préventives appropriées (garde-corps ou ruban fluorescent au bord d’une ouverture, d’une fouille, des échafaudages pour les travaux en hauteur, etc.) ;

Les zones présentant des risques doivent être signalées de manière non équivoque (panneau, cordon de sécurité, barrière) et/ou restriction de l’accès en cas de nécessité ;

Tout obstacle dangereux doit être systématiquement signalé et balisé par un ruban de couleur blanc/rouge ou jaune/noir ; ou un marquage au sol ;

Les planchers surélevés, échafaudages, passerelles, … doivent être munis de garde-corps empêchant la chute des personnes et le cas échéant de filets pour éviter la chute de matériels et matériaux.

Par ailleurs, les engins et matériels de chantier doivent disposer de leurs équipements de protection spécifiques (capots de protection, écrans fixes ou mobiles, encoffrement des machines, etc.).

### 9.12.2. Etablissement d’un Plan Hygiène Santé et Sécurité

Les travaux verront intervenir plusieurs entreprises et corps de métiers nécessitant une coordination soutenue pour la sécurité et la protection de la santé des différents intervenants. Un Plan Hygiène Santé et Sécurité (PHSS) est élaboré en annexe et établit les modes opératoires envisagés dans le domaine, renseigne sur les différentes dispositions applicables à l’opération : intervention sur chantier, hygiène des conditions de travail, secours et évacuation ; indique les mesures spécifiques à prendre en compte pour prévenir les risques de l’opération dus à la co-activité, ainsi que les risques propres de(s) l’entreprise(s) encourus par ses salariés.

Les entreprises mandataires doivent fournir et faire valider leur PHSS au démarrage des travaux dans un délai spécifié dans les documents contractuels à compter de la réception du contrat signé par le maître d’ouvrage.

Le PHSS est un outil de travail du chantier. Il concerne directement les différents opérateurs du chantier pour une bonne exécution de leurs tâches respectives. Le responsable de l’exécution des travaux dans l’entreprise utilise le document à titre de référence permanente pendant les travaux. Les cadres ou les personnels de maîtrise chargés de la réalisation des travaux l’utilisent comme un guide décrivant l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour chaque phase du chantier. Le personnel de chantier trouve dans le document une aide à l’accomplissement de ses tâches. Il constitue également le support opérationnel pour la formation du personnel.

Le PHSS est adressé i) au coordonnateur responsable du volet Sécurité et Santé à chacune des entreprises, ii) au maître d’ouvrage et le cas échéant iii) aux autorités compétentes en matière d’hygiène et de sécurité et d’inspection du travail.

Dans tous les cas, au moins un exemplaire du PHSS est tenu en permanence à jour sur le chantier par chacune des entreprises.

Au démarrage des travaux, le représentant du maître d’ouvrage procède avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, à une visite détaillée du site au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes et observations particulières de sécurité et de santé à observer et transmettre pour l’ensemble de l’opération.

### 9.12.3. Prévention en terme de santé et d’hygiène du personnel

Les entreprises doivent mettre en place le cadre d’intervention pour préserver la santé de leur personnel et assurer sa prise en charge en cas de problème de santé lié aux activités du chantier (infirmerie de chantier, boite à pharmacie), disposer d’un secouriste, identifier les établissements et le personnel de santé adaptés pour les différents types de pathologie ou accident. Le personnel intervenant sur le chantier devra avoir été déclaré apte aux tâches qui lui sont confiées par le personnel médical compétent lors d’une visite médicale.

Par ailleurs, les employés devront recevoir une sensibilisation spécifique relative à la consommation d’alcool, de drogue, à l’hygiène corporelle et aux risques liés aux IST/VIH/SIDA/COVID 19.

Les différentes zones de chantier non mobiles disposeront de lieux d’aisance. Des agents d’entretien sont également désignés pour assurer la propreté de toutes les installations et une gestion adaptée des déchets de chantier.

### 9.12.4. Communication, formation et évaluation

- Communication

Un plan de communication est conçu pour accompagner la mise en œuvre du projet.

Le personnel d’encadrement doit être doté de véhicules de liaison et de téléphones portables. Par ailleurs, la liste des contacts en cas d’urgence ou d’accident doit être affichée pour être accessible à tous les employés.

- Information et formation

Chaque employé doit être informé sur les enjeux des travaux, les risques liés aux travaux, les EPI à sa disposition, les procédures à suivre en cas d’incident/accident, des équipements et installations médicales mis en place. Des formations spécifiques à chaque type de travaux et activités et des réunions sécurité en général au moins une fois par semaine seront assurées par le responsable sécurité du chantier.

Rapports

Des rapports d’évaluation du niveau de sécurité doivent être établis en général mensuellement permettant de suivre les critères d’évaluation comme :

- le nombre d’heures de travail dans le mois ;

- le résumé des activités de formation ou d’information liées à la sécurité ;

- le nombre d’incidents/accidents ou de maladies professionnelles avec arrêt de travail ;

- le nombre d’infractions aux consignes de sécurité constatées.

Par ailleurs, tout incident ou accident doit faire l’objet d’un rapport détaillé afin de conserver une trace formelle des évènements ayant affecté le chantier et d’analyser l’évènement afin d’adapter les mesures de prévention et d’intervention.

### 9.12.5. Organisation des secours

Les entreprises doivent établir et diffuser les consignes en cas d’incident ou d’accident. D’une manière générale, un plan d’opération interne sera conçu et mis en œuvre dans le cadre du projet ; la démarche est la suivante :

- alerter au plus vite un responsable en précisant le lieu, la nature de l’incident/accident et l’état du ou des blessés ;

- baliser le lieu de l’accident et s’assurer de l’absence de risques pour les personnes et les biens (notamment en termes de circulation) ;

- informer les secours par la personne responsable ;

- informer le Maître d’ouvrage et la famille de la situation.

### 9.12.6. Sécurité incendie

La sécurité incendie est assurée par l’installation d’équipements et par des consignes spécifiques connues et suivies par le personnel.

Les équipements de prévention et de lutte contre l’incendie concernent :

la pose d’extincteurs en parfait état et en cours de validité dans tous les véhicules de chantier ;

le conditionnement des produits inflammables ou explosifs dans des récipients adaptés ;

la mise en place de détecteurs d’incendie dans les locaux à risque.

Les consignes de prévention contre l’incendie concernent :

- l’arrêt des moteurs pendant le ravitaillement en gasoil ;

- l’élimination ou la couverture avec du sable ou de la terre de toutes traces de carburant, huiles ou autres produits inflammables ;

- l’interdiction de fumer partout où sont présents des produits inflammables ou explosifs ;

- les opérations de soudure réalisées en dehors de zones de végétation ;

- le débranchement et rangement des outils électriques en fin de journée.

Les consignes de lutte contre l’incendie comprennent en cas de démarrage d’incendie, l’alerte des pompiers, la réalisation d’une bande coupe-feu avec les moyens adaptés et l’envoi d’un camion de citerne à eau sur les lieux. Les employés sont formés aux mesures de prévention et de lutte contre le risque incendie.

9.13. MESURES SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE D’ACTIVITES

Les objectifs et les mesures préconisées pour prévenir et minimiser les risques importants et élevés pour chaque type d’activités mis en œuvre pendant le projet sont détaillés ci-après.

### 9.13.1. Travaux de déplacement des réseaux divers (eau, électricité et téléphonique)

Les mesures de prévention et de maîtrise des risques pour les travaux de forages et de pompage d’essai concernent i) la signalisation des chantiers ; ii) l’aménagement des zones de circulation et de travail ; iii) l’amenée, le montage, le stockage et le repliement du matériel ; iv) l’utilisation des matériels, engins et véhicules de chantier et v) l’aménagement des postes de travail.

Tableau 66 : Objectifs et mesures de prévention des risques pour les travaux de déplacement de réseaux

| Risque | Objectifs pour prévenir et minimiser les risques | Mesures à prendre pour prévenir, minimiser et gérer le risque | Danger pris en compte |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Signalisation du chantier – Reconnaissance des abords |  |  |
| Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer la mort, des blessures, fractures, lésions, pertes sensorielles temporaires ou permanente | Assurer la sécurité des personnes et des biens aux abords du chantier | Information et autorisation auprès des autorités et services de l’état concernés Information des riverains | 2 à 5 et 8 |
|  |  | Etat des lieux préalable et mise en évidence des zones à risque | 7 et 8 |
|  |  | Signalisation et balisage éventuelle de jour comme de nuit | 2 à 5 |
|  | Aménagement des zones de circulation et de travail |  |  |
| Renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, lésions pertes sensorielles temporaires ou permanentes | Permettre au personnel, engins, et véhicules d’accéder au poste de travail dans des conditions satisfaisantes | Définition et signalisation des accès au chantier ; de la signalisation interne ; de la constitution des pistes et de leur maintenance ; des emplacements de travail. | 2 à 5 |
|  |  | Disposition pour isoler le chantier de l’extérieur (clôtures provisoires, balisage, mise en place de plots ou de garde-corps ou définitives, panneaux d’interdiction.) | 2 à 5 |
| Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques et coupure d’électricité dans le secteur | Limiter les risques d’accidents dus à l’existence connue ou non de câbles et canalisations enterrés et de lignes électriques aériennes ou souterraines | Consultation des services compétents et riverains avant travaux Définition de la conduite à tenir en cas d’incident | 7 et 8 |
|  |  | Repérage des lignes électriques lignes aériennes ou souterraines, canalisations, et autres câbles de réseaux existants. Protections éventuelles à réaliser | 7 et 8 |
| Exposition à la chaleur ou au soleil et fatigue excessive à l’origine d’insolation, de déshydratation, de désordre métabolique et de trouble de l’attention | Respecter les règles d’hygiène et la protection aux aléas météorologiques | Fourniture d’un accès pour le personnel à des toilettes et à un point d’eau, y compris l’eau de boisson | 6 |
|  |  | Diffusion des consignes d’hygiène et respect des temps de travail |  |
|  | Amenée, montage, stockage et repliement du matériel |  |  |
| Chute des matériels et matériaux pouvant entrainer la mort, blessure, fractures, lésions, blessures, fractures, traumatismes | Stockage, manipulation, manutention ou transport inadaptés de charges (tuyauterie, poteaux ou autres matériels par Ex.) | Signalisation des routes et voies d’accès (fléchage, panneau) Disposition à prendre en cas de transport exceptionnels Adaptation des zones de moyens de chargement et déchargement | 7 et 8 |
|  |  | Connaissance par le personnel des modes opératoires des engins et équipements de chantier Stabilisation des installations dans toutes les phases du montage. Vérification des matériels et dispositifs de sécurité des équipements électriques et hydrauliques | 2 et 3 |
| Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers ou les tiers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, fractures, traumatismes |  | Choix de lieux de stockage adaptés des divers matériels et matériaux : déblais, graviers ciments, adjuvants…) ; Adaptation des moyens de calage | 3 |
|  | Utilisation des matériels, engins et véhicules de chantier |  |  |
| Renversement, basculement, heurt ou entrainement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | Eliminer les collisions et les heurts dus à l’utilisation de véhicules et d’engins avec les personnes et les autres engins | Guidage des camions notamment lors de l’amenée et repli du matériel, l’approvisionnement des matériaux, l’évacuation des délais, etc. | 2 et 5 |
|  | Eviter les renversements, basculements, heurts ou entrainements des ouvriers ou tiers par des véhicules et engins et leurs organes mobiles | Rappel des modes opératoires et des consignes particulières concernant l’utilisation des engins i) les dispositifs de sécurité, ii) l’examen des câbles soumis à des sollicitations particulières, iii) la manutention des charges de grande dimension, iv) le déplacement éventuel des engins en charge | 2, 3 et 7 |
|  | Aménagement des postes de travail |  |  |
| Contact accidentel pouvant provoquer une électrisation à l’origine de troubles neurologiques, décès et coupure d’électricité dans le secteur | Prévenir les accidents corporels Prévenir les pertes d’acuité sensorielle Assurer la protection du personnel contre les piqûres, coupures, brûlures, projections diverses, etc. | Mise à disposition et port des équipements individuels de protection (gants, chaussures de sécurité, vêtements de travail, casques, etc.) adapté à chaque type de tâches et en bon état | 1 |
|  | Eviter les chutes de plain-pied et les chutes de hauteur ou leurs conséquences | Maintien du chantier en bon état de propreté Mise en place et utilisation des équipements individuels assurant le déplacement et la stabilité des ouvriers en élévation (harnais lors d’une intervention en haut du mât de la foreuse) | 1 |

### 9.13.2. Terrassement (déviation, gros œuvre), purge, démolition, transport et mise en dépôt et remblai des terres

Les mesures de prévention et maitrise des risques pour les travaux de terrassement, de gros œuvre, de purge, de transport et mise en remblai des terres concernent i) l’accès aux sites et l'aménagement des abords ; ii) l’aménagement des zones de circulation et de travail ; iii) les opérations de déblais et remblais, et iv) l’aménagement des postes de travail.

Tableau 67 : Objectifs et mesures de prévention et minimisation des risques pour les travaux de de construction : aménagement de déviations, purge, démolition et gros œuvre

| Objectifs pour prévenir et minimiser les risques | Mesures à prendre | Danger pris en compte |
| --- | --- | --- |
| Accès aux sites et l’aménagement des abords |  |  |
| Assurer la sécurité des personnes et des biens aux abords du chantier | Information et autorisation auprès des autorités et concessionnaires de réseau (SONEB, SBEE, Benin Telecom, etc.) | 1, 2, 6, 7 et 8 |
|  | Etat des lieux préalable et mise en évidence des zones à risque | 6,7 et 8 |
|  | Définition des modalités d’accès des véhicules, engins de chantier | 1,2 et 6 |
| Limiter les risques d’accidents dus à l’existence connue ou non de câbles, canalisations enterrés et de lignes électriques aériennes ou souterraines | Consultation de la SONEB avant travaux Définition de la conduite à tenir en cas d’accidents | 7 et 8 |
|  | Repérage des lignes électriques aériennes ou souterraines et autres canalisations existantes. Protections éventuelles à réaliser | 7 et 8 |
| Aménagement des zones de circulation et de travail |  |  |
| Prévenir les risques liés à la circulation des engins | Etablissement d’un plan de circulation faisant figurer les accès chantiers, les pistes, les zones de stationnement des véhicules et engins | 1, 2, 5, et 6 |
|  | Signalisation des points à risques : intersection des pistes, gabarits, d’ouvrages, etc. |  |
|  | Information des conducteurs aux consignes de circulation sur le chantier |  |
| Respecter les règles d’hygiène et la protection aux aléas météorologiques | Fournir un accès des ouvriers à des toilettes et à un point d’eau, y compris l’eau de boisson | 4 |
|  | Installation ou mise à disposition d’un bureau de chantier |  |
|  | Consigne d’hygiène et respect des temps de travail |  |
| Opération de déblais et remblais |  |  |
| Eviter les accidents et incidents en cours de transport | Signalisation des routes et voies d’accès Repérage des ouvrages d’art à charge ou hauteur limitée | 1, 2, 5 et 6 |
| Prévenir les risques liés à la conduite des engins de terrassements (pelles – camions bennes, niveleuses …) | Conduite des engins de chantiers par des conducteurs disposant des qualifications et autorisations de conduites délivrée par l’employeur |  |
|  | Rappel des risques et des mesures de prévention prise pour chaque phase des travaux (extraction –transport) |  |
| Aménagement des postes de travail |  |  |
| Prévenir les accidents t corporels Prévenir les pertes d’acuité sensorielle Assurer la protection du personnel contre les piqûres, coupures, brûlures, projections diverses, etc. | Mise à disposition et port des équipements individuels de protection (gants, chaussures de sécurité, vêtements de travail, casques, etc.) adapté à chaque type de tâches et en bon état | 1 |
| Eviter les chutes de plain-pied et les chutes de hauteur ou leurs conséquences | Maintien du chantier en bon état de propreté Mise en place et utilisation des équipements individuels assurant le déplacement et la stabilité des ouvriers | 1 |
| Limiter les risques d’accidents (emplacements, chute dans le vide des personnes, heurts ou chute de matériels ou matériaux…) dus à la méconnaissance des procédures et consignes de sécurité pour chaque type d’opération | - Connaissances par le personnel concerné : - Des méthodes de manutention des coffrages et matériaux annexes et de montage et démontage des coffrages - Des modes d’approvisionnement et de mise en place des ferraillages - Des modalités de transport du béton jusqu’au lieu de coulage, - Du mode de mise en place du béton dans les coffrages, des vitesses de bétonnage, de serrage du béton, vibrations - De l’approvisionnement des matériaux de maçonnerie et stockage au poste de travail - De la mise en place et dépose des chauffages, des étaiements provisoires - Des manœuvres pour chaque type de maçonnerie (murs, façades, planchers, acrotères, poutres, dalles, etc.), le coulage des nœuds et des joints | 1, 2, 4, 5, 6 et 12 |
| Utilisation des matériels, engins et véhicules de chantier |  |  |
| Eliminer les collisions et les heurts dus à l’utilisation de véhicules et d’engins avec les personnes et les autres engins | Guidage des camions notamment lors de l’amenée et du repli du matériel, l’approvisionnement des matériaux, l’évacuation des déblais, etc. | 8 et 9 |
| Eviter les renversements, basculements, heurts ou happements des véhicules et engins de chaleur et leurs organes mobiles | Rappel des modes opératoires et des consignes particulières concernant l’utilisation des engins i) les dispositifs de sécurité, ii) l’examen des câbles soumis à des sollicitations particulières, iii) la manutention des charges de grande dimension, iv) le déplacement éventuel des engins en charge | 9 |
| Approvisionnement du chantier |  |  |
| Eviter les accidents et incidents en cours de transport | Signalisation des routes et voies d’accès Disposition à prendre en cas de transport exceptionnel sur de grandes distances Disposition adaptées d’arrimage du matériel transporté, colisage, etc. Repérage des ouvrages d’arts à charge ou hauteur limitée | 8 et 9 |
| Assurer un approvisionnement normal sans manœuvre dangereuses, à portée des engins de levage en évitant les croisements de circulations (véhicules et piétons, accès voie séparées, etc.) | Définition des modalités de pénétration et de circulation (fléchage, panneau, etc.) des camions d’approvisionnement, des accès aux zones de stockages | 8 et 9 |
|  | Implantation des zones de circulation et de stockage Signalisation interne du chantier |  |
| Eviter les accidents et incidents en cours de déchargement et de stockage des matériels et matériaux | Compatibilité des dispositifs de levage avec le poids et les dimensions des éléments à mouvoir. Instructions relatives à l’utilisation d’accessoires spéciaux (palonniers, sangles, axes de tourets, vérins, etc.) Etablissement éventuel des règles particulières de manœuvre ou de déchargement comme le béton Guidage des camions | 8, 9 et 10 |
| Assurer la stabilité, la conservation et la reprise aisée des éléments stockés | Choix adapté de l’ordre de rangement, moyens de calage, dispositifs de stockages (berceaux, stabilisateurs, racks, etc.) | 10 |

### 9.13.3. Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains - Bitumage)

Les mesures de prévention et maitrise des risques pour les travaux de pose de pavé (aménagement des rues adjacentes aux collecteurs) concernent : i) l’accès aux sites et l'aménagement des abords ; ii) l’aménagement des zones de circulation et de travail ; iii) les opérations de déblais et remblais, et iv) l’aménagement des postes de travail.

Tableau 68 : Objectifs et mesures de prévention et minimisation des risques pour la pose des pavés

| Objectifs pour prévenir et minimiser les risques | Mesures à prendre | Danger pris en compte |
| --- | --- | --- |
| Préparation du site et aménagement des abords |  |  |
| Assurer la sécurité des personnes et des biens aux abords du chantier | Information et autorisation auprès des autorités et services de la SONEB, SBEE, autres concessionnaires | 8, 9 et 10 |
|  | Etat des lieux préalable et mise en évidence des zones à risque | 8 |
|  | Définition des modalités d’accès des véhicules, engins de chantier | 9 |
| Approvisionnement du chantier |  |  |
| Eviter les accidents et incidents en cours de transport | Signalisation des routes et voies d’accès Disposition à prendre en cas de transport exceptionnel Disposition adaptées d’arrimage du matériel transporté, colisage, etc. Repérage des ouvrages d’arts à charge ou hauteur limitée | 8 et 9 |
| Assurer un approvisionnement normal sans manœuvres dangereuses, à portée des engins de levage en évitant les croisements de circulations (véhicules et piétons, accès voie séparées, etc.) | Définition des modalités de pénétration et de circulation (fléchage, panneau, etc.) des camions d’approvisionnement, des accès aux zones de stockages | 8 et 9 |
|  | Implantation des zones de circulation et de stockage Signalisation interne du chantier |  |
| Eviter les accidents et incidents en cours de déchargement et de stockage des matériels et matériaux | Compatibilité des dispositifs de levage avec le poids et les dimensions des éléments à mouvoir. Instructions relatives à l’utilisation d’accessoires spéciaux (palonniers, sangles, axes de tourets, vérins, etc.) Etablissement éventuel des règles particulières de manœuvre ou de déchargement comme le béton Guidage des camions | 8, 9 et 10 |
| Assurer la stabilité, la conservation et la reprise aisée des éléments stockés | Choix adapté de l’ordre de rangement, moyens de calage, dispositifs de stockages (berceaux, stabilisateurs, racks, etc.) | 10 |
| Utilisation des matériels, engins et véhicules de chantier |  |  |
| Eliminer les collisions et les heurts dus à l’utilisation de véhicules et d’engins avec les personnes et les autres engins | Guidage des camions notamment lors de l’amenée et du repli du matériel, l’approvisionnement des matériaux, l’évacuation des déblais, etc. | 8 et 9 |
| Eviter les renversements, basculements, heurts ou happements des véhicules et engins de chaleur et leurs organes mobiles | Rappel des modes opératoires et des consignes particulières concernant l’utilisation des engins i) les dispositifs de sécurité, ii) l’examen des câbles soumis à des sollicitations particulières, iii) la manutention des charges de grande dimension, iv) le déplacement éventuel des engins en charge | 9 |
| Aménagement des postes de travail |  |  |
| Prévenir les accidents corporels et assurer la protection du personnel contre les piqûres, coupures, brûlures, projections diverses, etc. | Mise à disposition et port des équipements individuels de protection (gants, chaussures de sécurité, vêtements de travail, casques, etc.) adapté à chaque type de tâches et en bon état | 4 |
| Respecter les règles d’hygiènes et la protection aux aléas météorologiques | Fournir un accès des ouvriers à des toilettes et à un point d’eau, y compris l’eau de boisson | 7 |
|  | Installation ou mise à disposition d’un bureau de chantier |  |
|  | Consigne d’hygiène et respect des temps de travail |  |
| Eviter les chutes de plain-pied et les chutes de hauteur ou leurs conséquences | Maintien du chantier en bon état de propreté Mise en place et utilisation des équipements individuels assurant le déplacement et la stabilité des ouvriers en élévation (harnais, filets, passerelles, etc.) | 5 |
| Assurer la protection du personnel utilisant des outils portatifs contre les risques de heurt, de projection de particules, d’électrisation, etc. | Description des dispositifs et précautions à prendre pour empêcher : - La projection des pièces ou particules vers l’ouvrier ; - L’entrainement de la machine ou de la pièce en cas de blocage de l’outil ; - L’électrisation du personnel, la rupture intempestive des canalisations de fluides sous pression. - Description des plates-formes nécessaires pour utiliser un matériel particulier - Consignes relatives au port des vêtements de protection individuelle adaptés | 1, 2, 3, 11 |

## 9.14. Analyse des risques spécifiques liés à l’exploitation

En rappel, on distingue les 3 catégories d’activités suivantes liées à l’exploitation :

- le fonctionnement de l’ouvrage de drainage, l’écoulement normal de l’eau et l’entretien de la canalisation ;

- l’entretien de l’exutoire (désherbage, enlèvement des déchets divers et dégagement de l’emprise ;

- l’entretien périodique et les réparations sur le réseau de collecteur et les rues (les dégradations, les regards, les couvercles de regards, le nettoyage des rues).

Les principaux dangers et ENS sont présentés pour les catégories d’activités 1 à 3 dans des tableaux récapitulatifs dans l’ordre de probabilité et de gravité décroissant

Par ailleurs, les risques sur les biens et l’environnement sont identiques à ceux identifiés pour la phase travaux avec une probabilité d’occurrence moindre, dans la mesure où les activités liées aux risques sont moins fréquentes (déplacement, interventions ponctuelles ou périodiques).

Tableau 69 : Analyse des risques liés à l’exploitation

| Activités | N° | Principales situations de danger | Evènements non souhaitable (ENS)/Impact sur les biens ou l’environnement | Evaluation du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Probabilité | Gravité | Accep tabilité |
| 1) Fonctionnement entretien des ouvrages | 1 | Déplacement non ou mal contrôlé de véhicules et engins de chantiers ou de leur organes mobiles pendant un changement de pompe par Ex.) | Renversement, basculement, heurt ou happement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 1 | 3 |  |
|  | 2 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadaptés de charge | Chute des matériels et matériaux pouvant entrainer la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des blessures, des fractures, des traumatismes. | 1 | 2 |  |
| 2) Entretien des exutoires | 1 | Déplacement non ou mal contrôlés de véhicules et engins de chantiers ou de leurs organes mobiles (pelle mécanique par Ex.) | Renversement, basculement, heurt entrainement d’un ouvrier pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 3 | 2 |  |
|  | 2 | Manutention, manipulation ou transport inadaptés de matériels et matériaux | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers pouvant entrainer l’étouffement, des blessures, des fractures, des traumatismes | 2 | 3 |  |
|  | 3 | Absence ou inefficacité des protections collectives et individuelles | Vulnérabilité des ouvriers pouvant entrainer des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 1 | 3 |  |
| 3) L’entretien périodique et les réparations sur le réseau de collecteur et des rues | 1 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, des fractures, des traumatismes et le cas échéant la dégradation ou la destruction des biens | 2 | 3 |  |
|  | 2 | Réparation de dégradations sur collecteur ou rues | Chutes au sol et dans l’eau des ouvriers pouvant occasionner la noyade, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 1 | 4 |  |
|  | 3 | Déplacement ou utilisation non ou mal contrôlés de véhicules et engins de chantier lors des opérations de réparations | Renversement, basculement, heurt d’un ouvrier ou d’un tiers pouvant occasionner la mort, des blessures, des fractures, des lésions, des pertes sensorielles temporaires ou permanentes | 1 | 3 |  |
|  | 4 | Stockage, manutention, manipulation ou transport inadaptés de matériels et matériaux (par Ex : déblais ou remblais) | Matériel ou matériaux accidentellement déversés sur les ouvriers pouvant entrainer des blessures, des fractures, des traumatismes | 1 | 2 |  |
|  | 5 | Conduite inappropriée des véhicules et engins de chantier | Exposition des chauffeurs, passagers et tiers à des blessures, des fractures, des traumatismes et le cas échéant la dégradation ou la destruction de biens | 1 | 3 |  |

9.15. Mesures générales de prévention et de minimisation des risques pendant l’exploitation

Les mesures de prévention sont prises par le MO vis-à-vis des prestataires pendant la phase d’exploitation. Elles devraient théoriquement être adaptées aux risques liés aux activités et listées dans un document du type Plan Hygiène Santé et Sécurité (PHSS) ou des clauses de prescriptions environnementales et sociales contenues dans les cahiers de charge de la société prestataire.

- Les mesures devraient concerner notamment :

- les équipements de protection individuelle et collective ;

- la prévention en termes de santé et d’hygiène du personnel ;

- la communication, la formation et l’évaluation des mesures prises pour limiter les risques ;

- l’organisation des secours ;

# 10. plan d’ACTION ET DE REINSTALLATION

A la demande du gouvernement béninois, la Banque Africaine de Développement (BAD) va soutenir la mise en œuvre du projet PAPVS, qui s’exécutera dans des agglomérations urbaines et des exutoires (zones humides ou marécages). Le projet couvre, en ce qui concerne la ville de Bohicon, 37 762 ml pour les collecteurs et 11 453 ml de voiries environ, est classé dans la catégorie 2, selon les Sauvegardes Opérationnelles de la BAD, et a été soumis à la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social (EIES) approfondie au regard de la nature, de la taille et de l’envergure des travaux à entreprendre, ainsi que de ses effets potentiels directs et indirects.

L’exécution des travaux prévus nécessite l’acquisition de terres, des déplacements involontaires de personnes et de biens et des perturbations d’activités des personnes se trouvant dans l’emprise des travaux prévus. Les enquêtes sur le terrain ont permis de recenser 1143 personnes susceptibles d’être affectées par le projet.

Aussi, conformément à la SO2 « Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation », un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) a été élaboré pour la ville de Bohicon, pour assurer l’indemnisation et la réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP).

Cette exigence est confirmée par les dispositions nationales : à travers l’article 37 du décret n°2017-332 du 06 juillet 2017, portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en République du Bénin, qui dispose que « tout projet dont la réalisation occasionne le déplacement involontaire physique ou économique d’au moins cent (100) personnes, fait l’objet d’un PAR ».

Les objectifs du PAR sont :

a) éviter dans la mesure du possible ou minimiser la réinstallation involontaire et l’expropriation des terres ;

b) concevoir et exécuter, lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation en tant que programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices ;

c) S’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire ;

d) assister les personnes déplacées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins à les rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux.

10.1. Personnes impactées par le projet

La population de la commune de Bohicon constitue la première bénéficiaire du projet qui ne subira plus les désagréments des inondations périodiques et dont le cadre de vie sera amélioré. Le projet permettra la création d’emplois temporaires pendant la phase des travaux aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les petites et moyennes entreprises, les commerces, ateliers et prestataires profiterons largement de cette opportunité d’affaires pour avoir des revenus.

Enfin, la Mairie de Bohicon constitue aussi un bénéficiaire direct du projet PAPVS car c’est l’une des premières institutions chargées directement de la prévention des inondations au regard des articles 84 et 86, de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin.

Tableau 70 : Bénéficiaires par arrondissement du PAPVS - Bohicon

| Arrondissements | Effectif de la population |
| --- | --- |
| BOHICON I | 40043 |
| BOHICON II | 53701 |
| OUASSAHO | 11026 |
| SACLO | 6068 |
| AGONGOINTO | 8982 |
| Total personnes impactées | 119820 |

10.2. Informations générales sur le par

Tableau 71 : Feuille récapitulative de la réinstallation

| Nos. | Variables | Données |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pays du projet | Bénin |
| 2 | Département. | Zou |
| 3 | Municipalité | Bohicon |
| 4 | Arrondissement | Arrondissements 1 & 2, Ouassaho, Agongointo, Saclo |
| 5 | 1er Arrondissement (quartiers concernés) | Agbanwémey, Agbadjagon, Agbangon, Ahouamè, Djognagbo, Hountonho, Sehoueho houndonho, Sèmè, Hezonho, Kpatalokoli, Djessouhogon, Guedézounmè, Kindjinou |
|  | 2ème Arrondissement (quartiers concernés) | Agonvèzoun, Ahito, Zongo, Gankon, Adjahouisso, Gankpa, Gankpahoué, Honmèho, Kpokon, Sogba, Dokon, Houawé, Houawé Soglogon, Zakpo, Zakpo Ahito, zakpo Awamè, Zakpo Adagamè, Agbadjagon, Sogo-Aliho, Tossota, Wanagon, Siliho |
|  | Agongointo (quartiers concernés) | Agongointo |
|  | Ouassaho (quartiers concernés) | Voli, Wanhansa, Attogon, Houawé |
|  | Saclo (quartiers concernés) | Saclo, Saclo Alikpa, Naota |
| 6 | Activités induisant la réinstallation | Réalisation d’ouvrage d’assainissement pluvial (collecteurs) et d’aménagement de voirie |
| 7 | Budget du projet (Ville de Bohicon et Abomey) | 88 089 305 265 F CFA |
| 8 | Budget du PAR | 487 454 470 F CFA |
| 9 | Nombre de Personnes Affectées par le Projet (PAP) | 856 |
| 10 | Nombre de personnes à charge | 5256 |
| 11 | Nombre de femmes affectées | 422 |
| 12 | Nombre de PAP vulnérables | 33 |
| 13 | Nombre de PAP majeures | 821 |
| 14 | Nombre de PAP mineures | 35 |
| 15 | Nombre total des ayant-droits | 6112 |
| 16 | Nombre de ménages ayant perdu partiellement une habitation | 292 |
| 17 | Superficie totale de terres perdues (m2) | 1127,10 |
| 18 | Nombre de ménages ayant perdu des cultures | 14 |
| 19 | Superficie totale de terres agricoles perdues (m2) | 1223 |
| 20 | Superficie totale de terres agricoles définitivement perdues (m2) | 1223 |
| 21 | Nombre total d’arbres détruits | 181 |
| 22 | Nombre de kiosques ou de baraques métalliques détruits | 20 |
| 23 | Nombre de baraque en bois tôles détruites | 24 |
| 24 | Nombre de boutique en maçonnerie détruites | 79 |
| 25 | Nombre de hangars détruits | 208 |
| 26 | Nombre de terrasses détruites | 162 |

Source : CECO-BTP, juin 2020

10.3. Les activités du PAR

Le PAR s’assurera de l’identification, la planification, la mise en œuvre et le suivi de toutes les activités nécessaires au déplacement/réinstallation des PAP selon une démarche devant leur assurer des conditions de vie au moins similaires à leurs conditions actuelles.

Les principales activités menées dans le cadre du PAR sont :

- faire un recensement exhaustif  de la population (sexe, âge, nombre d’enfants,  activité,  groupes vulnérables) ;

- inventorier et évaluer les biens qui seront perdus du fait des activités du projet ;

- dresser un profil socio-économique des PAP (occupation principale, sources de revenus et moyens de subsistance, statut foncier, la vulnérabilité éventuelle …) ;

- recueillir les attentes /préférences des personnes affectées sur la compensation et la réinstallation ;

- dresser une liste exhaustive et complète des personnes éligibles à une indemnisation ou compensation.

10.4. Approche méthodologique de réalisation du PAR

Pour déterminer les caractéristiques socio-économiques, la démarche utilisée a consisté à faire un état des lieux des sites où sont projetés la construction des ouvrages d’assainissement pluvial ainsi que l’aménagement des voiries. Ensuite, une collecte des données a eu lieu du 20 mai 2020 au 20 juin 2020.

### 10.4.1. Différentes étapes du PAR

Les principales étapes du PAR sont :

- état des lieux des sites où sont projetés la construction de collecteurs et l’aménagement de voirie ;

- information des populations avant et pendant la collecte des données (rencontres avec les autorités municipales et les populations pour expliquer le contenu réel du projet, le processus de recensement des biens et personnes affectés) ;

- Prise de la note de service n°12C/030/MCB/SG/SECAE du 28 Mai 2020 portant information sur l’enquête publique relative à la libération des emprises des travaux d’assainissement pluvial dans la ville de Bohicon. La date  de démarrage et celle de fin de l’enquête publique ont été fixées respectivement au 28 Mai et au 11 juin 2020 ;

- Prise de l’arrêté n°12C/017/MCB/SG/SAG-SECAE du 03 Juillet 2020 portant enquête publique relative à la libération des emprises des travaux d’assainissement pluvial dans la ville de Bohicon à titre de régularisation ;

- Réunion de lancement des enquêtes publiques du PAR ;

- Recensement des PAP et inventaires des biens affectés par ouvrage et par rue à aménager (établissement de la référence qui servira de base à l’évaluation du succès de la mise en œuvre du PAR).

- Elaboration de la liste exhaustive des personnes affectées ;

- Catégorisation des PAP en vue de déterminer les compensations appropriées ;

  - identification les groupes vulnérables ;

  - recensement des biens, des infrastructures et des services sociaux existant dans la zone du projet ainsi que des institutions culturelles locales ;

  - recensement des activités de production des personnes affectées ;

  - identification des profils des acteurs situés dans l’emprise du projet ;

  - enquête sur le régime foncier et autres interactions sociales au sein des populations affectées.

  - Identification des actions d’accompagnement et d’assistance spécifiques nécessaires aux PAP ;

- l’affichage des résultats du recensement et de l’inventaire avec ouverture des registres de plaintes ;

- l’apurement des listes de PAP (suppression des doublons, rajout des omissions, corrections diverses par rapport aux caractéristiques des biens affectés ainsi que les statuts des PAP, la gestion des plaintes et des réclamations) ;

- la détermination des barèmes de compensation ou d’indemnisation ;

- l’ouverture des négociations avec les PAP.

- la mise en place du Comité local de gestion des plaintes

- la signature des procès-verbaux de négociation

- l’homologation des procès-verbaux de négociation en liaison avec l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier.

### 10.4.2. Outil de collecte des données du PAR

Dans le souci de disposer et dans un bref délai, de la base brute de données issues des enquêtes, le Consultant a opté pour l’utilisation d’un système d’interview assisté par ordinateur. Pour ce faire, l’application Kobocollecte a été utilisée. Les données collectées par les questionnaires ont par la suite été analysées avant d’être croisées avec celles des entretiens individuels.

Pour l’efficacité de cette enquête, une base de données en Excel a été constituée avec la liste complète des PAP, les pertes subies par chacune, les compensations et les appuis.

10.5. Analyse du cadre juridique du projet

Les activités du PAR ont été réalisées en respect des directives et normes définies par les textes législatifs et règlementaires nationaux et internationaux (Sauvegardes opérationnelles de la BAD) relatifs à la réinstallation et l’indemnisation de personnes affectées, ainsi que la protection de l’environnement.

10.6. Cadre institutionnel

La réalisation du présent PAR est encadrée conjointement par la Banque Africaine de Développement, le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, l’Agence du Cadre de vie pour l’Aménagement du Territoire, l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier, la Préfecture du Zou, la Mairie de Bohicon et toute institution déconcentrée localisée au niveau de la ville de Bohicon. De l’Etat à l’organe exécutif local, en passant par les organes déconcentrés et décentralisés, chacun intervient dans le processus à travers l’approche participative.

10.7. Eligibilité et date butoir

La règlementation nationale et la Sauvegarde Opérationnelle 2 (SO2) de la BAD sont utilisées pour définir les critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet, la situation la plus avantageuse pour les PAP étant retenue.

Comme critère d’éligibilité, on peut retenir :

- Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus par les lois du pays et qui se retrouvent dans le périmètre du projet (rue, bassin, collecteur).

- Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits au regard des lois coutumières du pays. Dans le cadre du projet, les propriétaires coutumiers englobent deux types de propriété :

  - la propriété acquise sur la base de droits ancestraux sur la terre (zone non aedificandi);

  - la propriété acquise à travers des actes de vente reconnus par  la communauté.

- Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-dessus.

La date limite d’éligibilité a été fixée au 12 juin 2020 par le Maire, à travers un arrêté portant enquête publique relative à la libération des emprises des travaux d’assainissement pluvial des villes secondaires (PAPVS).

10.8. Caractérisation des PAP

Les catégories PAP ont été établies en se basant à la fois sur le statut légal des personnes éligibles, le mode d’utilisation du bien perdu et les impacts du projet sur les PAP.

Les travaux du projet affectent les biens à usage d’habitation de même que les activités sources de revenus des PAP et, pour certaines PAP dans la zone d’intervention, ces activités affectées sont les principales sources de revenus.

L’analyse approfondie des données collectées a permis d’obtenir une population totale de 1037 Personnes Affectées par le Projet. Ces PAP sont réparties en 47.06 % d’hommes contre 52.94 % de femmes.

Tableau 72 : Présentation des personnes affectées par le projet

| Sexe | Nombre de personne affectée | Nombre de personnes à charge |
| --- | --- | --- |
| Femme | 422 | 2478 |
| Homme | 434 | 2778 |
| Total | 856 | 5256 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Tableau 73 : Répartition par Âges et par sexe des PAP

| Tranches d'Âge | Homme % | Femme % | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 à 21 ans | 6,65 | 3,57 | 10,22 |
| 21 à 35 ans | 24,20 | 22,85 | 47,06 |
| 35 à 45 ans | 12,34 | 15,53 | 27,87 |
| 45 à 60 ans | 6,94 | 11,67 | 18,61 |
| + de 60 ans | 3,57 | 2,89 | 6,46 |
| Total | 47,06 | 52,94 | 100 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Tableau 74: Statut social des PAP

| Statuts | Homme % | Femme % | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Marié | 37,24 | 42,80 | 80,04 |
| Chef ménage | 3,19 | 0,72 | 3,91 |
| Célibataire | 8,54 | 3,09 | 11,63 |
| Veuf | 0,62 | 3,81 | 4,42 |
| Handicap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 49,59 | 50,41 | 100 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Tableau 75 : Répartition des PAP par niveau d’instruction

| Statuts | Homme | Femme % | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Analphabète | 22,92 | 10,50 | 33,42 |
| Primaire | 12,42 | 13,91 | 26,33 |
| Secondaire | 14,09 | 17,41 | 31,50 |
| Supérieur | 1,84 | 6,91 | 8,75 |
| Total | 51,27 | 48,73 | 100 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Tableau 76 : Répartition des PAP par groupe sociolinguistique dans l’emprise des collecteurs

| Groupe sociolinguistique | Homme % | Femme % |
| --- | --- | --- |
| Adja | 3,94 | 6,39 |
| Aïzo | 0,26 | 0,17 |
| Autre | 2,54 | 2,62 |
| Bariba | 0,26 | 0,52 |
| Dendi | 0,17 | 0,61 |
| Ditamari | 0,09 | 0,00 |
| Djerma | 0,00 | 1,05 |
| Fon | 38,85 | 34,38 |
| Goun | 1,57 | 0,52 |
| Ibo | 0,00 | 0,44 |
| Lokpa | 0,09 | 0,09 |
| Mahi | 2,36 | 1,05 |
| Nago | 1,14 | 0,79 |
| Peul | 0,00 | 0,09 |
| Total | 51,27 | 48,73 |

Source : Travaux de terrain, juin 2020

Tableau 77 : Répartition des PAP par Religion dans l’emprise des collecteurs et des rues

| Religions | Homme % | Femme % | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Animiste | 1,22 | 2,01 | 3,24 |
| Chrétien | 44,71 | 34,12 | 78,83 |
| Musulman | 1,66 | 4,02 | 5,69 |
| Néant | 0,52 | 2,36 | 2,89 |
| Religions endogènes | 3,15 | 6,21 | 9,36 |
| Total | 51,27 | 48,73 | 100,00 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

10.9. Activités génératrices de revenus des PAP

Les personnes affectées par le projet et menant des activités génératrices de revenus sont : les agriculteurs, les fonctionnaires, les ménagères, les couturiers, les coiffeurs, les commerçants, etc. Le tableau ci-dessous illustre la proportion des PAP par profession qui indique les secteurs d’activités génératrices de revenus dans les emprises du projet.

Tableau 78: Secteurs d’activités génératrices des PAP

| Sexe | Occupations | % |
| --- | --- | --- |
| Femme | Agent de LNB | 0,18 |
|  | Artisanat | 0,18 |
|  | Cabinet | 0,18 |
|  | Commerçant | 2,71 |
|  | Cordonnerie | 0,18 |
|  | Fabrication, et vente d'oreiller | 0,18 |
|  | Friperie | 0,18 |
|  | Informatique et vente de divers | 0,18 |
|  | Jeux (Baby foot) | 0,18 |
|  | Loto | 0,18 |
|  | Meunier | 0,36 |
|  | Moulin à piment | 0,18 |
|  | Opérateur mobile money | 0,54 |
|  | Pressing | 0,18 |
|  | Prêt à porter | 0,18 |
|  | Revendeuse | 51,99 |
| Homme | Agence de MTN | 0,18 |
|  | Assurances vie | 0,18 |
|  | Bar restaurant | 0,18 |
|  | Buvette | 0,54 |
|  | Cafétéria | 0,18 |
|  | Collage de pneu | 0,18 |
|  | Commerçant | 0,72 |
|  | Divers | 0,36 |
|  | Conditionnement des condiments | 0,18 |
|  | Électricien général | 0,18 |
|  | Fabrication de meubles | 0,72 |
|  | Garde vélo | 0,36 |
|  | Gérant | 0,18 |
|  | Gérant bar restaurant | 0,18 |
|  | Gestionnaire | 0,18 |
|  | Maquis | 0,18 |
|  | Mécanicien | 2,53 |
|  | Meunier | 0,54 |
|  | Mobile money | 0,18 |
|  | Moulin à piment | 0,36 |
|  | Motel et restauration | 0,18 |
|  | Opérateur mobile money | 0,54 |
|  | Peintre auto | 0,18 |
|  | Prêt à porter | 0,18 |
|  | Quincaillerie | 0,36 |
|  | Réalisation des vitres | 0,18 |
|  | Restauration | 0,18 |
|  | Retrait et dépôt d'argent sur réseaux GSM-Vente d'unités GSM | 0,18 |
|  | Revendeuse | 29,06 |
|  | Service de transfert et retrait d'argent Momo | 0,18 |
|  | Vulcanisateur | 0,72 |
|  | Autres | 0,18 |
|  | Total | 100 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Tableau 79 : Activités des personnes vulnérables

| N° | CODE | Genre | Activité de la PAP | Statut de la PAP | Vulnérabilité | Âge | Nombre de personnes à charge | Revenu journalier moyen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOH_104 | Femme | Coiffeuse | Locataire | Veuve | 40 | 26 | 2000 |
| 2 | BOH_182 | Femme | Couturière | Propriétaire | Veuve | 45 | 6 | 5000 |
| 3 | BOH_197 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 45 | 4 | 12000 |
| 4 | BOH_213 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 60 | 5 | 100000 |
| 5 | BOH_214 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 60 | 10 | 100000 |
| 6 | BOH_268 | Femme | Ménagère | Propriétaire | Veuve | 70 | 8 | 2000 |
| 7 | BOH_353 | Femme | Enseignant | Gérant | Veuve | 34 | 5 | 5000 |
| 8 | BOH_448 | Femme | Commerçant | Gérant | Veuve | 56 | 4 | 100000 |
| 9 | BOH_501 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 39 | 2 | 5000 |
| 10 | BOH_544 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 56 | 10 | 100000 |
| 11 | BOH_603 | Homme | Commerçant | Propriétaire | Veuf | 64 | 8 | 5000 |
| 12 | BOH_607 | Femme | Couturière | Propriétaire | Veuve | 49 | 5 | 2000 |
| 13 | BOH_610 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 59 | 6 | 2000 |
| 14 | BOH_612 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 58 | 8 | 2000 |
| 15 | BOH_658 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 60 | 12 | 5000 |
| 16 | BOH_686 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 54 | 5 | 2000 |
| 17 | BOH_688 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 60 | 8 | 2000 |
| 18 | BOH_758 | Femme | Commerçant | Locataire | Veuve | 39 | 8 | 5000 |
| 19 | BOH_765 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 70 | 15 | 5000 |
| 20 | BOH_859 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 57 | 5 | 100000 |
| 21 | BOH_871 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 60 | 13 | 5000 |
| 22 | BOH_877 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 56 | 7 | 100000 |
| 23 | BOH_910 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 44 | 6 | 2000 |
| 24 | BOH_921 | Homme | Financier | Propriétaire | Veuf | 56 | 0 | 12000 |
| 25 | BOH_924 | Homme | Institution de transaction/réseau | Propriétaire | Veuf | 44 | 0 | 12000 |
| 26 | BOH_925 | Homme | Sécurité | Propriétaire | Veuf | 44 | 0 | 15000 |
| 27 | BOH_961 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 68 | 5 | 2000 |
| 28 | BOH_965 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 54 | 5 | 5000 |
| 29 | BOH_971 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 47 | 6 | 15000 |
| 30 | BOH_974 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 44 | 5 | 12000 |
| 31 | BOH_1026 | Femme | Commerçant | Propriétaire | Veuve | 58 | 14 | 2000 |
| 32 | BOH_1084 | Homme | Mécanicien | Gérant | Veuf | 35 | 5 | 2000 |
| 33 | BOH_1115 | Homme | Commerçant | Propriétaire | Veuf | 52 | 3 | 2000 |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

10.10. Biens affectés dans l’emprise des travaux dans la ville de Bohicon

L’inventaire des biens susceptibles d’être affectés par le projet comprend des espèces végétales et les biens privés résumés dans le tableau ci-après :

Tableau 80  : Biens affectés dans l’emprise des travaux de la ville de Bohicon

| Types de biens | Biens affectés | Quantité | Superficie m² ou longueur en m |
| --- | --- | --- | --- |
| Biens à usage domestique | Clôture | 5 | 127 |
|  | Cuisine | 3 | 27,5056 |
|  | Hangar | 39 | 503,82 |
|  | Maison | 18 | 386,49 |
|  | Puisard | 3 | 41,7875 |
|  | Terrain | 3 | 196,64 |
|  | Terrasse | 129 | 2251,0536 |
|  | Toilette | 2 | 5,0792 |
| Biens à usage commercial | Baraque | 24 | 135,2 |
|  | Boutique | 79 | 1195,447 |
|  | Citerne/Bassin | 1 | 2,25 |
|  | Etalage mobile | 54 | 287 |
|  | Hangar | 169 | 2111,6234 |
|  | kiosque | 20 | 237,921 |
|  | Terrain | 3 | 219 |
|  | Terrasse | 33 | 370,24 |
|  | Véranda | 45 | 470,19 |
| Revus commerciaux | - | 409 | - |
| Biens cultuels et culturels | Divinité | 1 | - |
|  | Statue | 2 | - |
| Arbres |  | 184 | - |
| Cultures |  | 615 | - |

Source : Enquête de terrain, juin 2020

10.11. Processus d’indemnisation

Le processus d’indemnisation se décline par les étapes suivantes :

- Divulgation et consultation relatives aux critères d’éligibilité et aux principes d’indemnisation ;

- Acceptation par chaque PAP des caractéristiques des biens affectés ;

- Estimation des pertes individuelles et collectives ;

- Négociation avec les PAP des compensations accordées ;

- Conclusion d’ententes ou tentative de médiation ;

- Paiement des indemnités ;

- Appui aux personnes affectées ;

- Règlement des litiges.

10.12. Mesures de compensation

Les compensations prévues pour chaque type de pertes sont détaillées selon que cette perte soit définitive ou temporaire et sont calculées sur la base de la matrice ci-après. Les compensations en espèces et en nature seront réglées avant tout déplacement ou perte effective des biens affectés.

Tableau 81 : Matrice d’indemnisation

| Type de perte | Catégorie de PAP | Indemnisations |  | Mesures d’appui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perte de terrain loti dans une zone constructible | Personne disposant d’un titre légal de propriété | Compensation au coût du marché |  | - |
|  | Personne disposant d’une convention de vente homologuée par la Mairie | Compensation au coût du marché |  | - |
|  | Personne disposant d’un droit coutumier | Compensation au coût du marché |  | - |
| Perte de terrain loti dans une zone inconstructible | Personne disposant d’un titre légal de propriété | Compensation au coût du marché |  | - |
| Perte de terrain dans une zone inconstructible en cours de lotissement | Personne disposant d’une convention de vente homologuée par la Mairie | Compensation au coût du marché |  | - |
| Perte de terrain dans une zone inconstructible non lotie | Personne disposant d’un droit coutumier | Compensation à un coût forfaitaire (1.000 francs CFA/m²) |  | - |
| Perte d’une infrastructure (murs, terrasse, puisards, etc.) | Propriétaire | Compensation conformément au barème du devis quantitatif et estimatif |  | - |
| Perte d’un bâtiment à usage d’habitation | Propriétaire | Compensation conformément au barème du devis quantitatif et estimatif |  | - |
| Restriction d’accès aux habitations | Tous les habitants |  |  | Aménagement de rampes provisoires d’accès pour les personnes |
|  |  |  |  | Aménagement de parking pour le stationnement des véhicules pendant les travaux |
| Perte d’un bâtiment ou infrastructure à usage commercial | Propriétaire | Compensation conformément au barème du devis quantitatif et estimatif |  | - |
| Perte de moyen de subsistance ou perturbation de l’activité économique (Commerce) | Gérant, employés | Revenu mensuel moyen sur trois (03) mois |  | - |
| Perte des arbres (bien individuel) | Palmiers | Jeunes | 15000 | - |
|  |  | Adultes | 25000 |  |
|  | Cocotiers | Jeunes | 15000 |  |
|  |  | Adultes | 50000 |  |
|  | Arbre | Jeunes | 6000 |  |
|  |  | Adultes | 20000 |  |
|  | Oranger, Avocatier, | - | 40000 | - |
|  | Autres arbres fruitiers productifs | - | 18000 | - |
|  | Arbres fétiches | - | 50000 | - |

Source : CECO-BTP, juin 2020

Les compensations seront faites avant tout déplacement ou perte effective des biens affectés.

Outre ces compensations, des mesures d’assistance particulière seront mises en œuvre en faveur des PAP vulnérables.

10.13. Mesures d’accompagnement du PAR

Les mesures d’accompagnement du PAR comprennent les dispositions à prendre pour parvenir à la mise en œuvre du PAR. Il s’agit de :

- mesures de communication, de sensibilisation et participation communautaire ;

- choix et protection du site de réinstallation ;

- provision pour l’indemnisation ;

- assistance et accompagnement des PAP vulnérables au nombre de 43 ;

Tableau 82 : Synthèse des informations sur les PAP Vulnérables

| Catégorie de PAP Vulnérable | Femme |  | Homme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veuve | Handicapée | Veuf | Handicapé |
| Nombre | 27 | 0 | 6 | 0 |
| Total | 27 |  | 6 |  |

- Accompagnement des infrastructures sociocommunautaires situées dans l’emprise du projet. Dans le cadre des études les infrastructures sociocommunautaires situées dans la zone du projet ont été identifiées et recensées (Voir Annexe 9)

Des activités ont été prévues par le projet pour apporter un appui à ces infrastructures afin d’atténuer les nuisances probables qu’elles peuvent subir lors des travaux et aussi bonifier les effets du projet pour les bénéficiaires. Ainsi à Bohicon il a été identifié :

    - la clôture de EPP Sèmè

    - la clôture de EEP Sogbo Aliho

    - la clôture de la maternité de Sèmè

    - la construction des blocs de latrines modernes pour EPP Sèmè, EPP Sogbo Aliho, EPP Houawé et le renforcement des infrastructures sanitaires  pour la maternité de Sèmè.

    - la construction de 05 centres de regroupement de déchets pour la ville

L’évaluation du coût de ces activités sera intégrée au PGES et fera et donc partie intégrante.

10.14. Procédures de règlement des griefs

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison de la mise en œuvre du Projet d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires. Le processus comprend trois (03) phases : la phase de règlement à l’amiable, phase d’arbitrage et la phase judiciaire.

Les délais de traitement des plaintes au niveau de ces différents paliers ne doivent pas excéder quinze (15) jours, pour compter de la date de la réception de la plainte. De façon spécifique, le Comité Technique de Réinstallation (CTR), mettra à la disposition des personnes affectées les numéros de téléphones de son Secrétaire Administratif ou de son Rapporteur. Un registre sera ouvert à cet effet pour recueillir les plaintes qui seront traitées. Les plaintes et doléances seront dépouillées en session par le CTR.

10.15. Mise en œuvre et suivi-évaluation du PAR - Responsabilités organisationnelles

Sur le plan opérationnel et dans le souci d’assurer la transparence et le consensus dans les décisions en matière de dédommagement des personnes affectées, un Comité Technique de Réinstallation (CTR) sera mis en place.

La composition du Comité Technique de Réinstallation se présente comme suit :

- Président : Représentant de l’ACVDT (Pool d’experts PAPVS) ;

- Vice-président : Conseiller Technique aux Affaires Juridiques du MCVDD ;

- 1er Rapporteur : Maire de la Commune de Bohicon ou son Représentant (2ème Adjoint au Maire) ;

- 2ème Rapporteur : Directeur ou Chef des Services Techniques de la ville de Bohicon ;

- 3ème Rapporteur : Représentant de l’AMO ;

- Membres :

- Chef Services des Affaires Domaniales de la Mairie de Bohicon ;

- Un représentant du Service Développement Local et Planification (SDLP) ou Service Environnement Assainissement, climat et eau (SEACE) ;

- Président du Comité de Développement de Quartier (CDQ) ;

- Président du Comité des Riverains ;

- Le Représentant du bureau d’études chargé du contrôle de la mise en œuvre des mesures issues de l’étude d’impact environnemental et social (EIES), notamment du Plan de Gestion Environnementale et Sociale et du Plan d’Action de Réinstallation ;

- Le Représentant du bureau d’études chargé du contrôle technique des travaux de construction de collecteurs et d’aménagement des rues connexes. Le Comité s’appuiera sur l’expertise des consultants recrutés pour l’élaboration du PAR et adressera des comptes rendus et des rapports à l’ACVDT (Pool PAPVS).

Le Comité Technique peut faire appel à la compétence de toute autre personne ressource en cas de nécessité. Les modalités de fonctionnement du Comité Technique de Réinstallation seront précisées par l’arrêté ministériel, sur proposition de l’ACVDT (Pool PAPVS). Les différents intervenants dans le processus de mise en œuvre du PAR et leur responsabilité sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau 83 : Synthèse de  la mise en œuvre  et suivi – évaluation du PAR

| N° | Acteurs/Organisation | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
|  | Agence du Cadre de Vie et du Développement Durable (Promoteur et Maître d’Ouvrage) | Représente le Gouvernement Béninois dans la mise en œuvre du Projet ; Mets en place l’unité de Gestion du Projet (Pool d’experts PAPVS) Suit les indemnisations des PAP ; Suit et évalue l’exécution du PAR. |
|  | Ministère en charge des Finances | Mobilise les fonds nécessaires aux indemnisations des PAP ; |
|  | AMO | Recrute le consultant chargé de la mise en œuvre du PAR Assure le rapportage du Comité Technique de Réinstallation installé par le Maire et chargé des travaux de négociation du coût de dédommagement ; Enregistre et finalise la liste des PAP ; Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR; |
|  | Comité Technique de Réinstallation | Participe aux travaux d’évaluation du coût de dédommagement des PAP ; Rend compte au Gouvernement des résultats des différentes négociations ; Participe à l’information/sensibilisation des PAP Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR |
|  | Comité Local de Réinstallation | Participe aux travaux d’évaluation du coût de dédommagement des PAP ; Négocie avec les PAP les coûts de dédommagement ; Rend compte au Gouvernement des résultats des différentes négociations ; Participe à l’information/sensibilisation des PAP Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR |
|  | Préfecture | Met en place le Comité Technique de Réinstallation ; Participe à l’information/sensibilisation des PAP ; Gère les conflits à l’amiable (avec le CTR) ; Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR |
|  | Mairie de Bohicon | Fixe par arrêté la date butoir de recensement des PAP ; Propose à l’autorité préfectorale les cadres de la Mairie devant être membre du CTR ; Participe à l’information/sensibilisation des PAP ; Constate l’effectivité de la libération des emprises et rend compte au Préfet ; Règle les conflits à l’amiable ; Met en place le Comité Local de Réinstallation au niveau de chaque arrondissement Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR; |
|  | Arrondissement | Participe à l’information/sensibilisation des PAP ; Constate l’effectivité de la libération des emprises et rend compte au Maire ; Règle les conflits mineurs ; Assure le rapportage du Comité local de réinstallation du PAR ; Participe au suivi de la mise en œuvre du PAR. |
|  | Pool d’experts PAPVS (ACVDT) | Chargée de réviser périodiquement le PAR avant et pendant sa mise en œuvre ; Suit les différentes activités de la mise en œuvre du PAR Participe à l’approbation du rapport de mise ne œuvre et de suivi du PAR |
|  | ABE | Chargée de la mise en œuvre de la politique environnementale définie par le Gouvernement dans le cadre du plan général de développement ; Gère toutes les procédures d’évaluations environnementales et elle est légalement responsable de la validation des Etudes d'Impact Environnemental (EIE) et autres types d’évaluations environnementales au Bénin. Intervient également dans le suivi de la mise en œuvre du PAR. Participe à l’approbation du rapport de suivi du PAR |
|  | Consultant chargé suivi-évaluation externe | Suit la mise en place du CTR/CLR Suit la signature des protocoles d’accord Suit le payement des indemnisations Suit la gestion des plaintes Rédige le rapport de mise en œuvre et de suivi du PAR |
|  | ONG | Intervient dans la médiation, le renforcement des capacités |
|  | Ministère de la Justice (Tribunal) | Gestion des conflits en dernier recours |

Source : CECO-BTP, juin 2020

10.16. Suivi et évaluation

Le suivi interne de la mise en œuvre du PAR sera assuré par le POOL PAPVS de l’ACVDT ou l’AMO de concert avec les organes de mise en œuvre du PAR créées et mis en place par le Maire et le Préfet sous la demande de l’AMO et du POOL PAPVS de l’ACVDT

Le suivi externe de la mise en œuvre du PAR, sera effectué par un consultant indépendant engagé par l’Agence de Cadre de Vie pour le Développement du Territoire. A la fin de la mise en œuvre, un audit global du processus de la mise en œuvre doit être réalisé.

Pour sa part, la Banque Africaine de Développement effectuera des vérifications afin de s’assurer que les compensations ont été payées selon la procédure et les barèmes définis dans le PAR et que l’ensemble du PAR est mis en œuvre conformément aux exigences de la SO2. Elle révisera également les plaintes formulées, le processus suivi pour la résolution des plaintes et identifiera les questions toujours en litige.

10.17. Diffusion

Après approbation, en Conseil des Ministres par le Gouvernement du Bénin et la Banque Africaine de Développement, le présent résumé du PAR sera publié au journal officiel du Bénin qui constitue une archive nationale et une certification par et pour les parties prenantes. Il sera d’accès public au niveau du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable. Il apparaîtra aussi dans le site web de la Banque Africaine de Développement. En effet, la Politique de diffusion et d’accès à l’information vise à i) maximiser la diffusion des informations en possession du Groupe de la Banque et à limiter la liste d’exceptions; ii) faciliter l’accès à l’information sur les opérations de la BAD et son partage avec un spectre large de parties prenantes ; iii) promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité ; iv) améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et mieux coordonner les processus de diffusion de l’information; v) faire mieux connaître la mission, les stratégies et les activités globales du Groupe de la Banque ; vi) appuyer le processus consultatif; et vii) renforcer l’harmonisation avec les autres institutions de financement du développement dans le domaine de la diffusion de l’information.

Au niveau du Bureau des trois arrondissements ainsi que la Mairie de Bohicon, une copie devra être déposée pour consultation. Après cela, le Consultant pour la mise en œuvre du PAR, sous le contrôle ou la supervision du POOL PAPVS et l’AMO procédera à l’organisation des séances de restitution. Il sera préparé des ateliers de restitution du PAR à toutes les PAP selon le calendrier arrêté afin de démarrer les activités d’exécution de la réinstallation. Il est prévu que des séances de restitution soient réellement organisées tel que décrit.

10.18. Coût et budget

Le budget global pour la mise en œuvre du PAR est évalué à 772 575 273 FCFA.  L’intégralité de ce budget qui sera financée par le gouvernement béninois et la Banque Africaine de Développement se décompose comme suit :

Tableau 83 : Synthèse du budget de mise en œuvre du PAR

| Poste budgétaire |  | Montant (F. CFA) | Montant (USD) | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût total des compensations | Biens immobiliers non construits | 235968 | 472 | Etat béninois |
|  | Biens immobiliers construits à usage d'habitation | 60 914 046 | 121 828 |  |
|  | Biens immobiliers construits à usage commercial | 97 745 205 | 195 490 |  |
|  | Biens cultuels et culturels | 450 000 | 900 |  |
|  | Perte de revenus | 264 753 000 | 529 506 |  |
|  | Perte d’arbres | 6169000 | 12 338 |  |
|  | Appui aux PAP vulnérables | 8758800 | 17518 |  |
|  | Assistance au déménagement | 500000 | 1000 |  |
| ONG Sociale en appui à l’AMO pour la mise en œuvre |  | 5000000 | 10 000 | BAD |
| Consultant en charge de la mise à jour du recensement |  | 10000000 | 20 000 | BAD |
| Consultant en charge du suivi externe et de la réalisation d’audit final |  | 7500000 | 15 000 | BAD |
| Diffusion du PAR |  | 500000 | 1000 | BAD |
| Comité Local de Réinstallation (médiation et conciliation) |  | 4000000 | 8000 | BAD |
| Renforcement de capacités |  | 2000000 | 4 000 | BAD |
| Coût pour le Suivi – évaluation |  | 2000000 | 4 000 | BAD |
| Total 1 |  | 468 526 019 | 937 052 | BAD |
| Coûts des mesures d’accompagnement (2 % x sous Total1) |  | 9 370 520 | 18 741 | BAD |
| Sous-Total 2 |  | 477 896 540 | 955 793 | BAD |
| Contingence pour les imprévus (2 %) |  | 9557930,788 | 19 116 | BAD |
| Montant Total |  | 487 454 470 | 974 909 |  |

Source : CECO-BTP, juin 2020

# 11.  PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

11.1. Plan d’atténuation, de maximisation et de prévention des risques

Des mesures d’atténuation, des mesures de gestion des risques, des recommandations et autres dispositions ont été prises pour limiter les impacts négatifs des travaux du projet. Des mesures de maximisation ont été apportées aux impacts positifs. Les principales mesures proposées sont :

- Maximisation :  accorder une priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale, faire la promotion des prestataires locaux, effectuer des sensibilisations sur la sécurité routière.

- Atténuation :  les mesures sont relatives à la sécurité des travailleurs, usagers et des riverains des ouvrages projetés (port des EPI, sécurité des chantiers et des déviations, sensibilisations sur les mesures HSE, dispositif de régulation de la circulation), à la mise en œuvre effective des mesures de compensation et d’accompagnement (dédommagement pour les biens, compensation des pertes d’activités, accompagnement des personnes vulnérables,  compensation pour les biens cultuels), à la compensation des pertes de ressources naturelles (reboisement, plantation d’arbres d’alignement, aménagement d’espaces verts), aux sensibilisations sur l’hygiène et la santé (VIH SIDA, Covid 19 et autres pandémies), les mesures de protection des ressources naturelles (restauration des carrières, étanchéisation des aires de manipulation des huiles, graisses, lubrifiants, hydrocarbures, produits dangereux, dispositifs de récupération des eaux usées et huiles usages), etc.;

- Accompagnement et renforcement des capacités : ces mesures visent à apporter une assistance aux PAP dans le cadre du projet en terme de construction de clôture, d’infrastructures sanitaires, etc. Le second volet permet de préparer les bénéficiaires à une prise en charge adéquate des acquis à travers des formations.

- Prévention et limitation des risques : les principales mesures sont la protection du personnel sur site par les EPI et les protections collectives (éviter l’exposition au danger : balises, barrières, échafaudages, panneaux, restrictions d’accès, etc., protection des engins et équipements : capots, encoffrements, écrans fixes et mobiles lors des manutentions). Elle implique aussi l’élaboration d’un PHSSE par chaque entreprise devant intervenir en phase travaux afin de maîtriser les risques. La prévention intègre aussi la préservation de la santé du personnel et la prise en charge en cas de maladie (infirmerie, boite à pharmacie, secouriste, identification d’établissements et de personnel de santé adapté en cas d’accident ou de maladie), la formation et la sensibilisation sur la prévention des risques, la sécurité incendie et l’organisation des secours en cas de sinistre.

- Respect des prescriptions environnementales et sociales : Un plan d’action pour la mise en œuvre des normes Environnementales et sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et d’Hygiène et de sécurité au travail (HST) et la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et les violences contre les enfants (VCE) de même que des codes de conduite et des lignes directrices seront élaborés dans la phase de mise en œuvre du projet par les entreprises, bureau de contrôle, etc. afin de :

i) Définir clairement les obligations de tous les membres du personnel du projet (y compris les sous-traitants et les journaliers) concernant la mise en œuvre des normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et d’hygiène et de sécurité au travail (HST) ; et

ii) Contribuer à prévenir, identifier et combattre la VBG et la VCE sur les chantiers et dans les communautés avoisinantes.

Les personnes travaillant dans le projet doivent adopter les codes de conduite qui visent à s'assurer que tout le personnel du projet comprenne les valeurs morales du projet, les conduites que tout employé est tenu de suivre et les conséquences des violations de ces valeurs. Les actes de VBG et de VCE y compris la sollicitation des enfants, sont inacceptables, qu'elles soient observées sur le lieu de travail, dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans la communauté locale. Ils constituent une faute grave et peuvent donc donner lieu à des sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement, et, le cas échéant, le renvoi à la police pour la suite à donner. Des dispositions seront prises pour que les codes de conduite soient signés par les acteurs clés du projet et leur contenu diffusé et publié.

- Accompagnement des infrastructures sociocommunautaires situées dans l’emprise du projet. Dans le cadre des études les infrastructures sociocommunautaires situées dans la zone du projet ont été identifiées et recensées (Voir Annexe 9)

Des activités ont été prévues par le projet pour apporter un appui à ces infrastructures afin d’atténuer les nuisances probables qu’elles peuvent subir lors des travaux et aussi bonifier les effets du projet pour les bénéficiaires. Ainsi à Bohicon il a été identifié :

    - la clôture de EPP Sèmè

    - la clôture de EEP Sogbo Aliho

    - la clôture de la maternité de Sèmè

    - la construction des blocs de latrines modernes pour EPP Sèmè, EPP Sogbo Aliho, EPP Houawé et le renforcement des infrastructures sanitaires  pour la maternité de Sèmè.

    - la construction de 05 centres de regroupement de déchets pour la ville

L’évaluation du coût de ces activités sera intégrée au PGES et fera et donc partie

Ces mesures ont été compilées dans la matrice du PGES et doivent faire l’objet d’une supervision environnementale.

Cette supervision environnementale permet de vérifier que le projet se réalise en conformité avec les conditions environnementales. Elle comporte deux volets : (i) la surveillance environnementale et (ii) le suivi environnemental qui sont des plans d’actions synthétisés dans un tableau de bord communément appelé Plan de Gestion Environnementale.

11.2. Programme de surveillance environnementale

La surveillance environnementale est l’ensemble des activités permettant de vérifier si les mesures proposées sont mises en œuvre dans les meilleures conditions de qualité, de délais et de coût. Elle fait intervenir les acteurs ci-après :

- les entreprises adjudicataires ;

- les entreprises sous-traitantes ;

- les missions de contrôles techniques et environnementales des travaux ;

- les experts et consultants ;

- l’AMO ;

Les actions sont (i) des prescriptions à introduire dans les cahiers de charges des Entreprises qui réaliseront les travaux (mesures HSE, mesures de prévention des risques, préservation de la santé, organisation des secours, sécurité incendie, etc.), (ii) des missions à confier à la mission de contrôle ou des consultants individuels dans le cadre d’un contrat (sensibilisations, vérification des mesures HSE, validation des planning de sensibilisations, validations des documents : PHSSE, PGES-Chantier, Plan de communication de l’entreprise, plan d’urgence, etc., expertises particulières, etc.).

Les travaux réalisés feront l’objet d’une réception provisoire au cours de laquelle le respect des prescriptions environnementales est vérifié et constaté au même titre que celui des prescriptions d’ordre technique.

La responsabilité de la surveillance incombe au Maître d’Ouvrage (ACVDT). Celui-ci doit responsabiliser les prestataires de service que sont : les Entrepreneurs, la ou les Mission(s) de Contrôle, les consultants individuels, etc.

Le rapport de surveillance environnementale sera adopté pendant la réception provisoire par la structure compétente qui délivrera le quitus environnemental.

11.3. Mécanisme de gestion des plaintes

Un mécanisme de gestion des plaintes est proposé pour résoudre les conflits qui peuvent naître lors des travaux de mise en œuvre du Projet d’Assainissement Pluvial de la Ville de Bohicon. Le processus comprend trois (03) phases : la phase de règlement à l’amiable, la phase d’arbitrage-négociation et la phase judiciaire.

Le comité local de médiation (niveau quartier) et la commission de conciliation (niveau arrondissement) créés pour le PAR peuvent être maintenues et mis à contribution à la fin du PAR pour gérer les plaintes relatives à la mise en œuvre des travaux. Ces comités aideront à remonter les plaintes vers les acteurs indiqués ci-après et les assisteront pour les arbitrage et négociation.

Des dispositions seront prises pour que les plaintes soient enregistrées à trois niveaux (03) :

- au niveau entreprise (service HSE)

- au niveau de la mission de Contrôle (bureau HSE)

- au niveau de la Mairie d’Abomey (Services techniques notamment le Service Assainissement et Environnement).

Les plaintes reçues à un niveau supérieur (ACVDT, MCVDD) seront renvoyées vers la mission de contrôle pour traitement.

Les plaintes enregistrées seront traitées au niveau entreprise si possible avec un suivi de la mission de contrôle. Si le plaignant n’est pas satisfait, la plainte remontera vers la mission de contrôle pour trouver une meilleure solution et des instructions seront données à l’entreprise.

A ce niveau pourront être impliqués les comités locaux (quartiers et arrondissements) et les représentants de la Mairie. Si la solution n’est pas trouvée à ce niveau, la plainte devra remonter vers les administrations habilitées (ACVDT, MCVDD).

Si la plainte n’a pas pu être traitée au niveau de ces dernières alors il ne restera que la procédure judicaire.

Les délais de traitement des plaintes au niveau de ces différents paliers ne doivent pas excéder quinze (15) jours, pour compter de la date de la réception de la plainte. De façon spécifique, il sera mis à la disposition des personnes affectées, des riverains et usagers les numéros de téléphones pour faciliter les échanges et le dépôt des plaintes éventuellement. Un registre sera ouvert à cet effet à chaque niveau pour recueillir les plaintes et procédées à leur traitement. Les plaintes et doléances seront dépouillées selon une périodicité à définir.

11.4. Programme de suivi environnemental.

Sur le plan administratif, le suivi environnemental consiste à faire le bilan environnemental du projet et à rendre compte au Promoteur et à l’Etat. C’est pour cela que cette responsabilité est confiée aux services techniques. Dans le cas du présent projet l’ACVDT assure le suivi interne et rend compte au Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.

Les bénéficiaires du projet ont aussi une mission dans le suivi surtout lors des phases préparatoires et des travaux. Leur mission de suivi interne permet de s’assurer que toutes les parties prenantes sont impliquées et que toutes les PAP sont bien dédommagées et qu’aucune plainte relative à la mise en œuvre du PAR n’est restée sans traitement et satisfaction.

Ils ont aussi le devoir de vérifier que les mesures HSE sont effectivement mises en œuvre et que les dispositions idoines sont prises pour veiller à la sécurité des usagers et des riverains lors des travaux. Ils sont représentés par les représentants de la Mairie (Services Techniques et Affaires Domaniales et par le comité des riverains, ou le Comité Technique de Réinstallation dans le cadre du PAR).

L’Agence Béninoise pour l’Environnement, structure étatique en charge des évaluations environnementales et sociales assure un suivi externe sous la supervision du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.

Les structures déconcentrées de l’Etat ont aussi un rôle à jouer : l’ABE peut déléguer le suivi externe de certaines activités aux structures départementales ou locales compétentes.

Le responsable du suivi externe l’ABE aura surtout pour mission d’évaluer l’ensemble des actions sur les chapitres Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement. Il organisera des visites périodiques des lieux où les travaux sont en cours d’exécution ou ont été exécutés en mesurant l’efficacité à long terme. Il fera aussi un audit du PGES pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ses activités.

Tableau 85 : Structures du PGES : rôles et responsabilités

| Structures | Rôles |
| --- | --- |
| Surveillance |  |
| Entreprises adjudicataires | Mise en œuvre des activités du PGES Mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales Mise en œuvre des mesures de prévention des risques Gestion des plaintes |
| Entreprises sous-traitantes | Mise en œuvre des activités du PGES Mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales Mise en œuvre des mesures de prévention des risques Gestion des plaintes |
| Mission de contrôle | Contrôle des mesures HSE sur le chantier Analyse et gestion des nouveaux risques Approbation des documents PHSSE, PGES-chantier, Plan d’urgence, Contrat divers (HSE) Gestion des plaintes |
| Experts et consultants | Mise en œuvre ou contrôle des mesures HSE Médiation lors des travaux Planification et réalisation des sensibilisations grand public Formation du personnel Renforcement des capacités |
| AMO /AVCDT | Supervision de la surveillance |
| Suivi interne |  |
| ACVDT | Vérification des activités de surveillance environnementale et sociales Vérification des mesures HSE sur les sites Vérification des mesures de sécurité et de prévention des risques |
| Bénéficiaires du projet Services techniques de la Mairie Comité local de médiation Commission de conciliation | Contrôle de la mise en œuvre adéquate des mesures HSE Contrôle de la mise en œuvre du PAR Gestion des plaintes |
| Suivi externe |  |
| MCVDD | Supervision du suivi externe |
| ABE | Suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR Vérification de conformité Efficacité des mesures proposées Audit externe |
| Structures déconcentrées | Suivi de la mise en œuvre des activités du PGES par dérogation Vérification de conformité Efficacité des mesures proposées Arbitrage dans la gestion des plaintes |

11.5. Plan de gestion environnementale et sociale 
« tableau de synthèse»

Tableau 86 : Matrice du Plan de gestion environnementale et sociale

| ACTIVITES | INDICATEURS DE SUIVI | PHASE DU PROJET | RESPONSABLES |  | COUT DE L’ACTIVITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SURVEILLANCE | SUIVI |  |
| 1.1.b.1.1. ; 2.8.b.1.1 ; Donner priorité à la main d’œuvre locale à compétence égale | Au moins 50 % d’ouvriers et manœuvres locaux recrutés Nombre d’ouvriers locaux qui travaillent sur les chantiers | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 1.1.b.2.1. ; 2.8.b.2.2. ; 3.2.b.1.1. ; Faire la promotion des prestataires locaux | Nombre de prestataires et sous-traitants locaux recrutés sur les chantiers | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Ministère de l’Economie et des Finances (DDI/MEF) |  |
| 1.1.a.1.1 ; 1.2.a.1.1 ; 2.2.a.4.1. ; 2.4.a.2.1. ; 2.4.a.3.1. ; 2.5.a.1.1. ; 2.5.a.2.1. ; 2.6.a.1.1. ; 2.8.a.8.1. ; 2.8.a.8.2. ; 2.7.a.2.1. ; 2.10.a.1.1. ; Doter le personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI : cache nez, bouchon d’oreille, casque anti-bruit …) et veiller à leur port effectif | Existence des EPI 100 % des travailleurs et usagers du chantier portent des EPI pendant les travaux | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Prévoir dans les DAO une ligne budgétaire HSE pour la mise œuvre de cette mesure 1- Acquisition des EPI 60 000 000 FCFA ou an (chaussures de sécurité, gilets, masques, gants, casques, et autres EPI spécifiques) |
| 1.2.a.3.1. ; 2.10.a.2.1 ; Prendre l’autorisation de l’Inspection Forestière avant la coupe des arbres | Disponibilité de l’autorisation de coupe d’arbres | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestière - Zou |  |
| 1.2.a.3.2. ; 2.3.a.1.1. ; 2.4.a.1.1. ; 2.7.a.1.1. ; 2.8.a.1.1. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement de compensation | 2000 plants mis en terre 3000 d’arbres plantés sur les sites identifiés | Phase de construction et d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux Entreprise contractante | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestière –Zou | Mise en terre de de 3000 plants Sur un autre site identifié Sur les bases vie (02) après le démantèlement 10 000 000 F CFA |
| 2.7.a.1.1. 2.8.a.1.2. Faire un aménagement paysager pour les rues | Présence d’arbres ou d’espace vert aménagé sur les terre-pleins et le long de l’axe routier | Phase de construction et d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux Entreprise contractante | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestière - Zou | Mise en terre des arbres d’alignement sur environ 11km (2000 plants) 6 500 000 FCFA |
| 2.8.a.1.3. ; 2.10.a.2.2. Préserver les essences végétales situées le long des rues et des collecteurs | Nombre d’essence forestière préservée | Phase de construction et d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestière - Zou |  |
| 1.2.a.4.1. Disposer de poubelles sur la base vie | Présence de poubelles sur la base vie | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | 1- Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (voir gestion des déchets) |
| 1.2.a.4.2. ; 2.3.a.3.2. ; 2.8.a.4.1. ; 2.10.a.3.1 Veiller à l’enlèvement des déchets solides par une structure agréée | Contrat avec une structure agréée de gestion des déchets Fréquence et procédure de collecte et d’enlèvement des déchets Inexistence de dépotoirs sauvages ou activités jugées polluantes sur le site | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | 1- Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (02 agents d’entretien, acquisition et renouvellement des poubelles, abonnement à une structure de collecte, …) 20 000 000 FCFA ou an |
| 1.2.a.5.1. ; 2.5.a.3.2. ; 2.8.a.2.1. ; 2.8.a.3.1. ; 2.10.a.4.1. 2.10.a.5.1. ; 2.10.a.6.1. Aménager des aires étanches pour les manipulations des huiles usagées, des graisses, des hydrocarbures et des substances dangereuses dans la base vie | Etat de propreté de la base technique et des chantiers Absence d’indice de déversements au sol Existence du dispositif de protection du sol | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Installation de chantier |
| 1.2.a.5.2. ; 2.5.a.3.3. ; 2.8.a.2.5. ; 2.8.a.3.3. ; 2.10.a.4.3. ; 2.10.a.5.3. Veiller à la collecte et à l’enlèvement des huiles usagées par une structure agréée | Existence de fût de collecte des huiles usagées Absence de traces de déversement d’huiles usagées au sol Abonnement à une structure de collecte des huiles usagées | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Installation de chantier |
| 1.2.a.6.1. ; 2.5.a.3.1. ; 2.8.a.2.1. Aménager des bassins de décantation dans la base vie au niveau de l’atelier de mécanique, des centrales à béton et à enrobé pour la collecte des eaux usées | Présence de bassins/bacs de décantation aux endroits indiqués sur le site | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Installation de chantier |
| 1.2.a.6.2. ; 2.5.a.3.4. ; Installer un déshuileur au niveau du système de collecte des eaux usées | Absence d’impact d’huiles dans les eaux usées et au sol | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Installation de chantier |
| 2.8.a.3.2. ; 2.10.a.4.2. ; 2.10.a.5.2. ; 2.10.a.6.2. Prévoir des dispositifs pour confiner et ramasser les produits (liquides et solides) déversés | Existence de bac de rétention Absence des traces de souillure du sol à proximité des réserves d’hydrocarbures Disponibilité et fonctionnalité des dispositifs de récupération | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Installation de chantier |
| 1.3.a.1.1. ; 1.3.a.2.1. ; 1.3.a.2.2. ; 2.1.a.2.1. ; 2.8.a.5.1. ; 2.8.a.5.2.; 2.8.a.5.1. ; 2.8.a.5.2.; Mettre en œuvre le PAR | Existence de l’inventaire socio-immobilier Nombre de plaintes enregistrées 100 % des personnes affectées par le projet sont indemnisées Nombre de personnes (PAPs) indemnisées | Phase de préparation et de construction | MDC ACVDT Consultant | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Cout du PAR 487 454 470 F CFA soit 974 909 Dollar US. |
| 1.3.a.3.1. Faire une compensation pour la reconstruction des infrastructures et équipements affectés | 100 % des infrastructures et équipements sociocommunautaires restaurés Nombre de plaintes enregistrées | Phase de préparation et de construction | MDC ACVDT Consultant | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Inclut dans le PAR |
| 1.3.a.4.1. Apporter une contribution à la réinstallation des patrimoines socio-culturels affectés | Nombre de plaintes enregistrées | Phase de préparation et de construction | MDC ACVDT Consultant | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Inclut dans le PAR |
| 1.4.a.1.1. Refermer les fouilles ou les baliser correctement suivant l’évolution des travaux | Nombre de cas d’accidents enregistrés Nombre de plaintes enregistrées Présence de balise ou de cônes de signalisation autour des fouilles | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 1.4.a.1.2. Mettre en place un système de surveillance et de signalisation pour la sécurité des populations | Existence d’affiches portant des consignes de sécurité sur la base technique et les chantiers Présence des agents HSE sur le chantier | Phase de préparation et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.3.a.2.2. ; 2.4.a.2.2. ; 2.6.a.1.2. ; Arroser les voies de circulation, les déviations et les rues en phase chantier | Fréquence des arrosages Absence de plaintes des usagers et des populations riveraines | Au démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.4.a.4.1. ; 2.8.a.7.2. ; 2.8.a.12.2. ; 2.9.a.1.2. ; 2.10.a.7.2. ; 3.2.a.1.2. Mettre des panneaux de signalisation dans les zones de travaux | Existence de barrières, de balise et de signalisation visible Existence de panneaux de chantier, Existence d’alarme sur les engins | Au démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.4.a.4.2. ; 2.8.a.7.3. ; 2.8.a.12.3. ; 2.9.a.1.3. ; 2.10.a.7.2. ; 3.2.a.1.3. Mettre en place un dispositif de régulation de la circulation | Présence des agents munis de drapeau dans les zones de chantier Présence de ralentisseurs, panneaux directionnels, et panneaux photo-fluorescents | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.5.a.1.2. ; 2.5.a.2.2. Veiller à l’entretien des engins et véhicules de chantier et respecter les tranches horaires de travail | Disponibilité des certificats de visites techniques Conformité des émissions des véhicules et engins aux normes admises Nombre de plaintes liées au bruit enregistrées | Toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 2.5.a.4.1. ; 2.6.a.1. 2 ; 2.7.a.2.2. ; 2..8.a.7.4. ; Veiller à l’entreposage adéquat des matériaux | Organisation de chantier et aménagement du site Nombre de plaintes enregistrées | Pendant et à la fin des travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 2.6.a.2.1. ; 2.7.a.3.1. Couvrir de bâche les camions de matériaux venant des carrières et des emprunts | Présence ou non d’épandage de matériaux sur les trajets Présence de bâche sur les chargements | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 2.5.a.4.2. ; 2.7.a.1.1. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de restauration des carrières et emprunts et un Plan de Protection Environnementale du Site (PPES) | Etat de la carrière Absence d’excavation abandonnée sur les sites d’emprunts | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestières – Zou Administration Minière | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.7.a.1.2. Prendre toutes les autorisations nécessaires pour l’ouverture de carrières ou d’emprunts | Existence des autorisations | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 2.7.a.1.3. S’approvisionner auprès des carrières agréées | Existence des autorisations | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Administrations Minière |  |
| 2.8.a.2.2. Eviter le déversement d’huiles usagées et de déchets dans les exutoires | Absence de dépotoir sauvage autour des plans d’eau Absence d’indice de déversement au sol Absence d’impact d’huiles dans les eaux | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) Inspection Forestière - Zou |  |
| 2.8.a.2.3. Interdire le nettoyage des engins et véhicules de chantiers au bord des plans d’eau | Absence d’indice de déversement au sol Absence d’impact d’huiles dans les eaux | Phase préparatoire et de construction | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon Direction Départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable (DDCVDD- ZC) |  |
| 2.8.a.2.4. Respecter les prescriptions environnementales (installation de chantier, entretien des véhicules et engins, gestion des substances dangereuses…) | Etat du sol Absence d’indice de déversement au sol Absence d’impact d’huiles dans les eaux | Pendant toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Recrutement d’agents HSE à la mission de contrôle 01 Responsable 02 assistants Coût : 24 000 000 F CFA / an |
| 2.8.a.5.3. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation pour la libération des emprises de la route à aménager | Nombre de sensibilisation effectué Contrat de prestation avec les médias Nombre de réunions et de séances de sensibilisation organisées avec les PAPs Nombre de plaintes enregistrées et gérées | Pendant toutes les phases du projet | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (03 séquences espacées de deux semaines) Cout : 2 100 000 FCFA |
| 2.8.a.6.1. Travailler en collaboration avec les concessionnaires pour réduire les dommages sur les réseaux et bénéficier d’une intervention prompte en cas de dommage | Délai mis pour réhabiliter les réseaux Nombre de casses réparés sur réseaux existants Nombre de plaintes des riverains enregistrées et gérées | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC SBEE SONEB BENIN TELECOM Etc. | Intégrer dans sécurité de chantier (DAO travaux |
| 2.8.a.6.2. Informer les populations riveraines et les usagers des réseaux de toute perturbation envisagée | Nombre de plaintes des riverains enregistrées et gérées Nombre de communiqués de presse diffusés | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC SBEE SONEB BENIN TELECOM, etc. | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales (chaque fois au besoin) Cout: 1 500 000 FCFA / an |
| 2.8.a.6.3. Sensibiliser le personnel de chantier sur les accidents d’origine électrique | Nombre de séance de sensibilisation tenue Fiche de présence à la sensibilisation | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.8.a.7.1 ; 3.2.a.1.1. Sensibiliser les travailleurs sur les accidents du travail | Nombre de séance de sensibilisation tenue | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.8.a.7.5. Sensibiliser les conducteurs d’engins, de véhicules de chantier et les riverains par rapport la limitation de vitesse et l’encombrement de la chaussée | Nombre de séance de sensibilisation tenue | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.8.a.8.1. ; Sensibiliser le personnel de chantier et le former au poste de travail | Nombre de séance de sensibilisation tenue Fiche d’induction sécurité Liste de présence à la formation | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.8.a.8.3. ; Doter les sites de chantiers de boîte à pharmacie pour les premiers soins et faire une convention de partenariat avec un centre de santé proche | Présence de la boite de premier secours Contrat avec un centre de santé | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.8.a.9.1. ; Cibler les foyers de maladies et faire un suivi médical adéquat pour les travailleurs et les populations | Certificat de visite médicale à l’embauche Certificat de visite médicale annuelle Recrutement d’un médecin de travail par l’entreprise | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) pour les travailleurs. |
| 2.8.a.9 2 ; 2.8.a.10.1. Sensibiliser les populations et les ouvriers sur le VIH-SIDA, COVID-19 et autres pandémies lors des travaux | Trois campagnes de sensibilisation réalisées Rapport de sensibilisation disponible | Pendant les travaux et l’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC Direction Départementale de la Santé (DDS) - Zou | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (04 séances par zones de travaux) Cout : 6 500 000 F CFA |
| 2.8.a.9 3 ; Veiller au respect des mesures barrières contre COVID-19 | Existence de système de lavage des mains sur les bases vie et les chantiers ; Disponibilité de gel hydro alcoolique, de cache nez et de gants ; Rapports de séance de sensibilisation sur les gestes barrières. | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.8.a.11.1. Sensibiliser les populations et le personnel de chantier sur le respect des mœurs | Quatre campagnes de sensibilisation réalisées Rapport de sensibilisation disponible | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Sensibilisation grand public 03 séances par an Sensibilisation par les radios locales une fois par mois Cout: 9 000 000 FCFA/ an |
| 2.8.a.12.4. ; 2.9.a.1.1. Informer les populations avant le démarrage des travaux | Nombre de sensibilisation tenue PV de séance de sensibilisation | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.10.a.7.1. Mettre en place des passerelles et /ou des escabeaux | Existence de passerelles /escabeaux Nombre de plaintes enregistrées | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 2.10.a.8.1. Identifier clairement les différents projets avant le démarrage des travaux | Existence d’une liste exhaustive des projets en cours | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.10.a.8.2. Coordonner les calendriers d’exécution des travaux des différents projets | Compte rendu de concertation entre structures responsables de projet | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 2.10.a.8.3. Faire des réservations dans les voiries pour les autres projets à venir (fourreaux pour les canalisations et les lignes électriques) | Existence des réservations | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 3.1.a.1.1. Prendre des précautions pour éviter au maximum les cas de déversements accidentels | Existence de disposition de confinement et de ramassage des produits (liquides et solides) Indice de déversements au sol Présence de bacs de rétention lors des manipulations des huiles, bitume et autres substances dangereuses | Avant le démarrage et pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) |  |
| 3.1.a.2.1. ; Veiller à une bonne signalisation routière et à la limitation des vitesses | Nombre de cas d’accident de circulation enregistré | Pendant l’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC |  |
| 3.1.a.2.2. Initier des campagnes d'information sur la sécurité routière (CNSR) | Nombre de cas d’accident de circulation enregistré Fréquence des accidents | Pendant l’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| 3.2.a.2.1. Veiller à replier et ranger le matériel et les matériaux utilisés pour l’entretien périodique de la route | Plaintes des populations relatives aux travaux Existence de fiche de suivi des entretiens périodiques | Pendant la phase d’exploitation | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | Intégrer dans la sécurité de chantier (DAO travaux) |
| Mesures d’accompagnement |  |  |  |  | 563 500 000 FCFA |
| Reconstruire la clôture de EPP Sogbo Aliho | Clôture effectivement érigée | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 42 000 000 |
| Reconstruire la clôture EPP Sèmè | Clôture effectivement érigée | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 31 500 000 |
| Reconstruire la clôture de la maternité de Sèmè | Clôture effectivement érigée | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 35 000 000 |
| Construire des blocs de latrines modernes dans les trois EPP (Sèmè, Sogbo Aliho, Houawé) et dans la maternité de Sèmè | Blocs de latrines réalisés | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 40 000 000 |
| Réaliser deux forages sur des sites à identifies notamment au niveau des exutoires | Forages réalisés et fonctionnels | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 40 000 000 |
| Construire 05 centres de regroupement de déchets pour la ville | Points de regroupement de déchets réalisés et fonctionnels | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Bohicon (Services Techniques) DDCVDD- ZC | 375 000 000 |
| Réaliser deux forages sur des sites à identifies notamment au niveau des exutoires | Forages réalisés et fonctionnels | Pendant les travaux | MDC Entreprise chargée des travaux | Mairie de Natitingou (Services Techniques) DDCVDD-AD | 40 000 000 |
| Réaliser un suivi périodique du PGES et audit externe du PGES | Existence de rapport de suivi Existence de rapport d’audit | Pendant la phase d’exploitation | DDCVDD Consultant | ABE ACVDT | 02 suivi 10 000 0000 01 audit 5 000 000 01 audit de fin 10 000 000 25 000 0000 FCFA |
| TOTAL cout du PGES |  |  |  |  | 746 100 000 FCFA |

Tableau 87 : Détails du cout des mesures du PGES

| Activités | Couts du PGES | Détails des coûts des activités |
| --- | --- | --- |
| 1.1.a.1.1 ; 1.2.a.1.1 ; 2.2.a.4.1. ; 2.4.a.2.1. ; 2.4.a.3.1. ; 2.5.a.1.1. ; 2.5.a.2.1. ; 2.6.a.1.1. ; 2.6.a.1.1. ; 2.10.a.1.1. ; Mettre à la disposition du personnel de chantier des équipements de protection individuels (EPI : cache nez, bouchon d’oreille, casque anti-bruit …) | Prévoir dans les DAO une ligne budgétaire pour la mise œuvre des mesures HSE - 000 000 FCFA /an | Prévoir dans les DAO une ligne budgétaire HSE pour la mise œuvre de cette mesure Acquisition des EPI (chaussures de sécurité, gilets, masques, gants, casques, mesures de protection contre Covid 19, et autres EPI spécifiques) |
| 1.2.a.3.2. ; 2.2.a.3.1. ; 2.4.a.1.1. ; 2.7.a.1.1. ; 2.8.a.1.1. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de reboisement en compensation sur les sites identifiés | Mise en terre de de 3000 plants - Sur un autre site identifié - Sur les bases vie (02) après le démantèlement 10 000 000 F CFA | - Mise en terre d’environ 3000 plants en compensation sur le site devant abriter les bases-vie et après le démantèlement de de la base vie si requis : - la superficie d’une base vie est estimée à environ 1 à 1,5 ha - les arbres seront mis en terre sur 10 000 m² à 15 000 m² - les opérations d’acquisition de plants, de trouaison, mise en terre, et entretien jusqu’à croissance optimale sont estimées à 3000 F / plants Cout du reboisement pour deux sites : 9 000 000 F CFA Remplacement des plants 1 000 000 F fca Cout du reboisement pour deux bases vie : 10 000 000 FCFA TOTAL 10 000 000 FCFA |
| 1.2.a.3.3. ; 2.2.a.3.2. ; 2.8.a.1.2. ; 2.10.a.2.2. ; 2.10.a.2.2 ; Faire un aménagement paysager pour les rues | Mise en terre des arbres d’alignement sur environ 11km (2000 plants) 6 500 000 FCFA | Mise en terre d’environs 2000 plants le long de RUES et éventuellement sur le terre-plein (linéaire 11 Km environ) - les arbres seront mis en terre avec un espacement de 25 m - les opérations d’acquisition de plants, de trouaison, mise en terre, de protection et entretien jusqu’à croissance optimale sont estimées à 3000 F / plants - Remplacement de plants 500 000 F CFA Cout : 6 500 000 FCFA |
| 1.2.a.4.1. Disposer de poubelles sur la base vie | Ligne budgétaire HSE | Ligne budgétaire HSE 2- Entretien de la base vie (voir gestion des déchets) |
| 1.2.a.4.2. ; 2.1.a.5.1. ; 2.8.a.4.1. ; 2.10.a.1.4. ; Mettre en place un système de collecte de déchets conforme aux normes | Entretien des bases vie et gestion des déchets 20 000 000 FCFA /an | Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (02 agents d’entretien, acquisition et renouvellement des poubelles, abonnement à une structure de collecte, gestion des huiles usagées …) 20 000 000 FCFA /an |
| 1.2.a.5.1. ; 2.5.a.3.2. ; 2.8.a.2.1. ; 2.8.a.2.1. ; 2.10.a.4.1. ; Aménager des aires étanches pour la manipulation des huiles usagées, graisses, hydrocarbures … dans la base vie | Ligne budgétaire HSE | Ligne budgétaire HSE 2- Entretien des bases vie (voir gestion des déchets) |
| PLAN DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION POUR LES TRAVAUX | Plan de communication (03 an) Cout : 37 100 000 FCFA | Communication et sensibilisation pour la libération des emprises Cout: 2 100 000 FCFA / an Cout : 1 500 000 FCFA / an Cout : 9 000 000 F CFA / an |
| 2.8.a.5.3. ; .31.a.5.2. ; Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation pour la libération des emprises de la route à aménager | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (03 séquences espacées de deux semaines) Cout: 2 100 000 FCFA | Sensibilisation par les crieurs publics FORFAIT : 200 000 F X 03 Sensibilisation par les radios locales FORFAIT : 500 000 F X 03 03 séquences à intervalle de deux semaines Cout: 2 100 000 FCFA |
| 2.8.a.6.2. Informer les populations riveraines et les usagers des réseaux de toute perturbation envisagée | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales (chaque fois au besoin) Cout : 1 500 000 FCFA / an | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales (chaque fois au besoin) Cout : 1 500 000 FCFA / an |
| 2.8.a.10.2. Mettre à disposition de préservatifs | Sensibilisation grand public 03 séances par an Sensibilisation par les radios locales une fois par mois Cout : 9 000 000 F CFA / an | Sensibilisation grand public Cout : 3 000 000 F Sensibilisation par les radios locales Cout : 6 000 000 F TOTAL : 9 000 000 FCFA / an |
| 2.8.a.10.4. Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication sur les IST et le VIH SIDA lors des travaux |  |  |
| Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation pour la sécurité des riverains et usagers de la route en chantier | Sensibilisation par les crieurs publics, les radios locales et porte à porte par les agents HSE (04 séances par zones de travaux) Cout : 6 500 000 F CFA | Sensibilisation par les crieurs publics FORFAIT : 1 500 000 Sensibilisation par les radios locales FORFAIT : 5 000 000 02 au démarrage 01 à mi-parcours 01 au trois quart des travaux TOTAL : 6 500 000 FCFA |
| Budget pour la surveillance environnementale et sociale | Recrutement d’agents HSE à la mission de contrôle 01 Responsable 02 assistant Cout : 24 000 000 F CFA / an | Recrutement d’agents HSE à la mission de contrôle 01 Responsable 1 000 000 000 X 12 / an 12 000 000 F CFA 02 assistants 500 000 X 12/ an X 2 12 000 000 FCFA / an Total : 24 000 000 / an |
| Budget des mesures d’accompagnement | Cout : 563 500 000 FCFA | DETAIL EN ANNEXE 9 |
| Réaliser un suivi périodique du PGES et audit externe du PGES | Coût : 25 000 000 F CFA ou an | 02 suivi 10 000 0000 01 audit 5 000 000 01 audit de fin 10 000 000 25 000 0000 FCFA |
| COUT TOTAL PGES | 746 100 000 FCFA Ce coût n’intègre pas le coût du PAR |  |

# 12. Renforcement de capacité pour le suivi de la mise en œuvre des mesures

Pour permettre la mise en œuvre adéquate des mesures en conformité avec les exigences environnementales, il est indispensable de renforcer les capacités de certains acteurs clés impliqués dans ladite mise en œuvre, à travers des formations, sensibilisations et autres actions de renforcement de capacité.

12.1. Cibles concernées par le renforcement

Les acteurs clés concernés par le renforcement des capacités sont :

- la Direction des Services Techniques (DST) de la mairie de Bohicon ;

- la Direction Départementale de Cadre de Vie et du Développement Durable du Zou-Collines

- les élus locaux des arrondissements concernés ;

- les ONGs impliquées dans la problématique de l’assainissement au niveau de la ville de Bohicon

En dehors de ces cibles, l’ACVDT mettra sur pied « un Pool d’experts techniques » chargés du suivi environnemental de la mise en œuvre des PGESs. La composition de ce pool d’experts est présenté dans le cadre institutionnel.

L’ABE est l’organe chargé du suivi environnemental de tous les projets au niveau national. Elle jouera donc le rôle d’appui technique et de la formation au niveau national.

12.1. Mission des structures de suivi environnemental

Les structures identifiées auront pour mission :

- de suivre et d’approuver la mise en œuvre des mesures d'atténuation et de maximisation contenues dans les PGES ;

- d’identifier les composantes du milieu pouvant faire l’objet de suivi environnemental ;

- d’identifier au besoin, les laboratoires pour des analyses ponctuelles ;

- de diffuser les rapports d’évaluation au niveau des structures publiques appropriées ;

- de valider les ajustements proposés lors des différentes évaluations ;

- d’organiser des ateliers d'information et de sensibilisation sur les changements de comportements souhaités par le PAPVS, de la part des différents acteurs.

Pour assurer cette mission, des formations s’imposent.

12.2. Capacités, besoins en formation et coûts des entités publiques

Les besoins en formation diffèrent selon les catégories de groupes-cibles.

Un diagnostic est nécessaire pour mieux appréhender les besoins en formation

Un provision sera faite au niveau de l’ACVDT pour couvrir ces formations au moment opportun. Le tableau ci-après présente lesdits besoins approximatifs en fonction des thèmes

Tableau 88 : Capacités, besoins en formation, thèmes en fonction des cibles

| N° | Entité Publiques | Rôle et responsabilités | Etat de Capacités | Besoin en Renforcement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Formations | Matériels | Financiers |
| 1. | ACVDT | Comité de pilotage du programme Comité Technique de Suivi | - | - | - | - |
| 2. | ABE | Supervision environnementale et sociale – Suivi de PGES | Possibilité de faire la formation ou recruter un expert pour le faire habilitée | - | - | - |
| 3. | MAIRIE et Elus locaux des arrondissements concernés | Maître d’Ouvrage après transfert de propriété sur la base de convention spécifique de transfert à signer avec l’Etat. Communes sont parties prenantes de l’ensemble du programme et sont étroitement associées à la phase de définition et de conduite du programme. Création des pôles de crieurs publics Création d’un centre de collecte de déchets Suivi du processus de dédommagements des PAP avant la mise en œuvre du projet | Les personnes ressources disponibles, les services techniques de la Mairie déployés aux arrondissements, les services techniques déconcentrés de l’état, les élus locaux, les points focaux. | Présentation des activités de mise et de Suivi environnemental du PAPVS dans toutes ses phases Participation publique et méthode de sensibilisation des parties prenantes au PAPVS Rôles et responsabilités des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet | Moyens roulants Matériels informatiques EPI Fournitures de bureaux Kit anti Covid 19 | Déplacement Perdiem |
| 4. | DDCVDD | Suivi environnemental du PAPVS dans toutes ses phases | Personnel disponible Renforcement en formations, moyens matériels et appui financiers | Notions sommaires sur les EIES Clarification des notions de surveillance et de suivi environnemental Les indicateurs de suivi Méthodes de suivi des PGES Rôles et responsabilités des parties prenantes dans la mise ne œuvre du projet | Moyens roulants Matériels informatiques EPI Fournitures de bureaux Kit anti Covid 19 | Déplacement Perdiem |
| 5. | Personnes ressources | Suivi environnemental du PAPVS dans toutes ses phases | Disponibilités de ressources humaines | Présentation des activités de mise et de Suivi environnemental du PAPVS dans toutes ses phases Participation publique et méthode de sensibilisation des parties prenantes au PAPVS Rôles et responsabilités des parties prenantes dans la mise ne œuvre du | - | Déplacement Perdiem |
| 6. | ONG impliquées dans la problématique de l’assainissement | Appui technique pour les sensibilisations de masse ou pour des thématiques prises | Recruter suivant leur compétence | - | - | Rémunération de la prestation |

# Conclusion

Les routes et ouvrages d’assainissement constituent des liens entre des espaces distants, assurent une continuité physique entre les personnes. Ils constituent donc un vecteur social très important au sein de notre société.

Outre leur rôle économique, ils permettent également le développement social de l’environnement qu’ils desservent. L’accessibilité d’un espace est donc primordiale tant pour le développement de celui-ci que pour le bien-être de ses habitants.

La mise en œuvre du projet d’Assainissement Pluvial des villes secondaires dans les 04 arrondissements de la Ville de Bohicon (Bohicon I, Bohicon II, Agongointo, Ouassaho) apparait comme une opportunité pour le désenclavement de plusieurs zones à vocation urbaine et regorgeant d’énormes potentialités.

Les impacts positifs de ce projet sont nombreux, allant du confort, de la fluidité et de la rapidité du trafic au développement de pôle d’activités commerciales et à l’accès aux infrastructures sociales, amélioration de l’assainissement, mobilité urbaine, etc..

L’aménagement des ouvrages de drainage et des rues a un effet bénéfique car elle permet de contribuer à la réduction des émissions de gaz par les moteurs (fluidité du trafic).

Comme tout projet d’infrastructures, le PAPVS génère des impacts négatifs surtout en phase chantier, impacts qui restent quand même maîtrisables par la mise en œuvre de mesures d’atténuation.

Un plan de gestion environnemental et social est conçu à cet effet, de même que des prescriptions environnementales ont été élaborées, et sont à mettre dans le cahier de charge des entreprises. Le coût de la mise en œuvre du PGES est estimé 746 100 000 FCFA

Malgré ces impacts négatifs le projet reste viable car il peut induire le développement.

# BIBLIOGRAPHIE

ABE (2001) : Guide Sectoriel de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement des projets routiers. ABE/ MEHU, Cotonou, Février 2001. 76 p.

ABE (2011) : Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar. Complexe Est.

ABE (2006) : Guide général de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, n.d. Cotonou, Février, 2006, 56 p.

Adam S. K. & Boko, M. (1993) : Le Bénin EDICEF, Paris. 96 p.

Adomou A.K et Sinsin B. (2011) : Plantes. In : Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Agence Française de Développement (2016) : Genre en Action, Profil Genre Bénin, mise à jour en novembre 2016.

Ahononga F.C. (2011) : Élaboration du cadre institutionnel de gestion communautaire des Forêts Sacrées au Bénin. Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Cotonou.

Ajonina G. & Ago E. (2013) : Établissement du bilan carbone des mangroves des zones humides du Complexe Ouest du Sud-Bénin en vue de la préparation d’un projet MDP. Eco-Bénin, Cotonou.

André et al. (2002) : Vulnérabilité de la zone côtière du Bénin à un rehaussement relatif du niveau marin : état de la question et préconisations.

André P., Delisle et Révéret J.P (2003) : L’évaluation des impacts sur l’environnement. Processus, acteurs et pratique pour un développement durable. Presse internationale polytechnique, 2003, 519 p.

Banque Africaine de Développement (2013) : Séries sur les Sauvegardes et la Durabilité : Déclaration de la Politique de Sauvegarde Intégrée, Sauvegarde Opérationnelle (SO1) sur l’Evaluation Environnementale et Sociale, Volume 1 - Numéro 1, Déc. 2013, 59 p.

Banque Africaine de Développement (2013) : Séries sur les Sauvegardes et la Durabilité : Déclaration de la Politique de Sauvegarde Intégrée, Sauvegarde Opérationnelle (SO2) sur la Réinstallation involontaire, l’acquisition des terres, le déplacement des populations et indemnisation. Volume 1 - Numéro 1, Déc. 2013, 59 p.

Banque Africaine de Développement (2013) : Séries sur les Sauvegardes et la Durabilité : Déclaration de la Politique de Sauvegarde Intégrée, Sauvegarde Opérationnelle (SO3) sur la Biodiversité et les services écosystémiques-Patrimoine Culturel, Volume 1 - Numéro 1, Déc. 2013, 59 p.

Boco V. (2012) : Égalité de genre dans les services publics : Participation des filles aux formations techniques et scientifiques, secondaires et universitaires au Bénin, Présentation à la Conférence Internationale sur la Femme, Tampere Finlande, INPF.

Bigou L.B.B. (2013) : Effets des pesanteurs ethniques sur le développement. Fraternité INFO 11.07.2013.

Banque Mondiale et le SSATP (2008) : Résume du document de référence 14 Diagnostics des Infrastructures Nationales en Afrique : les routes en Afrique subsaharienne (Kengwilliam, Vivien foster, Rodrigo archondo-callao, Cecilia briceñogarmendia, Alberto nogales, et Kavita Sethi).

Banque Mondiale, République du Bénin (2010) : Analyse Environnementale Pays. Rapport Final - Département du Développement Durable - Numéro du Rapport : 58190 - BJ Région Afrique 58190.

Cabinet Conseil Afrique (2006). Programme d’Appui au Démarrage des Communes Monographie de la Commune de Cotonou, 47 p.

Centre de Recherches Routières, Bruxelles (2007) : La route : acteur de la mobilité durable - Publication F46/09.

Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest, Directives CEDEA (2017) : les Évaluations de Genre dans les projets énergétiques, n.ds. 17 juillet 2017, n.ds.www.ecreee.org>news>la-cedeao-valide-sa-directive.

CREDEL ONG (2010) : Changements climatiques et inondations dans le Grand Cotonou. Situations de base et Analyse perspective.

Diogo A. (2013) : Microfinance et impact sur les femmes. Conférence annuelle 2011. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Djagoun C.A.M.S., Akpona H.A. & Daouda I.A. (2011C) : Petits Carnivores. In Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Djossa B.A. & Kassa B. (2011) : Antilopes. In Neuenschwander P. et al : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Dodman T. et al. (1997) : African waterfowl census 1997. Wetlands International.

Dossou-Bodjrenou J.S. (2001) : Espèces de tortues marines et sites d’intérêt pour leur conservation. Rapport PAZH, Cotonou.

Dossa S.. et Dossou-Bodjrenou J. (2011) : Tortues marines. In : Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Dossou-Bodjrenou, Sohou Z. & Sagbo P. (2011) : Lamantin de l’Afrique de l’Ouest. In Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

EUROPEAID (2007) : Manuel d’intégration de l’environnement pour la conception au développement de la CE. Commission Européenne.

FAO (1996) : Banque de données statistiques sur l’Agriculture. FAO (2017) : Évaluation de la situation du genre dans le secteur de l’agriculture, du développement rural et de la mise en œuvre du PNIA au Bénin (2011-2016).

FAO (2008). Profils des pêches et de l’aquaculture par pays : vue générale du secteur des pêches nationales, Bénin, 41 p.

Fishner Cardot (2015) : Rapport d'étude de faisabilité sur le système de distribution.

Global Gender Gap (2015) : Country Profile Bénin 2015.

Gnanglé et al. (2011) : Tendances climatiques passées, modélisation, perception et adaptation locales au Bénin.

Guigo M., Allier C., Chapot A., Chapot-Blanquet M., Dauphine A. (1991) : Gestion de l’environnement et études d’impacts. Paris.

Houinsa D.G. (2013) : Rapport final de l’Étude. Bilan de la contribution des femmes aux ressources des ménages. INPF/DANIDA.

Houinsa D.G. (2008) : Le Livre Blanc : Femmes du Bénin au cœur de la dynamique du changement sociale. Fondation Friedrich Ebert Stiftung.

Hulot F. et Délomè A. (1997) : Guide de l’environnement. Notion d’écologie ; Réglementation de l’environnement. Seconde édition. France.

Hunyet O. (2013) : Rapport de l’étude d’inventaire de la biodiversité des forêts sacrées des sites Ram-sar 1017 et 2018 du Bénin. Organisation Internationale des Bois Tropicaux.

INSAE (2016 A) : Cahier villages et quartiers de ville de l’Ouémé.

INSAE (2016 B) : Cahier villages et quartiers de ville Littoral.

INSAE (2016 C) : Principaux indicateurs socio-économiques des 12 départements (RPGH4-2013).

INSAE (2015 A) : UCF-MCA-Bénin II. Enquête sur la consommation d’électricité au Bénin : Rapport ménage.

INSAE (2015 B) : RPGH 2013 : Que retenir des effectifs de la population en 2013?

INSAE (2015 C) : Note sur la pauvreté au Bénin en 2015.

INSAE  (2013) : Enquête démographique et de santé 2011-2012.

INSAE (2016 D) : Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages 2ème édition (EMICOV - 2015 : Rapport d’analyse du volet emploi du temps).

Institut National de Promotion de la Femme et Direction du Développement et de la Coopération Suisse (2013) : Rapport final sur l’Étude des relations Homme et Femme et leur impact sur la vie sociale au Bénin.

Kpéra G.N., Mensah G.A. et Sinsin B. (2011) : Crocodiles. In : Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Lokossou C. (2012) : Cadastre et inondations cycliques dans la ville de Cotonou, mémoire de DEA, UAC, Cotonou, Bénin, 78 p.

Lougbégnon T.O. & Libois R.M. (2011) : Oiseaux. In : Neuenschwander P. et al. Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Mairie de Bohicon, Direction des Services Techniques (2013) : Élaboration du plan directeur d'urbanisme de Cotonou - Rapport diagnostic thématique : patrimoine historique et touristique – Espace 202 SCP.

Millenium Challenge Account, Benin (2017) : Plan d’engagement avec les parties prenantes.

Millennium Challenge Account, Benin (2011) : Gender Policy.

Millennium Challenge Account, Benin (2016) : Plan d’Inclusion Sociale et de Genre.

MCCAG-PD/INSAE (2002) : Résultats du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH3) ; Synthèse des Analyses en Bref de la Direction des Etudes Démographiques de Février, 2002.

MDAEP-PD/INSAE (2015) : Quatrième Recensement Général de la Population et de l’habitat (RGPH4) ; Que Retenir des Effectifs de Populations en 2013.

MEHU-ABE (2001) : Guide général de réalisation d’une EIE ; Bénin ; 76 p.

MEHU (1999) : Loi-Cadre sur l’environnement en République du Bénin ; 65 p.

MEHU-ABE (2002) : Atlas des Communes du Bénin.

MISD (2001) : Atlas monographique des circonscriptions administratives du Bénin.

MISD-Mission de Décentralisation (2002) : Recueil des lois sur la décentralisation, 172 p.

Mama D., Débuchât V., Bowen J., Chouti W., Yao B.,  (2011) : Caractérisation d’un Système Lagunaire en Zone Tropicale : Cas du lac Nokoué (Bénin). European Journal of Scientific Research, EuroJournals, 2011, 56 (4), pp.516-528. <hal-00654657>.

Ministère chargé des Relations avec les Institutions, Programme Société Civile et Culture (2010) : Guide de clarification Thématique APPA 2010 : Promotion du Genre.

Ministère du Développement, De l’Analyse Économique et de la Prospective (2012) : Rapport de l’Etude sur la faisabilité d'un programme de transferts sociaux en espèces au Bénin, Version finale.

Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire - Projet de Services Décentralisés Conduits par les Communautés (PSDCC) (2015) : Rapport Enquête PMT, Répartition par critère des bénéficiaires des transferts sociaux inconditionnels du programme pilote de filets sociaux.

Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire - Projet de Services Décentralisés Conduits par les Communautés (PSDCC) (2017) : Rapport Enquête PMT, Base de données C11 et C12 : cohortes d’infrastructures réalisées au niveau des communautés.

Medegan V.K. (2011) : Étude sur l’intégration des besoins différentiels des femmes en santé. INPF / DANIDA.

Ministère de l’Environnement chargé de la gestion des Changements Climatiques, du Reboisement et de la Protection des ressources naturelles (2011) : Stratégie et Plan d’Action pour la Biodiversité 2011 – 2020. Cotonou. Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale (2009) : Plan d’action national sur la famille (2009-2016).

Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des Personnes du Troisième Age (2013) : Indicateurs du Développement et des Inégalités entre les Sexes au Bénin (IDISA/Bénin-2011).

Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale (2008) : Politique Nationale de Promotion du Genre au Bénin.

MEHU (1999) : Inventaire et diagnostic du schéma directeur d’aménagement du littoral : livre blanc, rapport provisoire, Cotonou, Bénin, 137 p.

MEHU (2003) : Stratégie Nationale de mise en œuvre au Bénin de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.

MEHU (2011) : Deuxième communication nationale de République du Bénin sur les changements climatiques. Rapport final, Cotonou, Bénin, 168 p.

MEMH (1993) : Les ressources en eaux superficielles de la République du Bénin, Collection monographies hydrologiques n°11, Edition ORSTOM, Paris, France, 543 p.

MEPN (2008) : Programme d’action national d’adaptation aux changements climatiques du Bénin.

MERPMED, Direction Générale de l’Eau du Bénin (2012) : Carte hydrogéologique du bassin sédimentaire côtier du Bénin au 1/200 000, GIZ, Cotonou, Bénin.

Nago G. (2011) : Amphibiens. In Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

Nature Tropicale-ONG (2006) : Réhabilitation et gestion intégrée des ressources des zones Humides dans les vallées de l’Ouémé et du Mono au Benin : plan d’action stratégique pour la gestion rationnelle et communautaire des ressources biologiques et des écosystèmes des sites et des couloirs de migration du lamantin d’Afrique de l’Ouest dans les zones humides du Sud- Bénin, rapport définitif, Cotonou, Bénin, 83 p.

Neuenschwander P., Sinsin B. et Goergen G. (2011) : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest : une Liste Rouge pour le Bénin. Eds. International Institute for Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria.

Nobimé G. Sinsin B. & Neuenschwander P. (2011) : Primates. In Neuenschwander P. et al. : Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest. Une Liste Rouge pour le Bénin.

ONU HABITAT (2013) : Élaboration de la Stratégie de Développement Urbain de l’Agglomération de Cotonou. Rapport Final.

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) (2014) : Social Institutions and Gender Index (SIGI), Bénin- SiGI (www.genderindex.org/country/benin/)

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) (2015) : Social Institutions and Gender Index (SIGI), 2014 Synthesis Report.

Organisation Mondiale de la Santé – Observatoire Africain de la Santé, Bénin  (2014) : Genre et santé des femmes (y compris santé reproductive et sexuelle), http://www.aho.afro.who.int/profiles_information/index.php/Benin:Gender_and_women%27s_health/fr.

PDC (2017) : Plan de Développement Communal de la Commune de Bohicon, juillet, 2017, Rapport final, 3ième génération.

PHAC (2019) : Plan d’hygiène et d’Assainissement de la Commune de Bohicon. Rapport du diagnostic approfondi. Version définitive, 85 p.

PDA (2019) : Plan de Développement Annuel de la Commune de Bohicon. Rapport final, 3ième génération, 37 p.

PNUD - Institut National de la Statistique (INSAE) (2016) : Les tendances de la pauvreté au Bénin (2007 - 2015).

PNUD (1998) : Enquête emploi du temps 1998 au Bénin.

PNUD (2016) : Rapport sur le développement humain en Afrique 2016, Accélérer les progrès en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes en Afrique.

Premier Ministère Bénin - PNUD (2015) : Rapport sur le Développement Humain 2015 - Agriculture, Sécurité alimentaire et développement humain au Bénin.

Programme des Nations Unies pour le Développement (2014) : Situation de la Femme au Bénin en 2013.

PSDCC (2014) : Standards environnementaux et sociaux à mettre en œuvre dans le cadre du PSDCC.

République du Bénin (2014) : Analyse Globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire : Résumé.

République du Bénin (2011) : Les inondations au Bénin. Rapport d’Evaluation des Besoins Post Catastrophes. Banque Mondiale avec appui du Système des Nations Unies, Avril 2011, 84 p.

République du Bénin (2012) : Loi n° 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes.

République du Bénin, MAEP (2011) : Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole. 116 p.

République du Bénin, Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) (2017) : Plan des Rues Primaires, Secondaire et Tertiaires du Projet de Réhabilitation et d’Aménagement des Voiries dans les Villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji, Parakou, Bohicon, Natitingou et Lokossa ; Projet ASPHALTAGE, 1 p.

République du Bénin, Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) (2017). Tableau Synoptique des Rues Primaires, Secondaires et Tertiaires de COTONOU - Projet ASPHALTAGE, 1 p.

République du Bénin, Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective, Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (2013) : Tableau de bord social 2012, Profils socioéconomiques et indicateurs de développement, tome I, Cotonou.

République du Bénin, Présidence de la République, Ministère Délégué Chargé des Transports et des Travaux Publics (2007) : Stratégie sectorielle des transports actualisée (2007-2011).

République du Bénin, Présidence de la République, Programme d’Actions du Gouvernement (2016 – 2021), 98 p.

République du Bénin (2015) : Programme d’action d’Istanbul en faveur des Pays les Moins Avancés pour la Décennie 2011-2012. Rapport d’évaluation à mi-parcours 2011+5 de mise en œuvre au Bénin.

SDAC (2010) : Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune de Bohicon. Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles - Département du Zou. Projets d’Appui à la gestion des forêts (PAGEFCOM). BAD-FAD, octobre 2010, 82 p.

Sinsin B. & Kampmann D. (2012) : Atlas de la Biodiversité de l’Afrique de l’Ouest. Bénin. Vol. 1. Eds. Biota.

Tecsult International Limitée (2012) : Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM), 2012.

Tenté B. (2005) : Recherche sur les facteurs de la diversité floristique des versants du massif de l'Atacora : secteur Perma-Toucountouna (Bénin). Thèse de doctorat, Université d'Abomey-Calavi, 252 p.

Unicef (2013) : Étude de faisabilité des forages manuels identification des zones potentiellement favorables, rapport final, Cotonou, Benin, 34 p.

# ANNEXES

Annexe 1 : Terme de référence

Annexe 2 : Fiche d’enquête

Annexe 3 : Rapports de consultation publique

Annexe 4 : Plan d’hygiène sante sécurité et environnement

Annexe 5 : Prescriptions environnementales et sociale

Annexe 6 : Plan de communication

Annexe 7 : Liste des personnes rencontrées

Annexe 8 : Plans des rues et des collecteurs

Annexe 9 : Infrastructures sociocommunautaires identifies dans l’emprise du projet

# TABLES DES MATIERES

LISTE DES TABLEAUX	iv

LISTE DES FIGURES	vi

LISTE DES PLANCHES	vi

LISTE DES PHOTOS	vi

siGLES ET ABBREVIATIONS	vii

RESUME non technique	ix

A. Aperçu sur le projet	ix

B. Description du site d’accueil du projet	xiii

C. Les principaux enjeux du projet	xix

D. Cadre politique, juridique et institutionnel du projet	xix

E. Les impacts majeurs du projet	xxii

F. Consultations publiques	xxv

G. Plan de Gestion Environnementale et Sociale	xxvi

I. INTRODUCTION	1

1.1. Contexte général	1

1.1.1. Présentation du promoteur	2

1.1.1.1. Ministère du Cadre de Vie et du développement Durable	2

1.1.1.2. Maître d’Ouvrage	2

1.1.2. Présentation du consultant	3

1.1.3. Justification du projet	4

1.1.4. Les objectifs du projet	6

1.1.5. Justification de la nature de l’EIES	6

1.2. Portée de l’étude d’impact environnemental et social	7

1.2.1. Objectif général	7

1.2.2. Objectifs spécifiques	7

1.3. Démarche méthodologique	8

1.3.1. Séance de travail préliminaire avec le maître d’ouvrage – cadrage de la mission	8

1.3.2. Recherche documentaire	8

1.3.3. Travaux de terrain	8

1.3.3.1. Délimitation de la zone d’étude	8

1.3.3.2. Collecte des données pour l’état initial	10

1.3.3.3. Enquêtes socio-économiques	13

1.3.3.4. Échantillonnage	14

1.3.3.4. Données cartographiques	20

1.3.3.6. Démarche adoptée pour les consultations publiques	22

1.3.4. Méthodologie spécifique à l’analyse environnementale	22

1.3.4.1. Analyse des variantes	22

1.3.4.2.  Identification et analyse des impacts	23

1.3.4.3. Méthodologie d’analyse de l’importance des impacts	24

1.3.4.4. Proposition de mesures environnementales et sociales	26

1.3.4.5. Risques et accidents technologiques	26

1.3.4.7. Surveillance environnementale et suivi environnemental.	28

1.3.5. Réalisation d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR)	29

1.3.6. Traitement et analyse des données	29

2. ANALYSE DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU PROJET	31

2.1. Cadre politique	31

2.2. Cadre juridique du projet	32

2.2.1. Normes internationales	32

2.2.1.1. Les conventions internationales	32

2.2.1.2. Les politiques opérationnelles des partenaires techniques et financiers	34

2.2.2. Les textes nationaux applicables au projet	36

2.2.3. Cadre institutionnel du projet	45

2.2.3.1. Maitre d’Ouvrage : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD)	45

2.2.3.2. Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT)	46

2.2.3.3. Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF)	47

2.2.3.4. Bénéficiaires	48

2.2.3.4.1. Préfecture	48

2.2.3.4.2. La commune de Bohicon	48

3- DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR des activites DU PROJET	49

3.1. Généralités sur la zone d’étude	49

3.1.1. Présentation du milieu physique	49

3.1.1.1. Situation géographique	49

3.1.1.2. Facteurs climatiques de la ville de Bohicon	51

3.1.2.3. Topographie du site	54

3.1.2.4. Pédologie	57

3.1.2.5. Réseau hydrographique	59

3.1.2.5. Aperçu sur les exutoires	61

3.1.2.6. Rappel des causes des inondations	62

3.2. Milieu humain	62

3.2.1. Evolution démographique	62

3.2.2. Evolution de la population et densité de Bohicon	63

3.3. Qualité de l’environnement et santé publique	64

3.3.1 Assainissement	64

3.3.2. Mode de gestion des ordures ménagères	65

3.3.3. Gestion des déchets solides par les ménages	65

3.3.4. Services et infrastructures de santé	67

3.4. Description des milieux restreints des rues et collecteurs concernés	68

3.4.1. Aspects biologiques	68

3.4.1.1. Collecteur BOH11	69

3.4.1.2. Collecteur BOH 11.1	70

3.4.1.3. Collecteur BOH4	71

3.4.1.4. Collecteur BOH6.3	72

3.4.1.5. Collecteur BOH6.4	73

3.4.1.6. Collecteur BOH7	74

3.4.1.7. Collecteur BOH8	75

3.4.1.8. Collecteur BOH10	76

4.3.1.9. Rue BOH16	77

3.4.2. Données socioéconomiques autour des rues et collecteurs concernés	78

3.4.2.1. Identification des personnes rencontrées	78

3.4.2.2. Activités et emplois	81

3.4.2.3. Inondation dans le milieu récepteur du projet	82

3.4.2.4. Environnement et assainissement	83

3.4.2.5. Problèmes et perspectives du projet	84

3.4.2.6 Impacts économiques et sociaux de la construction d’aménagement et de l’assainissement de la rue	86

3.4.2.7. Attentes des populations du projet	86

3.4.2.8. Dynamique foncière et économique du projet selon les populations	87

3.5.3. Recommandations générales	87

4. CONSULTATIONS PUBLIQUES	89

4.1. Perception des autorités communales, parties intéressées et des riverains	89

4.2. Position des groupes sociaux face au projet, à ses contraintes et conditions	89

4.2.1. Perception du projet	89

4.2.2 - Organisation et tenue de la séance de consultation	90

5. DESCRIPTION DU PROJET	94

5.1. Titre du projet	94

5.2- Type de projet	94

5.3 Contenu du projet	94

5.3.1. Présentation des ouvrages et rues à aménager	95

5.3.1.1. Collecteurs à construire	95

5.3.1.2. Rues à aménager	96

6. ANALYSE DES choix et VARIANTES DU PROJET	99

6.1. Analyse des variantes	99

6.1.1. Analyse des variantes de Collecteurs	99

6.1.2. Analyse des variantes de rues	100

6.2. Présentation de la variante choisie	102

6.2.1.  Les ouvrages et les rues retenues	102

6.2.2.  Aménagements projetés	106

6.2.2.1.  Rue primaire	106

6.2.2.2.  Rues tertiaires	106

6.2.3.  Caractéristiques du réseau d’assainissement	107

6.2.3. Activités du projet	108

6.2.3.1.  Phase démarrage (préparation des travaux)	108

Tableau 45 : Récapitulatif des activités de démarrage du projet	108

6.2.2.2.  Phase des aménagements (réalisation des travaux)	109

6.2.2.3.  Phase d’exploitation et entretien des rues	112

7. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET	113

7.1. Enjeux politiques et institutionnels	113

7.1.1. Réponse aux objectifs du PAG	113

7.1.2. Participation à la politique d’aménagement du territoire	113

7.2. Enjeux environnementaux	113

7.2.1. Structuration de l’espace	113

7.2.2. Meilleur assainissement de la ville	114

7.2.3. La préservation de la biodiversité	114

7.2.4. Modification de l’aspect paysager	114

7.2.5. Déplacement des persones et des biens	114

7.2.6. Amélioration des conditions de vie	114

7.3. Enjeux socio-économiques	114

7.3.1. Amélioration de la santé	114

7.3.2. Enjeux liés à l’assainissement de la ville	115

7.3.3. Foncier	115

7.3.4. Les retombées économiques et sociales	115

7.3.5. La restriction de la circulation, des accès aux propriétés et des activités dans les zones en travaux	115

8. analyse environnementale	116

8.1- Identification des impacts	116

8.1.1 Détermination des composantes environnementales susceptibles d’être touchées par le projet	116

8.1.2. Identification des principaux impacts du projet	120

8.1.2.1. Identification et description des impacts positifs du projet	120

8.1.1.2. Identification, description et évaluation de l’importance des impacts négatifs du projet	123

8.1.1.3. Impacts Cumulatifs probables	137

9. GESTION DES RISQUES ET ACCIDENTS	154

9.1. Rappel de la définition du RISQUE	154

9.2. Risques vis-à-vis des personnes pour chaque type d’activités	154

9.3. Travaux de déplacement des réseaux divers (eau, électricité, ligne téléphonique, etc.	155

9.4. Aménagement des déviations	156

9.5. Terrassement, décapage, travaux de fouilles et mis en dépôt	157

9.6. Purge importante et mise en dépôt des produits, transport et mise en remblai des terres	158

9.7. Dépose de pavés, démolition d’ouvrage d’assainissement existant enterrés et aériens-remblaiement et réfection de voirie	160

9.8. Travaux de construction des ouvrages d’assainissement (gros œuvre et mise en place de remblai compacté)	161

9.9. Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains – bitumage)	163

9.10. Mise en service des ouvrages et entretien pendant la période de garantie	165

9.11. Risques vis-à-vis des biens et du milieu naturel pour chaque type d’activités	165

9.12. Mesures générales de prévention et minimisation des risques pendant les travaux	171

9.12.1. Protection du personnel sur site	171

9.12.2. Etablissement d’un Plan Hygiène Santé et Sécurité	172

9.12.3. Prévention en terme de santé et d’hygiène du personnel	173

9.12.4. Communication, formation et évaluation	173

9.12.5. Organisation des secours	174

9.12.6. Sécurité incendie	174

9.13. MESURES SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE D’ACTIVITES	175

9.13.1. Travaux de déplacement des réseaux divers (eau, électricité et téléphonique)	175

9.13.2. Terrassement (déviation, gros œuvre), purge, démolition, transport et mise en dépôt et remblai des terres	177

9.13.3. Terrassement pour l’aménagement de la voirie (pose des pavés et aménagement jusqu’aux riverains - Bitumage)	180

9.14. Analyse des risques spécifiques liés à l’exploitation	182

9.15. Mesures générales de prévention et de minimisation des risques pendant l’exploitation	183

10. plan d’ACTION ET DE REINSTALLATION	184

10.1. Personnes impactées par le projet	184

10.2. Informations générales sur le par	185

10.3. Les activités du PAR	186

10.4. Approche méthodologique de réalisation du PAR	186

10.4.1. Différentes étapes du PAR	186

10.4.2. Outil de collecte des données du PAR	187

10.5. Analyse du cadre juridique du projet	187

10.6. Cadre institutionnel	188

10.7. Eligibilité et date butoir	188

10.8. Caractérisation des PAP	188

10.9. Activités génératrices de revenus des PAP	190

10.10. Biens affectés dans l’emprise des travaux dans la ville de Bohicon	194

10.11. Processus d’indemnisation	194

10.12. Mesures de compensation	195

10.13. Mesures d’accompagnement du PAR	196

10.14. Procédures de règlement des griefs	196

10.15. Mise en œuvre et suivi-évaluation du PAR - Responsabilités organisationnelles	197

10.16. Suivi et évaluation	199

10.17. Diffusion	199

10.18. Coût et budget	200

11.  PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE	201

11.1. Plan d’atténuation, de maximisation et de prévention des risques	201

11.2. Programme de surveillance environnementale	202

11.3. Mécanisme de gestion des plaintes	203

11.4. Programme de suivi environnemental.	204

11.5. Plan de gestion environnementale et sociale  « tableau de synthèse»	205

12. Renforcement de capacité pour le suivi de la mise en œuvre des mesures	221

12.1. Cibles concernées par le renforcement	221

12.1. Mission des structures de suivi environnemental	221

12.2. Capacités, besoins en formation et coûts des entités publiques	221

Conclusion	224

BIBLIOGRAPHIE	225

ANNEXES	230

Annexe 1 : Terme de référence	230

Annexe 2 : Fiche d’enquête	230

Annexe 3 : Rapports de consultation publique	230

Annexe 4 : Plan d’hygiène sante sécurité et environnement	230

Annexe 5 : Prescriptions environnementales et sociale	230

Annexe 6 : Plan de communication	230

Annexe 7 : Liste des personnes rencontrées	230

Annexe 8 : Plans des rues et des collecteurs	230

Annexe 9 : Infrastructures sociocommunautaires identifies dans l’emprise du projet	230

Elle s’étire d’Est en Ouest entre les frontières bénino-togolaise et bénino-nigériane, puis du sud au nord en partant de la mer jusqu’à la limite supérieure de la dépression de la Lama soit environ 93.375 hectares ;

Elles sont constituées par le bassin de la Pendjari, le bassin hydrographique du fleuve Niger avec ses affluents : la Mékrou, l’Alibori, la Sota, la plaine alluviale du fleuve Niger, certaines mares du Parc National de Pendjari (mare Bali, mare Bori, mare Yengouali)

Elles sont constituées par le bassin de la Pendjari, le bassin hydrographique du fleuve Niger avec ses affluents : la Mékrou, l’Alibori, la Sota, la plaine alluviale du fleuve Niger, certaines mares du Parc National de Pendjari (mare Bali, mare Bori, mare Yengouali)